МКУ «Березовский центр муниципальных услуг»

Инв. № 1

Экз. №___

Технический заказчик: Администрация Березовского

Городского округа Свердловской области

Том 1. Генеральный план

Березовского городского округа Свердловской области

Положение о территориальном планировании

Шифр: 10.01/11-002-9853-ГП.ПЗ 1

| Директор |  | А.А. Блудова |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела проектирования |  | А.А. Харисова |

Березовский 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	4

2.1 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	4

2.2. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	45

2.3. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	56

2.4. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	127

2.5 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	130

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	134

3.1. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	134

3.2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОНАХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	137

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о территориальном планировании Березовского городского округа Свердловской области подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Территориальное планирование городского округа осуществляется в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития Березовского городского округа и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке генерального плана учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития Березовского городского округа.

Расчетные периоды проекта генерального плана Березовского городского округа:

- современное состояние – 2018 год,

- расчетный период планирования – 2035 год,

- срок действия документа – до 2035 год.

Прогнозная численность населения городского округа составит 150,78 тыс. человек на конец указанного срока.

Последующие этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления городского округа исходя из социально-экономической обстановки в Березовском городском округе, финансовых возможностей местного бюджета.

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1.1 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

2.1.1.1 Объекты образования местного значения

| № | № по экспликации | Наименование объекта | Назначение объекта | Вид объекта | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Краткая характеристика объекта | Местоположение объекта | Характеристика зоны с особыми условиями использования территории | Основание для размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Березовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20.1. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Жилой район «Уютный», ул. Ветеранов, д. 25 | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года» |
| 2 | 20.2. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 135 мест | г. Берёзовский, Жилой район «Южный», ул. Ленина, д. 30а | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года» |
| 3 | 20.3. | Возврат (выкуп) здания дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Капитальный ремонт | Зона специализированной общественной застройки | 132 места | г. Берёзовский, Жилой район «Лесозаводской», ул. Маяковского, д. 52 а | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года» |
| 4 | 20.4. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 200 мест | г. Берёзовский, Жилой район «Березовая Роща» | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года» |
| 5 | 20.5. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Жилой район «Березовая Роща» | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года»; Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа. |
| 6 | 20.6. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 135 мест | г. Берёзовский, Жилой район «Первомайский» | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года» |
| 7 | 20.7. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Капитальный ремонт | Зона специализированной общественной застройки | 127 мест | г. Берёзовский, п. БЗСК, д.53 | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года» |
| 8 | 20.8. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест 0,94 га | г. Берёзовский, Жилой район «Сосновый», в районе новой застройки | Не требуется | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Березовского городского округа до 2030 года» |
| 9 | 20.9. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 120 мест | г. Берёзовский, Жилой район «Сосновый», в районе новой застройки | Не требуется | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Березовского городского округа до 2030 года» |
| 10 | 20.10 | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Жилой район «Шиловский», в районе новой застройки | Не требуется | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Березовского городского округа до 2030 года» |
| 11 | 20.11 | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 100 мест | г. Берёзовский, Жилой район «Сосновый», в районе новой застройки | Не требуется | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Березовского городского округа до 2030 года» |
| 12 | 20.12 | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Жилой район «Уютный», в районе новой застройки | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 13 | 20.13. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Жилой район «Уютный», в районе новой застройки | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 14 | 20.14. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Жилой район «Уютный», в районе новой застройки | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 15 | 20.15. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина», Жилой район «Лесной» | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 16 | 20.16. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Лесной» | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 17 | 20.17. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Лесной» | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 18 | 20.18. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Лесной» | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 19 | 20.19. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Лесной» | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 20 | 20.20. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Лесной» | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 21 | 20.21. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Лесной» | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 22 | 20.22. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Лесной» | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 23 | 20.23. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Солнечный» | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 24 | 20.24. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Солнечный» | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 25 | 20.25. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Солнечный» | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 26 | 20.26. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Солнечный» | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 27 | 20.27. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Солнечный» | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 28 | 20.28. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Берёзовая Роща» | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 29 | 20.29. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 230 мест | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Берёзовая Роща» | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 30 | 20.30. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 170 мест | г. Берёзовский, Жилой район «Карьерный», в районе новой застройки | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 31 | 20.31. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 100 мест | г. Берёзовский, Жилой район «Карьерный», в районе новой застройки | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 32 | 20.42. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Уютный», | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 33 | 20.43. | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Жилой район «Березовая Роща» | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 34 | 20.45 | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Жилой район «Шиловский», в районе новой застройки | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 35 | 20.46 | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 100 мест | г. Берёзовский, Жилой район «Карьерный», в районе новой застройки | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 36 | 20.47 | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 270 мест | г. Берёзовский, Жилой район «Уютный», в районе новой застройки | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21.1 | Здание общеобразовательной организации | Общеобразовательная организация, Основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 1275 учащихся | г. Берёзовский, Жилой район «Северный», ул. Спортивная, д. 9 | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года»; Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа. |
| 37 | 21.2. | Здание общеобразовательной организации | Общеобразовательная организация, Основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 1275 учащихся (в том числе на 825 обучающихся на 1 этап) | г. Берёзовский, Жилой район «Уютный», ул. Победы «УЮТ-СИТИ» | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года»; Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа. |
| 38 | 21.3. | Строительство нового здания основной и средней школы БМАОУ СОШ №2 | Общеобразовательная организация, Основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Реконструкция | Зона специализированной общественной застройки | 1200 учащихся | г. Берёзовский, Жилой район «Советский», ул. Шиловская, д.3 | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года»; Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа. |
| 39 | 21.4. | Строительство нового здания школы БМАОУ СОШ №33 | Общеобразовательная организация, Основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Реконструкция | Зона специализированной общественной застройки | 800 учащихся | г. Берёзовский, Жилой район «Южный», ул. Ленина, д.48 | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года»; Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа. |
| 40 | 21.5. | Здание общеобразовательной организации | Общеобразовательная организация, Основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 800 учащихся | г. Берёзовский, Жилой район «Березовая Роща» | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года»; Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа. |
| 41 | 21.6. | Строительство нового здания БМАОУ СОШ №8 | Общеобразовательная организация, Основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Реконструкция | Зона специализированной общественной застройки | 800 учащихся | г. Берёзовский, Жилой район «Шиловский», ул. Парковая, д.10 | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года»; Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа. |
| 42 | 21.7. | Пристрой к БМАОУ «Лицей №7» | Общеобразовательная организация, Основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Реконструкция | Зона специализированной общественной застройки | 550 учащихся | г. Берёзовский, Жилой район «Новоберёзовский», ул. Академика Королёва, д. 1 | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года»; Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа. |
| 43 | 21.8. | Модернизация (строительство пристроя) БМАОУ лицей №3 «Альянс» | Общеобразовательная организация, Основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Реконструкция | Зона специализированной общественной застройки | Спортивный зал, пищеблок – 120 мест | г. Берёзовский, Жилой район «Новоберёзовский», ул. Смирнова, д. 3а | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на |
| 44 | 21.9 | Строительство нового здания школы БМАОУ СОШ №1 | Общеобразовательная организация, Основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Реконструкция | Зона специализированной общественной застройки | 800 учащихся | г. Берёзовский, Жилой район «Южный», ул. Ленина, д. 24 | Не требуется | Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа; Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года» |
| 45 | 21.10 | Здание общеобразовательной организации | Общеобразовательная организация, Основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 800 учащихся | г. Берёзовский, Жилой район «Сосновый» | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года»; Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа. |
| 46 | 21.11 | Здание общеобразовательной организации | Общеобразовательная организация, Основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 800 учащихся | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Уютный», юго-восточная часть | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года»; Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа. |
| 47 | 21.12 | Здание общеобразовательной организации | Общеобразовательная организация, Основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 1275 учащихся | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Лесной» | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года»; Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа. |
| 48 | 21.13. | Здание общеобразовательной организации | Общеобразовательная организация, Основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 1275 учащихся | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Лесной» | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года»; Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа. |
| 49 | 21.14. | Здание общеобразовательной организации | Общеобразовательная организация, Основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 1275 учащихся | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Солнечный» | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года»; Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа. |
| 50 | 21.15. | Здание общеобразовательной организации | Общеобразовательная организация, Основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 800 учащихся | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина»,, жилой район «Солнечный» | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года»; Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа. |
| 51 | 21.16. | Здание общеобразовательной организации | Общеобразовательная организация, Основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 800 учащихся | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина»,, жилой район «Берёзовая роща» | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года»; Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа. |
| 52 | 21.17. | Здание общеобразовательной организации | Общеобразовательная организация, Основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 600 учащихся | г. Берёзовский, Жилой район «Карьерный», в районе новой застройки | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года»; Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа. |
| 53 | 21.18 | Здание общеобразовательной организации | Общеобразовательная организация, Основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 600 учащихся | г. Берёзовский, Жилой район «Сосновый», | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года»; Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа. |
| 54 | 21.24. | Здание общеобразовательной организации | Общеобразовательная организация, Основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 800 учащихся | г. Берёзовский, Жилой район «Южный» | Не требуется | Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года»; Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа. |
| Организации дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 23.1 | Центр детского творчества | Организация дополнительного образования, организующая программы дошкольного и профессионального обучения | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 2145 учащихся | г. Берёзовский | Не требуется | Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа |
| 56 | 23.2. | Центр детского творчества | Организация дополнительного образования, организующая программы дошкольного и профессионального обучения | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 2300 учащихся | г. Берёзовский, планировочный район «Зелёная долина» жилой район «Солнечный» | Не требуется | Предложение генерального плана |
| 57 | 24.1. | МОУ «Межшкольный учебный комбинат» | Организация дополнительного образования, организующая программы дошкольного и профессионального обучения | Объект местного значения | Реконструкция | Зона специализированной общественной застройки | объект | г. Берёзовский, ул. Максима Горького, д.3 | Не требуется | Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа |
| 58 | 24.2. | МОУ «Межшкольный учебный комбинат» | Организация дополнительного образования, организующая программы дошкольного и профессионального обучения | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | объект | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина» жилой район «Солнечный» | Не требуется | Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа |
| 59 | 25 | Многофункциональный центр по работе с детьми, молодежью, семьей на базе комплекса БМАУ ДЗОЛ «Зарница» | Организация дополнительного образования, организующая программы дошкольного и профессионального обучения | Объект местного значения | Новое строительство | Зона отдыха | объект | г. Берёзовский, БМАУ ДЗОЛ «Зарница» | Не требуется | Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа |
| Сельские населённые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 20.32 | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Реконструкция | Зона специализированной общественной застройки | 130 мест | п. Монетный, ул. Лермонтова, д. 7 | Не требуется | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Березовского городского округа до 2030 года» |
| 61 | 20.33 | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 100 мест | п. Монетный, микрорайон «Молодёжный» | Не требуется | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Березовского городского округа до 2030 года» |
| 62 | 20.34 | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 115 мест | п. Лосиный | Не требуется | Предложение генерального плана для новых районов жилищного строительства, с учётом радиуса доступности. |
| 63 | 20.35 | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 80 мест | п. Сарапулка | Не требуется | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Березовского городского округа до 2030 года» |
| 64 | 20.36 | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 60 мест | п. Кедровка | Не требуется | Предложение генерального плана для достижения нормативной обеспеченности населения посёлка. |
| 65 | 20.37 | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Реконструкция | Зона специализированной общественной застройки | Увеличение вместимости до 160 мест | п. Ключевск, ул. Строителей, д.8 | Не требуется | Предложение генерального плана для достижения нормативной обеспеченности населения посёлка. |
| 66 | 20.38 | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Реконструкция | Зона специализированной общественной застройки | Увеличение вместимости до 170 мест | п. Старопышминск, ул. Волкова, 1б | Не требуется | Предложение генерального плана для достижения нормативной обеспеченности населения посёлка. |
| 67 | 20.39 | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 90 мест | п. Становая, ул. Ленина | Не требуется | Предложение генерального плана для достижения нормативной обеспеченности населения посёлка. |
| 68 | 20.40 | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 150 мест | п. Становая, жилой район «Становлянка» | Не требуется | Предложение генерального плана для достижения нормативной обеспеченности населения посёлка. |
| 69 | 20.41 | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 150 мест | п. Становая, жилой район «Становлянка» | Не требуется | Предложение генерального плана для достижения нормативной обеспеченности населения посёлка. |
| 70 | 20.44 | Здание дошкольной образовательной организации | Дошкольная образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 100 мест | п. Монетный, микрорайон «Центральный» | Не требуется | Предложение генерального плана для достижения нормативной обеспеченности населения посёлка. |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 21.19 | Пристрой к школе №29 | Общеобразовательная организация, основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Реконструкция | Зона специализированной общественной застройки | 350 учащихся | п. Старопышминск | Не требуется | Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа; Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского городского округа на период до 2024 года» |
| 72 | 21.20 | Здание общеобразовательной организации | Общеобразовательная организация, основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Реконструкция | Зона специализированной общественной застройки | 415 учащихся | п. Сарапулка, ул. Ленина, д.50 | Не требуется | Предложение генерального плана для достижения нормативной обеспеченности населения посёлка |
| 73 | 21.21 | Здание общеобразовательной организации | Общеобразовательная организация, основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Реконструкция | Зона специализированной общественной застройки | 350 учащихся | п. Кедровка, ул. Школьная, д.1 | Не требуется | Предложение генерального плана для достижения нормативной обеспеченности населения посёлка |
| 74 | 21.22 | Здание общеобразовательной организации | Общеобразовательная организация, основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 470 учащихся | п. Становая, жилой район «Становлянка» | Не требуется | Предложение генерального плана для достижения нормативной обеспеченности населения посёлка |
| 75 | 21.23 | Здание общеобразовательной организации | Общеобразовательная организация, основного общего и среднего общего образования | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | Увеличение вместимости на 140 учащихся | п. Сарапулка, | Не требуется | Предложение генерального плана для достижения нормативной обеспеченности населения посёлка |

2.1.1.2. Объекты физической культуры и массового спорта местного значения

| № | № по экспликации | Наименование объекта | Назначение объекта | Вид объекта | Статус объекта | Вид функциональной зоны | Краткая характеристика объекта | Местоположение объекта | Характеристика зоны с особыми условиями использования территории | Основание для размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.1. | Стадион | Спортивное сооружение, стадион | Объект местного значения | Реконструкция | Зона специализированной общественной застройки | Увеличение на 203 места | г. Берёзовский, ул. Театральная, 13а | Не требуется | Предложение генплана |
| 2 | 26.2. | Стадион | Спортивное сооружение, стадион | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 1500 мест | г. Берёзовский, планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Солнечный», проспект Георгиевский | Не требуется | Предложение генплана |
| 3 | 26.3. | Стадион | Спортивное сооружение, стадион | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 1500 мест | г. Берёзовский, жилой район «Уютный», проспект Георгиевский | Не требуется | Предложение генплана |
| 5 | 27.1 | Спортивные залы (ФОК) | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения, ФОК | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 3770 кв. м площади пола | г. Берёзовский, планировочный район Зелёная долина, жилой район «Лесной» (в зданиях ФОК, при школах) | Не требуется | Предложение генплана |
| 6 | 27.2. | Спортивные залы (ФОК) | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения, ФОК | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 2210 кв. м площади пола ФОК | г. Берёзовский, планировочный район Зелёная долина, жилой район «Солнечный» (в зданиях ФОК, при школах) | Не требуется | Предложение генплана |
| 7 | 27.3. | Спортивные залы (ФОК) | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения, ФОК | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 971 кв. м площади пола ФОК | г. Берёзовский, планировочный район Зелёная долина, жилой район «Берёзовая Роща» (в зданиях ФОК, при школах) | Не требуется | Предложение генплана |
| 8 | 27.4. | Спортивные залы (ФОК) | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения, ФОК | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 650 кв. м площади пола ФОК | г. Берёзовский, жилой район «Карьерный» (в зданиях ФОК, при школах) | Не требуется | Предложение генплана |
| 9 | 27.7 | Спортивные залы (ФОК) | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения, ФОК | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 1 объект | г. Берёзовский жилой район «Уютный», ул. Гвардейская | Не требуется | Предложение генплана |
| 10 | 27.13 | Спортивные залы (ФОК) | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения, ФОК | Объект местного значения | Новое строительство | Зона общественно-деловой застройки | 1 объект | г. Берёзовский, планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Березовая роща» | Не требуется | Предложение генплана |
| 11 | 27.14 | Спортивные залы (ФОК) | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения, ФОК | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 1 объект | г. Берёзовский жилой район «Уютный», ул. Гвардейская | Не требуется | Предложение генплана |
| 12 | 28.1. | Бассейн | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения, Плавательный бассейн | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 385 кв. м зеркала воды | г. Берёзовский, планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Лесной» (в здании ФОК) | Не требуется | Предложение генплана |
| 13 | 28.2. | Бассейн | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения, Плавательный бассейн | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 200 кв. м зеркала воды | г. Берёзовский, Планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Солнечный» (в здании ФОК) | Не требуется | Предложение генплана |
| 14 | 28.3 | Бассейн | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения, Плавательный бассейн | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 200 кв. м зеркала воды | г. Берёзовский, жилой район «Уютный», ул. Гвардейская | Не требуется | Предложение генплана |
| 15 | 29.1 | Лыжная база | Спортивное сооружение, стадион, Лыжная база | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 117 мест | г. Берёзовский, планировочный район «Зелёная долина» | Не требуется | Предложение генплана |
| 16 | 30.1 | Ледовая арена | Спортивное сооружение, стадион, Ледовая арена | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 500 зрит. мест | г. Берёзовский жилой район «Шиловский» | Не требуется | Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа |
| 17 | 30.2 | Спортивный комплекс | Спортивное сооружение, стадион, | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 500 зрит. мест | г. Берёзовский, жилой район «Александровский пруд» | Не требуется | Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа |
| 18 | 30.3 | Ледовая арена | Спортивное сооружение, стадион, Ледовая арена | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 500 зрит. мест | г. Берёзовский, ул. Орджоникидзе | Не требуется | Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа |
| 19 | 30.4 | Ледовая арена | Спортивное сооружение, стадион, Ледовая арена | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 500 зрит. мест | г. Берёзовский, жилой район «Уютный», ул. Гвардейская | Не требуется | Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа |
| 20 | 30.5 | Спортивный комплекс | Спортивное сооружение, горнолыжный комплекс | Объект местного значения | Новое строительство | - | Задается проектом | Березовский городской округ, Горно-лыжный комплекс «Гора лиственная» | Не требуется | Предложение генплана |
| 21 | 30.6 | Спортивный комплекс | Спортивное сооружение, горнолыжный комплекс | Объект местного значения | Новое строительство | - | Задается проектом | г. Берёзовский, ПКР «Александровский пруд» | Не требуется | Предложение генплана |
| 22 | 38.1. | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | Спортивное сооружение, стадион | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 13100 кв. м | г. Берёзовский, планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Лесной» (размещаются при стадионах, школах, в микрорайонах) | Не требуется | Предложение генплана |
| 23 | 38.2. | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | Спортивное сооружение, стадион | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 13000 кв. м | г. Берёзовский, планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Лесной» (размещаются при стадионах, школах, в микрорайонах) | Не требуется | Предложение генплана |
| 24 | 38.3 | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | Спортивное сооружение, стадион | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 15300 кв. м | г. Берёзовский, планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Солнечный» (размещаются при стадионах, школах, в микрорайонах) | Не требуется | Предложение генплана |
| 25 | 38.4 | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | Спортивное сооружение, стадион | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 6750 кв. м | г. Берёзовский, планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Берёзовая Роща» (размещаются при стадионах, школах, в микрорайонах) | Не требуется | Предложение генплана |
| 26 | 38.5 | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | Спортивное сооружение, стадион | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 4471 кв. м | г. Берёзовский, Жилой район «Карьерный», в районе новой застройки | Не требуется | Предложение генплана |
| 27 | 33. | Дворец спорта | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения, | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 1 объект | г. Берёзовский жилой район «Уютный» | Не требуется | Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа |
| 28 | 32 | Баскетбольный центр | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения, спортивный зал | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 1 объект | г. Берёзовский, ул. Спортивная, 3 | Не требуется | Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа |
| 29 | 37.1 | Детская юношеская спортивная школа «Олимп» | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения, ДЮСШ | Объект местного значения | Реконструкция | Зона специализированной общественной застройки | 1750 учащихся | г. Берёзовский, ул. Театральная, 13, ул. Брусницина,7 | Не требуется | Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа |
| 30 | 37.2 | Детская юношеская спортивная школа | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения, ДЮСШ | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 1176 учащихся | г. Берёзовский, планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Солнечный» | Не требуется | Предложения генплана |
| 31 | 15 | Уральский центр лыжного спорта | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения | Объект местного значения | Новое строительство | Зона оздоровительных спортивных лагерей | 1 объект | г. Березовский (на базе комплекса БМАУ ДЗОЛ «Зарница») | Не требуется | Предложения генплана |
| 32 | 38.6 | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | Спортивное сооружение, стадион | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 754 кв. м | п. Монетный | Не требуется | Предложения генплана |
| 33 | 38.7 | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | Спортивное сооружение, стадион | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 1690 кв. м | п. Лосиный | Не требуется | Предложения генплана |
| 34 | 38.8 | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | Спортивное сооружение, стадион | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 2000 кв. м | п. Старопышминск | Не требуется | Предложения генплана |
| 35 | 38.9 | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | Спортивное сооружение, стадион | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 2260 кв. м | п. Сарапулка | Не требуется | Предложения генплана |
| 36 | 38.10 | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | Спортивное сооружение, стадион | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 4011 кв. м | п. Становая | Не требуется | Предложения генплана |
| 7 | 38.11 | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | Спортивное сооружение, стадион | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 2000 кв. м | п. Ключевск | Не требуется | Предложения генплана |
| 38 | 27.5 | Спортивные залы | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения, спортивные залы | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 504 кв.м площади пола | п. Лосиный | Не требуется | Предложения генплана |
| 39 | 27.6 | Спортивные залы | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения, спортивные залы | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 360 кв.м площади пола | п. Сарапулка | Не требуется | Предложения генплана |
| 40 | 27.8 | Спортивные залы | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения, спортивные залы | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 864 кв.м площади пола | п. Становая, | Не требуется | Предложения генплана |
| 41 | 27.9 | Спортивные залы | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения, спортивные залы | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 424 кв.м площади пола | п. Кедровка | Не требуется | Предложения генплана |
| 42 | 27.10 | Спортивные залы | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения, спортивные залы | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 219 кв.м площади пола | п. Ключевск | Не требуется | Предложения генплана |
| 43 | 27.11 | Спортивные залы | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения, спортивные залы | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 231 кв.м площади пола | п. Старопышминск | Не требуется | Предложения генплана |
| 44 | 27.12 | Спортивные залы (ФОК) | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения, ФОК | Объект местного значения | Новое строительство | Зона специализированной общественной застройки | 1 объект | п. Монетный | Не требуется | Предложения генплана |
| 45 | 31 | Конно-спортивный комплекс | Спортивное сооружение | Объект местного значения | Новое строительство | Производственная зона сельхозпредприятий | 1 объект | п. Монетный | Не требуется | Стратегия социально-экономического развития Березовского городского округа |

2.1.1.3. Объекты культуры местного значения

| № | № по экспликации | Наименование объекта | Назначение объекта | Вид объекта | Статус объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Вид функциональной зоны | Характеристика зоны с особыми условиями использования территории | Основание для размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39.1. | Кинотеатр | Зрелищная организация, Кинотеатр(стационарный), объект кино-видео (иной подобной организации), предназначенной для показа и популяризации фильмов | Объект местного значения | Новое строительство | 800 мест | г. Берёзовский | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 2 | 39.2. | Кинотеатр | Зрелищная организация, Кинотеатр(стационарный), объект кино-видео (иной подобной организации), предназначенной для показа и популяризации фильмов | Объект местного значения | Новое строительство | 700 мест | г. Берёзовский, Планировочный район Зелёная долина | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 3 | 40.1 | Культурно-досуговое учреждение | Объект культурно-просветительного назначения. Клуб. | Объект местного значения | Новое строительство | 500 мест (1300) | г. Берёзовский, Дворец культуры, ул. Строителей | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 4 | 40.2 | Культурно-досуговое учреждение | Объект культурно-просветительного назначения. Клуб. | Объект местного значения | Новое строительство | 500 мест (700) | г. Берёзовский, Зеленая долина многофункциональный центр | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 5 | 40.3 | Культурно-досуговое учреждение | Объект культурно-просветительного назначения. Клуб. | Объект местного значения | Новое строительство | 557 мест | г. Берёзовский, Жилой район «Сосновый», Новый район | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 6 | 40.4 | Дом культуры «Современник» | Объект культурно-просветительного назначения. Дом культуры | Объект местного значения | Реконструкция | 400 мест | г. Берёзовский, ул. Академика Королева, д. 1 б | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 7 | 40.5 | Культурно-досуговое учреждение | Объект культурно-просветительного назначения. Клуб. | Объект местного значения | Новое строительство | 500 мест | г. Берёзовский, планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Лесной» | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 8 | 40.6 | Культурно-досуговое учреждение | Объект культурно-просветительного назначения. Клуб. | Объект местного значения | Новое строительство | 384 мест | г. Берёзовский, планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Лесной» | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 9 | 40.7. | Культурно-досуговое учреждение | Объект культурно-просветительного назначения. Клуб. | Объект местного значения | Новое строительство | 600 мест | г. Берёзовский, планировочный район «Зелёная долина»,, жилой район «Солнечный» | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 10 | 40.8 | Культурно-досуговое учреждение | Объект культурно-просветительного назначения. Клуб. | Объект местного значения | Новое строительство | 400 мест | г. Берёзовский, планировочный район «Зелёная долина», «Берёзовая роща» | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 11 | 40.9 | Культурно-досуговое учреждение | Объект культурно-просветительного назначения. Клуб. | Объект местного значения | Новое строительство | 150 мест | г. Берёзовский, жилой район «Карьерный» | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 12 | 40.10 | Культурно-досуговое учреждение | Объект культурно-просветительного назначения. Клуб. | Объект местного значения | Новое строительство | 410 мест | п. Монетный | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 13 | 40.11 | Культурно-досуговое учреждение | Объект культурно-просветительного назначения. Клуб. | Объект местного значения | Новое строительство | 410 мест | п. Монетный | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 14 | 40.12 | Культурно-досуговое учреждение | Объект культурно-просветительного назначения. Клуб. | Объект местного значения | Новое строительство | 194 места | п. Лосиный | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 15 | 40.13 | Культурно-досуговое учреждение | Объект культурно-просветительного назначения. Клуб. | Объект местного значения | Новое строительство | 232 мест | п. Сарапулка | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 16 | 40.14 | Культурно-досуговое учреждение | Объект культурно-просветительного назначения. Клуб. | Объект местного значения | Новое строительство | 411 мест | п. Становая | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 17 | 40.15. | Культурно-досуговое учреждение | Объект культурно-просветительного назначения. Клуб. | Объект местного значения | Новое строительство | 307 мест | п. Кедровка | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 18 | 40.16 | Культурно-досуговое учреждение | Объект культурно-просветительного назначения. Клуб. | Объект местного значения | Новое строительство | 225 мест | п. Ключевск | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 19 | 40.17 | Культурно-досуговое учреждение | Объект культурно-просветительного назначения. Клуб. | Объект местного значения | Новое строительство | 237 мест | п. Старопышминск | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 20 | 40.18 | Культурно-досуговое учреждение | Объект культурно-просветительного назначения. Клуб. | Объект местного значения | Новое строительство | 411 мест | п. Становая | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 21 | 42.1 | Библиотека | Объект культурно-просветительного назначения. Библиотека. | Объект местного значения | Новое строительство | объект | г. Берёзовский | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 22 | 42.2. | Библиотека | Объект культурно-просветительного назначения. Библиотека. | Объект местного значения | Новое строительство | объект | г. Берёзовский, Планировочный район Зелёная долина, жилой район «Лесной» | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 23 | 42.3 | Библиотека | Объект культурно-просветительного назначения. Библиотека. | Объект местного значения | Новое строительство | объект | г. Берёзовский, Планировочный район Зелёная долина, жилой район «Солнечный» | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 24 | 42.4 | Библиотека | Объект культурно-просветительного назначения. Библиотека. | Объект местного значения | Новое строительство | объект | г. Берёзовский, Планировочный район Зелёная долина, жилой район «Берёзовая роща» | Зона общественно-деловой застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 25 | 42.5 | Библиотека | Объект культурно-просветительного назначения. Библиотека. | Объект местного значения | Новое строительство | объект | п. Сарапулка, культурно-досуговое учреждение | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 26 | 42.6 | Библиотека | Объект культурно-просветительного назначения. Библиотека. | Объект местного значения | Новое строительство | объект | п. Становая, культурно-досуговое учреждение | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 27 | 42.7 | Библиотека | Объект культурно-просветительного назначения. Библиотека. | Объект местного значения | Новое строительство | объект | п. Октябрьский | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 28 | 42.8 | Библиотека | Объект культурно-просветительного назначения. Библиотека. | Объект местного значения | Новое строительство | объект | п. Ключевск культурно-досуговое учреждение | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 29 | 42.9 | Библиотека | Объект культурно-просветительного назначения. Библиотека. | Объект местного значения | Новое строительство | объект | п. Кедровка культурно-досуговое учреждение | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 30 | 42.10 | Библиотека | Объект культурно-просветительного назначения. Библиотека. | Объект местного значения | Новое строительство | объект | п. Старопышминск культурно-досуговое учреждение | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 31 | 42.11 | Библиотека | Объект культурно-просветительного назначения. Библиотека. | Объект местного значения | Новое строительство | объект | п. Монетный, культурно-досуговое учреждение | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 32 | 44.1 | Детская школа искусств | Организация дополнительного образования, реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения | Объект местного значения | Новое строительство | 86 мест | г. Берёзовский, Жилой район «Сосновый», | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 33 | 44.2 | Детская школа искусств | Организация дополнительного образования, реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения | Объект местного значения | Новое строительство | 360 мест | г. Берёзовский, планировочный район «Зелёная долина», жилой район «Лесной» | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 34 | 44.3 | Детская школа искусств | Организация дополнительного образования, реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения | Объект местного значения | Новое строительство | 200 мест | г. Берёзовский, планировочный район «Зелёная долина», «Солнечный» | Зона общественно-деловой застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 35 | 44.4 | Детская школа искусств | Организация дополнительного образования, реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения | Объект местного значения | Новое строительство | 200 мест | г. Берёзовский, планировочный район «Зелёная долина», «Берёзовая роща» | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 36 | 44.5 | Детская школа искусств | Организация дополнительного образования, реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения | Объект местного значения | Новое строительство | 189 мест | п. Монетный, культурно-досуговое учреждение | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |
| 37 | 44.6 | Детская школа искусств | Организация дополнительного образования, реализующая программы дошкольного образования и программы профессионального обучения | Объект местного значения | Новое строительство | 200 мест | п. Ключевск, культурно-досуговое учреждение | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Генеральный план Березовского ГО Предложение администрации Березовского ГО |

2.1.1.4 Объекты рекреации местного значения

| № | № по экспликации | Наименование объекта | Назначение объекта | Вид объекта | Статус объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Вид функциональной зоны | Характеристика зоны с особыми условиями использования территории | Основание для размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | Парк района «Александровский» | Для организации отдыха населения | Объект местного значения | Новое строительство | 22,1 га | г.Березовский, район Александровский, в юго-восточной части района | Зона рекреационного назначения | Не требуется | Предложение генплана |
| 2 | 46 | Парк района «Лесной» (Зеленая долина») | Для организации отдыха населения | Объект местного значения | Новое строительство | 29,5 га | г.Березовский, подрайон «Лесной», входящий в состав района «Зеленая долина», в западной части района. | Лесопарковая зона | Не требуется | Предложение генплана |
| 3 | 47 | Горно-лыжный комплекс «Гора Лиственная» | Для организации отдыха населения | Объект местного значения | Новое строительство | - | Березовский городской округ, Горно-лыжный комплекс «Гора Лиственная» | Зона лесов | Не требуется | Предложение генплана |

2.1.1.5 Объекты здравоохранения местного значения

| № | № по экспликации | Наименование объекта | Назначение объекта | Вид объекта | Статус объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Вид функциональной зоны | Характеристика зоны с особыми условиями использования территории | Основание для размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.1 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | Объект местного значения | Новое строительство | 550 посещений в смену | г.Березовский, подрайон «Солнечный», входящий в состав района «Зеленая долина», в восточной части района. | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Предложение генплана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования БГО |
| 2 | 11.2 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | Объект местного значения | Новое строительство | 500 посещений в смену | г.Березовский, подрайон «Лесной», входящий в состав района «Зеленая долина», в западной части района. | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Предложение генплана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования БГО |
| 3 | 11.3 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | Объект местного значения | Новое строительство | 400 посещений в смену | г.Березовский, подрайон «Лесной», входящий в состав района «Зеленая долина», в западной части района. | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Предложение генплана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования БГО |
| 4 | 11.4 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | Лечебно-профилактическая медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара | Объект местного значения | Новое строительство | 400 посещений в смену | г.Березовский, подрайон «Березовая роща», входящий в состав района «Зеленая долина», в восточной части района. | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Предложение генплана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования БГО |
| 5 | 14.1 | Фельдшерско-акушерский пункт | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Объект местного значения | Новое строительство | 1 объект | Березовский городской округ, п. Монетный, жилой район «Молодежный» | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Предложение генплана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования БГО |
| 6 | 14.2 | Фельдшерско-акушерский пункт | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Объект местного значения | Новое строительство | 1 объект | Березовский городской округ, п. Октябрьский | Зона специализированной общественной застройки | Не требуется | Предложение генплана, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования БГО |

2.2. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.2.1   ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Показатель |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения (вне границ населенных пунктов) | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок | планируемый к размещению | протяженность, км | 2,11 | подъезд к п. Становая | Категория автомобильной дороги V Придорож-ная полоса – 25,0 м | расчетный период |
| 12 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения (вне границ населенных пунктов) | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок | планируемый к размещению | протяженность, км | 0,26 | Подъезд к п.Лубяной | Категория автомобильной дороги V придорожная полоса – 25,0 м | расчетный период |
| 33 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения (вне границ населенных пунктов) | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок | планируемый к размещению | протяженность, км | 0,35 | Подъезд к производственной зоне п. Монетный | Категория автомобильной дороги V придорожная полоса – 25,0 м | расчетный период |
| 44 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения (вне границ населенных пунктов) | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок | планируемый к размещению | протяженность, км | 0,20 | Подъезд к п. Липовский | Категория автомобильной дороги V придорожная полоса – 25,0 м | расчетный период |
| 55 | Автомобильные дороги местного значения | автомобильные дороги местного значения (вне границ населенных пунктов | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок | планируемый к размещению | протяженность, км | 1,33 | Подъезд к п.Сарапулка | Категория автомобильной дороги V придорожная полоса – 25,0 м | расчетный период |
| 2.3.2 Улично-дорожная сеть городского населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Магистральные дороги регулируемого движения | магистральные дороги регулируемого движения | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 22,91 | г. Березовский | - | расчетный период |
| 22 | Магистральные дороги регулируемого движения | магистральные дороги регулируемого движения | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к реконструкции | протяженность, км | 4,04 | г. Березовский | - | расчетный период |
| 33 | Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 24,48 | г. Березовский | - | расчетный период |
| 44 | Магистральные улицы районного значения | магистральные улицы районного значения | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 57,36 | г. Березовский | - | расчетный период |
| 55 | Магистральные улицы районного значения | магистральные улицы районного значения | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к реконструкции | протяженность, км | 6,33 | г. Березовский | - | расчетный период |
| 2.3.3 Улично-дорожная сеть сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Поселковые дороги | поселковые дороги | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 17,70 | п. Монетный | - | расчетный период |
| 22 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к реконструкции | протяженность, км | 21,24 | п. Монетный | - | расчетный период |
| 33 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 43,20 | п. Монетный | - | расчетный период |
| 44 | Поселковые дороги | поселковые дороги | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 1,44 | п. Островное | - | расчетный период |
| 55 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 2,44 | п. Островное | - | расчетный период |
| 66 | Поселковые дороги | поселковые дороги | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 1,15 | п. Лосиный | - | расчетный период |
| 77 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к реконструкции | протяженность, км | 9,90 | п. Лосиный | - | расчетный период |
| 88 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 10,04 | п. Лосиный | - | расчетный период |
| 99 | Поселковые дороги | поселковые дороги | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 1,14 | п. Безречный | - | расчетный период |
| 110 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к реконструкции | протяженность, км | 5,13 | п. Безречный | - | расчетный период |
| 111 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 1,46 | п. Безречный | - | расчетный период |
| 112 | Поселковые дороги | поселковые дороги | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к реконструкции | протяженность, км | 1,00 | п. Зеленый Дол | - | расчетный период |
| 113 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к реконструкции | протяженность, км | 2,20 | п. Зеленый Дол | - | расчетный период |
| 114 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 1,46 | п. Зеленый Дол | - | расчетный период |
| 115 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к реконструкции | протяженность, км | 2,57 | п. Солнечный | - | расчетный период |
| 116 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 3,06 | п. Солнечный | - | расчетный период |
| 117 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к реконструкции | протяженность, км | 6,95 | п. Лубяной | - | расчетный период |
| 118 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 3,45 | п. Лубяной | - | расчетный период |
| 119 | Поселковые дороги | поселковые дороги | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 1,11 | п. Сарапулка | - | расчетный период |
| 220 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к реконструкции | протяженность, км | 10,64 | п. Сарапулка | - | расчетный период |
| 221 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 20,09 | п. Сарапулка | - | расчетный период |
| 222 | Поселковые дороги | поселковые дороги | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 2,53 | п. Становая | - | расчетный период |
| 223 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к реконструкции | протяженность, км | 5,70 | п. Становая | - | расчетный период |
| 224 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 31,30 | п. Становая | - | расчетный период |
| 225 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к реконструкции | протяженность, км | 7,18 | п. Кедровка | - | расчетный период |
| 226 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 3,45 | п. Кедровка | - | расчетный период |
| 227 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к реконструкции | протяженность, км | 8,31 | п. Октябрьский | - | расчетный период |
| 228 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 5,25 | п. Октябрьский | - | расчетный период |
| 229 | Поселковые дороги | поселковые дороги | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 8,43 | п. Октябрьский | - | расчетный период |
| 330 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к реконструкции | протяженность, км | 12,46 | п. Ключевск | - | расчетный период |
| 331 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 7,55 | п. Ключевск | - | расчетный период |
| 332 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к реконструкции | протяженность, км | 9,19 | п. Старопышминск | - | расчетный период |
| 333 | Улицы в жилой застройке | улицы в жилой застройке | организация транспортного обслуживания населения | планируемый к размещению | протяженность, км | 2,30 | п. Старопыш-минск | - | расчетный период |
| 2.3.4 Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Станция технического обслуживания | станция технического обслуживания | создание условий для предоставления транспортных услуг населению | планируемый к размещению | объект | 4 | г. Березовский, зона транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 100 м (от 2 до 5 постов) | расчетный период |
|  | Станция технического обслуживания | станция технического обслуживания | создание условий для предоставления транспортных услуг населению | реконструкция | объект | 1 | г. Березовский, зона транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 100 м (от 2 до 5 постов) | расчетный период |
| 22 | Станция технического обслуживания | станция технического обслуживания | создание условий для предоставления транспортных услуг | планируемый к размещению | объект | 1 | п. Лосиный зона транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 100 м (до 10 постов) | расчетный период |
| 33 | Станция технического обслуживания | станция технического обслуживания | создание условий для предоставления транспортных услуг | планируемый к размещению | объект | 1 | п. Сарапулка, зона транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 100 м (до 10 постов | расчетный период |
| 34 | Станция технического обслуживания | станция технического обслуживания | создание условий для предоставления транспортных услуг | планируемый к размещению | объект | 1 | п. Становая, зона транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 100 м (до 10 постов | расчетный период |
| 45 | Автозаправочная станция | автозаправочная станция | создание условий для предоставления транспортных услуг | планируемый к размещению | объект | 5 | г. Березовский, зона транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 50-100 м | расчетный период |
| 56 | Автозаправочная станция | автозаправочная станция | создание условий для предоставления транспортных услуг | планируемый к размещению | объект | 1 | п. Монетный, зона транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 50-100 м | расчетный период |
| 67 | Автозаправочная станция | автозаправочная станция | создание условий для предоставления транспортных услуг | планируемый к размещению | объект | 1 | п. Становая, зона транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 50- 100 м | расчетный период |
| 78 | Автозаправочная станция | автозаправочная станция | создание условий для предоставления транспортных услуг | планируемый к размещению | объект | 1 | п. Сарапулка, зона транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 50-100 м | расчетный период |
| 89 | Иные объекты придорожного сервиса | иные объекты придорожного сервиса | создание условий для предоставления транспортных услуг | планируемый к размещению | объект | 7 | г.Березовский, зона транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – до100 м | расчетный период |
| 910 | Иные объекты придорожного сервиса | иные объекты придорожного сервиса | создание условий для предоставления транспортных услуг | планируемый к размещению | объект | 2 | п. Монетный, зона транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – до 100 м | расчетный период |
| 111 | Иные объекты придорожного сервиса | иные объекты придорожного сервиса | создание условий для предоставления транспортных услуг | планируемый к размещению | объект | 1 | п. Становая, зона транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – до 100 м | расчетный период |
| 112 | Иные объекты придорожного сервиса | иные объекты придорожного сервиса | создание условий для предоставления транспортных услуг | планируемый к размещению | объект | 1 | п.Сарапулка, зона транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – до100 м | расчетный период |

2.3. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.3.1 ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| № п/п | Наименование объекта |  | Вид объекта | Назначение объекта |  | Статус объекта |  | Характеристика объекта |  |  | Местоположение объекта | Функциональная зона |  |  | Вид зоны с особыми условиями/ показатель |  | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование характеристики |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |
|  | Объекты электроснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ПС ЮБЗ 35/6 кВ | электрическая подстанция | организация электроснабжения |  | планируемый к реконструкции |  |  | объект | 1 | г. Березовский | производственная зона |  |  | охранная зона – 15 м |  | местного |
| 2 |  | ПС СБЗ 35/6 кВ | электрическая подстанция | организация электроснабжения |  | планируемый к реконструкции |  |  | объект | 1 | г. Березовский | производственная зона |  |  | охранная зона – 15 м |  | местного |
| 3 |  | ПС Новая 35/10 кВ | электрическая подстанция | организация электроснабжения |  | планируемый к реконструкции |  |  | объект | 1 | г. Березовский | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 15м |  | местного |
| 4 |  | ПС 35/10 кВ | электрическая подстанция | организация электроснабжения |  | планируемый к размещению |  |  | объект | 1 | п. Монетный, Стуликовская Бригада | зона сельхоз предприятий |  |  | охранная зона – 15 м |  | местного |
| 5 | Распределительный пункт (РП) |  | распределительный пункт | организация электроснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 25 | г. Березовский | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 15 м |  | местного |
| 6 | Распределительный пункт (РП) |  | распределительный пункт | организация электроснабжения |  | планируемый к ликвидации |  | объект |  | 1 | г. Березовский | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 7 | Воздушная ВЛ 35кВ (отпайка от ВЛ 35 ПС МТРЗ-ПС Лосинка к району Стуликовская бригада) |  | ЛЭП 35кВ | организация электроснабжения |  | планируемый к размещению |  | напряжение, кВ |  | 35 | Березовский городской округ | - |  |  | охранная зона – 15 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность, км |  | 5,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Воздушная ВЛ 35кВ (отпайка от ВЛ 35 кВ ПС Труд 35/6 кВ -ПС ЮБЗ 35/6 кВ к ПС Марковская 110/35/6 кВ) |  | ЛЭП 35кВ | организация электроснабжения |  | планируемый к размещению |  | напряжение, кВ |  | 35 | Березовский городской округ | - |  |  | охранная зона – 15 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность, км |  | 1,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Воздушная ВЛ |  | ЛЭП 10кВ | организация электроснабжения |  | планируемый к размещению |  | напряжение, кВ |  | 10 | г. Березовский | - |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность, км |  | 39,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Воздушная ВЛ |  | ЛЭП 10кВ | организация электроснабжения |  | планируемый к ликвидации |  | напряжение, кВ |  | 10 | г. Березовский | - |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность, км |  | 2,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Воздушная ВЛ |  | ЛЭП 6кВ | организация электроснабжения |  | планируемый к размещению |  | напряжение, кВ |  | 6 | г. Березовский | - |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность, км |  | 20,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Воздушная ВЛ |  | ЛЭП 6кВ | организация электроснабжения |  | планируемый к ликвидации |  | напряжение, кВ |  | 6 | г. Березовский | - |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность, км |  | 4,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Распределительный пункт (РП) |  | распределительный пункт | организация электроснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 2 | п. Монетный | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 14 | Воздушная ВЛ |  | ЛЭП 6кВ | организация электроснабжения |  | планируемый к размещению |  | напряжение, кВ |  | 6 | п. Монетный | - |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность, км |  | 5,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Воздушная ВЛ |  | ЛЭП 35кВ | организация электроснабжения |  | планируемый к размещению |  | напряжение, кВ |  | 35 | п. Монетный | - |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность, км |  | 5,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Распределительный пункт (РП) |  | распределительный пункт | организация электроснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Сарапулка | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 17 | Воздушная ВЛ |  | ЛЭП 10кВ | организация электроснабжения |  | планируемый к размещению |  | напряжение, кВ |  | 10 | п. Сарапулка | - |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность, км |  | 1,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Распределительный пункт (РП) |  | распределительный пункт | организация электроснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Становая | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 19 | Воздушная ВЛ |  | ЛЭП 10кВ | организация электроснабжения |  | планируемый к размещению |  | напряжение, кВ |  | 10 | п. Становая | - |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность, км |  | 8,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Распределительный пункт (РП) |  | распределительный пункт | организация электроснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Старопышминск | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 21 | Воздушная ВЛ |  | ЛЭП 10кВ | организация электроснабжения |  | планируемый к размещению |  | напряжение, кВ |  | 10 | п. Старопышминск | - |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность, км |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Воздушная ВЛ |  | ЛЭП 6кВ | организация электроснабжения |  | планируемый к размещению |  | напряжение, кВ |  | 6 | п. Ключевск | - |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность, км |  | 3,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Воздушная ВЛ |  | ЛЭП 6кВ | организация электроснабжения |  | планируемый к ликвидации |  | напряжение, кВ |  | 6 | п. Ключевск | - |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | протяженность, км |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты теплоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная, ул. Овощное отделение |  | котельная для теплоснабжения жилого сектора и объектов соцкультбыта | организация теплоснабжения |  | планируемый к реконструкции |  | производительность, Гкал/час |  | 25,0 | г. Березовский, | производственная зона |  |  | санитарно-защитная зона устанавливается на основании расчетов |  | местного |
| 2 | Центральный тепловой пункт |  | Центральный тепловой пункт (1 ЦТП от котельной «Шиловская», 1 ЦТП от котельной «Овощное», 2 ЦТП от котельной «Южная» | организация теплоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 4 | г. Березовский | зона инженерной инфраструктуры |  |  | санитарно-защитная зона устанавливается на основании расчетов |  | местного |
| 3 | Теплопровод распределительный (квартальный) |  | Теплопровод распределительный | организация теплоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 3,73 | г. Березовский | - |  |  | охранная зона – 3 м, зона минимальных расстояний по СП 124.1330.2012 |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 200-500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Теплопровод распределительный (квартальный) |  | Теплопровод распределительный | организация теплоснабжения |  | планируемый к реконструкции |  | протяженность, км |  | 2,03 | г. Березовский | - |  |  | охранная зона – 3 м, зона минимальных расстояний по СП 124.1330.2012 |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 200-500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная, ул. Мира |  | котельная для теплоснабжения жилого сектора и объектов соцкультбыта | организация теплоснабжения |  | планируемый к размещению |  | производительность, Гкал/час |  | 5,74 | п. Монетный, . | коммунально-складская зона |  |  | санитарно-защитная зона устанавливается на основании расчетов |  | местного |
| 6 | Котельная «Горсвет», ул. Лермонтова, 4а |  | котельная для теплоснабжения жилого сектора и объектов соцкультбыта | организация теплоснабжения |  | планируемый к реконструкции |  | производительность, Гкал/час |  | 7,0 | п. Монетный, | зона инженерной инфраструктуры |  |  | санитарно-защитная зона устанавливается на основании расчетов |  | местного |
| 7 | Котельная «Молодежный», жилой район Молодежный. |  | котельная для теплоснабжения жилого сектора и объектов соцкультбыта | организация теплоснабжения |  | планируемый к реконструкции |  | производительность, Гкал/час |  | 0,26 | п. Монетный, | зона инженерной инфраструктуры |  |  | санитарно-защитная зона устанавливается на основании расчетов |  | местного |
| 8 | Котельная, район «Березовская» |  | котельная для теплоснабжения жилого сектора и объектов соцкультбыта | организация теплоснабжения |  | планируемый к ликвидации |  | производительность, Гкал/час |  | 0,26 | п. Монетный. | многофункциональная общественно-деловая зона |  |  | санитарно-защитная зона устанавливается на основании расчетов |  | местного |
| 9 | Теплопровод распределительный (квартальный) |  | Теплопровод распределительный | организация теплоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 0,395 | п. Монетный | - |  |  | охранная зона – 3 м, зона минимальных расстояний по СП 124.1330.2012 |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Теплопровод распределительный (квартальный) |  | Теплопровод распределительный | организация теплоснабжения |  | планируемый к ликвидации |  | протяженность, км |  | 0,06 | п. Монетный | - |  |  | охранная зона – 3 м, зона минимальных расстояний по СП 124.1330.2012 |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная, ул. Ленина, 50 |  | котельная для теплоснабжения жилого сектора и объектов соцкультбыта | организация теплоснабжения |  | планируемый к реконструкции |  | производительность, Гкал/час |  | 3,5 | п. Сарапулка. | зона инженерной инфраструктуры |  |  | санитар-но-защитная зона устанавливается на основании расчетов |  | местного |
| 12 | Котельная, ул. Совхозная, 1 |  | котельная для теплоснабжения жилого сектора и объектов соцкультбыта | организация теплоснабжения |  | планируемый к реконструкции |  | производительность, Гкал/час |  | 1,5 | п. Сарапулка, | зона инженерной инфраструктуры |  |  | санитарно-защитная зона устанавливается на основании расчетов |  | местного |
| 13 | Котельная №2, ул. Больничная |  | котельная для теплоснабжения жилого сектора и объектов соцкультбыта | организация теплоснабжения |  | планируемый к реконструкции |  | производительность, Гкал/час |  | 5,4 | п. Ключевск, | зона инженерной инфраструктуры |  |  | санитарно-защитная зона устанавливается на основании расчетов |  | местного |
| 14 | Котельная, ул. Советская |  | котельная для теплоснабжения жилого сектора и объектов соцкультбыта | организация теплоснабжения |  | планируемый к реконструкции |  | производительность, Гкал/час |  | 0,59 | п. Ключевск, | зона инженерной инфраструктуры |  |  | санитарно-защитная зона устанавливается на основании расчетов |  | местного |
| 15 | Котельная «Логос-плюс», ул. Леонтьева |  | котельная для теплоснабжения жилого сектора и объектов соцкультбыта | организация теплоснабжения |  | планируемый к реконструкции |  | производительность, Гкал/час |  | 1,29 | п. Старопышминск, | зона инженерной инфраструктуры |  |  | санитарно-защитная зона устанавливается на основании расчетов |  | местного |
| 16 | Теплопровод распределительный (квартальный) |  | Теплопровод распределительный | организация теплоснабжения |  | планируемый к реконструкции |  | протяженность, км |  | 1,25 | п. Старопышминск | - |  |  | охранная зона – 3 м, зона минимальных расстояний по СП 124.1330.2012 |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 76-200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Теплопровод распределительный (квартальный) |  | Теплопровод распределительный | организация теплоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 0,26 | п. Старопышминск | - |  |  | охранная зона – 3 м, зона минимальных расстояний по СП 124.1330.2012 |  | местный |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Теплопровод магистральный* |  | Теплопровод магистральный |  | организация теплоснабжения | планируемый к реконструкции | протяженность, км |  |  | 6,52 | г. Березовский |  | - | охранная зона – 3 м, зона минимальных расстояний по СП 124.1330.2012 |  | местного |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *целесообразность реконструкции существующих трубопроводов тепловых сетей с увеличения диаметров может быть обусловлена только в случае покрытия заявленного перспективного спроса на тепловую энергию в течение расчетного срока с источником финансирования мероприятий по технологическому присоединению потребителей-плата за подключение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты газоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Главный газораспределительный пункт шкафной (ГГРП) |  | газораспределительный пункт шкафной | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | г. Березовский | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 2 | Газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ) |  | газораспределительный пункт шкафной | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 25 | г. Березовский | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 3 | Газораспределительный пункт шкафной (ГГРП-1) |  | газораспределительный пункт шкафной | организация газоснабжения населения |  | планируемый к реконструкции |  | объект |  | 1 | г. Березовский | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 4 | Газопровод распределительный |  | газопровод распределительный 1,2 МПа | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 12,7 | г. Березовский | - |  |  | охранная зона – 2 м, зона минимальных расстояний по СП 62.1330.2011 – 10 м |  | местный |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 225-325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Газопровод распределительный |  | газопровод распределительный 0,6 МПа | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 33,0 | г. Березовский | - |  |  | охранная зона – 2 м, зона минимальных расстояний по СП 62.1330.2011 – 7 м |  | местный |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 76-325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Газопровод распределительный |  | газопровод распределительный 0,3 МПа | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 2,65 | г. Березовский | - |  |  | охранная зона – 2 м, зона минимальных расстояний по СП 62.1330.2011 – 4 м |  | местный |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 159 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Газопровод распределительный |  | газопровод распределительный 1,2 МПа | организация газоснабжения населения |  | планируемый к реконструкции |  | протяженность, км |  | 5,24 | г. Березовский | - |  |  | охранная зона – 2 м, зона минимальных расстояний по СП 62.1330.2011 – 10 м |  | местный |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ) |  | газораспределительный пункт шкафной | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Монетный | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 9 | Газопровод распределительный |  | газопровод распределительный 0,6 МПа | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 10,19 | п. Монетный | - |  |  | охранная зона – 2 м |  | местный |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 76-225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ) |  | газораспределительный пункт шкафной | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 2 | п. Лосиный | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 11 | Газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ) |  | газораспределительный пункт шкафной | организация газоснабжения населения |  | планируемый к ликвидации |  | объект |  | 2 | п. Лосиный | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 12 | Газопровод распределительный |  | газопровод распределительный 0,6 МПа | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 1,69 | п. Лосиный | - |  |  | охранная зона – 2 м, зона минимальных расстояний по СП 62.1330.2011 – 7 м |  | местный |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ) |  | газораспределительный пункт шкафной | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 2 | п. Сарапулка | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 14 | Газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ) |  | газораспределительный пункт шкафной | организация газоснабжения населения |  | планируемый к ликвидации |  | объект |  | 1 | п. Сарапулка | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 15 | Газопровод распределительный |  | газопровод распределительный 0,6 МПа | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 0,7 | п. Сарапулка, | - |  |  | охранная зона – 2 м, зона минимальных расстояний по СП 62.1330.2011 – 7 м |  | местный |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Газопровод распределительный |  | газопровод распределительный 0,6 МПа | организация газоснабжения населения |  | планируемый к ликвидации |  | протяженность, км |  | 0,26 | п. Сарапулка, | - |  |  | охранная зона – 2 м, зона минимальных расстояний по СП 62.1330.2011 – 7 м |  | местный |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметры |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ) |  | газораспределительный пункт шкафной | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 3 | п. Становая | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 18 | Газопровод распределительный |  | газопровод распределительный 1,2 МПа | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 0,99 | п. Становая, | - |  |  | охранная зона – 2 м, зона минимальных расстояний по СП 62.1330.2011 – 10 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Газопровод распределительный |  | газопровод распределительный 0,6 МПа | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 1,62 | п. Становая | - |  |  | охранная зона – 2 м, зона минимальных расстояний по СП 62.1330.2011 – 7 м |  | местный |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Газопровод распределительный (от газопровода ГРС-БЗСК-ГГРП 1 до ГРП п. Становая) |  | газопровод распределительный 1,2 МПа | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 10,12 | Березовский городской округ | - |  |  | охранная зона – 2 м, зона минимальных расстояний по СП 62.1330.2011 – 10 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ) |  | газораспределительный пункт шкафной | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Октябрьский | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 22 | Газопровод распределительный |  | газопровод распределительный 1,2 МПа | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 1,66 | п. Октябрьский | - |  |  | охранная зона – 2 м, зона минимальных расстояний по СП 62.1330.2011 – 10 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ) |  | газораспределительный пункт шкафной | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 4 | п. Ключевск | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 24 | Газопровод распределительный |  | газопровод распределительный 1,2 МПа | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 0,73 | п. Ключевск | - |  |  | охранная зона – 2 м, зона минимальных расстояний по СП 62.1330.2011 – 10 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ) |  | газораспределительный пункт шкафной | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Островное | - |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 26 | Газопровод распределительный (г. Асбест-п. Островное) |  | газопровод распределительный 0,6 МПа | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 2,2 | Березовский городской округ | - |  |  | охранная зона – 2 м, зона минимальных расстояний по СП 62.1330.2011 – 7 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ) |  | газораспределительный пункт шкафной | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 2 | п. Лосиный ( жилой район Малиновка) | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 28 | Газопровод распределительный (п. Лосиный-жилой район Малиновка) |  | газопровод распределительный 0,6 МПа | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 1,7 | Березовский городской округ | - |  |  | охранная зона – 2 м, зона минимальных расстояний по СП 62.1330.2011 – 7 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ) |  | газораспределительный пункт шкафной | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Безречный | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 30 | Газопровод распределительный (п. Лосиный-п. Безречный) |  | газопровод распределительный 0,6 МПа | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 7,63 | Березовский городской округ | - |  |  | охранная зона – 2 м, зона минимальных расстояний по СП 62.1330.2011 – 7 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ) |  | газораспределительный пункт шкафной | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 2 | п. Солнечный | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 32 | Газопровод распределительный (п. Лубяной-п. Солнечный) |  | газопровод распределительный 0,6 МПа | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 4,80 | Березовский городской округ |  |  |  | охранная зона – 2 м, зона минимальных расстояний по СП 62.1330.2011 – 7 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ) |  | газораспределительный пункт шкафной | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 2 | п. Лубяной | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 34 | Газопровод распределительный (п. Лосиный-п. Лубяной) |  | газопровод распределительный 0,6 МПа | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 3,6 | Березовский городской округ |  |  |  | охранная зона – 2 м, зона минимальных расстояний по СП 62.1330.2011 – 7 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ) |  | газораспределительный пункт шкафной | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Октябрьский (жилой район Смолокурка) | зона инженерной инфраструктуры |  |  | охранная зона – 10 м |  | местного |
| 36 | Газопровод распределительный (п. Октябрьский -жилой район Смолокурка) |  | газопровод распределительный 0,6 МПа | организация газоснабжения населения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 0,8 | Березовский городской округ | - |  |  | охранная зона – 2 м, зона минимальных расстояний по СП 62.1330.2011 – 7 м |  | местного |
|  | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резервуары чистой воды (РЧВ) |  | резервуары чистой воды | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект, кол |  | 4 | г. Березовский, Александровский пруд, зона инженерной инфраструктура | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 30 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емкость, м3 |  | 3х 1000, 2х250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Насосная станция |  | насосная станция II подъема | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | г. Березовский, Александровский пруд, зона инженерной инфраструктура | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 3 | Сооружение водоподготовки |  | обеззараживающая установка | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | Березовский, Александровский пруд, зона инженерной инфраструктура | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 4 | Резервуары чистой воды |  | резервуары чистой воды | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект, кол |  | 2 | БГО, Мочаловский водозабор, скв. 82 э г. Березовский, зона инженерной инфраструктура | зона лесов |  |  | граница первого пояса ЗСО – 30 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емкость, м3 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Насосная станция |  | насосная станция II подъема | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО, Мочаловский водозабор, скв. 82 э г. Березовский, зона инженерной инфраструктура | зона лесов |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 6 | Резервуары чистой воды |  | резервуары чистой воды | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект, кол |  | 1 | БГО, Южно-Березовский участок, скв.2р, г. Березовский зона инженерной инфраструктура | зона лесов |  |  | граница первого пояса ЗСО – 30 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емкость, м3 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Насосная станция |  | насосная станция II подъема | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО, Южно-Березовский участок, скв. 2р, г. Березовский зона инженерной инфраструктура | зона лесов |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 8 | Сооружение водоподготовки |  | обеззараживающая установка | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО, Южно-Березовский участок, скв. 2р, г. Березовский зона инженерной инфраструктура. | зона лесов |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 9 | Резервуары чистой воды |  | резервуары чистой воды | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект, кол |  | 3 | Водопроводный узел «44 квартал», БГО, зона инженерной инфраструктуры | иные зоны |  |  | граница первого пояса ЗСО – 30 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емкость, м3 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Резервуары чистой воды |  | резервуары чистой воды | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект, кол |  | 4 | Водопроводный узел «Головной», г. Березовский зона инженерной инфраструктура | иные зоны |  |  | граница первого пояса ЗСО – 30 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емкость, м3 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емкость, м3 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Насосная станция |  | насосная станция подкачки | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | г. Березовский, планировочный район «Зеленая Долина» зона инженерной инфраструктура | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 12 | Водопровод |  | водовод подающий | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 151,46 | г. Березовский | - |  |  | санитарно-защитная полоса – 10 м- |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 200-400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Водопровод |  | водопроводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 192,61 | г. Березовский | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 50-500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Водопровод |  | Водоводы подающие | организация водоснабжения |  | планируемый к реконструкции |  | протяженность, км |  | 4,58 | г. Березовский | - |  |  | санитарно-защитная полоса – 10 м- |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Водопровод |  | водопроводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к реконструкции |  | протяженность, км |  | 23,89 | г. Березовский | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 160-500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Водопровод |  | водоводы подающие | организация водоснабжения |  | планируемый к ликвидации |  | протяженность, км |  | 2,15 | г. Березовский | - |  |  | санитарно-защитная полоса – 10 м- |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Водопровод |  | водопроводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к ликвидации |  | протяженность, км |  | 11,75 | г. Березовский | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 50-500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Резервуары чистой воды |  | резервуары чистой воды | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект, кол |  | 4 | п. Монетный зона, водопроводный узел «Северный» инженерной инфраструктуры | зона лесов |  |  | граница первого пояса ЗСО – 30 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емкость, м3 |  | 2х100, 2х300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Насосная станция |  | насосная станция II подъема | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Монетный, водопроводный узел «Северный» зона инженерной инфраструктуры | зона лесов |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 20 | Сооружение водоподготовки |  | водоочистная станция | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Монетный, водопроводный узел «Северный», зона инженерной инфраструктуры | зона лесов |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 21 | Резервуары чистой воды |  | резервуары чистой воды | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект, кол |  | 1 | п. Монетный зона, водопроводный узел «Южный» инженерной инфраструктуры | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 30 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емкость, м3 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Насосная станция |  | насосная станция II подъема | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Монетный, водопроводный узел «Южный» зона инженерной инфраструктуры | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 23 | Сооружение водоподготовки |  | водоочистная станция | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Монетный, водопроводный узел «Южный», зона инженерной инфраструктуры | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 24 | Насосная станция |  | насосная станция подкачки | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 2 | п. Монетный, зона инженерной инфраструктуры | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 25 | Насосная станция |  | насосная станция подкачки | организация водоснабжения |  | планируемый к ликвидации |  | объект |  | 1 | п. Монетный, зона инженерной инфраструктуры | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 26 | Водопровод |  | водовод подающий | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 37,78 | г. Монетный | - |  |  | санитарно-защитная полоса – 10 м- |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Водопровод |  | водопроводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 287,34 | г. Монетный | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110-315 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Водопровод |  | водопроводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к реконструкции |  | протяженность, км |  | 3,84 | г. Монетный | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110-315 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Водопровод |  | водопроводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к ликвидации |  | протяженность, км |  | 4,31 | п. Монетный | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 80-250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Сооружение водоподготовки |  | водоочистная станция | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Островной | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 31 | Водопровод |  | водопроводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 4,14 | г. Островное | - |  |  | зона ми-нималь-ных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Резервуары чистой воды |  | резервуары чистой воды | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект, кол |  | 2 | п. Лосиный. | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 30 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емкость, м3 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Насосная станция |  | насосная станция II подъема | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Лосиный. | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 34 | Сооружение водоподготовки |  | водоочистная станция | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Лосиный. | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 35 | Водонапорная башня |  | водонапорная башня | организация водоснабжения |  | планируемый к ликвидации |  | объект |  | 1 | п. Лосиный, | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 10 м |  | местного |
| 36 | Водопровод |  | водовод подающий | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 12,26 | п. Лосиный | - |  |  | санитарно-защитная полоса – 10 м- |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 160-225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Водопровод |  | водопроводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 13,53 | п. Лосиный | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 63-225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Водопровод |  | водопроводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к реконструкции |  | протяженность, км |  | 1,02 | п. Лосиный | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110-225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Водопровод |  | водоводы подающие | организация водоснабжения |  | планируемый к ликвидации |  | протяженность, км |  | 1,17 | п. Лосиный | - |  |  | санитарно-защитная полоса – 10 м- |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Резервуары чистой воды |  | резервуары чистой воды | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект, кол |  | 1 | п. Безречный | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 30 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емкость, м3 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Сооружение водоподготовки |  | водоочистная станция | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Безречный | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 42 | Водопровод |  | водопроводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 7,43 | п. Безречный | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 50-100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Резервуары чистой воды |  | резервуары чистой воды | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект, кол |  | 1 | п. Солнечный | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 30 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емкость, м3 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Сооружение водоподготовки |  | водоочистная станция | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Солнечный | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 45 | Водонапорная башня |  | водонапорная башня | организация водоснабжения |  | планируемый к ликвидации |  | объект |  | 1 | п. Солнечный | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 10 м |  | местного |
| 46 | Водопровод |  | водоводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 4,53 | п. Солнечный | - |  |  | санитарно-защитная полоса – 10 м- |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 50-100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Резервуары чистой воды |  | резервуары чистой воды | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект, кол |  | 1 | п. Лубяной | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 30 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емкость, м3 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Сооружение водоподготовки |  | водоочистная станция | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Лубяной | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 49 | Водопровод |  | водоводы подающие | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 1,57 | п. Лубяной | - |  |  | санитарно-защитная полоса – 10 м-- |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Водопровод |  | водопроводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 5,86 | п. Лубяной | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 50-100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Водопровод |  | водопроводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к ликвидации |  | протяженность, км |  | 0,18 | п. Лубяной | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Резервуары чистой воды |  | резервуары чистой воды | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект, кол |  | 2 | п. Сарапулка | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 30 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емкость, м3 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Насосная станция |  | насосная станция II подъема | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Сарапулка | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 54 | Сооружение водоподготовки |  | водоочистная станция | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Сарапулка, водопроводный узел, зона инженерной инфраструктуры | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 55 | Резервуары чистой воды |  | резервуары чистой воды | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект, кол |  | 2 | п. Сарапулка, водопроводный узел западной части, зона инженерной инфраструктуры | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 30 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емкость, м3 |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Насосная станция |  | насосная станция II подъема | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Сарапулка, водопроводный узел западной части, зона инженерной инфраструктуры | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 57 | Сооружение водоподготовки |  | водоочистная станция | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Сарапулка, водопроводный узел западной части, зона инженерной инфраструктуры | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 58 | Водопровод |  | водовод подающий | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 2,86 | п. Сарапулка | - |  |  | санитарно-защитная полоса – 10 м- |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Водопровод |  | водопроводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 17,01 | п. Сарапулка | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110-225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Водопровод |  | водопроводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к реконструкции |  | протяженность, км |  | 2,86 | п. Сарапулка | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 160-225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Резервуары чистой воды |  | резервуары чистой воды | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект, кол |  | 2 | п. Становая | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 30 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емкость, м3 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Насосная станция |  | насосная станция II подъема | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Становая | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 63 | Сооружение водоподготовки |  | водоочистная станция | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Становая | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 64 | Резервуары чистой воды |  | резервуары чистой воды | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект, кол |  | 1 | п. Становая, водопроводный узел перспективного участка МПВ южнее поселка части | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 30 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емкость, м3 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Сооружение водоподготовки |  | водоочистная станция | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Становая, водопроводный узел перспективного участка МПВ южнее поселка | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 66 | Насосная станция |  | насосная станция подкачки | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Становая, зона инженерной инфраструктуры | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 67 | Водопровод |  | водовод подающий | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 4,95 | п. Становая | - |  |  | санитарно-защитная полоса – 10 м- |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110-225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Водопровод |  | водопроводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 24,71 | п. Становая | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м - |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110-225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Резервуары чистой воды |  | резервуары чистой воды | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект, кол |  | 1 | п. Кедровка | зона режимных территорий |  |  | граница первого пояса ЗСО – 30 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емкость, м3 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Сооружение водоподготовки |  | водоочистная станция | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Кедровка | зона режимных территорий |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 71 | Водопровод |  | водовод подающий | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 2,56 | п. Кедровка | - |  |  | санитарно-защитная полоса – 10 м- |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Водопровод |  | водопроводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 15,70 | п. Кедровка | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Резервуары чистой воды |  | резервуары чистой воды | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект, кол |  | 1 | п. Октябрьский | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 30 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емкость, м3 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Сооружение водоподготовки |  | водоочистная станция | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Октябрьский | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 75 | Насосная станция |  | насосная станция подкачки | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Октябрьский | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 76 | Водопровод |  | водовод подающий | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 2,42 | п. Октябрьский | - |  |  | санитарно-защитная полоса – 10 м- |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Водопровод |  | водопроводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 15,86 | п. Октябрьский | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Резервуары чистой воды |  | резервуары чистой воды | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект, кол |  | 1 | п. Ключевск | зона лесов |  |  | граница первого пояса ЗСО – 30 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емкость, м3 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Сооружение водоподготовки |  | водоочистная станция | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Ключевск | зона лесов |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 80 | Насосная станция |  | насосная станция подкачки | организация водоснабжения |  | планируемый к реконструкции |  | объект |  | 1 | п. Ключевск | зона лесов |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 81 | Насосная станция |  | насосная станция подкачки | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Ключевск | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 82 | Водонапорная башня |  | водонапорная башня | организация водоснабжения |  | планируемый к ликвидации |  | объект |  | 1 | п. Ключевск | зона инженерной инфраструктуры |  |  | граница первого пояса ЗСО – 10 м |  | местного |
| 83 | Водопровод |  | водовод подающий | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 2,95 | п. Ключевск | - |  |  | санитарно-защитная полоса – 10 м- |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Водопровод |  | водопроводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 17,79 | п. Ключевск | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 100-160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Водопровод |  | водопроводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к реконструкции |  | протяженность, км |  | 1,50 | г. Ключевск | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 50-100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Резервуары чистой воды |  | резервуары чистой воды | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект, кол |  | 2 | п. Старопышминск, водопроводный узел от перспективного Пешковского участка | зона лесов |  |  | граница первого пояса ЗСО – 30 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | емкость, м3 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Насосная станция |  | насосная станция II подъема | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Старопышминск, водопроводный узел от перспективного Пешковского участка | зона лесов |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 88 | Сооружение водоподготовки |  | водоочистная станция | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Старопышминск, водопроводный узел от перспективного Пешковского участка, зона инженерной инфраструктуры / | зона лесов |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 89 | Насосная станция |  | насосная станция II подъема | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Старопышминск, водопроводный узел от существующих скважин 2985 и 58664р | зона лесов |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 90 | Сооружение водоподготовки |  | водоочистная станция | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Старопышминск, водопроводный узел от существующих скважин 2985 и 58664р, зона инженерной инфраструктуры | зона лесов |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 91 | Насосная станция |  | насосная станция подкачки | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Старопышминск | зона лесов |  |  | граница первого пояса ЗСО – 15 м |  | местного |
| 92 | Водопровод |  | водовод подающий | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 8,50 | п. Старопышминск | - |  |  | санитарно-защитная полоса – 10 м- |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110-160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Водопровод |  | водопроводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 19,48 | п. Старопышминск | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110-225 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Водопровод |  | водопровод разводящий | организация водоснабжения |  | планируемый к реконструкции |  | протяженность, км |  | 1,42 | п. Старопышминск | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110-160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Водопровод |  | водоводы подающие | организация водоснабжения |  | планируемый к ликвидации |  | протяженность, км |  | 2,68 | п. Старопышминск | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Водопровод |  | водопроводы разводящие | организация водоснабжения |  | планируемый к ликвидации |  | протяженность, км |  | 3,05 | п. Старопышминск | - |  |  | санитарно-защитная полоса – 10 м- |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 32-150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Скважина 418 |  | эксплуатационная скважина | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Южно-Березовский участок Березовского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 98 | Скважина 108 |  | эксплуатационная скважина | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Ивановский участок Северо-Березовского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 99 | Скважина 18 |  | эксплуатационная скважина | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Ивановский участок Северо-Березовского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 100 | Скважина 37п |  | поисковая скважина | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Перспективный участок Верхне-Сарапульский | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 101 | Скважина 10п |  | поисковая скважина | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Перспективный участок Становой | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 102 | Скважина 11п |  | поисковая скважина | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Перспективный участок Становой | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 103 | Скважина 60п |  | поисковая скважина | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Перспективный участок Усть-Сарапульский | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 104 | Скважина 61п |  | поисковая скважина | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Перспективный участок Усть-Сарапульский | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 105 | Скважина 6п |  | поисковая скважина | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Перспективный участок Пешковский | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 106 | Скважина 37 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Чернореченский участок Средне-Адуйского МПВ | иные зоны |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 107 | Скважина 40 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Чернореченский участок Средне-Адуйского МПВ | иные зоны |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 108 | Скважина 22 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Чернореченский участок Средне-Адуйского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 109 | Скважина 35 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Чернореченский участок Средне-Адуйского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 110 | Скважина 19 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Черно-реченский участок Средне-Адуйского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 111 | Скважина 31 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Черно-реченский участок Средне-Адуйского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 112 | Скважина 18 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Чернореченский участок Средне-Адуйского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 113 | Скважина 17 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Ключевской участок Средне-Адуйского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 114 | Скважина 75 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Ключевской участок Средне-Адуйского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 115 | Скважина 73 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Ключевской участок Средне-Адуйского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 116 | Скважина 53 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Мурзинский участок Северо-Березовского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 117 | Скважина 54 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Мурзинский участок Северо-Березовского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 118 | Скважина 55 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Мурзинский участок Северо-Березовского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 119 | Скважина 58 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Мурзинский участок Северо-Березовского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 120 | Скважина 59 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Мурзинский участок Северо-Березовского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 121 | Скважина 78 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Мурзинский участок Северо-Березовского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 122 | Скважина 80 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Мурзинский участок Северо-Березовского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 123 | Скважина 1 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Хвощевский участок Средне-Адуйского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 124 | Скважина 2 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Хвощевский участок Средне-Адуйского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 125 | Скважина 1р |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Хвощевский участок Средне-Адуйского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 126 | Скважина 4 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Хвощевский участок Средне-Адуйского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 127 | Скважина 28 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Липовский участок Северо-Березовского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 128 | Скважина 33 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Липовский участок Северо-Березовского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 129 | Скважина 42 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Липовский участок Северо-Березовского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 130 | Скважина 43 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Липовский участок Северо-Березовского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 131 | Скважина 6р |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Мореновский участок Северо-Березовского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 132 | Скважина 29 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Мореновский участок Северо-Березовского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 133 | Скважина 1эр |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Мореновский участок Северо-Березовского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 134 | Скважина 3н |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Мореновский участок Северо-Березовского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 135 | Скважина 2эр |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Мореновский участок Северо-Березовского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
| 136 | Скважина 40 |  | точка привязки эксплуатационных запасов подземных вод | организация водоснабжения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | БГО Мореновский участок Северо-Березовского МПВ | зона лесов |  |  | зона первого пояса – 50 м, зоны второго и третьего пояса – по расчетам |  | местного |
|  | Объекты водоотведения хозбытовой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосная станция перекачки |  | насосная станция перекачки хоз-бытовых стоков | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 17 | г. Березовский, зона | зона инженерной инфраструктуры |  |  | п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | местного |
| 2 | Безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 42,68 | г. Березовский | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 3 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 200-710 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к реконструкции |  | протяженность, км |  | 7,58 | г. Березовский | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 3 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 200-710 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к ликвидации |  | протяженность, км |  | 2,50 | г. Березовский | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 3 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 150-300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Напорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | напорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 28,51 | г. Березовский | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 160-500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Напорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | напорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к реконструкции |  | протяженность, км |  | 1,72 | г. Березовский | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 160-280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Напорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | напорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к ликвидации |  | протяженность, км |  | 0,29 | г. Березовский | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Канализационные очистные сооружения |  | блочные очистные сооружения хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | производительность, тыс. м3/ сут |  | 30,0 | г. Березовский | зона инженерной инфраструктуры |  |  | санитарно-защитная зона – 400 м |  | местного |
| 9 | Насосная станция перекачки |  | насосная станция перекачки хоз-бытовых стоков | организация водоотведения |  | планируемый к ликвидации |  | объект |  | 1 | г. Березовский | зона инженерной инфраструктуры |  |  | п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | местного |
| 10 | Насосная станция перекачки |  | насосная станция перекачки хоз-бытовых стоков | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 17 | п. Монетный | зона инженерной инфраструктуры |  |  | п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | местного |
| 11 | Канализационные очистные сооружения |  | блочные очистные сооружения хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | производительность, тыс. м3/ сут |  | 2,62 | п. Монетный | зона инженерной инфраструктуры |  |  | санитарно-защитная зона – 200 м |  | местного |
| 12 | Насосная станция перекачки |  | насосная станция перекачки хоз-бытовых стоков | организация водоотведения |  | планируемый к ликвидации |  | объект |  | 1 | п. Монетный, | зона инженерной инфраструктуры |  |  | п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | местного |
| 13 | Безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 35,05 | п. Монетный | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 3 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к реконструкции |  | протяженность, км |  | 0,90 | п. Монетный | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 3 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к ликвидации |  | протяженность, км |  | 0,99 | п. Монетный | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 3 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 150-400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Напорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | напорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 12,41 | п. Монетный | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110-160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Напорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | напорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к реконструкции |  | протяженность, км |  | 1,11 | п. Монетный | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 160-200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Канализационные очистные сооружения |  | блочные очистные сооружения хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | производительность, тыс. м3/ сут |  | 0,02 | п. Островное | зона инженерной инфраструктуры |  |  | санитарно-защитная зона – 150 м |  | местного |
| 19 | Безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 4,10 | п. Островное | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 3 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Насосная станция перекачки |  | насосная станция перекачки хоз-бытовых стоков | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 8 | п. Лосиный, зона инженерной инфраструктуры | зона инженерной инфраструктуры |  |  | п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. | местного |
| 21 | Канализационные очистные сооружения |  | блочные очистные сооружения хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | производительность, тыс. м3/ сут |  | 0,74 | п. Лосиный, зона инженерной инфраструктуры | зона инженерной инфраструктуры |  |  | санитарно-защитная зона – 200 м |  | местного |
| 22 | Безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 14,99 | п. Лосиный | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 3 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Напорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | напорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 4,25 | п. Лосиный | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м- |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110-200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Насосная станция перекачки |  | насосная станция перекачки хоз-бытовых стоков | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 2 | п. Безречный, | зона инженерной инфраструктуры |  |  | п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | местного |
| 25 | Безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 7,43 | п. Безречный | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 3 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Напорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | напорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 0,71 | п. Безречный | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Канализационные очистные сооружения |  | блочные очистные сооружения хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | производительность, тыс. м3/ сут |  | 0,12 | п. Солнечный, зона инженерной инфраструктуры | зона инженерной инфраструктуры |  |  | санитарно-защитная зона – 150 м |  | местного |
| 28 | Насосная станция перекачки |  | насосная станция перекачки хоз-бытовых стоков | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 3 | п. Солнечный, зона инженерной инфраструктуры | зона инженерной инфраструктуры |  |  | п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | местного |
| 29 | Безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 4,47 | п. Солнечный | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 3 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Напорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | напорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 1,55 | п. Солнечный | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 7,65 | п. Лубяной | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 3 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Насосная станция перекачки |  | насосная станция перекачки хоз-бытовых стоков | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 1 | п. Лубяной, | зона инженерной инфраструктуры |  |  | п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | местного |
| 33 | Напорный коллектор хоз-бытовой канализации (п. Лубяной-п. Солнечный |  | напорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 3,54 | Березовский городской округ | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Напорный коллектор хоз-бытовой канализации (п. Безречный -п. Лосиный) |  | напорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 5,62 | Березовский городской округ | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Насосная станция перекачки |  | насосная станция перекачки хоз-бытовых стоков | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 7 | п. Сарапулка | зона инженерной инфраструктуры |  |  | п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | местного |
| 36 | Безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 20,49 | п. Сарапулка | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 3 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 200-300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Напорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | напорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 5,51 | п. Сарапулка | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110-160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Насосная станция перекачки |  | насосная станция перекачки хоз-бытовых стоков | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 7 | п. Становая, | зона инженерной инфраструктуры |  |  | п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | местного |
| 39 | Канализационные очистные сооружения |  | блочные очистные сооружения хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | производительность, тыс. м3/ сут |  | 1,37 | п. Становая, | зона инженерной инфраструктуры |  |  | санитарно-защитная зона – 200 м |  | местного |
| 40 | Безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 43,21 | п. Становая | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 3 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 200-400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Напорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | напорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 3,37 | п. Становая | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110-200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Насосная станция перекачки |  | насосная станция перекачки хоз-бытовых стоков | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 4 | п. Кедровка, | зона инженерной инфраструктуры |  |  | п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | местного |
| 43 | Канализационные очистные сооружения |  | блочные очистные сооружения хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | производительность, тыс. м3/ сут |  | 0,58 | п. Кедровка | зона инженерной инфраструктуры |  |  | санитарно-защитная зона – 200 м |  | местного |
| 44 | Безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 13,58 | п. Кедровка | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 3 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Напорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | напорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 2,88 | п. Кедровка | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 160-200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Насосная станция перекачки |  | насосная станция перекачки хоз-бытовых стоков | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 4 | п. Октябрьский | зона инженерной инфраструктуры |  |  | п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | местного |
| 47 | Канализационные очистные сооружения |  | блочные очистные сооружения хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | производительность, тыс. м3/ сут |  | 0,10 | п. Октябрьский | зона инженерной инфраструктуры |  |  | санитарно-защитная зона – 150 м |  | местного |
| 48 | Безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 14,72 | п. Октябрьский | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 3 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Напорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | напорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 3,44 | п. Октябрьский | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Насосная станция перекачки |  | насосная станция перекачки хоз-бытовых стоков | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 5 | п. Ключевск | зона инженерной инфраструктуры |  |  | п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | местного |
| 51 | Насосная станция перекачки |  | насосная станция перекачки хоз-бытовых стоков | организация водоотведения |  | планируемый к реконструкции |  | объект |  | 1 | п. Ключевск, зона инженерной инфраструктуры | зона инженерной инфраструктуры |  |  | п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | местного |
| 52 | Канализационные очистные сооружения |  | блочные очистные сооружения хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к реконструкции |  | производительность, тыс. м3/ сут |  | 0,49 | п. Ключевск, зона инженерной инфраструктуры | зона инженерной инфраструктуры |  |  | санитарно-защитная зона – 200 м |  | местного |
| 53 | Безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 16,54 | п. Ключевск | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 3 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к ликвидации |  | протяженность, км |  | 0,66 | п. Ключевск | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 3 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Напорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | напорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 3,70 | п. Ключевск | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 160-200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Напорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | напорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к ликвидации |  | протяженность, км |  | 0,853 | п. Ключевск | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Насосная станция перекачки |  | насосная станция перекачки хоз-бытовых стоков | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | объект |  | 7 | п. Старопышминск | зона инженерной инфраструктуры |  |  | п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | местного |
| 58 | Насосная станция перекачки |  | насосная станция перекачки хоз-бытовых стоков | организация водоотведения |  | планируемый к ликвидации |  | объект |  | 1 | п. Старопышминск | зона инженерной инфраструктуры |  |  | п.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  | местного |
| 59 | Канализационные очистные сооружения |  | блочные очистные сооружения хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к реконструкции |  | производительность, тыс. м3/ сут |  | 0,5 | п. Старопышминск | зона инженерной инфраструктуры |  |  | санитарно-защитная зона – 200 м |  | местного |
| 60 | Безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | безнапорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 16,11 | п. Старопышминск | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 3 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 200-300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Напорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | напорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 2,70 | п. Старопышминск | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м- |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 110-200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Напорные коллекторы хоз-бытовой канализации |  | напорные коллекторы хоз-бытовой канализации | организация водоотведения |  | планируемый к реконструкции |  | протяженность, км |  | 2,20 | п. Старопышминск | - |  |  | зона минимальных расстояний по СП 42.1330.2016 – 5 м |  | местного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коллекторы дождевой канализации |  | коллекторы дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность, км |  |  | 94,72 | г. Березовский, |  | - | - |  | местного |  |
| 2 | Коллекторы дождевой канализации |  | коллекторы дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к реконструкции | протяженность, км |  |  | 1,2 | г. Березовский |  | - | - |  | местного |  |
|  |  |  |  |  |  |  | диаметр, мм |  |  | 1000- 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Открытые лотки дождевой канализации |  | лотки дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность, км |  |  | 49,6 | г. Березовский |  | - | - |  | местного |  |
| 4 | Очистные сооружения дождевой канализации |  | очистные сооружения дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | объект |  |  | 16 | г. Березовский |  | (16 шт.), зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 100 -50 – 30 м |  | местного |  |
| 5 | Коллекторы дождевой канализации |  | коллекторы дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность, км |  |  | 3,9 | п. Монетный |  | - | - |  | местного |  |
| 6 | Открытые лотки дождевой канализации |  | лотки дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность, км |  |  | 27,51 | п. Монетный |  | - | - |  | местного |  |
| 7 | Очистные сооружения дождевой канализации |  | очистные сооружения дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | объект |  |  | 9 | п. Монетный |  | (1 шт.) зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона – 100 -50 – 30 м |  | местного |  |
| 8 | Открытые лотки дождевой канализации |  | лотки дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность, км |  |  | 1,8 | п. Островное |  | - | - |  | местного |  |
| 9 | Очистные сооружения дождевой канализации |  | очистные сооружения дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | объект |  |  | 1 | п. Островное |  | зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона –50м |  | местного |  |
| 10 | Коллекторы дождевой канализации |  | коллекторы дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность, км |  |  | 1,78 | п. Лосиный |  | - | - |  | местного |  |
| 11 | Открытые лотки дождевой канализации |  | лотки дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность, км |  |  | 7,87 | п. Лосиный |  | - | - |  | местного |  |
| 12 | Очистные сооружения дождевой канализации |  | очистные сооружения дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | объект |  |  | 4 | п. Лосиный |  | зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона –50 – 30 м |  | местного |  |
| 13 | Открытые лотки дождевой канализации |  | лотки дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность, км |  |  | 4,43 | п. Безречный |  |  | - |  | местного |  |
| 14 | Очистные сооружения дождевой канализации |  | очистные сооружения дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | объект |  |  | 2 | п. Безречный |  | зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона –50 – 30 м |  | местного |  |
| 15 | Коллекторы дождевой канализации |  | коллекторы дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность, км |  |  | 0,34 | п. Солнечный |  | - | - |  | местного |  |
| 16 | Открытые лотки дождевой канализации |  | лотки дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность, км |  |  | 2,17 | п. Солнечный |  | - | - |  | местного |  |
| 17 | Очистные сооружения дождевой канализации |  | очистные сооружения дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | объект |  |  | 1 | п. Солнечный |  | зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона –50 м |  | местного |  |
| 18 | Открытые лотки дождевой канализации |  | лотки дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность, км |  |  | 4,05 | п. Лубяной |  | - | - |  | местного |  |
| 19 | Очистные сооружения дождевой канализации |  | очистные сооружения дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | объект |  |  | 2 | п. Лубяной |  | зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона –30 м |  | местного |  |
| 20 | Открытые лотки дождевой канализации |  | лотки дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность, км |  |  | 12,89 | п. Сарапулка |  | - | - |  | местного |  |
| 21 | Очистные сооружения дождевой канализации |  | очистные сооружения дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | объект |  |  | 3 | п. Сарапулка |  | зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона –100 - 30 м |  | местного |  |
| 22 | Открытые лотки дождевой канализации |  | лотки дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность, км |  |  | 13,89 | п. Становая |  |  | - |  | местного |  |
| 23 | Очистные сооружения дождевой канализации |  | очистные сооружения дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | объект |  |  | 2 | п. Становая |  | зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона –100 м |  | местного |  |
| 24 | Коллекторы дождевой канализации |  | коллекторы дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность, км |  |  | 2,34 | п. Кедровка |  | - | - |  | местного |  |
| 25 | Открытые лотки дождевой канализации |  | лотки дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность, км |  |  | 0,69 | п. Кедровка |  | - | - |  | местного |  |
| 26 | Очистные сооружения дождевой канализации |  | очистные сооружения дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | объект |  |  | 1 | п. Кедровка |  | зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона –100 м |  | местного |  |
| 27 | Открытые лотки дождевой канализации |  | лотки дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность, км |  |  | 3,73 | п. Октябрьский |  | - | - |  | местного |  |
| 28 | Очистные сооружения дождевой канализации |  | очистные сооружения дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | объект |  |  | 2 | п. Октябрьский |  | зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона –50 -30 м |  | местного |  |
| 29 | Коллекторы дождевой канализации |  | коллекторы дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность, км |  |  | 1,9 | п. Ключевск |  | - | - |  | местного |  |
| 30 | Открытые лотки дождевой канализации |  | лотки дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность, км |  |  | 6,64 | п. Ключевск |  | - | - |  | местного |  |
| 31 | Очистные сооружения дождевой канализации |  | очистные сооружения дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | объект |  |  | 2 | п. Ключевск |  | зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона –50 м |  | местного |  |
| 32 | Открытые лотки дождевой канализации |  | лотки дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | протяженность, км |  |  | 7,45 | п. Старопышминск |  | - | - |  | местного |  |
| 33 | Очистные сооружения дождевой канализации |  | очистные сооружения дождевой канализации |  | организация водоотведения | планируемый к размещению | объект |  |  | 3 | п. Старопышминск |  | зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона –100 -30 м |  | местного |  |
|  | Объекты связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Линия связи |  | Кабельные линии связи | организация связи |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 6,72 | г. Березовский | - |  |  | охранная зона – 2 м |  | местного |
|  | Линия связи |  | Кабельные линии связи | организация связи |  | планируемый к размещению |  | протяженность, км |  | 2,09 | п. Старопышминск | - |  |  | охранная зона – 2 м |  | местного |

2.4. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2.4.1 МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ

| № | № по экспликации | Наименование объекта | Назначение объекта | Вид объекта | Статус объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Вид функциональной зоны | Характеристика зоны с особыми условиями использования территории | Основание для размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | г. Березовский, Северное кладбище | Захоронение | Объект местного значения | Новый участок | 9,8 га | г. Березовский, в районе Северной промзоны, рядом с существующим кладбищем «Северное», | Зона кладбищ | 100 | Предложение генплана |
| 2 |  | п. Монетный, Южное кладбище | Захоронение | Объект местного значения | Новый участок | 22,9 га | п. Монетный, южная сторона, вне границ поселка | Зона кладбищ | 50 | Предложение администрации |
| 3 |  | п. Лосиный, Южное кладбище | Захоронение | Объект местного значения | Новый участок | 3,2 га | п. Лосиный, с западной стороны существующего кладбища, вне границ поселка | Зона кладбищ | 50 | Предложение администрации |
| 4 |  | п. Октябрьский, кладбище Южное | Захоронение | Объект местного значения | Новый участок | 0,8 га | п. Октябрьский, вне границ поселка, со стороны южного подъезда, расширение существующего кладбища | Зона кладбищ | 50 | Предложение администрации |
| 5 |  | п. Ключевск, Западное кладбище | Захоронение | Объект местного значения | Новый участок | 0,4 га | п. Ключевск, вне границ поселка, расширение существующего кладбища. | Зона кладбищ | 50 | Предложение администрации |
| 6 |  | п. Становая | Захоронение | Объект местного значения | Новый участок | 1,2 га | п. Становая, в северо-восточной части поселка | Зона кладбищ | 50 | Предложение администрации |
|  |  | Итого |  |  |  | 38,3 га |  |  |  |  |

2.4.2 ИНОЙ ОБЪЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

| № | № по экспликации | Наименование объекта | Назначение объекта | Вид объекта | Статус объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Вид функциональной зоны | Характеристика зоны с особыми условиями использования территории | Основание для размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 | Иной объект размещения отходов | размещения отходов | Объект местного значения | Новый участок | 40,6 га | п. Красногвардейский на севере от границы | Зона специального назначения | В границах земельного участка | Предложение генплана |
| 2 | 48 | Иной объект размещения отходов | размещения отходов | Объект местного значения | Новый участок | 35,8 га | На юге от границы п. Лосиный | Зона специального назначения | В границах земельного участка | Предложение генплана |
|  |  | Итого |  |  |  | 76,4 га |  |  |  |  |

2.4.3 ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| № | № по экспликации | Наименование объекта | Назначение объекта | Вид объекта | Статус объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Вид функциональной зоны | Характеристика зоны с особыми условиями использования территории | Основание для размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.3 | Пожарное депо | Обеспечение пожарной безопасности | Объект регионального значения | Новое строительство |  | п. Кедровка, ул. Школьная | Зона специального назначения | Санитарно-защитная зона 50 м | Предложение генплана |
| 3 | 18.5 | Пожарное депо | Обеспечение пожарной безопасности | Объект местного | Новое строительство | 1 объект | г. Березовский, ПКР «Зеленая долина» | Зона специального назначения | Санитарно-защитная зона 50 м | Предложение генплана |
| 4 | 18.4 | Пожарное депо | Обеспечение пожарной безопасности | Объект регионального значения | Новое строительство | 1 объект | п. Становая, | Зона специального назначения | Санитарно-защитная зона 50 м | Предложение генплана |

2.5 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

| № | Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Планируемый объект местного значения, местоположение | Размер зоны | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санитарно-защитные зоны кладбищ |  |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  |  | Расширение Северного кладбища в г. Березовском, 14,9 га | 100 м |  |
|  |  | Расширение сельских кладбищ: п. Монетный, п. Лосиный, п. Октябрьский, п. Ключевск | 50 м |  |
| 2. | Санитарно-защитные зоны объектов инженерного обеспечения |  |  |  |
|  |  | 1. Очистные сооружения дождевой канализации: п. Лубяной, п. Старопышминск, п. Ключевск, п. Лосиный, п. Сарапулка, п. Лубяной, п. Солнечный, п. Безречный, г. Березовский, п. Сарапулка, п. Монетный, п. Становая, п. Лосиный, п. Октябрьский, п. Кедровка, п. Островное | 1. Ориентировочная СЗЗ 50 м для сооружений закрытого типа, 100 м для сооружений открытого типа. | 1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.13 2.«Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (утверждены постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222) |
|  |  | 2.Очистные сооружения хозбытовой канализации – запланировано размещение в п. Кедровка, п. Октябрьский, п. Островное, п. Солнечный, п. Лосиный, п. Монетный, г. Березовский, | Устанавливаются расчетом в зависимости от мощности объекта | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | Санитарно-защитные и охранные зоны газораспределительных сетей |  |  | «Правила охраны газораспределительных сетей» (утверждены Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2011г., 17 мая 2016г.) |
|  |  | ГРП | 10 м |  |
|  |  | Газопровод высокого давления | 2 м |  |
|  |  | Газопровод среднего давления | 2 м |  |
| 4 | Охранные зоны автомобильных дорог (придорожные полосы) | Дороги регионального значения |  | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред.03.08.2018) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.26, Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 10.04.2019 № 104 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 04.07.2018 г. № 259 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог регионального значения». |
| 5 | Охранные зоны объектов электроснабжения |  |  | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями и дополнениями от 5 июня, 26 августа 2013г.) |
|  |  | Размещено 5 Электроподстанций | Размер санитарно-защитной зоны электроподстанций устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. | Согласно примеч. 3 к п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  |  | Охранная зона ВЛ 35 кВ | Вдоль ВЛ на расстоянии 15 м от крайних проводов при не отклоненном их положении |  |
| 6 | Зоны охраны источников водоснабжения |  |  |  |
|  |  | Скважины – водозаборные сооружения подземных вод | Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. |  |
|  |  | Водопроводные сооружения | Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: – от водонапорных башен – 10 м; – от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м: – от резервуаров чистой воды – не менее 30 м. |  |
|  |  | Водоводы | Ширину санитарно-защитной полосы водовода следует принимать в обе стороны от крайних линий водовода: – при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водовода до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водовода более 1000 мм; – при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водовода. |  |

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

3.1. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Проектное функциональное зонирование учитывает природную, экономико-географическую специфику Березовского городского округа, сложившиеся особенности использования городских территорий.

Проектом Генерального плана функциональное зонирование территории городского округа установлено в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

Установленные функциональные зоны способствуют сбалансированному развитию экономики и инфраструктуры, а также обеспечению высокого качества жизни населения.

На территории Березовского городского округа установлены следующие типы функциональных зон: жилые зоны; общественно-деловые зоны; производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры; зоны сельскохозяйственного назначения; зоны рекреационного назначения, зоны специального назначения, зоны акваторий и иные зоны. Каждая из перечисленных зон включает в себя несколько подзон.

Жилые зоны включают следующие подзоны:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для размещения индивидуальных жилых домов.

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) предназначена для размещения малоэтажных жилых домов (до 4 этажей, включая мансардный).

- Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) предназначена для размещения среднеэтажных жилых домов (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

- Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) предназначена для размещения многоэтажных жилых домов (9 этажей и более).

В каждой из этих зон  допускается размещение объектов общественного, социального или обслуживающего характера, таких как: объекты образования и науки, объектов культуры и искусства, объектов здравоохранения, объектов социального назначения, объектов физической культуры и массового спорта, объектов религиозного назначения, иных объектов общественно-делового назначения, объектов коммунально-бытового назначения, объектов транспортной инфраструктуры, объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Общественно-деловые зоны включают:

- Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественного назначения конкретная функция, которых не определена.

- Многофункциональная общественная зона предназначена для размещения зон объектов общегородского центра; объектов делового, общественного и коммерческого назначения; объектов торговли, общественного питания, коммунально-бытового назначения; объектов обслуживания производственной и предпринимательской деятельности.

- Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения: дошкольных образовательных организаций; общеобразовательных организаций; организаций дополнительного, профессионального и высшего образования; специальных учебно-воспитательных учреждений; научных организаций; объектов культуры и искусства; объектов здравоохранения; объектов социального назначения; объектов физической культуры и массового спорта; культовых зданий и сооружений; специализированной общественной застройки и иных видов.

Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры включают:

- Производственная зона предназначены для размещения объектов капитального строительства предприятий различных отраслей промышленности.

- Коммунально-складская зона предназначена для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, а также для размещения сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленных баз, складов, погрузочных терминалов, нефтехранилищ и нефтеналивных станций, газовых хранилищ и обслуживающих их газоконденсатных и газоперекачивающих станций, элеваторов и продовольственных складов, за исключением железнодорожных перевалочных складов;

- Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи и инженерной инфраструктуры иных видов.

- Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов автомобильного, железнодорожного, воздушного, водного, трубопроводного и иных видов транспортной инфраструктуры.

- Зона улично-дорожной сети предназначена для размещения улиц и дорог с полосой отвода вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов в границах красных линий.

Зоны сельскохозяйственного назначения включает в себя:

- Зона сельскохозяйственного использования предназначена для размещения огородов, сенокосов, пастбищ, пчелиных ульев и других видов деятельности в области сельского хозяйства в границах населенных пунктов.

- Зона сельскохозяйственных угодий предназначена для размещения пашен, сенокосов, пастбищ и земель, занятых многолетними насаждениями.

- Зона садоводческих, огороднических объединений граждан предназначена для размещения садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ и дачных объединений.

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий предназначена для размещения производственных объектов сельскохозяйственного назначения.

- Иные зоны сельскохозяйственного назначения предназначена для размещения зон: ведения личного подсобного хозяйства, ведения крестьянского фермерского хозяйства, целей аквакультуры (рыбоводства), производства и переработки сельскохозяйственной продукции).

Зоны рекреационного назначения включает в себя:

- Зона рекреационного назначения предназначена для размещения объектов рекреации, имеющих плоскостной природный характер: плоскостных спортивных сооружений, лыжных и биатлонных трасс, велосипедных и пешеходных дорожек и зон.

- Зона лесопарков предназначена для размещения городских лесов в границах населенных пунктов.

- Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) предназначена для сохранения и развития общегородских озелененных территорий населенных пунктов: парков, садов, скверов и бульваров и др.

- Зона отдыха предназначена для размещения объектов отдыха: турбаз, детских лагерей, пансионатов, аквапарков и тому подобных объектов.

- Зона лесов предназначена для сохранения и развития природного каркаса территории в части федеральных и городских лесов, а также территорий, занятых лесными насаждениями.

Зона специального назначения

- Зона специального назначения предназначена для размещения пожарных депо и других специализированных объектов.

- Зона кладбищ предназначена для размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения.

- Зона складирования и захоронения отходов предназначена для размещения, хранения, захоронения, накопления и переработки отходов производства и потребления.

- Зона озелененных территорий специального назначения предназначена для создания озеленения с целью охраны и защиты определенных объектов и зон от воздействия объектов, являющихся источниками вредного воздействия на окружающую среду.

- Зона режимных территорий предназначена для размещения воинских частей, полигонов и других объектов, связанных с особыми условиями их использования и охраны.

Зона акваторий предназначены для отображения расположения поверхностных вод:

рек, озер, прудов, водохранилищ и т.п.

Иные зоны выделены для размещения земель запаса и возможно других территорий, не вошедших в классификатор.

3.2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОНАХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

| № | Функциональная зона | Площадь, га | Статус объекта | Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г. Березовский |  |  |  |  |
|  | Планировочные районы г. Березовского: |  |  |  |  |
| 1.1 | Новоберезовский |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 2,52 | Реконструкция | 21.7 Пристрой к БМАОУ «Лицей №7» | Местного |
|  |  | 2,53 | Реконструкция | 21.8 Пристрой к БМАОУ лицей №3 «Альянс» | Местного |
|  |  |  | Реконструкция | 24.1 МОУ «Межшкольный учебный комбинат» | Местного |
|  |  | 0,60 | Реконструкция | 40.4 Дом культуры «Современник» | Местного |
|  |  |  |  | Объекты электроснабжения |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  | Новое строительство | Распределительный пункт 2 шт. | Местного |
|  | Зона транспортной инфраструктуры |  | Новое строительство | Иные объекты придорожного сервиса | Местного |
| 1.2 | Первомайский |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 0,47 | Новое строительство | 20.6 Детский сад | Местного |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты электроснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Распределительный пункт 1 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты теплоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Центральный тепловой пункт 1шт. | Местного |
| 1.3 | Северный |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 0,79 | Новое строительство | 30.3 Ледовая арена | Местного |
|  |  | 5,1 | Новое строительство | 21.1 Общеобразовательная школа | Местного |
|  |  | 0,44 | Новое строительство | 35. Профессиональный комплекс экстремальных видов спорта | Межмуниципального |
|  |  | 0,74 | Новое строительство | 32. Баскетбольный центр | Местного |
| 1.4 | «БЗСК» |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 0,5 | Кап. ремонт | 20.7 Детский сад | Местного |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Канализационная насосная станция 1 шт. | Местного |
| 1.5 | Южный |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 3,14 | Новое строительство | 20.43 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,59 | Новое строительство | 20.2 Детский сад | Местного |
|  |  | 3,14 | Новое строительство | 21.4 Общеобразовательная школа | Местного |
|  |  | 3,5 | Реконструкция | 21.9 Общеобразовательная школа | Местного |
|  |  | 3,7 | Новое строительство | 21.24 Общеобразовательная школа | Местного |
|  |  | 1,23 | Новое строительство | 23.1 Центр детского творчества | Местного |
|  |  | 0,64 | Новое строительство | 39.1 Кинотеатр | Местного |
|  |  | 2,03 | Новое строительство | 30.2 Ледовая арена | Местного |
|  |  | 0,6 | Новое строительство | 42.1 Библиотека | Местного |
|  |  | 0,72 | Новое строительство | 34. Дворец водных видов спорта | Межмуниципального |
|  |  |  | Новое строительство | 36. Ледовая арена | Межмуниципального |
|  |  | 0,83 | Новое строительство | 40.1 Культурно-досуговое учреждение | Местного |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты теплоснабжения |  |
|  |  |  | Ликвидация | Котельная «Овощное» | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Котельная | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Центральный тепловой пункт 2 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Реконструкция | Главный газораспределительный пункт | Местного |
|  |  |  |  | Объекты электроснабжения |  |
|  |  |  | Реконструкция | ПС ЮБЗ 35/6 кВ | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Канализационная насосная станция 3 шт. | Местного |
| 1.6 | Уютный |  |  |  |  |
|  |  | 1,4 | Новое строительство | 20.1 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,9 | Новое строительство | 20.13 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,9 | Новое строительство | 20.12 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,9 | Новое строительство | 20.14 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,9 | Новое строительство | 20.42 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,8 | Новое строительство | 4.2 Поликлиника | Регионального |
|  |  | 6,0 | Новое строительство | 26.3 Стадион | Местного |
|  |  | 0,3 | Новое строительство | 27.14 Спортивные залы (ФОК) | Местного |
|  |  | 2,9 | Новое строительство | 28.3 Плавательный бассейн 30.4 Ледовая арена 27.7 Спортивные залы (ФОК) | Местного |
|  |  | 3,7 | Новое строительство | 21.2 Общеобразовательная школа | Местного |
|  |  | 2,8 | Новое строительство | 21.11 Общеобразовательная школа | Местного |
|  |  | 20,1 | Новое строительство | 3. Взрослая и детская поликлиника нового поколения | Регионального |
|  |  |  | Новое строительство | 9.2 Станция скорой медицинской помощи | Регионального |
|  |  | 7,3 | Новое строительство | 33. Дворец спорта | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 40.2 Культурно-досуговое 44.2 Детская школа искусств | Местного |
|  |  |  |  | 7. Межшкольный учебно-производственный комбинат | Межмуниципальный |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты электроснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Распределительный пункт 1 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |
|  |  |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации 1 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 2 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Канализационная насосная станция 2 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объект теплоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Котельная | Местного |
| 1.7 | Лесозаводской |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 0,6 | Кап. ремонт | 20.3 Детский сад | Местного |
| 1.8 | Советский |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 6,5 | Новое строительство | 4.1 Поликлиника | Регионального |
|  |  |  | Новое строительство | 5. Детская поликлиника | Регионального |
|  |  |  | Новое строительство | 9.1 Станция скорой медицинской помощи | Регионального |
|  |  |  | Новое строительство | 17. ООО "Клиника Института Мозга", центр реабилитации, в том числе детский | Межмуниципального |
|  |  |  | Новое строительство | 1.Центр травматологии, в составе: поликлиническое отделение, стационар, диагностический блок |  |
|  |  | 3,5 | Реконструкция | 26.1 Стадион | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 16. Легкоатлетический манеж | Местного |
|  |  |  | Реконструкция | 37.1 ДЮСШ «Олимп» | Местного |
|  |  | 1,3 | Новое строительство | 30.1 Ледовая арена | Местного |
|  |  | 1,9 | Реконструкция | 21.3 Общеобразовательная школа № 2 | Местного |
|  |  | 1,7 | Новое строительство | 10. Центр культурного развития | Межмуниципального |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты электроснабжения |  |
|  |  |  | Реконструкция | ПС Новая 35/10 кВ | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Распределительный пункт 2 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |
|  |  |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации 1шт | Местного |
| 1.9 | Сосновый |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 0,4 | Новое строительство | 20.8 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,4 | Новое строительство | 20.9 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,4 | Новое строительство | 20.11 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,4 | Новое строительство | 20.45 Детский сад | Местного |
|  |  | 2,6 | Новое строительство | 21.10 Общеобразовательная школа | Местного |
|  |  | 4,4 | Новое строительство | 21.18 Общеобразовательная школа | Местного |
|  |  | 0,35 | Новое строительство | 40.3 Культурно-досуговое учреждение | Местного |
|  |  | 0,48 | Новое строительство | 44.1 Детская школа искусств | Местного |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты водоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Резервуары чистой воды | Местного |
|  |  |  |  | Объекты электроснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | ПС Ивановская 110/10 кВ | Регионального |
|  |  |  | Ликвидация | Распределительный пункт шт.1 | Местного |
|  |  |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 2 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |
|  |  |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации 4 шт | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Канализационная насосная станция 3 шт. | Местного |
| 1.10 | Шиловский |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 1,8 | Новое строительство | 20.10 Детский сад | Местного |
|  |  | 1,9 | Реконструкция | 21.6 Общеобразовательная школа | Местного |
|  |  |  |  | Объекты теплоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Центральный тепловой пункт 1шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |
|  |  |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации 2 шт | Местного |
| 1.11 | Карьерный |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 0,5 | Новое строительство | 20.32 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,4 | Новое строительство | 20.31 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,4 | Новое строительство | 20.30 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,4 | Новое строительство | 20.46 Детский сад | Местного |
|  |  | 1,3 | Новое строительство | 40.9 Культурно-досуговое учреждение | Местного |
|  |  | 2,8 | Новое строительство | 21.16 Общеобразовательная школа | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 27.4 Спортивные залы (ФОК) | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 38.5 Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | Местного |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты электроснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Распределительный пункт 1 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 2 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |
|  |  |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации 1 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Канализационная насосная станция 1 шт. | Местного |
| 1.12 | ПКР Александровский пруд |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 3,0 | Новое строительство | 30.6 Спортивный комплекс | Местного |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты водоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Резервуары чистой воды | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция II подъема | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Сооружение водоподготовки | Местного |
|  |  |  |  | Объекты электроснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Распределительный пункт 3 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 1 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |
|  |  |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации 1 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Канализационная насосная станция 2 шт. | Местного |
| 1.13 | Солнечный |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 0,94 | Новое строительство | 20.23 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,94 | Новое строительство | 20.24 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,94 | Новое строительство | 20.25 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,94 | Новое строительство | 20.26 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,94 | Новое строительство | 20.27 Детский сад | Местного |
|  |  | 3,3 | Новое строительство | 21.14 Общеобразовательная школа | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 27.2 Спортивные залы (ФОК) | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 38.3 Плоскостные спортивные сооружения | Местного |
|  |  | 1,6 | Новое строительство | 23.2 Центр детского творчества | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 24.2 МОУ «Межшкольный учебный комбинат» | Местного |
|  |  | 6,2 | Новое строительство | 26.2 Стадион | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 29.1 Лыжная база | Местного |
|  |  | 4,5 | Новое строительство | 37.2 Детская юношеская спортивная школа | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 42.3 Библиотека | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 40.7 Культурно-досуговое учреждение | Местного |
|  |  | 0,5 | Новое строительство | 11.1 Поликлиника | Местного |
|  |  | 3,3 | Новое строительство | 21.15 Общеобразовательная школа | Местного |
|  |  | 1,4 | Новое строительство | 28.2 Бассейн | Местного |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты электроснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Распределительный пункт 2 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 2 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |
|  |  |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации 1 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Канализационная насосная станция 1 шт. | Местного |
| 1.14 | Лесной |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 0,94 | Новое строительство | 20.15 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,94 | Новое строительство | 20.16 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,94 | Новое строительство | 20.17 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,94 | Новое строительство | 20.18 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,94 | Новое строительство | 20.19 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,94 | Новое строительство | 20.20 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,94 | Новое строительство | 20.21 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,94 | Новое строительство | 20.22 Детский сад | Местного |
|  |  | 1,2 | Новое строительство | 40.5 Культурно-досуговое учреждение | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 42.2 Библиотека | Местного |
|  |  | 1,2 | Новое строительство | 40.6 Культурно-досуговое учреждение | Местного |
|  |  | 3,64 | Новое строительство | 21.12 Общеобразовательная школа | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 27.1 Спортивные залы (ФОК) | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 38.10 Плоскостные спортивные сооружения | Местного |
|  |  | 3,9 | Новое строительство | 21.13 Общеобразовательная школа | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 38.2 Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | Местного |
|  |  | 0,5 | Новое строительство | 11.3 Поликлиника | Местного |
|  |  | 1,78 | Новое строительство | 39.2 Кинотеатр | Местного |
|  | Зона озеленения общего пользования | 31,04 | Новое строительство | 46 Парк района «Лесной» | Местного |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты электроснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Распределительный пункт 2 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Главный газораспределительный пункт 1 шт. | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 2 шт. | Местного |
| 1.15 | Березовая роща |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 0,94 | Новое строительство | 20.28 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,94 | Новое строительство | 20.29 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,96 | Новое строительство | 20.5 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,96 | Новое строительство | 20.43 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,7 | Новое строительство | 20.4 Детский сад | Местного |
|  |  | 3,8 | Новое строительство | 21.5 Общеобразовательная школа | Местного |
|  |  | 3,3 | Новое строительство | 21.17 Общеобразовательная школа | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 27.3 Спортивные залы (ФОК) | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 38.4 Плоскостные спортивные сооружения | Местного |
|  |  | 3,1 | Новое строительство | 27.13 Спортивные залы (ФОК) | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 42.4 Библиотека | Местного |
|  |  | 1,2 | Новое строительство | 40.8 Культурно-досуговое учреждение | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 44.3 Детская школа искусств | Местного |
|  |  | 1,0 | Новое строительство | 11.4 Поликлиника | Местного |
|  |  | 5,5 | Новое строительство | 4.3 Поликлиника | Регионального |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты электроснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Распределительный пункт 1 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 2 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Канализационная насосная станция 1 шт. | Местного |
| 1.16 | 44 квартал |  |  |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |
|  |  |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации 1 шт. | Местного |
| 1.17 | ПКР «Зеленая Долина» |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 1,4 | Новое строительство | 11.2 Поликлиника | Местного |
|  |  | 2,0 | Новое строительство | 28.1 Бассейн | Местного |
|  | Зона режимных территорий | 0,6 | Новое строительство | 18.5 Пожарное депо | Местного |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты водоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция подкачки | Местного |
|  |  |  |  | Объекты электроснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | ПС Зеленая Долина (усл.) 220/10кВ | Регионального |
|  |  |  | Новое строительство | Распределительный пункт 2 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 5 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |
|  |  |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации 1 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Канализационная насосная станция 1 шт. | Местного |
|  | Зона транспортной инфраструктуры |  | Новое строительство | Иные объекты придорожного сервиса | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Иные объекты придорожного сервиса | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Автозаправочная станция | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Автозаправочная станция | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Автозаправочная станция | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Автозаправочная станция | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Станция технического обслуживания | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Станция технического обслуживания | Местного |
| 1.18 | ПКР «Западный» |  |  |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты электроснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Распределительный пункт 4 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 2 шт. | Местного |
|  | Зона транспортной инфраструктуры |  | Новое строительство | Иные объекты придорожного сервиса | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Иные объекты придорожного сервиса | Местного |
| 1.19 | ПКР «Жулановский» |  |  |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Канализационная насосная станция 2 шт. | Местного |
| 1.20 | ПКР «Южный» |  |  |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 1шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Канализационная насосная станция 1 шт. | Местного |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты электроснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | ПС Оникс 110/10/6 кВ | Регионального |
|  | Зона транспортной инфраструктуры |  | Новое строительство | Станция технического обслуживания | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Автозаправочная станция | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Иные объекты придорожного сервиса | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Канализационная насосная станция 1 шт. | Местного |
| 1.21 | ПКР «Северный» |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  | Новое строительство | Канализационные очистные сооружения | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |
|  |  |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации 2 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты электроснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | ПС Пирит 110/10 кВ | Регионального |
|  |  |  | Реконструкция | ПС СБЗ 35/6 кВ | Местного |
|  |  |  | Реконструкция | ПС Марковская 110/10 | Регионального |
|  |  |  | Новое строительство | Распределительный пункт 3 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 4 шт. | Местного |
|  | Зона кладбищ | 9,8 | Новое строительство | Новый участок кладбища «Северное» | Местного |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 1 шт. | Местного |
|  | Сельские населенные пункты: |  |  |  |  |
| 2 | Поселок Монетный |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 0.58 | Реконструкция | 20.32 Детский сад | Местного |
|  |  | 0.4 | Новое строительство | 20.33 Детский сад | Местного |
|  |  | 0.46 | Новое строительство | 20.44 Детский сад | Местного |
|  |  | 0.79 | Новое строительство | 40.10 Культурно-досуговое учреждение 42.11 Библиотека | Местного |
|  |  | 0.81 | Новое строительство | 38.6 Плоскостные спортивные сооружения | Местного |
|  |  | 0.55 | Новое строительство | 44.4 Детская школа искусств | Местного |
|  |  | 0.36 | Новое строительство | 40.11 Культурно-досуговое учреждение | Местного |
|  |  | 2.47 | Реконструкция | 6. Поликлиника | Регионального |
|  |  | 3.64 | Новое строительство | 27.12 Спортивные залы (ФОК) | Местного |
|  |  | 0,12 | Новое строительство | 14.1 Фельдшерско-акушерский пункт | Местного |
|  | Производственная зона сельхозпредприятий | 18,0 | Новое строительство | 31. Конно-спортивный комплекс | Местного |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты электроснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Распределительный пункт 2 шт. | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | ПС 35/6 кВ | Местного |
|  |  |  |  | Объекты теплоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Котельная, ул. Мира | Местного |
|  |  |  | Реконструкция | Котельная «Горсвет» | Местного |
|  |  |  | Реконструкция | Котельная «Молодежный» | Местного |
|  |  |  | Ликвидация | Котельная «Березовская» | Местного |
|  |  |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 1 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Резервуар чистой воды 4 шт. ВУ «Северный» | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция II подъема ВУ «Северный» | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Водоочистная станция ВУ «Северный» | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Резервуар чистой воды 1 шт. ВУ «Южный» | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция II подъема ВУ «Южный» | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Водоочистная станция ВУ «Южный» | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция подкачки 2 шт. | Местного |
|  |  |  | Ликвидация | Насосная станция подкачки 1 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Канализационные очистные сооружения | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция перекачки 17 шт. | Местного |
|  |  |  | Ликвидация | Насосная станция перекачки | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |
|  |  |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации 8 шт. | Местного |
|  | Зона специального назначения |  | Новое строительство | Трассовый пункт по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим при ДТП (с вертолетной площадкой) | Регионального |
|  | зона транспортной инфраструктуры |  | Новое строительство | Автозаправочная станция | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Иные объекты придорожного сервиса | Местного |
| 3 | Поселок Лосиный |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 1,5 | Новое строительство | 38.7 Плоскостные спортивные сооружения | Местного |
|  |  | 0,36 | Новое строительство | 20.34 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,97 | Новое строительство | 40.12 Культурно-досуговое учреждение 27.5 Спортивные залы | Местного |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 2 шт. | Местного |
|  |  |  | Ликвидация | Газораспределительный пункт 2 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Резервуар чистой воды 2 шт. | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция II подъема | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Водоочистная станция | Местного |
|  |  |  | Ликвидация | Водонапорная башня | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Канализационные очистные сооружения | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция перекачки 8шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |
|  |  |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации 4 шт. | Местного |
|  | зона транспортной инфраструктуры |  | Новое строительство | Станция технического обслуживания | Местного |
| 4 | Поселок Кедровка |  |  |  |  |
|  | Зона специального назначения | 0,46 | Новое строительство | 18.3 Пожарное депо | Местного |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 1,77 | Реконструкция | 21.21 Общеобразовательная школа | Местного |
|  |  | 0,45 | Новое строительство | 40.15 Культурно-досуговое учреждение | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 42.9 Библиотека | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 27.9 Спортивные залы | Местного |
|  |  | 1,73 | Новое строительство | 20.36 Детский сад | Местного |
| 5 | Поселок Октябрьский |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 0,34 | Новое строительство | 14.2 Фельдшерско-акушерский пункт | Местного |
|  |  | - | Новое строительство | 42.7 Библиотека | Местного |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 1 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Резервуар чистой воды | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Водоочистная станция | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция перекачки | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |
|  |  |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации 2 шт. | Местного |
| 6 | Поселок Сарапулка |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 0,56 | Новое строительство | 21.20 Общеобразовательная школа | Местного |
|  |  | 0,09 | Новое строительство | 8.1 Фельдшерско-акушерский пункт | Регионального |
|  |  | 0,7 | Новое строительство | 27.6 Спортивные залы | Местного |
|  |  | 0,19 | Новое строительство | 38.9 Плоскостные спортивные сооружения | Местного |
|  |  | 0,1 | Новое строительство | 42.5 Библиотека | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 40.13 Культурно-досуговое учреждение | Местного |
|  |  | 1,45 | Новое строительство | 21.23 Общеобразовательная школа | Местного |
|  |  | 0,4 | Новое строительство | 20.35 Детский сад | Местного |
|  | Зона специального назначения | 0,18 | Новое строительство | 18.2 Пожарное депо | Регионального |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты электроснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Распределительный пункт 1 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты теплоснабжения |  |
|  |  |  | Реконструкция | Котельная, Ленина, 50 | Местного |
|  |  |  | Реконструкция | Котельная, Совхозная, 1 | Местного |
|  |  |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 2 шт. | Местного |
|  |  |  | Ликвидация | Газораспределительный пункт 1 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Резервуар чистой воды 2 шт. | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция II подъема | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Водоочистная станция | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Резервуар чистой воды 2 шт. ВУ западной части | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция II подъема ВУ западной части | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Водоочистная станция ВУ западной части | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция перекачки 7 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |
|  |  |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации 3 шт. | Местного |
|  | Зона транспортной инфраструктуры |  | Новое строительство | Автозаправочная станция | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Иные объекты придорожного сервиса | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Станция технического обслуживания | Местного |
| 7 | Поселок Становая |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 1.14 | Новое строительство | 42.6 Библиотека 40.14 Культурно-досуговое учреждение | Местного |
|  |  | 0,59 | Новое строительство | 20.41 Детский сад | Местного |
|  |  | 1,03 | Новое строительство | 8.2 Фельдшерско-акушерский пункт | Регионального |
|  |  | 0.36 | Новое строительство | 20.40 Детский сад | Местного |
|  |  | 2.43 | Новое строительство | 21.22 Общеобразовательная школа | Местного |
|  |  | 0.5 | Новое строительство | 20.39 Детский сад | Местного |
|  |  | 1,59 | Новое строительство | 38.10 Плоскостные спортивные сооружения | Местного |
|  |  | 0.46 | Новое строительство | 40.18 Культурно-досуговое учреждение 27.8 Спортивные залы | Местного |
|  | Зона специального назначения | 0,18 | Новое строительство | 18.4 Пожарное депо | Местного |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты электроснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Распределительный пункт 1 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 3 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Резервуар чистой воды 2 шт. | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция II подъема | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Водоочистная станция | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция перекачки 7 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |
|  |  |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации 2 шт. | Местного |
|  | Зона кладбищ | 1,2 | Новое строительство | Новый участок кладбища | Местного |
|  | Зона транспортной инфраструктуры |  | Новое строительство | Станция технического обслуживания | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Автозаправочная станция | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Иные объекты придорожного сервиса | Местного |
|  |  | 0,48 | Новое строительство | Пожарное депо | Местного |
| 8 | Поселок Старопышминск |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 0,16 | Новое строительство | 38.8 Плоскостные спортивные сооружения | Местного |
|  |  | 0,15 | Новое строительство | 42.10 Библиотека | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | 40.17 Культурно-досуговое учреждение | Местного |
|  |  | 1,8 | Реконструкция | 21.19 Общеобразовательная школа | Местного |
|  |  | 0,63 | Реконструкция | 20.38 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,48 | Новое строительство | 27.11 Спортивные залы | Местного |
|  | Зона специального назначения | 0,28 | Новое строительство | 18.1 Пожарное депо | Регионального |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты водоснабжения: |  |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция подкачки | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция перекачки | Местного |
|  |  |  | Ликвидация | Насосная станция перекачки | Местного |
|  |  |  |  | Объекты теплоснабжения |  |
|  |  |  | Реконструкция | Котельная | Местного |
|  |  |  |  | Объекты электроснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Распределительный пункт 1 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |
|  |  |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации 3 шт. | Местного |
| 9 | Поселок Солнечный |  |  |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 2 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Резервуар чистой воды 1 шт. | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Водоочистная станция | Местного |
|  |  |  | Ликвидация | Водонапорная башня | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция перекачки 3 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |
|  |  |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации 1 шт. | Местного |
| 10 | Поселок Ключевск |  |  |  |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | 0,4 | Новое строительство | 42.8 Библиотека 40.16 Культурно-досуговое учреждение | Местного |
|  |  | 0,59 | Новое строительство | 20.37 Детский сад | Местного |
|  |  | 0,2 | Новое строительство | 38.11 Плоскостные спортивные сооружения | Местного |
|  |  | 0,39 | Новое строительство | 27.10 Спортивные залы | Местного |
|  |  | 0,17 | Новое строительство | 44.5 Детская школа искусств | Местного |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты теплоснабжения |  |
|  |  |  | Реконструкция | Котельная №2 | Местного |
|  |  |  | Реконструкция | Котельная, ул. Советская | Местного |
|  |  |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 4 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Резервуар чистой воды 1 шт. | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция II подъема | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Водоочистная станция | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция подкачки | Местного |
|  |  |  | Ликвидация | Водонапорная башня | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция перекачки 5 шт. | Местного |
|  |  |  | Ликвидация | Насосная станция перекачки 1 шт. | Местного |
|  |  |  | Реконструкция | Канализационные очистные сооружения | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |
|  |  |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации 2 шт. | Местного |
| 11 | Поселок Лубяной |  |  |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 2 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Резервуар чистой воды 1 шт. | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Водоочистная станция | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |
|  |  |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации 2 шт. | Местного |
| 12 | Поселок Безречный |  |  |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 1 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Резервуар чистой воды 1 шт. | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Водоочистная станция | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция перекачки 2 шт. | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |
|  |  |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации 2 шт. | Местного |
| 13 | Поселок Островное |  |  |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Объекты газоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Газораспределительный пункт 1 шт. | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоснабжения |  |
|  |  |  | Новое строительство | Водоочистная станция | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения дождевой канализации |  |
|  |  |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации 1 шт. | Местного |
|  | БГО |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объекты электроснабжения |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 0,6 | Новое строительство | ПС Мурзинка 35/6 кВ | Регионального |
|  |  |  | Реконструкция | ПС Зеленая 110/10 | Регионального |
|  |  |  |  | Объекты водоснабжения |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 0,62 | Новое строительство | Резервуар чистой воды 2 шт. Мочаловский водозабор | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция II подъема Мочаловский водозабор | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Резервуар чистой воды 1 шт. Южно-Березовский участок | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция II подъема Южно-Березовский участок | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Водоочистная станция Южно-Березовский участок | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Резервуар чистой воды 3 шт. ВУ «44 квартал» г. Березовский | Местного |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 3,9 | Новое строительство | Резервуар чистой воды 4 шт. ВУ «Северный» п. Монетный | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция II подъема ВУ «Северный» п. Монетный | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Водоочистная станция ВУ «Северный» п. Монетный | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Резервуар чистой воды (п. Кедровка) | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Водоочистная станция (п. Кедровка) | Местного |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 0,9 | Новое строительство | Резервуар чистой воды 1 шт. ВУ южнее п. Становая | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция II подъема ВУ южнее п. Становая | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Водоочистная станция ВУ южнее п. Становая | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Резервуар чистой воды ВУ п. Ключевск | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Водоочистная станция ВУ п. Ключевск | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Водоочистная станция ВУ Пешковского участка ВУ п. Старопышминск | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Резервуар чистой воды ВУ Пешковского участка ВУ п. Старопышминск | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Насосная станция II подъема Пешковского участка ВУ п. Старопышминск | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 418 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 108 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 18 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 37п | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 10п | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 11п | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 60п | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 61п | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 6п | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 37 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 40 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 22 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 35 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 19 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 31 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 18 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 17 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 75 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 73 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 53 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 54 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 55 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 58 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 59 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 78 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 80 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 1 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 2 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 1р | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 4 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 28 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 33 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 42 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 43 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 6р | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 29 | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 1эр | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 3н | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 2эр | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Скважина 40 | Местного |
|  |  |  |  | Объекты водоотведения |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 0,38 | Новое строительство | Канализационные очистные сооружения (п. Островное) | Местного |
|  |  | 0,34 | Новое строительство | Канализационные очистные сооружения (п. Солнечный) | Местного |
|  |  | 0,34 | Новое строительство | Канализационные очистные сооружения (п. Октябрьский) | Местного |
|  |  | 0,23 | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации п. Кедровка | Местного |
|  |  | 0,34 | Новое строительство | Канализационные очистные сооружения (п. Становая) | Местного |
|  |  |  | Реконструкция | Канализационные очистные сооружения (п. Старопышминск) | Местного |
|  | Зона кладбищ | 22,9 | Новое строительство | Новый участок кладбища п. Монетный | Местного |
|  |  | 3,2 | Новое строительство | Новый участок кладбища п. Лосиный | Местного |
|  |  | 0,8 | Новое строительство | Новый участок кладбища п. Октябрьский | Местного |
|  |  | 0,4 | Новое строительство | Новый участок кладбища п. Ключевск | Местного |
|  | Зона режимных территорий | 0,57 | Новое строительство | Канализационные очистные сооружения (п. Кедровка) | Местного |
|  |  |  | Новое строительство | Объекты водоотведения дождевой канализации | Местного |
|  | Зона сельскохозяйственного назначения |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации г. Березовский | Местного |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  | Новое строительство | Очистные сооружения дождевой канализации п. Монетный | Местного |
|  | Зона специального назначения | 40,6 | Новое строительство | «Иной объект обращения с отходами» на севере от границы п. Красногвардейский | Местного |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | 35,9 | Новое строительство | «Иной объект обращения с отходами», на юге от границы п. Лосиный | Местного |
|  | Зона транспортной инфраструктуры |  | Новое строительство | Устройство автобусной остановки на 41 км автомобильной автодороги «г.Екатеринбург- г.Реж-г. Алапаевск» | Регионального |
|  |  |  | Новое строительство | Устройство автобусной остановки на 43 км автомобильной автодороги «г.Екатеринбург- г.Реж-г. Алапаевск» | Регионального |