Свердловская область РФ

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-консалтинговая компания

«АЛЬТЕРНАТИВА»

Внесение изменений в проект планировки территории

в г.Березовском свердловской области

в границах ул.Новая – ул.Проезжая – р.Шиловка

в составе района «Шиловский»

Утверждаемая часть

Том 1. Положения о размещении объектов

капитального строительства местного значения и

характеристиках планируемого развития территории

Шифр: Т – 2540 – 2015

Екатеринбург 2017 г.

Свердловская область РФ

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-консалтинговая компания

«АЛЬТЕРНАТИВА»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

в г.Березовском Свердловской области

в границах ул. Новая – ул.Проезжая – р.Шиловка

в составе района «Шиловский»

Утверждаемая часть

Том 1. Положения о размещении объектов

капитального строительства местного значения и

характеристиках планируемого развития территории

Шифр: Т – 2540 – 2015

| Директор | И.Ю.Широкова |
| --- | --- |
| Главный архитектор | А.В. Леготин |

Екатеринбург 2017г.

Состав исполнителей

| Главный архитектор |  | А.В. Леготин |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела градостроительного проектирования |  | Г.С. Родионова |
| Градостроитель проекта |  | Т.А.Белякова |
| Специалист инженерного обеспечения территории I категории |  | Т.Д. Агаева |
| Архитектор |  | А. П. Двинина |
| Архитектор |  | О. Аминева |

Проект планировки

территории в г.Березовском свердловской области в границах ул.Новая – ул.Проезжая – р.Шиловка в составе района «Шиловский»

|  | № тома, чертежа | Наименование | кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект планировки территории |  |  |  |
| Основная (утверждаемая часть) проекта планировки территории |  |  |  |
|  | Графические материалы, в том числе: |  |  |
| 1. | Т-2540 - 2015-01 | Чертеж планировки территории М 1:1 000 | 1лист |
| 2. | Т-2540 - 2015-02 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1: 1000 | 1 лист |
| 3. | Т-2540 - 2015- 05 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1:1000 | 1 лист |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 4. | Том 1 | Положения о размещении объектов и характеристика развития территории | 1 книга |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |
|  | Графические материалы, в том числе: |  |  |
| 5. | Т-2540 - 2015-03 | Схема расположения проектируемой территории в системе планировочной организации территории города М 1:10 000 | 1 лист |
| 6. | Т-2540 - 2015-04 | Схема использования территории в период подготовки проекта. Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1: 1000 | 1 лист |
| 7. | Т-2540 - 2015- 06 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. М 1:1000 | 1 лист |
| 8. | Т-2540 - 2015-07 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1: 1000 | 1 лист |
| 9. | Т-2540 - 2015-08 | Эскиз застройки М 1:1000 | 1 лист |
| 10. | Т-2540 - 2015-09 | Поперечные профили улиц и дорог М 1:500 | 1 лист |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 11. | Том 2 | Пояснительная записка | 1 книга |

Содержание

Положение о размещении объектов капитального строительства, необходимых для развития территории в границах проектирования .........................3

Положение о характеристиках планируемого развития территории в границах проектирования ......................................................................................................4

Положения о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории ...............................................................................................................8

Приложение №1 ............................................................................................................11

Приложение№2............................................................................................................10

Приложение №.............................................................................................................15

## Положение

## о размещении объектов капитального строительства, необходимых

## для развития территории в границах проектирования

1.Размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения не предусматривается.

2.Размещение объектов капитального строительства местного значения:

1) общегородского значения:

реконструкция улиц общегородского значения ул.Новая, ул.Проезжая;

2) районного значения:

строительство детского дошкольного учреждения вместимостью 270 мест;

наземные автомобильные парковки (для индивидуального транспорта жителей района)

3) объекты, необходимые для развития территории:

реконструкция и строительство сетей электроснабжения;

дальнейшее строительство сетей газоснабжения;

реконструкция и строительство сетей системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, совмещенной с противопожарным водопроводом;

реконструкция и строительство сетей системы отвода и очистки хозяйственно-бытовых стоков;

реконструкция и строительство сетей теплоснабжения;

строительство сетей системы отвода и очистки дождевых стоков

строительство площадок для занятий физкультурой и спортом;

строительство площадок для игр детей и площадок отдыха взрослых;

строительство площадок для мусоросборных контейнеров;

обустройство скверов;

прочие объекты социального, коммунально-бытового, транспортного ослуживания и инженерно-технического обеспечения.

## Положение

## о характеристиках планируемого развития территории

## в границах проектирования

1.Границами территории проектирования являются:

с севера – ул.Новая,;

с запада – руслом р.Шиловка;

с юга – проектируемой трассой «Становлянского водопровода»;

с востока – ул.Проезжая.

2.Территория для размещения объектов капитального строительства:

общая площадь проектируемой территории – 33,68 га;

общая площадь жилых зон – 14,66 га;

площадь территории общественно-деловых зон – 1,90 га;

площадь территории производственных зон – 3,15 га;

площадь территорий зон инженерных объектов, объектов инженерного благоустройства–0,26 га;

площадь территории рекреационных зон – 1,24 га.

3.Проектом выделено 9 планировочных кварталов:

Квартал 1

Сохранение существующей жилой застройки.

Квартал 2А

На первую очередь проектом предлагается освоение свободных территорий между существующей малоэтажной застройкой по ул.Николая Жолобова и производственной площадкой ООО «Сладкие грезы». Проектом предусмотрено строительство 11-секционного дома с переменной этажностью от 6-ти до16-ти этажей.

Проектом предусмотрено размещение трех трансформаторных подстанций.

Квартал 2Б

На расчетный срок при условии сокращения санитарно-защитной зоны от производственной площадки ООО «Сладкие грезы» предусмотрено дальнейшее освоение территории и строительство многоэтажной жилой застройки.

В производственной зоне предложены дополнительные резервные участки за счет неиспользуемых прилегающих территорий в границах формируемых «красных линий».

Квартал 2В

В связи с отсутствием в нормативном радиусе доступности достаточного количества торговых площадей для размещения требуемых объектов культурно-бытового обслуживания проектом предложено размещение магазина продовольственных и не продовольственных товаров повседневного спроса. Использование территории под магазин возможно при получении разрешения на условный вид разрешенного использования земельного участка в установленном законом порядке.

Квартал 3А

Проектом предусмотрено строительство многоэтажной жилой застройки переменной этажности с формированием единого фронта улиц, организацией дворового пространства с размещением внутри застройки площадок обслуживания населения, а так же открытых спортивных площадок. Для создания постепенного снижения этажности от многоэтажной к малоэтажной застройке возможно снижение этажности домов вглубь квартала.

Квартал 3Б

На территории квартала частично располагается недействующая производственная площадка ООО «Ал Строй пласт». Площадка подлежит ликвидации в соответствии с «Генеральным планом г.Березовский».

Квартал можно разделить «условно» на две зоны:

южная часть – среднеэтажная жилая застройка на пересечении ул.Ивана Ключника и улицы №4, предлагаемая к освоению на первую очередь;

центральная – рекреационная зона, в центре которой размещен детский сад вместимостью 270 мест;

В рекреационной зоне формируется точка притяжения жителей проектируемой территории, здесь же размещается остановка общественного транспорта.

Квартал 3В

Проектом предусмотрено строительство малоэтажной жилой застройки вдоль ул.Проезжая.

Квартал 4

Юго-западная часть квартала занята производственными площадками. В восточной части территории около ул.Проезжей проектом предлагается малоэтажная секционная жилая застройка. В буферной зоне между жилой застройкой и производственными площадками планируется продолжение меридионального пешеходного бульвара, связывающего все кварталы, а так же размещение зоны инженерно-технических объектов.

Северная часть квартала согласно «Генеральному плану г.Березовский» трактовалась в качестве буферной зоны между существующей жилой застройкой Квартала 5 и производственными площадками Квартала 4 и была предусмотрена для размещения общественно-деловых объектов. Однако с ростом уровня автомобилизации и увеличением парка автомобилей совместно с администрацией Березовского городского округа было принято решение данную территорию предложить  в  качестве зоны для  размещения административно-делового объекта с многоуровневым паркингом (вместимостью не менее 250 машино-мест) и открытой парковой до 100 машино-мест. Точная вместимость и архитектурно-планировочное решение застройки территории должны быть уточнены на стадии архитектурно-строительного проектирования.

Квартал 5

Существующая жилая застройка сохраняется. Общественно-деловая зона представленная магазином «Флагман» так же сохраняется. На пересечении ул.Проезжая и ул.Степана Неустроева предлагается строительство общественно-делового здания для размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

4.Строительство на территории проектирования осуществляется в основном на свободных территориях, сносу подлежит один индивидуальный жилой дом.

5.Структура жилищного фонда:

всего жилищный фонд – 125500 кв.м., в том числе:

сохраняемый жилой фонд – 22392 кв.м.;

новое строительство – 103108 кв.м.

из них:

на I очередь – 54572 кв.м.;

на расчетный срок – 48536 кв.м.

6.Структура жилищного строительства:

малоэтажные жилые дома секционного типа – 14185 кв.м.;

среднеэтажные жилые дома секционного типа – 23923 кв.м. (из них на I очередь – 9572 кв.м.);

многоэтажные жилые дома секционного типа – 65000 кв.м. (из них на I очередь – 45000 кв.м);

7.Параметры жилищного строительства на I очередь:

среднеэтажные жилые дома секционного типа:

количество жителей – 319 человек;

средняя жилищная обеспеченность 30,0 кв.м./чел.;

многоэтажные жилые дома секционного типа:

количество жителей – 1500 человек;

средняя жилищная обеспеченность 30,0 кв.м./чел.

8.Параметры жилищного строительства на расчетный срок:

малоэтажные жилые дома секционного типа:

количество жителей – 349 человек;

средняя жилищная обеспеченность 40,6 кв.м/чел.;

многоэтажные жилые дома секционного типа;

количество жителей – 354 человек;

средняя жилищная обеспеченность 40,6 кв.м./чел.

9.Перспектива демографического развития территории:

расчетная численность населения - 3567 человек;

средний.коэффициент.семейности..-..3,0.

Положения

о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

1.Характеристики системы социального обслуживания:

детское дошкольное учреждение – 270 мест;

общественно-деловое здание для размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания;

административно – деловой объект со встроенным  паркингом;

магазин продовольственных и не продовольственных товаров повседневного спроса;

плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) – 1784  кв.м.;

2.Характеристики системы транспортного обслуживания:

1)Проектируемая территория обслуживается существующими улицами, подлежащими реконструкции.

2)Улично-дорожная сеть (категории улиц назначены в основном в соответствии с материалами «Генерального плана г.Березовский», ОАО «УралГражданПроект», 2008).

магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения – 1,0 км;

жилые улицы и проезды  – 2,67 км;

проезды и улицы в промышленно-коммунальной зоне – 0,14 км (Приложение №1. Технические параметры улично-дорожной сети).

3)Гаражи, автостоянки и объекты сервисного обслуживания:

наземные стоянки постоянного хранения автотранспорта – 1248 м/м, территория 1,74 га;

гостевые парковки в жилых зонах, –312 м/места.

3.Инженерно-техническое обеспечение территории:

1)Водоснабжение рассматриваемой территории предусмотрено от централизованной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения г.Березовского. Водоснабжение жилого района «Шиловский» сохранится от главного водопроводного узла «Головной».

Водопотребление территории на хозяйственно-питьевые нужды составит на I очередь – 1141,56 м3/сут., на расчетный срок – 1577,22 м3/сут.

Система водоснабжения принята кольцевая. Обеспеченность жилой застройки с вводом в дома составит 100%.

2)Канализование территории предусмотрено по сложившейся схеме в централизованную систему хозяйственно-бытовой канализации г.Березовского. Обеспеченность жилой застройки проектируемого района централизованной системой канализации принята 100%.

Количество хозяйственно-бытовых стоков составит на I очередь – 866,59 м3/сут., на расчетный срок – 1183,48 м3/сут.

3)Теплоснабжение территории предусмотрено от существующего источника централизованного теплоснабжения – газовой котельной «Шиловка».

Теплопотребление жилой и общественной застройки в границах проектирования составит на I очередь – 10,0 Гкал/час, на расчетный срок – 14,74 Гкал/час. На I очередь реализации проекта планировки требуется модернизация оборудования котельной «Шиловка», предусмотренная генеральным планом г.Березовского.

4)Электроснабжение территории  предусмотрено от электроподстанций ПС 35/6 кВ «Южная» и ПС 35/10 кВ «Новая» через два распределительных пункта (РП). По Генеральному плану ПС 35/10 кВ «Новая» подлежит реконструкции с увеличением мощности.

Электропотребление территории составит на I очередь – 3090,24 кВт, на расчетный срок – 4402,02 кВт.

От РП электроэнергия по распределительным воздушным и кабельным ВЛ 6, 10 кВ будет поступать к существующим и проектируемым ТП. От ТП по электрическим сетям 0,4 кВ электроэнергия  будет подаваться потребителям.

5)Газоснабжение территории предусмотрено по сложившейся схеме от системы газоснабжения г.Березовского, составит на I очередь – 1401,40 м3/час, на расчетный срок – 2133,50 м3/час.

Газ по газопроводу среднего давления d219 мм поступает к существующим ГРП-10, ШГРП, газовой котельной «Шиловка».

Подача газа на коммунально-бытовые нужды населения предусмотрена в малоэтажные секционные жилые дома и существующий 6-этажный жилой дом.

6)Слаботочные сети – предусмотрено обеспечение рассматриваемой территории сетями связи от системы связи г.Березовского.

4.Элементы благоустройства и рекреации:

благоустройство русла р.Шиловка, организация набережной;

благоустройство рекреационной зоны внутри проектируемой территории;

организация меридионального пешеходного бульвара, обеспечивающего пешеходные связи внутри проектируемой территории

размещение площадок обслуживания населения на территории жилой зоны;

установка мусоросборных контейнеров на специально оборудованных площадках;

строительство очистных сооружений дождевых вод закрытого типа – 1 объект.

5.Общее расчетное количество твердых бытовых отходов, которые будут образованы на проектируемой территории, составит 14784,66 м3/год, крупногабаритных отходов – 615,31 м3. Расчетное количество стандартных контейнеров объемом 0,75 м3, необходимых для временного накопления образующихся твердых бытовых отходов составит 46 шт.

Вывоз указанных контейнеров предусматривается, согласно действующему законодательству (СанПиН 2.1.2.2645-10), не реже 1 раза в сутки. В качестве объекта конечного размещения отходов, образующихся на проектируемой территории, предусматривается использование действующей городской свалки ТБО, на перспективу развития – ранее запланированного на территории городского округа полигона ТБО, отвечающего природоохранным требованиям объектов использования, переработки, обезвреживания, утилизации, хранения и конечного размещения твердых бытовых отходов.

### Приложение №1

Проектный баланс территории

| № | Виды территориальных зон | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Современное состояние | На 1 очередь | На расчетный срок |
| 1. | Жилые зоны | 3,51 | 10,08 | 14,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,12 | – | – |
|  | - зона застройки малоэтажными жилыми домами секционного типа | 3,14 | 4,22 | 6,23 |
|  | - зона застройки среднеэтажными жилыми домами секционного типа | – | 1,11 | 2,72 |
|  | - зона застройки многоэтажными жилыми домами секционного типа | 0,25 | 4,72 | 6,33 |
|  | - зона объектов дошкольного и общего образования | – | – | 0,95 |
| 2. | Общественно-деловые зоны | 0,26 | 1,90 | 1,90 |
| 3. | Производственные зоны | 2,77 | 3,15 | 3,15 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории промышленных и коммунально-складских предприятий | 0,58 | – | – |
|  | - территории пищевых предприятий и производственных баз | 2,19 | 3,15 | 3,15 |
| 4. | Зоны транспортной инфраструктуры | 2,46 | 7,06 | 13,80 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улицы, дороги, проезды | 2,34 | 5,52 | 12,06 |
|  | - территории объектов хранения и обслуживания транспорта | 0,12 |  |  |
| 5. | Зоны объектов инженерно-технического обеспечения | 0,02 | 0,25 | 0,26 |
| 6. | Зоны сельскохозяйственного назначения | 18,89 | 11,12 | – |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | огороды | 3,11 | – | – |
|  | -луга | 15,78 | 11,12 |  |
| 7. | Зоны рекреационного назначения | – | 0,56 | 1,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары) | – | 0,56 | 1,44 |
| 8. | Иные зоны | 5,77 | 2,0 | – |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - прочие территории (пустыри, овраги, неиспользуемые, изрытые территории и т.д.) | 5,77 | 2,0 | – |
|  | Всего земель в границах проектирования | 33,68 | 33,68 | 33,68 |

### Приложение №2

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современ-ное состояние | На 1 очередь | На расчет-ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения | чел. | 750 | 2565 | 3567 |
| 1.2. | Плотность населения | чел./га | 22,18 | 76,16 | 105,91 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая площадь жилых домов | кв. м. | 22482 | 76964 | 125500 |
| 2.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд, в том числе | » | 22482 | 22392 | 22392 |
|  | – 1 - 2 эт. индивидуальные жилые дома |  | 90 | – | – |
|  | – малоэтажные жилые дома секционного типа до 3-х эт. |  | 17395 |  |  |
|  | – многоэтажными жилые дома секционного типа более 3-х эт. |  | 4997 |  |  |
| 2.3. | Новое жилищное строительство всего, в том числе: | » |  | 54572 | 103108 |
|  | – многоквартирные секционные до 3-х эт. | » |  | – | 14185 |
|  | – многоквартирные секционные 4-5 эт. | » |  | 9572 | 23923 |
|  | – многоквартирные секционные более 6 эт. | » |  | 45000 | 65000 |
| 2.4. | Средняя обеспеченность жилой площадью | кв.м./чел. | 30,0 | 30,0 | 35,2 |
| 3. | Объекты социального и культурно - бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1. | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | – | - | 270 |
|  | - Учреждения дополнительного образования для детей | мест | - | 54 | 75 |
|  | - Детские школы искусств, школы эстетического образования | мест | - | 31 | 43 |
| 3.2. | Аптека | объект | - | 1 | 1 |
| 3.3. | Пункты раздачи детского питания | кв.м. общей площади | - | 26 | 36 |
| 3.4. | Объекты торговли и питания |  |  |  |  |
|  |  магазины продовольственных товаров | кв.м. торг. площади | 160 | 513 | 714 |
|  |  магазины непродовольственных товаров | кв.м.торг. площади |  |  |  |
|  |  предприятия общественного питания | мест | 10 | 87 | 121 |
| 3.5. | Предприятия бытовых услуг | раб. мест | - | 18 | 25 |
| 3.6. | Прачечные | кг. белья в смену | - | 26 | 37 |
| 3.7. | Химчистки | кг обрабатывае-мых вещей в смену | - | 10 | 14 |
| 3.8. | Бани | помывочных мест | - | 8 | 11 |
| 3.9. | Гостиницы | мест | - | 15 | 21 |
| 3.10. | Общественные уборные | прибор | - | 3 | 4 |
| 3.11. | Объекты физкультуры и спорта |  |  |  |  |
|  | - Универсальные спортивно-зрелищные залы | мест | - | 23 | 32 |
|  | - Детские, юношеские спортивные школы | учащихся | - | 64 | 89 |
|  | - Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | человек занимающихся спортом | – | 26 | 36 |
|  | - Плоскостные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | м2 | - | 1283 | 1784 |
|  | - Спортивные залы | кв. м. площади пола | - | 410 | 570 |
| 3.12. | Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи |  |  |  |  |
|  | - Кредитно-финансовые учреждения | отделения банков | - | - | 1 |
|  | - Отделения банков на территории малоэтажной застройки | кв. м. общей площади | - | 102 | 145 |
|  | - Отделения и филиалы сберегательного банка России | операционное место (окно) | - | 3 | 4 |
|  | Офисы: - класса С - класса Д | кв.м. полезной площади | - | 390 195 | 402 201 |
| 3.13. | Судебные органы, юридические консультации, нотариальные конторы, офисы |  |  |  |  |
|  | - Юридические консультации | юрист | - | - | 1 |
|  | - Нотариальная контора | нотариус | - | - | 1 |
| 3.14. | Объекты обслуживания для молодёжи |  |  |  |  |
|  | - Подростково-молодёжный клуб по месту жительства | кв. м общей площади | - | 65 | 90 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1. | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 1,54 | 2,44 | 3,81 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | км | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | улицы в жилой застройке и проезды | км | 0,4 | 1,3 | 2,67 |
|  | проезды в промышленной зоне | км | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 4.2. | Стоянки для постоянного и временного хранения легковых автомобилей | маш/ мест | – | 1195 | 1943 |
| 5. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | водопотребление | куб.м/сут | 232,0 | 1141,56 | 1577,22 |
| 5.2. | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | количество стоков | куб.м/сут | 193,0 | 866,59 | 1183,48 |
| 5.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | электрические нагрузки | кВт | 337,0 | 3090,24 | 4404,02 |
|  | источник покрытия нагрузки –трансформаторная подстанция | ед. | 5 | 7 | 10 |
| 5.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час | 3,55 | 10,00 | 14,74 |
| 5.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | газопотребление | куб.м/час | 561,0 | 1401,40 | 2133,50 |
|  | газорегуляторный пункт | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Общее количество твёрдых бытовых отходов и отходов производства и потребления | м3/год | 1662,25 | 7002,45 | 12305,5 |
|  | Площадки для мусорных контейнеров – количество площадок – общее количество контейнеров |  |  | 7 26 | 12 46 |

### Приложение №3

Технические параметры улично-дорожной сети.**

| № п/п | Название улицы | Протяжен-ность, км* | Ширина улицы в «красных линиях», м | Ширина проезжей части, м** | Ширина тротуара, м** | Примечание, особые отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения |  |  |  |  |  |
| 1. | Новая | 0,40 | 40,0 | 14,0 | 2x3,0 | Сущ.-реконстр. |
| 2. | Проезжая | 0,60 | 50,0 | 14,0 |  | Сущ.-реконстр. |
|  | Жилые улицы и проезды в жилой зоне |  |  |  |  |  |
| 3. | Николая Жолобова | 0,4 | 20,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ.-реконстр |
|  |  | 0,1 | 20,0 | 7,0 | 2*1,5 | Проект. расч.срок |
| 4. | Виктора Чечвия | 0,45 | 28,0 | 8,0 | 2*1,5 | Проект. I очередь |
| 5. | Ивана Ключника | 0,89 | 35,0-40,0 | 7,0-8,0 | 2*1,5 | Проект. расч.срок |
| 6. | Степана Неустроева | 0,45 | 15,0 | 7,0 | 2*1,5 | Проект. I очередь |
| 7. | Улица №4 | 0,43 | 50,0 | 7,0 | 2*1,5 | Проект. расч.срок. |
|  | Проезды в промышленно-коммунальной зоне |  |  |  |  |  |
| 8. | Проезд 1(усл.) | 0,14 | 15,0 | 7,0 |  | Сущ.-реконстр |
|  | ИТОГО: | 3,81 |  |  |  |  |

Примечания: * длины указаны без учета участков дорог, не входящих в границы проекта;

** при рабочем проектировании технические параметры могут быть уточнены.