Свердловская область РФ

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-консалтинговая компания

«АЛЬТЕРНАТИВА»

- Документация по планировке территории

- западной части  промышленно-коммунальной зоны

- «зеленая долина» г. Березовского

- Свердловской области

Том I.

Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристика планируемого

развития территории

# шифр:   Т – 2533 – 2014

Градостроительная документация

г. Березовский, 2014 г.

Свердловская область РФ

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-консалтинговая компания

«АЛЬТЕРНАТИВА»

- Документация по планировке территории

- западной части  промышленно-коммунальной зоны

- «зеленая долина» г. Березовского

- Свердловской области

Том I.

Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристика планируемого

развития территории

# шифр:   Т – 2533 – 2014

Градостроительная документация

Директор                                                                         И.Ю. Широкова

Главный архитектор                                                          А.В. Леготин

г. Березовский, 2014 г

Список  исполнителей

Начальник отдела градостроительного

проектирования                                                                          Г.С. Родионова

Главный градостроитель проекта                                               Л.Ю. Титкова

Специалист по инженерному обеспечению

территорий 1 кат.                                                                             Т.Д. Агаева

Архитектор                                                                            К.В. Поросенкова

Ведущий градостроитель проекта                                             Л.А. Игнатова

CОСТАВ  ПРОЕКТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

|  | № тома, чертежа | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
|  | Основная часть проекта планировки территории |  |  |
|  |  | Графические материалы, в том числе: |  |
| 1 | # Т – 2533 –2014-01 | Чертеж планировки территории (основной чертеж). М 1:2000 | 1 лист |
| 2 | # Т – 2533 – 2014-02 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. M 1: 2000 | 1 лист |
| 3 |  | Текстовые материалы |  |
|  | Том 1 | Положения о размещении объектов капитального строительства, о характеристиках планируемого развития территории и систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения | 1 книга |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |
|  |  | Графические материалы, в том числе: |  |
| 4 | # Т – 2533 – 2014-03 | Схема расположения проектируемой территории. М 1:10 000 | 1 лист |
| 5 | # Т – 2533 – 2014-04 | Схема использования и состояния территории в период подготовки проекта (опорный план). Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:2000 | 1 лист |
| 6 | # Т – 2533 – 2014-05 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. M 1:2000 | 1 лист |
| 7 | # Т – 2533 – 2014-06 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1: 2000 | 1 лист |
| 8 | # Т – 2533 – 2014-07 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:2000 | 1 лист |
| 9 | Альбом | Поперечные профили улиц и дорог. М 1:250 | альбом |
|  |  | Текстовые материалы |  |
| 10 | Том 2 | Пояснительная записка | 1 книга |
|  | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
| 11 | Т – 2533 – 2014-08 | Чертеж межевания территории. М 1:2000 | 1 лист |
| 12 | Раздел 5 в томе 2 | Раздел 5. Межевание территории | в составе тома 2 |

СОДЕРЖАНИЕ

Положение о размещении объектов капитального строительства

Положение о характеристиках планируемого развития территории

Положение о характеристиках развития систем социального, транспортного

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для

развития территории

Приложения

Положение

о размещении объектов капитального строительства

1. Для развития территории предусмотрено размещение объектов капитального строительства местного значения:

а) строительство улиц и дорог общегородского, районного и местного значения;

б) развитие систем инженерного обеспечения территории (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение);

в) организация (переустройство) дренажа подземных вод.

1. Предусмотрена возможность размещения объектов регионального и федерального значения:

а) высоковольтной линии электропередач 220 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ – БАЭС – ПП Винокуровский (объект федерального значения);

б) автовокзала «Южный» (объект регионального или местного значения);

в) трамвайная линия «район ЖБИ» г.Екатеринбург – район «Зеленая Долина» г.Березовский (объект регионального или местного значения двух муниципальных образований).

Положение

о характеристиках планируемого развития территории

1. Границы территории, на которую распространяются решения проекта планировки:

-  с севера и северо-востока и северо-запада – запланированные магистральные улицы общегородского значения с условными названиями Центральная и Объездная;

-  с востока – запланированная улица в промышленно-коммунальной зоне;

-  с юга – граница  Березовского городского округа.

2. Проектом определены территории для возможного размещения следующих видов объектов капитального строительства:

а) площадь территории для размещения объектов производственного (промышленно-коммунального и складского назначения) – 44,5 га;

б) площадь территории для размещения объектов общественно-делового назначения – 11,55 га;

в) площадь территории для строительства предприятия пассажирского транспорта (автовокзала) - 6,52 га;

г) площадь для организации санитарно-защитного озеленения – 0,78 га.

3.  Застройка земельных участков в пределах вышеуказанных территорий должна вестись в соответствии с градостроительными регламентами, с соблюдением строительных норм, в частности требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 18. 13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»,  Норм градостроительного проектирования Свердловской области  (НПГСО 1-2009.66) и др.

4. В пределах территорий, предназначенных для застройки объектами и предприятиями производственного и общественно-делового назначения установлены зоны ограничения использования земельных участков, в том числе:

а) зона ограничения застройки в связи с возможной прокладкой воздушной линии электропередач 220 кВ  (2-й вариант прокладки ЛЭП 220 кВ, основной вариант – подземная прокладка, не требующая установления зоны ограничения использования земельных участков); в зоне ограничения запрещается строительство зданий, общая площадь зоны ограничения в пределах земельных участков  - 4,63 га;

б) зона размещения административно-бытовых зданий в пределах земельных участков, предназначенных для промышленных и коммунально-складских предприятий; зона  предназначена для формирования фронта застройки магистральной улицы и создания условий для кратчайших связей  жилых зон с местами приложения труда, общая площадь в пределах земельных участков  -  4,73 га;

в) зона запрещения строительства на земельном участке, предназначенном для  автовокзала, на неопределенный период, в пределах коридора существующей автодороги, на весь период функционирования этой дороги, до организации запроектированной системы улиц и дорог, после реализации которой участок автодороги, проходящий по территории автовокзала, подлежит ликвидации; общая площадь  0,67  га,

г) зона прохождения существующей реконструируемой теплотрассы (частный севитут), общая площадь 0,084 га;

г) зона организации пешеходно-транспортного коридора местного значения общего пользования на территории общественно-деловой зоны (публичный сервитут), общая площадь 1,81 га;

д) санитарно-защитные зоны в границах общественно-деловых зон, запрещающие размещение ряда объектов общественного назначения (детских, спортивных и др. согласно санитарным нормам), общая площадь   8,70 га.

Положение

о характеристиках развития систем социального, транспортного

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для

развития территории

Развитие системы социального обслуживания

1. Размещение объектов социального обслуживания населения, строительство которых  должно осуществляться  за счет бюджетных средств, в связи с отсутствием жилой застройки и специализацией территории как промышленно-коммунальной и общественно-деловой, не предусматривается.

2. В пределах земельных участков, предназначенных для строительства объектов и предприятий предполагается строительство объектов обслуживания населения, работающих, за счет средств предпринимателей – магазинов различной специализации, предприятий общественного питания, закрытых спортивных сооружений, культурно-досуговых объектов, других предприятий, предоставляющих услуги населению. Данные объекты в основном должны размещаться в пределах территорий общественно-делового назначения (основной вид использования), на участках производственного назначения данные объекты могут находится в качестве вспомогательного вида деятельности,  обслуживать работающих.

Развитие системы транспортного обслуживания

3. Развитие улично-дорожной сети предусматривает прокладку улиц и дорог согласно направлениям и категориям, заложенным в генеральном плане городского округа. Проектируемые автодороги проходят по свободной от застройки территории. Для прокладки одной из улиц (городской дороги) используется коридор существующего местного проезда. Проходящая в крайней западной части промзоны автодорога (ее участок) не сохраняется, как не встраиваемая в запланированную генеральным планом сеть улиц.

4. Параметры поперечных и продольных профилей улиц и дорог определены проектом планировки в соответствии с техническими требованиями, предъявляемым к улицам и дорогам городских населенных пунктов конкретных категорий согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

5. Система запроектированных улиц и дорог с отображением их категорий показана на чертеже «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. M 1:2000» (Т-2533-2014-05).

5. Основные параметры  запроектированных улиц и дорог:

а) магистральной улицы общегородского значения с трамвайной линией, соединяющей район «Зеленая Долина» с городом Екатеринбургом, (условное название Центральная): ширина в красных линиях – 80 метров, ширина проезжей части 15 метров, количество полос движения – 4, ширина пешеходной части тротуара – 3,0;

б) магистральной улицы общегородского значения с условным названием Объездная и участка параллельной ей аналогичной улицы без названия: ширина в красных линиях – 60 метров, ширина проезжей части 15 метров, количество полос движения – 4, ширина пешеходной части тротуара – 3,0;

в) магистральной городской дороги - ширина в красных линиях – 50 - 70 метров, ширина проезжей части 15 метров, количество полос движения – 4, ширина пешеходной части тротуара – 3,0 (северная красная линия проходит параллельно оси проезжей части, на расстоянии 25 м от нее, южная красная линия дороги совпадает с границей Березовского городского округа, а также на небольшом участке огибает скважину хоз-питьевого водоснабжения по границе зоны санитарной охраны 1-го пояса);

в) улица местного значения в промзоне - ширина в красных линиях – 40 метров, ширина проезжей части 15 метров, количество полос движения – 4, ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м.

г) местного проезда с пешеходной зоной между административно-бытовой застройкой промышленно-складской зоны и общественно-деловой застройкой, ширина коридора – 30 метров, ширина пешеходной части тротуара – 6,0 м.

7. Все параметры поперечного профиля запроектированных улиц и дорог приведены в альбоме «Поперечные профили улиц и дорог. М 1:250». Общая протяженность составляет  5,2 км.

6. Парковочные места для легкового автотранспорта, промышленного (грузового) транспорта должны размещаться в границах земельных участков предприятий, либо на специально оборудованных автостоянках в границах территорий, предусмотренных для строительства.

- Развитие системы инженерно-технического обеспечения

1) Хозяйственно-питьевое водоснабжение промышленно-коммунальной зоны предусмотрено от запроектированной Генеральным планом городской системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Водопотребление территории на хозяйственно-питьевые нужды составит 208,0 м3/сут. Система водоснабжения принята кольцевая, диаметры основных водоводов приняты 110 мм.

2) Канализование промышленно-коммунальной зоны предусмотрено в запроектированную Генеральным планом городскую систему хозяйственно-бытовой канализации. Количество хозяйственно-бытовых стоков составит 173,0 м3/сут.

3) Теплоснабжение промышленно-коммунальной зоны предусмотрено от автономных источников. Теплопотребление составит 8,0Гкал/час.

4) Электроснабжение промышленно-коммунальной зоны предусмотрено от запроектированной Генеральным планом городской системы электроснабжения. Источником принята проектируемая электроподстанция Зеленая долина (усл.) 220/10 кВ. Электропотребление территории составит 5628,0 кВт.

Электроэнергия по воздушным и кабельным ВЛ 10 кВ поступит к проектируемым ТП. От ТП по электрическим сетям 0,4 кВ электроэнергия  поступит потребителям.

5) Газоснабжение промышленно-коммунальной зоны предусмотрено от запроектированной Генеральным планом системы газоснабжения города Березовского, составит 1320,0 м3/час.

6) Слаботочные сети – предусмотрено обеспечение промышленно-коммунальной зоны сетями связи от проектируемой по Генеральному плану автоматической телефонной станции. Радиофикация предлагается от существующего городского узла связи. Сотовая связь обеспечивается операторами  Мотив, Ютел, Вымпелком и др.

7) Запроектированная система поверхностного водоотвода представляет собой закрытую самотечную канализацию с диаметром коллекторов до 600 мм, направленную к очистным сооружениям дождевых вод Проектируемые уклоны улично-дорожной сети составляют от 3‰ до 5‰.

8) Предусмотрено устройство закрытых самотечных дренажей  с выпуском в р. Шиловку. Вдоль проектируемой городской автодороги (ул. Новосвердловская) предусмотрен перехватывающий дренажный коллектор. Вдоль проектируемой улицы местного значения, в коридоре которой проходит в настоящее время открытая дренажная канава, - магистральный дренажный коллектор-собиратель.

- Основные технико-экономические показатели

- проекта планировки

Таблица 1.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современн. состояние | По проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории всего, в том числе: | га |  | 93,27 |
| 1.1. | территории производственно-коммунального назначения | -»- |  | 44,5 |
| 1.2. | территория предприятия пассажирского транспорта (автовокзал) | -»- |  | 6,52 |
| 1.3 | территории общественно-делового назначения | -»- |  | 12,09 |
| 1.4 | территории санитарно-защитного озеленения | -»- |  | 0,28 |
| 1.7 | Территории общего пользования (улицы, дороги, проезды в «красных линях») | -»- |  | 29,87 |
| 2 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 2.1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего, в том числе по категориям: | км |  | 5,6 |
| 2.2 | магистральные улицы общегородского значения | -»- |  | 2,82 |
| 2.3 | городская дорога | -»- |  | 1,68 |
| 2.5 | местные улицы и дороги | -»- |  | 0,4 |
| 2.6 | плотность магистральной улично-дорожной сети | км/кв.км |  | 6,0 |
| 3 | - Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 3.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | водопотребление | куб.м/сут | – | 208,0 |
| 3.2 | Водоотведение |  |  |  |
|  | количество стоков | куб.м/сут | – | 173,0 |
| 3.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | электрические нагрузки | кВт | – | 5628,0 |
| 3.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час | – | 8,0 |
| 3.5 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | газопотребление на нужды теплоснабжения | куб.м/час | – | 1320,0 |

5. Межевание территории

Проект межевания разработан на основе планировочных решений по развитию территории промзоны, в комплексе с проектом планировки территории. Целью межевания является формирование следующих земельных участков:

- участков для строительства промышленных предприятий и объектов (не выше IV-го класса санитарной опасности);

- участка для строительства предприятия пассажирского автотранспорта (III класс санитарной опасности);

- участков для строительства объектов общественно-делового назначения;

- участков, необходимых для организации транспортно-инженерных коридоров.

Межевание выполнено в условиях, когда незастроенная территория в основном находится в частной собственности, территория ранее распределена между ее владельцами  при выделении земельных наделов из состава бывших сельхозугодий совхоза «Шиловский».

Предложения по формированию новых участков выполнено в рамках рассмотрения существующих участков на предмет соответствия решениям проекта планировки. Новые границы определены по запроектированным «красным» линиям улиц и границам проектируемых зон различного функционального назначения.

Следует отметить, что границы существующих земельных участков в значительной мере не соответствуют планировочным решениям проекта, пересекаются с границами проектируемых кварталов и функциональных зон, что подразумевает их деление на ряд новых участков, в основном неправильной формы. Объекты возможного строительства должны быть «вписаны» в  границы участков, отмежеванные настоящим проектом (при условии, что параметры таких участков не являются  менее минимальных, определенных градостроительными регламентами для конкретной территориальной зоны). Исходя из планируемых параметров будущих объектов, участки в пределах одной функциональной зоны в дальнейшем могут быть переформированы (объеденены или разделены).

Перечень формируемых участков приведен в таблице 2. Из таблицы видно, на какие участки делится конкретный кадастровый участок, также приведены обременения использования земель, которые устанавливаются для ряда участков.

К обременениям использования земельных участков относятся:

- зона ограничения застройки, запрещающая в пределах земельных участков, предназначенных для размещения предприятий, строительство зданий;  в ней возможна организация внутренних проездов, площадок; установление данной зоны связано с необходимостью сохранения возможности прокладки ВЛ 220 кв воздушным способом (основным вариантом является прокладка кабеля); ширина зоны составляет 15,0 м от оси опоры в каждую сторону согласно «Правил устройства электроустановок»;

- зоны размещения административно-бытовых зданий в пределах земельных участков, предназначенных для размещения промпредприятий (для формирования фронта застройки магистральной улицы и создания условий для кратчайших связей  жилых зон с местами приложения труда);

- зоны запрещения строительства на земельном участке автовокзала в пределах коридора существующей автодороги, на весь период сохранения этой дороги (участка дороги), до организации запроектированной системы улиц и дорог в соответствии с решениями генерального плана;

- зоны запрещения строительства на земельном участке автовокзала в пределах коридора существующей реконструируемой  теплотрассы (частный сервитут);

- зона организации пешеходно-транспортного коридора местного значения на территории общественно-деловой зоны (публичный сервитут);

- зона санитарной охраны 1-го пояса подземного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения (артскважина Ново-Свердловской ТЭЦ).

Обоснование необходимости установления данных зон приведено в пунктах 2.3, 3.1 и 3.2 настоящей записки.

На чертеже проекта межевания отображены:

а)  «красные» линии, согласно проекту планировки;

б)  границы земельных участков, внесенные в единый кадастр объектов недвижимости;

в)  границы формируемых земельных участков, в том числе:

-  для размещения предприятий и объектов,

-  участков,  необходимых для прокладки инженерно-транспортных коридоров,

г) границы зон с особыми условиями использования территорий, ограничений  и обременений для строительства;

В настоящем проекте межевания определены координаты поворотных точек всех выделенных земельных участков (в системе координат МСК66), определены площади участков, площади зон ограничений использования земельных участков.

Вышеописанные решения по межеванию территории отражены на «Чертеже межевания территории», разработанном в М 1: 2000, шифр Т-2533-2014-08. На чертеже приведены также номера и координаты поворотных точек земельных участков

Перечень формируемых земельных участков

Таблица 2.

|  | Данные о земельных участках, подлежащих межеванию | Формиру-емые земельные участки | Площадь, кв.м | Назначение земельных участков согласно проекту | Обременения, ограничения, площадь зоны ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № по реестру 66:35:0221001:433 S= 4 044 984.00 кв. м, Разрешенное использование: данные в кадастре объектов недвижимости отсутствуют | Участок 1 | 8979,30 | под предприятие пассажирского транспорта (автовокзал) | Зона ограничения застройки в связи с возможной прокладкой инж. коммуникаций S=3338,38 кв.м |
|  |  | Участок 32 | 23351,30 ориентиро-вочно* | под инженерно-транспортный коридор общего пользования |  |
|  | № по реестру 66:35:0221001:533 S= 190007.00 кв. м, Разрешенное использование: данные в кадастре объектов недвижимости отсутствуют | Участок 4 | 47654,88 | под предприятие пассажирского транспорта (автовокзал) | Зона ограничения застройки в связи с возможной прокладкой инж. коммуникаций S= 11342,45 кв.м Зона запрещения строительства на период сохранения трассы автодороги S=2903,73 кв.м |
|  |  | Участок 6 | 10784,72 | под объекты общественно-делового назначения | Санитарно-защитная зона Весь участок Зона запрещения строительства на период сохранения трассы автодороги S=159,98кв.м |
|  |  | Участок 7 | 11004,04 | под объекты общественно-делового назначения | Санитарно-защитная зона. Весь участок Зона организации пешеходно-транспортного коридора местного значения S= 1028,12кв.м |
|  |  | Участок 29 | 203,73 | под промышленно-коммунальные предприятия | Зона размещения административно– бытовых зданий Весь участок. |
|  |  | Участок 31 | 1005,43 | под промышленно-коммунальные предприятия | Зона размещения административно– бытовых зданий Весь участок. |
|  |  | Участок 34 | 35253,53 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор общего пользования |  |
|  |  | Участок 60 | 12360,36 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор общего пользования |  |
|  | № по реестру 66:35:0221001:263 S= 44120.00 кв. м, Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов | Участок 9 | 3974,00 | под объекты общественно-делового назначения | Санитарно-защитная зона S= 1030,2 кв.м |
|  |  | Участок 37 | 12938,92 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  | № по реестру 66:35:0221001:264 S= 50041.00 кв. м, Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов | Участок 12 | 5603,38 | под объекты общественно-делового назначения | Санитарно-защитная зона S= 384,14 кв.м |
|  |  | Участок 39 | 22648,43 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  | № по реестру 66:35:0221001:255 S= 100015.00 кв. м, Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов | Участок 8 | 3974,00 | под объекты общественно-делового назначения | Санитарно-защитная зона S= 1030,2 кв.м Зона организации пешеходно-транспортного коридора местного значения S= 6603,74 кв.м |
|  |  | Участок 13 | 1005,43 | под промышленно-коммунальные предприятия | Зона размещения административно– бытовых зданий и сооружений S= 10921,17 кв.м Зона ограничения застройки в связи с возможной прокладкой инж. коммуникаций S= 4400,46 кв.м |
|  |  | Участок 35 | 919,93 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  |  | Участок 59 | 8195,98 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  | № по реестру 66:35:0221001:3961 S= 159974.00 кв. м, Разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | Участок 14 | 141929,25 | под промышленно-коммунальные предприятия | Зона размещения административно– бытовых зданий S= 5503.73 кв.м Зона ограничения застройки в связи с возможной прокладкой инж. коммуникаций S= 10618,29 кв.м |
|  |  | Участок 42 | 3796,49 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  |  | Участок 57 | 14285,07 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  | № по реестру 66:35:0221001:3290 S= 151603.00 кв. м, Разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | Участок 17 | 108893.10 | под промышленно-коммунальные предприятия | Зона размещения административно– бытовых зданий и сооружений из состава промпредприятия S= 8974.99 кв.м Зона ограничения застройки в связи с возможной прокладкой инж. коммуникаций S= 6561.85 кв.м |
|  |  | Участок 25 | 4772.51 | под промышленно-коммунальные предприятия | Зона ограничения застройки в связи с возможной прокладкой инж. коммуникаций S= 2257.64 кв.м |
|  |  | Участок 26 | 836.49 | под санитарно-защитное озеленение | Зона ограничения застройки в связи с возможной прокладкой инж. коммуникаций Весь участок |
|  |  | Участок 43 | 17812.07 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  |  | Участок 63 | 17230.55 | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  | № по реестру 66:35:0221001:1082 S= 18000.00 кв. м, Разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | Участок 23 | 16261,51 | под промышленно-коммунальные предприятия |  |
|  |  | Участок 51 | 1819,82 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  | № по реестру 66:35:0221001:675 S= 18000.00 кв. м, Разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | Участок 24 | 5196,37 | под промышленно-коммунальные предприятия | Зона ограничения застройки в связи с возможной прокладкой инж. коммуникаций S= 1677,01 кв.м |
|  |  | Участок 27 | 3060,28 | под санитарно-защитное озеленение | Зона ограничения застройки в связи с возможной прокладкой инж. коммуникаций Весь участок |
|  |  | Участок 52 | 10921,47 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  | № по реестру 66:35:0221001:456 S= 76406.00 кв. м, Разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений… | Участок 36 | 654,87 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  |  | Участок 40 | 3226,20 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  | № по реестру 66:35:0221001:267 S= 408088.00 кв. м, Разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений… | Участок 11 | 56957,61 | под объекты общественно-делового назначения | Санитарно-защитная зона S= 32966,12 кв.м Зона организации пешеходно-транспортного коридора местного значения S=7201,77 кв.м |
|  |  | Участок 15 | 23593,16 | под промышленно-коммунальные предприятия | Зона размещения административно– бытовых зданий S= 8240,40 кв.м |
|  |  | Участок 38 | 9377,84 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  |  | Участок 41 | 20291,46 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  | № по реестру 66:35:0221001:3962 S= 47045.00 кв. м, Разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений… | Участок 10 | 1184,28 | под объекты общественно-делового назначения | Санитарно-защитная зона Весь участок Зона организации пешеходно-транспортного коридора местного значения S= 1034,75кв.м |
|  |  | Участок 28 | 45117,83 | под промышленно-коммунальные предприятия | Зона размещения административно– бытовых зданий S= 3898,89 кв.м Зона ограничения застройки в связи с возможной прокладкой инж. коммуникаций S= 1088,78 кв.м |
|  |  | Участок 58 | 751,22 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  | № по реестру 66:35:0221001:3294 S= 22974.00 кв. м, Разрешенное использование: Разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений… | Участок 20 | 8638,27 | под промышленно-коммунальные предприятия | Зона размещения административно– бытовых зданий S=4796,72 кв.м |
|  |  | Участок 45 | 10127,14 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  | № по реестру 66:35:0221001:3292 S= 15001.00 кв. м, Разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений… | Участок 21 | 14222,25 | под промышленно-коммунальные предприятия |  |
|  |  | Участок 49 | 772,31 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  | № по реестру 66:35:0221001:3293 S= 10000.00 кв. м, Разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений… | Участок 22 | 9259,09 | под промышленно-коммунальные предприятия |  |
|  |  | Участок 50 | 733,43 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  | № по реестру 66:35:0221001:676 S= 11040.00 кв. м, Разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений… | Участок 46 | 11006,69 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  | № по реестру 66:35:0221001:3291 S= 5246.00 кв. м, Разрешенное использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений… | Участок 18 | 497,83 | под промышленно-коммунальные предприятия | Зона ограничения застройки в связи с возможной прокладкой инж. коммуникаций S=323,51кв.м |
|  |  | Участок 19 | 3237.52 | под промышленно-коммунальные предприятия | Зона размещения административно– бытовых зданий S= 304,95 кв.м |
|  |  | Участок 44 | 606,96 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  |  | Участок 55 | 464,41 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  | Данные о земельных участках в едином реестре объектов недвижимости отсутствуют № кадастрового квартала 66:35:0221001 (здесь и в нижеприведенных строках_ | Участок 2 | 4041,53 | под предприятие пассажирского транспорта (автовокзал) | Зона ограничения застройки в связи с возможной прокладкой инж. коммуникаций S=903,16 кв.м Зона ограничения застройки в связи с прохождением теплотрассы S=1094,94 кв.м Зона запрещения строительства на период сохранения трассы автодороги S= 3548,10 кв.м |
|  | Данные о земельных участках в едином реестре объектов недвижимости отсутствуют | Участок 3 | 957,05 | под предприятие пассажирского транспорта (автовокзал) | Зона ограничения застройки в связи с возможной прокладкой инж. коммуникаций Весь участок Зона запрещения строительства на период сохранения трассы автодороги S= 201,91 кв.м |
|  | Данные о земельных участках в едином реестре объектов недвижимости отсутствуют | Участок 5 | 4333,22 | под предприятие пассажирского транспорта (автовокзал) |  |
|  | Данные о земельных участках в едином реестре объектов недвижимости отсутствуют | Участок 30 | 1678,54 | под промышленно-коммунальные предприятия | Зона размещения административно– бытовых зданий S= 1573,14 кв.м |
|  | Данные о земельных участках в едином реестре объектов недвижимости отсутствуют | Участок 33 | 2778,71 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  | Данные о земельных участках в едином реестре объектов недвижимости отсутствуют | Участок 53 | 464,41 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  | Данные о земельных участках в едином реестре объектов недвижимости отсутствуют | Участок 54 | 74,83 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  | Данные о земельных участках в едином реестре объектов недвижимости отсутствуют | Участок 56 | 8043,34 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  | Данные о земельных участках в едином реестре объектов недвижимости отсутствуют | Участок 61 | 2643,33 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |
|  | Данные о земельных участках в едином реестре объектов недвижимости отсутствуют | Участок 62 | 44138,56 ориентиро-вочно * | под инженерно-транспортный коридор |  |

*  Приведена ориентировочная площадь в связи с тем, что границы участка в части красных линий, межевание которых не относится к задачам настоящего проекта, определены условно