Свердловская область РФ

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-консалтинговая компания

«АЛЬТЕРНАТИВА»

Инв.№_305_

Заказчик: ООО  «Арсенал и К»

### ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Под строительство жилых домов в г. Березовском Свердловской области в составе планировочного жилого района «Лесозаводской»

Положения о характеристиках и очередности планируемого развития территории

шифр Т-2553-СО-2017-ПЗ 1

Екатеринбург 2018

# Свердловская область РФ

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-консалтинговая компания

«АЛЬТЕРНАТИВА»

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ по подготовке

Проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность

Объектов капитального строительства

№ 1505.00-2013-6670387185-П-177 выдано «08» апреля 2013г.

Саморегулируемая организация

основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

Регистрационный номер:   СРО-П-177-29102012

### ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

под строительство жилых домов в г. Березовском Свердловской области в составе планировочного жилого района «Лесозаводской»

Положения о характеристиках планируемого развития территории

шифр Т-2553-СО-2017-ПЗ 1

#### Директор								  И.С. Широкова

Главный архитектор		                                       А.В. Леготин

Екатеринбург 2018

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

Ведущий градостроитель проекта	Г.В. Куликова

Эксперт-экономист градостроительства	З.А. Беляева

Эксперт транспортного развития территорий	И.В. Маслова

Эксперт инженерного обеспечения территорий	С.В. Заика

Ведущий специалист по инженерной подготовке территорий	Л.Е. Образ

Старший инженер	П.И. Новоселов

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

| Книга, лист | Наименование, масштаб . | Гриф Секрет-ности | Инв. номер | Кол-во листов, тип файла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Текстовые материалы |  |  |  |  |
|  | Проект планировки. Основная (утверждаемая) часть |  |  |  |
| ПЗ 1 | Положение о характеристиках планируемого развития территории | н/с | 305 | 1 книга |
| 1 | Чертеж планировки территории, м 1:2000 | н/с | 306 | 1 лист |
| 2 | Разбивочный чертеж осей улиц и красных линий. М 1:2000. | н/с | 307 | 1 лист |
| Проект планировки. Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| ПЗ 2 | Материалы по обоснованию | н/с | 308 | 1 книга |
| 3 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения. М 1:10000 | н/с | 309 | 1 лист |
| 4 | Результаты инженерных изысканий | н/с | 323 | 1 лист |
| 5 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов. М 1:2000 | н/с | 310 | 1 лист |
| 6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:2000 | н/с | 311 | 1 лист |
| 7 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу. М 1:2000 | н/с | 312 | 1 лист |
| 8 | Вариант планировочных и объемно-пространственных решений территории. М 1:2000 | н/с | 313 | 1 лист |
| 9 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории. М 1:2000 | н/с | 314 | 1 лист |
| 10 | Поперечные профили улиц и дорог. М 1:200 | н/с | 315 | 1 лист |
| 11 | Схема градостроительного зонирования | н/с | 316 | 1 лист |
| 12 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1:2000 | н/с | 317 | 1 лист |
| Проект межевания |  |  |  |  |
| ПЗ 3 | Пояснительная записка проекта межевания | н/с | 318 | 1 книга |
| 13 | Чертеж межевания территории (материалы по обоснованию), М 1:2000 | н/с | 319 | 1 лист |
| 14 | Чертеж межевания территории. М 1:2000 | н/с | 320 | 1 лист |
| - Материалы проекта на электронном носителе |  |  |  |  |
| CD-R | Текстовые и графические материалы проекта (с электронной базой MapInfo Professional) | н/с | 321 | CD-R |

Примечание:

Схема границ территорий объектов культурного наследия проектом не выполняется ввиду отсутствия на данной территории объектов культурного наследия.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. Общая часть                                                                                                                      6

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры……..…… .......8

3.  Мероприятия по охране окружающей природной среды…………………….17

4. Зоны с особыми условиями использования территории ……………………..18

5. Размещение объектов капитального строительства…………………………...21

6. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

7. Ведомость координат поворотных точек красных линий………………………. ... 22

8. Технико-экономические показатели…………………………………………………29

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Разработка проекта изменений в п00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ппроект планировки и проект межевания территории под строительство жилых домов в г. Березовском Свердловской области в составе планировочного жилого района «Лесозаводской» разработан ООО «ПКК«АЛЬТЕРНАТИВА» на основании постановления  администрации Березовского городского округа № 5 от 11.01.2017 «О подготовке  проекта изменений в  п00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ппроект планировки и проект межевания территории под строительство жилых домов в г. Березовском Свердловской области в составе планировочного жилого района «Лесозаводской»», в соответствии с техническим заданием на проектирование.

1.2. При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации

и иное законодательство:

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Постановление Госстроя РФ от 06.04.1998 г. № 18-30 «Об утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

- Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 25.07.2014 №456-дсп «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 №01»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 №380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

- действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, технические условия и требования, выданные органами и организациями;

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

-  Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-   Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Устав Берёзовского городского округа;

- Планы и программы комплексного социально-экономического развития Березовского городского округа;

-  Свод правил СП  42.13330.2016  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

-  СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги СНиП 2.05.02-85*

-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями на 25 апреля 2014 года) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-    СанПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция;

-  Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и  сооружения»  Актуализированная редакция;

-   РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- Постановление РФ от 24.02.2009№160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использовании земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» Актуализированная редакция;

- Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 Правила охраны газораспределительных сетей;

- Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»;

- Проект планировки и проект межевания территории под строительство жилых домов в г. Березовском Свердловской области в составе планировочного жилого района «Лесозаводской», утвержденный постановлением администрации Березовского городского округа от 11.04.2013 №211, в редакции от 28.06.2016 №436;

- Правила землепользования и застройки Березовского городского округа, в действующей редакции (утверждены решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 № 33, с учетом изменений, внесенных решением Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 №85);

- -  Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к городу Березовский на период до 2025 года, в действующей редакции (утвержден решением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 № 66, с учетом изменений внесенных решениями Думы Березовского городского округа от 27.02.2014 № 117, от  31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84);

- Генеральный план Березовского городского округа, в действующей редакции (утвержден решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20, с учётом изменений, внесённых решением Думы Березовского городского округа от 25.12.2014 №203);

- Нормативы градостроительного проектирования Берёзовского городского округа, утверждённые решением Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 №86.

1.4. Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии MapInfo Professional. Система координат МСК 66 система высот Балтийская.

1.5 Постановление Администрации Березовского городского округа от 21.10.2014 № 586 «О присвоении наименований проспектам, улицам и переулкам, расположенным в центральной части планировочного района «Лесозаводской» г. Березовского Свердловской области».

1.6. За исходный год принят 2017 год. Расчетный период – 2025 г.

1.7 	Сведения ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области (июль 2017г.).

1.8   Инженерные изыскания выполнены в объеме достаточном для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории.

1.9 Графические материалы выданы на картографическом материале открытого использования и не содержат секретных сведений, установленных приказами от 25.04.2014 №456-ДСП и от 17.03.2008 № 01.

2.0 В границах проектирования отсутствуют объекты культурного наследия и особо охраняемые природные территории.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

2.1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах развития застройки территории

Границами территории являются:

- с севера –  ул.Ветеранов;

- с запада –ул.Золоторудная;

- с юга – ул.Елабужская;

- с юго-востока – трасса существующего газопровода высокого давления «г.Березовский-п.Сарапулка»;

- с северо-востока – Георгиевский проспект;

2.1.1. Территория для размещения объектов капитального строительства:

- общая площадь проектируемой территории – 104,9 га;

- общая площадь жилых зон – 71,33 га;

- площадь общественно-деловых зон – 0,49 га;

- площадь зоны инженерной инфраструктуры – 0,71 га;

- площадь зоны транспортной инфраструктуры – 28,47 га;

- площадь зоны рекреационного назначения – 3,9 га;

2.1.3. Строительство на территории проектирования осуществляется на свободных территориях.

2.1.4. Жилищный фонд проектируемого района на расчётный период составит 295407,8 кв. м общей площади жилых помещений, в том числе: существующий сохраняемый – 20153,8 кв. м, новое строительство – 275254,0 тыс. кв. м. Численность населения на территории проектируемого участка на расчётный период составит – 10310 человек, в том числе в существующем сохраняемом жилищном фонде – 720 человек. В новом жилищном фонде будет проживать 9590 человек.

2.1.5. Структура этажности жилищного фонда на расчётный период:

- индивидуальные жилые дома – 12750,0 кв. м (4,2%);

- малоэтажные многоквартирные жилые дома – 229357,8. кв. м (78,0%);

- среднеэтажные многоквартирные жилые дома – 53300,0 кв. м (17,8%);

2.1.6. Структура этажности в новом строительстве принята следующая:

- индивидуальные жилые дома – 12750,0 кв. м (4,5%);

- малоэтажные многоквартирные жилые дома  – 209204,0 кв. м (76,4%);

- среднеэтажные многоквартирные жилые дома  – 53300,0  кв. м (19,1%);

2.1.7. Параметры жилищного строительства на расчетный период:

малоэтажные многоквартирные жилые дома секционного типа:

– общее количество жителей – 7413 человек;

– средняя жилищная обеспеченность 28 кв.м/чел.

- плотность населения на территории жилого квартала – 180 чел./га

- плотность населения в малоэтажной застройке повышенной комфортности – 120 чел../га; средняя жилищная обеспеченность 33 кв.м/чел.

среднеэтажные многоквартирные жилые дома секционного типа

– количество жителей – 1897 человек;

– средняя жилищная обеспеченность 28 кв.м/чел.;

- плотность населения на территории жилого квартала – 190 чел./га.

индивидуальные жилые дома:

– количество жителей – 280 человек;

– средняя жилищная обеспеченность 45 кв. м/чел.;

- плотность населения на территории жилого квартала – 30 чел./га;

- количество участков – 85;

- средняя площадь участка – 0,1 га;

- средний коэффициент семейности – 3,3;

- средняя площадь индивидуального дома – 150 кв. м.

2.2. Положения о характеристиках  объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

2.2.1. Размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения не предусматривается.

Проектом выделено 11 планировочных кварталов

Квартал 1

Сохранение существующей жилой застройки. Жилищный фонд 20153,8 кв.м. Проектом предлагается размещение объектов общественно-делового назначения: жилищно – эксплуатационная организация, отделение и филиал сберегательного банка России, юридическая консультация.

Квартал 2

На территории в стадии строительства группа четырехэтажных жилых домов. На расчетный период предлагается дальнейшее строительство малоэтажной жилой застройки (жилищный  фонд общей площади жилых помещений составит 34048,0 кв.м.).

Квартал 2а

На территории в стадии строительства группа четырехэтажных жилых домов. На расчетный период предлагается дальнейшее строительство малоэтажной жилой застройки (жилищный  фонд общей площади жилых помещений составит 27664,0 кв.м.) с размещением объекта местного значения - встроенная дошкольная образовательная организация на 90 мест.

Квартал 3

Территория свободна от застройки. На расчетный период предлагается строительство малоэтажной жилой застройки (жилищный  фонд общей площади жилых помещений составит 33404,0 кв.м.) с размещением объекта местного значения - встроенная дошкольная образовательная организация на 80 мест.

Квартал 4, 4а

Проектом предлагается пешеходный бульвар, который свяжет проспект Александровс-кий  и улицу  Победы, а также объекты местного и иного значения.

Квартал 4

На расчетный период предлагается строительство четырехэтажных жилых домов (жилищный фонд общей площади жилых помещений составит 27160,0 кв.м) с организацией дворового пространства и с размещением внутри застройки площадок обслуживания населения.  Также планируется размещение объектов местного значения – амбулатории (на 320 посещений в смену) с выходом на проспект Александровский, дошкольной образовательной организации на 75 мест, объектов иного значения: – предприятий торговли, пункта раздачи детского питания, предприятия бытовых услуг.

Квартал 4а

Проектом на расчетный период предлагается строительство четырехэтажных жилых домов (жилищный фонд общей площади жилых помещений составит 29064,0 кв.м.)   с организацией дворового пространства и с размещением внутри застройки площадок обслуживания населения. Предложены к размещению объекты иного значения: предприятия торговли, общественного питания.

Квартал 5

Проектом на расчетный период предлагается строительство малоэтажного жилищного фонда повышенной комфортности проживания (жилищный фонд общей площади жилых помещений составит 10880,0 кв.м.)  и строительство объектов иного значения: физкультурно-оздоровительный центр со спортивным залом (площадью 1340 м2).

Квартал 5а

Проектом на расчетный период предлагается строительство объекта иного значения – плавательный бассейн (площадью 103 кв. м зеркала воды).

Квартал 6

Часть территории занята участками под ведение садоводства. В соответствии  с генеральным планом предлагается - перевод земельных участков из зоны ведения садоводства в зону индивидуальной жилой застройки с последующей застройкой всего квартала. (жилищный  фонд общей площади жилых помещений составит 5400,0 кв.м.).

Квартал 7, 7а, 7б

Проектом предлагается продолжение пешеходного бульвара, который начинается с проспекта Александровский, проходит через кварталы 4 и 4а, и выходит на улицу Ветеранов.

Квартал 7

На расчетный период предлагается строительство малоэтажной многоквартирной жилой застройки (жилищный фонд общей площади жилых помещений составит 19712,0 кв.м.) на свободной территории квартала.

Размещены объекты местного значения: общеобразовательная организация на 1275 учащихся, дошкольная образовательная организация на 270 мест (Программа Берёзовского городского округа «Создание новых мест в дошкольных образовательных организациях Берёзовского городского округа на 2017-2018 годы»), учреждение клубного типа на 310 мест с размещением в нем объекта иного значения -  подростково-молодежный клуб по месту жительства на свободной территории квартала.

Квартал 7а

На расчетный период предлагается строительство малоэтажной многоквартирной жилой застройки (жилищный фонд общей площади жилых помещений составит 19656,0 кв.м.), со встроенными объектами иного значения – предприятия торговли и общественного питания, предприятие бытовых услуг.

Квартал 7б

В соответствии с генеральным планом в рекреационной зоне формируется точка притяжения жителей проектируемой территории -  стадион (площадью 3,9 га), плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) (площадью 9279 м2), являющиеся объектами местного значения.

Квартал 8

На расчетный период предлагается строительство малоэтажной многоквартирной жилой застройки (жилищный фонд общей площади жилых помещений составит 7616,0 кв.м.) и размещение объектов инженерной инфраструктуры на расчетный период.

Квартал 9

На расчетный период предлагается строительство индивидуальной жилой застройки (жилищный фонд общей площади жилых помещений составит 3750,0 кв.м.).

Квартал 9а

На расчетный период предлагается строительство индивидуальной жилой застройки (жилищный  фонд общей площади жилых помещений составит 3600,0 кв.м.).

Квартал 10

На расчетный период предлагается строительство среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (жилищный фонд общей площади жилых помещений составит 26600,0 кв.м.). с размещением объектов иного значения - встроенный магазин (торговый центр), предприятие общественного питания, предприятие бытовых услуг. Планируется размещение объекта местного значения – встроенная дошкольная образовательная организация на 125 мест.

Квартал 10а

На расчетный период предлагается строительство среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (жилищный фонд общей площади жилых помещений составит 17600,0 кв.м.). с размещением объектов иного значения – предприятие торговли, предприятие общественного питания, предприятие бытового обслуживания. Объект местного значения – дошкольная образовательная организация на 125 мест.

Квартал 10б

На расчетный период предлагается строительство среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (жилищный  фонд общей площади жилых помещений составит 9100,0 кв.м.).

Квартал 11

Проектом предлагается строительство объектов общественно-делового назначения иного значения: многофункциональный центр, предприятие бытовых услуг, предприятие общественного питания, общественные туалеты.

Проектом предлагается создание условий комфортного посещения территорий. Потребность в площадках различного функционального назначения определена расчетами на всю территорию проектирования:

- площадки для отдыха взрослого населения 1031 кв.м.,

- площадки для игр детей 10310 кв.м.,

- площадки для занятий физкультурой  20620 кв.м.,

- площадки для хозяйственных целей 3093 кв.м.,

- площадки для выгула собак 2062 кв.м..

Дошкольные образовательные организации размещены в соответствии с СП 42.13330.2016 таб. 10.1, (Радиус пешеходной доступности  – 500 м.).

Общеобразовательные организации размещены в соответствии с СП 42.13330.2016 таб. 10.2  (Радиус пешеходной доступности  – 500 м.)

На территории жилого района выделяются границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, а именно:

- -границы зон планируемого размещения объектов жилищного строительства;

- -границы зон планируемого размещения объектов общественно-деловой зоны;

- -границы зон планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры;

- -границы зоны общего пользования;

- - границы зон планируемого размещения объектов рекреации;

В соответствии с правилами землепользования и застройки от красных линий жилых улиц установлены отступы: до индивидуальной жилой застройки 5 метров, до многоквартирной малоэтажной и среднеэтажной застройки 3 м, и 5 м до жилых домов со встроенными объектами соцкульбыта, 3 м до объекта общественно-деловой застройки (ОД(К) по согласованию с администрацией).

Расчет обеспеченности в площадках различного функционального назначения, размещаемых на территории кварталов 4, 4а  выполнен ООО «КиМ – Арди» в эскизе застройки проектируемой территории. Планируемая площадь дворовых площадок жилых домов удовлетворяет требованиям п.2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», нормативам градостроительного проектирования Свердловской области и нормам градостроительного проектирования городского округа Березовский.

Предусмотрено размещение автостоянок, детских, спортивных, хозяйственных площадок и площадок отдыха, а так же площадок для сбора мусора. Застройка  запроектирована с учетом обеспечения норм инсоляции и естественной освещенности помещений проектируемых зданий и прилегающей территории.

На проектируемой территории сохраняются существующие земельные участки, застроенные капитальными малоэтажными многоквартирными домами в 3 этажа.

2.3    Развитие системы транспортного облуживания

Предлагаемая система улично-дорожной сети предусматривает дифференциацию улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- магистральные улицы общегородского значения  (проспект Александровский,  ул. Старателей);

- магистральные улицы районного значения:  ул. Старателей, ул. Гвардейская,

ул. Майская, ул. Мичурина, ул. Дружинников;

- улицы местного значения в зонах  жилой застройки: : ул. Ветеранов, ул. Победы,

ул. Новая (усл.),  ул. Юбилейная,  ул. Ракетчиков,  ул. Золоторудная,  ул. Елабужская, . Новая -1(усл.)

-    пешеходные улицы:  от ул. Старателей до ул. Победы  и от ул. Победы до

ул.  Гвардейской;

Ширина улиц в «красных линиях» принята 15,0 – 50,0 м. Ширина проезжих частей улиц составляет 6,0 м, 7,0 м и 14,0 м; тротуаров 2,0 м и 3,0 м. Параметры поперечного профиля улиц и проездов назначены в соответствии с СП 42.13330.2016 таблица 11.2.

Протяженность проектируемой улично-дорожной сети составит8,63 км (в том числе магистральные улицы - 3,57 км).

Проектом предлагается организовать 3247 парковочных мест постоянного и временного хранения индивидуальных транспортных средств и 500 маш/мест для обслуживания объектов общественного назначения с учетом уровня автомобилизации города и в соответствии с НГП БГО.

2.4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения

Водоснабжение

Водопотребление района составит 4052,38 м3/сут

Подача воды в район предлагается от насосной станции II подъема «Головной» по двум существующим водоводам Д 250 мм и одному проектируемому Д 315 мм. Система водоснабжения в районе принята кольцевая.

Главные водопроводные кольца района проектируются по улицам:

- существующее кольцо Д 250 мм по ул. Гвардейской, по территории жилой группы 1,  по ул. Старателей с перекладкой участка Д 225 мм на 250 мм и по ул. Победы;

- проектируемое кольцо Д225 мм вдоль территории стадиона, по пешеходному бульвару около школы, по улицам Победы, Старателей, Майская, Ракетчиков, Юбилейная и проспекту Георгиевский.

Обеспеченность жилой застройки района водой с вводом в дома принята 100%.

Пожаротушение в жилой застройке проектируется из хозяйственно-питьевого водопровода. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 8.13130.2009 на следующей стадии проектирования.

Для общеобразовательной школы предусматривается организовать самостоятельную систему противопожарного водоснабжения со строительством собственных резервуаров для хранения пожарного запаса воды и подпиткой из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения района.

В соответствии с предложениями генерального плана города Березовский, проектом сохраняется транзитная прокладка по территории района магистрального проектируемого водовода Д 710 мм от насосной станции II подъема «Головной» в центральную часть города Березовский, а также подключение к нему проектируемого городского водовода 2Д 500 мм по проспекту Александровский.

Водоотведение

Водоотведение района составит 3530,03 м3/сут (расход приведен максимально-суточный).

Хозяйственно-бытовые стоки района системой самотечно- напорных коллекторов отводятся посредством двух насосных станций перекачки в общегородскую систему на очистные сооружения  хозяйственно-бытовой канализации города Березовский.

Основные самотечные коллекторы района:

- существующие – по улицам Победы Д 280 мм и Старателей Д 160 мм;

- проектируемые – по улицам  Елабужская, Победы, Старателей Д 200 мм; по улицам Майская Д 225-250 мм; по улице Гвардейская Д 200, 225 мм; по проспекту Георгиевский Д 225, 280 мм.

Обеспеченность жилой застройки проектируемого района централизованной системой канализации принята 100%.

Теплоснабжение

Теплопотребление проектируемого района составит 28,59 Гкал/час (33,24 МВт), в т.ч. от централизованных источников теплоснабжения 27,30   Гкал/час (31,74 МВт).

Источниками теплоснабжения района приняты:

- существующая котельная, расположенная в районе улиц Старателей – Победы, подлежащая реконструкции с увеличением производительности до 16,13 Гкал/час;

- проектируемая котельная по улице Юбилейная производительностью 11,17 Гкал/час.

В секционной 3-5 этажной и малоэтажной повышенной комфортности застройке принята централизованная система теплоснабжения: двухтрубная, закрытая, с индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП), в которых осуществляется снижение параметров теплоносителя для целей отопления и горячего водоснабжения. Топливом для котельных принимается природный газ.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) индивидуальной жилой застройки проектируется от поквартирных газовых водонагревателей.

Электроснабжение

Электропотребление района составит 7,438 МВт (6,87 МВт - жилая застройка; 0,568 МВт – объекты соцкультбыта общерайонного значения).

Электроснабжение района сохраняется от городской системы на напряжении 10 кВ, источником которой является электроподстанция «Новая» 35/10 кВ.

Проектом предлагается развитие системы электроснабжения района: от существующего РП-ТП, запитанного двумя силовыми кабелями, и прокладка двух проектируемых силовых кабеля 10 кВ с подачей электроэнергии в жилые группы ТП.

Схема электроснабжения кольцевая, категория надежности – вторая.

Всего на территории района 17 трансформаторных подстанций, из них: 5 – существующих, 12 – проектируемых в жилых группах.

Проектом предлагается вынос с территории района  ВЛ 6, 10 кВ с перекладкой их в кабели по улицам Ветеранов, Гвардейской и проспекту Георгиевский.

Газоснабжение

Газопотребление жилой застройки района и общественных зданий составит 5313,72 м3/час.

Газоснабжение района планируется от газопровода высокого давления 2 категории 0,6 МПа Д 225 мм от БГРП города Березовский в поселок Становая.

Перекладка существующего газопровода среднего давления к существующей котельной в связи с увеличением ее производительности на газопровод высокого давления 2 категории (0,6 МПа) по ул. Старателей.

Прокладка распределительных газопроводов 0,6 МПа к проектируемой котельной и  проектируемому ГРПШ по ул. Майская предлагается по улицам Майская и Ракетчиков.

Использование природного газа планируется для централизованного теплоснабжения, включая горячее водоснабжение (ГВС) секционной застройки, и теплоснабжения, ГВС и пищеприготовления индивидуальных жилых домов. Газоснабжение индивидуальных жилых домов в северо-западной части района сохраняется от существующего газопровода низкого давления.

Связь

Обеспечение фиксированной связью района сохраняется от городской АТС. Расчетное количество телефонных номеров стационарной сети составит 3373 номера, в том числе квартирного сектора – 3175 номеров.

Обеспечение населения всеми видами коммуникационных услуг (телефонизация, широкополосный высокоскоростной доступ в сеть Интернет, цифровое телевидение, радиофикация и другие виды услуг) проектируется по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) по технологии GPON.

Проектом предлагается развитие сети ВОЛС по улице Гвардейская.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории города Березовского в настоящее время осуществляется путем вывоза домового мусора, смета с улиц и площадей на полигон твердых коммунальных отходов, расположенный в северной промышленно-коммунальной зоне города на расстоянии 1 км от жилой застройки лицензированной организацией. Общее количество отходов на 10310 жителей составляет 21,780 тыс. м3/год, в том числе крупногабаритные отходы 1,089 тыс. м3/год. Смет с улиц и площадей составит 2,010 тыс. м3/год. Объем твердых коммунальных отходов от объектов общественного назначения составит 1,991 тыс. м3/год. Общий объем ТКО составит 25,781 тыс. м3/год.

2.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Расход дождевых стоков определен по методу предельных интенсивностей с общей площади 167,2 га. Общая протяженность сетей дождевой канализации составит 8,75 км, в том числе протяженность сетей, идущих к очистным сооружениям № 4 – 5,96 км, к очистным сооружениям № 3 – 2,79 км.

Поверхностные стоки коллектором Д 800 по проспекту Александровский и коллектором Д 500 по улице Старателей собираются на перекрестке этих улиц, затем коллектором Д 800 по улице Старателей отводятся до перекрестка с улицей Победы. От этого перекрестка поверхностные стоки Д 1100 по улице Старателей, а затем по улице Майская направляются к перекрестку с Георгиевским проспектом. Там они принимают поверхностные стоки от коллектора Д 500 со стороны улицы Юбилейная и коллектором Д 1200 отводятся на проектируемые очистные сооружения дождевой канализации № 4.

С северо-восточной части проектируемого района поверхностные стоки собираются системой дождеприемников и самотечных трубопроводов Д 400, затем коллектором Д 600 отводятся вдоль территории школы до проспекта Георгиевский. Там они принимают стоки коллектора Д 400 и по проспекту Георгиевский и коллектором Д 700 отводятся на очистные сооружения № 3.

Диаметры коллекторов дождевой канализации предложены в соответствии с выполненным гидравлическим расчетом. Трассировка коллекторов приведена на «Схеме вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» (инв. № 314). В восточной и северо-восточной части проектируемой территории необходима сплошная подсыпка общей площадью 39,9 га. Также необходима подсыпка в юго-восточной части площадью 2,06 га. Вертикальная планировка включает подсыпку пониженных и срезку  выравниваемых участков. Для создания нормативных уклонов проектом предлагается на отдельных участках улиц осуществить срезку до 0,32 м и подсыпку до 0,45 м (см. «Схему вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» инв. № 314).

3.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

3.1.  Организация санитарно-защитных зон от проектируемых и реконструируемых коммунальных объектов в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- действующей котельной, планируемой к расширению с увеличением производительности до 16,13 Гкал/час и проектируемой котельной, производительностью 11,17 Гкал/час, которые будут определены после проведения расчетов рассеивания вредных выбросов в атмосферу на последующей стадии проектирования;

- проектируемого физкультурно-оздоровительного сооружения открытого типа (стадиона) со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест с размером СЗЗ 50 м;

- существующей и проектируемой станций перекачки хозяйственно-бытовых стоков размером 20 м.

3.2. Охрана поверхностных и подземных вод включает:

- соблюдение режима использования территории в границах ЗСО 3 пояса Шиловского участка МПВ;

- обеспечение планируемой застройки полным инженерным оборудованием: системами централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, централизованной хозяйственно-бытовой канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, поверхностного водоотвода, санитарной очистки территории;

- организацию системы поверхностного водоотвода с территории участка с отведением дождевых и талых вод на очистные сооружения дождевой канализации;

- организация плановой системы очистки территории;

- полное благоустройство участка строительства, которое включает асфальтирование проездов, укладку тротуарной плитки, озеленение древесно-кустарниковыми насаждениями свободной от застройки территории, завоз плодородной земли для участков озеленения.

- 3.3. Охрана почвенно-растительного покрова и восстановление нарушенных земель включает: организацию системы поверхностного водоотвода с территории района;

- максимальное сохранение существующих зеленых насаждений при строительстве новых зданий и сооружений;

- организацию плановой системы санитарной очистки территории района с вывозом твердых коммунальных отходов от общественных зданий и смета с улиц по договору с лицензированной организацией.

Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других отходов.

Общее количество отходов на 10310 жителей составляет 21,780 тыс. м3/год, в том числе крупногабаритные отходы 1,089 тыс. м3/год. Смет с улиц и площадей составит 2,010 тыс. м3/год. Объем твердых коммунальных отходов от объектов общественного назначения  составит 1,991 тыс. м3/год. Общий объем ТКО составит 25,781 тыс. м3/год.

4. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

На проектируемой территории определены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

-	охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения;

-	охранные зоны сетей хозяйственно-бытовой канализации;

-	охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

- санитарные разрывы (расстояния по горизонтали) от объектов электросетевого хозяйства;

-  охранные зоны сетей газоснабжения;

-  санитарные разрывы (минимальные расстояния) от объектов газоснабжения;

-   охранные зоны теплосети;

-  санитарно-защитные зоны объектов коммунального обеспечения;

-   санитарно – защитная зона от открытого стадиона;

- границы водоохраной зоны совмещенной с прибрежной защитной полосой;

- граница зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения III пояса.

Границы зон с особыми условиями использования территории нанесены на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территорий» (инв №311). Все границы охранных зон установлены согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) в соответствии с пунктом 12.35 (таблица 12.5):

- размер охранной зоны сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения принимается с учетом примечания пункта 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и составит 5 м по обе стороны от водовода. В пределах охранной зоны водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

- размер охранной зоны самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации составит 3 м по обе стороны от коллектора;

- размер охранной зоны напорных сетей хозяйственно-бытовой канализации составит 5 м по обе стороны от коллектора;

- размер охранной зоны сетей газоснабжения составит 2 м по обе стороны от оси;

- размер санитарного разрыва (минимальные расстояния) от подземного газопровода низкого давления составит 2 м по обе стороны ( СП 62.13330.2011);

- размер санитарного разрыва (минимальные расстояния) от подземного газопровода высокого давления 2 категории (0,6 МПа) составит 7 м по обе стороны;

- размер охранной зоны тепловых сетей (от оболочки бесканальной прокладки) составит 5 м по обе стороны, от наружной стенки канала (при прокладке в канале, тоннеле) – 2 м по обе стороны. Границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями и дополнениями от 5 июня, 26 августа 2013г.) применительно к объектам электросетевого хозяйства в границах проекта» и «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, 7 издание, 2003г.).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических и юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранные зоны устанавливаются:

-	вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра;

-	от трансформаторной подстанции (ТП) – 10м от здания ТП, по Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

Санитарные разрывы объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с изменениями на 25.04.2014 г. и «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, 7 издание, 2003г.).

В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 6.3.: В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс высоковольтных линий, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Согласно п.п. 2.5.216 и 2.5.217 ПУЭ,  Седьмое издание Раздел 2: Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.

Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2 м.

Границы охранных зон инженерных сооружений и коммуникаций будут уточнены на следующей стадии проектирования в увязке с окончательной трассировкой инженерных коммуникаций.

Санитарно-защитная зона производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов устанавливается в целях обеспечения безопасности населения в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с изменениями и дополнениями).

Разрыв от гаражей – стоянок до зданий различного назначения следует принимать по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от количества машино-мест.  При количестве до 10 машино-мест разрыв от гаражей – стоянок до жилых зданий составит 10 м,  до территорий школ, детских дошкольных учреждений, больниц, мест отдыха населения – 25 м. При количестве 11-50 машино-мест разрыв от гаражей – стоянок до жилых зданий составит 15 м,  до территорий школ, детских дошкольных учреждений, больниц, мест отдыха населения – 50 м.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Таблица 5.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищное строительство | кв. м общей площади жилых помещений | 275254,0 |
| 2 | Строительство объектов культурно-бытового обслуживания местного значения |  |  |
| 2.1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 765 |
| 2.2 | Общеобразовательные организации | учащихся | 1275 |
| 2.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 320 |
| 2.4 | Стадион | объект | 1 |
| 2.4.1 | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | кв. м. | 9279 |
| 2.5 | Учреждение культуры клубного типа по таблице | мест | 310 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |
| 3.1 | Строительство магистральных улиц общегородского значения | км | 1,74 |
| 3.2 | Строительство магистральных улиц районного значения | км | 1,83 |
| 3.3 | Строительство улиц местного значения | км | 4,26 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |
| 4.1.1 | Прокладка магистрального водовода Д 315 (от НС Головной) | км | 0,46 |
| 4.1.2 | Перекладка водовода 2 Д 250 (одна линия) | км | 0,20 |
| 4.1.3 | Перекладка водовода Д 225 на Д 250 | км | 0,540 |
| 4.1.4 | Прокладка водоводов Д 160 - 250 | км | 6,95 |
| 4.1.5 | Прокладка магистрального общегородского водовода Д 710* | км | 1,92 |
| 4.1.6 | Прокладка магистрального общегородского водовода 2Д 500* (одна линия) | км | 0,44 |
| 4.1.7 | Прокладка магистрального общегородского водовода 2Д 225* (одна линия) | км | 0,64 |
| 4.2 | Водоотведение |  |  |
| 4.2.1 | Прокладка самотечных коллекторов Д 200- 280 | км | 4,97 |
| 4.2.2 | Прокладка напорного коллектора 2Д 315(одна линия) | км | 2,85 |
| 4.3 | Теплоснабжение |  |  |
| 4.3.1 | Реконструкция котельной с увеличением производительности | объект | 1 |
| 4.3.2 | Строительство котельной | объект | 1 |
| 4.3.3 | Прокладка теплопровода (в т.ч. Т-92*) | км | 2,32 (0,68) |
| 4.4 | Электроснабжение |  |  |
| 4.4.1 | Строительство трансформаторных подстанций | объект | 12 |
| 4.4.2 | Прокладка силовых кабелей | км | 6,90 |
| 4.4.3 | Прокладка силовых кабелей (вынос ВЛ 6,10 кВ)* | км | 2,93 |
| 4.5 | Газоснабжение |  |  |
| 4.5.1 | Строительство ГРПШ | объект | 1 |
| 4.5.2 | Прокладка газопровода 0,6 МПа | км | 0,54 |
| 4.5.3 | Прокладка газопровода 0,6 МПа (демонтаж 0,3 МПа) | км | 0,37 |
| 4.6 | Связь |  |  |
| 4.6.1. | Прокладка ВОЛС (реконструкция)* | км | 1,17 |
| 4.7 | Дождевая канализация |  |  |
| 4.7.1 | Протяженность проектируемой сети | км | 8,75 |
| 4.7.2 | Очистные сооружения дождевой канализации | объект | 1 |
| 4.8 | Инженерная подготовка |  |  |
| 4.8.1 | Сплошная подсыпка территории | га | 42,5 |
| 4.8.2 | Срезка территории | га | 0,36 |
| 5 | Строительство объектов культурно-бытового обслуживания иного значения |  |  |
| 5.1 | Предприятия торговли продовольственных товаров | кв. м. торговой площади | 1443 |
| 5.2 | Предприятия торговли непродовольственных товаров | кв. м. торговой площади | 619 |
| 5.3 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 443 |
| 5.4 | Предприятия бытовых услуг | рабочее место | 72 |
| 5.5 | Жилищно-эксплуатационные организации | Объект на 10 тыс. чел | 1 |
| 5.6 | Общественные туалеты | Прибор на 1 тыс. чел. | 10 |
| 5.7 | Отделения и филиалы Сберегательного бан- ка России | Операционное место (окно) | 5 |
| 5.8 | Юридические консультации | юрист-адвокат | 1 |
| 5.9 | Подростково-молодёжный клуб по месту жительства | кв.м общей площади | 258 |
| 5.10 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | объект | 1 |
| 5.11 | Спортивные залы | кв. м. общей площади пола | 1340 |
| 5.12 | Плавательный бассейн | кв. м. зеркала воды | 103 |

Примечание. Позицией* отмечены объекты строительства, не являющиеся объектами инженерной инфраструктуры проектируемого района.

6. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Очередность развития территории принята в соответствии с  учетом темпов строительства на проектируемой территории. Проектом предлагается развитие территории на расчетный период до 2025 года.

7. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Таблица 7.1

| 1 | 397791.59 | 1547738.72 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 398064.54 | 1548433.73 |
| 5 | 398171.48 | 1548589.09 |
| 6 | 398032.35 | 1548386.95 |
| 7 | 398007.93 | 1548361.15 |
| 8 | 397793.45 | 1547893.1 |
| 9 | 397715.51 | 1547810.75 |
| 10 | 397746.4 | 1547781.51 |
| 12 | 397675.29 | 1547779.97 |
| 13 | 397582.14 | 1547778.01 |
| 15 | 397582.84 | 1547867.47 |
| 16 | 397693.72 | 1547831.37 |
| 17 | 397757.6 | 1547898.36 |
| 18 | 397768.25 | 1547910.11 |
| 20 | 397826.48 | 1548037.17 |
| 21 | 397778.53 | 1548082.55 |
| 22 | 397760.15 | 1548099.37 |
| 24 | 397594.97 | 1547924.84 |
| 25 | 397837.47 | 1548061.18 |
| 26 | 397777.62 | 1548117.82 |
| 27 | 397943.96 | 1548293.56 |
| 34 | 397542.25 | 1547793.45 |
| 35 | 397543.13 | 1547905.05 |
| 37 | 397307.27 | 1547795.28 |
| 39 | 397565.91 | 1547952.34 |
| 41 | 397730.87 | 1548126.17 |
| 42 | 397731.39 | 1548127.16 |
| 46 | 397310.39 | 1548194.18 |
| 51 | 397312.96 | 1548523.21 |
| 53 | 397748.58 | 1548145.32 |
| 54 | 397664.2 | 1548225.15 |
| 55 | 397579.87 | 1548305 |
| 56 | 397468.75 | 1548410.17 |
| 62 | 397991.23 | 1548401.66 |
| 63 | 398001.15 | 1548412.18 |
| 64 | 397896.8 | 1548489.55 |
| 66 | 397710.72 | 1548665.81 |
| 67 | 398116.86 | 1548580.29 |
| 68 | 397833.1 | 1548795.11 |
| 69 | 397856.51 | 1548827.54 |
| 70 | 397450.6 | 1548427.35 |
| 71 | 397313.22 | 1548557.38 |
| 73 | 397593.37 | 1548578.19 |
| 74 | 397455.63 | 1548708.54 |
| 75 | 397314.41 | 1548709.64 |
| 76 | 397610.55 | 1548596.34 |
| 78 | 397475.67 | 1548724 |
| 79 | 397692.69 | 1548683.13 |
| 81 | 397557.81 | 1548810.78 |
| 82 | 397713.32 | 1548704.92 |
| 83 | 397578.44 | 1548832.57 |
| 84 | 397815.3 | 1548812.67 |
| 85 | 397686.23 | 1548946.46 |
| 86 | 397443.92 | 1548748.63 |
| 87 | 397314.72 | 1548749.64 |
| 88 | 397315.86 | 1548895.86 |
| 89 | 397528.77 | 1548838.28 |
| 91 | 397549.39 | 1548860.07 |
| 92 | 397932.89 | 1548197.63 |
| 93 | 397658.43 | 1548975.28 |
| 94 | 397670.4 | 1548184.9 |
| 97 | 397324.01 | 1548181.28 |
| 99 | 397328.5 | 1548187.21 |
| 100 | 397310.45 | 1548202.5 |
| 110 | 397008 | 1547772.65 |
| 111 | 397267.28 | 1547795.6 |
| 117 | 397026.1 | 1548029.16 |
| 119 | 397269.33 | 1548059.24 |
| 122 | 397021.43 | 1548061.18 |
| 125 | 397006.38 | 1548027.84 |
| 126 | 397269.47 | 1548076.24 |
| 128 | 397018.95 | 1548078.2 |
| 129 | 397270.14 | 1548162.71 |
| 133 | 396973.72 | 1548388.28 |
| 135 | 397270.63 | 1548225.16 |
| 137 | 396963.36 | 1548457.94 |
| 147 | 396952.21 | 1548535.68 |
| 148 | 397274.45 | 1548714.96 |
| 151 | 397564.09 | 1549073.38 |
| 152 | 397274.69 | 1548744.95 |
| 153 | 397551.45 | 1549059.93 |
| 160 | 397206.55 | 1548571.76 |
| 163 | 397541.75 | 1547704.05 |
| 164 | 397582.15 | 1547702.15 |
| 368 | 397517.72 | 1549045.19 |
| 369 | 397478.89 | 1549021.6 |
| 370 | 397416.55 | 1548986.1 |
| 371 | 397924.31 | 1548179.56 |
| 372 | 397315.97 | 1548931.13 |
| 373 | 397275.75 | 1548907.55 |
| 376 | 397175.2 | 1548572.08 |
| 384 | 397636.05 | 1548217.3 |
| 538 | 397266.3 | 1547770.6 |
| 550 | 397619.6 | 1548200.25 |
| 570 | 397306.3 | 1547770.3 |
| 571 | 397541.3 | 1547768.45 |
| 572 | 397981.03 | 1548390.71 |
| 573 | 397897.4 | 1548468.43 |
| 574 | 397653.4 | 1548235.39 |
| 575 | 397175.7 | 1548547.1 |
| 576 | 397273.17 | 1548545.95 |
| 577 | 397273.4 | 1548571 |
| 578 | 397388.165 | 1548971.37 |
| 598 | 397942.9 | 1548219.305 |
| 599 | 397854.95 | 1548027.78 |
| 600 | 397814.27 | 1547938.74 |
| 601 | 397476.99 | 1548928.6 |
| 602 | 397487.65 | 1548918.5 |
| 603 | 397446.12 | 1548957.82 |
| 639 | 397 746,89 | 1 548704,03 |
| 640 | 397929.95 | 1548531.43 |
| 641 | 398025.77 | 1548649.25 |
| 642 | 398051.88 | 1548679.63 |
| 643 | 397861.29 | 1548823.92 |

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Таблица 8.1.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах проекта планировки | га/% | 104,90/100,0 | 104,90/100,0 |
| 1.1.1 | Жилая зона | га/% | 5,20/4,9 | 71,33/68,0 |
| 1.1.1.1 | зона среднеэтажной жилой застройки | га/% | - | 10,01/9,5 |
| 1.1.1.2 | зона малоэтажной жилой застройки | га/% | 5,20/4,9 | 51,01/48,6 |
| 1.1.1.3 | зона индивидуальной жилой застройки | га/% | - | 10,31/9,8 |
| 1.1.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га/% | 1,77/1,7 | 28,47/27,1 |
| 1.1.4.1 | зона улично-дорожной сети | га/% | 1,77/1,7 | 28,47/27,1 |
| 1.1.5 | Зона сельскохозяйственного использования | га/% | 1,43/1,4 | - |
| 1.1.5.1 | зона ведения садоводства | га/% | 1,43/1,4 | - |
| 1.1.6 | Зона рекреационного назначения | га/% | - | 3,9/3,7 |
| 1.1.6.1 | зона спортивных объектов |  | - | 3,9/3,7 |
| 1.1.7 | Прочие | га/% | 96,5/92 | - |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования | га/кв. м/чел. | 1,77/17,2 | 28,47/27,1 |
| 1.2.1 | из них: • зелёные насаждения общего пользования • улицы, дороги, проезды | га/кв. м/чел. га/кв. м/чел. | - 1,77/17,2 | 15,43/14,7 13,04/12,4 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | человек | 720 | 10310 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилых кварталов | чел/га | 138 | 158 |
| 2.3 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | кв. м/чел. | 28,0 | 29,0 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | кв. м общей площади жилых помещений /% | 20153,8/100,0 | 295407,8/100,0 |
| 3.1.1 | среднеэтажные многоквартирные жилые дома | кв. м общей площади жилых помещений /% | - | 53300,0/17,8 |
| 3.1.2 | малоэтажные многоквартирные жилые дома | кв. м общей площади жилых помещений /% | 20153,8/100,0 | 229357,8/78,0 |
| 3.1.3 | индивидуальные жилые дома | кв. м общей площади жилых помещений /% | - | 12750,0/4,2 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв. м общей площади жилых помещений /% | - | 20153,8 |
| 3.3 | Новое строительство | кв. м общей площади жилых помещений /% |  | 275254,0/100,0 |
| 3.3.1 | среднеэтажные многоквартирные жилые дома | кв. м общей площади жилых помещений /% |  | 53300,0/19,1 |
| 3.3.2 | малоэтажные многоквартирные жилые дома | кв. м общей площади жилых помещений /% |  | 209204,0/76,4 |
| 3.3.3 | индивидуальные жилые дома | кв. м общей площади жилых помещений /% |  | 12750,0/4,5 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда | кв. м общей площади жилых помещений /% |  | - |
| 4 | Объекты социального и коммунально-бытового назначения |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации, всего/1000 чел. | мест | - | 765/74 |
| 4.2 | Общеобразовательные организации, всего/ 1000 чел. | учащихся | - | 1275/124 |
| 4.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, всего/1000 чел. | посещений в смену | - | 320/31 |
| 4.4 | Пункт раздачи детского питания, всего/1000 чел. | кв. м общей площади | - | 103/10 |
| 4.5 | Учреждения культуры клубного типа, всего/1000 чел. | мест | - | 310/30 |
| 4.6 | Стадион, всего/1000 чел. | мест | - | 278/27 |
| 4.7 | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) , всего/1000 чел. | кв. м. | - | 9279/900 |
| 4.8 | Спортивные залы, всего/1000 чел. | кв. м. общей площади пола | - | 1340/130 |
| 4.9 | Плавательные бассейны, всего/1000 чел. | кв. м. зеркала воды | - | 103/10 |
| 4.10 | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства, всего/1000 чел. | человек, занима-ющихся спортом | - | 103/10 |
| 4.11 | Предприятия торговли продовольственных товаров, всего/1000 чел. | кв. м. торговой площади | - | 1443/140 |
| 4.12 | Предприятия торговли непродовольственных товаров, всего/1000 чел. | кв. м. торговой площади | - | 619/60 |
| 4.13 | Предприятия общественного питания, всего/1000 чел. | посадочных мест | - | 443/43 |
| 4.14 | Предприятия бытовых услуг, всего/1000 чел. | рабочее место | - | 72/7 |
| 4.15 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | - | 1 |
| 4.16 | Общественные туалеты, всего/1000 чел. | прибор | - | 10/1 |
| 4.17 | Отделения и филиалы сберегательного банка России | операционное место |  | 5 |
| 4.18 | Юридические консультации | юрист-адвокат | - | 1 |
| 4.19 | Подростково - молодёжный клуб по месту жительства, всего/1000 чел. | кв. м общей площади | - | 258/25 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость улично - дорожной сети- всего | км | - | 8,63 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральные улицы общегородского значения | -»- | - | 1,74 |
|  | - магистральные улицы районного значения | -»- | - | 1,83 |
|  | - улицы местного значения в зонах жилой застройки | -»- | - | 5,06 |
| 5.2 | Протяжённость линий пассажирского транспорта, автобус | км двой ного пути | - | 3,4 |
| 5.3 | Автостоянки для хранения индивидуальных транспортных средств, в том числе: | маш.-мест | - | 3247 |
|  | - постоянного хранения | -»- | - | 2760 |
|  | - временного хранения | -»- | - | 487 |
| 5.4 | Автостоянки для хранения автомобилей общественных помещений | маш. - мест |  | 500 |
| 6. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | м3/сутки |  | 4052,38 |
| 6.2 | Водоотведение (максимально-суточное) | м3/сутки |  | 3530,03 |
| 6.3 | Теплопотребление | Гкал/час МВт |  | 28,59 33,24 |
| 6.4 | Электропотребление | МВт |  | 7,438 |
| 6.5 | Газоснабжение | м3/час |  | 5313,72 |
| 6.6 | Количество твёрдых бытовых отходов домовладений и объектов общественного назначения (крупногабаритных отходов) | тыс. куб.м/год | - | 25,781 (1,089) |
| 6.7 | Дождевая канализация | км | - | 8,75 |
| 6.8 | Очистные сооружения ливневой канализации | объект | - | 1 |
| 6.9 | Сплошная подсыпка территории | га | - | 42,5 |
| 6.10 | Срезка территории | га |  | 0,36 |