Учреждение «Ордена «Знак Почета» Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский  институт»

Российской академии архитектуры и строительных наук

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

# ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

# ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ И

# ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

# В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

# В СОСТАВЕ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАЙОНОВ

# «ЮЖНЫЙ» И «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРУД»

Часть II

материалы по обоснованию

проекта ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

# Шифр: Т – 2482 СО– 2010

Вид градостроительной документации: проект планировки

Екатеринбург, 2010 г.

Учреждение «Ордена «Знак Почета» Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский  институт»

Российской академии архитектуры и строительных наук

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

# ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

# ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ И

# ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

# В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

# В СОСТАВЕ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАЙОНОВ

# «ЮЖНЫЙ» И «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРУД»

Часть II

материалы по обоснованию

проекта ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

# Шифр: Т – 2482 СО– 2010

Вид градостроительной документации: проект планировки

Директор                                                                                 А.В. Долгов

Главный градостроитель института                                     Г.В. Мазаев

Начальник отдела градостроительного                         Г.С. Родионова

проектирования

Екатеринбург, 2010 г.

Список исполнителей

Начальник отдела градостроительного

проектирования							          Г.С. Родионова

Главный градостроитель проекта				          Л.Ю. Титкова

Ведущий градостроитель проекта					Л.А. Игнатова

Ведущий градостроитель проекта				           Е.Б. Подкорытова

Начальник отдела ВиК							 А.Ф. Вернова

Рук. группы отдела ВиК						 Л.С. Царева

Инженер   								           С.Н. Жукова

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Часть I. оСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1. Положения о планировке территории

2. Графические материалы основной части проекта планировки территории

Часть II.    Материриалы по обоснованию ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРТОРИИ

1.  Пояснительная записка

2. Графические материалы материалов по обоснованию проекта планировки территории

Перечень графических материалов

| Обозначение | Наименование чертежа | Масштаб | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| Графические материалы Части I |  |  |  |
| Т-2482СО-2010-03 | План красных линий с границами зон размещения объектов капитального строительства | 1:5 000 | 1 |
| Т-2482СО-2010-04 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:5 000 | 1 |
| Т-2482СО-2010-08 | Проект межевания | 1:5 000 | 1 |
| Графические материалы Части II |  |  |  |
| Т-2482СО-2010-01 | Схема положения проектируемого района | 1:10 000 | 1 |
| Т-2482СО-2010-02 | План современного использования территории и планировочные ограничения | 1:5 000 | 1 |
| Т-2482СО-2010-05 | Схема организации улично-дорожной сети | 1:5 000 | 1 |
| Т-2482СО-2010-06 | Схема размещения инженерных сетей | 1:5 000 | 1 |
| Т-2482СО-2010-07 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:5 000 | 1 |

Содержание Пояснительной записки Части II

| 1. Общие данные | 5 |
| --- | --- |
| - Цели и задачи ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ | 7 |
| 3. современное состояние планируемой территории, проблемы и направления ее комплексного развития | 7 |
| 3.1. Природные условия и ресурсы | 7 |
| 3.1.1. Краткая характеристика климатических условий района | 7 |
| 3.1.2. Рельеф | 9 |
| 3.1.3. Геологическое строение. Гидрогеологические условия | 9 |
| 3.1.4. Полезные ископаемые | 10 |
| 3.1.5. Физико-механические свойства грунтов | 10 |
| 3.1.6. Физико-геологические процессы | 15 |
| 3.1.7. Инженерно-геологические условия | 15 |
| 3.1.8. Проявления опасных процессов природного и техногенного характера | 15 |
| 3.2. Современное использование территории. | 15 |
| 3.2.1. Планировочные ограничения | 16 |
| 3.2.2. Функциональное зонирование | 16 |
| 3.2.3. Земельный фонд | 16 |
| 3.3. Транспортная инфраструктура | 16 |
| 3.4. Инженерная инфраструктура | 17 |
| 3.4.1. Водоснабжение | 17 |
| 3.4.2 Канализация | 17 |
| 3.4.3. Теплоснабжение | 17 |
| 3.4.4. Электроснабжение | 17 |
| 3.4.5. Газоснабжение | 17 |
| 3.4.6 Связь | 17 |
| 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | 18 |
| 4.1.1. Распределение жилищного строительства по видам жилой застройки | 18 |
| 4.1.2. Распределение типов жилых домов по уровню комфорта | 18 |
| 4.1.3. Распределение видов жилой застройки по плотности населения | 18 |
| 4.1.4. Характеристика развития систем социального обеспечения | 19 |
| 4.2. Предложения по градостроительному развитию территории | 19 |
| 4.2.1. Предложения по развитию планировочной структуры. Функциональное зонирование территории | 19 |
| 4.2.2. Основные направления развития жилищного строительства и развития системы социального и культурно- бытового обслуживания населения | 20 |
| 4.2.3. Основные направления развития коммунальных территорий | 21 |
| 4.2.4. Основные направления развития рекреационных зон | 22 |
| 4.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры | 22 |
| 4.2.6. Красные линии | 23 |
| 4.3. Инженерная подготовка и защита территории | 24 |
| 4.4. Инженерная инфраструктура | 27 |
| 4.4.1. Водоснабжение | 27 |
| 4.4.2. Водоотведение | 31 |
| 4.4.3. Теплоснабжение. Теплопотребление | 33 |
| 4.4.4. Электроснабжение | 35 |
| 4.4.5. Газоснабжение | 37 |
| 4.4.6 Средства связи | 39 |
| 5. Проект межевания | 43 |
| 6. основные технико-экономические показатели |  |
| 7. ПРИЛОЖЕНИЯ | 46 |

1. Общие данные

«Проект планировки под строительство жилых домов и логистического комплекса в г. Березовском Свердловской области, в составе планировочных районов «Южный» и «Александровский пруд» разработан в рамках выполнения договора № 282/2010  от 15 июля 2010 г., согласно задания на проектирование, утвержденного Главой Березовского городского округа.

Основанием для разработки документации по планировке территории является:

- письмо-заказ ООО «Проектные технологии» от 26.08.2010 г. № 927/01-19;

- постановление Администрации города Березовский от 16.09.2010 г. № 380 «О подготовке документации по планировке территории под строительство жилых домов и логистического комплекса в г. Березовском Свердловской области, в составе планировочных районов «Южный» и «Александровский пруд».

При разработке проекта планировки учтены:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

- постановление Госстроя Российской Федерации от 6.04.1998 года № 18-30 «Об утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

- нормативы градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66);

- материалы кадастровых выписок о земельных участках, предоставленные ФГУ "Земельная кадастровая палата" по Свердловской области Березовский отдел;

- Генеральный план Березовского городского округа применительно к территории города Березовского, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 г. № 66;

- проект планировки коттеджной застройки жилого района «Александровский», разработанный проектным институтом «УралНИИпроект РААСН» в 2005 г.;

- топографическая съемка М 1:500, предоставленная заказчиком на электронном носителе в векторном виде (система координат местная, система высот Балтийская);

- топографические съемки М 1:500, 1:2000, 1:10000 (за пределами границ предоставленной топосъемки);

- проект развития ЕКАД (ГипродорНИИ);

- проект Реконструкции а.д. вокруг г. Екатеринбурга на участке Семь Ключей-Новоберезовский (ГипродорНИИ, 2009 г.);

- паспорт моста (путепровода) через а/д Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога на км 18+275 (УАДиС ГБУСО «Управление автодорог», 01.02.09);

- гидрогеологическое заключение № 2669/07-г  от 20.05.07 «О возможности размещения логистического комплекса и жилой малоэтажной застройки в г. Березовский (Березовский городской округ)» («Уралнедра» отдел региональной геологии, гидрогеологии и геофизики);

- гидрогеологическое заключение № 18557 «О водоснабжении проектируемой коттеджной застройки в Березовском городском округе» (ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция» № 32-05-259 от 15.04.10);

- отчет №ТК-669 по инженерно-геологическим исследованиям на объекте: Застройка территории земельного участка «Александровские пруды» г. Березовский (ООО «ТЕХКОН», 2007 г.);

- отчет об инженерно-экологических изысканиях на объекте: Застройка территории земельного участка «Александровские пруды» г. Березовский (ООО «Сантест+», 2007 г.);

- заключения об отсутствии полезных ископаемых на испрашиваемом участке недр № 35-15V2-543 от 07.11.2007 г. И № 02-10/161 от 04.03.10 («Уралнедра»);

- справка-заключение ГОУПП «УралСейсмо Центр» «О предполагаемой потенциальной сейсмичности участка строительства логистического комплекса и малоэтажной жилой застройки;

- заключение Березовского рудоуправления «О подработке горными работами земельного участка» № 7-91 от 24.09.07;

- письмо ООО «Проектные технологии» «Об ориентировочных основных показателях складов» № ПТ-76 от 13.11.10;

- письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Березовского городского округа «О территории бывшего кирпичного завода» № 1280/01-20 от 16.11.10;

- предварительные технические условия на подключение к сетям водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения для логистического комплекса и участка среднеэтажной жилой застройки;

- заключение о возможности размещения очистных сооружений на территории коттеджного поселка и отвода очищенных бытовых сточных вод (ФГУП РосНИИВХ письмо №434 от 22.09.10);

- письмо ЗАО УЗПС № 1473 от 07.10.10 «О размерах санитарно-защитной зоны предприятия «УЗПС»;

- письмо Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. Березовский «О размерах санитарно-защитной зоны УЗПС, данных по производственным и коммунальным предприятиям, водоохранных зонах, системе сбора отходов» № 01-05-15-09/1704 от 18.10.10.

Участок проектирования находится в западной части Березовского городского округа в районе 18 км Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Границы участка:

- с запада – полоса отвода Екатеринбургской кольцевой автодороги;

- с севера высоковольтная линия электропередач 110 кВ;

- с востока – жилая застройка по ул. Горняков - Чехова, Александровский пруд;

- с юга – река Березовка.

Площадь в границах проектирования составляет 211,57 га, в т.ч. 192,60 га в границах Березовского городского округа.

Суммарная площадь участков собственника - 155,30 га. Участки расположены смежно друг с другом, имеют неправильную форму.

Ранее разработанная градостроительная документация на рассматриваемую в проекте планировки территорию – Генеральный план Березовского городского округа (ОАО «Уралгражданпроект», 2010 г.).

2. Цели и задачи проекта планировки территории

Проект планировки территории разрабатывается в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Основные задачи проекта планировки:

- установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства и линейные объекты;

- уточнение границ зон с особыми условиями использования территорий (ограничений хозяйственной деятельности), к которым относятся санитарно-защитные зоны предприятий, водоохранные зоны водных объектов и др., и соблюдение регламентов их использования;

- развитие жилых зон, инженерной инфраструктуры, общественной зоны, полное обеспечение населения комплексом учреждений социального и культурно-бытового обслуживания, организация производственной зоны, зеленых зон;

- развитие транспортной сети;

- формирование оптимальной планировочной структуры.

3. Современное состояние планируемой территории, проблемы и направления ее комплексного развития

3.1. Природные условия и ресурсы

3.1.1. Краткая характеристика климатических условий района

Климат  района  умеренно-континентальный. На состояние атмосферы преобладающее влияние оказывает  циркуляция  воздушных масс  с  территории Западно-Сибирской равнины  и атмосферных фронтов с европейской части России.

Зимний период отмечается устойчивыми отрицательными температурами с незначительными оттепелями. Неустойчивая температура воздуха с поздними возвратами холодов и ранними заморозками характерна для летнего периода. Безморозный период продолжается 7 месяцев.

Осадки выпадают преимущественно в теплый период года (75%) в виде моросящих  дождей или сильных ливней.

Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде октября и сохраняется  до III декады апреля. Высота снежного покрова достигает в среднем 50-55 см.

Особенностью климатических условий является наличие температурных инверсий. Инверсии могут быть как приземными, так и приподнятыми в свободной атмосфере (в нижнем 2х-километровом слое). Характерным признаком инверсионного состояния атмосферы является безветрие или очень слабый ветер. При этом происходит накопление водяных паров, продуктов сгорания топлива и пр., что приводит к образованию густых дымок и туманов. Наибольшая повторяемость инверсий наблюдается в ноябре-феврале, а интенсивность – в декабре-январе.

Таблица 3.1.1.1

Многолетние климатические характеристики

| Климатические характеристики | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| - Средняя температура воздуха самого холодного месяца (январь) - Абсолютный минимум температуры января - Средняя температура воздуха самого теплого месяца (июль) - Абсолютный максимум температуры июля - Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца - Продолжительность периода с Т<0°С с Т>0оС - Относительная влажность воздуха самого холодного месяца - Относительная влажность воздуха самого теплого месяца - Количество осадков за ноябрь-март - Количество осадков за апрель-октябрь - Количество осадков за год - Средняя скорость ветра января - Средняя скорость ветра июля - Продолжительность солнечного сияния: в январе в июле - Климатический подрайон для строительства 16.Нормативная глубина промерзания грунтов: открытых участков защищенных участков | оС оС оС оС оС дн. дн. % % мм мм мм м/с м/с час. час. м м | -18,3 -48,0 18,5 37,0 23,1 168 197 79 68 227 417 644 3,1 2,5 45 270 I В 1,9 0,8 |

Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западного и западного направлений ветра. Среднегодовая повторяемость направлений ветра приведена в табл. 3.1.1.2.

Таблица 3.1.1.2

Повторяемость направлений ветра, %

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость | 11 | 6 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 17 | 11 |

В целом по метеорологическим условиям рассеивания выбросов территория относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, которая характеризуется повторяемостью приземных инверсий до 40-60 % при их мощности зимой от 0,6 до 0,8 км, а летом – не более 0,4 км. Во все сезоны повторяемость скорости ветра 0-4 м/с на высоте 500 м составляет 20-30 %. Таким образом, создаются равновероятные условия как для рассеивания примесей, так и для их накопления.

3.1.2. Рельеф

Участок расположен в южной части Березовского городского округа, на левом берегу Александровского пруда и реки Березовки, правого притока реки Пышмы. Участок свободен от застройки.

Рельеф площадки спокойный, с небольшим уклоном на северо-
восток. Абсолютные отметки поверхности земли находятся в диапазоне от 257,00 м до 264,00 м.

3.1.3. Геологическое строение. Гидрогеологические условия.

Палеозойский фундамент площадки сложен зелеными сланцами, серпентизированными перидотитами, талько-карбонатными и другими порода
ми, рассеченными дайками Шарташского гранитного массива. На этих породах
залегает мезозойская кора выветривания, представленная щебенистыми грунтами и сапролитами, перекрытая четвертичными, преимущественно элювиальными, болотными и аллювиальными образованиями.

Подземные воды на участке возле берега пруда, встречаются на глубинах от 3,0 до 4,0 м. На остальной территории подземные воды до глубины 8,0 м не встречаются.

По химическому составу подземные воды на площадке относятся к
гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевому типу  и  обладают  слабой
общекислотной и углекислой агрессивностью по отношению к бетонным конструкциям.

Гидрографическая сеть представлена рекой Березовкой, правобережным притоком реки Пышмы.

Река Березовка имеет общую длину 9,4 км, площадь водосбора 55,9 кв.км,  среднегодовой расход 24 л/с. На территории города река Березовка зарегулирована, образовав в  южной части города Александровский пруд.

Плотина Александровского пруда находится в 6,3 км от устья.

Для реки характерно смешанное питание с преобладанием снегового.

Весеннее половодье начинается в первой половине апреля. Подъем уровня происходит быстро, максимальный расход весеннего паводка отмечен  5-15 апреля. Установление ледостава отмечается в первой декаде ноября.

Гидрологический сезонный режим притоков  р. Пышмы нарушен, иногда наблюдается  полное прекращение стока в меженный период. Большая часть территории водосборного бассейна застроена. Гидрологические наблюдения за уровенным режимом за последние 20 лет отсутствуют. Гидрологические расчеты по определению зоны затопления паводком 1 % обеспеченности  не проводились.

3.1.4. Полезные ископаемые

Полезные ископаемые в границах проекта планировки, согласно Заключения об отсутствии полезных ископаемых на испрашиваемом участке недр № 35-15V2-543 от 07.11.2007 г. И № 02-10/161 от 04.03.10 («Уралнедра»), отсутствуют.

3.1.5. Физико-механические свойства грунтов

Согласно отчета №ТК-669 по инженерно-геологическим изысканиям, выполненного ООО «ТЕХКОН» в 2007 г., на основании анализа результатов бурения скважин и лабораторных исследований, в соответствии с  требованиями нормативных документов, в геолого-литологическом разрезе было выделено 38 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Все грунты были объединены по своим основным параметрам в 19 групп.

Поверхностные  грунты (Группа 1).

Почвенно-растительный слой. Мощность слоя незначительная - от 0,10 до 1,00 м. Грунт   находится   в   зоне   сезонного   промерзания.   В   виду   незначительной мощности  этот  слой  в  качестве  основания  фундаментов  использовать  не рекомендуется.

Торф,   разложившийся,   плотный,   черного   цвета. Встречен ближе к берегу пруда. Мощность торфа в этих скважинах достигает 0,50 м. Грунт находится в зоне сезонного     промерзания.

Использовать в качестве основания фундаментов не рекомендуется.

Насыпной   грунт, представленный почвой с торфом и дресвой. Мощность слоя незначительная - до 1,00 м. Грунт   находится   в   зоне   сезонного   промерзания.   В   виду   незначительной   мощности   и неоднородности этот слой в качестве основания фундаментов использовать не рекомендуется.

Аллювиальные суглинки, мягкопластичной консистенции (Группа 2).

Аллювиальный суглинок, мягкопластичной консистенции, запесоченный, светло-коричневого цвета.

Аллювиальный   суглинок, мягкопластичной консистенции, коричневого цвета, с включением гравия и гальки до 40%.

Грунты этой группы встречены недалеко от пруда. Слой мощностью до 1,70 м располагается на глубинах 4,0...5,0 м от поверхности, т.е. ниже зоны сезонного промерзания. Грунты являются ненабухающими, непросадочными. При проектировании могут быть приняты нормативные значения основных физико-механических характеристик этой группы.

В случае применения свайных фундаментов эти слои рекомендуется пройти. В случае применения фундаментов мелкого заложения на естественном основании рекомендуется проверить эти слои в качестве подстилающего слоя.

Аллювиальные суглинки, тугопластичной  консистенции (Группа 3).

Аллювиальный   суглинок, тугопластичной консистенции, темно-коричневого цвета.

Аллювиальный суглинок, тугопластичной консистенции, запесоченный, коричневого цвета.

Аллювиальный   суглинок, тугопластичной консистенции, коричневого цвета, с включением гравия и гальки до 40%.

Грунты этой группы встречены, в основном в средней и восточной частях участка (ближе к пруду), в верхней зоне разрезов. Таким образом, они располагаются в зоне сезонного промерзания. Грунты являются ненабухающими, непросадочными. Грунты относятся к среднепучинистым.

Аллювиальные   суглинки   полутвердой   и твердой  консистенции. (Группа   4).

Аллювиальный    суглинок,  полутвердой консистенции, от серо-красно-коричневого до темно-коричневого цвета.

Аллювиальный   суглинок, полутвердой консистенции, запесоченный, от коричневого до темно-коричневого цвета.

Аллювиальный  суглинок, твердой консистенции, коричневого цвета.

Аллювиальный    суглинок, твердой консистенции, запесоченный, коричневого цвета.

Грунты этой группы встречены на участке повсеместно, в основном, в верхней зоне разрезов. Таким образом, они располагаются в зоне сезонного промерзания. Грунты являются ненабухающими, непросадочными. Грунты относятся к слабопучинистым.

Аллювиальный  песок (Группа  5).

Аллювиальный   песок, средней крупности, плотный, водонасыщенный, серого цвета.

Грунт встречен недалеко от пруда. Слой мощностью 2,00 м располагается на глубине от 4,0 до 6,0 м от поверхности (на этой глубине в скважине как раз расположены подземные воды), т.е. ниже зоны сезонного промерзания. Грунт являются ненабухающими, непросадочными. Грунт является надежным основанием при любом типе фундаментов.

Аллювиально-болотные   суглинки   мягко-пластичной  и  тугопластичной  консистенции (Группа   6).

Аллювиально-болотный    суглинок, мягкопластичной консистенции, запесоченный, серо-коричневого цвета, ожелезненный.

Аллювиально-болотный   суглинок, тугопластичной консистенции, запесоченный, от серо-зеленого до серо-коричневогоцвета, ожелезненный.

Грунты этой группы встречены вблизи пруда, а также в пониженных местах (вблизи кольцевой дороги), в основном, в верхней зоне разрезов. Таким образом, они располагаются в зоне сезонного промерзания. Грунты являются ненабухающими, непросадочными. Грунты относятся к среднепучинистым.

Аллювиально-болотная  глина (Группа  7).

Аллювиально-болотная  глина, мягкопластичной консистенции, серо-коричневого цвета.

Грунт встречен недалеко от пруда. Слой мощностью 0,80 м располагается на глубине от 3,8 до 4,5 м от поверхности, т.е. ниже зоны сезонного промерзания. Грунт является ненабухающим, непросадочным.

В случае применения свайных фундаментов этот слой рекомендуется пройти. В случае применения фундаментов мелкого заложения на естественном основании рекомендуется проверить этот слой в качестве подстилающего слоя.

Аллювиально-болотные суглинки и супеси  полутвердой  консистенции (Группа 8).

Аллювиально-болотный    суглинок,   полутвердой консистенции, заталькованный, сине-серого цвета.

Аллювиально-болотный   суглинок, полутвердой консистенции, коричневого цвета, с включением дресвы кварца до 10%.

Аллювиально-болотная    супесь, пластичной консистенции, коричневого цвета, с включением дресвы кварца и марганца до 40%.

Аллювиальный   суглинок, полутвердой консистенции, коричневого цвета, с включением гравия и гальки кварца до 20-40%.

Грунты этой группы встречены только в юго-восточной части участка (вблизи пруда), в нижней зоне разрезов. Таким образом, они располагаются ниже зоны сезонного промерзания. Грунты являются ненабухающими, непросадочными.

Элювиальные суглинки полутвердой и твердой  консистенции,  четвертичного  возраста (Группа 9).

Элювиальный   суглинок, полутвердой консистенции, светло-коричневого цвета.

Элювиальный   суглинок, твердой консистенции, рыжего цвета, с включением марганца.

Элювиальный   суглинок, твердой консистенции, бурого цвета, с включением марганца и талька.

Грунты этой группы встречены, в основном, в средней части участка, в средней и нижней зонах разрезов. Таким образом, они располагаются ниже зоны сезонного промерзания. Грунты являются ненабухающими, непросадочными.

Грунты этой группы являются надежным основанием при любом типе фундаментов.

Элювиальные щебенистые суглинки туго-пластичной и полутвердой консистенции, четвертичного  возраста (Группа 10).

Элювиальный   щебенистый   суглинок, туго-пластичной консистенции, коричневого цвета, с включением дресвы и щебня кварца до 40.. .45%.

Элювиальный   щебенистый  суглинок, полутвердой консистенции, от бурого до серо-коричневого цвета, с включением дресвы и щебня кварца до 40%.

Элювиальный   щебенистый   суглинок, полутвердой консистенции, бурого цвета, с включением дресвы и щебня кварца до 40%.

Грунты этой группы встречены, в основном, в юго-восточной и средней частях участка, в средней и нижней зонах разрезов. Таким образом, в основном, они располагаются ниже зоны сезонного промерзания. Грунт относится к среднепучинистому. Грунты являются ненабухающими, непросадочными. Грунты этой группы являются надежным основанием при любом типе фундаментов.

Элювиальная   супесь   пластичной   консистенции,  четвертичного  возраста (Группа   11).

Элювиальная   супесь, пластичной консистенции, от бурого до красновато-коричневого цвета, с включением талька.

Грунт встречен в различных местах участка. Мощность слоев незначительная и не превышает 0,70 м. Слои располагаются ниже зоны сезонного промерзания, на глубине от 2,50 до 5,00 м. Грунт является ненабухающим, непросадочным.

Поскольку характеристики грунта невысокие, то в случае применения свайных фундаментов этот слой рекомендуется пройти. В случае применения фундаментов мелкого заложения на естественном основании этот слой рекомендуется проверить в качестве подстилающего слоя.

Элювиальные супеси твердой консистенции,  четвертичного  возраста (Группа 12).

Элювиальная    супесь,   твердой   консистенции, светло-бурого цвета.

Элювиальная супесь, твердой консистенции, от светло-бурого до коричнево-бурого цвета, с включением талька.

Грунты этой группы встречены на участке повсеместно, в основном, в средней и нижней зонах разрезов. В некоторых местах они располагаются в зоне сезонного промерзания. Грунты являются ненабухающими, непросадочными. Грунты относятся к слабопучинистым.

Грунты этой группы являются достаточно хорошим основанием при любом типе фундаментов.

Элювиальные дресвянисто-щебенистые супеси, твердой консистенции, четвертичного возраста (Группа 13).

Элювиальная  дресвянистая  супесь, твердой консистенции, от бурого до коричневого цвета, с включением дресвы крупнозернистого гранита и глинистых сланцев до 40%.

Элювиальная   щебенистая   супесь, твердой консистенции, пестроцветная, с включением дресвы крупнозернистого гранита и глинистых сланцев до 40%.

Грунты этой группы встречены в различных местах участка, в основном, как в верхней, так и в средней и нижней зонах разрезов. В некоторых местах они располагаются в зоне сезонного промерзания. Грунты являются ненабухающими, непросадочными. Грунты относятся к слабопучинистым.

Грунты этой группы являются достаточно хорошим основанием при любом типе фундаментов.

Элювиальные прочноструктурные грунты (сапролиты), твердой консистенции, мезозойской коры  выветривания (Группа 14).

Элювиальный      прочноструктурный      суглинок (сапролит) глинистых   сланцев, твердой консистенции, бурого цвета.

Элювиальная    прочноструктурная    супесь    (сапролит), твердой консистенции, от белого до бурого цвета, а также пестроцветная.

Грунты этой группы встречены, в основном, в западной и северо-западной частях участка, в нижней зоне разрезов. Таким образом, они располагаются ниже зоны сезонного промерзания. Грунты являются ненабухающими, непросадочными.

Грунты этой группы являются надежным основанием при любом типе фундаментов.

Элювиальные щебенистые грунты, мезозойской  коры  выветривания (Группа 15).

Элювиальный щебенистый грунт крупнозернистого гранита, низкой прочности, с супесчаным заполнителем, твердой консистенции.

Элювиальный   щебенистый   грунт   крупнозернистого   гранита, низкой прочности, с суглинистым заполнителем, твердой консистенции.

Элювиальный     щебенистый     грунт     глинистых сланцев, низкой прочности, с суглинистым заполнителем, твердой консистенции.

Грунты этой группы встречены, в основном, в восточной и северовосточной частях участка, в нижней зоне разрезов. Таким образом, они располагаются ниже зоны сезонного промерзания. Грунты являются ненабухающими, непросадочными.

Скальные    грунты    палеозойского    возраста (Группа    16).

Скальный      грунт     крупнозернистого     гранита, низкой и весьма низкой прочности, выветрелый, пестроцветный.

Скальный      грунт     крупнозернистого      гранита, выветрелый, низкой и весьма низкой прочности, зеленовато-черного цвета.

Скальные грунты встречены в южной и северной частях участка, на забое скважин. Таким образом, они располагаются ниже зоны сезонного промерзания. Кровля скального грунта была зафиксирована с глубины 6,0 м и около 3,5 м.

По   значениям   физико-механических   характеристик   площадка является пригодной для строительства.

В качестве естественного основания сооружений могут служить
практически все грунты площадки, за исключением почвенно-растительного слоя, торфа, насыпного грунта, а также аллювиальных   мягкопластичных   суглинков   и   аллювиально-болотной мягкопластичной глины.

В случае применения свайных фундаментов слои аллювиальных
мягкопластичных суглинков, а также    слой аллювиально-болотной мягкопластичной глины рекомендуется пройти. В случае применения фундаментов мелкого заложения на естественном основании эти слои рекомендуется проверить в качестве подстилающего слоя.

В целом на площадке могут быть применены как фундаменты на естественном основании, так и фундаменты на буровых сваях. Фундаменты на забивных сваях могут быть применены в юго-восточной заболоченной части участка, вблизи пруда. На остальных участках их применение нерационально и может быть затруднено ввиду наличия включений прочного щебня.

Грунты верхней зоны обладают средней и высокой агрессивностью
по отношению к стальным конструкциям и алюминиевым оболочкам кабелей и, в основном,  низкой агрессивностью к свинцовым оболочкам кабелей.  По отношению к бетонным и железобетонным конструкциям почва, торфы и насыпные грунты - слабоагрессивны, остальные грунты - неагрессивны.

3.1.6. Физико-геологические процессы

К   физико-геологическим   процессам   и   явлениям,   отрицательно
влияющим на строительство, следует отнести ниже перечисленные факторы:

- наличие подработанных участков (контуры возможного влияния старых горных работ даек Вагнеровской, Параллельной, I Диагональной и Береговой расположены преимущественно в северо-восточной части рассматриваемой территории);

- наличие слабых болотистых грунтов и торфов вблизи берега пруда.

3.1.7. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия характеризуются наличием на   участке   ряда   грунтов, которые являются среднепучинистыми, вследствие этого, при проектировании фундаментов легких сооружений на этих грунтах необходимо выполнить расчет на действие касательных сил морозного пучения.

Для временных сооружений при устройстве рельсовых путей строительных башенных кранов расчетное сопротивление насыпных грунтов в не мерзлом состоянии рекомендуется принять равным 60 кПа.

3.1.8. Проявление опасных процессов природного характера

Опасные процессы природного характера на территории в границах проекта планировки отсутствуют.

Возможные процессы подтопления, заболачивания относятся к умеренно опасным природным явлениям.

3.2. Современное использование территории

Территория в границах проекта планировки ранее являлась землями сельскохозяйственного назначения, которые в настоящее время переведенны в категорию земель населенных пунктов. В северной части размещены площадки коммунальных предприятий: ООО «Альянс», ООО «Типография АСТРА», Гаджиева Г.И., площадка бывшего кирпичного завода (не действующего). Кроме того, в восточной и южной части территории расположены две действующие водозаборные скважины. Жилые районы, в основном усадебной жилой застройки, расположены с северо-восточной стороны. С юго-восточной стороны участок граничит с Александровским прудом. Вдоль западной границы участка проходит Екатеринбургская кольцевая автодорога.

Рассматриваемая территория большей частью свободна от строений, сооружений, частично спланирована и покрыта древесно-кустарниковой растительностью, имеются заболоченные участки.

3.2.1. Планировочные ограничения

Зонами с особыми условиями использования территорий, в отношении которых устанавливаются ограничения на градостроительное освоение, на рассматриваемой территории являются:

- санитарно-защитные зоны коммунальных и иных объектов; устанавливаются и регламентируются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (ред. от 25.09.2007 г.);

- зоны охраны водных объектов – водоохранные зоны и береговые полосы водных объектов; устанавливаются и регламентируются Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г.;

- зоны санитарной охраны иcточников питьевого водоснабжения I, II и III поясов; регулируются СанПиН 2.1.4.1110-02;

- охранные зоны воздушных линий электропередачи; регулируются Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, утв. постановлением Совета Министров № 255 26 марта 1984 г.;

- зоны возможного влияния старых горных работ.

3.2.2. Функциональное зонирование

В границах проекта планировки можно выделить северную и южную функциональные зоны. Северная – зона размещения коммунальных предприятий, южная – свободные территории (бывшие земли сельскохозяйственного назначения).

3.2.3. Земельный фонд

Рассматриваемая в границах проекта планировки территория частично находится за пределами границ Березовского городского округа, что вызвано необходимостью формирования системы автомобильных въездов-выездов на ЕКАД. Планировочные предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения выполнены в границах земель Березовского городского округа, с выделением на чертежах земель в границах земельных участков разных собственников.

Площадь в границах проектирования составляет 211,57 га, в т.ч. 192,60 га в границах Березовского городского округа.

3.3. Транспортная инфраструктура

Транспортная сеть представлена автомобильными дорогами, для подъезда к водозаборным скважинным. Въезд на территорию осуществляется по путепроводу через Екатеринбургскую кольцевую автодорогу и стихийным съездам.

3.4. Инженерная инфраструктура

3.4.1 Водоснабжение

В настоящее время источник хозяйственно-питьевого водоснабжения планировочных районов «Южный», «Александровский пруд» и логистического комплекса отсутствует.

3.4.2 Канализация

На территории рассматриваемого участка централизованной системы канализации нет. Пересекающие площадку сети бытовой канализации УЗПС принять расчетные расходы бытовых стоков не могут.

3.4.3 Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемой застройки предусматривается от проектируемых котельных. Источник тепла природный газ.

3.4.4 Электроснабжение

Существующих сетей электроснабжения в планировочных районах «Южный», «Александровский пруд» и логистическом комплексе – нет.

3.4.5 Газоснабжение

Существующих сетей газоснабжения на территории рассматриваемого участка – нет.

3.4.6 Связь

Существующих сетей связи на рассматриваемом участке нет.

4. Характеристика планируемого развития территории

- 4.1.1. Распределение жилищного строительства по видам жилой застройки

- Таблица 4.1.1.1

| № п/п | Вид жилой застройки | Общая площадь, м2 | Распределение по видам жилой застройки, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зона индивидуальных жилых домов с площадью приквартирных участков 0,1 - 0,15га | 16965 | 18,0 |
| 2. | Зона жилых домов блокированного типа с площадью приквартирных участков 0,06 га | 8613 | 9,1 |
| 3. | Зона 2 эт. жилых домов секционного типа | 24981 | 26,5 |
| 4. | Зона 4-5 эт. жилых домов секционного типа | 43758 | 46,4 |
|  | ИТОГО: | 94317 | 100 |

- 4.1.2. Распределение типов жилых домов по уровню комфорта

- Таблица 4.1.2.1

| № п/п | Тип жилого дома по уровню комфорта | Норма обеспеченности общей площадью квартир м2/чел. | Общая площадь, м2 | Распределение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Массовый | 29 | 16965 | 18,0 |
| 2. | Повышенной комфортности | 33 | 77352 | 82,0 |
|  | ИТОГО: |  | 94317 | 100 |

- 4.1.3. Распределение видов жилой застройки по плотности населения

- Таблица 4.1.3.1

| № п/п | Тип жилой застройки | Площадь, га | Плотность населения, чел/га | Численность, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зона индивидуальных жилых домов с площадью приквартирных участков 0,1 - 0,15га | 23,4 | 25 | 585 |
| 2. | Зона жилых домов блокированного типа с площадью приквартирных участков 0,06 га | 7,25 | 30 | 218 |
| 3. | Зона 2 эт. жилых домов секционного типа | 6,89 | 110 | 758 |
| 4. | Зона 4-5 эт. жилых домов секционного типа | 10,2 | 140 | 1428 |
|  | ИТОГО: | 47,74 |  | 2989 |

4.1.4 Характеристики развития систем социального обеспечения

(численность населения 2,989 тыс.человек)

- Таблица 4

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Минимальный расчетный показатель на 1000 чел. | По проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отделение банка, | м2 | 40 | 119,6 |
| 2. | Предприятие бытовых услуг | рабочий | 7 | 20,9 |
| 3. | Прачечная самообслуживания | кг белья в смену | 10 | 29,9 |
| 4. | Химчистка самообслуживания | кг белья в смену | 2 | 6,0 |
| 5. | Спортивно-досуговый комплекс | м2 площ пола | 300 | 896,7 |
| 6. | Физкультурно-оздоровительный клуб | чел. | 10 | 29,9 |
| 7. | Спортивный зал | м2 площ пола | 130 | 388,6 |
| 8. | Спортивные площадки | м2 | 900 | 2690,1 |
| 9. | Дошкольное образовательное учреждение | мест | 50 | 149,5 |
| 10. | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещений в смену | 31 | 92,7 |
| 11. | Аптеки | объект | 1 | 3,0 |
| 12. | Предприятия торговли: продовольственных товаров, | м2 торг. площ | 130 | 388,6 |
| 13. | непродовольственных товаров | м2 торг. площ | 50 | 149,5 |
| 14. | Предприятие общественного питания | пос. мест | 32 | 95,6 |
| 15. | Общеобразовательные учреждения | учащ. | 115 | 343,7 |

4.2. Предложения по градостроительному развитию территории

4.2.1. Предложения по развитию планировочной структуры. Функциональное зонирование территории

Проект планировки под строительство жилых домов и логистического комплекса в г. Березовском Свердловской области в составе планировочных районов «Южный» и «Александровский пруд» выполнен согласно предложений Генерального плана Березовского городского округа (ОАО «Уралгражданпроект», 2010 г.). Планировочные решения, транспортная и инженерная инфраструктура коттеджного поселка показаны в соответствии с Проектом планировки коттеджной застройки жилого района «Александровский» («УралНИИпроект РААСН», 2005 г.).

В Проекте планировки уточнены установленные в Генеральном плане Березовского городского округа границы элементов планировочной структуры, границы земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границы земельных участков для размещения линейных объектов.

В границах проекта планировки можно выделить три планировочных района:

- северо-западный (логистический комплекс);

- северо-восточный (район секционной жилой застройки до 5 эт.);

- южный (коттеджный поселок).

4.2.2. Основные направления развития жилищного строительства и развития системы социального и культурно-бытового обслуживания населения.

- В проекте планировки принято следующее распределение жилищного строительства по видам жилой застройки:

- зона индивидуальных жилых домов с площадью приквартирных участков 0,1 - 0,15га;

- зона жилых домов блокированного типа с площадью приквартирных участков 0,06 га;

- зона 2 эт. жилых домов секционного типа;

-  зона 4-5 эт. жилых домов секционного типа.

Застройка ведется на свободных территориях с учетом сложившейся планировочной структуры существующих жилых кварталов, расположенных вдоль восточной границы.

Зона 4-5 эт. жилых домов секционного типа разделена на четыре планировочные панели площадью 2,5-4 га. Застройка территории должна быть запроектирована по отдельным проектам. В первых этажах жилых домов могут размещаться объекты для обслуживания населения – помещения ЖКХ, игровые комнаты для детей, помещения физкультурно-оздоровительных занятий, аптеки, магазины. Во дворах или в цокольных этажах жилых домов могут размещаться подземные паркинги для хранения легковых автомобилей жителей с устройством на крыше площадок отдыха и игровых  и хозяйственных площадок. В южном квартале предлагается разместить дошкольное образовательное учреждение. В западной части, на участке отделенном от жилых кварталов сетевым коридором, находится зона объектов общественного обслуживания. Объекты обслуживания могут располагаться как в одном многофункциональном здании, так и в комплексе из отдельных зданий.

Зона 4-5 эт. жилых домов секционного типа отделена от коммунальной зоны коридором магистральной улицы общегородского значения шириной 60 м в красных линиях. Такая ширина улицы дает возможность посадки деревьев и кустарников. Кроме того, жилая застройка отделена от улицы зеленой полосой шириной 50 м (от края проезжей части улицы до линии регулирования застройки), для создания защитного зеленого коридора с посадкой деревьев и кустарников.

Район коттеджной жилой застройки разделяется посередине на два примерно равных по площади района магистральной улицей общегородского значения меридионального направления, которая соединяет центр города Березовский с жилым районом  Зеленая долина, запроектированным в Генеральном плане Березовского городского округа. Застройку магистральных улиц общегородского значения предлагается выполнить 2-3 эт. жилыми домами блокированного типа, для формирования архитектурного ансамбля улицы.

В юго-западной части коттеджного поселка на участке, выходящем на ЕКАД, предлагается построить торговый центр, который будет ориентирован в основном на обслуживание транзитного потока посетителей с ЕКАД, но также и жителей поселка. Для обслуживания жителей поселка создано два общественных центра. На въезде в поселок с севера находится административное здание для размещения ТСЖ, пункта охраны правопорядка, медицинской амбулатории, аптечного киоска, магазинов, парикмахерской. На пресечении магистральных улиц общегородского и районного значения - магазины. Дошкольное образовательное учреждение и общеобразовательная школа (не входит в границы проекта планировки) размещаются в восточной части коттеджного поселка, здесь также размещен спортивно-досуговый комплекс.

На территории коттеджного поселка с северо-востока и на юге, в границах зон санитарной охраны скважин питьевого водоснабжения, выделены два участка для размещения зоны 2 эт. жилых домов секционного типа.

В границах придорожной полосы ЕКАД показаны два резервных участка, вид использования которых может быть определен после согласования с СОГУ, о возможности размещения на них жилой застройки. Для определения возможности строительства зданий, сооружений, автомобильных дорог и прокладки инженерных коммуникаций на участках, попадающих в зону возможного влияния старых горных работ, необходимо провести дополнительные инженерно-геологические изыскания.

4.2.3. Основные направления развития коммунальных территорий.

В проекте предлагается организовать зону размещения коммунальных объектов и автотранспортных предприятий IV класса  и V класса санитарной опасности. На удалении от жилой застройки возможно разместить предприятия IV класса санитарной опасности, а на примыкании к жилой застройке – предприятия V класса санитарной опасности и административные объекты, с соблюдением условий исключения вредного воздействия производственной деятельности на нормируемые СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.5.1 объекты. Для снижения вредного воздействия предприятий, коммунальная зона размещена по отношению к жилой застройке с организацией санитарного разрыва и созданием полосы защитного озеленения шириной 50 м.

Зона размещения коммунальных объектов и автотранспортных предприятий состоит из пяти планировочных панелей площадью 10-15 га. Внутри каждой панели можно сформировать земельные участки предприятий в зависимости от размеров испрашиваемых площадей. Вдоль западной границы коммунальной зоны выделены участки для размещения автотранспортных предприятий (в границах придорожной полосы ЕКАД). С юга размещается торговый центр, который может обслуживать как жителей района, так и транзитный поток посетителей с ЕКАД.

4.2.4. Основные направления развития рекреационных зон

Вдоль восточной и южной границы коттеджного поселка сформирована рекреационная зона с выходами к зарегулированной акватории Александровского пруда и реки Березовки.

В рекреационной зоне предусмотрено:

- благоустройство территорий;

- организация системы прогулочных пешеходных дорожек;

- организация и благоустройство мест кратковременного отдыха.

4.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Рассматриваемая в проекте планировки территория располагается вдоль ЕКАД, западная граница участка совпадает с границей полосы отвода ЕКАД и границей Березовского городского округа. Въезд на территорию ранее осуществлялся по путепроводу, рассчитанному на движение сельхозтехники, и по съезду с ЕКАД на существующую автодорогу, обслуживающую водозаборную скважину. Схема организации движения транспорта в проекте планировки принята в соответствии с решениями Генерального плана Березовского городского округа. Въезд-выезд предлагается осуществлять с использованием односторонних съездов, которые выводят весь транспортный поток на проектируемый местный поезд - дублер ЕКАД с односторонним движением. Связь с центральными районами города Березовского осуществляется по продолжению улицы Металлургов и по магистральной улице общегородского значения, связывающей северные районы города с проектируемым жилым районом «Зеленая долина». Основной поток грузового автотранспорта, обслуживающего коммунальную зону, направляется на магистральную улицу районного значения с преимущественным движением грузового автотранспорта, проходящую внутри территории коммунальной зоны. Тем самым исключается пересечение маршрутов движения грузового и пассажирского транспорта. Движение пассажирского транспорта предусмотрено по магистральным улицам общегородского значения. На территории коттеджного поселка и района секционной жилой застройки выделены улицы районного значения и улицы в жилой застройке.

Ширина проезжей части улиц общегородского значения  - 14,0 и 15,0 м, ширина проезжей части улиц районного значения - 8,0 м, ширина проезжей части улиц местного значения - 6,0 -7,0 м.

Гаражи для хранения легковых автомобилей жителей предусмотрены в первом этаже индивидуальных и сблокированных жилых домов. Для жителей секционных жилых домов должны быть запроектированы подземные паркинги или паркинги в цокольных этажах жилых домов.

Парковка легковых и грузовых автомобилей на территории коммунальных  и автотранспортных предприятий должна осуществляться в границах земельных участков предприятий. Временная парковка может осуществляться на площадках въездных узлов предприятий, расположенных на въездах с улиц.

4.2.6. Красные линии

В составе Проекта планировки выполнен «Разбивочный чертеж красных линий» (№ Т-2482СО-2010-04), на котором показаны красные линии, пересечения осей улиц, размеры улиц в красных линиях и привязка осей улиц и дорог к красным линиям, ведомости координат по красным линиям застройки и по осевым линиям улиц.

«Разбивочный чертеж красных линий» выполнен в М 1 : 5000.

Ширина улиц и дорог в красных линиях принята согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» табл. 8* в зависимости от принятых категорий:

- улиц общегородского значения – 50,0 – 60,0 м;

- улиц районного значения 30,0 – 40,0 м;

- улиц местного значения  20,0 – 25,0 м.

4.3. Инженерная подготовка и защита территории

4.3.1. Вертикальная планировка

Вертикальная планировка территории под строительство жилых домов и логистического комплекса в г.Березовском Свердловской области в составе планировочных районов «Южный» и «Александровский пруд» разработана в границах проекта планировки.

В границах проекта настоящей работой выделено три планировочных района:

- северо-западный (логистический комплекс);

- северо-восточный (район секционной застройки);

- южный (коттеджный поселок).

Проектируемая территория имеет равнинный характер с перепадами высот от 264,710м до 257,00м с уклоном 5%о в сторону Александровского пруда.

Около пруда территория заболочена. На проектируемой территории имеются зоны возможного влияния старых горных работ.

Раздел «Вертикальная планировка» УралНИИпроект  РААСН» разработан согласно решений «Генерального плана Березовского городского округа Свердловской области», выполненного институтом ОАО «Уралгражданпроект» в 2010г.

На данной стадии проектирования выполнена «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» (черт.№ Т-2482СО-2010-07), на которой нанесены «Красные линии», существующие и проектные отметки, пересечения осей улиц, направления уклонов между ними, места сброса поверхностных стоков.

Схема вертикальной планировки выполнена в М 1 : 5000 с сечением горизонталей через 1 м и предусматривает решение улиц с определением проектных отметок и уклонов по осям проезжих частей с целью организации водоотвода с улиц и проездов.

Поверхностный сток зарегулирован по системе водоотведения, которая предусматривает открытый водоотвод по спланированной поверхности автодорог и далее по лоткам к очистным сооружениям дождевых вод.

Проектируемые уклоны по улично-дорожной сети от 3%о до 10%о принят в соответствии СНиП 2.07.01-89*.

В основу проектных отметок положены отметки, которые максимально приближены к естественному рельефу, обеспечивают отвод поверхностных вод самотёком и минимальный объём земельных работ с учётом  использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Отвод дождевых стоков с территории коммунальной зоны и района секционной застройки проектируется по спланированной поверхности автодорог в систему дождевой канализации г.Березовский.

Отвод дождевых стоков с территории коттеджного посёлка проектируется также по спланированной поверхности автодорог самотёком в пониженные места, далее по лоткам к очистным сооружениям дождевых вод с последующей их очисткой и сбросом в Александровский пруд и р.Березовка.

4.3.2. Инженерная подготовка территории

Состав мероприятий по инженерной подготовке проектируемой территории:

-  дополнительные инженерно-геологические изыскания в зонах возможного влияния старых горных работ с использованием средств электростатического зонирования, геологоразведки и архивных данных участков подработки (для выявления зон разрывных тектонических нарушений, участков подземных горных выработок, повышенной водообильности по контактам пород и разломам, присутствия известняков в литологической толще);

- запрещение нового  строительства без предварительного проведения исследований    и оценки целостности перекрывающей толщи пород;

- проведение рекультивации опасных участков. Способы рекультивации должны быть предложены специализированными организациями и отвечать требованиям СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования», СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- проведение специальных антиразломных мероприятий – арочных и кольцевых укреплений при прокладке подземных коммуникаций и строительстве дорог на участках пересечения с зонами влияния старых горных работ.

Мероприятия по защите от возможных поступлений радона в жилые помещения включают:

- гидроизоляцию и бетонирование подвальных помещений, устройство проветриваемых подвалов и технических этажей;

- строительство жилых зданий без подвальных помещений и устройство нежилых первых этажей.

Инженерная подготовка оснований зданий и сооружений, проектируемых на территориях, где имеются зоны влияния старых горных работ, включает:

- вертикальную планировку и отвод дождевых, сточных, дренажных и ирригационных вод за пределы водосборных площадей поверхностных вод;

- засыпку впадин глинистым материалом;

- тампонаж водоупорными материалами (цементацию) всех водопоглощающих воронок и трещин,  выходящих на дневную поверхность, а также буровых скважин и др. инженерно-геологических выработок;

- заполнение подземных пустот тампонажем полостей и трещин для уменьшения или ликвидации опасности возникновения провалов и оседаний зданий и сооружений;

- устройство водонепроницаемых завес вокруг пятен застройки методами цементации, битумизации, силикатизации «стен в грунте»;

- устройство глубоких фундаментов на буронабивных сваях или на опорах глубокого заложения;

- устройство специальных фундаментов, принятие мер по усилению конструкций зданий и улучшению условий их работы с целью обеспечения прочности, устойчивости и эксплуатационной пригодности зданий и сооружений; строительство промышленных зданий новых типов.

- полное устранение возможных утечек из водопроводной, канализационной, теплофикационной и других подземных сетей при эксплуатации; утечки агрессивных промышленных стоков в грунт не допускаются.

Мероприятия по освоению заболоченных и заторфованных территорий:

- провести уплотнение грунтов;

- строительные работы в просадочных грунтах осуществлять при условии исключения замачивания, промерзания;

- учитывать специфические особенности заторфованных грунтов и илов (водонасыщенность, агрессивность грунтовых вод, большую сжимаемость, медленное протекание осадок во времени, существенную изменчивость и анизотропию прочностных, деформационных, фильтрационных и реологических характеристик при воздействии нагрузок, а также значительную тиксотропность илов, вызывающую временное их разжижение в период динамического воздействия).

Инженерная подготовка оснований на территориях сложенных заторфованными грунтами включает:

- частичную или полную выторфовку;

- прорезку (полную или частичную) фундаментами, в том числе свайными;

- намыв или отсыпку временной или постоянной насыпи, создание массивной пригрузки с фильтрующим слоем;

- водопонижение;

- локальный дренаж вокруг отдельных зданий и сооружений, а также организацию поверхностного стока;

- выполнение общестроительных работ по вертикальной планировке, подсыпке локальных участков на высоту до 1,0 м и обеспечению поверхностного водоотвода на благоприятных и условно благоприятных участках.

Вывод, к инженерным мероприятиям по освоению территории относятся:

- вертикальная планировка;

- рациональная ориентация зданий и сооружений, относительно намечаемых к проведению (или существующих) выработок и выбор оптимальных габаритов объектов строительства;

- применение строительных и горнотехнических защитных средств;

- использование рациональных конструкций и эффективных строительных материалов.

При инженерной подготовке необходима организация отвода дождевых сточных и дренажных вод за пределы водосборных площадей.

4.4  Инженерная инфраструктура.

Раздел «Инженерная инфраструктура» под строительство жилых домов и логистического комплекса в г.Березовском Свердловской области в составе планировочного района «Александровский пруд», «Южный» логистический комплекс  выполнен на основании задания на разработку проекта планировки,  Генерального плана Березовского округа Свердловской области (применительно к городу Березовский), протокола публичных слушаний по проекту генерального плана Березовского городского округа в отношении г. Березовского от 31 октября 2008 года, на основании архитектурно-планировочных решений.

При разработке данного раздела помимо общеградостроительных документов использованы следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85  «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 23-01-99*  «Строительная климатология»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СНиП 42-01-2002  «Газораспределительные системы»;

- СНиП 41.02-2003 «Тепловые сети»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-032  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области.

4.4.1  Водоснабжение

Рассматриваемый участок находится на юго-западной окраине г.Березовский В геоморфологическом отношении участок расположен на левобережном склоне бассейна реки Березовка, на удалении от реки 0,1 1,2км. Поверхностный и подземный поток от этого участка направлен на юго-восток и восток к реке Березовка.

В гидрогеологическом отношении планировочные районы «Южный», «Александровский пруд» и логистический комплекс расположены в пределах водосборной площадки Южно-Березовского водозаборного участка Березовского месторождения подземных вод, с разрешённой величиной водоотбора  4,56 тыс.м3/сут.

В годы повышенной водности возможно увеличение до 4,8 тыс.м3/сут. Лицензией  СВЕ 02291ВЭ от 11.01.2007г максимальный суммарный водоотбор подземных вод ограничен величиной утвержденных запасов.

Одиночных водозаборных скважин в пределах участка и ниже его по по-                                 току  от    него    Кадастром    подземных    вод    Урала    не    зарегистрировано    и      перспективных участков для постановки поисково-разведочных работ на воду хозяйственно-питьевого качества здесь не выделено.

Согласно протоколу № 131 от 15 апреля 2010 года заседания секции геологического изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы НТС Уралнедра, невозможно увеличить нагрузки на площади существующих водозаборов.

ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция», согласно договора № 77 от 04.08.2010г выполнила первый этап поисково-оценочных работ для хозпитьевого водоснабжения за счёт подземных вод коттеджной застройки на южной окраине г.Березовский.

На участке были пробурены 4 скважины; перспективной для каптажа подземных вод является скважина 11п, с примерным водопритоком 260 м3/сут.  При высокой степени природной защищенности подземных вод 1 и 2 зоны санитарной охраны подземных вод совмещаются на площади радиусом 30м вокруг скважины.

Основными потребителями водных ресурсов на территории рассматриваемого участка являются:

- жилая застройка;

- административные здания;

- торговые центры;

- здания социального назначения;

- общеобразовательная школа;

- детские дошкольные учреждения;

- логистический комплекс:

- административно-гостиничный корпус с выставочно-торговым центром;

- холодильник ёмкостью 2000 тонн;

- склад продовольственных товаров складской площадью 2500м2;

- комбинированное хранилище овощей и фруктов вместимостью 5000 тонн;

- комбинированное хранилище картофеля и овощей вместимостью 16000 тонн;

- автотранспортные предприятия;

- типография «Астра»;

- коммунальные предприятия (общая площадь 49050 м2);

- Гаджиева Г.И;

- ООО «Альянс».

В разделе «Водоснабжение» рассмотрены технические решения по строительству сетей и сооружений водоснабжения для обеспечения надежности их эксплуатации для стабильного водоснабжения всех потребителей рассматриваемого участка.

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (глава 45), утвержденными Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010г № 380-пп, проектом предусматривается полное обеспечение проектируемой жилой и общественной застройки, логистического комплекса  централизованным водоснабжением.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в зданиях и помещениях общественного назначения, за исключением расходов воды для объектов временного проживания: гостиницы, учреждения туризма, отдыха и т.д.

Расчетное водопотребление по основным категориям потребителей  показано в таблице № 1.

Водопотребление по основным категориям потребителей.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование по основным категориям потребления. | Максимальный суточный расход м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс жилой застройки усадебного типа: |  |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома с площадью приквартирных участков 0,15 га | 52,99 |
| 1.2 | Индивидуальные жилые дома с площадью приквартирных участков 0,10 га | 53,57 |
| 1.3 | Жилые дома блокированного типа с площадью приквартирных участков 0,03 га (таунхаусы) | 28,80 |
| 1.4 | 2 эт. жилые дома секционного типа | 288,10 |
| 1.5 | Жилые дома блокированного типа с площадью приквартирных участков 0,06 га | 82,94 |
| 2 | Комплекс среднеэтажной жилой застройки секционного и блокированного типа |  |
| 2.1 | 4-5 эт. жилые дома секционного типа | 119,81 |
|  | На полив частных территорий | 5,81 |
|  | ИТОГО: | 632,02 |
|  | Неучтённые расходы 10% | 63,20 |
|  | ВСЕГО по разделу № 1, 2: | 695,22 |
| 3 | Логистический комплекс |  |
| 3.1 | Административно-гостиничный комплекс | 44,68 |
| 3.2 | Выставочно-торговый центр | 30,00 |
| 3.3 | Холодильник ёмкостью 2000 тонн | 16,61 |
| 3.4 | Склад продовольственных товаров складской площадью 2500м2 | 16,50 |
| 3.5 | Комбинированное хранилище овощей и фруктов вместимостью 5000 тонн | 72,40 |
| 3.6 | Комбинированное хранилище картофеля и овощей вместимостью 16000 тонн | 96,66 |
| 3.7 | Автотранспортные предприятия | 90,53 |
| 3.8 | Коммунальные предприятия (общая площадь 49050м2) | 57,00 |
| 3.9 | Автотранспортные предприятия. | 7,82 |
| 3.10 | Типография «Астра» | 13,80 |
| 3.11 | ООО «Альянск» | 16,50 |
| 3.12 | Гаджиева Г.И. | 16,50 |
| 3.13 | Коммунальные предприятия (в пределах границ земельных участков заказчиков (25,3га – 13га = 12,3 га). | 50,00 |
|  | ИТОГО по логистике | 529,00 |
|  | ВСЕГО: | 1224,22 |

Примечание: 1. Расчёты водопотребления жилой застройки выполнены согласно

СНиП 2.04.02-84*, табл.1 и глава № 45.

Неучтённые расходы согласно СНиП 2.04.02-84*, табл.1, примечание 4, приняты 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Водопотребление зданий и сооружений логистическогго комплекса принято по проектам- аналогам.

Согласно произведенным расчётам, расход воды на хозяйственно-питьевые, производственные нужды рассматриваемого планировочного района «Александровский пруд», составляет 1224,22м3/сут.

Как указывалось ранее, пробуренная скважина № 11п, может обеспечить расход                  260 м3/сут. Остальной расход на хозяйственно-питьевые, производственные  нужды обеспечат проектируемые кольцевые городские сети г.Березовского.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, табл.5 при числе жителей в населённом пункте менее 5000, человек, расход воды на нужды наружного пожаротушения на 1 пожар принимается равным 10л/с.

Расчётное количество одновременных пожаров равно – 1.

Расход воды для наружного пожаротушения объектов логистики принят условно 30 л/с (20л/с + 10 л/с).

Из источника хозяйственно-питьевого водоснабжения нет возможности обеспечить необходимые расходы на наружное пожаротушение через пожарные гидранты поэтому, согласно СНиП 2.04.02-84*, п.2.11, примечание 1, для нужд наружного пожаротушения предусматриваем пожарные резервуары.

Продолжительность тушения пожара 3 часа.

Для наружного пожаротушения жилой застройки предусматриваем  14  групп пожарных резервуаров ёмкостью по 50м3 каждый (в каждом узле по 2 резервуара). Для увеличения радиуса обслуживания от резервуаров предусматриваем тупиковые линии длиной по 200м в каждую сторону (с установкой отключающих бесколодезных задвижек).

Для сооружений логистики на данном этапе проектирования принимаем резервуары ёмк. по 200м3 ( в каждом узле по 2 резервуара).

Для жилых домов, расположенных в радиусе 150м от Александровского пруда, наружное пожаротушение предусматривается из него. К пожарным водоёмам и колодцам необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин.

С целью экономии питьевой воды следует предусматривать возможность поливки приусадебных участков из местных источников.

Материал трубопроводов – трубы напорные полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001.

4.4.2 Водоотведение.

В разделе «Водоотведение» рассмотрены технические решения нового строительства сетей и сооружений водоотведения.

Расчётное водоотведение по рассматриваемому участку выполнено по планируемой численности населения, степени благоустройства, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта, указаний глав СНиП 2.04.03-85 и раздела № 7 (главы № 44 и № 45) Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области.

В соответствии с главой № 45 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области, проектом предусматривается полное обеспечение проектируемой жилой и общественной застройки централизованной системой канализации.

Расчётное  водоотведение по основным категориям потребителей приведено в таблице № 2.

Водоотведение по основным категориям потребителей.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование потребителей. | Среднесуточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс жилой застройки усадебного типа: |  |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома с площадью приквартирных участков 0,15 га | 44,16 |
| 1.2 | Индивидуальные жилые дома с площадью приквартирных участков 0,10 га | 44,64 |
| 1.3 | Жилые дома блокированного типа с площадью приквартирных участков 0,03 га (таунхаусы) | 24,00 |
| 1.4 | 2 эт. жилые дома секционного типа | 190,08 |
| 1.5 | Жилые дома блокированного типа с площадью приквартирных участков 0,06 га | 69,12 |
|  | ИТОГО | 372,00 |
| 2 | Комплекс среднеэтажной жилой застройки секционного и блокированного типа |  |
| 2.1 | 4-5 эт. жилые дома секционного типа | 69,12 |
|  | ИТОГО по п.1,2 | 441,12 |
|  | Неучтённые расходы 5% | 22,06 |
|  | ВСЕГО по разделу № 1, 2: | 463,18 |
| 3 | Логистический комплекс |  |
| 3.1 | Административно-гостиничный комплекс | 44,68 |
| 3.2 | Выставочно-торговый центр | 30,00 |
| 3.3 | Холодильник ёмкостью 2000 тонн | 16,61 |
| 3.4 | Склад продовольственных товаров складской площадью 2500м2 | 16,50 |
| 3.5 | Комбинированное хранилище овощей и фруктов вместимостью 5000 тонн | 72,40 |
| 3.6 | Комбинированное хранилище картофеля и овощей вместимостью 16000 тонн | 96,66 |
| 3.7 | Автотранспортные предприятия | 90,53 |
| 3.8 | Коммунальные предприятия (общая площадь 49050м2) | 57,00 |
| 3.9 | Автотранспортные предприятия. | 7,82 |
| 3.10 | Типография «Астра» | 13,80 |
| 3.11 | ООО «Альянск» | 16,50 |
| 3.12 | Гаджиева Г.И. | 16,50 |
| 3.13 | Коммунальные предприятия (в пределах границ земельных участков заказчиков (12,3га). | 50,00 |
|  | ИТОГО: | 529,12 |
|  | ВСЕГО: | 992,30 |

Среднесуточные расходы канализации бытовых сточных вод принимаются равными удельному среднесуточному водопотреблению на территории жилой застройки без учёта расходов воды на поливку территории и зелёных насаждений.

Бытовые стоки самотёком направляются к канализационной насосной станции производительностью 1000 м3/сут. Далее насосами, через колодец -гашения напора стоки подаются на очистные сооружения бытовых стоков г.Березовского (возможно после реконструкции).

Предлагаем насосную станцию, поставляемую фирмой «Экотехника»,  Насосная полностью оснащена и состоит из ёмкости, внутри которой установлены насосы, внутреннее трубопроводы, обратные клапаны, задвижки, системы контроля и щит управления. Щит управления размещается в защитном шкафу на поверхности земли.

Насосы в погружном исполнении устанавливаются на дно резервуара по направляющим трубам и подключаются к напорному трубопроводу при помощи смонтированного на дне погружного соединителя.

Для управления насосами используются поплавковые регуляторы уровня.

Насосная станция поставляется на место в готовом виде и работает в автоматическом режиме, без постоянного обслуживающего персонала.

Материал трубопроводов:

а) самотечные – трубы PRAGMA с двойной структурированной стенкой;

б) напорные –  трубы напорные полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001.

4.4.3 Теплоснабжение.

Теплопотребление.

Основные климатические характеристики для проектирования теплоснабжения планировочных  районов «Южный» «Александровский пруд» и логистический комплекс в г.Березовском приняты в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

1. Расчётная температура наружного воздуха при проектировании отопления (средняя температура самой холодной пятидневки) – минус 35.

2. Средняя температура отопительного периода – 6.

3. Продолжительность отопительного периода – 230.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- на отопление – 24 часа;

- на вентиляцию – 18 часов.

Тепловые нагрузки определены с учётом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Основное топливо – природный газ. Теплоноситель для отопления и вентиляции – вода с параметрами 95-70С, система теплоснабжения – закрытая.

В жилых домах усадебного типа обогрев и горячее водоснабжение предусматривается от автономных систем, к которым относится источники теплоснабжения (котел, печь и др.).

Для жилых домов многоквартирных, секционных и блокированного типа предусматривается отдельно стоящая котельная.

Для объектов логистического комплекса предусматривается отдельно стоящая котельная.

В автономных котельных рекомендуем применять котлы полной заводской готовности. Целесообразна поставка укрупненных блоков оборудования и трубопроводов, стыкующихся на месте монтажа.

Расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилищно-коммунального сектора и общественных зданий определены по укрупненным показателям, исходя из климатических характеристик и данных по жилому фонду и численности населения.

Данные по теплоснабжению приведены в таблице № 3

Теплопотребление жилья

Таблица № 3

| № п/п | Наименование потребителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный расход теплоты Гкал/час | Годовой расход теплоты Гкал/год |
| 1 | Комплекс жилой застройки усадебного типа |  |  |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома с площадью приквартирных участков 0,15 га | 0,26 | 773,06 |
| 1.2 | Индивидуальные жилые дома с площадью приквартирных участков 0,10 га | 1,80 | 5466,23 |
| 1.3 | Жилые дома блокированного типа с площадью приквартирных участков 0,03 га (таунхаусы) | 0,17 | 476,91 |
| 1.4 | 2 эт. жилые дома секционного типа | 1,08 | 3208,56 |
| 1.5 | Жилые дома блокированного типа с площадью приквартирных участков 0,06 га | 0,56 | 1565,710 |
| 2 | Комплексы среднеэтажной жилой застройки секционного и блокированного типа |  |  |
| 2.1 | 4-5 эт. жилые дома секционного типа | 0,65 | 1872,93 |
|  | ИТОГО: | 4,52 | 13363,39 |
|  | Неучтенный расходы 10% | 0,45 | 1336,34 |
|  | ВСЕГО: | 4,97 | 14699,73 |
| 3 | Логистический комплекс |  |  |
| 3.1 | Административно-гостиничный комплекс | 0,55 | 2688,94 |
| 3.2 | Выставочно-торговый центр | 0,82 | 4338,84 |
| 3.3 | Холодильник ёмкостью 2000 тонн | 0,41 | 161,58 |
| 3.4 | склад продовольственных товаров складской площадью 2500м2 | 1,09 | 315,78 |
| 3.5 | Комбинированное хранение овощей и фруктов вместимостью 5000 тонн | 0,45 | 738,66 |
| 3.6 | Комбинированное хранение картофеля и овощей вместимостью 16000 тонн | 0,88 х 2= 1,76 | 342,30 х 2 = 684,60 |
| 3.7 | Автотранспортные предприятия | 7,69 | 2145,00 |
| 3.8 | Коммунальные предприятия (общая площадь 49050м2) | 1,04 | 5640,90 |
| 3.9 | Автотранспортные предприятия | 0,74 | 934,71 |
| 3.10 | Типография «Астра» | 0,75 | 936,00 |
| 3.11 | ООО «Альянс» | 0,52 | 213,38 |
| 3.12 | Гаджиева Г.И. | 0,52 | 213,38 |
| 3.13 | Коммунальные предприятия (в пределах границ земельных участков заказчиков) (12,3га) | 1,25 х 4 = 5,00 | 241,13 х 4 = 964,52 |
|  | ИТОГО по лог. | 21,34 | 19976,29 |

При разработке схемы теплоснабжения планировочного района «Александровский пруд» учитывались современные тенденции в развитии теплоснабжения, которые предполагают наряду с централизованным теплоснабжением развитие современных систем автономного и индивидуального теплоснабжения.

Теплоснабжение от автономных источников имеет ряд преимуществ перед централизованной системой:

- отпадает необходимость строительства магистральных и внутриквартальных сетей теплоснабжения;

- ввод новых объектов не зависит от наличия свободных мощностей  централизованных тепловых сетей;

- использование модульных котельных заводской готовности сокращает сроки строительства и облегчает эксплуатацию объектов.

Материалы трубопроводов – трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91.

4.4.4 Электроснабжение.

Расчёт электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора с учётом объектов коммунально-бытового обслуживания произведен в соответствии с изменениями и дополнениями к «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД34.20.185-94. Раздел 2. Расчётные электрические нагрузки и главы № 48 «Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области».

По степени надежности энергоснабжения, проектируемые объекты относятся к  III категории.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора.

Таблица № 4

| Наименование электропотребителей | Население, тыс.чел | Полезная площадь жилой застройки, тыс.м2 | Удельная нагрузка общественных зданий, Вт/м2 | Удельная нагрузка жилой застройки, Вт/м2 | Укрупненная расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Комплекс жилой застройки усадебного типа |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома с площадью приквартирных участков 0,15 га | 0,276 | 28,98 | 0,000 | 21,00 | 608,58 |
| Индивидуальные жилые дома с площадью приквартирных участков 0,10 га | 0,279 | 16,991 | 0,000 | 21,00 | 356,18 |
| Жилые дома блокированного типа с площадью приквартирных участков 0,03 га (таунхаусы) | 0,150 | 8,023 | 0,000 | 21,00 | 168,48 |
| 2 эт. жилые дома секционного типа | 1,188 | 34,39 | 6,000 | 21,80 | 956,04 |
| Жилые дома блокированного типа с площадью приквартирных участков 0,06 га | 0,432 | 25,758 | 0,000 | 21,80 | 561,52 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 2651,43 |
| 2. Комплекс среднеэтажной жилой застройки секционного и блокированного типа. |  |  |  |  |  |
| 4-5 эт. жилые дома секционного типа | 0,624 | 54,18 | 0,000 | 21,80 | 1181,12 |
| ИТОГО (по п.1 и п.2) |  |  |  |  | 3832,55 |
| Неучтённые расходы 10% |  |  |  |  | 383,26 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 4215,81 |
|  |  |  |  |  |  4216 |

Примечание:

1.  Электропотребление жилой застройки с учётом общественных зданий определено по удельной расчётной нагрузке:

- индивидуальная застройка – здания с газовыми плитами – 21,0 Вт/м2;

- 2-3 этажная застройка – здания с газовыми плитами – 21,8 Вт/ м2;

- удельная электрическая нагрузка общественных зданий – 6 Вт/м2.

2. Потери в сетях приняты в количестве 10% суммарных электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора.

Электронагрузки от объектов логистического центра.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование потребителей | Расчётная мощность КВт годовой |
| --- | --- | --- |
| 1 | Административно-гостиничный комплекс | 290,50 |
| 2 | Выставочно-торговый центр | 184,00 |
| 3 | Холодильник ёмкостью 2000 тонн | 798,80 |
| 4 | Склад продовольственных товаров складской площадью 2500м2 | 133,00 |
| 5 | Комбинированное хранилище овощей и фруктов вместимостью 5000 тонн | 685,30 |
| 6 | Комбинированное хранилище картофеля и овощей вместимостью 16000 тонн | 497,98 х 2 |
| 7 | Автотранспортные предприятия | 1144,80 |
| 8 | Коммунальные предприятия (общая площадь 49050м2) | 255,90 |
| 9 | Автотранспортные предприятия | 92,40 |
| 10 | Типография «Астра» | 115,00 |
| 11 | ООО «Альянс» | 196,00 |
| 12 | Гаджиева Г.И. | 196,00 |
| 13 | Коммунальные предприятия в пределах границ земельных участков, 12,3 га; (по универсаму) | 184,00 |
|  | ИТОГО: | 5075,00 КВт |

Электроснабжение коттеджного поселка и логистического комплекса предполагается осуществить от ПС 110/10/6 кВ «Оникс». На рассматриваемой территории предполагается строительство ТП-10/0,4 КВ.

Все вновь строящиеся подстанции приняты с воздушными вводами, проектируемые участки ВЛ 10 КВ предлагается выполнить на железобетонных опорах.

4.4.5  Газоснабжение.

Расчетные расходы газа.

Использование газа предусматривается на:

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- приготовление пищи;

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение коммунально-бытовых и производственных потребностей.

Расчёт газопотребления выполнен на максимально часовой расход  (м3/час) и годовой расход (м3/год).

1. Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены исходя из численности населения и укрупненного показателя потребления газа, согласно СП42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

2. Максимальный расчётный часовой расход газа на индивидуально-бытовые нужды определён, как доля годового расхода, с учётом коэффициента часового максимума расхода газа в соответствии со СП42-101-2003, дифференцированно, по каждой зоне газоснабжения в зависимости от численности населения. Расходы природного газа населения на индивидуально-бытовые нужды приведены в таблице № 6.

Расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование потребителей | Расчётный расход газа, м3/час | Годовой расчёт газа, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс жилой застройки усадебного типа |  |  |  |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома с площадью приквартирных участков 0,15 га | 40,90 | 83,85 |
| 1.2 | Индивидуальные жилые дома с площадью приквартирных участков 0,10 га | 41,35 | 84,76 |
| 1.3 | Жилые дома блокированного типа с площадью приквартирных участков 0,03 га (таунхаусы) | 22,23 | 45,57 |
| 1.4 | 2 эт. жилые дома секционного типа | 176,05 | 360,91 |
| 1.5 | Жилые дома блокированного типа с площадью приквартирных участков 0,06 га |  |  |
| 2. Комплекс среднеэтажной жилой застройки секционного и блокированного типа. |  |  |  |
| 2.1 | 4-5 эт. жилые дома секционного типа | 92,47 | 189,57 |
|  | ИТОГО | 437,02 | 895,90 |
|  | Неучтенные расходы 10% | 43,70 | 89,59 |
|  | ВСЕГО | 480,72 | 985,49 |

Газопотребление производственных предприятий

Таблица №

| № п/п | Наименование потребителей | Расчётный расход газа, м3/час | Годовой расчёт газа, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Логистический комплекс |  |  |  |
| 1 | Административно-гостиничный комплекс | 81,91 | 167,92 |
| 2 | Выставочно-торговый центр | 122,11 | 250,33 |
| 3 | Холодильник ёмкостью 2000 тонн | 61,06 | 125,17 |
| 4 | Склад продовольственных товаров складской площадью 2500м2 | 162,32 | 332,76 |
| 5 | Комбинированное хранилище овощей и фруктов вместимостью 5000 тонн | 67,01 | 137,37 |
| 6 | Комбинированное хранилище картофеля и овощей вместимостью 16000 тонн | 262,10 | 537,31 |
| 7 | Автотранспортные предприятия | 1145,19 | 2347,64 |
| 8 | Коммунальные предприятия (общая площадь 49050м2) | 154,88 | 317,50 |
| 9 | Автотранспортные предприятия | 110,20 | 225,91 |
| 10 | Типография «Астра» | 111,69 | 228,96 |
| 11 | ООО «Альянс» | 77,44 | 158,75 |
| 12 | Гаджиева Г.И. | 77,44 | 158,75 |
| 13 | Коммунальные предприятия в пределах границ земельных участков, 12,3 га; (по универсаму) | 744,60 | 1526,43 |
|  | ВСЕГО: | 3177,95 | 6514,80 |

Сводное потребление природного газа.

| № п/п | Наименование потребителей | м3/час | тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуально-бытовые нужды населения | 480,72 | 985,49 |
| 2 | Теплоснабжение населения | 740,13 | 1517,27 |
| 3 | Логистический комплекс | 3317,95 | 6514,80 |
|  | ВСЕГО: | 4538,80 | 9017,56 |

В качестве основного вида топлива проектных участков «Южный» «Александровский пруд»и логистический комплекс используется природный газ с давлением в точке врезки 0,6 МПа, диаметром газопровода 225мм (врезка в БГРП-1)

После врезки на участке логистики устанавливаем ГРПБ, далее ШРП:

- для логистики;

- для жилых домов усадебного типа;

- для жилых домов сблокированных и секционного типа.

4.4.6 Средства связи

На данной стадии проектирования определена нормативная потребность в телефонизации и радиофикации рассматриваемого участка.

Телефонизация.

В соответствии с принятой 100% телефонизацией (обеспеченность каждой семье телефон) количество телефонных аппаратов составит 983+27 = 1010.

Радиосвязь.

Количество радиоточек индивидуального пользования определяется расчета одна на семью при 90% охвате населения – 910.

Телевидение.

Для приёма телевизионных программ в жилых домах предусматривается установка индивидуальных телевизионных антенн.

5. Проект межевания

Целью проекта межевания, выполняемого по Заданию на разработку проекта планировки, является установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков. Подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения и выделения земель общего пользования.

В проекте учтены границы сформированных земельных участков:

- кирпичного завода (не действ.);

- ООО «Типография АСТРА»;

- ООО «Альянс»;

- Гаджиева Г.И.

По запросу заказчика (письмо №      от          05.2011 г.), межевание участков осуществляется укрупнено на кварталы в границах красных линий, для предоставления потенциальным инвесторам при необходимости с последующим делением участков.

Размеры участков и вид разрешенного использования земельного участка установлены проектом планировки.

На чертеже межевания отображена следующая информация:

- красные линии, установленные в проекте планировки;

- границы застроенных земельных участков;

- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- экспликация формируемых в границах красных линий земельных участков;

- ведомость координат границ формируемых земельных участков.

Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений должны быть внесены в проекты межевания формируемых земельных участков после получения информации о планируемых к размещению в границах земельного участка объектах капитального строительства.

Границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на чертеже Т-2482СО-2010-03 План красных линий с границами зон размещения объектов капитального строительства. Участки зон с особыми условиями использования территорий должны быть установлены соответствующим порядком и внесены в кадастровые планы земельных участков в качестве обременений.

6. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Совр. состояние |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Общая площадь земель в границах проектирования в том числе: |  | га | 211,57 |  | 211,57 |
| 1.1.2 | - в границах городского округа |  |  | 192,60 |  | 192,60 |
| 1.1.3 | - в границах земельных участков «собственника» |  | га | 155,30 |  | 155,30 |
| 1.2 | Жилой застройки, в том числе: |  | га | 1,19 |  | 47,74 |
| 1.2.1. | - зона индивидуальных жилых домов с приквартирными участками |  | га | 1,07 |  | 23,40 |
| 1.2.2 | - зона жилых домов блокированного типа с площадью с приквартирными участками |  | га |  |  | 7,25 |
| 1.2.3 | - зона 2 эт. жилых домов секционного типа |  | га | 0,12 |  |  |
| 1.2.4 | - зона 4-5 эт. жилых домов секционного типа |  | га |  |  | 17,09 |
| 1.3 | Объектов общественного обслуживания в том числе: |  | га |  |  | 18,0 |
| 1.3.1 | - дошкольного образовательного учреждения |  | га |  |  | 1,80 |
| 1.3.2 | - общеобразовательной школы (за пределами границ земельного участка) |  | га |  |  | 1,16 |
| 1.3.3 | - торговый центр |  | га |  |  | 10.1 |
| 1.4 | Коммунально-складского комплекса, в том числе: |  | га | 15,47 |  | 44,31 |
| 1.4.1 | - коммунальных предприятий, производственных баз |  | га | 14,36 |  | 39,66 |
| 1.4.2 | - автотранспортных предприятий |  | га |  |  | 4,65 |
| 1.5 | Объектов инженерной инфраструктуры |  | га | 1,11 |  | 1,84 |
| 1.6 | Объектов транспортной инфраструктуры |  | га | 4,75 |  | 21,5 |
| 1.6.3 | - земель автомобильных дорог |  | га | 4,25 |  | 4,5 |
| 1.6.2 | - проезжей части втомобильных дорог, улиц, проездов |  | га | 0,5 |  | 17,0 |
| 1.7 | Озеленения |  | га |  |  | 74,86 |
| 1.8 | Резервных территорий |  | га |  |  | 2,62 |
| 1.9 | Акватории водоемов |  | га | 1,20 |  | 0,70 |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения |  |  |  |  | 2989 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспеченность населения Sобщ.: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Индивидуальный жилой фонд |  | м2 / чел. |  |  | 29,0 |
| 3.1.2 | Индивидуальный жилой фонд в блокированной жилой застройке, многоквартирный жилой фонд |  | м2 / чел. |  |  | 33,0 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда, в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  | Sобщ., м2 |  |  | 94317,0 |
| 3.2.1 | Индивидуальный жилой фонд |  | Sобщ., м2 |  |  | 16965,0 |
| 3.2.2 | Индивидуальный жилой фонд в блокированной жилой застройке |  | Sобщ., м2 |  |  | 8613,0 |
| 3.2.3 | Многоквартирный жилой фонд |  | Sобщ., м2 |  |  | 68739,0 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  | Совр. состояние | Расчетный срок |
| 4.1 | Отделение банка, | м2 |  |  |  | 119,6 |
| 4.2 | Предприятие бытовых услуг | рабочий |  |  |  | 20,9 |
| 4.3 | Прачечная самообслуживания | кг белья в смену |  |  |  | 29,9 |
| 4.4 | Химчистка самообслуживания | кг белья в смену |  |  |  | 6,0 |
| 4.5 | Спортивно-досуговый комплекс | м2 площ пола |  |  |  | 896,7 |
| 4.6 | Физкультурно-оздоровительный клуб | чел. |  |  |  | 29,9 |
| 4.7 | Спортивный зал | м2 площ пола |  |  |  | 388,6 |
| 4.8 | Спортивные площадки | м2 |  |  |  | 2690,1 |
| 4.9 | Дошкольное образовательное учреждение | мест |  |  |  | 149,5 |
| 4.10 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещений в смену |  |  |  | 92,7 |
| 4.11 | Аптеки | объект |  |  |  | 3,0 |
| 4.12 | Предприятия торговли: продовольственных товаров, | м2 торг. площ |  |  |  | 388,6 |
| 4.13 | непродовольственных товаров | м2 торг. площ |  |  |  | 149,5 |
| 4.14 | Предприятие общественного питания | пос. мест |  |  |  | 95,6 |
| 4.15 | Общеобразовательные учреждения | учащ. |  |  |  | 343,7 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов, в т.ч.: | км |  |  |  | 19,301 |
| 5.1.1 | Магистральных улиц общегородского значения, регулируемого движения | км |  |  |  | 3,466 |
| 5.1.2 | Магистральных улиц районного значения транспортно-пешеходных | км |  |  |  | 4,741 |
| 5.1.3 | Магистральных улиц районного значения промышленного района | км |  |  |  | 4,761 |
| 5.1.4 | Улиц местного значения, проездов | км |  |  | 1,200 | 6,333 |

| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРА-СТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | Единица измерения | Совр. состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
| 6.1.2 | - всего | тыс. куб. м./в сутки |  | 1,224 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки |  | 0,695 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки |  | 0,529 |
|  | Вторичное использование воды | % |  | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки |  | 0,260 |
| 6.1.4 | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки |  | 0,260 |
|  | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека | л./в сутки на чел. |  | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 15,34 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
| 6.2.2 | - всего | тыс. куб. м./в сутки |  | 0,9923 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки |  | 0,9923 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки |  | - |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки |  | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 11,50 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
| 6.3.2 | - всего | МВт |  | 9,291 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | МВт |  | 5,075 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | МВт |  | 4,216 |
|  | Суммарная удельная нагрузка для жилых и общественных зданий, в том числе: - жилые дома с плитами на природном газе (этажность 2 этажа) этажность 2-3 этажа - общественные здания | Вт/кв. м |  | 21,0 21,8 6,0 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | кВ |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км |  | 11,3 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/час |  | 26,31 |
| 6.4.2 | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/час |  | 4,97 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/час |  | 21,34 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час |  | - |
| 6.4.3 | в том числе: - котельные | Гкал/час |  | 24,08 |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час |  | 2,23 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км |  | 11,35 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения радиосвязью | % 90 от населения |  | 910 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров |  | 1010 |
| 6.6 | Газ | тыс. м3/год |  | 9017,56 |

7. ПРИЛОЖЕНИЯ