Учреждение «Ордена «Знак Почета» Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский  институт»

Российской академии архитектуры и строительных наук

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

# ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

# ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ И

# ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

# В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

# В СОСТАВЕ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАЙОНОВ

# «ЮЖНЫЙ» И «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРУД»

Часть I

ПОЛОЖЕНИЯ о планировке территории

(основная ЧАСТЬ)

# Шифр: Т – 2482 СО– 2010

Вид градостроительной документации: проект планировки

Екатеринбург, 2010 г.

Учреждение «Ордена «Знак Почета» Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский  институт»

Российской академии архитектуры и строительных наук

(УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН)

# ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

# ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ И

# ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

# В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

# В СОСТАВЕ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАЙОНОВ

# «ЮЖНЫЙ» И «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРУД»

Часть I

ПОЛОЖЕНИЯ о планировке территории

(основная ЧАСТЬ)

# Шифр: Т – 2482 СО– 2010

Вид градостроительной документации: проект планировки

Директор                                                                            А.В. Долгов

Главный градостроитель института                                Г.В. Мазаев

Начальник отдела градостроительного                         Г.С. Родионова

проектирования

Екатеринбург, 2010 г.

Список исполнителей

Начальник отдела градостроительного

проектирования							          Г.С. Родионова

Главный градостроитель проекта				          Л.Ю. Титкова

Ведущий градостроитель проекта					Л.А. Игнатова

Ведущий градостроитель проекта				           Е.Б. Подкорытова

Начальник отдела ВиК							 А.Ф. Вернова

Рук. группы отдела ВиК						 Л.С. Царева

Инженер   								           С.Н. Жукова

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Часть I. оСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1. Положения о планировке территории

2. Графические материалы основной части проекта планировки территории

Часть II.    Материриалы по обоснованию ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРТОРИИ

1.  Пояснительная записка

2. Графические материалы материалов по обоснованию проекта планировки территории

Перечень графических материалов

| Обозначение | Наименование чертежа | Масштаб | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| Графические материалы Части I |  |  |  |
| Т-2482СО-2010-03 | План красных линий с границами зон размещения объектов капитального строительства | 1:5 000 | 1 |
| Т-2482СО-2010-04 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:5 000 | 1 |
| Т-2482СО-2010-08 | Проект межевания | 1:5 000 | 1 |
| Графические материалы Части II |  |  |  |
| Т-2482СО-2010-01 | Схема положения проектируемого района | 1:10 000 | 1 |
| Т-2482СО-2010-02 | План современного использования территории и планировочные ограничения | 1:5 000 | 1 |
| Т-2482СО-2010-05 | Схема организации улично-дорожной сети | 1:5 000 | 1 |
| Т-2482СО-2010-06 | Схема размещения инженерных сетей | 1:5 000 | 1 |
| Т-2482СО-2010-07 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:5 000 | 1 |

ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Введение

Проект планировки территории разрабатывается в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Основные задачи проекта планировки:

- установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства и линейные объекты;

- уточнение границ зон с особыми условиями использования территорий (ограничений хозяйственной деятельности), к которым относятся санитарно-защитные зоны предприятий, водоохранные зоны водных объектов и др., и соблюдение регламентов их использования;

- развитие жилых зон, инженерной инфраструктуры, общественной зоны, полное обеспечение населения комплексом учреждений социального и культурно-бытового обслуживания, организация производственной зоны, зеленых зон;

- развитие транспортной сети;

- формирование оптимальной планировочной структуры.

Основанием для разработки документации по планировке территории является:

- письмо-заказ ООО «Проектные технологии» от 26.08.2010 г. № 927/01-19;

- постановление Администрации города Березовский от 16.09.2010 г. № 380 «О подготовке документации по планировке территории под строительство жилых домов и логистического комплекса в г. Березовском Свердловской области, в составе планировочных районов «Южный» и «Александровский пруд».

При разработке проекта планировки учтены:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

- постановление Госстроя Российской Федерации от 6.04.1998 года № 18-30 «Об утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

- нормативы градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66);

- материалы кадастровых выписок о земельных участках, предоставленные ФГУ "Земельная кадастровая палата" по Свердловской области Березовский отдел;

- Генеральный план Березовского городского округа применительно к территории города Березовского, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 г. № 66;

- проект планировки коттеджной застройки жилого района «Александровский», разработанный проектным институтом «УралНИИпроект РААСН» в 2005 г.;

- топографическая съемка М 1:500, предоставленная заказчиком на электронном носителе в векторном виде (система координат местная, система высот Балтийская);

- топографические съемки М 1:500, 1:2000, 1:10000 (за пределами границ предоставленной топосъемки);

- проект развития ЕКАД (ГипродорНИИ);

- проект Реконструкции а.д. вокруг г. Екатеринбурга на участке Семь Ключей-Новоберезовский (ГипродорНИИ, 2009 г.);

- паспорт моста (путепровода) через а/д Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога на км 18+275 (УАДиС ГБУСО «Управление автодорог», 01.02.09);

- гидрогеологическое заключение № 2669/07-г  от 20.05.07 «О возможности размещения логистического комплекса и жилой малоэтажной застройки в г. Березовский (Березовский городской округ)» («Уралнедра» отдел региональной геологии, гидрогеологии и геофизики);

- гидрогеологическое заключение № 18557 «О водоснабжении проектируемой коттеджной застройки в Березовском городском округе» (ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция» № 32-05-259 от 15.04.10);

- отчет №ТК-669 по инженерно-геологическим исследованиям на объекте: Застройка территории земельного участка «Александровские пруды» г. Березовский (ООО «ТЕХКОН», 2007 г.);

- отчет об инженерно-экологических изысканиях на объекте: Застройка территории земельного участка «Александровские пруды» г. Березовский (ООО «Сантест+», 2007 г.);

- заключения об отсутствии полезных ископаемых на испрашиваемом участке недр № 35-15V2-543 от 07.11.2007 г. И № 02-10/161 от 04.03.10 («Уралнедра»);

- справка-заключение ГОУПП «УралСейсмо Центр» «О предполагаемой потенциальной сейсмичности участка строительства логистического комплекса и малоэтажной жилой застройки;

- заключение Березовского рудоуправления «О подработке горными работами земельного участка» № 7-91 от 24.09.07;

- письмо ООО «Проектные технологии» «Об ориентировочных основных показателях складов» № ПТ-76 от 13.11.10;

- письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Березовского городского округа «О территории бывшего кирпичного завода» № 1280/01-20 от 16.11.10;

- предварительные технические условия на подключение к сетям водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения для логистического комплекса и участка среднеэтажной жилой застройки;

- заключение о возможности размещения очистных сооружений на территории коттеджного поселка и отвода очищенных бытовых сточных вод (ФГУП РосНИИВХ письмо №434 от 22.09.10);

- письмо ЗАО УЗПС № 1473 от 07.10.10 «О размерах санитарно-защитной зоны предприятия «УЗПС»;

- письмо Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. Березовский «О размерах санитарно-защитной зоны УЗПС, данных по производственным и коммунальным предприятиям, водоохранных зонах, системе сбора отходов» № 01-05-15-09/1704 от 18.10.10.

Глава 1. Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, характеристиках планируемого развития территории, характеристиках развития систем социального, транспортного и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

1. Границы проекта планировки:

- с запада – полоса отвода Екатеринбургской кольцевой автодороги;

- с севера высоковольтная линия электропередач 110 кВ;

- с востока – жилая застройка по ул. Горняков - Чехова, Александровский пруд;

- с юга – река Березовка.

Площадь в границах проектирования составляет 211,57 га, в т.ч. 192,60 га в границах населенного пункта г. Березовский.

Суммарная площадь земельных участков собственника - 155,30 га.

2. Площадь территории планируемого размещения объектов капитального строительства - 111,89 га.

В том числе:

1) территория планируемого размещения объектов жилищного строительства - 47,74 га, из них:

- зона индивидуальных жилых домов с площадью приквартирных участков 0,1 - 0,15га - 23,40 га;

- зона жилых домов блокированного типа с площадью приквартирных участков 0,06 га - 7,25 га;

- зона 2 эт. жилых домов секционного типа – 6,89 га;

- зона 4-5 эт. жилых домов секционного типа – 10,2 га;

2) зона размещения объектов социального и культурно-бытового назначения - 128,44 га;

3) зона размещения объектов коммунально-складского комплекса – 44,31 га, из них:

- коммунальных предприятий, производственных баз – 39,66 га;

- автотранспортных предприятий – 4,65 га;

- зона размещения объектов инженерной инфраструктуры – 1,84 га;

4) территории общего пользования – 99,68 га.

Глава 2.  Характеристика планируемого развития территории.

- 1. Распределение жилищного строительства по видам жилой застройки

- Таблица 1

| № п/п | Вид жилой застройки | Общая площадь, м2 | Распределение по видам жилой застройки, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зона индивидуальных жилых домов с площадью приквартирных участков 0,1 - 0,15га | 16965 | 18,0 |
| 2. | Зона жилых домов блокированного типа с площадью приквартирных участков 0,06 га | 8613 | 9,1 |
| 3. | Зона 2 эт. жилых домов секционного типа | 24981 | 26,5 |
| 4. | Зона 4-5 эт. жилых домов секционного типа | 43758 | 46,4 |
|  | ИТОГО: | 94317 | 100 |

- 2. Распределение типов жилых домов по уровню комфорта

- Таблица 2

| № п/п | Тип жилого дома по уровню комфорта | Норма обеспеченности общей площадью квартир м2/чел. | Общая площадь, м2 | Распределение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Массовый | 29 | 16965 | 18,0 |
| 2. | Повышенной комфортности | 33 | 77352 | 82,0 |
|  | ИТОГО: |  | 94317 | 100 |

- 3. Распределение видов жилой застройки по плотности населения

- Таблица 3

| № п/п | Тип жилой застройки | Площадь, га | Плотность населения, чел/га | Численность, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зона индивидуальных жилых домов с площадью приквартирных участков 0,1 - 0,15га | 23,4 | 25 | 585 |
| 2. | Зона жилых домов блокированного типа с площадью приквартирных участков 0,06 га | 7,25 | 30 | 218 |
| 3. | Зона 2 эт. жилых домов секционного типа | 6,89 | 110 | 758 |
| 4. | Зона 4-5 эт. жилых домов секционного типа | 10,2 | 140 | 1428 |
|  | ИТОГО: | 47,74 |  | 2989 |

4. Характеристики развития систем социального обеспечения

(численность населения 2,989 тыс.человек)

- Таблица 4

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Минимальный расчетный показатель на 1000 чел. | По проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отделение банка, | м2 | 40 | 119,6 |
| 2. | Предприятие бытовых услуг | рабочий | 7 | 20,9 |
| 3. | Прачечная самообслуживания | кг белья в смену | 10 | 29,9 |
| 4. | Химчистка самообслуживания | кг белья в смену | 2 | 6,0 |
| 5. | Спортивно-досуговый комплекс | м2 площ пола | 300 | 896,7 |
| 6. | Физкультурно-оздоровительный клуб | чел. | 10 | 29,9 |
| 7. | Спортивный зал | м2 площ пола | 130 | 388,6 |
| 8. | Спортивные площадки | м2 | 900 | 2690,1 |
| 9. | Дошкольное образовательное учреждение | мест | 50 | 149,5 |
| 10. | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещений в смену | 31 | 92,7 |
| 11. | Аптеки | объект | 1 | 3,0 |
| 12. | Предприятия торговли: продовольственных товаров, | м2 торг. площ | 130 | 388,6 |
| 13. | непродовольственных товаров | м2 торг. площ | 50 | 149,5 |
| 14. | Предприятие общественного питания | пос. мест | 32 | 95,6 |
| 15. | Общеобразовательные учреждения | учащ. | 115 | 343,7 |

5. Характеристики системы транспортного обслуживания

- Таблица 5

| Протяженность улиц и проездов, в т.ч.: | км | 19,301 |
| --- | --- | --- |
| Магистральных улиц общегородского значения, регулируемого движения | км | 3,466 |
| Магистральных улиц районного значения транспортно-пешеходных | км | 4,741 |
| Магистральных улиц районного значения промышленного района | км | 4,761 |
| Улиц местного значения, проездов | км | 6,333 |

6. Характеристики системы инженерно-технического обеспечения

- Таблица 6

| Водопотребление | тыс. куб. м./в сутки | 1,224 |
| --- | --- | --- |
| Протяженность сетей | км | 15,34 |
| Канализация, общее поступление сточных вод | тыс. куб. м./в сутки | 0,9923 |
| Протяженность сетей | км | 11,50 |
| Потребность в электроэнергии | МВт | 9,291 |
| Протяженность сетей | км | 11,3 |
| Потребление тепла | Гкал/час | 26,31 |
| в том числе: - котельные | Гкал/час | 24,08 |
| Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 2,23 |
| Протяженность сетей | км | 11,35 |
| Охват населения радиосвязью | % 90 от населения | 910 |
| Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 1010 |
| Газ | тыс. м3/год | 9017,56 |

Предусматривается строительство:

- блочных газовых котельных;

- ГРП и ШРП;

- РП;

- очистных сооружений ливневых стоков;

- инженерных сетей.

7. Характеристика благоустройства и озеленения.

Озеленение территории включает в себя:

- участки озеленения общего пользования вдоль улиц и дорог, а также вдоль акватории Александровского пруда с посадкой деревьев, кустарников и многолетних трав;

- участки санитарно-защитного озеленения изолирующего и фильтрующего типа с посадкой деревьев, кустарников и многолетних трав.

- Распределение площади озеленения объектов рекреационного назначения в пределах территорий общего пользования

- Таблица 7

| № п/п | Объекты рекреационного назначения | Минимальные расчетные показатели площади озеленения, м2/чел. | По проекту, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Парки, бульвары, скверы | 7 | 2,09 |
| 2. | Сады микрорайонов (кварталов) | 6 | 17,9 |

8. Положения о межевании территорий.

Предусмотрено межевание участков укрупнено на кварталы в границах красных линий, для предоставления потенциальным инвесторам при необходимости с последующим делением участков.

Для определения ограничений и обременений при использовании территории формируемых земельных участков, участки зон с особыми условиями использования территорий должны быть установлены соответствующим порядком и внесены в кадастровые планы земельных участков в качестве обременений.