Свердловская область РФ

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-консалтинговая компания

«АЛЬТЕРНАТИВА»

- Документация по планировке территории

- Северо-восточной части

- южной промышленно-коммунальной зоны

- г. Березовского Свердловской области

Том I.

Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристика планируемого

развития территории

# шифр:   Т – 2534 – 2014

Градостроительная документация

Екатеринбург, 2015 г.

Свердловская область РФ

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-консалтинговая компания

«АЛЬТЕРНАТИВА»

- Документация по планировке территории

- Северо-восточной части

- южной промышленно-коммунальной зоны

- г. Березовского Свердловской области

Том I.

Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристика планируемого

развития территории

# шифр:  Т – 2534-2014

Градостроительная документация

Директор                                                                         И.Ю. Широкова

Главный архитектор                                                          А.В. Леготин

Екатеринбург, 2015 г.

Список  исполнителей

Начальник отдела градостроительного

проектирования                                                                          Г.С. Родионова

Главный градостроитель проекта                                                Л.Ю.Титкова

Специалист по инженерному обеспечению

территорий 1 кат.                                                                              Т.Д. Агаева

Градостроитель проекта 1 кат                                                  Ю.Б. Кириченко

Архитектор                                                                                    Г.В. Коровина

Консультант по транспортному развитию                                     В.А.Гуляев

CОСТАВ  ПРОЕКТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

|  | № тома, чертежа | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
|  | Основная (утверждаемая часть) проекта планировки территории |  |  |
|  |  | Графические материалы, в том числе: |  |
| 1 | # Т – 2534 –2014-01 | Чертеж планировки территории (основной чертеж). М 1:1000 | 1 лист |
| 2 | # Т – 2534 – 2014-02 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. M 1: 1000 | 1 лист |
| 3 |  | Текстовые материалы |  |
|  | Том 1 | Положения о размещении объектов капитального строительства, о характеристиках планируемого развития территории и систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения | 1 книга |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |
|  |  | Графические материалы, в том числе: |  |
| 4 | # Т – 2534 – 2014-03 | Схема расположения проектируемой территории. М 1:10 000 | 1 лист |
| 5 | # Т – 2534 – 2014-04 | Схема использования и состояния территории в период подготовки проекта (опорный план). Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000 | 1 лист |
| 6 | # Т – 2534 – 2014-05 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. M 1:1000 | 1 лист |
| 7 | # Т – 2534 – 2014-06 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1: 1000 | 1 лист |
| 8 | # Т – 2534 – 2014-07 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:1000 | 1 лист |
| 9 | Альбом | Поперечные профили улиц и дорог. М 1:200 | альбом |
|  |  | Текстовые материалы |  |
| 10 | Том 2 | Пояснительная записка | 1 книга |
|  | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
| 11 | Т – 2534 – 2014-08 | Чертеж межевания территории. М 1:1000 | 1 лист |

СОДЕРЖАНИЕ

Положение о размещении объектов капитального строительства

Положение о характеристиках планируемого развития территории

Положение о характеристиках развития систем социального, транспортного

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для

развития территории

- Основные технико-экономические показатели

Приложения

Положение

о размещении объектов капитального строительства

1. Размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения не предусматривается.

2. Для развития территории предусмотрено размещение объектов капитального строительства местного значения:

а) реконструкция  существующих улиц и дорог общегородского и районного значения, организация местных проездов;

б) развитие систем инженерного обеспечения территории (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение).

Положение

о характеристиках планируемого развития территории

1. Границы территории, на которую распространяются решения проекта планировки:

-  с северо-запада – ул. Ленина;

-  с севера - востока  –  территории общеобразовательной школы и центра детского творчества;

-  с юго-востока – зона индивидуальной жилой застройки;

-  с юго-запада – автодорога грузового движения.

2. Освоение территорий промышленных зон предусмотрено в 2 этапа:

- на 1-ю очередь - до 2020 года,

- на расчетный срок – до 2030 года;

3. Проектом предусмотрено:

- установление красных линий существующих улиц с учетом их развития и проектируемых местных проездов.

- определены условия дальнейшего функционирования для ряда существующих (действующих) предприятий и объектов;

- выявлены участки для возможного предоставления под новое строительство.

4. В отношении действующих предприятий и существующих земельных участков запроектированы следующие мероприятия:

а) для автопарковки ООО Перспектива» - для обеспечения «красных линий» местного проезда предусмотрено изъятие части территории (120 кв.м) вдоль южной границы участка с компенсацией изъятия (прирезкой) участка равной площади с западной стороны;

б) для двух земельных участков индивидуальных жилых домов по ул. Уральской в связи с прокладкой местного проезда предусмотрена корректировка границ  с изъятием и равноценной компенсацией частей участков;

в) для ряда предприятий поставлены условия сокращения санитарно-защитных зон (СЗЗ) в установленном санитарным законодательством порядке, так как в настоящее время их нормативные  СЗЗ перекрывают территории жилой застройки и участки объектов образования детей (данные по конкретным  предприятиям приведены в Приложении 1);

г)  для нескольких предприятий предусмотрена переориентация въездов с целью приведения в соответствие с  нормами по организации движения транспорта,  в частности грузового транспорта (см. Приложение 1).

5. Участки, сформированные для предоставления потенциальным застройщикам:

а) на 1-ю очередь строительства – участки поз. R1 – R4 (по чертежам), из них:

- участки поз. R1 (площадью 3368,90 кв.м) и R2 (площадью 800,0 кв.м)  предназначены для размещения производственных предприятий не выше V-го класса санитарной опасности (с размером санитарно-защитных зон не более 50 м);

- участок поз. R3 (площадью 1040,0 кв.м) предназначен  для размещения объекта общественно-делового назначения;

- участок поз.R4 (площадью 2126,0 кв.м) предназначен для размещения объекта общественно-делового назначения;

- участок  поз. R5 (площадью 3450,0 кв.м.) формируется за счет земельных участков под 2-мя индивидуальными домами, предназначен для размещения объектов производственного назначения не имеющих санитарной опасности;

- участок поз. R8 (площадью 201,6 кв.м) – для размещения трансформаторной подстанции (перебазирования с территории школы);

б) на расчетный срок:

- участок поз. R6 (площадью 951,5 кв.м) на месте подлежащих выносу из пром-зоны индивидуальных жилых домов по ул. Ленина предназначены для размещения  объектов общественно-делового назначения;

- участок поз. R7 (площадью 6713,0 кв.м.) в соответствии с генеральным планом, предназначен  для   развития существующей зоны объектов образования, на месте  подлежащих выносу из промзоны индивидуальных жилых домов по ул. Ленина.

6. Ряд запроектированных участков  имеют обременения, в частности:

а) земельный участок поз.  R4 обременен частными сервитутами для проезда и прохождения инженерных сетей;

б) земельный участок поз.  R4 находится в зоне с особыми условиями использования территорий – в охранной зоне воздушной ВЛ 35 кВ; освоение данного участка под строительство также связано с необходимостью перекладки теплотрассы за пределы красной линии застройки.

6. Сведения по изменениям границ земельных участков, условиям их дальнейшего функционирования, формированию новых участков, обременениям приведены для каждого участка в Приложениях 1 и 2.

Положение

о характеристиках развития систем социального, транспортного

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для

развития территории

Развитие системы социального обслуживания

1. Объекты социального обслуживания населения, строительство которых  осуществляется  за счет бюджетных средств, в связи с отсутствием жилой застройки и специализацией территории как производственно-коммунальной, не предусматриваются.

2. В пределах земельных участков, предназначенных для строительства объектов и предприятий возможно строительство объектов обслуживания работающих, прочего населения за счет средств предпринимателей – магазинов различной специализации (в том числе по торговле товарами собственного производства), кафе, столовых, других предприятий, предоставляющих услуги населению. Данные объекты могут размещаться как в пределах территорий общественно-делового назначения (основной вид использования), так и участках производственного назначения (в качестве вспомогательного вида деятельности).

Развитие системы транспортного обслуживания

3. Развитие улично-дорожной сети предусматривает прокладку местных проездов и реконструкцию существующих улиц и дорог, направленную на приведение параметров их поперечных и продольных профилей в соответствие техническим требованиям, предъявляемым к улицам и дорогам городских населенных пунктов конкретных категорий.

4. Категории улиц и дорог, проходящих по территории промышленно-коммунальной зоны, приняты в соответствии с утвержденным генеральным планом города.

5. Предложения настоящего проекта планировки территории в части развития  улично-дорожной сети:

а) расширить проезжую часть ул. Ленина – магистральной улицы общегородского значения - до 15 метров  и зафиксировать красную линию со стороны рассматриваемой промзоны на расстоянии от оси проезжей части от 34 метров (в крайней юго-западной части территории проектирования) до 17 метров (в северо-восточной части); указанные переменные параметры объясняются условиями сформировавшейся застройки;  ширина улицы в красных линиях на рассматриваемом проектом участке - от 57 до 44 метров; данная ширина является ориентировочной в связи с тем, что определение точного местоположения красной линии по нечетной стороне улицы должно быть выполнено в составе отдельного проекта планировки;

б) частично откорректировать трассировку улицы, соединяющей ул. Ленина и ул. Уральскую в районе пересечения ее с подъездными ж.д. путями рудоуправления с целью приближения параметров указанного пересечения к минимально допустимым (в сложившихся стесненных условиях); расширить проезжую часть до 8 метров с устройством дополнительного уширения на примыкании к ул. Ленина для поворота направо, зафиксировать ширину улицы в красных линиях со стороны рассматриваемой промзоны на расстоянии 20 - 22 метра от оси проезжей части, что соответствует перспективной категории улицы, заложенной генеральным планом  – городская дорога грузового движения;

в) предусмотрен коридор для запланированной генеральным планом улицы районного значения (в створе существующего проезда); улица ответвляется от вышеописанной дороги грузового движения, в границы проекта планировки попадает участок протяженностью 200 метров; ширина проезжей части – 8 метров, ориентировочная ширина в красных линиях (юго-восточная красная линия находится вне границ проектирования) – 25 метров.

г) предусмотрена прокладка двух местных проездов для обслуживания предприятий промзоны, частично с использованием  существующего   проезда, а также за счет неосвоенной территории; их параметры – ширина проезжей части – 7 метров, ширина в красных линиях - 17,2 и 17,6 метров; проезды тупиковые с разворотными площадками.

6. С разворотной площадки широтного проезда должны быть организованы въезды на  земельные участки поз. 3, 5, 6 и R2 по чертежам. С проезда, проходящего вдоль зоны огородов индивидуальной жилой застройки, предусмотрено обслуживание предприятий поз.7, 9, R3, R4.

7. Въезды на формируемый земельный участок поз.R1, действующую производственную базу (поз. 2) запроектированы с дороги грузового движения с организацией общей площадки перед воротами.

8. Решения по развитию улично-дорожной сети отображены на «Схеме организации улично-дорожной сети и движения транспорта. М 1:1000» (Т-2534-2014-05). Параметры поперечного профиля улиц и дорог приведены в альбоме «Поперечные профили улиц и дорог». Общая протяженность существующих и проектируемых улиц и дорог, плотность магистральной улично-дорожной сети указана в Разделе 4. «Основные технико-экономические показатели планируемой территории» тома 2. Пояснительная записка.

- Развитие системы инженерно-технического обеспечения

1) Хозяйственно-питьевое водоснабжение промышленно-коммунальной зоны предусмотрено от централизованной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения г.Березовского.

Водопотребление территории на хозяйственно-питьевые нужды составит на расчетный срок 26,0 м3/сут.

Система водоснабжения принята кольцевая, диаметры основных водоводов приняты 110 мм.

2) Канализование промышленно-коммунальной зоны предусмотрено по сложившейся схеме в централизованную систему хозяйственно-бытовой канализации г.Березовского.

Количество хозяйственно-бытовых стоков составит на расчетный срок 22,0 м3/сут.

3) Теплоснабжение промышленно-коммунальной зоны предусмотрено от централизованных (существующая газовая котельная «Южная») и автономных источников.

Теплопотребление составит на расчетный срок 1,1 Гкал/час.

4) Электроснабжение промышленно-коммунальной зоны предусмотрено по сложившейся схеме.

Электропотребление территории составит на расчетный срок 650,0 кВт.

Электроэнергия от ТП по электрическим сетям 0,4 кВ поступит потребителям.

5) Газоснабжение промышленно-коммунальной  зоны предусмотрено от системы газоснабжения г.Березовского.

- Газопотребление на нужды теплоснабжения составит на расчетный срок 80,0 м3/час.

- 6) Слаботочные сети – предусмотрено обеспечение промышленно-коммунальной зоны сетями связи по сложившейся схеме от системы связи г.Березовского.

- Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современн. состояние | 1 очередь | Расчет-ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проектирования в т.ч.: | га | 10,5 |  |  |
| 1.1. | территории производственно-коммунального назначения | -»- | 3,34 | 4,39 | 4,39 |
| 1.2. | территории объектов автомобильного транспорта | -»- | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 1.3 | территории режимных объектов | -»- | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 1.4 | территории общественно-делового назначения | -»- | - | 0,32 | 0,41 |
| 1.5 | территории объектов образования | -»- | - | - | 0,67 |
| 1.6 | территории жилой застройки | -»- | 0,81 | 0,81 | - |
| 1.7 | территории инженерных объектов (трансформаторная подстанция) | -»- | - | 0,02 | 0,02 |
| 2 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяжённость улично-дорожной сети всего, в том числе по категориям: | км | 0,47 | 0,632 | 0,632 |
| 2.2 | городская дорога | -»- |  | 0,203 | 0,203 |
| 2.3 | магистральные улицы районного значения | -»- |  | 0,110 | 0,110 |
| 2.4 | местные улицы и дороги | -»- |  | 0,319 | 0,319 |
| 3 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 3.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление хозяйственно-питьевое | куб.м/сут | 21,0 |  | 26,0 |
|  | протяженность сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения | км | 0,7 |  | 1,16 |
| 3.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | количество стоков хозяйственно-бытовой канализации | куб.м/сут | 18,0 |  | 22,0 |
|  | протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации | км | 1,17 |  | 1,29 |
| 3.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | электрические нагрузки | кВт | 550,0 |  | 650,0 |
|  | протяженность воздушной ВЛ 35 кВ | км | 0,30 |  | 0,30 |
|  | протяженность ВЛ 6 кВ: |  |  |  |  |
|  | - воздушной | км | 0,39 |  | 0 |
|  | - кабельной | км | 0,23 |  | 0,59 |
| 3.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час | 0,9 |  | 1,1 |
|  | протяженность сетей теплоснабжения: |  |  |  |  |
|  | - теплотрасса подземная | км | 0,40 |  | 0,28 |
|  | - теплотрасса наземная | км | 0,33 |  | 0,45 |
| 3.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | газопотребление | куб.м/час | – |  | 80,0 |
|  | протяженность газопроводов среднего давления | км | – |  | 0,26 |

Приложение 1

Основные сведения по действующим предприятиям и необходимые мероприятия в соответствии  проектом планировки территории

| № по черт | Наименование, адрес, номер по кадастру объектов недвижимости | Вид деятельности | Площадь участка, кв.м, | Предложения по изменению границ земельных участков (ЗУ), обременения ЗУ | Класс санитарн. опасности, ориентир. размер СЗЗ | Запроектированные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект ГО и ЧС |  | 1700,0 |  |  |  |
| 2 | Производственная база ИП Патрушев А.М. Ул. Ленина, 2Б; 66:35:0109001: 62 | Производственная база | 8251,0 | Охранная зона ВЛ 35 кВ, контур возможного влияния старых горных работ 6969,85 кв.м | V/ 50 м | Необходимо сокращение СЗЗ до границы жилой зоны по ул.Ленина. Въезд на промплощадку через зону частного сервитута по участку поз.R1 |
| 3 | Производственная база ИП Патрушев А.М. Ул. Ленина, 2Б; 66:35:0109001: 197 | Производственная база (расширение существующей), строительство 3 зданий складов-ангаров | 6871,0 | Охранная зона ВЛ 35 кВ, охранная зона электрокабеля, контур возможного влияния старых горных работ 4837,0 кв.м | V/ 50 м | Необходимо сокращение СЗЗ до границы жилой зоны по ул.Уральская Организация въезда с разворотной площадки с северной стороны участка |
| 4 | ООО «Роникс» Ул.Ленина, 2 66:35:0109001:16 Поставлен на учет 12.12.2002 г, обновлен 15.08.2013 г. | Здание административно-производственного назначения (по данным кадастра) Предприятие по производству мясных и рыбных полуфабрикатов, магазин | 1007,0 (ранее учтенная) | Контур возможного влияния старых горных работ | - |  |
| 5 | Складская база вентиляционного оборудования ИП Трофимов С.Н. Ул. Ленина, 6 66:35:0109001: 188 | Склады временного хранения готовой продукции, пищевых продуктов, тары | 7658,0 | Контур возможного влияния старых горных работ | V/ 50 м | Необходимо сокращение СЗЗ до границы жилой зоны по ул.Ленина Организация грузового въезда только с разворотной площадки с восточной стороны участка |
| 6 | Парковка для легковых автомобилей ООО «Перспектива» в 68 м на юго-восток от административного здания по ул.Ленина, 6 66:35:0109001: 207 | Парковка для сотрудников и гостей предприятия | 2375,0 | Контур возможного влияния старых горных работ | V/ 50 м | Изъятие части территории (120 кв.м) вдоль южной границы участка для обеспечения "красных линий" местного проезда с компенсацией изъятия участком равной площади с западной стороны. Необходимо сокращение СЗЗ до границы жилой зоны по ул.Уральская |
| 7 | Складской комплекс ООО «Панорама» 52 м на юго-восток от жилого дома по ул.Ленина,4 66:35:0109001: 205 | Хранение непродовольственных товаров народного потребления | 3140,0 | Контур возможного влияния старых горных работ, охранная зона теплотрассы, охранная зона ВЛ 6кВ, Гарантийное письмо от 19.12.08 о сносе жилых домов, принадлежащих Бабкину А.В. с последующим формированием единого участка ООО «Панорама» | V/ 50 м | Необходимо сокращение СЗЗ до границы жилой зоны по ул.Уральская |
| 8 | Торгово-обслуживающее предприятие ЗАО «Эридан» ул.Ленина,12 66:35:0109001: 206 Поставлен на учет 14.03.2012 г, обновлен 15.08.2013 г. | Здание административно-производственного назначения (по данным кадастра) | 5475,0 (ранее учтенная) | Контур возможного влияния старых горных работ | - |  |
| 9 | Склад промышленной упаковки ООО «Промупаковка» в 38 м на юго-восток от административного здания по ул.Ленина, 12 а 66:35:0109001: 201 | Хранение промышленной упаковки | 7481,73 | Контур возможного влияния старых горных работ, охранная зона теплотрассы, охранная зона ВЛ 6кВ. | V/ 50 м | Вынос с участка (перекладка) воздушных сетей 10 кВ; Необходимо сокращение СЗЗ до границы жилой зоны по ул.Уральская и до участка поз.R7. Организация въезда на участок с проектируемого местного проезда. |

- Приложение 2

- Перечень  резервных участков для нового строительства, условия  освоения

| № по плану | Назначение участка | Площадь участка, кв.м | Обременения земельных участков | Условия освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь |  |  |  |
| R1 | Для размещения объекта промышленно- коммунального назначения | 3368,90 | а) контур возможного влияния старых горных работ, б) охранная зона ВЛ 35 кВ, в) зона запрещения строительства зданий от ВЛ 35 кВ. | а) перекладка теплотрассы, проходящей по участку, б) класс санитарной опасности – не выше V/ СЗЗ=50 м, в) организация въезда согласно проекту |
| R2 | Для размещения производственных и коммунально-складских предприятий | 800,0 | контур возможного влияния старых горных работ | класс санитарной опасности – не выше V-го СЗЗ=50 м |
| R3 | Для размещения объектов общественно-делового назначения | 1040,0 | контур возможного влияния старых горных работ | ранее запроектированный по участку газопровод, подлежит укладке за границами участка, в коридоре местного проезда |
| R4 | Для размещения объекта общественно-делового назначения (гостиницы для обслуживания приезжающих на предприятия промрайона) | 2126,0 | а) контур возможного влияния старых горных работ, г) частный сервитут для прокладки инженерных сетей и проезда к проектируемой трансформаторной подстанции. | а) перекладка воздушных сетей 6 кВ; б) сохранение коридора для проектируемых инженерных сетей и проезда вдоль восточной и северной границ участка, в) организация въезда на участок с проектируемого местного проезда. |
|  | Расчетный срок |  |  |  |
| R5 | Для размещения производственных объектов, не имеющих санитарной опасности | 3450,0 | Контур возможного влияния старых горных работ | Вынос индивидуальных жилых домов |
| R6 | Для размещения объектов общественно-делового назначения | 1660,0 | Контур возможного влияния старых горных работ; Зона частного сервитута для прокладки проектируемых инж. сетей; Ориентировочная санитарно-защитная зона предприятия поз.9 (Склад ООО «Промупаковка»). | Вынос индивидуальных жилых домов |
| R7 | Для размещения объектов школьного и дополнительного образования | 6713,0 | Контур возможного влияния старых горных работ Существующие сети ВЛ 6 кв, подходящие к трансформаторной подстанции; сети подлежат выносу в связи с перебазированием ТП. | а) вынос индивидуальных жилых домов б) освоение участка возможно при условии сокращения санитарно-защитной зоны предприятия поз.9 в) в случае сохранения существующих электрических сетей 6 кВ к моменту начала освоения участка, необходимо установление частного сервитута, либо перекладка кабелем в инженерном коридоре по участку поз. R6 до ул.Ленина. |
| R8 | Для размещения (перебазирования) трансформаторной подстанции | 201,6 |  | Организация подъезда через земельный участок поз. R4 |