Свердловская область РФ

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-консалтинговая компания

«АЛЬТЕРНАТИВА»

Экз.№__

Заказчик: ООО  «Промышленная

строительная компания  «Активстройсервис»

### Проект изменений в проект планировки

### и проект межевания территории района

### в границах улиц:

### Красных Героев – Ленина – Строителей – пер.Кировский

в городе Березовском Свердловской области

шифр Т-2539-2015

Том 1.  Положения о размещении объектов

# Екатеринбург 2017

# Свердловская область РФ

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-консалтинговая компания

«АЛЬТЕРНАТИВА»

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ по подготовке

Проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность

Объектов капитального строительства

№1505.00-2013-6670387185-П-177 выдано «08» апреля 2013г.

Саморегулируемая организация

основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

Регистрационный номер:   СРО-П-177-29102012

Экз.№ __

### Проект изменений в проект планировки

### и проект межевания территории района

### в границах улиц:

### Красных Героев – Ленина – Строителей – пер.Кировский

в городе Березовском Свердловской области

шифр Т-2539-2015

Том 1.  Положения о размещении объектов

#### Директор								  И.С.  Широкова

Главный архитектор		                                       А. В. Леготин

Екатеринбург 2017

Проект разработан авторским коллективом

Главный архитектор проекта						          Леготин А.В.

Архитектурно-планировочная часть: 					Куликова Г.В

Графическое оформление проектных

материалов:									Куликова Г.В

# Состав проекта

| Книга, лист | Наименование, масштаб . | Инв. номер | Кол-во листов, тип файла |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Основная часть (утверждаемая) |  |  |
| ПЗ 1 | Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории |  | 1 книга |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| ПЗ 2 | Пояснительная записка |  | 1 книга |
| ПЗ 3 | Ведомость расчета координат межевых точек |  | 1 книга |
| ПЗ 4 | Расчеты по инженерному оборудованию* |  | - книга |
| 2.Графические материалы |  |  |  |
|  | Основная часть (утверждаемая) |  |  |
| 1 | Чертеж планировки территории. М 1:2000 |  | 1 лист |
| 2 | Чертеж межевания территории М 1:2000 |  | 1 лист |
| 3 | Разбивочный чертеж осей улиц и красных линий. М 1:2000. Поперечные профили улиц и дорог. М 1:200 |  | 1 лист |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 4 | Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:5000 |  | 1 лист |
| 5 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1:2000 |  | 1 лист |
| 6 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1:2000 |  | 1 лист |
| 7 | Схема организации улично-дорожной сети. М 1:2000 |  | 1 лист |
| 8 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. М 1:2000 |  | 1 лист |
| 9 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий (М 1:2000) |  | - лист |
| ##### 3.Материалы проекта на электронном носителе |  |  |  |
| 1 CD-R | Проект планировки группы многоквартирных жилых домов в городе Березовском Свердловской области, в границах ул.Театральная – пер.Клубный – Загвозкина – Восточная. Графические и текстовые материалы |  | ГИС ИнГЕО JPEG Word |

*   В 1 экземпляре в архиве разработчика

Содержание

стр.

1.Общие сведения по проекту	                                                          	6

2.Проект  планировки								           6

2.1.Характеристика планируемого развития территории	 		 6

2.2.Характеристика развития систем социального и транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения				  7

2.2.1.Развитие.системы.социального.обслуживания                               7

2.2.2.Развитие.системы.транспортного.облуживания                             8

2.2.3.Развитие.системы.инженерно-технического.обеспечения               8

2.3.Мероприятия по охране окружающей природной среды			  13

2.4.Зоны с особыми условиями использования территории    	  13

2.5.Размещение объектов строительства						  14

2.6.Технико-экономические показатели проекта планировки			16

3.Проект.межевания                                                                                   19

3.1.Проектные предложения по формированию земельных участков		19

3.2.Формирование границ земельных участков			                      19

3.3.Границы.зон.действия.сервитутов                                                      47

3.4.Технико-экономически.показатели.проекта.межевания                     47

1.Общие сведения по проекту

1.1.Проект планировки и проект межевания территории района в границах улиц: Красных Героев – Ленина – Строителей – пер. Кировский в г.Березовском Свердловской области выполнен ООО «Проектно - консалтинговая компания «Альтернатива» в 2014 году по заказу ООО Промышленная  строительная компания «Активстройсервис» на основании Технического  задания, согласованного главным архитектором Березовского городского округа и выданного заказчиком в 2014 году.

Основанием для разработки градостроительной документации является:

Договор   №08-07-15 от 02.07.2015

Постановление Администрации Березовского городского округа от 27.07.2015 №421-1 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Красных Героев – Ленина – Строителей – пер.Кировский в составе жилого района «Южный» г.Березовского Свердловской области».

2. Проект  планировки

2.1. Характеристика планируемого развития территории

Граница проекта планировки территории включает территорию площадью 47,1 га.

Проектируемый район расположен в центральной части города. Территория района преимущественно предназначена для размещения жилой застройки средней и повышенной этажности.  Территории граничащие с улицами Ленина  и Строителей  намечены под объекты общественно-деловой зоны.

- Участок проектирования ограничен:

- с северо-запада – ул.Ленина;

- с северо-востока – ул.Строителей;

- с юго-востока – пер.Кировский;

- с юго-запада – ул.Красных Героев.

Численность населения составит на расчётный срок – 10,0 тыс.  человек.

Архитектурно-планировочное решение

Архитектурно-планировочная структура решена в соответствии с Генеральным планом г.Березовского  (ОАО «Уралгражданпроект», 2008 год). Ее составляют следующие основные элементы:

улицы широтного направления – Ленина, Театральная, Южная (усл.);

переулки Клубный, Кировский, Токарей,

улицы меридионального направления – Строителей, Красных Героев, Исакова, Загвозкина, Восточная.

Основная идея архитектурно-планировочной композиции территории многоэтажной жилой застройки заключается в создании максимально комфортной среды для жителей с учётом высокой стоимости освоения новых территорий и формирования выразительного образа центра города. При этом функциональное зонирование территории многоэтажной жилой застройки решено с учётом максимального сокращения расстояний от жилых домов до объектов обслуживания микрорайонного значения и максимальной изоляции жилых зон от объектов обслуживания общегородского значения.

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа и по согласованию с отделом архитектуры и градостроительства города Березовский в границах красных линий проектируемых кварталов заданы линии регулирования жилой застройки, которые ограничивают зону жилой застройки.

Территория проектируемого района с учетом преимущественного функционального использования подразделяется на зоны: жилую, общественно-деловую, торговых комплексов, инженерной инфраструктуры.

2.2.Характеристика развития систем социального и транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.

2.2.1.Развитие системы социального обслуживания.

Жилищное строительство. Жилищный фонд на проектный срок составит 290,61 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, в том числе: существующий сохраняемый - 122,07 тыс. кв. м.

Структура этажности жилищного фонда на расчётный срок:

3 - этажный – 5,95 тыс. кв. м (2,0%);

4 - 6-этажный – 75,73 тыс. кв. м (26,1%);

7 - 9-этажный – 32,80 тыс. кв. м (11,3%);

10 - 16-этажный – 176,13 тыс. кв. м (60,6%).

Объём нового строительства – 168,54 тыс. кв. м. Структура этажности в новом строительстве следующая:

5 - 6-этажная застройка – 23,27 тыс. кв. м. (13,8%);

7 - 9-этажная застройка – 10,17 тыс. кв. м. (6,0%);

10 - 16-этажная застройка – 135,10 тыс. кв. м. (80,2%).

Новое жилищное строительство разместится на 13,0 га, в том числе, многоэтажное строительство на 11,0 га, среднеэтажное на 2,0 га.

Убыль жилищного фонда составит 5,69 тыс. кв. м. общей площади, в том числе по этажности:

2 - этажный – 1,11 тыс. кв. м. (19,5%);

1- этажный – 4,58 тыс. кв. м. (80,5%).

Распределение убыли следующее:

под общественно-деловую застройку  – 1,11 тыс. кв. м.;

под жилую застройку – 4,58 тыс. кв. м.

Население района на проектный срок определено в количестве 10,0 тыс. чел., при средней жилищной обеспеченности 29 кв. м./чел. Средняя жилищная обеспеченность в расчётах принята, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) для массовой застройки. В новом жилищном фонде будет проживать – 5,8 тыс. человек, в сохраняемом – 4,2 тыс. человек.

Средняя плотность населения составит 366 чел./ га. Коэффициент плотности застройки – 1,1.

Объекты социального и коммунально-бытового назначения. Расчёт потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения в проекте планировки проведён в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) для населения на расчётный срок – 10,0 тыс. человек.

В соответствии с утверждённым «Генеральным планом Березовского городского округа Свердловской области применительно к городу Березовский» на проектируемой территории предлагалось размещение общегородских объектов: общественно-делового центра, гостиницы. На месте коллективных садов предлагалось размещение общегородского центра. Размещение новых общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений на этой территории не планировалось.

В соответствии с проектом ООО «Институт местных видов топлива Уралгипроторф» в границе проекта планируется размещение общественного комплекса в районе улиц Ленина-Загвозкина. Решение о проектировании и строительстве  принято Заказчиком ООО «СтройКом».  Проектная мощность комплекса: площадь торговых залов – 1760 кв. м. (торговый зал продовольственных  товаров -  1200 кв. м., торговый зал непродовольственных товаров - 560 кв. м.), кафе на 40 посадочных мест.

Планируется строительство гостиницы на 100 мест (пер.Клубный - ул.Загвозкина).

В соответствии с проектом ООО «ГАММА ПРОЕКТ» планируется размещение торгового центра по адресу ул.Театральная, 6. Площадь торговых залов ориентировочно составит 5500 кв. м.

В проекте норматив по общеобразовательным учреждениям принят – 110 учащихся на 1 тыс. человек, по дошкольным образовательным учреждениям – 50 мест на 1 тыс. человек, в соответствии с нормативами  НГПСО 1-2009.66. Потребность в общеобразовательных учреждениях составит 1100 учащихся. Школа №33, по лицензии на 540 учащихся. Существующая площадь участка школы №33 – 0,44 га, планируется увеличение участка школы до 1,25 га. Расширение вместимости существующей школы не планируется. Потребность в дополнительных школьных местах для населения 10,0 тыс. человек на расчётный срок составит - 560 учащихся. По данным Управления образования г.Берёзовского, школа №1 (ул.Ленина, 24) может принять 250 учащихся, а в 2016 году планируется строительство школы в пятом микрорайоне на 1275 учащихся.

Потребность в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) на проектный срок составит 500 мест. Существующий сохраняемый - детский сад на 230 мест. Потребность в новом строительстве дошкольных образовательных учреждений составит – 270 мест. Предлагается разместить на проектируемой территории встроенное ДОУ на 80 мест в квартале ул. агвоздкина - пер.Клубный - ул.Восточная - ул.Театральная. Площадь участка ДОУ – 0,23 га. По данным Управления образования, детский сад №17 (ул.Октябрьская, 3) подлежит реконструкции, вместимость его будет – 240 мест. В радиусе доступности по адресу ул.Циолковского, 5 планируется строительство нового ДОУ на 270 мест.

Для предприятий торговли норматив обеспеченности площадью торгового зала по г.Берёзовский принят - 500 кв. м. на 1000 жителей, в соответствии с проектом «Генеральный план Березовского городского округа применительно к территории города Березовского», в том числе продовольственными магазинами – 175 кв. м, непродовольственными – 325 кв. м. Для микрорайона, принимаются за нормативы: 70% от общегородского норматива (120 кв. м.) по продовольственным магазинам и 20% от общегородского норматива (65 кв. м.) по непродовольственным магазинам. Потребность в предприятиях торговли составит – 1850 кв. м. Площадь торгового зала сохраняемых предприятий торговли на территории проектируемого микрорайона составляет - 3104 кв. м. В проекте зарезервированы территории для размещения коммерческих предприятий сферы услуг.

Остальные объекты повседневного обслуживания предлагается разместить в первых этажах жилых зданий: 2  физкультурно-оздоровительных клуба по месту жительства (100 человек), пункт раздачи детского питания (100 кв. м.), предприятия общественного питания (225 посадочных мест), предприятия бытовых услуг (34 рабочих места).

2.2.2. Развитие системы транспортного облуживания.

Принята следующая классификация  уличной сети  проектируемой территории:

Предлагаемая система улично-дорожной сети предусматривает дифференциацию улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

магистральные улицы общегородского значения  регулируемого движения;

улицы местного значения: улицы в жилой застройке.

Магистральными  улицами общегородского значения регулируемого движения являются ул.Строителей  и ул.Театральная и ул.Красных Героев, которые связывают проектируемую территорию с другими районами  города и имеют выход на дороги внешней сети.

Общая протяженность уличной сети проектируемого  района составит 5,10 км.

2.2.3.Развитие системы инженерно-технического обеспечения .

Водоснабжение.

Водопотребление проектируемого района составит 4417,45 м3/сут.

Водоснабжение района проектируется от городской системы водоснабжения. Схема водоснабжения района решена в соответствии с протоколом технического совещания при главном инженере МУП БВКХ «Водоканал» №12/ПТО от 15.05.2014.

Подача воды в район сохраняется от существующего городского магистрального водовода Д-300 мм, проложенного в границах района по улицам: Театральной, Загвозкина, по внутриквартальной территории жилой группы 3, улице Исакова.

Система водоснабжения района принята кольцевая. Главное водопроводное кольцо района Д-315 мм – существующее, проложено по улице Восточной, по внутриквартальной территории жилой группы 4, по ул.Загвозкина.

От главного водопроводного кольца района проектируются районные водопроводные кольца:

Д-225 мм по ул.Загвозкина, пер.Клубному, ул.Красных Героев, пер.Кировскому, ул.Исакова;

Д-160 мм по улицам Восточной, Жилой 1 (усл.), Исакова с перемычкой по ул.Загвозкина.

В существующей жилой застройке района повышенной этажности (9 и более этажей) для поддержания необходимого давления в сети водоснабжения имеются насосные станции подкачки в домах, в проектируемой жилой застройке повышенной этажности также предусматриваются насосные станции подкачки.

Обеспеченность жилой застройки района водой путём ввода в дома принята 100%.

Пожаротушение в районе проектируется из хоз-питьевого водопровода. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 8.13130.2009 на следующих стадиях проектирования.

Необходимый пожарный объём воды для района составит 1392,42 м3, в том числе расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трёх часов составит 652,32 м3.

Водоотведение

Количество стоков района, поступающих в систему хоз-бытовой канализации города, составит 3726,75 м3/сут. (расход приведен максимально-суточный).

Схема канализации района решена в соответствии с протоколом технического совещания при главном инженере МУП БВКХ «Водоканал» №12/ПТО от 15.05.2014.

Канализование района осуществляется в городскую систему канализации.

Проектом предлагается хоз-бытовые стоки района системой существующих и проектируемых самотечно-напорных коллекторов отводить в существующие городские самотечные коллекторы, проложенные по территории района:

Д-700 мм – по улицам Театральной и Загвозкина;

Д-300, 315 мм – по территории рынка, по внутриквартальной территории жилой группы 7, по улицам: Загвозкина, Театральной, Исакова, пер.Клубному, по внутриквартальной территории жилой группы 1 и ул.Ленина.

В соответствии с рабочим проектом жилой застройки в границах улиц пер.Клубный - Восточная – Театральная - Загвозкина в г.Березовский Свердловской области, выполняемым в настоящее время архитектурно-проектной компанией «Уралсибпроект», участок коллектора Д-700 мм, проложенный по улице Восточной и пер.Токарей, выносится за пределы жилого квартала на улицы Театральную и Загвозкина.

В связи со значительным увеличением населения района увеличивается количество хоз-бытовых стоков района.

Проектом предлагается разгрузить городской коллектор Д-300, 315 мм, сбросив часть его стоков в городской коллектор Д-700 мм с помощью насосной станции перекачки, которую проектируется врезать в коллектор Д-300 мм на улице Театральной в районе перекрестка с ул.Загвозкина. К насосной станции перекачки предполагается отводить стоки части жилой застройки Советского микрорайона, расположенного юго-восточнее проектируемого района, в объеме ориентировочно 6600 м3/сут, а также часть стоков проектируемого района (жилой группы 7, части жилой группы 8 и рынка) в объеме 548,00 м3/сут (объемы приведены максимально-суточные).

Далее насосной станцией перекачки стоки предлагается подавать в городской коллектор Д-700 мм по напорному коллектору 2Д-315 мм, проектируемому по ул.Театральной. Участок городского коллектора Д-300 мм от насосной станции перекачки до ул.Исакова предлагается исключить из работы.

В соответствии с утвержденным генеральным планом г.Березовского и протоколом технического совещания при главном инженере МУП БВКХ «Водоканал» участок городского коллектора Д-300 мм от Советского микрорайона до проектируемой насосной станции перекачки предлагается переложить на новый полиэтиленовый Д-315 мм.

Сохраняемый на территории района участок городского коллектора Д-300, 315 мм от ул.Театральной до ул.Ленина будет принимать стоки жилой группы 1 и частично жилых групп 2, 3, 6 и 8 с учетом перекладки существующих самотечных коллекторов Д-160, 150 мм по улице Исакова и по территории жилой группы 2 на Д-225 мм.

Часть жилых групп 6 и 2 сбрасывают стоки в существующий самотечный коллектор Д-400 мм, отводящий их к насосной станции перекачки «Февральская», расположенной за границами района. Участок самотечного коллектора Д-160 мм по ул.Красных Героев предлагается переложить на Д-225 мм. Насосной станцией перекачки «Февральская» стоки по существующему напорному коллектору 2Д-200 мм подаются в городской коллектор Д-700 мм. Остальные стоки района – жилых групп 4, 5 и частично 3 отводятся непосредственно в городской коллектор Д-700 мм.

Обеспеченность жилой застройки района централизованной системой канализации принята 100%.

Теплоснабжение

Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта района составит 44,64 Гкал/ч (51,92 МВт), в т.ч. от централизованного  источника 41,31 Гкал/ч (46,97 МВт).

В связи с тем, что существующее теплопотребление района от централизованного источника, составляющее 16,83 Гкал/час увеличивается на 24,48 Гкал/час и составляет 41,31 Гкал/час, проектные предложения по теплоснабжению района приняты в соответствии с решениями утвержденного генерального плана г.Березовского и рабочего совещания по вопросам теплоснабжения при зам. главы администрации г.Березовского от 03.06.2014.

Теплоснабжение района сохраняется от городской системы теплоснабжения. Проектируемый район находится в границах теплового района РТС-4, источником теплоснабжения которого является Ново-Свердловская ТЭЦ. В проектируемый район тепло подается от "Центральной" котельной, расположенной за границами района, по двум тепломагистралям (БМ):

- БМ-9 2Д-325 мм по ул.Восточной;

- БМ-7 2Д-425 мм, проложенной в границах района по улицам: Восточной, пер.Кировскому, Строителей.

Система теплоснабжения двухтрубная, параметры теплоносителя 130/70оС.

Проектом максимально сохраняется сложившаяся схема теплоснабжения района.

От БМ-9 сохраняется подача тепла к двум существующим центральным тепловым пунктам: ЦТП-1 – по теплопроводу 2Д-325 мм и ЦТП-2 – по теплопроводу 2Д-273 мм с учетом перекладки его на 2Д-325 мм.

Проектом предлагается:

на проектный срок произвести реконструкцию тепломагистрали БМ-9 (Т9.1 по чертежу) от ТК 9-1 до ЦТП-1 без увеличения диаметров труб, а за проектный срок (при полном освоении района) обеспечить отоплением и горячим водоснабжением всю существующую и проектируемую жилую застройку и объекты соцкультбыта от ул.Ленина до ул.Театральной (жилые группы 1-5). Для этого проектом предложена перекладка БМ-9 (Т9.1 по чертежу) на 2Д-426 мм (Т9.2 по чертежу) на участке от «Центральной» котельной до тепловой камеры ТК 9-2, а так же вынос тепломагистрали БМ-9 из под проезжей части ул.Восточной.

от тепломагистрали БМ-7 – всю проектируемую жилую застройку и объекты соцкультбыта от ул.Театральной до ул.Жилая 1 (усл.) (жилые группы 7, 8 и 6 за исключением четырёх 10-этажных домов (микрорайон «Радужный»), которые обеспечиваются отоплением и горячим водоснабжением от крышных газовых котельных. Для этого проектируется перекладка участка теплопровода, подающего тепло в район от тепломагистрали БМ-7, с 2Д-219 на 2Д-273 мм.

Для обеспечения существующей жилой застройки, получающей тепло от ЦТП-1, централизованным горячим водоснабжением предлагается в ЦТП-1 снижать параметры теплоносителя до 105/70оС и далее по существующей двухтрубной системе подавать тепло в жилые дома, где проектируется установка теплообменников для целей горячего водоснабжения.

В ЦТП-2 сохраняется снижение параметров теплоносителя до 105/70оС для целей отопления и приготовления воды для горячего водоснабжения. Система теплоснабжения от ЦТП-2 четырёхтрубная.

При необходимости ЦТП-1, ЦТП-2 и ИТП потребителей после ЦТП-1 подлежат реконструкции.

Диаметры теплопроводов, подающих тепло от котельной, рассчитаны по укрупненным показателям и требуют уточнения на следующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение всей строящейся в настоящее время и проектируемой жилой застройки района проектируется от БМ-9 и БМ-7 с подключением зданий  по независимой закрытой схеме с индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) в домах для снижения параметров теплоносителя для целей отопления и приготовления воды для горячего водоснабжения.

Система водоснабжения с ИТП позволит отказаться от распределительных сетей горячего водоснабжения, снизив потери тепла при транспортировке.

Проектом рекомендуется при прокладке новых теплопроводов или замене старых применение предварительно изолированных труб с герметичным покровным слоем и автоматической системой обнаружения утечек.

Прокладка всех теплопроводов в районе предполагается в подземном варианте.

Электроснабжение

Электропотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта района на коммунально-бытовые нужды составит 10,797 МВт.

В связи с отсутствием технического задания на электроснабжение района проектные предложения по электроснабжению приняты в соответствии с письмом ЗАО «Уральские электрические сети» №110 от 06.06.2014.

Проектом сохраняется сложившаяся схема электроснабжения района.

Источниками электроснабжения существующей застройки района являются электроподстанции (ПС):

ЮБЗ 35/6 кВ;

СБЗ 35/6 кВ;

Новая 35/10 кВ.

От ПС ЮБЗ электроэнергия подается потребителям района по фидеру 6 кВ «Город-1», от ПС СБЗ – по фидеру 6 кВ «Город-5» через трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4 кВ, расположенные в жилой застройке. От ПС Новая электроэнергия по питающей воздушно-кабельной линии электропередач 10 кВ подается к существующему в районе распределительному пункту РП-4, от которого посредством большего числа распределительных ВЛ 10 кВ поступает к трансформаторным подстанциям (ТП) 10/0,4 кВ для подачи потребителям. К РП-4 также проложена кабельная линия 10 кВ от ПС Кобальт 110/35/10 кВ через РП-5.

В связи с интенсивной застройкой района в настоящее время и перспективой его развития значительно увеличивается электропотребление района. Но возможность технологического присоединения района с планируемой мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств 10,797 МВт (с учетом существующей нагрузки) на сегодняшний день отсутствует.

Для качественного и надежного электроснабжения проектируемого района необходимо строительство нового распределительного пункта (РП) 10/6 кВ, питающих его линий электропередач 10(6) кВ от ПС 35/10(6), понижающих трансформаторных подстанций (ТП) 10(6)/0,4 кВ с распределительными линиями электропередач, подающими электроэнергию к ТП от распределительного пункта. Источник покрытия дополнительной нагрузки района будет определен на следующей стадии проектирования после подачи заявки в сетевую организацию.

В районе все проектируемые линии электропередач согласно ПУЭ должны быть в кабельном исполнении, существующие – переложены в кабель.

Газоснабжение

Газопотребление района составит 6613,24 м3/час, в т.ч. расход газа на коммунально-бытовые нужды населения и автономные котельные – 833,95 м3/час.

Газоснабжение района осуществляется природным газом среднего давления 0,3 МПа от городской системы газоснабжения.

По данным ОАО «Свердловскоблгаз» существующие газопроводы среднего давления по улицам Загвозкина и Красноармейской обеспечат необходимые для района потребности газа на коммунально-бытовые нужды населения и автономные котельные в объёме 834,63 м3/час (см. письмо ОАО «Свердловскоблгаз» от 08.05.2014 №262). Поэтому проектом сохраняется сложившаяся схема газоснабжения района.

По территории района по ул. Загвозкина проложен городской газопровод среднего давления 0,3 МПа Д-108 мм, от которого газ с давлением 0,3 МПа поступает к газорегуляторному пункту ГРП 3, расположенному по ул.Загвозкина. Кроме того, по ул.Красноармейской проложен газопровод среднего давления Д-89 мм, подающий газ с давлением 0,3 МПа к шкафному газорегуляторному пункту ШГРП 51, расположенному по ул.Красноармейской. В ГРП и ШГРП осуществляется снижение давления газа до низкого для подачи его потребителям по системе газопроводов низкого давления. Остальной объём газа в количестве 5779,29 м3/час, необходимый для централизованного теплоснабжения основной части района, подается к Ново-Свердловской ТЭЦ по системе газопроводов, не связанной с системой газопроводов города Березовского.

Связь

Расчеты произведены на население 10000 чел.

При 100% обеспечении населения района стационарными телефонами (обеспечение каждой семьи телефоном) потребность в телефонных номерах составит 3539 номеров.

Телефонизация существующей застройки района сохраняется от АТС-550 ёмкостью 640 номеров, расположенной по ул.Красных Героев и являющейся абонентским выносом от центральной АТС-4, расположенной за границами района.

Межстанционная связь АТС осуществляется по волоконно-оптической линии связи.

В соответствии с техническими условиями «Ростелеком» №0503/17/822-14 от 16.05.2014 проектом предлагается обеспечение жилой застройки района всеми видами коммуникационных услуг (телефонизация, радиофикация, широкополосный доступ в Интернет, телевидение) по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) со 100% проникновением телекоммуникационных услуг по технологии GPON-оптика в каждую квартиру. Для этого предлагается строительство в районе сети ВОЛС от существующих оптических сетей «Ростелеком».

Трассировка оптической распределительной сети района от оптического шкафа, его местоположение, места врезки в существующую кабельную канализацию будут решены на следующей стадии проектирования специализированной организацией.

В районе предполагается развитие сотовой связи от существующих и проектируемых антенно-мачтовых сооружений и базовых станций сотовой связи. Размещение перспективных базовых станций сотовой связи и АМС будет определено на следующих стадиях проектирования (при застройке жилых групп и кварталов). Операторы сотовой связи Ростелеком, Мотив, Ютел.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Площадь подсыпки территории в границах земель общего пользования составит 3,10 га, высота подсыпки от 0 до 0,75 м Объем грунта срезки 7,75 тыс.куб.м. Площадь участка срезки составит 0,15 га, высота – от 0 до 0,32 м, объем грунта 0,24 тыс.куб.м.

Поверхностный водоотвод предусматривается посредством самотечной закрытой сети дождевой канализации на две площадки очистных сооружений поверхностных стоков: проектируемых общегородских, предлагаемых к размещению в районе существующих городских очистных сооружений хоз-бытовой канализации и ранее запроектированных в северо-восточной части города. Сброс очищенных стоков осуществляется в р.Березовку и           р.Шиловку (соответственно). Протяженность сетей дождевой канализации в границах проектирования составит 2,21 км.

2.3.Мероприятия по охране окружающей природной среды.

Для соблюдения санитарно-защитных зон предприятий и других объектов проектом предусмотрено:

зонирование территории ООО «ЖКХ-Холдинг» (ул.Ленина, 65), расположенного непосредственно за границей проектирования, что позволит сократить санитарно-защитную зону предприятия;

предприятию ГУП «Березовская типография» (ул.Красных Героев, 10), которое расположено непосредственно за границей проекта, в соответствии с п. 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны и доказать возможность сокращения СЗЗ до жилой застройки (до 30 м);

ликвидация автостоянок и индивидуальных гаражей, расположение которых не позволяет организовать необходимые санитарные разрывы до жилых домов и площадок благоустройства;

установление расчетной (предварительной) СЗЗ для «Центрального кладбища», расположенного по адресу г.Березовский, пер.Клубный, 1а, в соответствии с Экспертным заключением №05-02/11129-16, подготовленного ООО «УЦ МТЭС» (г.Екатеринбург). Дальнейшее сокращение СЗЗ «Центрального кладбища» предусмотрено в рамках мероприятия 3.1. «Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов» Муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года», утвержденной постановлением администрации БГО №670 от 14.11.2013 за счет средств местного бюджета.

Для предотвращения загрязнения и улучшения состояния компонентов окружающей среды предлагается:

организация системы поверхностного водоотвода с территории участка с отведением дождевых и талых вод на очистные сооружения дождевой канализации;

организация плановой системы очистки территории с вывозом твердых коммунальных отходов на специализированные полигоны Свердловской области, а в перспективе – на новый полигон ТБО, предложенный генеральным планом города к размещению в районе пос.Красногвардейский;

полное благоустройство участка строительства, которое включает асфальтирование проездов, укладку тротуарной плитки, озеленение древесно-кустарниковыми насаждениями свободной от застройки территории, завоз плодородной земли для участков озеленения.

2.4.Зоны с особыми условиями использования территории

На проектируемой территории выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории, ограничивающие хозяйственную деятельность, режим использования которых определяется правилами землепользования и застройки городского округа, строительными и санитарными нормами  и правилами:

санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов,

санитарно-защитная зона кладбища,

охранные зоны водоподводящих линейных объектов;

охранные зоны водоотводящих линейных объектов;

охранные зоны теплообеспечивающих линейных объектов;

охранные зоны газоснабжающих линейных объектов;

охранные зоны линейных объектов связи;

зона сдвижения от подработанных территорий.

От красных линий улиц установлены отступы до жилой застройки 3 м. Для жилой  застройки минимальные отступы строений от границ участка  3 м.

2.5. Размещение объектов строительства.

Таблица 2.5.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1.1. | Новое жилищное строительство, всего, в том числе: | тыс. кв. м. общей площади | 168,54 |  |  |
|  | - 5-6 этажный | тыс. кв. м. общей площади | 23,27 |  |  |
|  | - 7-9 этажный | тыс. кв. м. общей площади | 10,17 |  |  |
|  | - 10-16 этажный | тыс. кв. м. общей площади | 135,10 |  |  |
| 2 | Объекты социального и коммунально-бытового назначения |  |  |  |  |
| 2.1. | Дошкольное образовательное учреждение | место | 80 |  |  |
| 2.2. | Раздаточный пункт продуктов детского питания | кв. м. | 100 |  |  |
| 2.3. | Помещение для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | кв. м. | 100 |  |  |
| 2.4. | Торговый центр, кв. м торговой площади | кв. м торговой площади | 5500 |  |  |
| 2.5. | Общественный комплекс | кв. м торговой площади | 1760 |  |  |
| 2.6. | Общественно-деловой центр | объект | 1 |  |  |
| 2.7. | Гостиница | место | 100 |  |  |
| 2.8. | Предприятия питания | место | 225 |  |  |
| 2.9. | Предприятия бытовых услуг | рабочее место | 34 |  |  |
| 2.10. | Жилищно-эксплуатационный участок | объект | 1 |  |  |
| 2.11. | Отделение и филиал Сбербанка России | операц. окно | 3 |  |  |
| 2.12. | Салон ритуальных услуг | объект | 1 |  |  |
| 2.13. | Общественные туалеты | #### прибор | 10 |  | 10 |
| 3. | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство магистральных улиц | км | 0,60 |  |  |
| 3.2. | Реконструкция магистральных улиц | км | 2,20 |  |  |
| 3.3. | Строительство и реконструкция улиц местного значения | км | 0,75 |  |  |
| 4. | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Проложить водоводы:  Д 225 мм  Д 160 мм | км | 0,835 0,860 |  |  |
| 4.1.2. | Переложить водоводы:  Д 160 мм по ул.Загвозкина, Д 63 мм по пер.Клубному, Д 100 мм по ул.Красных Героев на водоводы Д 225 мм;  Д 100 мм по ул.Загвозкина на водовод Д 160 мм  Д 32 мм по ул.Восточной на водовод Д 160 мм | км | 0,305 0,195 0,105 |  |  |
| 4.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Построить насосную станцию перекачки | объект | 1 |  |  |
| 4.2.2. | Проложить самотечные коллекторы:  Д 700 мм;  Д 315 мм взамен существующего Д 300 мм (в границах района)  Д 225 мм взамен существующих Д 160 мм, Д 150 мм (в границах района)  Д 225 мм (в границах района) | км | 0,178 0,385 0,565 0,362 |  |  |
| 4.2.3. | Проложить напорный коллектор 2Д 315 мм |  | 2 х 0,033 |  |  |
| 4.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.3.1. | При полном освоении района переложить участок БМ-9 2Д 325 мм от «Центральной» котельной до ТК 9-2 на 2Д 426 мм | км | 0,640 |  |  |
| 4.3.2. | Переложить теплопровод 2Д 273 мм от БМ-9 до ЦТП-2 на 2Д 325 мм | км | 0,250 |  |  |
| 4.3.3. | Переложить участок теплопровода 2Д 219 мм от БМ-7 на 2Д 273 мм | км | 0,155 |  |  |
| 4.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Построить РП | объект | 1 |  |  |
| 4.4.2. | Проложить питающие кабельные линии электропередач 10 кВ до проектируемого РП |  | н/д |  |  |
| 4.5 | Связь |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Развитие в районе сети ВОЛС |  | + |  |  |
| 4.6 | Дождевая канализация |  |  |  |  |
|  | Протяженность проектируемой сети | км | 2,21 |  |  |

2.6.Технико-экономические показатели проекта планировки.

Таблица 2.6.1.

| #G0№ п/п | Наименование показателей |  | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Территория в границах проекта планировки |  | га | 47,1 | 47,1 |
|  | Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, |  | га |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилого назначения, из них: |  | га | 22,0 | 27,3 |
|  | -многоэтажной застройки |  | га | 4,1 | 15,1 |
|  | -среднеэтажной застройки |  | га | 6,5 | 9,1 |
|  | -малоэтажной секционной жилой застройки |  | га | 1,2 | 3,1 |
|  | -индивидуальной жилой застройки |  | га | 8,0 | - |
|  | -коллективный сад |  | га | 2,2 | - |
|  | Общественно - делового назначения |  | га | 2,8 | 4,7 |
|  | Инженерной инфраструктуры |  | га | 0,1 | - |
|  | Транспортной инфраструктуры |  | га | 0,7 | - |
|  | Рекреационного назначения |  | га | - | - |
|  | Улично-дорожной сети |  | га | 15,4 | 14,2 |
|  | Специального назначения |  | га | - | 0,9 |
|  | Прочие территории |  | га | 6,1 | - |
| 1.2. | Из общей площади, территории общего пользования - всего |  | га кв. м\чел | 15,4/28,0 | 14,2/14,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования |  | га кв. м\чел | 1,4/2,5 | 3,6/3,6 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади |  | га кв. м\чел | 14,0/25,5 | 10,6/10,6 |
|  | иные территории |  | га кв. м\чел | - | - |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения |  | тыс. человек | 5,5 | 10,0 |
| 2.2. | Плотность населения |  | чел /га | 250 | 366 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилых помещений, в том числе: |  | тыс. кв. м общей площади жилых помещений/% | 127,76/100 | 290,61/100 |
|  | -10 этажей и более |  | -«- | 41,03/32,1 | 176,13/60,6 |
|  | -7- 9 этажный |  | -«- | 22,63/17,7 | 32,80/11,3 |
|  | -4 - 6 этажный |  | -«- | 52,46/41,1 | 75,73/26,1 |
|  | -2 - 3 - этажный |  | -«- | 7,06/5,5 | 5,95/2,0 |
|  | -1 - этажный |  | -«- | 4,58/3,6 | - |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | тыс. кв. м общей площади жилых помещений |  | 122,07 |
| 3.4. | Убыль жилищного фонда - всего |  | -"- |  | 5,69 |
| 3.5. | Новое жилищное строительство, всего - |  | тыс. кв. м. общей площади жилых помещений/% |  | 168,54/100 |
|  | - 5-6 -этажные дома |  | -"- |  | 23,27/13,8 |
|  | - 7-9 -этажные дома |  | -"- |  | 10,17/6,0 |
|  | - 10-16 -этажные дома |  | -"- |  | 135,10/80,2 |
| 3.6. | Средняя обеспеченность |  | кв. м/чел. | 23,4 | 29,0 |
| 3.7. | Коэффициент плотности застройки на территории жилой зоны |  |  | 0,6 | 1,1 |
| 4. | Объекты социального и коммунально-бытового назначения |  |  |  |  |
| 4.1. | Школы общеобразовательные, всего/1000 чел. |  | учащиеся | 540/98 | 540/54 |
| 4.2. | Дошкольные образовательные учреждения, всего/1000 чел. |  | место | 230/42 | 310/31 |
| 4.3. | Детская школа искусств |  | учащихся | 330 | 330 |
| 4.4. | Библиотека |  | учреждение | 1 | 1 |
| 4.5. | Аптека |  | объект | 3 | 3 |
| 4.6. | Пункт раздачи детского питания, всего/1000 чел. |  | кв. м | - | 100/10 |
| 4.7. | Физкультурно-оздоровительный клуб по месту жительства, всего/1000 чел. |  | человек, занимающихся спортом | - | 100/10 |
| 4.8. | Предприятия торговли, всего/1000 чел. |  | кв. м торговой площади | 3104/564 | 3104/310 |
| 4.9. | Берёзовский рынок |  | кв. м торговой площади | 9815 | 9815 |
| 4.10. | Торговый центр |  | кв. м торговой площади | - | 5500 |
| 4.11. | Общественный комплекс |  | кв. м торговой площади | - | 1760 |
| 4.12. | Общественно-деловой центр, объект |  | объект | - | 1 |
| 4.13. | Гостиница |  | место | - | 100 |
| 4.14. | Предприятия общественного питания, всего/1000 чел. |  | посадочное место | 85/15 | 310/31 |
| 4.15. | Предприятия бытовых услуг, всего/1000 чел. |  | рабочее место | 36/6 | 70/7 |
| 4.16. | Жилищно-эксплуатационный участок |  | объект | - | 1 |
| 4.17. | Отделение связи |  | объект | 1 | 1 |
| 4.18. | Отделение и филиал Сбербанка России |  | операц. окно | 2 | 5 |
| 4.19. | Салон ритуальных услуг |  | объект | - | 1 |
| 4.20. | Общественный туалет, всего/1000 чел. |  | прибор | - | 10/1 |
| 5. |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность уличной сети - всего |  | км | 4,80 | 5,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения |  | км | 2,20 | 2,80 |
|  | улицы местного значения |  | -"- | 1,55 | 2,30 |
| 5.2. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  | -"- | 1,40 | 2,80 |
| 5.3. | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - постоянного хранения |  | маш.-мест | - | 3500 |
|  | - временного хранения |  | -"- | 75 | 120 |
| 6. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водопотребление (макс. сут.) |  | м3/сут | н/д | 4417,45 |
| 6.2. | Водоотведение (макс. сут.) |  | м3/сут | н/д | 3726,75 |
| 6.3. | Теплопотребление |  | ГКал/час МВт | н/д | 44,64 46,97 |
| 6.4. | Электропотребление |  | МВт | н/д | 10,797 |
| 6.5. | Газопотребление в том числе расход газа на коммунально-бытовые нужды населения и автономные котельные |  | м3/час |  | 6613,24 833,95 |
| 6.6. | Необходимое количество телефонных номеров |  | номеров | - |  |
| 6.7. | Количество твердых бытовых отходов |  | куб. м тонн |  | 15168 3233 |
| 7. | Специальные мероприятия по инженерной подготовке |  |  |  |  |
| 7.1. | Сплошная подсыпка минеральным грунтом |  | га/ тыс. м³ | - | 3,10 7,75 |
| 7.2. | Срезка минерального грунта |  | га/ тыс. м³ | - | 0,15 0,24 |
| 7.3. | Протяженность закрытой сети поверхностного водоотвода |  | км | - | 2,21 |
| 8. | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 8.1. | Уровень загрязнения атмосферного воздуха |  | доли ПДК | до 1,28 ПДК | н/д |
| 8.2. | Категория загрязнения почв |  | - | От «допусти-мой» до «опасной» | н/д |
| 8.3. | Показатель шумовой нагрузки |  | дБА | 57,27 | н/д |

3. Проект  межевания

3.1.Проектные предложения проекта межевания территории

Проект планировки территории в  границах улиц: Красных Героев – Ленина – Строителей – пер.Кировский, является основой для разработки проекта межевания данной территории.

Характеристика планируемого развития территории представлена  в Пояснительной записке проекта планировки ПЗ1 «Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории»; на  чертежах проекта планировки «План красных линий (основной чертеж)»,   «Схема организации улично-дорожной сети, парковок, организации движения транспорта и пешеходов», «Схема размещения инженерных сетей и сооружений».

Проект межевания территории выполняется в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

В соответствии со ст.43 Градостроительного кодекса РФ на «Проекте межевания территории» должны быть отображены:

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

3)	границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;

4)	границы территорий объектов культурного наследия;

5)	границы зон с особыми условиями использования территорий;

6)	границы зон действия сервитутов.

3.2.Формирование границ земельных участков

Формирование границ земельных участков осуществляется в две стадии:

1.Определение границ территорий общего пользования посредством красных линий.

2.Определение границ земельных участков внутриквартальной территории в красных линиях.

Границы земельных участков в проекте межевания устанавливаются по красным линиям.

Площади земельных участков, установленных в проекте межевания, уточняются при выполнении кадастровых работ и выносе в натуру границ земельных участков.

При разработке проекта межевания учитывались сведения филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области (март 2017 год). По данным ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области территория разрабатываемого проекта межевания расположена в четырех кадастровых кварталах 66:35:0105004, 66:35:0105011, 66:35:0105014, 66:35:0105006 и включает в себя кадастровые участки, приведенные в таблице 7.2.1. Сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним по состоянию на март 2017 года.

В соответствии с решениями проекта межевания на территории размещаются сохраняемые  и образуемые земельные участки на расчетный срок.

Решения проекта межевания

в отношении территории проектирования

Ведомость земельных участков

| на черт. | Статус земельного участка | Кадастровый номер исходного (изменяемого) земельного участка, номер кадастрового квартала | Вид разрешенного использования по ГКН |  |  | Наименование территориальной зоны / вид разрешенного использования в соответствии с Правилами землепользования и застройки | Вид разрешенного использования в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков* | Код (числовое обозначения) вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков* | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал 1 в границе улиц Красных Героев - пер.Клубный –Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сохраняемый | 66:35:0105004:142 | Для размещения дома малоэтажной застройки |  |  | Ж-2 Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов/ Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 1 793,00 | Сохраняемый |
| 2. | Сохраняемый | 66:35:0105004:40 | Для реконструкции и дальнейшей эксплуатации павильона кафе «Русские блины» |  |  | ОД(К) Зона общественно-деловая (комплексная)/ Общественное питание | Общественное питание | 4.6 | 272,00 | Сохраняемый |
| 3. | Сохраняемый | 66:35:0105004:64 | Под объект торговли (магазин) |  |  | ОД(К) Зона общественно-деловая (комплексная)/ Магазины | Магазины | 4.4 | 510,00 | Сохраняемый |
| 4. | Сохраняемый | 66:35:0105004:50 | Под объект гаражной застройки (индивидуальный гараж) |  |  | ОД(К) Зона общественно-деловая (комплексная)/ Земельные участки (территории) общего пользования | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | 22,00 | Сохраняемый |
| 5. | Сохраняемый | 66:35:0105004:52 | Под объект гаражной застройки (индивидуальный гараж) |  |  | ОД(К) Зона общественно-деловая (комплексная)/ Земельные участки (территории) общего пользования | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | 26,00 | Сохраняемый |
| 6. | Сохраняемый | 66:35:0105004:51 | Под объект гаражной застройки (индивидуальный гараж) |  |  | ОД(К) Зона общественно-деловая (комплексная)/ Земельные участки (территории) общего пользования | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | 24,00 | Сохраняемый |
| 7. | Образуемый |  | - |  |  | ОД(К). Общественно-деловая зона (комплексная)/ Образование и просвещение | Образование и просвещение | 3.5 | 1057.00 | Формирование земельного участка 7 путем объединения земельных участков 7.1, 7.2 после приведения участков к одному правовому статусу |
| 7.1. | Измененный | 66:35:0105004:32 | Под объект образования- МОУ ДО детей «Детская школа искусств №2» |  |  |  |  |  | 995,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 7.2. | Образуемый | 66:35:0105004 | - |  |  |  |  |  | 62,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения изломанности границ |
| 8. | Образуемый |  | - |  |  | ОД(К). Общественно-деловая зона (комплексная)/ Предпринимательство | Предпринимательство | 4.0 | 1 561,00 | Формирование земельного участка 8 путем объединения земельных участков 8.1, 8.2, :155 после приведения участков к одному правовому статусу |
| 8.1. | Измененный | 66:35:0105004:154 | Под административное здание |  |  |  |  |  | 882,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 8.2. | Образуемый | 66:35:0105004 |  |  |  |  |  |  | 109,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения изломанности границ |
| :155 | Существующий | 66:35:0105004:155 | Под административное здание |  |  |  |  |  | 570,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны ОД (К) |
| Кв.№2 в границе улиц Ленина – пер.Клубный – Исакова - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Образуемый |  |  |  |  | ОД (С-7). Зона школьных, дошкольных учебных комплексов/Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | 12518.00 | Формирование земельного участка 9 путем объединения земельных участков 9.1-9.4, :33, :61, :34 после приведения участков к одному правовому статусу |
| 9.1. | Образуемый (Многоконтурный) | 66:35:0105004 |  |  |  |  |  |  | 4 285,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения изломанности границ |
| 9.2. | Измененный | 66:35:0105004:113 | Под многоэтажную жилую застройку |  |  |  |  |  | 221,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 9.3. | Измененный | 66:35:0105004:121 | Под многоэтажную жилую застройку |  |  |  |  |  | 724,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 9.4. | Измененный | 66:35:0105004:141 | Под зданиями отдела вневедомственной охраны |  |  |  |  |  | 1 926,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| :33 | Существующий | 66:35:0105004:33 | Под территорию школы |  |  |  |  |  | 3 467,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны ОД (С-7) |
| :34 | Существующий | 66:35:0105004:34 | Под производственную базу Березовского участка «Уралторгтехника» |  |  |  |  |  | 1 219,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны ОД (С-7) |
| :61 | Существующий | 66:35:0105004:61 | Под объект административной застройки |  |  |  |  |  | 676,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны ОД (С-7) |
|  |  |  |  |  |  | Кв.№3 в границе улиц Ленина – пер.Клубный – Исакова - Строителей |  |  |  |  |
| 10. | Образуемый |  |  |  |  | ОД(К). Общественно-деловая зона (комплексная)/ Предпринимательство | Предпринимательство | 4.0 | 1 949,00 | Формирование земельного участка 10 путем объединения земельных участков :1476, 10.1после приведения участков к одному правовому статусу |
| :1476 | Существующий | 66:35:0105004:1476 | Под административное здание, с построенными торговыми помещениями магазина и кафе |  |  |  |  |  | 1 899,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны ОД (К) |
| 10.1. | Образуемый (Многоконтурный) | 66:35:0105004 |  |  |  |  |  |  | 50,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения изломанности границ |
| 11 | Образуемый |  |  |  |  | ОД(К). Общественно-деловая зона (комплексная)/ Предпринимательство | Предпринимательство | 4.0 | 5 170,00 | Формирование земельного участка 11 путем объединения земельных участков :159, 11.1 после приведения участков к одному правовому статусу |
| :159 | Существующий | 66:35:0105004:159 | Для размещения объекта торговли |  |  |  |  |  | 4 561,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны ОД (К) |
| 11.1 | Образуемый (Многоконтурный) | 66:35:0105004 |  |  |  | ОД(К). Общественно-деловая зона (комплексная)/ Магазин | Магазины | 4.4 | 609,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ |
| 12 | Образуемый |  |  |  |  | ОД(К). Общественно-деловая зона (комплексная)/ Предпринимательство | Предпринимательство | 4.0 | 6 514,00 | Формирование земельного участка 12 путем объединения земельных участков 12.1; :63; :123; :1577 после приведения участков к одному правовому статусу |
| 12.1 | Образуемый (Многоконтурный) | 66:35:0105004 |  |  |  | ОД(К). Общественно-деловая зона (комплексная)/ Предпринимательство | Предпринимательство | 4.0 | 5 024,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ |
| :63 | Существующий | 66:35:0105004:63 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 554,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны ОД (К) |
| :123 | Существующий | 66:35:0105004:123 | Под вторую часть жилого дома индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 695,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны ОД (К) |
| :1577 | Существующий | 66:35:0105004:1577 | Для размещения здания теплопункта |  |  |  |  |  | 241,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны ОД (К) |
| 13. | Образуемый |  |  |  |  | ОД(К). Общественно-деловая зона (комплексная)/ Магазин | Магазины | 4.4 | 905,00 | Формирование земельного участка 13 путем объединения земельных участков 13.1: 13.2 после приведения участков к одному правовому статусу |
| 13.1. | Измененный | 66:35:0105004:116 | Для размещения многоквартирного дома малоэтажной жилой застройки |  |  |  |  |  | 901,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 13.2. | Образуемый (Многоконтурный) | 66:35:0105004 |  |  |  |  |  |  | 4,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения изломанности границ |
| 14. | Образуемый |  |  |  |  | ОД(К). Общественно-деловая зона (комплексная)/ Бытовое обслуживание | Бытовое обслуживание | 3,3 | 633,00 | Формирование земельного участка 14 путем объединения земельных участков 14.1; 14.2 после приведения участков к одному правовому статусу |
| 14.1. | Измененный | 66:35:0105004:42 | Под объект бытового обслуживания (павильон по оказанию ритуальных услуг) |  |  |  |  | 3,3 | 347,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 14.2. | Образуемый | 66:35:0105004 |  |  |  | ОД(К). Общественно-деловая зона (комплексная)/Земельные участки(Территории) общего пользования | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 286,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения изломанности границ |
| 15. | Образуемый |  |  |  |  | ОД(К). Общественно-деловая зона (комплексная)/ Бытовое обслуживание | Бытовое обслуживание | 3,3 | 732,00 | Формирование земельного участка путем образования из земельного участка 15.1 |
| 15.1. | Измененный | 66:35:0105004:1477 | Под административное здание, с построенными торговыми помещениями магазина и кафе |  |  |  |  |  | 732,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 16. | Образуемый |  |  |  |  | ОД(К). Общественно-деловая зона (комплексная)/ Предпринимательство | Предпринимательство | 4,0 | 3 476,00 | Формирование земельного участка 16 путем объединения земельных участков 16.1; 16.2 после приведения участков к одному правовому статусу |
| 16.1. | Измененный | 66:35:0105004:35 | Под объекты недвижимого имущества – здание милиции и гаража |  |  |  |  |  | 3423,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 16.2. | Образуемый | 66:35:0105004 |  |  |  |  |  |  | 53,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения изломанности границ |
| 17. | Образуемый |  |  |  |  | ОД(К). Общественно-деловая зона (комплексная)/ Предпринимательство | Предпринимательство | 4,0 | 2 916,00 | Формирование земельного участка 17 путем объединения земельных участков 17.1; 17.2 после приведения участков к одному правовому статусу |
| 17.1. | Измененный | 66:35:0105004:54 | Под объект административной застройки – здание Березовского городского суда. |  |  |  |  |  | 2 790,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 17.2. | Образуемый | 66:35:0105004 |  |  |  |  |  |  | 126,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения вклинивания |
| Кв.№4 в границе улиц Красных Героев – пер.Клубный – Исакова - Театральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/Среднеэтажная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 2 439,00 | Формирование земельного участка 18 путем объединения земельных участков 18.1, 18.2, 18.3 после приведения участков к одному правовому статусу |
| 18.1. | Измененный | 66:35:0105004:146 |  |  | Для размещения дома среднеэтажной жилой застройки |  |  |  | 1 357,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
|  |  | 66:35:0105004:105 |  |  | Под индивидуальную жилую застройку | Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства. Граница земельного участка пересекает границы земельного участка №66:35:0105004:146 |  |  |  |  |
| 18.2. | Образуемый | 66:35:0105004 |  |  |  | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/Земельные участки (территории общего пользования) | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 1 077,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения изломанности границ |
| 18.3. | Измененный | 66:35:0105004:32 |  |  | Под объект образования- МОУ ДО детей «Детская школа искусств № 2» |  |  |  | 5,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 19. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/Среднеэтажная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 13 641,00 | Формирование земельного участка 19 путем объединения земельных участков 19.1-19.3, :106, :14, :15, :16, :101, :7, :17, :102, :103; :104, :120; после приведения участков к одному правовому статусу |
| 19.1. | Образуемый (многоконтурный) | 66:35:0105004 |  |  |  | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/Среднеэтажная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 4 720,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для формирования участка на расчетный период до завершения строительства |
| 19.2. | Измененный | 66:35:0105004:154 |  |  | Под административное здание |  |  |  | 17,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 19.3. | Измененный | 66:35:0105004:107 |  |  | Под индивидуальную жилую застройку |  |  |  | 706,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| :106. | Существующий | 66:35:0105004:106 |  |  | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  | 901,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны Ж-3 |
| :14 | Существующий | 66:35:0105004:14 |  |  | Для индивидуального жилого строительства |  |  |  | 957,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны Ж-3 |
| :15. | Существующий | 66:35:0105004:15 |  |  | Для индивидуального жилого строительства |  |  |  | 847,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны Ж-3 |
| :16 | Существующий | 66:35:0105004:16 |  |  | Для индивидуального жилого строительства |  |  |  | 760,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны Ж-3 |
| :101 | Существующий | 66:35:0105004:101 |  |  | Под индивидуальную жилую застройку |  |  |  | 708,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны Ж-3 |
| :7 | Существующий | 66:35:0105004:7 |  |  | Для индивидуального жилого строительства |  |  |  | 609,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны Ж-3 |
| :17 | Существующий | 66:35:0105004:17 |  |  | Для индивидуального жилого строительства |  |  |  | 801,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны Ж-3 |
| :102 | Существующий | 66:35:0105004:102 |  |  | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |  |  |  | 712,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны Ж-3 |
| :103 | Существующий | 66:35:0105004:103 |  |  | Под индивидуальную жилую застройку |  |  |  | 619,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны Ж-3 |
| :104 | Существующий | 66:35:0105004:104 |  |  | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |  |  |  | 472,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны Ж-3 |
| :120 | Существующий | 66:35:0105004:120 |  |  | Для размещения Административных зданий |  |  |  | 812,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны Ж-3 |
| 20. | Сохраняемый | 66:35:0105004:1482 |  |  | Для размещения среднеэтажного многоквартирного жилого дома | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/Среднеэтажная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 872,00 | Сохраняемый |
| 21. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/Магазины | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 563,00 | Формирование земельного участка путем образования из земельного участка 21.1 (после проведения кадастровых работ) |
| 21.1.** | Измененный | 66:35:0105004:37 |  |  | Под строительство семиэтажной жилой вставки с встроенным магазином |  |  |  | 563,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 22. | Сохраняемый | 66:35:0105004:36 |  |  | Для размещения дома среднеэтажной жилой застройки | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/Среднеэтажная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 2 000,00 | Сохраняемый |
| 23. | Сохраняемый | 66:35:0105004:144 |  |  | Для размещения дома среднеэтажной жилой застройки | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/Среднеэтажная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 2 616,00 | Сохраняемый |
| 24. | Сохраняемый | 66:35:0105004:118 |  |  | Для размещения дома среднеэтажной жилой застройки | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/Среднеэтажная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 3 358,00 | Сохраняемый |
| 25. | Сохраняемый | 66:35:0105004:75 |  |  | Для размещения дома среднеэтажной жилой застройки | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/Среднеэтажная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 1 622,00 | Сохраняемый |
| 26. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-2 Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов/ Обеспечение внутреннего правопорядка | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 6 429,00 | Формирование земельного участка 26 путем объединения земельных участков :66, 26.1 после приведения участков к одному правовому статусу |
| :66 | Существующий | 66:35:0105004:66 |  |  | Под здание детского сада |  |  |  | 5 866,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны Ж-3 |
| 26.1. | Образуемый (многоконтурный) | 66:35:0105004 |  |  |  |  |  |  | 563,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения вклинивания, изломанности границ |
| 27. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/Среднеэтажная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 6 632,00 | Формирование земельного участка 27 путем объединения земельных участков :125, 27.1 после приведения участков к одному правовому статусу |
| :125 | Существующий | 66:35:0105004:125 |  |  | Для строительства жилого дома многоэтажной жилой застройки со встроенно-пристроенными помещениями административно – торгового назначения |  |  |  | 5 076,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны Ж-3 |
| 27.1. | Образуемый | 66:35:0105004 |  |  |  | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/ Среднеэтажная жилая застройка) | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 1 556,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения изломанности границ |
| 28. | Сохраняемый | 66:35:0105004:114 |  |  | Для размещения дома среднеэтажной жилой застройки | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/Среднеэтажная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 2 362,00 | Сохраняемый |
| 29. | Сохраняемый | 66:35:0105004:1480 |  |  | Для размещения дома среднеэтажной жилой застройки | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/Среднеэтажная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 3 118,00 | Сохраняемый |
| 30. | Сохраняемый | 66:35:0105004:115 |  |  | Для размещения дома среднеэтажной жилой застройки | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/Среднеэтажная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 2 870,00 | Сохраняемый |
| 31. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/Среднеэтажная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 4 542,00 | Формирование земельного участка 31 путем объединения земельных участков 31.1, 31.2, 31.3 после приведения участков к одному правовому статусу |
| 31.1. | Измененный | 66:35:0105004:143 |  |  | Для размещения дома среднеэтажной жилой застройки |  |  |  | 4 178,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 31.2. | Измененный | 66:35:0105004:57 |  |  |  |  |  |  | 24,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 31.3. | Образуемый (многоконтурный) | 66:35:0105004 |  |  |  |  |  |  | 340,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения вклинивания и чересполосицы |
|  |  |  |  |  |  | Кв.№5 в границе улиц пер.Клубный – Исакова – Зазвозкина - Театральная |  |  |  |  |
| 32. | Образуемый | 66:35:0105004 |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Гостиничное обслуживание | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 777,00 | Формирование земельного участка 32 путем объединения земельных участков 32.1, 32.2, после приведения участков к одному правовому статусу |
| 32.1.** | Измененный | 66:35:0105004:38 |  |  | Для проектирования строительства жилого дома со встроенными помещениями |  |  |  | 708,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 32.2. | Образуемый | 66:35:0105004 |  |  |  |  |  |  | 69,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения изломанности границ |
| 33. | Сохраняемый | 66:35:0105004:1483 |  |  | Для размещения дома среднеэтажной жилой застройки | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 1 772,00 | Сохраняемый |
| 34. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Земельные участки (территории) общего пользования) | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 999,00 | Образование из неразграниченных земель для формирования зоны Ж-4 в соответствии с ППТ |
| 34.1. | Образуемый | 66:35:0105004 |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Земельные участки (территории) общего пользования) | Земельные участки (территории) общего пользования |  | 999,00 | Образование из неразграниченных земель для формирования зоны Ж-4 в соответствии с ППТ |
| 35. | Сохраняемый | 66:35:0105004:56 |  |  | Под строительство объекта жилого здания (жилой дом многоэтажной жилой застройки) | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 3 896,00 | Сохраняемый |
| 36. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 4 425,00 | Формирование земельного участка 36 путем объединения земельных участков :127, 36,1 после приведения участков к одному правовому статусу |
| :127. | Существующий | 66:35:0105004:127 |  |  | Для строительства объекта жилой застройки жилого дома многоэтажной жилой застройки |  |  |  | 4 035,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны Ж-4 |
| 36.1. | Образуемый | 66:35:0105004 |  |  |  |  |  | 2.7 | 390,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения вкраплений, изломанности границ |
| 37. | Образуемый |  |  |  |  | ОД (С-7). Зона школьных, дошкольных учебных комплексов/Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | 9 287,00 | Формирование земельного участка 37 путем объединения земельных участков :31, 37.1 после приведения участков к одному правовому статусу |
| :31. | Существующий | 66:35:0105004:31 |  |  | Под объект образования (детское дошкольное учреждение) |  |  |  | 9 136,00 | Переформирование земельного участка в соответствии с красными линиями утвержденного проекта планировки |
| 37.1. | Образуемый | 66:35:0105004 |  |  |  |  |  |  | 151,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения изломанности границ |
| 38. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/ Среднеэтажная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 4 022,00 | Формирование земельного участка после раздела объекта недвижимости |
| 38.1. | Измененный | 66:35:0105004:48 |  |  | Под жилой дом многоэтажной жилой застройки со встроенно – пристроенным магазином для эксплуатации магазина |  |  |  | 3 855,00 | Раздел земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ, Раздел с земельным участком № 39.1 (условный номер) , кадастровый № 66:35:0105004:48 |
| 38.2. | Образуемый (многоконтурный) | 66:35:0105004 |  |  |  |  |  |  | 167,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения вкрапливания |
| 39. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/ Социальное обслуживание | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 1 516,00 | Формирование земельного участка после раздела объекта недвижимости |
| 39.1. | Измененный | 66:35:0105004:48 |  |  | Под жилой дом многоэтажной жилой застройки со встроенно – пристроенным магазином для эксплуатации магазина |  |  |  | 1 516,00 | Раздел с земельным участком кадастровый № 66:35:0105004:48, № 38.1 (условный номер) |
| 40. | Сохраняемый | 66:35:0105004:1575 |  |  | Для размещения здания теплопункта | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/ Коммунальное обслуживание | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 350,00 | Сохраняемый |
| 41. | Сохраняемый | 66:35:0105004:117 |  |  | Для размещение дома среднеэтажной жилой застройки | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/ Среднеэтажная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 2 653,00 | Сохраняемый |
| 42. | Сохраняемый | 66:35:0105004:1481 |  |  | Для размещение дома среднеэтажной жилой застройки | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/ Среднеэтажная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 2464,00 | Сохраняемый |
| 43. | Сохраняемый | 66:35:0105004:119 |  |  | Под многоэтажную жилую застройку | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/ Среднеэтажная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 1420,00 | Сохраняемый |
| 44. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 4 012.00 | Формирование земельного участка 44 путем объединения земельных участков 44.1, 44.2, 44.3, 44.4 после приведения участков к одному правовому статусу |
| 44.1. | Измененный | 66:35:0105004:124 |  |  | Для строительства объекта жилой застройки (девятиэтажный трехсекционный многоквартирный жилой дом) |  |  |  | 3 839.00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 44.2. | Измененный | 66:35:0105004:58 |  |  | Для эксплуатации магазина «Продукты» |  |  |  | 115.00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 44.3. | Образуемый | 66:35:0105004 |  |  |  |  |  |  | 13.00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения вкрапливания |
| 44.4. | Измененный | 66:35:0105004:133 |  |  | Под строительство кабельной линии 10 кВ |  |  |  | 45.00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 45. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов/ Среднеэтажная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 5 248,00 | Формирование земельного участка 45 путем объединения земельных участков :1484, 45.1, 45,2 после приведения участков к одному правовому статусу |
| :1484 | Существую-щий | 66:35:0105004:1484 |  |  | Для размещение дома среднеэтажной жилой застройки |  |  |  | 4 750,00 | Переформирование земельного участка в соответствии с красными линиями утвержденного проекта планировки |
| 45.1. | Измененный | 66:35:0105004:134 |  |  | Под строительство теплотрассы |  |  |  | 91,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 45.2. | Измененный | 66:35:0105004:124 |  |  | Для строительства объекта жилой застройки (девятиэтажный трехсекционный многоквартирный жилой дом) |  |  |  | 362,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 45.3. | Образуемый | 66:35:0105004 |  |  |  |  |  |  | 45,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения изломанности границ |
| 46. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-3 - Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов / Среднеэтажная жилая застройка | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 2 647,00 | Формирование земельного участка 45 путем объединения земельных участков :1484, 45.1, 45,2 после приведения участков к одному правовому статусу |
| 46.1. | Измененный | 66:35:0105004:57 |  |  |  |  |  |  | 1 963,00 | Раздел для формирования зоны Ж-3 по ППТ |
| 46.2. | Измененный | 66:35:0105004:49 |  |  | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  | 608,00 | Образование из з.у. в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 46.3. | Измененный | 66:35:0105004:134 |  |  | Под строительство теплотрассы |  |  |  | 76,00 | Образование из з.у.в связи с пересечением красных линий ППТ |
| Кв.№6 в границе улиц пер.Клубный – Загвозкина – Восточная - Театральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 4582,00 | Формирование земельного участка 47 путем объединения земельных участков 47.1, 47.2, :65, 47.3, :111, :79 после приведения участков к одному правовому статусу; Ограничение использования части участка до сокращения СЗЗ от кладбища |
| 47.3. | Существующий | 66:35:0105004:1504 |  |  | Для размещения автомобильной стоянки |  |  |  | 1 333,00 | Переформирование. Дальнейшее функционирования зоны Ж-4 |
| 47.1. | Измененный | 66:35:0105004:1466 |  |  | Для размещения административного здания |  |  |  | 325,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 47.2. | Образуемый | 66:35:0105004 |  |  |  |  |  |  | 232,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения изломанности границ |
| :65. | Существующий | 66:35:0105004:65 |  |  | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  | 845,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны Ж-4 |
| :111 | Существующий | 66:35:0105004:111 |  |  | Для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома |  |  |  | 897,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны Ж-4 |
| :79 | Существующий | 66:35:0105004:79 |  |  | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  | 950,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны Ж-4 |
| 50. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 3 940,00 | Формирование земельного участка 50 путем объединения земельных участков :1488, 50.1, 50.2 после приведения участков к одному правовому статусу |
| :1488 | Существующий | 66:35:0105004:1488 |  |  | Для размещения многоэтажных жилых домов |  |  |  | 3 103,00 | Переформирование. Для дальнейшего функционирования зоны Ж-4 |
| 50.1. | Измененный | 66:35:0105004:157 |  |  | Для строительства группы многоквартирных жилых домов |  |  |  | 701,00 | Раздел для формирования зоны Ж-4 по ППТ |
| 50.2. | Образуемый | 66:35:0105004 |  |  |  |  |  |  | 136,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения изломанности границ |
| 51. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Социальное обслуживание | Социальное обслуживание | 3.2 | 932,00 | Формирование земельного участка для дальнейшего функционирования зоны Ж-4 |
| 51.1. | Измененный | 66:35:0105004:157 |  |  | Для строительства группы многоквартирных жилых домов |  |  |  | 680,00 | Раздел для формирования зоны Ж-4 по ППТ |
| 51.2. | Образуемый | 66:35:0105004 |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 252,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ |
| 52. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 8 821,00 | Формирование земельного участка 52 путем объединения земельных участков 52.1, 52.2, 52,3 после приведения участков к одному правовому статусу |
| 52.1. | Измененный | 66:35:0105004:157 |  |  | Для строительства группы многоквартирных жилых домов |  |  |  | 8 079,00 | Раздел для формирования зоны Ж-4 по ППТ |
| 52.2. | Измененный | 66:35:0105004:57 |  |  |  |  |  |  | 141,00 | Раздел для формирования зоны Ж-4 по ППТ |
| 52.3. | Образуемый | 66:35:0105004 |  |  |  |  |  |  | 601,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения вклинивания и изломанности границ |
| 53. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 1 124,00 | Формирование земельного участка 53 путем объединения земельных участков 53.1, 53.2, после приведения участков к одному правовому статусу |
| 53.1. | Измененный | 66:35:0105004:157 |  |  | Для строительства группы многоквартирных жилых домов |  |  |  | 1 034,00 | Раздел для формирования зоны Ж-4 по ППТ |
| 53.2. | Измененный | 66:35:0105004:57 |  |  |  |  |  |  | 90,00 | Раздел для формирования зоны Ж-4 по ППТ |
| 54. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Коммунальное обслуживание | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 224,00 | Формирование земельного участка для дальнейшего функционирования зоны Ж-4 |
| 54.1. | Измененный | 66:35:0105004:157 |  |  | Для строительства группы многоквартирных жилых домов |  |  |  | 224,00 | Раздел для формирования зоны Ж-4 по ППТ |
| 55. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 3 419,00 | Формирование земельного участка для дальнейшего функционирования зоны Ж-4 |
| 55.1. | Измененный | 66:35:0105004:157 |  |  | Для строительства группы многоквартирных жилых домов |  |  |  | 3 419,00 | Раздел для формирования зоны Ж-4 по ППТ |
| 56. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Коммунальное обслуживание | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 225,00 | Формирование земельного участка для дальнейшего функционирования зоны Ж-4 |
| 56.1. | Измененный | 66:35:0105004:157 |  |  | Для строительства группы многоквартирных жилых домов |  |  |  | 225,00 | Раздел для формирования зоны Ж-4 по ППТ |
| 57. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 11 594,00 | Формирование земельного участка 57 путем объединения земельных участков 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 57.5 после приведения участков к одному правовому статусу |
| 57.1. | Измененный | 66:35:0105004:157 |  |  | Для строительства группы многоквартирных жилых домов |  |  |  | 5 753,00 | Раздел для формирования зоны Ж-4 по ППТ |
| 57.2. | Измененный | 66:35:0105004:57 |  |  |  |  |  |  | 286,00 | Раздел для формирования зоны Ж-4 по ППТ |
| 57.3. | Измененный | 66:35:0105004:2539 |  |  | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |  |  |  | 673,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 57.4. | Измененный | 66:35:0105004:156 |  |  | Многоквартирные жилые дома секционного типа свыше пяти этажей либо жилые дома секционного типа смешанной этажности (при наличии жилых домов с жтажностью свыше пяти этажей) |  |  |  | 2 843,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 57.5. | Измененный | 66:35:0105004:2096 |  |  | Многоквартирные жилые дома секционного типа свыше пяти этажей либо жилые дома секционного типа смешанной этажности (при наличии жилых домов с жтажностью свыше пяти этажей) |  |  |  | 2 039,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| Кв.№7 в границе улиц Восточная – Строителей -Театральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Образуемый |  |  |  |  | ОД(К). Общественно-деловая зона (комплексная)/ Магазины | Магазины | 4.4 | 7 241,00 | Формирование земельного участка 58 путем объединения земельных участков :2542, 58.1, 58.2, :74 после приведения участков к одному правовому статусу |
| 58.1. | Образуемый | 66:35:0105004 |  |  |  |  |  |  | 92,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения изломанности границ |
| 58.2 | Измененный | 66:35:0105004:158 | Для размещения стоянки |  |  |  |  |  | 1 294,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| :2542 | Существующий | 66:35:0105004:2542 | Общественное использование объектов капитального строительства |  |  |  |  |  | 347,00 | Переформирование для организации зоны ОД(К) |
| :74 | Существующий | 66:35:0105005:74 | Под индивидуальную жилую застройку |  |  |  |  |  | 5 508,00 | Переформирование для организации зоны ОД(К) |
| 59. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 16 395,00 | Формирование земельного участка 59 путем объединения земельных участков 59.1, 59.2, 59.3, :3807 после приведения участков к одному правовому статусу |
| 59.1. | Измененный | 66:35:0105004:2538 | Общественное использование объектов капитального строительства |  |  |  |  |  | 515,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 59.2. | Измененный | 66:35:0105005:42 | Для садоводства |  |  |  |  |  | 490,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 59.3. | Образуемый | 66:35:0105005:73 | Дома творчества, гостиницы |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 14126,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ |
| 59.4. | Образуемый | 66:35:0105005 |  |  |  |  |  |  | 89,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения вклинивания и изломанности границ |
| :380.7 | Существующий | 66:35:0000000:3807 | Общественное использование объектов капитального строительства |  |  |  |  |  | 1 175,00 | Переформирование для организации зоны Ж-4 |
| Кв.№8 в границе улиц Восточная – Строителей –Театральная – Жилая 1(усл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Образуемый |  |  |  |  | - ОД (С-1). Зона торговых комплексов/ Объекты торговли | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | 10 542,00 | Формирование земельного участка 60 путем объединения земельных участков 60.1, 60.2, после приведения участков к одному правовому статусу |
| 60.1. | Измененный | 66:35:0105006:43 | Для строительства торгового центра |  |  |  |  |  | 10474,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 60.2. | Измененный | 66:35:0105004:57 |  |  |  |  |  |  | 68,00 | Раздел, для организации зоны ОД(С-1) согласно ППТ |
| 61. | Образуемый |  |  |  |  | ЗОП – Зона общего пользования /Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | 3 600,00 | Формирование земельного участка 61 путем объединения земельных участков 61.1, 61.2, 61.3, :74 после приведения участков к одному правовому статусу |
| 61.1. | Измененный | 66:35:0105006:43 | Для строительства торгового центра |  |  |  |  |  | 213,00 | Раздел для организации зоны ЗОП согласно ППТ |
| 61.2. | Измененный | 66:35:0105004:57 |  |  |  |  |  |  | 16,00 | Перераспределение, для организации зоны ЗОП согласно ППТ |
| 61.3. | Измененный | 66:35:0105004:72 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 89,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| :74 | Существующий | 66:35:0105004:74 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 105,00 (по ГКН 499,00) | Переформирование для организации зоны ЗОП в соответствии с ППТ |
| 61.4. | Образуемый | 66:35:0105011 |  |  |  | ЗОП – Зона общего пользования /Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | 3 177,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ |
| 62. | Образуемый |  |  |  |  | ОД (С-1). Зона торговых комплексов/ Рынки | Рынки | 4.3 | 9 778,00 | Формирование земельного участка 62 путем объединения земельных участков 62.1, 62.2 после приведения участков к одному правовому статусу |
| 62.1. | Измененный | 66:35:0105011:43 | Для размещения объектов розничной торговли |  |  |  |  |  | 9605,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 62.2. | Образуемый | 66:35:0105011 |  |  |  |  |  |  | 173,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения вклинивания и изломанности границ |
| Кв.№9 в границе улиц Восточная – Загвозкина –Театральная – Жилая 1(усл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 9 956,00 | Формирование земельного участка 63 путем объединения земельных участков 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, после приведения участков к одному правовому статусу |
| 63.1. | Измененный | 66:35:0105004:2534 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 867,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 63.2. | Измененный | 66:35:0105004:2532 | Многоэтажная жилая застройка |  |  |  |  |  | 6 709,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 63.3. | Измененный | 66:35:0105004:2885 | Для размещения здания магазина с офисными помещениями |  |  |  |  |  | 2212,0 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 63.4. | Образуемый (многоконтурный) | 66:35:0105004:57 |  |  |  |  |  |  | 30,00 | Раздел для формирования зоны Ж-4 по ППТ |
| 63.5. | Измененный | 66:35:0105004:1456 | Для размещения здания магазина с офисными помещениями |  |  |  |  |  | 138,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 64. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 8195,00 | Формирование земельного участка 64 путем объединения земельных участков 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 64.5, 64.6, 64.7, 64.8, 64.9, 64.10, :122, после приведения участков к одному правовому статусу |
| 64.1. | Измененный | 66:35:0105004:57 |  |  |  |  |  |  | 690,00 | Раздел для формирования зоны Ж-4 по ППТ |
| 64.2. | Измененный | 66:35:0105011:3 |  |  |  |  |  |  | 329,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 64.3. | Измененный | 66:35:0105011:1134 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 1 065,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 64.4. | Измененный | 66:35:0105011:49 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 1 101,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 64.5. | Измененный | 66:35:0105011:47 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 1 040,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 64.6. | Измененный | 66:35:0105011:55 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 887,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 64.7. | Измененный | 66:35:0105011:1135 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 657,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 64.8. | Измененный | 66:35:0105011:1137 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 332,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 64.9. | Образуемый (многоконтурный) |  |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/Социальное обеспечение | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 1127,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения вклинивания |
| :1 | Существующий | 66:35:0105011:1 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 855,00 | Переформирование для организации зоны Ж-4 в соответствии с ППТ |
| :122 | Существующий | 66:35:0105004:122 | Под объект инженерной инфраструктуры - трансформаторную подстанцию |  |  |  |  |  | 112,00 | Переформирование для организации зоны Ж-4 в соответствии с ППТ |
| 65. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Коммунальное обслуживание | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 751,00 | Формирование земельного участка 65 путем объединения земельных участков 65.1, 65.2, после приведения участков к одному правовому статусу |
| 65.1. | Измененный | 66:35:0105011:48 | Для размещения отдельно стоящего объекта обслуживания |  |  |  |  |  | 750,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 65.2. | Образуемый | 66:35:0105011 |  |  |  |  |  |  | 1,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения вклинивания |
| 69. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Коммунальное обслуживание | Обслуживание жилой застройки | 2.7 | 48,00 | Формирование земельного участка согласно ППТ |
| 69.1. | Измененный | 66:35:0105004:2885 | Общественное использование объектов капитального строительства |  |  |  |  |  | 48,00 | Образование из земельного участка путем перераспределения по ПМТ |
| Кв.№10 в границе улиц Исакова – Загвозкина –Театральная – Новая (усл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 24 018,00 | Формирование земельного участка 66 путем объединения земельных участков 66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 66.5, 66.6, :13, :5, :98, :99, :1156, :17, :18, :5, :1133, :4, :2, :60, :4, :92, :91 после приведения участков к одному правовому статусу |
| 67.1. | Измененный | 66:35:0105011:3 |  |  |  |  |  |  | 429,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 66.2. | Измененный | 66:35:0105004:21 |  | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | 1 338,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 66.3. | Измененный | 66:35:0105004:57 |  |  |  |  |  |  | 963,00 | Раздел для формирования зоны Ж-4 по ППТ |
| 66.4. | Образуемый | 66:35:0105004 |  |  |  |  |  |  | 680,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения вклинивания |
| 66.5. | Измененный | 66:35:0105011:19 |  | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | 1 048,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 66.6. | Измененный | 66:35:0105011:1136 |  | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | 207,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| :13. | Существующий | 66:35:0105004:13 |  | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | 982,00 | Переформирование для организации зоны Ж-4 в соответствии с ППТ |
| :5 | Существующий | 66:35:0105004:5 |  | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | 665,00 | Переформирование для организации зоны Ж-4 в соответствии с ППТ |
| :98 | Существую-щий | 66:35:0105004:98 |  | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | 980,00 | Переформирование для организации зоны Ж-4 в соответствии с ППТ |
| :99 | Существующий | 66:35:0105004:99 |  | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | 1 082,00 | Переформирование для организации зоны Ж-4 в соответствии с ППТ |
| :100 | Существующий | 66:35:0105004:100 |  | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | 1 141,00 | Переформирование для организации зоны Ж-4 в соответствии с ППТ |
| :6 | Существующий | 66:35:0105004:6 |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  | 960,00 967,00 по ГКН(декла-рированная) | Переформирование для организации зоны Ж-4 в соответствии с ППТ |
| :1156 | Существующий | 66:35:0105011:1156 |  | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | 1 144,00 | Переформирование для организации зоны Ж-4 в соответствии с ППТ |
| :17 | Существующий | 66:35:0105011:17 |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  | 1 164,00 | Переформирование для организации зоны Ж-4 в соответствии с ППТ |
| :18 | Существующий | 66:35:0105011:18 |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  | 694,00 698,00 - по ГКН (декларированная) | Переформирование для организации зоны Ж-4 в соответствии с ППТ |
| :5 | Существующий | 66:35:0105011:5 |  | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | 1 188,00 | Переформирование для организации зоны Ж-4 в соответствии с ППТ |
| :1133 | Существующий | 66:35:0105011:1133 |  | Под индивидуальную жилую застройку |  |  |  |  | 600,00 | Переформирование для организации зоны Ж-4 в соответствии с ППТ |
| :4 | Существующий | 66:35:0105011:4 |  | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | 1 273,00 | Переформирование для организации зоны Ж-4 в соответствии с ППТ |
| :2 | Существующий | 66:35:0105011:2 |  | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  | 1 000,00 | Переформирование для организации зоны Ж-4 в соответствии с ППТ |
| :60 | Существующий | 66:35:0105004:60 |  | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | 1 632,00 | Переформирование для организации зоны Ж-4 в соответствии с ППТ |
| :4 | Существующий | 66:35:0105004:4 |  | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | 1 329,00 | Переформирование для организации зоны Ж-4 в соответствии с ППТ |
| :92 | Существующий | 66:35:0105004:92 |  | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | 1 335,00 | Переформирование для организации зоны Ж-4 в соответствии с ППТ |
| :91 | Существующий | 66:35:0105004:91 |  | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  | 1 360,00 | Переформирование для организации зоны Ж-4 в соответствии с ППТ |
| Кв.№11 в границе улиц Красных Героев – Исакова –Театральная – Новая (усл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 17 918,00 | Формирование земельного участка 67 путем объединения земельных участков 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 68.5, после приведения участков к одному правовому статусу |
| 67.1. | Измененный | 66:35:0105004:62 | Для строительства 1-ой очереди многоэтажной жилой застройки |  |  |  |  |  | 17 109,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 67.2. | Образуемый | 66:35:0105004 |  |  |  |  |  |  | 153,00 | Образование из неразграниченных земель в соответствии с ППТ для исключения вклинивания |
| 67.3. | Измененный | 66:35:0105004:57 |  |  |  |  |  |  | 640,00 | Раздел для формирования зоны Ж-4 по ППТ |
| 67.4. | Измененный | 66:35:0105004:97 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 8,00 | Раздел, для формирования зоны Ж-4, согласно ППТ |
| 67.5. | Измененный | 66:35:0105004:96 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 8,00 | Раздел, для формирования зоны Ж-4, согласно ППТ |
| 68. | Образуемый |  |  |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 18 483,00 | Формирование земельного участка 68 путем объединения земельных участков 69.1, 69.2, 69.3, 69.4, 69.5, 69.6, 69.7, 69.8, 69.9, 69.10, 69.11, 69.12, 69.13, :175, :93, :89, :22, :6, :71, :169 после приведения участков к одному правовому статусу |
| 68.1. | Измененный | 66:35:0105004:57 |  |  |  |  |  |  | 1 994,00 | Раздел, для формирования зоны Ж-4, согласно ППТ |
| 68.2. | Измененный | 66:35:0105004:95 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 742,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 68.3. | Измененный | 66:35:0105004:96 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 514,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 68.4. | Измененный | 66:35:0105004:97 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 1 010,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 68.5. | Измененный | 66:35:0105014:108 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 742,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 68.6. | Измененный | 66:35:0105014:47 | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  | 632,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 68.7. | Измененный | 66:35:0105014:109 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 809,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 68.8. | Измененный | 66:35:0105014:110 | Под индивидуальную жилую застройку |  |  |  |  |  | 656,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 68.9. | Измененный | 66:35:0105014:136 | Под индивидуальную жилую застройку |  |  |  |  |  | 252,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 68.10. | Измененный | 66:35:0105014:129 | Под индивидуальную жилую застройку |  |  |  |  |  | 597,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 68.11. | Измененный | 66:35:0105014:154 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 428,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 68.12. | Измененный | 66:35:0105014:153 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 551,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| 68.13. | Измененный | 66:35:0105014:176 | Для размещения дома индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 186,00 | Образование из земельного участка в связи с пересечением красных линий ППТ |
| :175 | Существующий | 66:35:0105014:175 | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  | 759,00 | Переформирование. Для организации зоны Ж-4 по ППТ |
| :93 | Существующий | 66:35:0105014:93 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 1 061,00 | Переформирование. Для организации зоны Ж-4 по ППТ |
| :89 | Существующий | 66:35:0105014:89 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 1 075,00 | Переформирование. Для организации зоны Ж-4 по ППТ |
| :22 | Существующий | 66:35:0105014:22 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 1 532,00 | Переформирование. Для организации зоны Ж-4 по ППТ |
| :6 | Существующий | 66:35:0105014:6 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 714,00 | Переформирование. Для организации зоны Ж-4 по ППТ |
| :71 | Существующий | 66:35:0105014:71 | Под жилой дом индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  | 660,00 | Переформирование. Для организации зоны Ж-4 по ППТ |
| :169 | Существующий | 66:35:0105014:169 | Под многоэтажную жилую застройку |  |  |  |  |  | 472, 00 7200, 00 по ГКН (деклариро-ванная) | Переформирование. Для организации зоны Ж-4 по ППТ |
| 48. | Образуемый |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ |  |  | Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов/ Коммунальное обслуживание | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 106,00 | Формирование земельного участка согласно ППТ |
| 48.1. | Измененный | 66:35:0105004:57 |  |  |  |  |  |  | 106,00 | Образование из земельного участка путем перераспределения по ПМТ |

*Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 №540

** Участки с декларированной площадью – требуют проведения комплексных кадастровых работ.

Ведомость земельных участков, образуемых для формирования зоны общего пользования

Таблица 3.2.2

| № на черт. | Статус земельного участка | Кадастровый номер исходного (изменяемого) земельного участка, кадастровый номер кадастрового квартала | Наименование территориальной зоны / вид разрешенного использования в соответствии с Правилами землепользования и застройки |  | Вид разрешенного использования в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков* |  | Код (числовое обозначения) вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков* | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Части земельных участков, состоящих на кадастровом учете, подлежащие передаче в зону общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105005:73 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 3,00 |
| 71. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105011:3 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 19,00 |
| 72. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:1504 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 2,00 |
| 73. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:3 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 273 |
| 74. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:22 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 1000 |
| 75. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:23 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 187 |
| 76. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:131 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 48 |
| 77. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:1471 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 826 |
| 78. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:1472 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 600 |
| 79. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:2097 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 543 |
| 80. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:2535 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 2925 |
| 81. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:146 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 25 |
| 82. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:144 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 14 |
| 82. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:62 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 7611 |
| 83. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105014:129 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 442 |
| 84. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105014:136 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 242 |
| 85. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105014:176 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 423 |
| 86. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105014:153 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 293 |
| 87. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105014:154 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 562 |
| 88. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105011:19 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 145 |
| 89. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105011:1157 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 573 |
| 90. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105011:1136 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 873 |
| 91. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:21 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 1363 |
| 92. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:49 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 593 |
| 93. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:38 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 15 |
| 94. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:48 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 73 |
| 95. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:124 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 49 |
| 96. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:58 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 6 |
| 97. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:2096 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 36 |
| 98. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:156 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 61 |
| 99. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:157 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 186 |
| 100. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:1466 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 83 |
| 101. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:158 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 98 |
| 102. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:72 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 32 |
| 103. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105011:48 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 11 |
| 104. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105011:1137 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 1107 |
| 105. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105011:7 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 19 |
| 106. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105011:55 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 16 |
| 107. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105011:1135 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 7 |
| 108. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105011:47 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 23 |
| 109. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105011:49 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 17 |
| 110. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105011:1134 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 19 |
| 111. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:1473(1) |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 38 |
| 112. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:2532 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 45 |
| 113. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:1473(2) |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 4 |
| 114. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:2534 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 17 |
| 115. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105011:43 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 208 |
| 116. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:42 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 63 |
| 117. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:116 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 54 |
| 118. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:1477 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 7 |
| 119. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:54 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 243 |
| 120. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:113 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 148 |
| 121. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:121 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 127 |
| 122. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:141 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 15 |
| 123. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:107 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 267 |
| 124. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:37 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 366 |
| 125. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105006:43 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 2129 |
| 126. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105014:1 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 499 |
| 127. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105014:130 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 124 |
| 128. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105014:25 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 417 |
| 129. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105014:48 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 474 |
| 130. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:154 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 199 |
| 131. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:32 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 122 |
| 132. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:2539 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 1 |
| 133. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:2538 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 2 |
| 134. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:57 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 18163 |
| 135. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:1456 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 3 |
| 136. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105014:26 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 33 |
| 137. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105014:47 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 5 |
| 138. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105014:110 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 3 |
| 139. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105014:108 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 13 |
| 140. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105014:109 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 3 |
| 141. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:95 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 6 |
| 142. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:97 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 7 |
| 143. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:143 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 1 |
| 144. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:134 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 7 |
| 145. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:134 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 404 |
| 146. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105005:42 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 36 |
| 147. | Образуемый, после образования будет относиться к территориям общего пользования | 66:35:0105004:35 |  | ЗОП-Зона общего пользования/ Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12,0 | 5 |

*Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 №540

3.3 Границы зон действия сервитутов

В отношении образуемых земельных участков №№ 19, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 67, 68 проектом устанавливаются постоянные публичные сервитуты для прохода или проезда через земельный участок.

Ведомость публичных сервитутов в отношении

сохраняемых и образуемых земельных участков

Таблица 3.3.1

| № земельного участка на черт. | Статус земельного участка | № публичного сервитута на черт. | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Площадь в границах зон действия публичных сервитутов по проекту межевания (м кв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 19 | Образуемый | 72 | 13 641,00 | 2094 |
| № 39 | Образуемый | 73 | 1 516,00 | 464,00 |
| № 50 | Образуемый | 74 | 3 940,00 | 2350,00 |
| № 51 | Образуемый |  | 932,00 |  |
| № 52 | Образуемый |  | 8 821,00 |  |
| № 53 | Образуемый |  | 1 124,00 |  |
| № 54 | Образуемый |  | 224,00 |  |
| № 55 | Образуемый |  | 3 419,00 |  |
| № 56 | Образуемый |  | 225,00 |  |
| № 57 | Образуемый |  | 11 594,00 |  |
| № 50 | Образуемый | 75 | 3 940,00 | 374,00 |
| №67 | Образуемый | 76 | 17 918,00 | 841,00 |
| №68 | Образуемый | 153 | 18375,00 | 146,00 |

Границы зон действия публичных сервитутов показаны на «Проект межевания территории» (лист 2).

Границы зон действия публичных сервитутов могут быть уточнены на следующей стадии проектирования.

3.4. Технико-экономические показатели проекта межевания

Таблица 3.4.1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проекта межевания | га | 47,3 | 47,3 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | га | 47,3 | 47,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Территории жилой зоны, в том числе: | га | 25,3 | 32,5 |
|  | индивидуальной жилой застройки | га | 4,4 | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | 0,9 | 0,9 |
|  | среднеэтажной жилой застройки | га | 7,1 | 9,1 |
|  | многоэтажной жилой застройки | га | 6,6 | 14,8 |
|  | Общественно- делового назначения | га | 5,5 | 7,7 |
|  | Транспортной инфраструктуры | га | 0,7 | - |
|  | Инженерной инфраструктуры | га | 0,1 | - |