Открытое Акционерное Общество

«УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ

620027 РОССИЯ г. Екатеринбург, Httr: www.ugp66.ru Тел. (343) 388-25-94. Факс (343) 388-25-36 ugp@r66.ru

Инв. № 1697-10

Экз. №

Заказчик:  ООО «Жилстрой»

- ПРОЕКТ планировки и проект межевания

- застроенной территории в г. Березовском Свердловской области,

- в составе жилого района «Первомайский»

- в границах улиц Ноябрьская - Машинистов

Положения о размещении объектов и характеристиках планируемого развития территории и межевании

Обозначение: 10. 06-12/136.9635-00-ПП.ПМ. ПЗ 1

#### Генеральный директор						А.И. Чугункин

#### Технический директор						Г.Г. Котлов

Начальник МГП,  ГГ							В.А. Путилов

Главный градостроитель проекта				В.А. Путилов

# Екатеринбург

2014

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

МАСТЕРСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В СОСТАВЕ:

Главный градостроитель проекта	Путилов В.А.

Архитектурно-планировочная часть:

Ведущий градостроитель	Теплоухова Л. Л.

Экономика:

Эксперт-экономист градостроительства

и. о. руководителя бригады	Беляева З.А.

Транспортная инфраструктура:

Эксперт транспортного развития территорий	Маслова И.В.

Инженерная инфраструктура:

Эксперт инженерного обеспечения территорий,

и.о. руководителя бригады	Леготина Э.Ю.

Старший специалист инженерного обеспечения территорий	Самойлина Е.В.

Охрана окружающей среды,

Инженерная подготовка территории:

Эксперт по инженерной подготовке территорий,

и. о. руководителя группы	Заика С.В.

Охрана окружающей среды:

Эксперт - эколог	 	Федотова Ю.А.

Графическое оформление:

Старший инженер	Зарянкина А. Р.

Старший специалист инженерного обеспечения территорий	Самойлина Е.В.

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| Книга лист | Наименование, масштаб | Гриф секрет | Инв. номер | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |  |  |
| Утверждаемая часть |  |  |  |  |
| ПЗ 1 | Положения о размещении объектов и характеристиках планируемого развития территории | н/с | 1697-10 | 1 книга |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| ПЗ 2 | Пояснительная записка | н/с | 1698-10 | 1 книга |
| ПЗ 3 | Расчеты по инженерному оборудованию (приложение в 1 экз. в архиве) | н/с | 1699-10 | 1 книга |
| 2. Графические материалы |  |  |  |  |
| Основная часть (утверждаемая) |  |  |  |  |
| 1 | План красных линий (основной чертеж) М 1:1000 | н/c | 1700-10 | 1 лист |
| 2 | Схема размещения магистральных инженерных сетей и сооружений, М 1:1000 | н/с | 1701-10 | 1 лист |
| 3 | Проект межевания территории, М 1:1000 | н/с | 1702-10 | 1 лист |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| 4 | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:1000 Ведомость расчета координат осей улиц и красных линий. Поперечные профили улиц (М 1:200). | н/с | 1703-10 | 1 лист |
| 5 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:5000 | н/с | 1704-10 | 1 лист |
| 6 | Схема использования территории в период подготовки проекта и границы зон с особыми условиями использования территории, М 1:1000 | н/с | 1705-10 | 1 лист |
| 7 | Схема организации улично-дорожной сети, движения транспорта, М 1:1000 | н/с | 1706-10 | 1 лист |
| 8 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:1000 | н/с | 1707-10 | 1 лист |
| ##### 3. Материалы проекта на электронном носителе |  |  |  |  |
| CD-R | Текстовые и графические материалы проекта (с электронной базой ГИС ИнГЕО) | н/с | 26 | CD-R |
| CD-R | Текстовые и графические материалы проекта (в общедоступном формате) | н/с | 27 | CD-R |

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ	                                                          		 5

2.  проект  планировки								 5

2.1. Характеристика планируемого развития территории	 			 5

2.2. Характеристика развития систем социального и транспортного

обслуживания и инженерно-технического обеспечения				 5

2.3. Мероприятия по снижению воздействия на окружающую

природную среду            								 9

2.4. Зоны с особыми условиями использования территории    	10

2.5.  Размещение объектов строительства						11

2.5.  Технико-экономические показатели проекта планировки			12

3.  проект  межевания

3.1.  Проектные предложения по формированию земельных участков		14

3.2.  Технико-экономические показатели проекта межевания			17

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ

1.1. Проект проекта планировки и проекта межевания застроенной территории в                 г.Березовском Свердловской области в составе жилого района «Первомайский» в границах улиц Ноябрьская - Машинистов выполнен мастерской генерального плана института «Уралгражданпроект» в 2013 г. по заказу ООО «Жилстрой» на основании муниципального контракта № 908-9734 от 08.07.2013 г. и задания на разработку проекта планировки.

Проект планировки разработан в целях размещения объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иных объектов капитального строительства.

За исходный год при расчёте жилищно-гражданского строительства и численности населения принят 2012 год (01.01.2013). Проектный срок – 2020 г.

2.  проект  планировки

2.1.  Характеристика планируемого развития территории

Граница проекта планировки территории включает территорию площадью 10,18 га.

Проектируемая территория расположена в южном секторе жилого района «поселок Первомайский» города Березовский.

- Участок проектирования ограничен:

- с севера – улица Ноябрьская;

- с запада – улица Машинистов;

- с востока – улица Первомайский поселок, коммунальная зона;

- с юга – полоса отвода железной дороги.

Численность населения составит на проектный срок – 1219 человек.

Коэффициент плотности застройки – 1,1.

Плотность населения составит – 420 чел. / га

Архитектурно-планировочное решение

Архитектурно-планировочная структура решена в соответствии с Генеральным планом г.Березовского  (ОАО "Уралгражданпроект", 2008 г.). Ее составляют следующие основные элементы:

- 	главная планировочная ось – ул. Первомайский поселок

- 	улиц Ноябрьская и Машинистов;

Территория проектируемого района с учетом преимущественного функционального использования подразделяется на зоны: жилую, общественно-деловую, специального назначения, транспортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры.

2.2. Характеристика развития систем социального и транспортного обслуживания

и инженерно-технического обеспечения

2.2.1. Развитие системы социального обслуживания

Жилищное строительство. Жилищный фонд в границе проекта на проектный срок составит – 33,07 тыс. м2 общей площади жилых помещений, в том числе, новое строительство – 30,17 тыс. м2 общей площади жилых помещений, существующий сохраняемый жилищный фонд – 2,90 тыс. м2 общей площади.  Средняя жилищная обеспеченность в расчётах принята, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) – 29,0 м2/чел.

В соответствии с «Договором о развитии застроенной территории» от 30.11.2007г., в связи с непригодностью для проживания на основании перечня мероприятий целевой программы «Переселение жителей муниципального образования «г. Берёзовский» из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2002-2010 годы», утверждённого постановлением главы МО «г. Берёзовский» от 06.05.2002 г. №225 и постановления главы Берёзовского городского округа от 18.06.2007 г. №248 «О развитии застроенной территории г.Берёзовского в районе улиц Ноябрьская - Машинистов», подлежат сносу 2-этажные и одноэтажные дома на проектируемой территории.

Убыль жилищного фонда составит – 3,2 м2 общей площади жилых помещений, в том числе: 2-этажный – 1,7 м2, 1-этажный – 1,5 м2. Сохраняется общежитие (4 этажный дом), площадью 2,9 тыс. м2  общей площади жилых помещений.

В границе проекта предлагается построить 30,17 тыс. м2 общей площади жилых помещений, в том числе:

- четыре 5-этажных дома, площадью 19,66 тыс. м2 общей площади жилых помещений;

- два 10-этажных дома, площадью 10,51 тыс. м2 общей площади жилых помещений.

Объёмы жилищного строительства приняты в соответствии с ТЭП, выданными в качестве исходных данных.

Численность населения на проектный срок составит – 1219 человек, в том числе, в новом жилищном фонде – 1040 человек.

Жилищный фонд на проектный срок по этажности распределится следующим образом:

- 10-этажный – 10,51 тыс. м2 общей площади жилых помещений (31,8%);

- 5-этажный – 19,66 тыс. м2 общей площади жилых помещений (59,4%);

- 4-этажный – 2,90 м2 общей площади жилых помещений (8,8%);

Плотность населения на территории жилой зоны составит 420 чел./ га. Коэффициент плотности застройки на территории жилой зоны  составит - 1,1.

Объекты социального и коммунально-бытового назначения

Расчёт потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения в проекте планировки проведён в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) для населения – 1219 человек.

В соответствии с утверждённым проектом «Генеральный план Березовского городского округа применительно к территории города Березовского», на проектируемой территории размещение новых объектов социального и коммунально-бытового назначения не предлагалось. Размещение новых общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений генеральным планом на проектируемой территории не предусматривалось.

В соответствии с утверждённым проектом «Генеральный план Березовского городского округа применительно к территории города Березовского» в жилом районе «Первомайский» планировалось построить дошкольное образовательное учреждение на 105 мест и школу общеобразовательную на 270 учащихся. Образовательные учреждения будут находиться в радиусе доступности для населения проектируемой территории, за границей проекта планировки.

Норматив по общеобразовательным учреждениям принят – 110 учащихся на 1 тыс. жителей, по дошкольным образовательным учреждениям – 50 мест на 1 тыс. жителей города. Потребность в общеобразовательных учреждениях для населения микрорайона составит 134 учащихся. Потребность в дошкольных образовательных учреждениях для населения микрорайона составит 61 место.

Для предприятий торговли норматив обеспеченности площадью торгового зала по             г.Берёзовский принят - 500 м2 на 1000 жителей (в соответствии с проектом «Генеральный план Березовского городского округа применительно к территории города Березовского»), в том числе продовольственными магазинами – 175 м2, непродовольственными – 325 м2. Для микрорайона, принимаются нормативы: 70%  от общегородского норматива (120 м2) по продовольственным магазинам и 20% от общегородского норматива (65 м2) по непродовольственным магазинам. Площадь торгового зала сохраняемых предприятий торговли на территории проектируемого микрорайона составляет - 130 м2. Потребность, в соответствии с нормативами, составит  – 225 м2. Следовательно, потребность в новом строительстве – 95 м2.  В проекте зарезервированы территории для размещения коммерческих предприятий сферы услуг.

На территории общественно-деловой зоны предлагается размещение предприятий торговли, предприятий бытовых услуг (8 рабочих мест), предприятий общественного питания (38 мест). Дворовый клуб сохраняется, как физкультурно-оздоровительный клуб по месту жительства.

В зоне торговых комплексов разместятся: торгово-выставочный центр, офисы, торгово-складская база по продаже и хранению строительных материалов.

2.2.2. Развитие системы транспортного облуживания

Принята следующая классификация  уличной сети  проектируемой территории:

- магистральная улица районного значения;

- улицы местного значения.

Транспортное обслуживание проектируемой территории осуществляется с улиц местного значения Первомайский поселок, Ноябрьская, Машинистов, которые имеют выход на магистральную улицу.

Общая протяженность уличной сети проектируемого района составит 1,25.

2.2.3.Развитие системы инженерно-технического обеспечения

Водоснабжение

Водопотребление района составит 598,3 м3/сут

Водоснабжение района сохраняется от городской системы водоснабжения. Схема водоснабжения принята кольцевая. Главное водопроводное кольцо района запроектировано Д-160 мм по улицам Машинистов и Первомайский поселок и закольцовано с городским водоводом Д-160 мм, проложенным по ул.Ноябрьской. Для надежности обеспечения проектируемого района водой хоз-питьевого качества городской водовод предлагается дополнительно закольцевать с водоводом Д-160 мм, проложенным в настоящее время до офисного помещения торговой компании "Брозекс". Подача воды к жилой застройке района, а также к общественно-деловой зоне и к объектам торговой компании "Брозекс" предлагается от главного водопроводного кольца района.

Обеспеченность жилой застройки района водой путём ввода в дома принята 100%.

Существующие разводящие водоводы ввиду их малого диаметра и неудовлетворительного технического состояния предлагается ликвидировать.

Пожаротушение в жилой застройке проектируется из хоз-питьевого водопровода. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 8.13130.2009 на следующей стадии проектирования.

Необходимый пожарный объём воды для района составит 314,4 м3, в том числе расход воды на наружное пожаротушение в течение трёх часов составит 162 м3.

Для того чтобы не завышать диаметры главного водопроводного кольца района, проектом предлагается для целей пожаротушения на территории торговой базы  "Брозекс" строительство собственных пожарных резервуаров с насосной станцией.

Канализация

Количество хоз-бытовых стоков района составит 513,0 м3/сут.

Канализование района сохраняется в систему хоз-бытовой канализации города. Схема канализации района решена в соответствии с техническими условиями № 168, выданными МУП "Березовское водо-канализационное хозяйство" (см. письмо от 14 февраля 2014 г.          № 272).

Хоз-бытовые стоки от жилых домов 1, 2, 3 в количестве 190,32 м3/сут (максимально-суточный расход) предлагается отводить в самотечный канализационный коллектор Д-225 мм, проектируемый по ул.Ноябрьской до колодца КК-1 и далее по ул.Зеленой со сбросом стоков в существующий городской коллектор Д-500 мм по ул. Режевской.

Остальные стоки района в количестве 265,88 м3/сут (максимально-суточный расход) предлагается отводить системой существующих и проектируемых самотечных коллекторов в существующий колодец КК-5, расположенный на территории торговой компании Брозекс". Существующий сохраняемый коллектор района проложен по ул.Первомайский поселок от колодца КК-2 до колодца КК-4 Д-160 мм. Проектируемый коллектор – Д-160 мм по ул.Первомайский поселок от магазина "Флагман" до колодца КК-4. Существующий самотечный коллектор Д-250 мм от колодца КК-4 до колодца КК-5 находится в неудовлетворительном техническом состоянии и подлежит перекладке на новый Д-225 мм из полиэтиленовых труб. В колодец КК-5 также поступают стоки по самостоятельному коллектору Д-250 мм от объектов торговой компании "Брозекс".

От колодца КК-5 стоки по существующему самотечному коллектору Д-225 мм поступают в городскую систему канализации.

Обеспеченность жилой застройки района централизованной системой канализации принята 100%.

Теплоснабжение

Теплопотребление жилой застройки и объектов общественно-деловой зоны района составит 4,74 Гкал/ч (5,51 МВт), в т.ч. на горячее водоснабжение – 1,19 Гкал/ч (1,38 МВт).

Теплоснабжение района сохраняется от котельной "Южная" ООО "БТС", которая подлежит реконструкции с увеличением мощности.

В соответствии с письмом ООО "Березовские тепловые сети" № 22 от 23.01.2014 подача тепла в район, при условии выполнения мероприятий пункта 6 этого письма, принята от существующей тепломагистрали М-II теплорайона № 2 ООО "БТС". Точка подключения района к тепломагистрали М-II – тепловая камера  (ТК) II-10 с учетом её реконструкции. От ТК II-10 подача тепла в район предлагается по проектируемому теплопроводу 2Д-273 мм.

Система теплоснабжения от котельной двухтрубная, закрытая, параметры теплоносителя 95/70оС. Присоединение систем теплоснабжения объектов капитального строительства к наружным двухтрубным тепловым сетям принято через индивидуальные тепловые пункты (ИТП) с автоматическим регулированием подачи и учета тепла, размещаемые непосредственно в жилых домах. Для целей горячего водоснабжения в индивидуальных тепловых пунктах  проектируется установка пластинчатых теплообменников с циркуляционными насосами.

Обеспеченность жилой застройки района централизованной системой теплоснабжения принята 100%.

Проектом предлагается подземная прокладка теплопроводов в каналах на всем протяжении.

При полном освоении территории проектируемого района под строительство, включая территорию перспективной застройки к югу от ул.Первомайский поселок, теплопотребление района в целом увеличится с 2,71 Гкал/ч (пусковой комплекс) до 4,74 Гкал/ч. В связи с этим в дальнейшем потребуется уточнение ранее выданных технических условий № 22 от 23.01.2014 в части увеличения диаметров теплопроводов от котельной "Южная" до тепловой камеры ТК II-10 и увеличения мощности котельной.

Проектом также предлагается вынос участка теплотрассы от ТК II-8-1 до ТК II-9 с территории торговой компании "Брозекс" с устройством тепловой камеры II-8-1.

Теплоснабжение объектов торговой компании "Брозекс" осуществляется от трёх газовых котельных базы.

Электроснабжение

Электропотребление жилой застройки и объектов общественно-деловой зоны района на коммунально-бытовые нужды составит 1,109 МВт (с учетом установки в жилой застройке электроплит).  Расчет выполнен в соответствии с НГПСО 1-2009.66 и приведен в таблице 5  (см. приложение в архиве института).

Электроснабжение жилой застройки района сохраняется от электроподстанции ЮБЗ 35/6 кВ с подачей электроэнергии потребителям по фидеру 6 кВ "Город 4" через трансформаторную подстанцию (ТП) № 6521. Учитывая, что проектируемая застройка района I и II категории надежности, необходимо второе питание района. Источник второго питания, точка подключения и трасса электрокабелей от точки подключения до ТП района будут определены на следующих стадиях проектирования.

На данной стадии проектирования схема электроснабжения решается до распределительных пунктов (РП).

Электроснабжение объектов торговой компании "Брозекс" осуществляется от электроподстанций:

- Марковская 110/35/6 кВ по фидеру 6 кВ "Рута";

- ЮБЗ 35/6 кВ по фидеру 6 кВ "Вспомогательный".

Электропотребление торговой компании "Брозекс" составляет 1,2 МВт.

По территории юго-западной части района проходит ВЛ 35 кВ ПС Куйбышевская - ПС ЮБЗ.

Газоснабжение

Газопотребление жилой застройки и объектов общественно-деловой зоны района для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения составит 705,87 м3/час. Расчет выполнен в соответствии с НГПСО 1-2009.66 и приведен в таблице 6  (см. приложение в архиве института).

В районе запроектирована централизованная система теплоснабжения, источником которой является котельная "Южная", расположенная за границами района.

Для пищеприготовления в жилой застройке проектируются электроплиты. В связи с этим подача газа в жилую застройку района не проектируется. Природный газ подается только к котельным, обеспечивающим теплоснабжение объектов торговой компании "Брозекс" и расположенным на территории компании.

В границах района на перекрестке улиц Ноябрьской и Первомайский поселок проложен участок газопровода высокого давления 0,6 МПа Д-57 мм к ШГРП-39.

Связь

При 100% обеспечении населения района стационарными телефонами потребность в телефонных номерах составит 562 номера.

Учитывая, что фиксированная связь становится менее востребованной, проектом предлагается 100% обеспечение района всеми видами коммуникационных услуг (телефонизация, широкополосный доступ в Интернет, радио, телевидение) по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) по технологии GPON. Для этого необходимо проложить магистральный волоконно-оптический кабель от ОПТС-4 (ул.Шиловская, 7) до района.

Для подключения района к сети общего пользования предлагается прокладка ВОЛС в существующей кабельной канализации ЕФ ОАО "Ростелеком", проходящей по территории района по ул.Ноябрьской со строительство от нее одноотверстной кабельной канализации до объектов строительства.

Точка подключения и трасса магистральной ВОЛС от ОПТС-4 будут определены на следующей стадии проектирования.

По территории района кабельная канализация с оптико-волоконной линией связи проложена по ул.Первомайский поселок. Кроме того, из г.Екатеринбурга по южной окраине района вдоль железной дороги проложен кабельный канал с оптико-волоконной линией связи до распределительной камеры на территории торговой компании "Брозекс". От распределительной камеры оптико-волоконная линия связи проложена по ул.Первомайский поселок до административного здания компании "Брозекс".

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Сплошная подсыпка  предлагается на локальном участке нового строительства. Площадь подсыпки составит 0,14 га. Высота подсыпки от 0 до 0,60 м.

Поверхностный водоотвод предусматривается посредством самотечной открытой сети дождевой канализации на площадку общегородских очистных сооружений дождевой канализации ОСДК № 1, размещаемых в северной части города в районе проектируемых хоз-бытовых сооружений. Протяженность открытой сети дождевой канализации в границах проекта составит 1350 м.

2.3.  Мероприятия по охране окружающей природной среды

Для предотвращения загрязнения и улучшения состояния компонентов окружающей среды предлагается:

- с целью организации санитарно-защитной зоны торгово-складской базы по продаже и хранению строительных материалов, расположенной в границах района проектирования –сокращение ее площадки с северной стороны;

- размещение открытой автостоянки вместимостью до 500 машино-мест с соблюдением нормативного санитарного разрыва до жилых домов и площадок отдыха, игр и спорта шириной  50 м;

- организация плановой системы очистки территории с вывозом твердых бытовых отходов на городской полигон ТБО ООО «Урал-Сот», а в перспективе – на новый полигон ТБО, предложенный генеральным планом города к размещению в районе пос. Лосиный;

- полное благоустройство участка строительства, которое включает асфальтирование проездов, укладку тротуарной плитки, озеленение древесно-кустарниковыми насаждениями свободной от застройки территории, завоз плодородной земли для участков озеленения.

2.4. Зоны с особыми условиями использования территории

Санитарно-защитные зоны

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для обеспечения снижения уровня воздействия объекта до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия.

Использование территорий возможно в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с изменениями и дополнениями), СП 42.13330.2011 (п. 8.6) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

В санитарно-защитной зоне могут размещаться: промышленно-коммунальные объекты, СЗЗ которых не превышает основную, здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий, предприятия автосервиса, пожарные депо, бани, прачечные, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции,  нефте- и газопроводы и т.п. объекты. Запрещены к размещению: жилая застройка, коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, предприятия пищевой промышленности, спортивные сооружения, парки, образовательные учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования и т.п. объекты.

Таблица 3.1

| № по эксп. | Наименование предприятия, объекта | Размер ориентировочной СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торгово-складская база по продаже и хранению строительных материалов | 50 | Проектом предлагается сокращение площадки с северной стороны |
| 2 | Открытая автостоянка вместимостью до 500 машиномест | 50 | Предлагается к размещению |

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно-технического объекта.

Использование территорий в соответствии СанПиН 2.2.1/2 1.1.984-00, ПУЭ, СНиП 2.05.06-85*, пп.3.16, 3.17 (Магистральные трубопроводы), СНиП 2.07.01-89*, п. 12.33-12-40 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция).   Как правило, размещение зданий и сооружений не связанных с целевым использованием объекта в таких зонах запрещается.

- Зона сдвижения

Назначение зоны – установление специального режима хозяйственной и иной деятельности, в связи с сдвижением толщи пород и земной поверхности, изменением характера распределения и величин сдвижений и деформаций земной поверхности и грунтовой толщи в зоне влияния ранее пройденных выработок.

Границы зон сдвижения определяются ООО «Березовский рудник».

Нормативно-правовые акты, регламентирующие режим хозяйственной деятельности:

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территории, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- СНиП 2.01.09 – 91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»,

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Инструкцией о порядке ведения горных работ по ликвидации и консервации производственных объектов, связанных с пользованием недрами», утвержденной Госгортехнадзором России 02.06.99 № 33 и введения в действие с 1.08.99 г.

Рекомендуется в границах данной зоны:

- Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и Уральским управлением Ростехнадзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

- До проведения мероприятий по укреплению подработанных территорий запрещается новое строительство;

- Выполнение мероприятий по упорядочению поверхностного стока, перехвату потоков грунтовых вод;

- Озеленению территории.

2.5. Размещение объектов строительства

Таблица 2.5.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Проектный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |
| 1.1 | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 30,17 |
| 2 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| 2.1 | Предприятия торговли | кв. м торговой площади | 95 |
| 2.2 | Предприятия общественного питания | место | 38 |
| 2.3 | Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 8 |
| 2.4 | Общественный туалет | прибор | 1 |
| 2 | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |
| 2.1 | Протяженность магистральной улиц с капитальным типом покрытия | км | 0,10 |
| 2.2. | Улицы местного значения | км | 1,15 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |
| 3.1. | Водоводы | км | 0,515 |
| 3.2. | Самотечные канализационные коллекторы | км | 0,460 |
| 3.3. | Теплопроводы |  | 0,410 |
| 3.4. | Волоконно-оптические линии связи |  | + |

2.6. Технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 2.6.1.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Проектный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границе проекта планировки | га | 10,18 | 10,18 |
|  | Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, | га |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Жилого назначения, из них: | га | 1,76 | 2,93 |
|  | - индивидуальной жилой застройки | га | 1,00 | - |
|  | - 2-этажной жилой застройки | га | 0,40 | - |
|  | - 4 – 5 этажной застройки | га | 0,36 | 2,15 |
|  | - многоэтажной застройки | га | - | 0,78 |
|  | Общественно- делового назначения | га | 1,14 | 1,98 |
|  | Зона торговых комплексов | га | - | 0,37 |
|  | Инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  | Транспортной инфраструктуры | га | 0,12 | 1,45 |
|  | Коммунально-складского назначения | га | 0,36 | - |
|  | Специального назначения | га | - | 1,07 |
|  | Рекреационного назначения | га | 0,42 | 0,74 |
|  | Улично-дорожной сети | га | 0,63 | 1,64 |
|  | Прочие территории | га | 5,75 | - |
| 1.2 | Из общей площади, территории общего пользования - всего | га кв. м\чел | 1,05/33 | 2,38/19 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га кв. м\чел | 0,42/13 | 0,74/6 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га кв. м\чел | 0,63/20 | 1,64/13 |
|  | иные территории | га кв. м\чел | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность постоянного населения | человек | 317 | 1219 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 180 | 420 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Всего, | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 6,1 | 33,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - индивидуальный жилой фонд | «-« | 1,5 | - |
|  | - 2-этажной жилой застройки | «-« | 1,7 | - |
|  | - 4 – 5 этажной застройки | «-« | 2,9 | 22,56 |
|  | - 10-этажная застройка | «-« | - | 10,51 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | «-« |  | 2,9 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда | «-« |  | 3,2 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство | «-« |  | 30,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 5 - этажная застройка | «-« |  | 19,66 |
|  | 10-этажная застройка | «-« |  | 10,51 |
| 3.5 | Коэффициент плотности застройки |  | 0,3 | 1,1 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Дворовый клуб | объект | 1 | 1 |
| 4.2 | Предприятия непосредственного бытового обслуживания, всего / 1000 чел. | рабочее место | - | 8/7 |
| 4.3 | Предприятия торговли, всего/1000 чел. | м2 торговой площади | 170 | 225/185 |
| 4.4 | Предприятия общественного питания,- всего/1000 чел | посадочное место | - | 38/31 |
| 4.5 | Общественный туалет | прибор | - | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность уличной сети – всего | км | - | 1,15 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -магистральная улица районного значения | км | - | 0,10 |
|  | - улицы местного значения | км | - | 1,15 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | 0,10 |
| 5.3 | Автостоянки для хранения легковых автомобилей (постоянного хранения) | машиномест | - | 500 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут. | н/д | 598,3 |
| 6.2 | Водоотведение (максимально-суточное) | куб.м/сут. | н/д | 513,0 |
| 6.3 | Теплопотребление | Гкал/ч МВт | 1,12 1,31 | 4,74 5,51 |
| 6.4 | Электропотребление | МВт | н/д | 1,109 |
| 6.5 | Газопотребление для целей отопления, вентиляции и ГВС | куб.м/ч | н/д | 705,9 |
| 6.6 | Необходимое количество телефонных номеров | номеров | н/д | 562 |
| 6.7 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. куб. м/год тыс.тонн/год |  | 1,854 0,397 |
| 7 | СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ |  |  |  |
| 7.1 | Сплошная подсыпка территории | га/ тыс.куб.м | - | 0,14 / 0,04 |
| 7.2 | Открытая дождевая канализация | км | - | 1,35 |

3.  проект  межевания

3.1. Проектные предложения по формированию земельных участков

Проект планировки застроенной территории в г. Березовском Свердловской области, в составе жилого района «Первомайский» в границах улиц Ноябрьская – Машинистов является основой для разработки проекта межевания данной территории.

Разделение проектируемой территории осуществляется в две стадии - проектом планировки устанавливаются границы территорий общего пользования посредством красных линий, проектом межевания устанавливаются границы земельных участков внутриквартальной территории в красных линиях, установленных проектом планировки.

В соответствии с решением проекта планировки на территории района планируется разместить 1 земельный участок, предназначенных для застройки жилыми домами повышенной этажности; 5 земельных участков, предназначенных для застройки жилыми домами средней этажности;

Границы земельных участков в проекте межевания устанавливаются по красным линиям.

Площади земельных участков, установленных в проекте межевания, уточняются при выполнении кадастровых работ и выносе в натуру границ земельных участков.

На чертеже проекта межевания (лист 3 инв. № 1702-10) нанесены:

  - красные линии, разрабатываемого проекта планировки, согласованные  с Заказчиком и отделом архитектуры и градостроительства Березовского городского округа;

  - линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м (в соответствии с Правилами землепользования и застройки Березовского городского округа);

  - границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты (границы существующих земельных участков, поставленных на кадастровый учет);

  - границы  вновь формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

  - границы формируемых земельных участков, планируемых для строительства объектов инженерной инфраструктуры; границы   земельных   участков,   предназначенных   для  размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения (отсутствуют);

  - границы зон с особыми условиями использования территорий;

  - границы зон действия публичных сервитутов;

  - границы территорий объектов культурного наследия  (отсутствуют);

  - участок; изымаемый для муниципальных нужд;

  - границы переформируемых участков;

  - границы земельных участков, предназначенных физическим и юридическим лицам для строительства;

  - границы земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам;

Все точки переломов земельных участков пронумерованы и закоординированы в местной системе координат в соответствии с представленным топографическим планом.

В экспликации формируемых земельных участков проекта межевания указаны:

- номер земельного участка;

- номера точек поворота границ земельного участка;

- вид территориальной зоны по ПЗиЗ;

- назначение земельного участка.

Решения проекта межевания

в отношении территории проектирования

Таблица 3.1.1

| № земельного участка на основном чертеже | Современное использование земельного участка | Вид территориальной зоны по проекту планировки | Назначение земельного участка | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона малоэтажной жилой застройки | Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов | Для строительства домов средней этажности | 2516,72м2 | Проект |
| 2 | Участок, переданный для освоения застроенной территории | Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов | Для строительства домов средней этажности | 15375,23м2 | Проект |
| 5 | Существующая среднеэтажная застройка | Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов | Дальнейшее функционирование среднеэтажной застройки | 3574,6м2 | Существующий участок |
| 6 | -Участки индивидуальной жилой застройки -участки малоэтажной жилой застройки, -неразграничен-ные земли | Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов | Для строительства многоэтажных многоквартирных жилых домов | 7789,34м2 | Проект |
| Части кадастровых земельных участков исключаемые из территории, переданной для освоения и находящиеся за границей проекта межевания |  |  |  |  |  |
| 7 | Участок, переданный для освоения застроенной территории | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 197,7м2 | Проект |
| 8 | Участок жилой застройки средней этажности | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 38,776м2 | Проект |
| ВСЕГО: |  |  |  | 29492,39м2 |  |
| В том числе в пределах участка межевания |  |  |  | 29255,89м2 |  |

Каталог координат характерных точек земельных участков

(Номера точек отображены на чертеже проекта межевания)

Таблица 3.1.2

| Номер участка | Номер точки | Х | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| № 1 | 6 | 398894.28 | 1543832.10 |
|  | 35 | 398908.06 | 1543855.77 |
|  | 33 | 398828.98 | 1543900.44 |
|  | 32 | 398826.40 | 1543901.90 |
|  | 4 | 398813.43 | 1543879.14 |
|  | 6 | 398894.28 | 1543832.10 |
| № 2 | 35 | 398908.06 | 1543855.77 |
|  | 40 | 398984.04 | 1543986.37 |
|  | 44 | 398990.25 | 1543997.04 |
|  | 42 | 398917.16 | 1544039.84 |
|  | 41 | 398908.43 | 1544042.52 |
|  | 39 | 398906.43 | 1544039.09 |
|  | 32 | 398826.40 | 1543901.90 |
|  | 33 | 398828.98 | 1543900.44 |
|  | 35 | 398908.06 | 1543855.77 |
| № 5 | 44 | 398990.25 | 1543997.04 |
|  | 53 | 399006.43 | 1544024.85 |
|  | 48 | 398959.45 | 1544051.02 |
|  | 49 | 398962.75 | 1544056.80 |
|  | 50 | 398958.47 | 1544059.63 |
|  | 51 | 398963.54 | 1544068.64 |
|  | 52 | 398933.77 | 1544085.98 |
|  | 41 | 398908.43 | 1544042.52 |
|  | 42 | 398917.16 | 1544039.84 |
|  | 44 | 398990.25 | 1543997.04 |
| № 6 | 53 | 399006.43 | 1544024.85 |
|  | 7 | 399060.74 | 1544118.20 |
|  | 8 | 399013.13 | 1544145.90 |
|  | 5 | 398934.12 | 1544086.60 |
|  | 52 | 398933.77 | 1544085.98 |
|  | 51 | 398963.54 | 1544068.64 |
|  | 50 | 398958.47 | 1544059.63 |
|  | 49 | 398962.75 | 1544056.80 |
|  | 48 | 398959.45 | 1544051.02 |
|  | 53 | 399006.43 | 1544024.85 |
| № 7 | 34 | 398909.33 | 1543855.05 |
|  | 36 | 398985.14 | 1543985.72 |
|  | 40 | 398984.04 | 1543986.37 |
|  | 35 | 398908.06 | 1543855.77 |
|  | 34 | 398909.33 | 1543855.05 |
| № 8 | 43 | 398991.34 | 1543996.40 |
|  | 47 | 399007.50 | 1544024.25 |
|  | 53 | 399006.43 | 1544024.85 |
|  | 44 | 398990.25 | 1543997.04 |
|  | 43 | 398991.34 | 1543996.40 |

3.2. Технико-экономические показатели проекта межевания

Таблица 3.2.1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проекта межевания | га | 2,94 | 2,94 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | га | 2,92 | 2,92 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Территории жилой зоны, в том числе: | га | 2,92 | 2,92 |
|  | индивидуальной жилой застройки / в том числе, поставленные на кадастровый учет | га\га | 0,13/0,13 | -/- |
|  | малоэтажной жилой застройки / в том числе, поставленные на кадастровый учет | га\га | 0,05/0,05 | -/- |
|  | 4-5 этажной жилой застройки / в том числе, поставленные на кадастровый учет | га\га | 0,35/0,35 | 1,78/1,49 |
|  | многоэтажной жилой застройки / в том числе, поставленные на кадастровый учет | га\га | -/- | 0,77/- |
|  | Общественно- делового назначения / том числе, поставленные на кадастровый учет | га\га | -/- | -/- |
|  | Транспортной инфраструктуры / в том числе, поставленные на кадастровый учет | га\га | -/- | -/- |
|  | Инженерной инфраструктуры / в том числе, поставленные на кадастровый учет | га\га | -/- | -/- |