PAGE  
33

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОАО "Проектный институт "Уралгражданпроект"

Инв. № 1068-10
Экз. №

Заказчик:  Комитет по архитектуре и градостроительству 
Березовского городского округа
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

Положения о территориальном планировании 
Березовского городского округа

Обозначение: 10. 136-9468/4-00-ГП П3 1
Генеральный директор





А.И. Чугункин

Технический директор





Г.Г. Котлов

Начальник МГП, ГАП





В.А. Путилов

Екатеринбург

2010

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

МАСТЕРСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В СОСТАВЕ:


Управляющий проектом





Путилов В.А.


Архитектурно-планировочная часть:


Главный архитектор проекта




Путилов В.А.


Ведущий архитектор





Теплоухова Л.Л.
           Экономика:

Рук. бригады





Беляева З.А.

Транспорт:

Главный специалист





Маслова И.В.

Инженерная инфраструктура:

Рук. бригады





Леготина Э.Ю.

Инженерная подготовка территории:

Рук. группы     




       
Заика С.В.

Охрана окружающей среды:

Главный специалист





Федотова Ю.А.

Графическое оформление проектных
            материалов:

Инженер





Зарянкина А.Р.
Состав проекта
	Книга,

лист
	Наименование,  масштаб
	Гриф

секретн.
	Инв.

номер
	Кол-во

листов

	1. Текстовые  материалы на бумажном носителе

	Утверждаемая часть

	ПЗ 1
	Положения о территориальном планировании Березовского городского округа
	н/с
	1068-10
	1 книга

	Материалы по обоснованию 

	ПЗ 2
	Пояснительная записка 
	ДСП
	3279
	1 книга

	ПЗ 3
	Положения по согласованию
	ДСП
	3280
	1 книга

	ПЗ 4
	Расчеты по инженерному оборудованию (в 1 экз. архив института) 
	ДСП
	3300
	1 книга

	ПЗ 5
	Заключения ОАО «Уралгидроэкспедиции» по месторождениям подземных вод Березовского городского округа (в 1 экз. архив ОАО «Уралгражданпроект»)
	н/с
	1072-10
	1 книга

	2. Графические  материалы на бумажном носителе

	Утверждаемая часть

	1
	Сводная схема  генерального плана (основной чертеж), М 1:50 000
	ДСП
	3281
	1 лист

	2
	Схема развития объектов и сетей  инженерно-технического обеспечения, М 1:50 000
	ДСП
	3282
	1 лист

	4
	Схема развития транспортной инфраструктуры,
 М 1:100 000
	ДСП
	3286
	1 лист

	5
	Схема  защиты от чрезвычайных ситуаций и инженерной подготовки территории;
 М 1:100000
	ДСП
	3283
	1 лист

	Материалы по обоснованию

	6
	Схема положения Березовского  городского округа в Екатеринбургской агломерации,  М 1:300 000
	ДСП
	3284
	1 лист

	7
	Схема современного использования территорий, границ и ограничений; М 1: 50 000
	ДСП
	3285
	1 лист

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Демонстрационные материалы  

	3

	Схема  генерального плана Березовского городского округа М 1:100000 (во втором  экземпляре)
	н/с
	1069-10
	1 лист

	3. Материалы проекта на электронном носителе

	1
	Электронная версия проекта генерального плана Березовского городского округа


	ДСП
	35
	DVD: 1 диск

	2
	Текстовые и графические материалы проекта (для согласований)
	ДСП
	36
	1 диск


Содержание

положения о территориальном планировании.

1. ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………...

5
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ………….

6
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ………..
7

   3.1. Мероприятия по экономическому развитию территории………………… 
7
   3.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального                строительства…………………………………………………………………

         
         
16

   3.3. Мероприятия по пространственной организации района ………………
        
 21
  3.4. Развитие и размещение объектов социального обслуживания

населения ……………………………………………………………………… ………….         
29      

 3.5. Развитие рекреации и туризма …………………………………………………         
61
3.6. Жилищное строительство………………………………………………………           
62
3.7. Транспортная инфраструктура…………………………………………………...      
67
3.8. Инженерная инфраструктура……………………………………………………..    
68
3.9. Инженерная подготовка территории…………………………………………      
81
3.10. Комплекс мероприятий по охране окружающей природной   среды….         
81
3.11. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации…………………              
84
3.11. Особенности размещения мероприятий по территориальному 

       планированию, земельные ресурсы
…………………………………….        
85

3.12. Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию …………………………………………………………………………         
88

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ …………………….        
95
1.3. Введение 

1.3.1. Проект генерального плана Березовского городского округа разработан авторским коллективом мастерской генерального плана института "Уралгражданпроект" (договор № 136-9468/4) по заказу комитета по архитектуре и градостроительству Березовского городского округа на основании:

· положений Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);

· положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

·  решения конкурсной комиссии Администрации Березовского городского округа;

·  технического задания, утвержденного Заказчиком;

·  санитарного задания на разработку генерального плана Березовского городского округа

1.3.2. Генеральный план городского округа – основной документ территориального планирования муниципального образования, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Расчетные периоды проекта: первая очередь – 2015 год,  расчетный срок – 2030 год.

В основу разработки проекта положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем - пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой генерального плана, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Свердловской области, различных структурных подразделений Администрации городского округа, иных организаций. Генеральный план не является директивным документом по развитию городского округа, но представляет собой модель развития событий по различным сценариям. 
Работы над проектом генерального плана городского округа  выполнялись в соответствии с решениями ранее разработанной  Схемы территориального планирования Свердловской области, выполненной в 2008 г. ОАО «Уралгражданпроект» и утвержденной Постановлением Правительства  Свердловской области в 2008 г.

Топографическая подоснова проекта в масштабе 1:25 000, выполненная  ОАО «Уралгипрозем» в 2007 году в электронном виде в формате ГИС ИнГЕО, предоставлена Заказчиком.
2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА


2.1.  Главная цель территориального планирования:

Пространственная организация территории Березовского городского округа в целях обеспечения устойчивого развития территории до 2030года.

Цели территориального планирования:

1. Обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики района.

2. Повышение инвестиционной привлекательности территории.

3. Повышение уровня жизни и условий проживания населения.

4. Развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда.

5. Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечение населения питьевой водой.

6. Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов.

Задачи территориального планирования:

· проведение комплексной оценки территории, исходя из природно-климатических, социально-экономических; планировочных, инфраструктурных, экологических условий и факторов и с учетом местоположения городского округа  в Свердловской области;

· определение основных направлений пространственного развития городского округа, оптимизация планировочной структуры;
· выработка проектных предложений по организации территории городского округа  и, в первую очередь, выделению зон различного функционального назначения, а также зон с особыми условиями использования территории;

· разработка проектных предложений по территориальной организации систем расселения и социальной инфраструктуры, а также определение территорий под организацию мест отдыха населения;

· разработка проектных предложений по развитию и размещению объектов инженерно-транспортной инфраструктуры; 

· сохранение природного и историко-культурного наследия;

· формирование инвестиционных зон активного экономического развития и определение первоочередных мероприятий по размещению объектов капитального строительства муниципального  значения;

· улучшение экологической ситуации (с выделением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции), выработка предложений по размещению объектов по переработке, утилизации складированию и захоронению производственных и бытовых отходов;

· выработка проектных предложений по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории 
  3.1.1 Березовский городской округ отличает положительная тенденция развития  демографической обстановки,  характеризующаяся дальнейшей стабилизацией и увеличением численности постоянного населения.  

На территории округа с 1998 года отмечается устойчивая тенденция роста рождаемости. Тем не менее,  смертность, фиксируемая на территории, по количественному показателю почти вдвое превышает показатель рождаемости. 

Помимо рождаемости и смертности на динамику общей численности населения оказывает влияние  механическое движение граждан городского округа. Березовский городской округ имеет положительные показатели миграционного прироста. Коэффициент миграционного прироста в 2008 году составил 24,19 человек на 1000 населения. Поддержание данного процесса и ставка на него - гарант  перспективного роста, как общей численности населения, так и экономически активной его части. Миграционная политика в Березовском городском  округе строится на принципе компенсации естественной убыли населения за счет стимулирования и организации процесса добровольного переселения в Березовский городской округ на постоянное место жительства граждан, проживающих вне его территории. 
Строительство нового планировочного района «Зелёная долина» города Берёзовского, реализация генерального плана п. Монетный, реализация проектов застройки в сельских населённых пунктах, предполагают увеличение численности населения городского округа в 2,5 раза.
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, остается практически постоянной и находится в пределах 0,3 тыс. человек. В связи с чем, уровень официально зарегистрированной безработицы не превышает 0,81 %, ниже среднеобластного,  равного 1,47 % (Программа «Уральская семья БГО»).

Сохранение низкого уровня безработицы на территории городского округа возможно в связи с организацией новых, успешных в финансовом отношении предприятий, с современными технологиями, новыми рабочими местами, высоким уровнем заработной платы.

Численность экономически активного населения увеличилась с 25,2 тыс. человек в 2005 году до 26,2 тыс. человек в 2008 году или на 4,0 %, в то время как численность трудоспособного населения за этот же период возросла  лишь на 0,27 %.

Из общей численности экономически активного населения в 2008 году в экономике было занято 20,2 тыс. человек, в том числе: материальное производство – 8,6 тыс. человек (71,1 % к уровню занятых в 2007 году), непроизводственная сфера – 11,6 тыс. человек (139,7 % к уровню занятых в 2007 году).

К особенностям демографической ситуации в Берёзовском городском округе следует отнести: присущее урбанизированной территории превышение городского населения (74,0%) над сельским (26,0%), формирование неблагоприятной половозрастной структуры, рост числа жителей пенсионного возраста, снижение показателей ожидаемой продолжительности жизни. 

На территории округа идёт реализация «Программы демографического развития Березовского городского округа  на период до 2025 года («Уральская семья»)

Стратегической целью Программы «Уральская семья» является постепенная стабилизация численности населения и формирование основы для последующего демографического роста; формирование региональной семейной политики.

Приоритетными направлениями демографической политики Березовского городского округа являются:

Первое - снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности (мужчин) в трудоспособном возрасте от внешних причин;

Второе – сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни; 

Третье - повышение уровня рождаемости, в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей;

Четвертое - управление миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики. Привлечение квалифицированных иностранных специалистов, защита их гражданских прав.

Выполнение планируемых обязательств позволит:

         1. Снизить смертность:

             - общую  - с 17,6  человек на 1000 населения в 2005 году до 8,0 человек в 2020 году  (в 2,2 раза).  Для сравнения - областные показатели 16,6 и 12,2  соответственно периодам;

            - трудоспособного населения  с 9,2 человек на 1000 трудоспособного населения в 2005 году   до 6,5 человек к 2020 году;

            - младенческую смертность (с учетом детей с экстремально низкой массой тела)  с 14 младенцев на 1000 детей, родившихся в 2005 году,  до 7 человек              в период 2015 -2020 годов (в 2  раза);

           - исключить полностью материнскую смертность.

         2. Увеличить  в 1,17 раза число рожденных  на 1000 человек населения (с 10,9 .  в 2005 году до 12,6 в 2020 году).

         3. Повысить численность населения Березовского городского округа  к  2015 году до 76,96 тыс. человек,  к 2030 году до 164,4 тыс. человек.
         4. Создать условия для повышения  средней продолжительности жизни до 75 лет.

         5. Повысить  миграционную составляющую демографической политики территории со 116 человек на 10000 населения в 2005 году до 605,2 человека в 2030 году.

Основные приоритеты демографической политики в Березовском городском округе в сфере миграции и профессионального образования важны как факторы обеспечения персоналом и бесперебойного функционирования предприятий и организаций  всех отраслей экономики и форм собственности. 

С учетом прогнозируемого дополнительного привлечения трудовых мигрантов и выполнения параметров Программы, продления ее до 2025 года количество иностранных трудовых мигрантов в организациях Березовского городского  округа составит:

в 2009 году -  625 человек, или 3 %  от числа занятых в экономике;

в  2010 году - 780 человек, или 3,7 % от числа занятых  в экономике.

Следствием демографической ситуации станет нарастание проблем кадровой обеспеченности экономики, старение возрастной структуры населения, в том числе занятого населения.

Сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, являясь причиной возникновения дефицита трудовых ресурсов, может стать существенной причиной, ограничивающей ускорение темпов экономического роста.

           Обеспечение занятости населения и права на достойный труд является необходимым условием для демографического развития округа. 

          Основными проблемами в сфере занятости, которые необходимо решать и которые обострятся в будущем,  являются:

- недостаток трудовых ресурсов в Березовском городском округе

- недостаточный уровень качественного состава рабочей силы.

Для Березовского городского округа характерно превышение числа вакансий над количеством официально зарегистрированных безработных граждан. Сказывается близость г. Екатеринбурга, где наблюдается аналогичная тенденция. 

Приоритетными направлениями совершенствования демографической политики в сфере занятости населения можно назвать:

           - вовлечение безработных в реализацию экономических задач городского округа;

          - преодоление кадрового дефицита в отраслях экономики, вызванного демографической ситуацией;

         - поддержка занятости групп населения, в наибольшей степени влияющих на демографическую ситуацию (например,  молодежи, женщин);

         - выравнивание спроса и предложения рабочей силы на рынке труда через популяризацию среди молодежи профессий, востребованных экономикой.

           Реализация данных  мероприятий позволит устранить существующие и вновь возникающие проблемы в регулировании спроса и предложения рабочей силы на рынке  труда, что предполагает, с одной стороны, повышение гибкости рынка труда, с другой – обеспечение экономики городского округа квалифицированными трудовыми ресурсами, а также снизить уровень регистрируемой безработицы в  округе к 2030 году до 0,62 %.

          Прогноз демографических показателей в данном проекте разработан по двум вариантам развития. Первый вариант - «пессимистичный» - предполагает развитие демографической ситуации в Березовском городском округе на период до  2030 года под влиянием существующих тенденций естественного и миграционного движения населения и современной половозрастной структуры постоянного населения городского округа.

           Второй вариант – «оптимистичный» - предполагает развитие демографической ситуации с учетом комплекса целенаправленных мероприятий по созданию благоприятных условий для роста рождаемости, повышения доступности, своевременности и качества медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, улучшения экологической ситуации в городском округе, увеличения продолжительности жизни, при реализации мероприятий программы «Уральская семья», а также, с учётом планируемого жилищного строительства. В расчёте прогнозной численности населения по Берёзовскому округу, численность населения по г. Берёзовскому и п. Монетному принята в соответствии с генпланами, разработанными в 2008 и 2009 г.г. ОАО «Уралгражданпроект».
         3.1.2 Прогноз численности городского населения, города Берёзовский, принят в соответствии с разработанным и утверждённым «Генеральным планом Берёзовского городского округа применительно г. Берёзовский». Прогноз по демографическому методу  основан на анализе темпов естественного и механического движения населения за предыдущие 16 лет и пролонгировании их на перспективу. 

        Администрацией Берёзовского городского округа был рассмотрен раздел «Экономическая база и расчёт численности населения» на проектные периоды и согласован второй вариант  с численностью населения:

- на первую очередь - 48,8 тыс. человек;

- на расчётный срок - 52,5 тыс. человек.

        Население планировочного района «Зелёная долина» определено в разделе «Жилищное строительство», в соответствии с определённой в архитектурно-планировочном задании территорией проектирования, типом застройки, этажностью, площадью таунхаусов и индивидуальных домов, площадью участков усадебных домов, процентным соотношением усадебного жилого фонда по комфортности проживания. На территории планировочного района «Зелёная долина» разместится:

- на первую очередь строительства – 56,3 тыс. человек;

- на расчётный срок – 84,2 тыс. человек.

Всего население города составит:

- на первую очередь – 105,1 тыс. человек;

- на расчётный срок – 136,7 тыс. человек

          Реализация мероприятий, предложенных «Генеральным планом Берёзовского городского округа применительно г. Берёзовский», из-за экономического кризиса несколько замедлилась, поэтому, по решению администрации городского округа, мероприятия и расчёты генерального плана на 2025 год продлеваются на 2030 год.

         Администрацией Берёзовского городского округа согласована численность населения п. Монетный: 
- на первую очередь строительства – 6000 человек;

- на расчётный срок – 9000 человек.

          Прогноз численности населения Берёзовского округа по остальным сельским населённым пунктам городского округа проведён в двух вариантах:

- по первому (инерционному), прогноз численности сельского населения проведён с помощью построения графиков изменения численности населения и пролонгирования численности населения по графику на проектные периоды. 
- по второму варианту (целевому), учтены мероприятия программы «Уральская семья», «Программа  социально-экономического развития  сельских населенных пунктов  в Березовском городском округе на период 2008-2015 годов» («Уральская деревня»), имеющиеся проекты по застройке территорий сельских населённых пунктов, отводы под жилищное строительство, т.е. с учётом размещаемого жилищного строительства. Прогноз численности сельского населения по населённым пунктам, где нет проектов застройки и отводов под жилищное строительство, проведён с помощью построения графиков изменения численности населения и пролонгирования численности населения по графику на проектные периоды. 

      Расчёты по второму (целевому) варианту сведены в таблицу 3.1.1
Таблица 3.1.1
	Наименование населённых пунктов с разделением по

территориальным отделам
	Численность постоянного населения на начало года, тыс. человек

	
	2009 г.
	2015 г.
	2020 г.
	2030 г.

	Сельская местность,

в том числе:
	17,239
	20,007
	22,573
	27,705

	п. Монетный 

(с п. Молодёжный)
	5,812
	6,000
	7,000
	9,000

	       п. Липовский
	-
	-
	-
	0,200

	       п. Мурзинский
	-
	-
	-
	0,010

	       п. Островное
	0,265
	0,300
	0,300
	0,340

	итого
	6,077
	6,300
	7,300
	9,550

	       п. Лосиный
	2,210
	2,170
	2,100
	2,100

	       п. Безречный
	0,109
	0,100
	0,080
	0,080

	       п. Зелёный Дол
	0,044
	0,047
	0,050
	0,050

	       п. Лубяной
	0,210
	0,180
	0,170
	0,170

	       п. Солнечный
	0,178
	0,170
	0,155
	0,155

	итого
	2,751
	2,667
	2,555
	2,555

2,120

	      п. Сарапулка
	1,539
	1,600
	1700
	

	       п. Становая
	0,348
	1,500
	1800
	2,690

	итого
	1,887
	3,100
	3500
	4,810

	       п. Кедровка
	2,465
	2,750
	3,000
	3,380

	       п. Красногвардейский
	0,004
	0,180
	0,300
	0,560

	итого
	2,469
	2,930
	3,300
	3,940

	      п. Ключевск
	2,033
	2,060
	2,100
	2,100

	      п. Октябрьский
	0,144
	1,000
	1798
	2,730

	      п. Старопышминск
	1,878
	1,950
	2,020
	2,020


           Следует отметить, что в обоих вариантах в сельских населённых пунктах размещается дачное строительство, «второе жильё» для жителей г. Екатеринбурга.      Раздел проекта «Генеральный план Берёзовского городского округа» - «Население и трудовые ресурсы. Перспективы развития экономики» согласованы администрацией Берёзовского городского округа, с учётом внесения изменений по расчёту перспективной численности городского населения на первую очередь строительства. Причиной тому является задержка реализации застройки планировочного района «Зелёная долина» на первую очередь строительства. В данном проекте, как основной, принят второй (целевой) вариант расчёта численности сельского населения и внесены изменения по расчёту перспективной численности населения г. Берёзовского.
      Численность населения Берёзовского городского округа по второму (целевому) варианту составит:

· на 2015 год – 76,960 тыс. человек;

· на 2030 год – 164,405 тыс. человек.

Численность городского населения:

· на 2015 год – 56,953 тыс. человек;

· на 2030 год – 136,700 тыс. человек.

Численность сельского населения:

· на 2015 год – 20,007 тыс. человек;

· на 2030 год – 27,705 тыс. человек.

В 2008 году в экономике округа было занято 20,2 тыс. человек, это 31,0% от численности всего населения округа, на первую очередь планируется увеличение до 32,14 тыс. человек (42,0% от численности населения округа), на проектный срок до 76,84 тыс. человек (47,0% от численности населения округа), при этом занятость в материальной сфере должна увеличиться с 11,0 тыс. человек (17,0% от численности населения) в 2008 году до 45,44 тыс. человек (28,0% от численности населения). Численность занятых в обслуживающей сфере экономики округа в 2008 году составила 9,2 тыс. человек (14,0% от численности населения), планируется увеличение на 2015 год до 12,74 тыс. человек (17,0%), на расчётный срок до 31,4 тыс. человек (19,0 % от численности населения), таблица 3.1.2.
Численность занятых в экономике Берёзовского городского округа.

Таблица 3.1.2
	Показатели
	Единица измерения
	2008 год
	Первая очередь
	Расчетный срок

	Численность занятых в экономике населения - всего
	тыс. чел. / % от численности населения округа
	20,20/31,0
	32,14/42,0
	76,84/47,0

	в том числе:
	
	
	
	

	- в материальной сфере 
	тыс. чел. / % к численности населения округа
	11,00/17,0
	19,4/25,0
	45,44/28,0

	из них:
	
	
	
	

	Добыча полезных ископаемых
	тыс. человек
	1,135
	1,200
	1,300

	Обрабатывающие производства, из них:
	-"-
	5,465
	11,11
	21,69

	   - строительство
	-"-
	1,00
	1,84
	2,33

	   -   сельское, лесное хозяйство
	-"-
	0,40
	0,58
	0,82

	   - транспорт и связь
	-"-
	0,50
	1,27
	2,00

	    - в прочих отраслях материального производства
	-"-
	2,30
	3,20
	16,70

	    - в науке и научном обслуживании
	-"-
	0,20
	0,20
	0,60

	- в непроизводственной сфере
	-"-
	9,20/14,0
	12,74/17,0
	31,4/19,0

	2. Население городского округа
	тыс. человек
	66,208
	76,960
	164,405


3.1.3. Стратегической целью социально-экономического развития Березовского городского округа является обеспечение последовательного повышения качества жизни населения на основе динамично развивающейся экономики, технологического обновления производства, повышения эффективности производства. Комплексное развитие городского округа обусловлено необходимостью нормального функционирования и развития, которое должно обеспечивать взаимоувязанное развитие основных подсистем: социально-демографической, экономической базы, социальной инфраструктуры и природно-экологической среды.

Основной задачей в среднесрочном периоде будет проведение активной экономической политики, реализация «Схемы развития и размещения производительных сил», «Стратегии – 2020», исходя из потенциала городского округа и имеющихся производственных мощностей. Для решения этой задачи необходимо направить усилия на:

1) привлечение инвестиций в экономику городского округа, осуществление модернизации производства, повышение его эффективности;

2) внедрение передовых технологий выпускаемой продукции, в первую очередь, с высокой степенью переработки;

3) оптимальное развитие инженерной инфраструктуры;

4) усиление финансовой дисциплины, повышение уровня доходов в местный бюджет, обеспечение эффективного использования бюджетных средств;

5) расширение хозяйственных связей;

         6) развитие рынка труда.  

        В округе в 2009 году разработан «Стратегический план развития Берёзовского городского округа до 2020 года». Основой экономики округа была и останется на проектный срок промышленность.
       Приоритетами  развития промышленного комплекса Березовского городского округа до 2030 года являются:

         - формирование сектора «новой экономики» в машиностроительном комплексе и обеспечение его приоритетного развития; 
           - расширение инновационного сектора в промышленности через создание новых и развитие уже действующих элементов инновационной инфраструктуры;
           - создание новых инновационно - ориентированных энергоэффективных и ресурсосберегающих производств,  основанных на «экономике знаний»;

           - создание  современных высокотехнологичных наукоемких производств, выпускающих конкурентоспособную продукцию, соответствующую международным стандартам;

          - структурная диверсификация экономики на основе инновационного технологического развития; 
           - экологизация промышленного производства, внедрение экологически чистых (безотходных) технологий,  применение современных высокоэффективных систем очистки воды и воздуха, утилизации отходов производства;
         -  рост производительности труда (объема валовой добавленной стоимости в расчете на одного занятого);
         Ведущими в промышленности округа являются обрабатывающие производства. В округе существует и развивается добыча полезных ископаемых. Доля обрабатывающих производств в обороте продукции  промышленных предприятий (в отпускных ценах 2007 г.) в 2008 году составила 91%, добычи полезных ископаемых – 9%. Среди обрабатывающих производств ведущее место занимает металлургическое производство.

         Перенос базовых площадок гвоздильного (г. Ревды) и электроплавильно-прокатного (г. Нижние Серги) производств на площади ЗАО «Берёзовский электрометаллургический завод» и ЗАО "УЗПС" позволит  повысить оборот крупных и средних промышленных предприятий городского округа к 2015 году и довести выпуск до 20,7 млрд. рублей (оборот крупных и средних предприятий в текущих ценах в 2008 году составил 9,12  млрд. рублей). Развитие инновационных предприятий, технопарка и других планируемых мероприятий в промышленности округа  позволит увеличить  оборот промышленных предприятий округа на расчётный срок до 30 - 40 млрд. рублей.

        В северо-западной части города (западная промышленно-коммунальная зона) планируется размещение технопарка “Берёзовский”, на территории которого разместятся предположительно не менее 20 инновационных предприятий и не менее 20 производственных предприятий малого и среднего бизнеса. Цель создания технопарка: индустриализация и коммерциализация новых и высоких технологий и распоряжение инновациями в целях повышения конкурентоспособности промышленности городского округа (чёрная металлургия, горное дело, строительная индустрия, ЖКХ, среднее и малое машиностроение). Приоритетами для предприятий технопарка будут: чёрная металлургия; горное дело; энергетика, в том числе альтернативные источники; ЖКХ; строительство; медтехника; измерительная техника; среднее и малое машиностроение. Организационными приоритетами технопарка будут: создание инфраструктурных объектов, создание сервисных структур. Предприятия технопарка не имеют какой-либо определённой отраслевой ориентации, главный признак – разработка и применение новых технологий и материалов, что обеспечивает высокую конкурентоспособность продукции и рост внешнеторгового оборота. 

       Генеральным планом предусматривается организация нового планировочного района города Берёзовского – «Зелёная долина». В проекте рассмотрены два варианта концепции развития промышленно-коммунального узла южной части планировочного района «Зелёная долина».  В первом варианте рассматривается размещение в южной части промышленно-коммунального узла складов и логистики. По второму варианту в этой промышленно-коммунальной зоне размещаются промышленные предприятия и строительные организации для трудоустройства 18 тыс. человек. Это могут быть предприятия машиностроения без вредного производства, с соблюдением санитарно-защитной зоны – 50 м, производства с применением высоких технологий. 

          Предложения «Схемы территориального планирования Свердловской области» относительно Берёзовского городского округа  включены в предложения генерального плана. 
Главными целями муниципальной политики по развитию аграрного комплекса в долгосрочной перспективе являются:

- обеспечение потребностей населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием; 

- устойчивое развитие сельских территорий,  повышение уровня жизни сельского населения и сокращение его отставания от городского.
            Основными направлениями развития сельского хозяйства на территории  городского округа являются:
           1. Создание условий  для перспективного развития и привлекательности сельских  территорий:

           -  развитие инфраструктуры сельских поселений;

           - повышение степени предоставления коммунальных услуг, в том числе  по газификации;

           -  строительство   (приобретение)  жилья   для  граждан,  проживающих   в сельской  местности, и обеспечение доступным  жильем молодых  семей и молодых  специалистов на селе;   

           - подготовка       и переподготовка  специалистов  для  сельского  хозяйства;
           - повышение степени информированности  сельского населения,  в том  числе  проведение различных организационных  мероприятий (выставки, ярмарки, конкурсы).

             2.  Дальнейшее развитие     племенного животноводства  как основной сферы сельскохозяйственной отрасли:

           - реконструкции помещений животноводческого комплекса  с  применением новейших технологий;

          - внедрение научнообоснованной системы по выращиванию ремонтного молодняка крупного рогатого скота;

         - расширение применения современных технологий заготовки грубых и сочных кормов для нужд животноводства;
         - обновление машинно-тракторного парка  сельскохозяйственного производства.
             3.  Повышение   финансовой  устойчивости  организаций  сельского  хозяйства, в том числе малых форм хозяйствования:
            - техническая и технологическая  модернизация  сельского  хозяйства - внедрение в производство ресурсо- и энергосберегающих технологий, строительство  и реконструкция  производственных  объектов сельскохозяйственного  назначения;

           - содействие  в  получении субсидий областного бюджета в  целях  повышения  финансовой  устойчивости  малых  форм  хозяйствования  на селе.

        К 2020 году фермерские хозяйства городского округа  планируют:

         - дальнейшее развитие племенного скотоводства мясного и молочного направления; 

        -  освоение новых отраслей  животноводства: свиноводство и коневодство;

         - дальнейшее освоение водоемов территории для разведения рыбы, водоплавающей  птицы;

          - расширение площадей под посадку картофеля.

Приоритетным направлением в отрасли животноводства является молочное животноводство. Крестьянские хозяйства  планируют увеличить  производство молока за счет увеличения поголовья коров и продуктивности. 
Для обеспечения поставленных задач необходимо осуществить следующие мероприятия:

- в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах:  внедрить новейшие технологии в производстве и хранении молока, производстве мяса крупного рогатого скота и свиней;  использовать современные технологии заготовки грубых и сочных кормов для нужд животноводства с обеспечением не менее 30 центнеров кормовых единиц на условную голову скота;  продолжить племенную работу

- в хозяйствах населения: 
 обеспечить продажу населению  телят, поросят, в том числе племенных в объеме потребности;  обеспечить потребность  в грубых и концентрированных кормах; расширить направления предоставляемой государственной поддержки для личных подсобных хозяйств;  содействовать заключению кредитных договоров граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,  с кредитными организациями. 

Важнейшим направлением развития сельского хозяйства на ближайший период будет его ускоренное техническое переоснащение: приобретение тракторов, кормозаготовительной техники, комбинированных зерносеющих агрегатов для внедрения энергосберегающих технологий, зерноуборочных комбайнов  и оборудования для животноводства; развитие фермерских хозяйств на территории округа.

Производство валовой продукции во всех категориях хозяйств в 2008 году составило 0,357 млрд. рублей, на первую очередь планируется увеличение до 0,524 млрд. рублей, к 2030 году до 0,9 млрд. рублей. 

Целью  развития строительного комплекса  городского округа    является ускорение процесса создания материально оснащенных организаций, внедрение в отрасль эффективных инновационных технологий, обеспечение повышения качества и конкурентоспособности строительной продукции, строительных материалов, изделий и конструкций, обеспечение высоких потребительских характеристик зданий и сооружений, их надежности, безопасности, комфортности, эксплуатационной экономичности, преобразование среды жизнедеятельности человека в городе.

 Достижение цели развития строительного комплекса городского округа обеспечивается комплексом мер, включающим: 
          - внедрение инновационных технологий путем совершенствования информатизации строительного комплекса;

        - повышение качества и конкурентоспособности строительной продукции, строительных материалов на основе инновационных технологий;

        - обновление основных фондов предприятий с переходом на более высокий уровень их технического оснащения, привлечение необходимых инвестиций для модернизации действующих производств, ввод новых мощностей и их эффективная эксплуатация;
         - обеспечение роста объемов капитальных вложений в новое строительство, повышения инвестиционной активности и эффективности капитального строительства;
         - обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения, экологической безопасности и охраны окружающей среды;

          - повышение квалификации и переподготовка строительных кадров и специалистов строителей всех уровней;

           - совершенствование муниципальной  правовой базы путем принятия нормативных актов, реализующих федеральные и региональные законы и постановления в области градостроительства, жилищной политики, развития рынков земельных ресурсов, жилья.

 В процессе достижения поставленной цели:

          - будут реализовываться  программы социального и экономического развития городского округа; 

         - обеспечиваться  устойчивый рост объемов жилищного строительства, в том числе и строительство социально значимых для города и поселков объектов;             

          - развиваться инженерно-транспортная инфраструктура;

           - увеличиваться выпуск конкурентоспособной продукции на основе инновационных технологий; 
           - более полно использоваться имеющиеся и создаваться новые мощности по выпуску конкурентоспособной продукции  и предоставлению услуг.

      Целью муниципальной политики в сфере развития транспортной системы является приведение  транспортного комплекса в соответствие  с современными требованиями  для полного обеспечения требований транспортно - логистической структуры и  повышения качества предоставляемых  населению транспортных услуг. Сеть логистических терминалов на территории городского округа, как и в Свердловской области, только начинает формироваться. Согласно «Концепции развития транспортно-логистической системы Свердловской области на 2008-2015 годы (с перспективой до 2030 года)»   будут строиться:  логистический  комплекс  «AVS Group» в городе Березовском и два логистических центра около города.  Березовский войдет в единую логистическую систему Свердловской области,  интегрирующую в единый комплекс товародвижение в промышленности, строительном и агропромышленном комплексах и обеспечивающую эффективное товародвижение в области. 

        Размещение логистического центра на территории г. Берёзовского на земельном участке, непосредственно примыкающим к ЕКАД целесообразно  в связи с большим неудовлетворённым спросом на современные складские площади и логистические услуги, а также с необходимостью совместного и комплексного строительства транспортно- складской инфраструктуры Екатеринбурга и Берёзовского в рамках реализации генеральных планов развития указанных городов и минимальной экологической нагрузкой размещаемого предприятия.

          К приоритетам  развития инновационного сектора  городского округа необходимо отнести:

       - комплексное развитие инфраструктуры инновационной системы округа;

          - укрепление кадрового потенциала в научно-технической и инновационной сфере;

          - переход к расширенному воспроизводству инноваций, укрепление позиций   предприятий городского округа на рынках высокотехнологичной продукции:

      - освоение новых рынков сбыта высокотехнологичной продукции;

      - совершенствование механизмов взаимодействия участников инновационной деятельности.

        Основной целью развития малого предпринимательства   на территории городского округа является рост сектора малого и среднего предпринимательства через создание условий по повышению эффективности и рентабельности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства для обеспечения их  конкурентоспособности, увеличение вклада предприятий малого бизнеса в экономику. 

         Для достижения цели  необходимо  решение следующих  задач:

        -  содействие органов местного самоуправления становлению малого предпринимательства через предоставление свободных  производственных и офисных площадей, обучение персонала субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение квалификации  руководителей при  ознакомлении  со стратегиями управления, в том числе маркетинговыми;

        - дальнейшее  развитие   городского фонда поддержки малого предпринимательства;

        - создание  на территории (при возникновении необходимости) информационно-консультационных пунктов, бизнес - инкубаторов,  венчурных фондов, 

        - строительство технопарка;

         - снижение административных барьеров в развитии малого и среднего предпринимательства;

        - оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынки городского округа, Свердловской области.
       В результате реализации поставленных задач:

       1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском городском округе  повысится  к 2015 году до 2300  предприятий,  к 2030 году – до 4700.
      2.  Доля  малого предпринимательства в экономике по численности работающих увеличится  с 33,5 % в 2005 году до 37,0 %  в 2015 году и   40  % к 2030 году. 
Экономическая целесообразность размещения промышленных объектов на территориях сельских населённых пунктов должна обеспечиваться соблюдением ряда условий, важнейшими из которых являются: наличие источников сырья и материалов,  возможность энергетического обеспечения размещаемого производства;  допустимый уровень технической и технологической сложности производственных мощностей; наличие кадровых ресурсов требуемой квалификации и возможность быстрой подготовки кадров.
Экономически оправданным  на текущий момент является размещение на селе таких производственных объектов, которые несложны в освоении используемой техники и технологии, не требуют много времени для разворачивания и налаживания производства, не нуждаются в большом количестве высококвалифицированных кадров, имеют близко расположенные источники сырья и материалов. Это объекты по переработке сельскохозяйственной продукции по производству строительных материалов, по переработке лесосырьевых ресурсов. В сельских населённых пунктах продолжают размещаться производственные базы, складские базы предприятий, расположенных в г. Берёзовский и г. Екатеринбург.

3.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

          Основные объекты нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения на территории Берёзовского городского округа на 2010 – 2030 годы. по населённым пунктам приведены в 3.2.1.
                                                                                                                                                                                            Таблица 3.2.1
	№ п/п.
	Наименование объекта
 (место размещения)


	Наименование вида

экономической деятельности 
	Сроки реализации 
	Примечание

	
	г. Берёзовский
	
	
	

	1
	ЗАО «Берёзовский электрометаллургический завод»
Строительство сортопрокатного производства

Строительство электросталеплавильного цеха №3
	Металлургическое производство
	2015 г.
	Мощность электросталеплавильного производства – 990 тыс. т
Потребность в инвестициях,

- 55655,9 млн. руб.

	2
	ЗАО «УЗПС» Строительство крепёжного и волочильного, гвоздильного цехов
	Металлургическое производство
	2015 г.
	Потребность в инвестициях - 4683,0

	3
	ЗАО «Берёзовский фармацевтический завод»

Организация производства твёрдых лекарственных средств
	Химическое производство
	2015 г.
	Потребность в инвестициях - 31,3, мощность - 5 млн. упаковок в год

	4
	ООО «ЛДФ «Медик»

Пуск участка по производству косметической продукции;

Пуск участка по производству спреев для рта
	Химическое производство
	2015 г.
	

	5
	ООО «Теплит»

Ввод в эксплуатацию технологической линии по производству сухих строительных смесей
	Производство прочих минеральных неметаллических продуктов
	2015 г.
	Мощность - 50 тыс. тонн в год

	6
	Строительство асфальтобетонного завода
	Производство прочих минеральных неметаллических продуктов
	2015 г.
	

	7
	Транспортно-логистический комплекс
	Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность 
	2015 г.
	

	8
	ООО “Берёзовский алюминиевый завод “БАЛЗ” 
- Производственная база
	Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.
	2015 г.
	

	9
	Мясокомбинат
	Производство пищевых продуктов
	2015 г.
	

	10
	Предприятие по производству и модернизации металлорежущего оборудования
	Производство готовых металлических изделий.
	2015 г.
	

	11
	Производственная база по производству банерной ткани
	Текстильное производство
	2015 г.
	

	12
	База по переработке лесопродукции
	Обработка древесины и производство изделий из дерева
	2015 г.
	

	13
	Региональный склад стройматериалов ООО “База Промкомплекс”
	Деятельность в оптово-складском хозяйстве и прочие виды деятельности
	2015 г.
	

	14
	Берёзовский асфальто-бетонный завод
	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
	2015 г.
	

	15
	Асфальтобетонный завод на территории ДРСУ
	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
	2015 г.
	

	16
	Предприятие по производству строительных материалов
	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
	2015 г.
	

	17
	Холодильный комплекс
	Деятельность в оптово-складском хозяйстве и прочие виды деятельности
	2015 г.
	

	18
	Научно-производственный центр по разработке новой фармацевтической продукции НПЦ “Медик”
	Научные исследования и разработки
	2015 г.
	

	19
	Промышленные предприятия и на территории планировочного района «Зелёная долина» Это предприятия машиностроения без вредного производства, с соблюдением санитарно-защитной зоны – 50 м, производства с применением высоких технологий. 
	Производство машин и оборудования
	2030 г.
	

	20
	Технопарк
	Производство машин и оборудования
	2030 г.
	

	
	п. Монетный
	
	
	

	21
	Кирпичный завод
	Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
	2015 г.
	

	22
	Цех по производству мясных полуфабрикатов
	Производство пищевых продуктов
	2015 г.
	

	23
	Молочный мини-завод
	Производство пищевых продуктов
	2015 г.
	

	24
	ИП Банаев С.Ю.
	Производство пищевых продуктов
	2015 г.
	

	25
	Цех по производству кумыса, кисломолочной продукции
	Производство пищевых продуктов
	2020 г.
	

	26
	Цех по копчению рыбы
	Производство пищевых продуктов
	2015 г.
	

	27
	Колбасный цех
	Производство пищевых продуктов
	2015 г.
	

	28
	ООО «Торговая компания Форэстэр», (логистический центр)
	Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность
	2015 г.
	

	
	п. Лосиный
	
	
	

	29
	Предприятие по производству строительных материалов на основе торфа
	Прочие производства
	2015 г.
	

	30
	ООО "Технопарк "Лосиный"
	
	2015 г.
	57,0 га

	31
	ООО "Масленка", строительство торгового-автосервисного комплекса
	Торговля
	2015 г.
	0,1 га

	
	п. Лубяной
	
	
	

	32
	Деревообрабатывающее производство, индивидуальное предприятие, Береснев А.В.

	Обработка древесины и производство изделий из дерева
	2015 г.
	

	33
	Фермерское хозяйство, ИП Назырова
	Сельское хозяйство
	2011 г.- 2030 г.
	

	34
	Тепличное хозяйство
	Выращивание овощей
	2011 г.
	

	
	ИП Алыева, фермерское хозяйство
	Сельское хозяйство
	2011 г.
	11,0 га

	
	п. Октябрьский
	
	
	

	35
	ООО «Карьер - К»,  складская база
	Деятельность в оптово-складском хозяйстве и прочие виды деятельности
	2011 г.
	100,0 га

	36
	ООО «Октябрьский» (Худяков А.И.),  производственная база
	Прочие производства
	2011 г.
	

	
	п. Красногвардейский
	
	
	

	37
	ООО «Урал-лес», предприятие по производству окон и дверей
	Обработка древесины и производство изделий из дерева
	2011 г.
	1,3

	
	п. Ключевск
	
	
	

	38
	ИП Петухов А. И. по обработке древесины, производственная база.
	Обработка древесины и производство изделий из дерева
	2010 г.
	0,5 га

	
	п. Становая
	
	
	

	39
	Строительство цеха переработки леса,  ООО «Каскад»
	Обработка древесины и производство изделий из дерева
	2010 г.
	

	
	п. Липовский
	
	
	

	40
	Фермерское хозяйство по разведению лошадей
	Сельское хозяйство
	2010 г.
	

	
	п. Сарапулка
	
	
	

	41
	2 цеха по деревообработке, ООО «Интербизнес»
	Обработка древесины и производство изделий из дерева
	2011 г.
	

	42
	Молочно-товарная ферма на 600 голов.
	Сельское хозяйство
	2015 г.
	

	43
	Крестьянско-фермерское хозяйство
	Сельское хозяйство
	2010 г.
	

	44
	ООО "Мастер Комфорта" под производственную базу по изготовлению мебели
	Обработка древесины и производство изделий из дерева
	2010 г.
	0,5 га

	45
	ООО "Жилстройинвест" (отвод под производственную базу)
	Прочие производства
	2010 га
	3,3 га

	46
	Производственная база,  Антропов
	Прочие производства
	2011 г.
	

	
	п. Мурзинский
	
	
	

	47
	КФХ «Возрождение» по разведению КРС, свиней, лошадей
	Сельское хозяйство
	2010 – 2015 г.г.
	6,4 га

	
	п. Островное
	
	
	

	48
	Деревообрабатывающий цех, ИП Коротаев А.М.
	Обработка древесины и производство изделий из дерева
	2011 г.
	0,9 га

	
	п. Зелёный Дол
	
	
	

	49
	ООО "ЕМУП ГСК "Кировский", строительство цеха по производству древесного угля
	Обработка древесины и производство изделий из дерева
	2011 г.
	0,5 га

	
	п. Солнечный
	
	
	

	50
	Индивидуальное предприятие, Калашников В. А., рыболовное хозяйство
	Рыболовство
	2011 г.
	2,4 га

	
	На межселенной территории
	
	
	

	51
	Черемкин И. П. Рекреационный центр, восточнее п. Лосиный
	Туризм и отдых
	2015 г.
	3,1 га

	52
	Чубарков производственная база по переработке древесины (северо-восточнее п. Старопышминск) 
	Обработка древесины и производство изделий из дерева
	2011 г.
	1,2 га


3.3. Мероприятия по пространственной организации района 

Планировочная структура Березовского  городского округа  определяется его местоположением в системе расселе​ния, историей развития, его специализацией, а также природно-ландшафтными особенностями и представляет собой северо-восточный сектор Екатеринбургской городской агломерации. Это во многом определяет возможности развития его планировочной структуры и активно влияет на систему расселения.  Сложившаяся сеть сельских поселений в достаточной степени стабильна, это определено, прежде всего, наличием в них большого числа дачников из областного центра, а также работающих в г. Екатеринбурге.
Наиболее освоенными и заселенными являются территории на  юго-западе часть района и в зоне влияния транспортных магистралей Режевского направления. Окраин​ные территории на северо-западе и востоке городского округа являются менее освоенными, заняты болотами и лесными массивами.

Основными недостатками сложившейся планировочной структу​ры являются:

- деградация сельскохозяйственного производства и отсутствие мест приложения труда на селе;

· несоответствие архитектурно-планировочной структуры со​временным социальным требованиям, особенностям функционирования и техническим возможностям (пропуск транзитного и грузового транспорта через селитебные территории населенных пунктов, че​респолосица, строительство в санитарно-защитных зонах);

· растянутость во времени, недостаточное регулирование и стимулирование реконструкции планировочной структуры и заст​ройки;

· деградация сельскохозяйственного производства и отсутствие мест приложения труда на селе;

· невысокая обеспеченность транспортной инженерной и социальной инфраструктурой.

После анализа сложившихся тенденций развития округа, как составной части Екатеринбургской городской агломерации,   результатов комплексной оценки территорий и предложений Схемы территориального развития Свердловской области, в проекте предложена схема перспективной планировочной структуры.  

Основными направлениями развития планировочной структуры округа в пределах расчетного срока были приняты следующие:

· повышение хозяйственного и культурно-бытового потенциа​ла г. Березовского как центра районной системы расселения,

· развитие поселений Березовского городского округа в составе Екатеринбургской   межрайон​ной системы расселения, усиление на перспективу культурно-быто​вых и хозяйственных связей с г. Екатеринбургом,

· стабилизация и развитие сложившейся сети сельских населенных мест,

· совершенствование инженерно-технической (строительство систем водообеспечения и водоотведения, реконструкция сети авто​дорог и т.п.) и социальной инфраструктуры района;

· формирование рекреационной системы в увязке с общей схемой функционально-планировочного зонирования.

Предполагается, что проектная планировочная структура Березовского городского округа в пределах расчетного срока сохранит сложившееся очерта​ние, получат развитие ее сложившиеся планировочные оси: будет достроена автодорога, связывающая город Березовский с городом Асбестом, рекон​струируется ряд автомобильных дорог местного значения, значительно повысится плотность заселения в юго-западном секторе городского округа.

В отдаленной перспективе усилится влияние города Екатеринбурга, произойдет дальнейшее развитие радиально-кольцевой структуры агломерации: будет достроена кольцевая железная дорога в обход г. Екатеринбурга, получит развитие и система кольцевых и радиальных автодорог.

Функциональное зонирование. 
На основе разработанной планировочной структуры и комплексной оценки территории была выполнена схема перспектив​ного функционального зонирования Березовского  городского округа. Схемой функционального зонирования охвачена вся территория Березовского городского округа независимо от степени её хозяйственного освоения.

На территории Березовского городского округа в настоящее время мож​но выделить следующие функциональные зоны преимущественного раз​вития:

Градостроительного освоения территории,
Сельского хозяйства,

Лесного хозяйства,

Рекреационного использования территории

Охраняемого ландшафта.

Специального  режима использования территории.
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 
Прочие зоны 

Зона преимущественного  градостроительного освоения в том числе:

· жилой застройки города Березовского и его резервов;

· сельских населенных пунктов, прежде всего, территории снп. Монетный, Лосиный, Сарапулка, Кедровка, Ключевск и др.  

· промышленные территории;

· коммунально-складские; 

· транспортной инфраструктуры;

· инженерной инфраструктуры.

Намечено формирование зон с инновационно-коммерческой привлекательностью вдоль основных транспортных магистралей и создание сети фермерских хозяйств на территории городского округа.
Зона преимущественного развития лесного хозяйства зани​мает большую часть всей территории района и представлена в основном защитными лесами .  Наиболее крупные участки зоны расположены в северном и северо-восточном  секторах городского округа. Отдельные её участки рассредоточены по всему району.
Зона преимущественного развития сельского хозяйства  занимает небольшую часть земельного фонда Березовского городского округа. Здесь сложилась пригородная специализация сельскохозяйственного производства. Предполагается дальнейшее сокращение территорий этой зоны за счет резервирования их под городское строительство. Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства предусматривается за счет более интенсивного использования уже освоенных территорий и неиспользуемых площадок.

Зона преимущественного рекреационного использования терри​тории включает участки лесопарков в пригородной зоне города Березовского, формируется в долине реки Пышмы, по берегам Белоярского водохранилища, а также на базе лесных массивов и прудов в долинах притоков реки Пышмы: рек Шиловка, Березовка, Большая и Малая  Липовка,  Сарапулка,  Становлянка, Черемшанка, а также на реке Адуй.   Подразделяется на подзоны кратковременного, смешанного отдыха и детского сезонного отдыха.
Зона охраняемого ландшафта включает охраняемые объекты природы: Платоновская дайка с крокоитовым шурфом, Шиловский пруд, сероводородный фонтанирующий источник, скалы «Старопышминские» и горные степи, «Три кедра», Березовский Бор, Березовский генетический резерват лесообразующих пород № 1 и  № 2.

Зона специального  режима использования территории включает ряд участков территории, наиболее крупные из которых расположены в районе п. Кедровка, Лосиного, Березовского. Земли этой зоны изъяты из общего пользования. Режим их эксплуатации определяется специальными службами. На перспективу предполагается сокращение размеров зоны за счет занятия участка на юго-западе Екатеринбурга под резервы городской застройки, а также ликвидация отдельных участков вдоль Режевского направления для организации коридора урбанизации и обеспечения безопасности населенных пунктов этого сектора.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
 

включают:
· Автомобильные дороги

· Регионального значения.
· Вертолетные площадки.
· Железные дороги сети МПС и ведомственные.
· Магистральные трубопроводы.
· Линии электропередачи
 Сложившееся функциональное зонирование городского округа имеет ряд недостатков, таких как несоблюдение санитарных разрывов от животноводческих комплексов и др. источников вредности, чересполосица жилых и производственных зон.

Проектные предложения предусматривают проведение мероприятий по упорядочению функционального зонирования территории и установлению определенного градостроительного режима во всех функциональных зонах.

Под зону преимущественного градостроительного освоения территории дополнительно резервируются участки территории, примыкающие к городу Березовскому и вдоль Режевской транспортной магистрали.
В пределах зоны выделяются:

а)
подзона преимущественного гражданского строительства;
б)
подзона преимущественного промышленного, коммунального
строительства.

Здесь намечается сосредоточить основной объём гражданского промышленного строительства, для чего выделяются резервные площадки, освоение которых намечается до и после расчетного срока.
Использование территории регламентируется генеральными планами, правилами землепользования и застройки; 

Помимо вышеперечисленных зон влияние на характер использования территории оказывают:

- Зоны  с  ограничительным  градостроительным  режимом  по  требованиям  гражданской  обороны вокруг  категорированных  городов  и  объектов.

В категорированных городах и зонах их возможных сильных разрушений не допускается размещение новых промышленных предприятий, за исключением предприятий, необходимых для обслуживания населения, а также для нужд промышленного, коммунального и жилищно-гражданского строительства в городе.

Дальнейшее развитие действующих промышленных предприятий, находящихся в категорированных городах, а также объектов особой важности, должно осуществляться за счет их реконструкции и технического перевооружения без увеличения производственных площадей предприятий, численности работников и объема вредных стоков и выбросов. Накладываются ограничения на размещение транспортных и инженерных коммуникаций.

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются  на  всех  проектируемых и  реконструируемых водозаборах в целях  обеспечения  их  санитарно-эпидемиологической надежности и состоят из 3 поясов:  первого (строгого),  второго и третьего режимов ограничений.

- Водоохранные зоны шириной 100 м имеют реки длиной от 10 до 50 км, шириной 50 м – реки и ручьи длиной до 10 км. Белоярское водохранилище, которое является водным объектом, имеющим особо ценное рыбохозяйственное значение, имеет водоохранную зону размером 200 м.

Прибрежные защитные полосы водоемов имеют размер 30-50 м (кроме прибрежной защитной полосы Белоярского водохранилища, ширина которой составляет 200 м). В пределах населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных.

- Зоны регламентированного режима застройки в районе действия аэродромов  гражданской  авиации  (аэропорт «Кольцово»).

Это зоны исключения радиопомех, зоны ограничения застройки и исключения взрывоопасных объектов – для обеспечения безопасности полетов.

Зоны запрещения строительства звероводческих ферм, скотобоен, размещения мест концентрированных выбросов пищевых отходов и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.

Главным препятствием для размещения жилой застройки в зонах аэродромов являются зоны шумового воздействия, охватывающие территории к юго-востоку от г. Березовского. 

- Зоны ограничений в районах расположения радиостанций.

- Охранные зоны вокруг метеостанций устанавливаются в радиусе 200 м от их границ.

- Пожароопасные зоны устанавливаются вокруг территории нефтебаз, складов топлива, газогольдерных, подземных газохранилищ.

- Санитарно-защитные зоны вокруг предприятий или других объектов определяются расчетом и санитарными или технологическими нормами.

- Зона технических коридоров инженерных и транспортных коммуникаций включает коридоры высоковольтных линий, газо- и нефтепроводов, водоводов, канализационных коллекторов. Режим использования этих территорий определен СНиП.

- Зоны ограничений от воздействия Белоярской атомной станции включают санитарно-защитную зону, установленную утвержденным СЗЗ, 13-километровую зону наблюдения с запрещением строительства объектов, не относящихся к АЭС, и 25-километровую зону регулирования плотности населения.

Зоны ограничений от воздействия военных и спецобъектов включают подзону запрещения строительства и ограниченного строительства (с предварительным согласованием со спецслужбами или воинскими частями).

Дальнейшее совершенствование функционального зонирования Березовского городского округа должно быть ориентировано на:

1. Обеспечение приоритета в развитии на территории округа функций жизнеобеспечения  жителей  Березовского городского округа и центра агломерации, которые не могут быть воссозданы в полной мере за его  пределами.

2. Разработку мер по стабилизации землепользования и предотвращение территориального развития планировочного ядра Екатеринбургской агломерации по типу масляного пятна.

3. Интенсификацию использования территории, предотвращения нерегулируемого территориального расширения городов, сохранение наиболее ценных сельскохозяйственных земель и лесов.

4. Приведение функционального зонирования в соответствие с экологическими принципами и задачами пропорционального развития агломерации

5. Формирование лесопарковых массивов, предотвращение срастания урбанизированных территорий близ ядра Екатеринбургской агломерации.

6. Упорядочение и совершенствование систем урбанизации вдоль основных железнодорожных и автомагистралей и запрещение урбанизации межмагистральных секторов.
7. .Размещение объектов экономической базы по степени соответствия их размещения рекомендуемым режимам использования территории.

Проведение зонирования территории Березовского городского округа как части агломерации осуществляется с использованием следующих приемов:

- обеспечение преемственности по опорным элементам функционального зонирования 

- стабилизация землепользования,

- ранжирование отраслей по приоритетности,

- сочетание секторального и поясного принципов зонирования.
На планировочную организацию территории района повлияет также и класс санитарной вредности сельскохозяйственных и промышленно-производственных предприятий, зоны шумового воздейст​вия автомагистралей и технические коридоры инженерных коммуни​каций, исключающие возможность строительства жилых и обществен​ных зданий, учреждений отдыха
Система расселения
Населенные пункты Березовского городского округа являются частью формирующейся Екатеринбургской групповой системы населенных мест, которая, в свою очередь, входит в состав областной системы расселения. 

В настоящее время население района расселяется в I городе  и 17 сельских населенных пунктах. 
Сельское расселение приурочено в основном к транспортной магистрали Екатеринбург- Реж и долине реки Пышмы. При среднем размере сельского населенного пункта - 1014 человек, почти половина СНП округа (7ед.) имеют численность менее 200 человек каждый, и в них проживает 2,9% сельского населения.

В тоже время в 4 наиболее крупных сельских поселках (с численностью населения свыше 2000 человек в каждом) сконцентри​ровано около 71,3% сельского населения.

Наиболее крупными в сельской местности являются п. Монетный - 5,550 чел.,

п. Кедровка – 2,424 чел. и п. Ключевск - 2,033 человек.

Проектом предлагается:

1. Стимулирование развития г. Березовского  как организую​щего центра локально-территориальной системы расселения.

2. Усиление транспортной сети городского округа и обеспечение надеж​ных транспортных связей всех населенных пунктов между собой и  с центром системы расселения (см. раздел "Транспорт").

3. Сохранение сложившейся системы населенных пунктов, с выделением базовых поселков, обеспечивающих нормативный уровень социальных услуг (центров сельских администраций).

4. Обеспечение сельских населенных пунктов местами приложения труда.

Развитие и совершенствование города Березовского предусмотрено путём:

- создания крупного планировочного района к юго-востоку от города;

- развития системы промышленных и логистических узлов и районов;

- усиления общественной, культурной и досуговой роли ядра исторически сложившегося центра города Березовского;

- создания системы общественно-деловых центров планировочных и жилых районов;

- формирования развитой транспортной инфраструктуры города, возникающей на основе обслуживания транспортных потоков юго-западного направления, устремленных к центру Екатеринбурга, и юго-восточного, связывающего исторически сложившийся город Березовский с его северной промышленной зоной, автодорогой на г. Асбест с новым планировочным районом "Зеленая долина", автодорогой Екатеринбург-Тюмень и аэропортом "Кольцово";

- формирования "контактных зон" природно-ландшафтного и урбанизированного ландшафтов
В результате город развивается как неотъемлемая часть ядра Екатеринбургской городской агломерации, усиливает свое административное и культурно-бытовое влияние на территорию городского округа.
Развитие сети сельских населенных мест в обозримой перспективе во многом будет зависеть от экономического положения страны, ее социального и политического устройства и перспектив развития Екатеринбургской  агломерации.

Предполагается, что в ближайшие годы наиболее активно будут развиваться и застраиваться села расположенные в непосредственной близости к городам Екатеринбургу и Березовскому и вдоль основных транспортных осей, осваиваемые как под дачное строительство (2-е жилье), так и под индивидуальное жилье граждан, выезжающих на работу в центр агломерации.

Для расселения сельского расселения выбрано 10 населенных пунктов: п. Монетный, 

п. Островное, п. Лосиный, п. Сарапулка, п. Становая, п. Кедровка, п. Красногвардейский, п. Ключевск, п. Ключевск, п. Октябрьский, п. Старопышминск

Наиболее мелкие поселки, не имеющие собственной градообразую​щей базы или производственные постройки которых имеют достаточно большую степень амортизации, в проекте отнесены к сохраняе​мым по очередям строительства: п. Липовский, п. Мурзинский,  п. Безречный, п. Зелёный Дол, п. Лубяной, п. Солнечный. Развитие некоторых из них будет связано с созданием сети фермерских хозяйств на территории городского округа. 

Реализация намечаемых мероприятий, создание сети учрежде​ний районного обслуживания и усиление транспорт​ной сети приведут к поэтапному формированию соподчиненных систем взаимосвязанных населенных мест:

· районной с центром г. Березовский,

· 7 внутрихозяйственных систем расселения во главе с центрами территориальных отделов (см. таблицу).

Показатели системы расселения Березовского  городского округа.
Таблица 3.3.1.
	Наименование
	Единица измерения
	2008 г.
	2015 г.
	Расчетный срок

	I
	2
	3
	4
	5

	Территория городского округа
	.кв. км
	1125,5
	1125,5
	1125,5

	Население городского округа - всего
	тыс. чел.
	66,208
	76,960
	164,405

	Сельское население: 
	тыс. чел.
	17,239
	20,007
	27,705

	       в населённых пунктах, имеющих материальную базу развития
	тыс. чел.
	16,698
	19,510
	27,050

	       в населённых пунктах ограниченного развития с численностью менее 250 человек.

	тыс. чел.
	0,541
	0,497
	0,655

	       в населённых пунктах, сселяемых по очере​ди строительства


	тыс. чел.
	-
	-
	-

	Плотность населения
	чел./кв. км


	59
	111
	146

	Плотность  сельского  населения


	чел./кв. км


	15
	18
	25

	Число сельских населённых пунктов сохраняемых по очере​дям строительства

	ед.
	17
	16
	16

	Число сельских населённых пунктов сельскохо​зяйственного значения

	ед.
	5
	4
	4

	Густота размещения городских населённых пунктов

	ед./тыс.кв. км
	0,888
	0,888
	0,888

	Густота размещения сельских населённых пунктов


	ед./ тыс.кв. км
	15,1
	14,2
	14,2

	Число населенных пунктов в территориальном отделе

	ед.
	2,43
	2,29
	2,29

	Средний размер  сельских населенных пунктов

	чел.
	1014
	1250
	1731


Подсистемы расселения второго порядка проектируются в пределах территорий, подведомственных сельским администрациям. Зона влияния центра местной подсистемы расселения выделяется, как правило, в радиусе 15-20-минутной транспортной брутто-доступности до него других поселков, что обеспечивает условия для развития нижних ступеней межселенной интеграции социальных, производственных и культурных связей и непосредственный доступ для сельского населения к средствам производства и потребительским благам повседневного спроса.
Группировка населенных мест в системах расселения и культурно-бытового обслуживания

Таблица 3.3.2.
	Система расселения
	Населенные пункты
	Численность населения
	Примечание

	Уровни КБО
	
	2008
	2015
	2030
	

	Район-ный
	Местный
	
	
	
	
	

	г. Березовский
	Город Березовский
	г. Березовский**
	48,969
	56,953
	136,700
	Промышленный, Жилищное строительство

	
	ТО 

п. Монетный
	п. Монетный*

(с п. Молодёжный)
	5,812
	6,000
	9,000
	Промышленный, гранитный карьер

	
	
	п. Липовский
	-
	-
	0,200
	Дачный

	
	
	п. Мурзинский
	-
	-
	0,010
	Фермерское хозяйство

	
	
	п. Островное
	0,265
	0,300
	0,340
	Добыча торфа

	
	ТО 

п. Лосиный
	п. Лосиный*
	2,210
	2,170
	2,100
	Промышленный, в/ч

	
	
	п. Безречный
	0,109
	0,100
	0,080
	Крестьянское хозяйство

	
	
	п. Зелёный Дол
	0,044
	0,047
	0,050
	ООО «Метабразив»

	
	
	п. Лубяной
	0,210
	0,180
	0,170
	Крестьянское хозяйство, деревообработка

	
	
	п. Солнечный
	0,178
	0,170
	0,155
	ООО «НИИцветмет»,

коммерческая рыбалка

	
	ТО 

п. Сарапулка
	п. Сарапулка*
	1,539
	1,600
	2,120
	Сельское хозяйство. Деревообработка. Дачи

	
	
	п. Становая*
	0,348
	1,500
	2,690
	Деревообработка. Дачи

	
	ТО 

п. Кедровка
	п. Кедровка*
	2,465
	2,750
	3,380
	Тепличное хозяйство. В/Ч. крупозавод. Дачи.

	
	
	п. Красно-

гвардейский*
	0,004
	0,180
	0,560
	Деревопереработка

	
	ТО 

п. Ключевск
	п. Ключевск*
	2,033
	2,060
	2,100
	Промышленный

	
	ТО п. Октябрьский
	п. Октябрьский*
	0,144
	1,000
	2,730
	База стройпроизводства (отвод). Дачи

	
	ТО  п. Старо-пышминск
	п.Старопышминск*
	1,878
	1,950
	2,020
	Производство мебели. Кустарное производство. Дачи.


Примечание:  **    Центр городского округа;    
*      Центр территориального отдела
Следует отметить, что в ряде  сельских населённых пунктах городского округа размещается дачное строительство, «второе жильё» для жителей г. Екатеринбурга, число проживающих в котором вошло в расчет численности населения городского округа 

3.4. Развитие и размещение объектов социального обслуживания населения. 
Систему обслуживания населения Берёзовского округа проектом предлагается формировать на основе проектируемой системы расселения по следующему принципу:

- центр обслуживания – г. Берёзовский, центр городского округа с полным составом учреждений повседневного, периодического, а также частично эпизодического посещения, с зоной тяготеющих к нему меньших по величине населенных пунктов, расположенных в радиусе до 25-30 км, что обеспечивает затраты времени на культурно-бытовые поездки в пределах 60-90 мин. 

- местные центры обслуживания – представлены центрами территориальных отделов с полным составом культурно-бытовых учреждений повседневного посещения и отдельными учреждениями массового периодического посещения. 

Население, проживающее в этих зонах, находится в пределах 30-45 минутной пешеходной и транспортной доступности от основных учреждений культурно-бытового обслу​живания.

- местные подцентры обслуживания – формируются в рамках населенных пунктов, входящих в состав городского округа и имеющие набор элементарных учреждений обслуживания. 

  Близкое расположение от областного центра влияет на развитие системы культурно-бытового обслуживания населения округа.
Потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения определены, исходя из прогнозируемой численности населения и нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), утверждённых в 2010 году. Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, производственных, ландшафтно-рекреационных зон и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения.

Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов,  независимо от формы собственности. 

Для определения потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения принято население, определённое проектом в разделе «Население и трудовые ресурсы» таблица 6.1.11, согласованное администрацией Берёзовского городского округа (приложение, письмо № 509/01-64 от 12.04.2010 г.), на первую очередь строительства всего по округу – 76,96 тыс. человек, в том числе городская местность – 56,953 тыс. человек, сельская местность 20,007 тыс. человек; на проектный срок всего по округу – 164,405 тыс. человек,  в том числе городская местность – 136,7 тыс. человек, сельская местность - 27,705 тыс. человек.

Потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения в г. Берёзовский и п. Монетный приняты в соответствии с разработанными генеральными планами и откорректированы, в соответствии с региональными нормативами. Территориальные нормативы для Берёзовского округа не разрабатывались.

Посёлок Молодёжный фактически является частью п. Монетный, т.к. имеет тесные трудовые и культурно-бытовые связи, поэтому в проекте он рассмотрен вместе с п. Монетный.

Город Берёзовский является центром городского округа, его предприятия и учреждения обслуживания периодического и эпизодического спроса рассчитаны на частичное обслуживание населения городского округа. По ряду учреждений обслуживания население города обращается в областной центр – г. Екатеринбург.
Кроме стационарных объектов социального и коммунально-бытового назначения на территории сельских населённых пунктов будут работать выездные виды обслуживания: выездная торговля, мобильные киноцентры, выездные пункты бытового обслуживания населения, по оказанию медицинских услуг.

Межселенными видами обслуживания на территории округа являются Центральная городская больница и поликлиника, стадион в г. Берёзовский, дом культуры, образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования, Дома-интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста психоневрологические интернаты, общеобразовательные школы в сельской местности, и т.д.

В расчёте потребности в объектах торговли в сельских населённых пунктах учтена потребность временного населения (отдыхающие в летнее время, дачники), из расчёта 80,0 кв. м на 1 тыс. человек.
В проекте намечены значительные объёмы строительства объектов социального и коммунально-бытового назначения, при увеличении численности населения города на проектный срок почти в 3 раза, за счёт строительства нового планировочного района «Зелёная долина». На территории планировочного района «Зелёная долина» будет организована удобная система обслуживания населения с применением элементов рыночной инфраструктуры, для создания привлекательности района, также учитывается планируемая связь района с г. Екатеринбургом.

На территории планировочного района «Зелёная долина» запроектирована развитая сеть социально-культурного обслуживания, часть из них рассчитана на обслуживания населения города.

Для размещения комплекса средних специальных учебных заведений, колледжа, профессиональных училищ в проекте отведена территория – «Зона учебных заведений» на территории планировочного района «Зелёная долина».

На территории Больничного комплекса, на территории планировочного района «Зелёная долина», разместятся стационары на 900 коек и поликлиники на 3170 посещений в смену, станция скорой помощи. 

На территории планировочного района «Зелёная долина» планируется создание «Парка отдыха и развлечений» с полным набором аттракционов, видов развлечений, предприятий питания; строительство стадиона. 

На первую очередь строительства планируется ввод гостинично-оздоровительного комплекса в жилом районе Новоберёзовский.

В городе необходимо строительство современного киноцентра, досуговых центров (на 4815 мест), замена мелких учреждений торговли современными торговыми центрами. Планируется строительство крупных и небольших торговых центров, культурно-развлекательного центра с современным кинозалом, залом для проведения концертов, выставочным залом, зимним садом, танцевальным залом, шахматным клубом, интернет-кафе, рестораном, кафе. В северной части города планируется создание торговой улицы: строительство рыночного комплекса, торговых центров, автоцентра, выставочного центра по продаже автомобилей, мебельного центра, Луна – парка, ресторана, кафе.

На территории планировочного района «Зелёная долина» планируется строительство Общественно-делового центра, где разместятся административно – деловой центр, информационный центр, конференц-зал, культурно-развлекательный центр, киноцентр, выставочный зал, торговый центр, ресторан, кафе, банк, гостиничный комплекс, представительства фирм и офисы. На базе Информационного центра может быть организовано  проведение семинаров по развитию территории, проведение тематических выставок, оказание платных услуг, в частности, прокат книг, ксерокопирование, сканирование документов, оказание квалифицированной информационной поддержки в оформлении прав собственности на землю и недвижимое имущество и т.п.

В западной части планировочного района «Зелёная долина» разместится автоцентр, выставочный центр по продаже автомобилей, кемпинг, мотель, Предприятия автодеревни, придорожный сервис. В коммунальной зоне планируется строительство фабрики-прачечной и химчистки.

 Общая вместимость дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) по городскому округу составит на первую очередь – 4447 мест, на расчётный срок – 11005 мест. Предлагается размещение ДОУ в г. Берёзовский на 2030 год на 7465 мест, в сельских населённых пунктах намечается расширение и строительство новых объектов на 775 мест. Расширение ДОУ предлагается в п. Сарапулка, в п. Кедровка. Новое строительство предлагается в п. Становая, п. Красногвардейский, п. Октябрьский, п. Старопышминск.

В соответствии с утверждённым генеральным планом г. Берёзовский, норматив по школам в городе составит на 2015 год – 125 учащихся на 1000 человек, на 2025 – 2030 г.г. – 130 учащихся на 1000 человек.

За весь проектный период в городе Берёзовский предполагается строительство школ на 12330 учащихся, школы на 11000  учащихся будут построены на территории планировочного района «Зелёная долина». 

Потребность в школах в г. Берёзовский на 2015 год составит 7120 учащихся, в том числе, новое строительство на 1680 учащихся. Планируется капитальный ремонт и модернизация существующих зданий образовательных учреждений города. 

Общая вместимость общеобразовательных учреждений по округу составит на 2015 год – 10132 учащихся, на 2030 год 21492 учащихся, в сельских населённых пунктах на расчётный срок – 3722 учащихся, на первую очередь – 3012 учащихся. Строительство школ предлагается в г. Берёзовский, в сельских населённых пунктах: в п. Становая, в п. Октябрьский. 

      В плане   мероприятий   до 2015 года в сельской местности предусматривается  ремонт  7 общеобразовательных  учреждений, 3 детских образовательных учреждений, приобретение 5 школьных   автобусов за счет  областного и  местного бюджета, будет  обеспечена  100% доставка в школу детей. 

Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами начального и среднего профессионального образования следует принимать – 40 учащихся на 1 тыс. человек, учреждениями дополнительного образования для детей следует принимать – 22 места на 1 тыс. чел. Проектом предлагается строительство новых центров творчества для детей на 2800 мест на 2030 год в г. Берёзовский. В центрах территориальных отделов возможно размещение кружков при школах. Для размещения комплекса средних специальных учебных заведений, колледжа, профессиональных училищ в проекте отведена территория – «Зона учебных заведений».

           Основной стратегической целью политики в области здравоохранения Березовского городского округа на период до 2030 года является предоставление населению  доступных, но  высококачественных  медицинских услуг,   обеспечивающих  улучшение  здоровья населения, рост средней продолжительности жизни, снижение смертности. Достижение указанной цели возможно через использование новейших инновационных разработок в области диагностики, лечения и профилактики заболеваний, эффективной системы подготовки и переподготовки медицинских кадров, современных высокотехнологичных информационных систем. 

          Для  достижения поставленной  цели предполагается  решение  следующих  приоритетных  задач: 

          - увеличение роли профилактики и ранней диагностики заболеваний, своевременное выявление на ранних стадиях и лечение сердечно-сосудистых и других заболеваний, которые дают высокий процент смертности среди населения;

          - повышение доступности для населения современных профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных технологий;

          - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

          - последовательное развитие и расширение доступа населения к первичной медико-санитарной помощи, которая может обеспечить лечение 70-80% случаев заболеваний без направления на последующие этапы оказания помощи;

           -  развитие общих врачебных практик;

            - укрепление системы диспансерного наблюдения;

            - развитие реабилитационной службы здравоохранения;

           -  развитие специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи;

           - оптимизация стационарной медицинской помощи, достижение показателя обеспеченности больничными койками  по округу на 2015 год – 7,0 коек на 1 тыс. человек, на 2030 год – 9,0 коек на 1 тыс. человек. Размещение больничных учреждений предполагается в г. Берёзовский и сохраняемое отделение ЦГБ в п. Монетный на 35 коек; 

         - рост обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями по округу на 2030 год до 30 посещений в смену, на 2015 год до 25 посещений в смену на 1 тыс. человек; 

          - улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях;

           - развитие и модернизация службы родовспоможения и детства, восстановление школьной медицины;

           - переход медицинских учреждений на медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи;

            - оценка результата деятельности медицинского учреждения при предоставлении муниципальных услуг населению, а, именно, оказание скорой и неотложной медицинской помощи, амбулаторно-поликлинической помощи, стационарной медицинской помощи, лечебно-диагностической помощи в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях, стоматологической помощи в амбулаторно-поликлиническом учреждении.

           Решение перечисленных задач позволит добиться существенного улучшения демографических показателей и показателей состояния здоровья населения.   

Структура системы здравоохранения округа на проектный срок принципиально не изменится:  

· Центральная городская больница и поликлиника в г. Берёзовский с филиалом в п. Монетный;

· Скорая медицинская помощь в г. Берёзовский и в п. Монетный;

· ОВП (офисы врачей общей практики) в 7 сельских населённых пунктах;

· ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты) в 6 сельских населённых пунктах. 

На перспективу в округе планируется размещение Больничного комплекса (планировочный район «Зелёная долина»).  Проектом предлагается размещение 9 ОВП. Фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населённых пунктах с численностью населения от 100 человек, отделённых от других населённых пунктов водными или другими преградами. Планируется ремонт существующих ФАП и размещение ФАП в п. Островное, п. Лубяной, п. Солнечный, п. Сарапулка, п. Становая, п. Красногвардейский.

Объекты социального обслуживания системы социальной  защиты населения в округе представлены психоневрологическим интернатом в п. Старопышминск на 419 мест, территориальным центром социального обслуживания и территориальным центром социальной помощи семье и детям в г. Берёзовский. Предлагается строительство дома интерната общего типа для лиц старшего возраста, дома ночного пребывания в г. Берёзовский. 

          Основной целью развития сети учреждений социальной защиты населения является улучшение положения граждан старшего поколения и инвалидов, оказание помощи семьям и несовершеннолетним, нуждающимся в социальной реабилитации. 

            Из объектов культуры проектом предлагается строительство учреждений культуры клубного типа в г. Берёзовский на 4815 мест, на 900 мест в п. Монетный, строительство в п. Лосиный на 325 мест, в п. Сарапулка на 270 мест, в п. Красногвардейский на 60 мест, в п. Октябрьский на 300 мест, в п. Старопышминск на 200 мест. В клубах сельских населённых пунктов размещаются библиотеки.

      Целью мероприятий в области развития культуры является сохранение и развитие культурного потенциала сельских территорий, улучшение условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. 

Общая вместимость предприятий торговли на расчётный срок составит в округе 83890 кв. м торговой площади, в том числе в г. Берёзовский – 75185 кв. м торговой площади. Норматив, в соответствии со «Стратегией Берёзовского округа» и программами развития потребительского рынка, принят в г. Берёзовский,  на первую очередь – 480 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел., на расчётный срок – 550 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел.; по сельской местности, в п. Монетный – 350 и 400 кв. м торговой площади соответственно на 1 тыс. чел., по сельской местности – 280 кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. 

Продолжится организация выездного торгового и бытового обслуживания на территориях сельских населенных пунктов, а также охват другими формами обслуживания сельского населения.

       Основными направлениями развития сферы торгового и бытового обслуживания  сельского населения  являются:

         - обеспечение сельским жителям доступности торгового обслуживания,  включая общественное питание, независимо от места  жительства;
          - сближение условий реализации денежных доходов городского и  сельского  населения на основе расширения сети торговых предприятий и укрепления их материально-технической базы, повышения качества обслуживания;
         - восстановление комплексных приемных пунктов бытового обслуживания, по ремонту бытовой техники, радиоэлектронной  аппаратуры,  химической чистке одежды и стирке белья, производственных мощностей по ремонту и  строительству жилья  по индивидуальным заказам населения;

        - удовлетворение потребностей жителей села на основные  виды бытовых услуг, обеспечение  доступности  (льготных тарифов)  наиболее  насущных  видов бытовых услуг пенсионерам и другим, наиболее социально уязвимым  группам сельского населения.

В округе имеется 4 культовых зданий, предлагается строительство ещё 6 зданий. Сведения по площадям молельных залов отсутствуют.

Из объектов коммунально-бытового назначения в округе необходимо строительство предприятий бытовых услуг на 908 рабочих мест, строительство прачечных, прачечных самообслуживания, приёмных пунктов химчистки, 
В сельских населённых пунктах, являющихся центрами территориальных отделов, следует принимать минимальный расчётный показатель обеспечения гостиницами, домами приезжих – 3 места на 1000 человек территориального отдела. В г. Берёзовский необходимо строительство гостиниц на 750 мест на расчётный срок, в центрах территориальных администраций предлагается строительство домов приезжих на 104 места.

Из объектов физической культуры и спорта предлагается расширение или строительство ДЮСШ на 1750 учащихся; строительство физкультурно-оздоровительных клубов по месту жительства, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в г. Берёзовский, в п. Монетный; строительство спортивных площадок, спортивных ядер, кортов, спортивных залов в г. Берёзовский и в сельских населённых пунктах. 

Отделение или филиал сберегательного банка в сельском населённом пункте следует предусматривать из расчёта одно операционное место на 1-2 тысячи жителей. В состав сельских отделений связи входят сберегательные кассы.

В г. Берёзовский предлагается строительство Дома молодёжи или многофункционального молодёжного центра.

В городе требуется 6 пожарных депо на 38 пожарных автомобилей и 6 специальных пожарных автомобилей. В проекте предлагается сохранение существующего пожарного депо на 3 пожарных автомобиля и размещение пяти новых пожарных депо. 

В сельской местности Берёзовского городского округа имеется 2 пожарных депо на 4 пожарных автомобиля. Планируется строительство пожарных депо на 2 автомобиля в п. Сарапулка, п. Кедровка, п. Октябрьский.

Кладбищ в округе достаточно, предлагается отвод под кладбище в п. Ключевск, и расширение кладбища в п. Становая. Существующее кладбище в центре города закрывается, в проекте предложено расширение существующего кладбища в северо-западной  части города на 7,1 га. 

      Расчёт потребности в учреждениях обслуживания населения Берёзовского городского округа приведён в таблице 3.4.1.
Таблица 3.4.1
	№

п/п
	Объекты социального и

коммунально-бытового

назначения
	Единица измерения
	Норматив

2015 г.

2030 г.
	Требуется по нормам
	      Размещено по проекту

	
	
	
	
	2015г.
	2030г.
	сохраняемые
	новое строительство

	
	
	
	
	
	
	2015г.
	2030г.
	2015г.
	2030г.

	1.
	Общеобразовательные учреждения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Учащихся
	
	9456
	21012
	8432
	8432
	1700
	13060

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	-«-
	
	7120
	17770
	5440
	5440
	1680
	12330

	
	г. Берёзовский
	-«-
	125

130
	7120
	17770
	5440
	5440
	1680
	12330

	
	Сельская местность*,

в том числе:
	Учащихся
	
	2336
	3242
	2992
	2992
	20
	730

	
	п. Монетный 

(с п. Молодёжный)
	-«-
	128
	768
	1150
	1150
	1150
	-
	-

	
	       п. Липовский
	-«-
	112
	-
	22
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Мурзинский
	-«-
	112
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Островное
	-«-
	112
	34
	34
	100
	100
	-
	-

	
	 п. Лосиный
	-«-
	112
	243
	235
	300
	300
	-
	-

	
	       п. Безречный
	-«-
	112
	11
	9
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Зелёный Дол
	-«-
	112
	5
	6
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Лубяной
	-«-
	112
	20
	20
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Солнечный
	-«-
	112
	19
	17
	-
	-
	-
	-

	
	      п. Сарапулка
	-«-
	112
	179
	237
	180
	180
	-
	-

	
	       п. Становая
	-«-
	112
	168
	301
	-
	-
	-
	360

	
	п. Кедровка
	-«-
	112
	308
	380
	420
	420
	20
	20

	
	     п. Красногвардейский
	-«-
	112
	20
	63
	-
	-
	-
	-

	
	      п. Октябрьский
	-«-
	112
	112
	306
	-
	-
	-
	350

	
	п. Ключевск
	-«-
	112
	231
	235
	450
	450
	-
	-

	
	п. Старопышминск
	-«-
	112
	218
	226
	320
	320
	-
	-

	2. 
	Детские образовательные учреждения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Место
	
	4447
	11001
	2765
	2765
	1682
	8240

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	Место
	
	3417
	9570
	2105
	2105
	1312
	7465

	
	г. Берёзовский
	Место
	60

70
	3417
	9570
	2105
	2105
	1312
	7465

	
	Сельская местность,

в том числе:
	Место
	
	1030
	1431
	660
	660
	370
	775

	
	п. Монетный 

(с п. Молодёжный)
	-«-
	55
	330
	495
	220
	220
	110
	280

	
	       п. Липовский
	-«-
	-«-
	-
	10
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Мурзинский
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Островное
	-«-
	-«-
	15
	17
	30
	30
	-
	-

	
	 п. Лосиный
	-«-
	-«-
	110
	105
	110
	110
	-
	-

	
	       п. Безречный
	-«-
	-«-
	5
	4
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Зелёный Дол
	-«-
	-«-
	2
	2
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Лубяной
	-«-
	-«-
	9
	9
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Солнечный
	-«-
	-«-
	8
	8
	-
	-
	-
	-

	
	 п. Сарапулка
	-«-
	-«-
	80
	106
	80
	80
	-
	25

	
	       п. Становая
	-«-
	-«-
	75
	135
	-
	-
	80
	140

	
	 п. Кедровка
	-«-
	-«-
	137
	170
	110
	110
	30
	60

	
	     п. Красногвардейский
	-«-
	-«-
	9
	28
	-
	-
	-
	30

	
	      п. Октябрьский
	-«-
	-«-
	50
	136
	-
	-
	50
	140

	
	      п. Ключевск
	-«-
	-«-
	103
	105
	110
	110
	-
	-

	
	п. Старопышминск
	-«-
	-«-
	97
	101
	-
	-
	100
	100

	3.
	Учреждения дополнительного образования для детей
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	Место
	22
	1253
	3000
	200
	200
	1053
	2800

	
	г. Берёзовский
	Место
	22
	1253
	3000
	200
	200
	1053
	2800

	4. 
	Образовательные учреждения начального и среднего профессионального

образования*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Учащихся
	40
	2280
	5470
	1710
	1710
	570
	3760

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	-«-
	40
	2280
	5470
	1710
	1710
	570
	3760

	
	г. Берёзовский
	-«-
	40
	2280
	5470
	1710
	1710
	570
	3760

	5.
	Амбулаторно-поликлинические учреждения* посещений в смену
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	
	
	1830
	4828
	1874
	1874
	65
	3003

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	Посещений в смену
	
	1710
	4648
	1645
	1645
	65
	3003

	
	г. Берёзовский
	-«-
	30

34
	1710
	4648
	1645
	1645
	65
	3003

	
	Сельская местность,

в том числе:
	-«-
	20
	120
	180
	229
	229
	-
	-

	
	п. Монетный 

(с п. Молодёжный)
	-«-
	20
	120
	180
	229
	229
	-
	-

	6.
	Больничные учреждения*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Койка
	
	532
	1530
	415
	415
	117
	1115

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	Койка
	7,0

9,5
	496
	1476
	380
	380
	116
	1096

	
	г. Берёзовский
	Койка
	7,0
	496
	1476
	380
	380
	116
	1096

	
	Сельская местность,

в том числе:
	-«-
	6,0
	36
	54
	35
	35
	1
	19

	
	п. Монетный 

(с п. Молодёжный)
	-«-
	6,0
	36
	54
	35
	35
	1
	19

	7.
	Общая врачебная практика
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сельская местность,

в том числе:
	Объект
	
	8
	11
	3
	2
	5
	9

	
	п. Лосиный
	Объект
	1 на 1200-1500 чел.
	1
	1
	1
	-
	-
	1

	
	п. Сарапулка
	-«-
	-«-
	1
	1
	-
	-
	1
	1

	
	п. Становая
	-«-
	-«-
	1
	2
	-
	-
	1
	2

	
	п. Кедровка
	-«-
	-«-
	2
	2
	1
	1
	1
	1

	
	п. Октябрьский
	-«-
	-«-
	1
	2
	-
	-
	1
	2

	
	п. Ключевск
	-«-
	-«-
	1
	2
	1
	1
	-
	1

	
	п. Старопышминск
	-«-
	-«-
	1
	1
	-
	-
	1
	1

	8. 
	Фельдшерско-акушерский пункт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сельская местность,

в том числе:
	Объект
	Объект

в населённом пункте с

числом жителей 300-1200 чел.
	5
	6
	1
	-
	4
	6

	
	       п. Липовский
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Мурзинский
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Островное
	-«-
	-«-
	1
	1
	-
	-
	1
	1

	
	       п. Безречный
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Зелёный Дол
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Лубяной
	-«-
	-«-
	1
	1
	-
	-
	1
	1

	
	       п. Солнечный
	-«-
	-«-
	1
	1
	-
	-
	1
	1

	
	      п. Сарапулка
	-«-
	-«-
	1
	1
	1
	-
	-
	1

	
	       п. Становая
	-«-
	-«-
	1
	1
	-
	-
	1
	1

	
	     п. Красногвардейский
	-«-
	-«-
	-
	1
	-
	-
	-
	1

	9.
	Объекты социального обслуживания системы социальной защиты населения
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Дома-интернаты   общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Место
	
	92
	197
	-
	-
	92
	197

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	Место
	
	92
	197
	-
	-
	92
	197

	
	г. Берёзовский
	Место
	1,2
	92
	197
	-
	-
	92
	197

	10. 
	Психоневрологические интернаты*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Место
	
	123
	263
	419
	419
	-
	-

	
	п. Старопышминск
	Место
	1,6
	123
	263
	419
	419
	-
	-

	10 а
	Школа – интернат для детей-сирот*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п. Лосиный
	Место
	
	
	
	72
	72
	-
	-

	11.
	Территориальные центры социального обслуживания*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Объект
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	
	г. Берёзовский
	-«-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	12.
	Территориальные центры социальной помощи семье и детям*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Объект
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	-«-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	
	г. Берёзовский
	-«-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	13.
	Дом ночного пребывания*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Объект
	1
	1
	1
	-
	-
	1
	1

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	Объект
	1
	1
	1
	-
	-
	1
	1

	
	г. Берёзовский
	Объект
	1
	1
	1
	-
	-
	1
	1

	14.
	Предприятия торговли 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Кв. м торговой площади
	
	34836
	84010
	20634
	20634
	14396
	63256

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	Кв. м торговой площади
	
	28800
	75185
	16277
	16277
	12573
	58908

	
	г. Берёзовский
	Кв. м торговой площади
	480

550
	28800
	75185
	16277
	16277
	12573
	58908

	
	Сельская местность,

в том числе:
	Кв. м торговой площади
	
	6036
	8825
	4357
	4357
	1813
	4348

	
	п. Монетный 

(с п. Молодёжный)
	-«-
	350

400
	2125
	3600
	1694
	1694
	431
	1906

	
	       п. Липовский
	-«-
	-«-
	-
	56
	-
	-
	-
	100

	
	       п. Мурзинский
	-«-
	-«-
	-
	-
	100
	100
	-
	-

	
	       п. Островное
	-«-
	-«-
	84
	95
	100
	100
	-
	-

	
	       п. Лосиный
	
	-«-
	608
	588
	536
	536
	72
	72

	
	       п. Безречный
	-«-
	-«-
	28
	22
	-
	-
	30
	30

	
	       п. Зелёный Дол
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Лубяной
	-«-
	-«-
	50
	50
	-
	-
	50
	50

	
	       п. Солнечный
	-«-
	-«-
	50
	50
	-
	-
	50
	50

	
	      п. Сарапулка
	-«-
	-«-
	448
	594
	246
	246
	200
	350

	
	       п. Становая
	-«-
	-«-
	420
	753
	84
	84
	340
	670

	
	       п. Кедровка
	-«-
	-«-
	770
	946
	780
	780
	-
	170

	
	     п. Красногвардейский
	-«-
	-«-
	50
	157
	-
	-
	50
	160

	
	      п. Ключевск
	-«-
	-«-
	577
	588
	331
	331
	250
	250

	
	      п. Октябрьский
	-«-
	-«-
	280
	760
	150
	150
	130
	610

	
	      п. Старопышминск
	-«-
	-«-
	546
	566
	336
	336
	210
	230

	15.
	Предприятия общественного питания (общедоступная сеть)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Посадочное

место
	
	2369
	5082
	794
	794
	1589
	4301

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	Посадочное

место
	31
	1765
	4238
	560
	560
	1205
	3678

	
	г. Берёзовский
	Посадочное

место
	31
	1765
	4238
	560
	560
	1205
	3678

	
	Сельская местность,

в том числе:
	Посадочное

место
	
	604
	844
	234
	234
	384
	623

	
	п. Монетный 

(с п. Молодёжный)
	Посадочное

место
	31
	186
	280
	122
	122
	64
	158

	
	       п. Липовский
	-«-
	-«-
	-
	6
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Мурзинский
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Островное
	-«-
	-«-
	9
	10
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Лосиный
	-«-
	-«-
	67
	65
	92
	92
	-
	-

	
	       п. Безречный
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Зелёный Дол
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Лубяной
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Солнечный
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	      п. Сарапулка
	-«-
	-«-
	50
	66
	-
	-
	50
	70

	
	       п. Становая
	-«-
	-«-
	47
	83
	-
	-
	50
	80

	
	       п. Кедровка
	-«-
	-«-
	85
	105
	20
	20
	85
	105

	
	     п. Красногвардейский
	-«-
	-«-
	5
	17
	-
	-
	-
	20

	
	      п. Ключевск
	-«-
	-«-
	64
	65
	-
	-
	65
	65

	
	      п. Октябрьский
	-«-
	-«-
	31
	85
	-
	-
	30
	85

	
	      п. Старопышминск
	-«-
	-«-
	60
	62
	-
	-
	60
	60

	16.
	Рынок сельскохозяйственный*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Кв. м торговой площади
	
	1420
	4110
	-
	-
	1420
	4110

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	Кв. м торговой площади
	25
	1420
	4110
	-
	-
	1420
	4110

	
	г. Берёзовский
	-«-
	25
	1420
	4110
	-
	-
	1420
	4110

	17.
	Рынок розничной торговли*
	-«-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	-«-
	
	2847
	8220
	-
	-
	2847
	8220

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	-«-
	
	2847
	8220
	-
	-
	2847
	8220

	
	г. Берёзовский
	-«-
	50
	2847
	8220
	-
	-
	2847
	8220

	18.
	Учреждения культуры клубного типа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Место
	
	4753
	9505
	2670
	2670
	2365
	7082

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	Место
	50
	2850
	6835
	2020
	2020
	830
	4815

	
	г. Берёзовский
	Место
	-«-
	2850
	6835
	2020
	2020
	830
	4815

	
	Сельская местность,

в том числе:
	-«-
	100
	1903
	2670
	650
	650
	1535
	2267

	
	п. Монетный 

(с п. Молодёжный)
	-«-
	100
	600
	900
	-
	-
	600
	900

	
	       п. Липовский
	-«-
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Мурзинский
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Островное
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Лосиный
	-«-
	-«-
	217
	210
	-
	-
	325
	325

	
	       п. Безречный
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Зелёный Дол
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Лубяной
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Солнечный
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	      п. Сарапулка
	-«-
	-«-
	160
	212
	-
	-
	160
	212

	
	       п. Становая
	-«-
	-«-
	150
	269
	-
	-
	150
	270

	
	       п. Кедровка
	-«-
	-«-
	275
	338
	400
	400
	-
	-

	
	     п. Красногвардейский
	-«-
	-«-
	-
	56
	-
	-
	-
	60

	
	      п. Ключевск
	-«-
	-«-
	206
	210
	250
	250
	-
	-

	
	      п. Октябрьский
	-«-
	-«-
	100
	273
	-
	-
	100
	300

	
	      п. Старопышминск
	-«-
	-«-
	195
	202
	-
	-
	200
	200

	19.
	Детские школы искусств, школы эстетического образования
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Место
	
	740
	1777
	900
	900
	140
	1177

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	-«-
	
	740
	1777
	600
	600
	140
	1177

	
	г. Берёзовский
	Место
	13
	740
	1777
	600
	600
	140
	1177

	
	Сельская местность,

в том числе:
	-«-
	
	-
	-
	300
	300
	-
	-

	
	п. Монетный 

(с п. Молодёжный)
	-«-
	
	-
	-
	300
	300
	-
	-

	20.
	Культовые здания*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Объект
	
	11
	13
	4
	4
	7
	9

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	Объект
	
	5
	5
	2
	2
	3
	3

	
	г. Берёзовский
	Объект
	
	5
	5
	2
	2
	3
	3

	
	Сельская местность,

в том числе:
	Объект
	
	6
	8
	2
	2
	4
	6

	
	п. Монетный 

(с п. Молодёжный)
	-«-
	
	2
	2
	1
	1
	1
	1

	
	       п. Липовский
	-«-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Мурзинский
	-«-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Островное
	-«-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Лосиный
	-«-
	
	1
	1
	-
	-
	1
	1

	
	       п. Безречный
	-«-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Зелёный Дол
	-«-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Лубяной
	-«-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Солнечный
	-«-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	      п. Сарапулка
	-«-
	
	-
	1
	-
	-
	-
	1

	
	       п. Становая
	-«-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Кедровка
	-«-
	
	1
	1
	-
	-
	1
	1

	
	     п. Красногвардейский
	-«-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	      п. Ключевск
	-«-
	
	-
	1
	-
	-
	-
	1

	
	      п. Октябрьский
	-«-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	      п. Старопышминск
	-«-
	
	2
	2
	1
	1
	1
	1

	21.
	Предприятия бытовых услуг
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Рабочее место
	
	477
	1064
	154
	154
	323
	908

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	Рабочее место
	
	400
	957
	140
	140
	260
	817

	
	г. Берёзовский
	Рабочее место
	7
	400
	957
	140
	140
	260
	817

	
	Сельская местность,

в том числе:
	Рабочее место
	
	77
	107
	14
	14
	63
	91

	
	п. Монетный 

(с п. Молодёжный)
	-«-
	4
	24
	36
	10
	10
	14
	26

	
	       п. Липовский
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Мурзинский
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Островное
	-«-
	-«-
	1
	1
	-
	-
	1
	1

	
	       п. Лосиный
	-«-
	-«-
	9
	9
	2
	2
	7
	7

	
	       п. Безречный
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Зелёный Дол
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Лубяной
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Солнечный
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	      п. Сарапулка
	-«-
	-«-
	6
	8
	-
	-
	6
	8

	
	       п. Становая
	-«-
	-«-
	6
	11
	-
	-
	6
	11

	
	       п. Кедровка
	-«-
	-«-
	11
	13
	2
	2
	9
	11

	
	     п. Красногвардейский
	-«-
	-«-
	-
	2
	-
	-
	-
	2

	
	      п. Ключевск
	-«-
	-«-
	8
	8
	-
	-
	8
	8

	
	      п. Октябрьский
	-«-
	-«-
	4
	11
	-
	-
	4
	11

	
	      п. Старопышминск
	-«-
	-«-
	8
	8
	-
	-
	8
	8

	22.
	Прачечные* (без учёта общественного сектора)


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Кг белья в смену
	
	2850
	6835
	-
	-
	2850
	6835

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	-«-
	
	2850
	6835
	-
	-
	2850
	6835

	
	г. Берёзовский
	-«-
	50
	2850
	6835
	-
	-
	2850
	6835

	23. 
	Химчистки*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Кг обрабатыва-емых вещей в смену
	
	230
	550
	-
	-
	230
	550

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	-«-
	
	230
	550
	-
	-
	230
	550

	
	г. Берёзовский
	-«-
	4,0
	230
	550
	-
	-
	230
	550

	24.
	Гостиница, дом приезжих
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Место
	
	417
	924
	70
	70
	348
	854

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	Место
	6
	342
	820
	70
	70
	272
	750

	
	г. Берёзовский
	Место
	6
	342
	820
	70
	70
	272
	750

	
	Сельская местность,

в том числе:
	Место
	3
	75
	104
	-
	-
	76
	104

	
	п. Монетный 

(с п. Молодёжный)
	-«-
	-«-
	36
	54
	-
	-
	36
	54

	
	       п. Липовский
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Мурзинский
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Островное
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Лосиный
	-«-
	-«-
	6
	6
	-
	-
	6
	6

	
	       п. Безречный
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Зелёный Дол
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Лубяной
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Солнечный
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	      п. Сарапулка
	-«-
	-«-
	5
	6
	-
	-
	6
	6

	
	       п. Становая
	-«-
	-«-
	4
	8
	-
	-
	4
	8

	
	       п. Кедровка
	-«-
	-«-
	8
	10
	-
	-
	8
	10

	
	     п. Красногвардейский
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	      п. Ключевск
	-«-
	-«-
	6
	6
	-
	-
	6
	6

	
	      п. Октябрьский
	-«-
	-«-
	4
	8
	-
	-
	4
	8

	
	      п. Старопышминск
	-«-
	-«-
	6
	6
	-
	-
	6
	6

	25.
	Предприятия, салоны ритуальных услуг*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Объект
	
	4
	4
	3
	3
	2
	2

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	Объект
	
	4
	4
	2
	2
	2
	2

	
	г. Берёзовский
	Объект
	1
	4
	4
	2
	2
	2
	2

	
	Сельская местность,

в том числе:
	Объект
	
	-
	-
	1
	1
	-
	-

	
	п. Монетный 

(с п. Молодёжный)
	Объект
	
	-
	-
	1
	1
	-
	-

	26.
	Детские, юношеские спортивные школы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Учащихся
	
	854
	2050
	400
	400
	454
	1750

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	Учащихся
	15
	854
	2050
	400
	400
	454
	1650

	
	г. Берёзовский
	Учащихся
	15
	854
	2050
	400
	400
	454
	1650

	
	Сельская местность,

в том числе:
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	
	п. Монетный 

(с п. Молодёжный)
	-«-
	-
	
	
	-
	-
	-
	100

По генпла-ну

	27
	Стадион*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Зрительское место
	2,1
	160
	345
	-
	-
	160
	345

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	-«-
	2,1
	160
	345
	-
	-
	160
	345

	
	г. Берёзовский
	-«-
	2,1
	120
	300
	-
	-
	120
	300

	28
	Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра)
	Кв. м
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Кв. м
	
	44901
	91795
	126000
	126000
	10575
	60970

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	Кв. м
	
	28476
	68350
	96000
	96000
	-
	46300

	
	г. Берёзовский
	Кв. м
	500
	28476
	68350
	96000
	96000
	-
	46300

	
	Сельская местность,

в том числе:
	-«-
	
	16425
	23445
	30000
	30000
	10575
	14670

	
	п. Монетный 

(с п. Молодёжный)
	-«-
	975
	5850
	8775
	30000
	30000
	-
	-

	
	       п. Липовский
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Мурзинский
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Островное
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Лосиный
	-«-
	-«-
	
	
	-
	-
	
	

	
	       п. Безречный
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Зелёный Дол
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Лубяной
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Солнечный
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	      п. Сарапулка
	-«-
	-«-
	1560
	2070
	-
	-
	1560
	2070

	
	       п. Становая
	-«-
	-«-
	1460
	2620
	-
	-
	1460
	2620

	
	       п. Кедровка
	-«-
	-«-
	2680
	3300
	-
	-
	2680
	3300

	
	     п. Красногвардейский
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	      п. Ключевск
	-«-
	-«-
	2000
	2050
	-
	-
	2000
	2050

	
	      п. Октябрьский
	-«-
	-«-
	975
	2660
	-
	-
	975
	2660

	
	      п. Старопышминск
	-«-
	-«-
	1900
	1970
	-
	-
	1900
	1970

	29.
	Дом молодёжи, многофункциональный молодёжный центр*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Объект
	1
	1
	1
	-
	-
	1
	1

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	Объект
	1
	1
	1
	-
	-
	1
	1

	
	г. Берёзовский
	Объект
	1
	1
	1
	-
	-
	1
	1

	30.
	Центр профессиональной ориентации*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Объект
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	Объект
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	
	г. Берёзовский
	Объект
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	31.
	Кладбище
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Га
	
	18,62
	39,42
	47,10
	47,10
	0,50
	7,70

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	Га
	
	13,70
	32,80
	25,70
	25,70
	-
	7,10

	
	г. Берёзовский
	Га
	0,24
	13,70
	32,80
	25,70
	25,70
	-
	7,10

	
	Сельская местность,

в том числе:
	-«-
	-«-
	4,92
	6,62
	21,40
	21,40
	0,50
	0,60

	
	п. Монетный 

(с п. Молодёжный)
	-«-
	-«-
	1,44
	2,16
	7,60
	7,6
	-
	-

	
	       п. Липовский
	-«-
	-«-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Мурзинский
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Островное
	-«-
	-«-
	0,07
	0,07
	1,20
	1,2
	-
	-

	
	       п. Лосиный
	-«-
	-«-
	0,52
	0,50
	3,90
	3,90
	-
	-

	
	       п. Безречный
	-«-
	-«-
	0,02
	0,02
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Зелёный Дол
	-«-
	-«-
	0,01
	0,01
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Лубяной
	-«-
	-«-
	0,04
	0,04
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Солнечный
	-«-
	-«-
	0,04
	0,04
	-
	-
	-
	-

	
	      п. Сарапулка
	-«-
	-«-
	0,40
	0,50
	3,70
	3,70
	-
	-

	
	       п. Становая
	-«-
	-«-
	0,40
	0,60
	0,50
	0,50
	-
	0,10

	
	       п. Кедровка
	-«-
	-«-
	0,70
	0,80
	-
	-
	-
	-

	
	     п. Красногвардейский
	-«-
	-«-
	0,04
	0,13
	-
	-
	-
	-

	
	      п. Ключевск
	-«-
	-«-
	0,50
	0,50
	-
	-
	0,50
	0,50

	
	      п. Октябрьский
	-«-
	-«-
	0,24
	0,70
	1,70
	1,70
	-
	-

	
	      п. Старопышминск
	-«-
	-«-
	0,50
	0,50
	2,80
	2,80
	-
	-

	32.
	Пожарное депо*
	Пож. автомобиль
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Пож. автомобиль
	
	
	
	
	
	
	

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	Пож.
автомобиль
	
	20
	38
	3
	3
	17
	35

	
	г. Берёзовский
	Пож. автомобиль
	
	20
	38
	3
	3
	17
	35

	
	Сельская местность,

в том числе:
	Пож. автомобиль
	
	15
	16
	4
	4
	11
	12

	
	п. Монетный 

(с п. Молодёжный)
	-«-
	
	6
	6
	2
	2
	4
	4

	
	       п. Липовский
	-«-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Мурзинский
	-«-
	
	
	
	
	
	
	

	
	       п. Островное
	-«-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Лосиный
	-«-
	
	2
	2
	2
	2
	-
	-

	
	       п. Безречный
	-«-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Зелёный Дол
	-«-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Лубяной
	-«-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Солнечный
	-«-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	      п. Сарапулка
	-«-
	
	2
	2
	-
	-
	2
	2

	
	       п. Становая
	-«-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Кедровка
	-«-
	
	2
	2
	-
	-
	2
	2

	
	     п. Красногвардейский
	-«-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	      п. Ключевск
	-«-
	
	2
	2
	-
	-
	2
	2

	
	      п. Октябрьский
	-«-
	
	1
	2
	-
	-
	1
	2

	
	      п. Старопышминск
	-«-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33.
	Отделение связи
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Объект
	
	16
	29
	12
	12
	4
	17

	
	Городская местность, всего,

 в том числе:
	Объект
	
	9
	21
	6
	6
	3
	15

	
	г. Берёзовский
	Объект
	
	9
	21
	6
	6
	3
	15

	
	Сельская местность,

в том числе:
	Объект
	1 на

сельскую администрацию
	7
	8
	6
	6
	1
	2

	
	п. Монетный 

(с п. Молодёжный)
	-«-
	-«-
	1
	2
	-
	-
	1
	2

	
	       п. Липовский
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Мурзинский
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Островное
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Лосиный
	-«-
	-«-
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	
	       п. Безречный
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Зелёный Дол
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Лубяной
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Солнечный
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	      п. Сарапулка
	-«-
	-«-
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	
	       п. Становая
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	       п. Кедровка
	-«-
	-«-
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	
	     п. Красногвардейский
	-«-
	-«-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	      п. Ключевск
	-«-
	-«-
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	
	      п. Октябрьский
	-«-
	-«-
	1
	1
	1
	1
	-
	-

	
	      п. Старопышминск
	-«-
	-«-
	1
	1
	1
	1
	-
	-


* Межселенные объекты обслуживания, в расчёте на численность населения городского округа или население территориального отдела
**Объёмы нового строительства по г. Берёзовский и п. Монетный приняты в соответствии с разработанными генеральными планами «Генеральный план Берёзовского городского округа применительно к г. Берёзовский» и «Генеральный план Берёзовского городского округа в отношении п. Монетный».
3.5. Развитие рекреации и туризма
Территориальная система рекреационного обслуживания строится на основании структуры расселения, транспортной сети и в соответствии с нормативами по соответствующим видам отдыха.
Основным критерием при выборе мест и зон отдыха были благоприятные  природно-ландшафтные условия для целей рекреации с учетом решений  комплексной оценки территории, функционального зонирования, транспортной доступности, организации обслуживания рекреационных зон.
По территориальному расположению район может быть хорошей рекреационной зоной кратковременного и смешанного отдыха для населения областного центра и города Березовского, особенно благоприятна для этого пойма реки Пышмы с Белоярским водохранилищем и Шиловский пруд, где расположены самые живописные места. 

Главная рекреационная ось района - река Пышма, вдоль нее располагаются главные зоны отдыха. Поселки в окрестностях города Березовского всё более становятся дачными, это Становая,  Сарапулка, Старопышминск, Октябрьский. Строятся новые дачные кооперативы: Широкий курень, Черемушки и др.

Популярным для большинства населения городского округа остается отдых в коллективных садах, большинство из которых со временем преобразуются в дачные поселки. Наиболее крупные массивы коллективных садов сложились в западной части городского округа (район снп. Октябрьский, Кедровский), в долине реки Пышмы и вдоль автомобильной дороги на Реж.

Образованы  3  зоны отдыха: зона отдыха «Пышминская», зона отдыха «Белоярская»  и зона отдыха  «Адуй».

Размещение рекреационных объектов по зонам отдыха

Таблица 3.5.1
	
	Зоны отдыха (количество мест)

	
	   Пышминская
	   Белоярская
	        Адуй

	Учреждения отдыха
	Сущ.
	1 очередь
	Сущ
	1 очередь
	Сущ
	1 очередь

	
	
	расч. срок
	
	расч. срок
	
	расч. срок

	Сезонный и смешанный отдых

	Комплексы баз отдыха, летние городки
	   -
	   20
	 783
	  1000
	   -
	   250

	
	
	   60
	
	  2000
	
	   600

	Мотели. Кемпинги
	  50
	  200
	   -
	      -
	   -
	       -

	
	
	  500
	
	      -
	
	

	Оздоровительные  лагеря
	 645
	1280
	   -
	      -
	   -
	       -

	
	
	3200
	
	      -
	
	       -

	Кратковременный отдых

	Загородные базы отдыха турбазы выходного дня с ночлегом
	  -
	  500
	   -
	   500
	   -
	       -

	
	
	  750
	
	   500
	
	       -

	Загородные базы отдыха турбазы выходного дня без ночлега
	  -
	4000
	   -
	 2000
	   -
	       -

	
	
	8000
	
	 7000
	
	       -

	Рекреационные объекты вне зон отдыха

	
	п. Солнечный
	п.Монетный
	п.Лосиный

	Оздоровительные  лагеря
	  -
	    400
	   -
	       -
	   -
	       -

	
	
	800
	
	-
	
	-

	Мотели, кемпинги
	  -
	       -
	  50
	    150
	   -
	   200

	
	
	       -
	
	    400
	
	   400  


Кроме того проектом предлагаются к размещению отдельные, небольшие по вместимости объекты отдыха (дома рыбака, охотника, спортивно-оздоровительные базы выходного дня), объекты размещения экзотического характера (хутора, слободки, постоялые дворы). Предусмотрено развитие неорганизованных форм отдыха, связанных со сбором ягод, грибов.
В округе имеются возможности для развития туризма: живописные места с великолепными разнообразными лесами, памятники природы, река Пышма – все это позволяет создать на данной территории ряд интересных туристских маршрутов: пешеходных, лыжных и водных. 

Через округ  пройдут  железнодорожные, автомобильные туристические маршруты регионального значения, следующие из Екатеринбурга: «Резных домов узор старинный» (Алапаевск – Нижняя Синячиха), «И дум высокое стремление» (Туринск), «Ирбитская ярмарка», «Мурзинский заказник по самоцветам» и др.

Местные маршруты выходного дня проходят: 

Пешеходные - в зону кратковременного отдыха, по долине р. Пышмы, к памятникам природы, «по следам рудознатцев». 
Велосипедные:  «по окрестностям г. Березовского », «На Белоярское водохранилище», «По долине реки Пышмы» и др.

При прокладке маршрутов выходного дня в оздоровительных целях могут быть использованы лесные угодья, водоемы, места охоты и рыбной ловли; в познавательных целях: архитектурно-исторические, военно-революционные и промышленные объекты городского округа и городов Екатеринбургской агломерации.

3.6. Жилищное строительство
В соответствии с национальным проектом «Доступное и комфортное жильё» развитие жилищного строительства в Свердловской области будет происходить по трем направлениям:

1. Сохранение имеющегося жилищного фонда на сложившемся уровне, поддержанием жилищного хозяйства путем уравнивания выбывших и вновь вводимых фондов. В этом случае инвестиционная политика должна быть переориентирована на первоочередное обеспечение сохранности и поддержание на необходимом эксплуатационном уровне существующего жилого фонда, объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и дорог (комплексная реконструкция существующей застройки).

2. Улучшение жилищных условий (увеличение квадратных метров на душу населения), то есть стремление к определенному установленному нормативу обеспеченности населения жильем.

3. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов жилищного строительства, находящихся в незавершенном строительстве.

   Стратегической целью жилищной политики Березовского городского округа является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения. 

        Достижение поставленной цели   жилищной политики Березовского городского округа при инновационном  пути  развития  планируется  осуществлять через: 

1. Создание условий для роста предложений на рынке жилья, включающих:

           - в соответствии с утверждённым генеральным планом Березовского городского округа Свердловской области применительно к городу Березовский, ввод в эксплуатацию  в 2009-2030 годах 4921,05 тыс. кв. м жилья;  

  - реализацию застройки планировочного района «Зеленая долина» (при наличии  финансирования из федерального и областного бюджетов) с общим объемом жилищного строительства  3771,93 тыс. кв. м общей площади  (на период до 2025-2030 г.г.), в том числе:

                   4 – 5 этажный жилой фонд – 1757,0 тыс. кв. м   (46,6 %);

                   2 – 3 этажный жилой фонд – 1470,11 тыс. кв. м      (39,0 %);

                   усадебный жилой фонд – 544,82 тыс. кв. м         (14,4 %).
           - ввод в эксплуатацию  в 2009-2030 годах в сельской местности 484,01 тыс. кв. м жилья;  

           - выведение ветхого и аварийного жилья из существующего жилищного фонда;
           - разработку и реализацию проектов комплексного освоения территорий в увязке с проектами по размещению новых производств и созданием новых рабочих мест;

            - обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой;

            - формирование эффективных рынков земельных участков;

             - содействие внедрению инновационных технологий в сфере жилищного строительства.

         2. Совершенствование институтов жилищного рынка, обеспечивающих повышение доступности приобретения жилья:

           Решению задач в области жилищного строительства будут способствовать: формирование реестра земельных участков для строительства доступного жилья. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой. 

           В генеральном плане округа учтены показатели по предоставленным управлением архитектуры города проектам застройки на территории жилых районов г. Берёзовский: Северный, Южный, Советский, Ново–Берёзовский, Александровский, Первомайский. Учтены имеющиеся отводы под жилищное строительство и разработанные проекты по сельским населённым пунктам:  

      1. Концепция генерального плана территории, примыкающей к границе п. Сарапулка, Уралниипроект РААСН, 2008 г. 

       2.   Проект планировки для размещения коттеджного посёлка вблизи п. Становая (ООО «Становая»). Проект планировки территории «Коттеджный посёлок «Становлянка»  Уральский государственный горный университет, 2009 г.

       3.  Коттеджный посёлок ООО «Становая» в Берёзовском городском округе Свердловской области, ОАО институт «УралНИИАС», 2009 г.

       4.  ООО «Четыре сезона» эскизный проект застройки коттеджного посёлка в п. Старопышминск, ООО «Творческая архитектурно-проектная мастерская Екатеринбургархпроект», 2007 г.

       Жилой фонд Берёзовского городского округа на 2030 год должен составить 6758,974  тыс. м2 общей площади, в том числе в городской местности – 5896,65 тыс. м2, в сельской местности – 862,324 тыс. м2. При этом обеспеченность населения жилищным фондом составит всего по округу – 41 м2/чел., по городской местности – 43,0 м2/чел., по сельской местности –  31,0  м2/чел. 

      Убыль жилого фонда определена с учётом  муниципальной программы по отселению граждан из ветхого и аварийного жилого фонда и с учётом выноса жилого фонда из санитарно-защитных зон промышленных и коммунальных предприятий. Убыль жилого фонда подлежит уточнению при разработке генеральных планов сельских населённых пунктов. Ориентировочно убыль жилого фонда на первую очередь строительства составит – 39,22 тыс. м2, на расчётный срок – 110,0 тыс. м2.

     Объёмы и этажность нового строительства в г. Берёзовском и п. Монетном приняты в соответствии с разработанными генеральными планами. В остальных сельских населённых пунктах предполагается в основном усадебное и коттеджное строительство. В центрах территориальных администраций возможно двухэтажное строительство. В п. Лосиный планируется 2-5 этажное и индивидуальное жилищное строительство. 2 – 5-этажный жилой фонд на проектный срок составит 39,0 %  от объёма жилого фонда в сельской местности (в настоящее время – 55,0%). Объём нового жилищного строительства всего по округу на период до 2030 года составит – 5405,06 тыс. м2 общей площади, в том числе  в городской местности – 4921,05 тыс. м2, в сельской местности – 484,01 тыс. м2. Среднегодовой ввод  за период 2009-2030 г.г. составит – 246  тыс. м2. В 2030 году ввод жилья на 1 человека в округе планируется довести до 1,5 м2. Объём нового жилищного строительства всего по округу за период 2009 - 2015 г.г. составит – 681,9 тыс. м2, в том числе  в городской местности – 520,61 тыс. м2, в сельской местности – 161,29 тыс. м2. Среднегодовой ввод  за период 2009 – 2015 г.г. составит – 97 тыс. м2. 
В Послании Президента РФ (2007 г.) сказано, что ввод жилья по России до 2010 года должен составить 1,0 кв. м на одного человека. В 2015 году ввод жилья на 1 человека в Берёзовском округе планируется довести до 1,3 м2 (2009 год – 0,9 м2).

     В таблице 3.6.1, приведены объёмы жилищного строительства по населённым пунктам городского округа, в таблице в таблице 3.6.2 - наличие жилого фонда в округе на проектные периоды.

Новое строительство по населённым пунктам Берёзовского городского округа (кв. м общей площади).

Таблица 3.6.1
	Населённые пункты
	2009 - 2015 год
	2009 - 2030 год

	
	Всего


	В том числе по этажности:
	Всего
	В том числе по этажности:

	
	
	6 этаж.

и

более
	4 - 5 этаж.
	2 - 3  этаж.
	индиви-дуальный
	
	6 этаж.

и

более
	4 - 5 этаж.
	2 - 3  этаж.
	индиви-дуальный

	Всего по городскому округу
	681900
	307460
	76870
	49540
	248030
	5405060
	307460
	1968470
	1793580
	1335550

	Городская местность, всего,

 в том числе:
	520610
	307460
	71500
	40420
	101230
	4921050
	307460
	1944090
	1751360
	918140

	г. Берёзовский
	520610
	307460
	71500
	40420
	101230
	4921050
	307460
	1944090
	1751360
	918140

	Сельская местность, всего, 

в том числе:
	161290
	-
	5370
	9120
	14680
	484010
	-
	24380
	42220
	417410

	п. Монетный (с п. Молодёжный)
	46690
	-
	5370
	9120
	32200
	206210
	-
	22880
	39220
	144110

	п. Липовский
	-
	-
	-
	-
	-
	6700
	-
	-
	-
	6700

	п. Мурзинский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 п. Островное
	1200
	-
	-
	-
	1200
	2500
	-
	-
	-
	2500

	итого
	47890
	-
	5370
	9120
	33400
	9200
	-
	-
	-
	9200

	п. Лосиный (с п. Малиновка)
	4800
	-
	-
	-
	4800
	13500
	-
	1500
	3000
	9000

	п. Безречный
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	п. Зелёный Дол
	100
	-
	-
	-
	100
	200
	-
	-
	-
	200

	 п. Лубяной
	-
	-
	-
	-
	-
	500
	-
	-
	-
	500

	п. Солнечный
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	итого
	4900
	-
	-
	-
	4900
	14200
	-
	1500
	3000
	9700

	п. Сарапулка
	8500
	-
	-
	-
	8500
	33000
	-
	-
	-
	33000

	 п. Становая
	38500
	-
	-
	-
	38500
	53200
	-
	-
	-
	53200

	итого
	47000
	-
	-
	-
	47000
	86200
	-
	-
	-
	86200

	п. Кедровка
	13000
	-
	-
	-
	13000
	33000
	-
	-
	-
	33000

	 п. Красногвардейский
	6000
	-
	-
	-
	6000
	18500
	-
	-
	-
	18500

	итого
	19000
	-
	-
	-
	19000
	51500
	-
	-
	-
	51500

	п. Ключевск
	5000
	-
	-
	-
	5000
	13000
	-
	-
	-
	13000

	п. Октябрьский (с д. Смолокурка)
	28500
	-
	-
	-
	28500
	86200
	-
	-
	-
	86200

	п. Старопышминск
	9000
	-
	-
	-
	9000
	17500
	-
	-
	-
	17500


Всего жилищный фонд на проектные периоды по населённым пунктам Берёзовского городского округа.

  Таблица 3.6.2
	Населённые пункты
	Первая очередь
	Расчётный срок

	
	Всего


	В том числе по этажности:
	Всего
	В том числе по этажности:

	
	
	6 этаж.

и

более
	4 - 5 этаж.
	2 - 3 
 этаж.
	индивиду-
альный
	
	6 этаж.

и

более
	4 - 5 этаж.
	2 - 3  этаж.
	индивиду-
альный

	Всего по городскому 
округу
	2197673
	483560
	669344
	249659
	795110
	6758974
	483560
	2551584
	1978413
	1745417

	Городская местность, 
всего,  в том числе:
	1529840
	480560
	561500
	113960
	373820
	5896650
	480560
	2424730
	1821000
	1170360

	г. Берёзовский
	1529840
	480560
	561500
	113960
	373820
	5896650
	480560
	2424730
	1821000
	1170360

	Сельская местность, всего, 

в том числе:
	667833
	3000
	107844
	135699
	421290
	862324
	3000
	126854
	157413
	575057

	п. Монетный 
(с п. Молодёжный)
	179630
	3000
	43170
	41140
	92320
	328970
	3000
	60680
	67960
	197330

	п. Липовский
	
	
	
	
	
	6700,0
	
	
	
	6700,0

	п. Мурзинский
	1360,7
	
	
	1114,2
	246,5
	1160,7
	
	
	1114,2
	46,5

	 п. Островное
	9848,8
	
	
	6792,8
	3056,0
	11148,8
	
	
	6792,8
	4356,0

	итого
	190839,5
	3000
	43170
	49047,0
	95622,5
	347979,5
	3000
	60680
	75867,0
	188432,5

	п. Лосиный
 (с п. Малиновка)
	71572,5
	-
	22947,6
	32178,8
	16446,3
	73397,7
	-
	24447,6
	30703,8
	18246,3

	п. Безречный
	4728,8
	
	
	
	4728,8
	3828,8
	
	
	
	3828,8

	п. Зелёный Дол
	5572,4
	
	
	4366,5
	1205,9
	3972,4
	
	
	3066,5
	905,9

	 п. Лубяной
	6833,4
	
	
	
	6833,4
	5693,4
	
	
	
	5693,4

	п. Солнечный
	5598,6
	
	
	1628,1
	3970,5
	4298,6
	
	
	1628,1
	2670,5

	итого
	94305,7
	-
	22947,6
	38173,4
	33184,9
	91190,9
	-
	24447,6
	35398,4
	31344,9

	п. Сарапулка
	33858,3
	-
	2204,1
	1652,7
	30001,5
	53358,3
	-
	2204,1
	1652,7
	49501,5

	 п. Становая
	49792,7
	-
	1115,4
	1332,5
	47344,8
	63092,7
	-
	1115,4
	1332,5
	60644,8

	итого
	83651,0
	-
	3319,5
	2985,2
	77346,3
	116451,0
	-
	3319,5
	2985,2
	110146,3

	п. Кедровка
	57995,4
	-
	29754,6
	5067,3
	23173,5
	76849,4
	-
	29754,6
	4581,3
	42513,5

	 п. Красногвардейский
	6801,2
	-
	
	
	6801,2
	19251,2
	
	
	
	19251,2

	итого
	64796,6
	-
	29754,6
	5067,3
	29974,7
	96100,6
	-
	29754,6
	4581,3
	61764,7

	п. Ключевск
	61537,3
	-
	8652,1
	24376,7
	18508,5
	57137,3
	-
	8652,1
	24376,7
	24108,5

	п. Октябрьский 
(с д. Смолокурка)
	37791,2
	
	
	3893,1
	33898,1
	92746,2
	
	
	2048,1
	90698,1

	п. Старопышминск
	55318,5
	
	
	12156,2
	43162,3
	60718,5
	
	
	12156,2
	48562,3


3.7. Транспортная инфраструктура
В Березовском  городском округе предлагается дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры.

Железнодорожный транспорт
На проектный срок возможно  развитие железнодорожного транспорта. Проектом предложено повышение уровня благоустройства привокзальных площадей: в п.Монетный предложено устройство общественно-транспортного узла на базе железнодорожной станции.
Проектом генерального плана МО г.Екатеринбург было предложено кольцо железных дорог, охватывающее территорию ядра Екатеринбургской городской агломерации. Строительство северо-восточного сектора железнодорожного кольца, проложенного по территории Березовского городского округа,  возможно на отдаленную перспективу. Завершение его строительства позволит более удобно перераспределять грузовые потоки для промышленных зон города.
Пересечение перспективного железнодорожного направления с автомобильными дорогами будет осуществляться в разных уровнях.
Автомобильные дороги и автомобильный транспорт
Основной целью  в развитии сети автомобильных дорог  в Березовском городском округе является:

- повышение плотности дорог общего пользования для обеспечения удовлетворительных хозяйственных  связей и  создания устойчивой транспортной связи всех населенных пунктов городского округа;

-  все автомобильные дороги общего пользования городского округа должны иметь твердое покрытие проезжих  частей;

- строительство обходов населенных пунктов для выноса транзитного движения с жилых территорий  с целью повышения безопасности движения и снижения уровня шума на территории населенных пунктов;

- выравнивание неравномерности существующей дорожной сети.

Основными первоочередными задачами развития сети автомобильных дорог являются:

- строительство обхода п. Лубяной, протяженностью 3,95км;

- строительство автодороги п. Солнечный – г.Асбест, новой внешней транспортной связи Березовского округа  с соседним округом,  протяженностью 6,75 км в границах округа;

- строительство автодороги Старопышминск – Липовский - Безречный, протяженностью 21,5 км;

- строительство автодороги п.Монетный (Стуликовская бригада) - Мурзинский, протяженностью 4,15 км;

-  строительство автодороги  п.Монетный – п.Октябрьский, протяженностью 3,7 км.

На проектный срок предлагается: 

- развитие и реконструкция основного транспортного направления Березовского городского округа:  Екатеринбург – Реж - Алапаевск со строительством обходов п. Монетный, протяженностью 4,6 км и п.Лосиный, протяженностью 7,7 км и возможное повышение технической категории дороги;

- строительство выхода в восточном направлении в г. Асбест от автодороги Екатеринбург – Реж - Алапаевск в центральной части городского округа, протяженностью 

25,6 км;

-  строительство западного обхода п. Монетный с выходом в Верхнепышминский городской округ (п.Красный),  протяженностью 6,5 км;

 -  строительство автодороги от подъезда к п. Ключевск до п. Безречный, протяженностью 6,0 км;

- строительство автодороги Октябрьский – Смолокурка - Красногвардейский, протяженностью 3,3 км;

-  строительство автодороги п.Октябрьский – п.Красный (Верхнепышминский городской округ),  протяженностью  в границах округа 1,7 км;

-  строительство автодороги п.Монетный – п.Кедровка, протяженностью 4,4 км;

- строительство автодороги г. Березовский – обход п. Сарапулка – выход на а/д на Белоярское водохранилище, протяженностью10,3 км;

-  строительство подъезда к п.Островное, протяженностью 1,6 км.

В перспективе, в соответствии с предложениями генерального плана Верхнепышминского городского округа, предлагается строительство транспортной связи от а/д Екатеринбург- Реж–Алапаевск  - п. Таватуй с обходом п. Ключевск, протяженностью 11,4 км.

Таким образом, предлагается построить 111,75 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения, из них  - 40,05  км на первую очередь строительства.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения на проектный срок составит  256,70  км, плотность автомобильных дорог общего пользования   Березовского  городского округа возрастет до  228 км/1000 км2, что соответствует необходимой плотности для обеспечения удовлетворительных хозяйственных связей.    
Исходя из существующего уровня автомобилизации 300 автомобилей на 1 тыс. жителей,  уровень автомобилизации на 1 очередь строительства остается 300 автомобилей на 1 тыс. жителей , а на проектный срок – 350 ед. на 1 тыс. жителей.  

Проектом предлагается построить в Березовском городском округе 8 транспортных развязок на автодорогах внешней сети,  4 из них  - в г.Березовский.

В Березовском городском округе запроектированы объекты дорожного сервиса в местах пересечений основных автомобильных дорог и въездах в населенные пункты: 6 комплексных объектов дорожного сервиса, 3 из которых в г. Березовский.

Автомобильный транспорт.
Для надежной работы автомобильного транспорта и его дальнейшего развития предлагается:

- перевести большую часть автотранспорта на наиболее дешевый вид топлива – сжатый природный газ и сжиженный углеводородный газ;

- развернуть строительство автомобильных газовых заправочных станций (АГЗС) по основным направлениям автомобильных дорог;

- обеспечить пассажирскими перевозками все населенные пункты Березовского городского округа;

-  создать возможности для развития малого бизнеса в сфере транспорта – создание частных предприятий по пассажирским перевозкам в центрах сельских администраций.

Для дальнейшего развития автомобильного транспорта проектом генерального плана г.Березовский предложены 2 новые площадки автотранспортных предприятий  на северной и южной коммунальных территориях города.
3.8. Инженерная инфраструктура
3.8.1. Водоснабжение.

Хоз-питьевое водопотребление Березовского городского округа составит:

- на I очередь строительства (2015 г.)
- 41,051 тыс.м3/сут;

- на расчетный срок (2030 г.)

- 73,713 тыс.м3/сут.

Источниками хоз-питьевого водоснабжения Березовского городского округа приняты подземные воды:

- в г.Березовском и поселках: Монетный, Мурзинский, Октябрьский – месторождения подземных вод, эксплуатируемые на утвержденных запасах, и ранее разведанные, но не эксплуатируемые и относящиеся к месторождениям нераспределенного фонда недр с утвержденными запасами;

- в остальных поселках округа – водозаборные участки одиночных скважин, эксплуатируемых без утвержденных запасов, и перспективные участки подземных вод с прогнозными ресурсами для покрытия дефицита в источниках хоз-питьевого водоснабжения (см. табл. 3.8.1.).
Таблица 3.8.1
	№

п/п
	Водопотреби-

тели
	Источники

хоз-питьевого 

водоснабжения
	Утвержд. запасы подз. вод

Подача в систему водоснабж.

населенн. пункта, тыс.м3/сут
	Рекомен-дуемая эксплуат.. нагрузка на скважины по лицензии,

тыс.м3/сут
	Прогнозные

ресурсы,

тыс.м3/сут
	Местоположение

	
	
	
	I очередь

стр-ва
	расчетный

срок
	
	
	

	
	Городская 

местность
	
	
	
	
	
	

	1
	г.Березовский
	Березовское МПВ:

- Шиловский уч-к
	8,0/8,0
	8,0/8,0
	
	
	г.Березовский в бассейне р.Шиловки

	
	
	- Южно-Березов-ский уч-к

скв.: 60, 62, 10а, 10б, 2р, 418
	4,56/4,0
	4,56/4,0
	
	
	г.Березовский в долине р.Березовки

	
	
	Становлянское МПВ
скв.: 3р, 4р, 39, 8482
	3,98/3,78
	3,98/3,78
	
	
	В 7,8-8,0 км восточнее г.Березовского, в бассейне р.Становлянки

	
	
	Северо-Березов-ское МПВ:
- Мочаловский уч-к
	2,51/2,51
	2,51/2,51
	
	
	В 6,0 км северо-восточ-нее г. Березовского, в бассейне р. Мочаловки

	
	
	- Заречный уч-к
	3,37/3,37
	3,37/3,37
	
	
	В 0,6-3,0 км западнее, восточнее и севернее 

г. Березовского, в долинах р. Крутихи, руч. Кремлевского и руч. Мариновки

	
	
	- Ивановский уч-к
	1,57/1,57
	1,57/1,57
	
	
	В 9,0 км северо-вос-точнее г. Березовского, в бассейне р.Ивановки

	
	
	-Липовский уч-к
	8,25/8,25
	8,25/8,25
	
	
	В 13,5-19 км восточнее г.Березовского, в долинах рек Малой и Большой Липовок

	
	
	- Мореновский уч-к
	-
	2,13/2,13
	
	
	В 12,0 км северо-вос-точнее г. Березовского, в бассейнах рек Мореновка 1-ая и 2-ая

	
	
	- Мурзинский уч-к

скв.: 78, 80
	-
	5,44/1,9
	
	
	В 10,0 км северо-вос-точнее г. Березовского

	
	
	- фланги Липовского и Мореновского участков
	-
	- / 8,0
	
	
	По левобережью 

р.Пышмы

	
	
	Средне-Адуйское МПВ:
- Чернореченский уч-к
	-
	3,36/10,36
	
	
	В 4,5 км северо-северо-западнее п.Ключевск, в бассейне р.Черной

	
	
	- Адуйский уч-к
	-
	2,81/2,81
	
	
	В 6,5 км северо-западнее п.Ключевск, в бассейне р.Адуй

	
	
	- Хвощевский уч-к,

скв.: 1р, 4, б/н
	-
	2,8/1,81
	
	
	В 2,0 км северо-восточ-нее п.Октябрьский, в верховьях р. Хвощевки

	
	Итого:
	
	32,24/31,48
	48,78/58,49
	
	
	

	
	Сельская

местность
	
	
	
	
	
	

	2
	п.Монетный
	Монетное МПВ:
- Монетный-1 уч-к
	0,22/0,22
	0,22/0,22
	
	
	В 1,6 км северо-северо-восточнее пос. Монетный, в приводораздель-ной части бассейна р.Пышмы

	
	
	- Монетный-2 уч-к

(шахтный колодец)
	0,27/0,27
	0,27/0,27
	
	
	В 1,8 км северо-северо-восточнее пос. Монетный, в приводораздель-ной части бассейна р. Пышмы, в 120-170 м северо-восточнее скважин водозаб. уч-ка Монетный-1

	
	
	Северо-Березовское МПВ:
- Мурзинский уч-к

скв.: 1р.э., 53,54,55
	5,44/2,44
	5,44/2,44
	
	
	В 3,7-7,0 км восточнее и юго-восточнее п. Монет-ный

	
	
	Средне-Адуйское МПВ:
- Ключевской уч-к

скв.: 17, 73, 75
	-
	1,96/1,96
	
	
	В 4,4-5,7 км северо-вос-точнее п. Монетный, в верховьях левобережья бассейна р. Черной

	
	Итого:
	
	5,93/2,93
	7,89/4,89
	
	
	

	3
	п.Липовский
	Перспективный уч-к "Липовский-2"
	
	
	
	0,18
	В 0,2-0,5 км западнее 

п.Липовский

	4
	п.Мурзинский
	Северо-Березовское МПВ:
- Мурзинский уч-к скв.58

- Перспективный уч.

"Центрально-Мурзинский-1"
	5,44/0,69
	5,44/0,69
	
	0,57
	В 1,0 км юго-западнее 

п.Мурзинский

Севернее п. Мурзинский на западном борту котловины болота Мурзинское



	
	Итого:
	
	5,44/0,69
	5,44/0,69
	
	0,57
	

	5
	п.Островное
	Перспективный уч-к "Островной-3"
	
	
	
	0,16
	В 0,25-0,5 км северо-западнее п.Островное на юго-западном борту котловины болота Островное

	
	Итого по территориальному отделу:
	
	11,37/3,62
	13,33
/5,58
	
	0,91
	

	6
	п.Лосиный (с п.Малиновка)
	- Одиночные скважины: 512, 1030

- Перспективные участки:

· Лосиный-1

· Малиновый-2
	
	
	0,346
	0,57

0,17
	В поселке Лосиный

В 1,5-2,0 км юго-западнее п.Лосиный

В 0,25-0,5 км севернее ж.д. станции Адуй, на восточном борту котловины болота Адуйское

	
	Итого:
	
	
	
	0,346
	0,74
	

	7
	п.Безречный
	Одиночная скважина 45024
	
	
	0,0115

(0,19 - ресурсный потенциал 

уч-ка)
	
	На северо-восточной окраине п.Безречный, на левобережном приводораздельном склоне бассейна р. Бол.Рефт

	8
	п.Зеленый Дол
	Перспективный уч-к "Зеленодольский-3"
	
	
	
	0,05
	В 0,25-0,3 км юго-запад-нее п. Зеленый Дол в вер-ховьях болота  Мал. Рефтинское

	9
	п.Лубяной
	- Одиночная скважина 43863

- Перспективный 

уч-к "Лубяной-4"
	
	
	0,018

(0,065 – ресурсный

потенциал  уч-ка)
	0,14
	В южной части п. Лубяной,  на левобережном приводораздельном склоне бассейна р. Бол. Рефт

В 0,2-0,5 км севернее п. Лубяной южном борту болота

	
	Итого:
	
	
	
	0,065
	0,14
	

	10
	п.Солнечный
	Одиночная скважина 43900
	
	
	0,0411

(0,086 - ресурсный потенциал уч-ка)
	
	В северо-западной части  п.Солнечный, на левобережном приводораздельном склоне бассейна 

р. Бол. Рефт

	
	Итого по территориальному отделу:
	
	
	
	0,687
	0,93
	

	11
	п. Сарапулка
	- Одиночная скважина 6502

- Перспективный 

уч-к "Верхне-Сара-пульский"
	
	
	0,4
	1,36
	В юго-западной части  п.Сарапулка, на правобережном склоне долины р.Сарапулки

В 0,8 км южнее п. Сарапулка, в верховьях бассейна р.Сарапулки

	
	Итого:
	
	
	
	0,4
	1,36
	

	12
	п.Становая
	Перспективные участки:

- "Становой"


	
	
	
	0,15


	В 2,0 км южнее п. Становая, на левобережье р. Сарапулки

	
	
	- "Усть-Сарапуль-ский"


	
	
	
	1,5
	В 2,2-2,6 км восточнее п.Становая, в приустьевой части р.Сарапулки

	
	
	- "Квашнинский"
	
	
	
	0,37
	В 0,5-0,7 км восточнее п.Становая,• на правобережье долины р.Пышмы

	
	Итого:
	
	
	
	
	2,02
	

	
	Итого по территориальному отделу:
	
	
	
	0,4
	3,38
	

	13
	п.Кедровка
	- Одиночные скважины:

• 1, 5, 6


	
	
	0,695


	
	скв.1 – в 0,6 км восточнее южной окраины п. Кедровка;

скв.5,6 – в 1,0-1,4 км восточнее северо-восточной окраины п. Кедровка, на западной окраине котловины болота Мочаловское

	
	
	- Перспективный 

уч-к "Кедровский"
	
	
	
	1,60
	В 2,0-3,0 км восточнее п. Кедровка, на южной окраине котловины болота Мочаловское

	
	Итого:
	
	
	
	0,695
	1,6
	

	14
	п. Красногвардейский
	Перспективный уч-к "Красногвардейский"
	
	
	
	0,26
	В 0,7 км западнее п. Кра-сногвардейский, в верхо-вьях болота Крутиха

	15
	п. Октябрьский

(с д. Смолокурка)
	Средне-Адуйское МПВ
Хвощевский уч-к

скв.1, 2р
	2,8/0,99
	2,8/0,99
	
	
	В 1,4-2,2 км северо-северо-восточнее п. Октябрьский

	
	Итого по территориальному отделу:
	
	2,8/0,99
	2,8/0,99
	0,695
	1,86
	

	16
	п.Ключевск
	- Одиночные скважины 70, 71, 72
	
	
	0,233
	
	На северной окраине п. Ключевск, в 300 м от жилой застройки, на правобережье р.Черной

	
	
	- Дополнительные скважины
	
	
	0,667
	
	В пределах водосбора скв. 70, 71, 72

	
	Итого:
	
	
	
	0,900
	
	

	17
	п. Старопышминск
	- Одиночные скважины:

• 2985, 58664 (резерв.)
	
	
	0,30
	
	На юго-восточной окраине п. Старопышминск, на правобережье р.Пышмы

	
	
	• 120, 119 (резервная)
	
	
	0,40
	
	В 4,0 км северо-восточ-нее п. Старопышминск, в тальвеговой части долины безымянного ручья – притока р.Мурзинки

	
	
	• Дополнительная скважина
	
	
	0,25
	
	В пределах водосбора скважины № 120

	
	
	- Перспективный 

уч-к "Пешковский"
	
	
	
	0,54
	В 3,3-3,8 км восточнее п. Старопышминск на северо-западной окраине котловины болота Пешково

	
	Итого:
	
	
	
	0,95
	0,54
	

	
	Итого по сельской местности:
	
	14,17/4,61
	16,13/6,57
	3,632
	7,62
	

	
	Итого по населенным пунктам Березовского городского округа:
	
	46,41/36,09
	64,91/65,06
	3,632
	7,62
	


Источники хоз-питьевого водоснабжения округа приняты в соответствии с данными ОАО "Уральская гидрогеологическая экспедиция" (см. Гидрогеологические заключения: 
№ 18517/1, письмо № 32-05-148 от 26.02.2010; № 18517/2, письмо № 32-05-149 от 26.02.2010; № 18564/1, письмо № 32-05-189 от 18.03.2010; № 18564/2, письмо № 32-05-272 от 20.04.2010; № 18581, письмо № 32-05-283 от 23.04.2010) и с учетом генеральных планов г.Березовского и пос.Монетный.

На перспективных участках подземных вод необходимо выполнить комплекс поисково-оценочных и разведочных гидрогеологических работ с последующей экспертизой материалов подсчета запасов в ТКЗ при "Уралнедра". Кроме того, необходимо разработать проекты организации зон санитарной охраны эксплуатируемых месторождений подземных вод и водозаборных участков  одиночных скважин.

Для обеспечения населения округа водой хоз-питьевого качества проектируются централизованные системы водоснабжения в тех населенных пунктах, где в настоящее время централизованное водоснабжение отсутствует. В населенных пунктах, где имеется централизованное водоснабжение, но сети и сооружения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, необходима реконструкция водопроводных сооружений и замена водоводов.

Проектом принято на I очередь строительства 100% обеспечение населения округа водой хоз-питьевого качества с вводом в дома при условии строительства централизованных систем канализации.

В п. Ключевск в границе площади водосбора бассейна болота Кузьмино, питающего эксплуатируемые в настоящее время скважины, и где предлагаются перспективные площадки для постановки поисково-оценочных работ, находится сибиреязвенное захоронение с 1953 года. Учитывая, что за эти годы качество воды, подаваемой населению для хоз-питьевых целей, не изменилось, проектом предлагается изучить влияние захоронения на качество подземных вод, коптируемых одиночными скважинами с выданными лицензиями, специальными гидрогеологическими исследованиями. По результатам исследований решать вопросы по водоснабжению п.Ключевск и принимать решения по изоляции захоронения. За эксплуатируемыми в настоящее время скважинами необходимо установить строгий контроль со стороны Березовского филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области" с регулярным отбором проб воды для анализов. 
Зоны отдыха Березовского городского округа проектируется обеспечить водой хоз-питьевого качества частично из систем хоз-питьевого водоснабжения рядом расположенных населенных пунктов, а в основном путём бурения собственных одиночных скважин.

3.8.2. Канализация.

Количество стоков Березовского городского округа, поступающих в систему хоз-бытовой канализации, составит:

- на I очередь строительства
- 37,681 тыс.м3/сут; 

- на расчетный срок


- 78,665 тыс.м3/сут;

(расход приведен максимально-суточный).

Проектом предлагается на I очередь строительства обеспечить 100% населения округа централизованной системой канализации. Для этой цели необходимо дальнейшее развитие централизованных систем канализации в тех населенных пунктах, где они есть, и строительство централизованных систем канализации там, где канализация отсутствует. Отведение стоков предполагается на существующие и проектируемые очистные сооружения канализации. В ряде малых сельских населенных пунктов, где очистные сооружения не проектируются, отведение стоков предлагается к насосным станциям перекачки, располагаемым в наиболее пониженных местах рельефа, с последующей подачей стоков по напорным коллекторам на очистные сооружения рядом расположенных населенных пунктов. В связи с незначительным количеством канализационных стоков п.Мурзинский их предлагается отводить в водонепроницаемый резервуар, откуда затем вывозить спецавтотранспортом на очистные сооружения п.Монетный. Учитывая неудовлетворительное техническое состояние существующих в сельских населенных пунктах систем канализации, проектом предлагается их реконструкция с заменой канализационных коллекторов на новые. В г. Березовском, в соответствии с генеральным планом города, проектируются на I очередь строительства новые очистные сооружения, после ввода в действие которых предполагается реконструкция существующих очистных сооружений. В п.Ключевск предлагается реконструкция существующих очистных сооружений с увеличением производительности и изменением места сброса очищенных стоков, так как в настоящее время стоки после очистки сбрасываются на территорию водосборной площади источников подземных вод.  В п.Старопышминск проектируется ликвидация существующих очистных сооружений в связи с неудовлетворительным техническим состоянием и строительство новых. При выполнении проектов новых очистных сооружений и реконструкции существующих очистных сооружений должны быть использованы новые современные технологии очистки и доочистки стоков.

Всего на территории Березовского городского округа проектом предлагается строительство девяти новых очистных сооружений, в том числе восемь из них – на I очередь строительства (см. табл. 3.8.2).

   Таблица 3.8.2
	№

п/п
	Местоположение

очистных сооружений хоз-бытовой канализации
	Кол-во стоков, поступающих на очист. соор. (максим. суточное), тыс.м3/сут
	Сведения об очистных сооружениях
	Населенные пункты, обслуживаемые очистными сооружениями

	
	
	I очередь

стр-ва
	расчетный

срок
	
	

	1
	г.Березовский
	29,074

в т.ч. 

з.о. - 0,748
	66,116

в т.ч. 

з.о.- 1,416
	Строительство новых и реконструкция существующих очист. соор. на I оч. стр-ва


	г.Березовский, часть зоны отдыха (з.о.) "Пышминская"

	2
	п.Монетный
	2,462

в т.ч. 

з.о. - 0,046
	3,563

в т.ч. 

з.о. - 0,104
	Строительство очист. сооруж. на 

I оч. стр-ва
	п.Монетный, п. Мурзинский, зона отдыха р-н п.Монетный

	3
	п.Липовский
	-
	0,065
	Строительство очист. сооруж. на 

расчетный срок
	п.Липовский

	4
	п.Островное
	0,344

в т.ч. 

з.о. - 0,244
	0,673

в т.ч. 

з.о. - 0,561
	Строительство очист. сооруж. на 

I оч. стр-ва
	п.Островное, часть зоны отдыха "Белоярская"

	5
	п.Лосиный
	1,154

в т.ч. 

з.о. - 0,126
	1,242

в т.ч. 

з.о. - 0,252
	Строительство очист. сооруж. на 

I оч. стр-ва
	п.Лосиный, п. Малиновка, п.Лубяной, п.Зе-леный Дол, п. Солнечный, п. Безречный, зона отдыха р-н п.Лосиный, зона отдыха р-н п. Солнечный

	6
	п.Становая
	1,525

в т.ч. 

з.о. - 0,634
	2,773

в т.ч. 

з.о. – 1,405
	Строительство очист. сооруж. на 

I оч. стр-ва
	п.Становая, п. Сарапулка, часть зоны отдыха "Пышминская", часть зоны отдыха "Белоярская"

	7
	п.Кедровка
	1,064
	1,225
	Строительство очист. сооруж. на 

I оч. стр-ва
	п.Кедровка

	8
	п.Октябрьский
	0,333
	0,916
	Строительство очист. сооруж. на 

I оч. стр-ва
	п.Октябрьский, д. Смолокурка, п. Крас-ногвардейский

	9
	п.Ключевск
	0,731

в т.ч. 

з.о. - 0,050
	0,812

в т.ч. 

з.о. - 0,120
	Реконструкция существующих очист. соор. на I оч. стр-ва
	п.Ключевск, зона отдыха "Адуй"

	10
	п.Старопышминск
	0,970

в т.ч. 

з.о. - 0,228
	1,280

в т.ч. 

з.о. - 0,520
	Строительство очист. сооруж. на 

I оч. стр-ва
	п.Старопышминск, 

часть зоны отдыха  "Пышминская"


Промышленные предприятия округа сбрасывают стоки в системы хоз-бытовой канализации населенных пунктов. Фермерские хозяйства вывозят навоз на поля в качестве удобрений. На территории проектируемых зон отдыха предлагается устройство водонепроницаемых выгребных ям, из которых нечистоты будут вывозиться спецавтотранспортом на очистные сооружения рядом расположенных населенных пунктов (см. табл. 3.8.2). При разработке проектов планировки зон отдыха вопросы канализования должны быть уточнены, предлагается рассматривать варианты строительства компактных очистных сооружений, особенно на расчетный срок.

3.8.3. Теплоснабжение.

Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта Березовского городского округа составит: 

- на I очередь строительства 
- 636,18 МВт (547,00 ГКал/час);

- на расчетный срок 


- 1657,30 МВт (1425,06 ГКал/час);

в т.ч. от централизованных  источников:

- на I очередь строительства 
- 343,89 МВт (295,68 ГКал/час);

- на расчетный срок 


- 384,38 МВт (330,48 ГКал/час).

Проектом предлагается обеспечить всю 2-5-этажную секционную жилую застройку округа и объекты соцкультбыта централизованной системой теплоснабжения (отоплением и горячим водоснабжением). Источниками централизованного теплоснабжения приняты существующие и проектируемые котельные. На I очередь строительства проектируются котельные в г. Березовском, поселках: Монетный, Зеленый Дол, Становая, Октябрьский, дополнительно на расчетный срок проектируются котельные в г.Березовском и пос.Монетный.

Кроме того, источником теплоснабжения г.Березовского является Ново-Свердловская ТЭЦ. В соответствии с генеральным планом г.Березовского от ТЭЦ проектируется покрытие тепловых нагрузок города в количестве:

- 128,55 Гкал/ч
- на I очередь строительства;

- 171,25 Гкал/ч
- на расчетный срок.

Существующие котельные округа, находящиеся в настоящее время в неудовлетворительном техническом состоянии или малой производительности, подлежат реконструкции с увеличением производительности.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) усадебной и коттеджной застройки проектируется от поквартирных газовых водонагревателей. В населенных пунктах, газификация которых планируется на расчетный срок, на I очередь строительства сохраняется печное отопление, а также предлагается использовать для целей отопления и горячего водоснабжения электрокотлы или котлы, работающие на твёрдом топливе. В поселках Липовский и Мурзинский, газификация которых не планируется, для целей отопления и горячего водоснабжения проектируются котлы, работающие на твёрдом топливе.

Зоны отдыха предлагается обеспечивать теплоснабжением от собственных источников.

3.8.4. Электроснабжение.

Электропотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта Березовского городского округа рассчитано по укрупненным показателям и составит:

- на I очередь строительства

- 69,336 МВт;

- на расчетный срок



- 197,048 МВт. 

Источниками электроснабжения Березовского городского округа приняты существующие и проектируемые электроподстанции, входящие в объединённую энергосистему Свердловской области и связанные высоковольтными линиями электропередач (ВЛ) 35, 110, 220 кВ между собой, с Ново-Свердловской ТЭЦ и с электроподстанциями: Пышминского опытного завода, Куйбышевская, Шарташская, Дробильная, Изоплит, Труд, Красная, Калининская, БКЗ, Березит, Изумруд, Асбест, БАЭС-2, СУГРЭС (см. табл. 3.8.3).

Таблица  3.8.3
	№

п/п
	Э л е к т р о п о д с т а н ц и и
	Местоположение

электроподстанций
	Насел. пункты округа, нагрузки которых покрываются от электроподстанций

	
	Существующие
	Проектируемые
	
	

	
	
	I очередь 

стр-ва
	расчетный срок
	
	

	1
	СБЗ, 35/6 кВ
	
	
	г.Березовский
Северная промзона
	г.Березовский



	2
	Марковская

110/35/6 кВ
	
	
	Западная промзона
	

	3
	ЗПУ 35/6 кВ
	
	
	Западная промзона
	

	4
	Новая 35/10 кВ
	
	
	Восточная часть города
	г.Березовский, п. Сарапулка, п. Ста-новая

	5
	ЮБЗ 35/6 кВ
	
	
	Центральная часть города
	

	6
	БЗСК 35/6 кВ
	
	
	Промплощадка БЗСК
	

	7
	Кобальт 110/35/10 кВ
	
	
	Промплощадка УЗПС
	

	8
	
	Оникс 

110/10/6 кВ
	
	В районе проектируемого Березовского электрометаллург. з-да
	г.Березовский

	9
	
	Пирит

110/10 кВ
	
	Северная часть города в районе кладбища
	

	10
	
	Ивановская

110/10 кВ 
	
	Восточная часть города у автодороги на п. Стано-вая
	

	11
	
	
	Зеленая долина (усл.)

220/10 кВ
	Промзона нового жилого р-на "Зеленая долина"
	

	12
	
	Елисеевская 220/35 кВ
	
	Территория проектируемого Березовского электрометаллург. з-да
	

	13
	
	Елисеевская

110/10 кВ
	
	-"-
	

	14
	Монетка 110/35/6 кВ
	
	
	п.Монетный
Юго-западная окраина жилого р-на "Центральный"
	п.Монетный



	15
	МТРЗ 35/6 кВ
	
	
	Территория ОАО "Монетный тракторо-рем. завод"
	

	16
	Лесозаводская

35/6 кВ
	
	
	п.Ключевск
	п.Ключевск

	17
	Лосинка 35/6 кВ
	
	
	п.Лубяной
	п.Лубяной,  п. Лосиный (с п. Малиновка), п. Солнечный, п.Зеленый Дол, п.Безречный



	18
	
	Мурзинка

35/6 кВ
	
	
	п.Мурзинский,

п.Липовский

	19
	Островная 35/6 кВ
	
	
	п.Островное
	п.Островное

	20
	Дачная 110/10 кВ
	
	
	Правобережье Белоярского водохранилища
	п.Сарапулка,

п.Становая



	21
	Хвощевая 35/3 кВ
	
	
	п.Октябрьский
	п.Октябрьский

	22
	Зеленая 110/35/6 кВ
	
	
	п.Кедровка
	п.Кедровка

	23
	Драга 110/35/10 кВ
	
	
	п.Старопышминск
	п.Старопышминск

	24
	Красная 35/6 кВ
	
	
	За границами Берез. гор. округа, к западу от него 
	п.Красногвардей-

ский, п. Смолокурка


Проектируемые электроподстанции г.Березовского приняты в соответствии с генеральным планом города.

Проектом сохраняется сложившаяся схема электроснабжения населенных пунктов округа. Но требуется реконструкция на ПС Новая с заменой трансформаторов, на электроподстанциях Марковская, СБЗ, ЮБЗ, Зеленая (с капитальным ремонтом оборудования ОРУ).

В связи с освоением на I очередь строительства Мурзинского участка Северо-Березовского месторождения подземных вод, а на расчетный срок – перспективных участков подземных вод для водоснабжения поселков Мурзинский и Липовский, а также с развитием фермерских хозяйств в районе этих поселков проектом предлагается восстановление электроподстанции "Мурзинка" в районе п.Мурзинского.

Электроснабжение зон отдыха предлагается от существующих и проектируемых электроподстанций округа. При разработке проектов планировки зон отдыха вопрос электроснабжения  будет конкретизирован.

По территории округа транзитом проходит высоковольтная линия электропередач (ВЛ) 500 кВ ПС Южная-Рефтинская ГРЭС.

Кроме того, на расчетный срок по территории округа ранее запроектированы:

- ВЛ 220 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ – БАЭС-2;

- ВЛ 220 и ВЛ 110 кВ от ВЛ г.Березовского к ПС Северный Шарташ, проектируемой на расчетный срок за пределами городского округа.

3.8.5. Газоснабжение.

Газопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта Березовского городского округа рассчитано по укрупненным показателям и составит:  

- на I очередь строительства
- 146,13 тыс.м3/час;

- на расчетный срок


- 226,51 тыс.м3/час.                                                                                                         

Газоснабжение Березовского городского округа осуществляется природным газом северных месторождений Тюменской области.

Газ высокого давления 1,2 МПа подается на территорию округа от газораспределительных станций (ГРС):

- ГРС-1 г.Екатеринбурга по газопроводу Д-400 мм;

- ГРС "Балтымская" в пос.Садовом по двум газопроводам Д-219 мм.

Основные газопроводы высокого давления округа:

- ГРС "Балтымская"-п.Монетный, п.Ключевск, п.Лосиный с отпайкой на п.Кедровка;

- ГРС "Балтымская"-п.Красный с отпайкой на п.Октябрьский;

- ГРС-1 – г.Березовский, п.Становая, п.Сарапулка.

От системы газоснабжения г.Березовского природный газ среднего давления 0,3 МПа подается в п.Старопышминск.

Для обеспечения населения округа природным газом проектом предлагается дальнейшее развитие системы газоснабжения округа с прокладкой новых газопроводов высокого давления. На I очередь строительства проектируются газопроводы высокого давления 0,6 МПа к поселкам: Малиновка, Лубяной, Солнечный, на расчетный срок – к поселкам: Зеленый Дол, Безречный, Красногвардейский, Смолокурка. Поселок Островное проектируется обеспечить природным газом на расчетный срок от системы газоснабжения Асбестовского городского округа. По мере обеспечения населенных пунктов округа природным газом использование сжиженного газа в баллонах, которые привозят из г.В.Пышма, будет уменьшаться. Подача природного газа в зоны отдыха, где это необходимо, предлагается от систем газоснабжения рядом расположенных населенных пунктов. При разработке проектов планировки зон отдыха вопрос газоснабжения будет уточнен.

По территории округа транзитом проходят магистральные газопроводы высокого давления 5,5 МПа: 

- Свердловск-Сысерть – восточнее и севернее г.Березовского;

- Бухара-Урал-1 – частично по юго-западной окраине г.Березовского и далее по юго-западной окраине округа.

На расчетный срок газопровод Бухара-Урал-1 предлагается к выносу с прокладкой его по трассе магистрального газопровода Свердловск-Сысерть в одном с ним коридоре.

Кроме того, в соответствии с материалами "Генерального плана развития городского округа – муниципальное образование "город Екатеринбург" на период до 2025 г." на расчетный срок по территории г. Березовского вдоль Екатеринбургской кольцевой автодороги проектируется газопровод высокого давления 1,2 МПа, обеспечивающий потребности г.Екатеринбурга.

3.8.6. Связь.
Требуемое количество телефонных номеров по округу составит:

   - на I очередь строительства 
- 25755 номеров 

   - на расчетный срок               
- 54314 номеров.                                                                                                       

Проектом принята 100% телефонизация населения округа, т.е. обеспечение каждой семьи стационарным телефоном. 

Для обеспечения жилой застройки и объектов соцкультбыта округа необходимым количеством телефонных номеров на I очередь строительства и расчетный срок проектом сохраняются существующие АТС в населенных пунктах округа и проектируются новые абонентские выносы от узловых АТС. Обеспечение средствами связи небольших наиболее удаленных сельских населенных пунктов предлагается посредством радиодоступа. Межстанционная связь АТС осуществляется в основном по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). Кабельная волоконно-оптическая линия связи проложена из г.Екатеринбурга по территории г.Березовского, затем по территории Березовского городского округа вдоль ЕКАД и вдоль железнодорожной линии на Реж с ответвлением на г.В.Пышму. Кроме того, на расчетный срок проектируются кабельные ВОЛС от сетей УТК (г.Екатеринбург) и АТС-4 г.Березовского к проектируемой на расчетный срок АТС в районе "Зеленая долина"  г.Березовского.

Сотовая связь в округе обеспечивается операторами: Utel, Мотив, МТС, Мегафон, Билайн. Проектом предлагается дальнейшее развитие сотовой связи в округе путем строительства новых базовых станций и антенно-мачтовых сооружений сотовой связи.

3.9. Инженерная подготовка территории

Состав проектных предложений по обеспечению планово-регулируемого процесса улучшения характеристик территории  до нормативных  показателей с помощью  комплекса инженерных мероприятий в соответствии с видом ее хозяйственного использования предлагается на основании технических регламентов СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».  

Основными направлениями преобразования характеристик на территории Березовского городского округа являются:

· защита территорий от паводкового весенне-осеннего затопления пойменных участков рек;

· защита территорий от возможного катастрофического затопления в нижнем  бьефе гидроузла при разрушении плотин водохранилищ;

· защита территорий от подтопления высоким уровнем грунтовых вод;

· мероприятия по защите от сдвижений и провалов;

· защита от линейной эрозии;

· защита от плоскостной эрозии;

· мероприятия по рекультивации почв и грунтов;

· обеспечение нормативного санитарного состояния и высокой репродуктивной способности поверхностных водных ресурсов.
3.10. Комплекс мероприятий по охране окружающей  среды
Для улучшения состояния атмосферного воздуха Березовского городского округа проектом предлагается:

- организация санитарно-защитных зон промпредприятий, промузлов и коммунальных объектов округа для соблюдения регламента использования территории их СЗЗ. При невозможности или экономической нецелесообразности планировочной организации санитарно-защитной зоны вследствие наличия на ее территории значительного количества капитального жилого фонда предприятие имеет возможность уменьшения ее размера за счет сокращения производства, перепрофилирования с изменением класса вредности, упорядочения производственных и складских корпусов, а также выноса основного производства на другую площадку;

- разработка сводного проекта нормативов предельно допустимых выбросов предприятий г. Березовский  с учетом филиала «Ново-Свердловская ТЭЦ» ОАО «ТГК-9» и автотранспорта;

- разработка сводного проекта нормативов предельно допустимых выбросов предприятий пос. Монетный с учетом выбросов автотранспорта;

- разработка программы по переводу котельных, работающих на угле и мазуте, на природный газ; 

- вынос ряда сельскохозяйственных объектов на новые площадки, где есть возможность организации нормативных санитарно-защитных зон;

- организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон предприятий и на территории жилых районов.

Для предотвращения загрязнения поверхностных водоемов Березовского городского округа проектом определены и предложены к организации их водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации № 74-ФЗ от 3.06.2006 г. Ширина водоохранных зон водотоков составляет:
· рек протяженностью от 10 до 50 км – р. Пышма на всем протяжении по территории Березовского городского округа, реки Мочаловка, Черная, Адуй, Большой Рефт от створов, расположенных на расстоянии 10 км от истоков рек, и до границы городского округа либо до впадения в другой водоток – 100 м;

· рек и ручьев протяженностью от истока до 10 км – 50 м (совпадает с прибрежной защитной полосой).

Ширина водоохранной зоны прудов и озер с акваторией менее 0,5 кв.км (Шиловский, Александровский пруды и др.), устанавливается в размере 50 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега водного объекта и составляет от 30 до 50 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы Белоярского водохранилища, имеющим особо ценное рыбохозяйственное значение (письмо ФГУ «Камуралрыбвод» № 10-7/227 от 31.01.2007 г.), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель. В данном случае водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Проектом также предлагаются к организации прибрежные защитные полосы крупных сточных озер, расположенных в границах болот. Ширина их прибрежной защитной полосы составляет 50 м. Для мелких пересыхающих сточных и проточных озер и водотоков прибрежные защитные полосы не устанавливаются. Проект водоохранной зоны болот, в границах которых расположены водоемы и водотоки городского округа, должен быть разработан специализированной организацией.

Необходимо осуществить закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками.

В кварталах частного сектора и на садово-огородных участках, расположенных в пределах водоохранных зон водоемов, необходимо обеспечить следующие условия землепользования: запретить использование навозных удобрений, складирование бытовых и сельскохозяйственных отходов, навоза и мусора, размещение стоянок транспортных средств на площадках, не имеющих твердого покрытия.

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод проектом предлагается: 

- устройство бетонного парапета вдоль береговой линии на промплощадках предприятий, территория которых расположена в пределах прибрежных защитных полос и водоохранных зон водоемов; 

- строительство очистных сооружений для очистки сточных вод крупных сельскохозяйственных комплексов и ферм от азота аммония, пестицидов и нитритов;

- снижение темпов роста водоотведения за счет снижения водопотребления, как населением, так и промышленными предприятиями населенных пунктов, как результат внедрения мероприятий по ресурсосбережению, внедрение оборотных систем водоснабжения на предприятиях;

- на I очередь – строительство новых очистных сооружений хоз-бытовой канализации г. Березовский в северной промзоне, а также реконструкция существующих очистных сооружений города с использованием только северной части их площадки и рекультивация остальной территории очистных сооружений;

- строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации пос. Монетный (полная механическая и биологическая очистка) с применением новых технологий очистки и доочистки стоков;

- организация системы поверхностного водоотвода с территории г. Березовский, пос. Монетный и других крупных населенных пунктов с комплексами очистных сооружений поверхностных стоков;
- разработка проектов организации зон санитарной охраны эксплуатируемых месторождений подземных вод и водозаборных участков одиночных скважин, реализация этих проектов и строгое соблюдение регламента использования зон санитарной охраны I, II и III поясов;

- строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах, не имеющих таковых в настоящее время;

- реконструкция водопроводных сооружений и замена водоводов, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Для предотвращения загрязнения и истощения почвенно-растительного покрова проектом предлагается:

- максимальное сохранение существующих лесных массивов при строительстве;

- поддержание в надлежащем состоянии приемников бытовых и промышленных отходов, контроль за условиями их использования;

- ликвидация стихийных свалок;

- техническая и биологическая рекультивация шламонакопителя ЗАО «УЗПС» (г. Березовский), расположенного в 400 м  к юго-востоку от дер. Смолокурка;

- рекультивация иловых площадок очистных сооружений хоз-бытовой канализации г. Березовский; 

- рекультивация хвостохранилища обогатительной фабрики Березовского рудоуправления;

- закрытие и рекультивация существующего городского полигона твердых бытовых отходов ООО «Урал-Сот» (г. Березовский);

- рекультивация закрытой свалки промышленных и бытовых отходов пос. Монетный;

- на I очередь – строительство нового полигона ТБО в 0,9 км северо-восточнее пос. Монетный для размещения твердых бытовых отходов поселков Монетный и Ключевск при условии закрытия его на расчетный срок и дальнейшей рекультивации; 

- на I очередь – строительство полигона ТБО в 1,6 км к югу от пос. Лосиный, предназначенного для размещения твердых бытовых отходов г. Березовский и других населенных пунктов Березовского городского округа;

- разработка проекта организации санитарно-защитной зоны существующего сибиреязвенного захоронения в районе пос. Ключевск, содержание его в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»; 

- строительство нового скотомогильника (биотермической ямы) в районе проектируемого на I очередь полигона ТБО для размещения отходов населенных пунктов округа;
- плановая система очистки территории городского округа с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов.
Для уменьшения влияния автотранспортных потоков на состояние воздушного бассейна городского округа и снижения уровня шумового воздействия автотранспорта проектом предлагается:

- строительство обхода пос. Лубяной (на I очередь строительства), а также обходов поселков Монетный и Лосиный (на проектный срок) автомобильной дорогой регионального значения Екатеринбург-Реж-Алапаевск с целью выноса транзитного движения с жилых территорий;

- на проектный срок – строительство транспортных развязок в разных уровнях в г. Березовский и пос. Монетный, а также вне населенных пунктов (общее количество развязок на проектный срок – 8, из них 4 – в г. Березовский);

- устройство твердого покрытия проезжих частей всех автомобильных дорог общего пользования;

- перевод большей части грузового автотранспорта на наиболее дешевые и экологичные виды топлива – сжатый природный газ и сжиженный углеводородный газ;

- строительство автомобильных газовых заправочных станций (АГЗС) по основным направлениям автомобильных дорог;

- повышение плотности дорог общего пользования с целью выравнивания неравномерности существующей дорожной сети.

Для уменьшения шумового влияния железнодорожного транспорта проектом предлагается:

- вынос ветхого жилого фонда пос. Монетный из шумовой зоны и строительство индивидуальных гаражей вдоль железнодорожной линии в качестве шумозащитных экранов;

- повышение уровня благоустройства привокзальных площадей.

Для сохранения памятников материальной культуры рекомендуется провести обследование выявленных объектов культурного наследия и разработать проекты зон их охраны 
3.11. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации
Источники чрезвычайных ситуаций природного характера:
· Паводковое весенне-осеннее затопление. Паводковое затопление 1% обеспеченностью пойм рек  не превысит 3,0 м и может  привести к затоплению только участков, занятых коллективными садами и автодорогами. Непригодными для строительного освоения определены участки, имеющие абсолютную отметку поверхности не выше 3,0 м над меженной отметкой уреза воды р. Пышмы и 2,0 м  над меженной отметкой уреза воды малых рек - притоков р. Пышмы. 
· Природные пожары. В пределах Березовского городского округа наиболее опасными в пожарном отношения являются осушенные торфяники, занимающие значительные площади в районе поселков Лосиный, Монетный и в юго-восточном секторе города Березовского. 

· Возможное сейсмическое  воздействие. Территория Березовского городского округа располагается в пределах центральной части потенциально сейсмической области, где фоновая величина расчетной силы сейсмического воздействия  для условий грунтов второй категории  принята: для объектов массового строительства – 6 баллов (ОСР-97-А 10%);  для объектов повышенной ответственности – 6 баллов (ОСР-97-В 5%); для особо ответственных объектов –8 баллов (ОСР-97-С 1%).

В поймах рек Пышма, Березовка, Шиловка величина расчетной силы сейсмического воздействия предполагается:  для объектов массового строительства – 6 баллов;  для объектов повышенной ответственности – 7 баллов; для особо ответственных объектов –9 баллов по шкале MSK-64.
Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Территории специального назначения в п. Кедровке и п. Лосиный. Для них постановление Правительства  Российской Федерации установлены границы запретной зоны и запретного района с проведением необходимых мероприятий. 
Возможное заражение при аварии на химически опасных объектах. На территории Березовского городского округа размещается 1 химически опасный объект со средним объемом хранимых химически опасных веществ 0,6 тонн (хлор). На главных водопроводных узлах города Березовского необходима реконструкция с установкой дополнительных ёмкостей и обеззараживающих установок без использования хлора
Возможное воздействие при аварии на пожаро-взрывоопасных объектах.  Наиболее потенциально опасными при возможном сценарии ЧС являются  16 газовых котельных и 14 АЗС, склады нефтепродуктов, месторождения полезных ископаемых, разрабатываемые взрывным способом. 

Потенциальными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории города Березовского и поселка Монетный являются зоны подработки подземными горными работами. Для предотвращения нежелательных последствий на территории этих населенных пунктов произведено градостроительное зонирование (на стадии генеральных планов населенных пунктов), намечены соответствующие планировочные и технологические мероприятия.

Из всех возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   наибольшую угрозу представляет авария на БАЭС.  Это потребует проведения эвакомероприятий введения режимов защиты населения. Остальные возможные чрезвычайные ситуации будут носить, местный объектовый характер и угрозы для населения не представляют. В проекте намечены зоны ограничений хозяйственной деятельности в радиусе 13 и 25 километров от БАЭС.
Источники чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера. 

Сибиреязвенное захоронение в районе пос. Ключевск. Скотомогильник огражден, имеется ров. 

Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» санитарно-защитная зона скотомогильника должна составлять 1000 м. Нормативное расстояние до жилой застройки пос. Ключевск не соблюдается.

Необходима разработка проекта по организации санитарно-защитной зоны сибиреязвенного захоронения, а также содержание его в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами».

3.12. Особенности выполнения мероприятий по территориальному планированию, земельные ресурсы

На проектный срок планируются изменения по категориям земель в городском округе:

· из земель запаса в категорию земли сельскохозяйственного назначения переводятся земли около п. Лубяной - под тепличное хозяйство (14,0 га) и под фермерское хозяйство (12,4 га);

· из земель запаса в земли промышленности переводятся 57,0 га, под технопарк, земли около п. Лосиный;

· земли запаса около п. Лосиный, площадью 59,0 га, переводятся в земли  иного специального назначения, под полигон бытовых и промышленных отходов;

Развитие городского округа и входящих в его состав 17 населенных пунктов по этапам реализации проекта характеризуется следующими положениями.

1-й этап. 2010-2015 годы.

Разработка генеральных планов и установление границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа. 

Жилищное строительство предполагается размещать в границах освоенных территорий населенного пункта за счёт уплотнения существующей капитальной застройки и на новых территориях, выделенных под застройку. 

Предусматривается дальнейшее продолжение

· формирования компактных планировочных структур населенных пунктов, входящих в пригородную зону города Березовского:

· размещения объектов рекреационного значения, социальной инфраструктуры, промышленных предприятий.
Существующие и проектируемые территории в границе населённых пунктов.
Таблица 3.12.1
	№ п/п
	Населенные пункты Березовского ГО 
	Территория в существую-щих границах, га
	Территория в предполагаемых границах, га
	Причина включения земель
	Площадь резервируемого участка, категория земель.

	Городские населенные пункты
	
	

	1
	город  Березовский
	7066,3
	7066,3
	
	

	Сельские населенные пункты
	
	

	2
	п. Монетный*
(с п. Молодёжный)
	1194,5
	2815,4
	Жилищное и промышленное  строительство, рекреация
	1620,9 га**

	3
	п. Липовский
	29,5
	29,5
	
	

	4
	п. Мурзинский
	58,4
	58,4
	
	

	5
	п. Островное
	98,0
	98,0
	
	

	6
	п. Лосиный
	620,0
	620,0
	
	

	7
	п. Безречный
	189,0
	189,0
	
	

	8
	п. Зелёный Дол
	85,4
	85,4
	
	

	9
	п. Лубяной
	161,0
	161,0
	
	

	10
	п. Солнечный
	85,0
	85,0
	
	

	11
	п. Сарапулка*
	293,2
	408,3
	Жилищное строительство, рекреация
	115,1га
Земли сельскохозяй-ственного назначения

	12
	п. Становая*
	273,2
	275,5
	Жилищное строительство

	2,3 га
Земли сельскохозяй-ственного назначения

	13
	п. Кедровка*
	141,0
	243,5
	Перевод коллективных садов под жилищное строительство, включение жилого фонда военного городка, переданного на баланс ГО

	Всего – 102,5 га, в том числе: 

41,1 га - земли сельскохозяй-ственного назначения

(коллективные сады); 2,0 га – земли промышленности, 59,4 га– земли обороны и безопасности.

	14
	п. Красногвардейский
	78,7
	78,7
	
	

	16
	п. Ключевск
	361,5
	361,5
	
	

	17
	п. Октябрьский*
	304,4
	308,8
	Жилищное строительство
	4,4 га
Земли запаса

	18
	п. Старопышминск*
	322,0
	460,1
	Рекреация, жилищное строительство 
(учитывались предложения проекта границ п. Старопыш

минск;)
	Всего - 138,1 га, в том числе:
- земли лесного фонда ГУСО «Берёзовское участковое лесничество», участок Старопышмин-ский. – 124,8 га;
- земли запаса – 2,0 га;
- земли особоохраняе-мых территорий – 11,3 га.

	
	Итого земель в границах населённых пунктов городского округа
	11361,1
	13344,4
	
	


Примечание: *имеется потребность в расширении земель населенного пункта и  требуется уточнение его границ на последующей стадии генерального плана городского округа, применительно к сельскому населенному пункту. 

**В проектную границу посёлка Монетный предполагается включить 1620,9 га. В таблице 3.12.2 приведено распределение включаемых земель по категориям земель.  
Таблица 3.12.2 

	                                                                                                                         Наименование  категорий  земель
	Площадь,

га
	в %  к итогу

	1. Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения
	473,5
	29,2

	2. Земли сельскохозяйственного назначения
	1147,4
	70,8

	    ВСЕГО включаемых земель 
	1620,9
	100,0


Земли в предполагаемых границах населённых пунктов составят 13344,4 га, т.е. увеличатся на 1983,3 га (на 17,5%).
В период первой очереди строительства, при разработке генерального плана городского округа применительно отдельных сельских населенных пунктов, территория которых предлагается  настоящим проектом к расширению, необходимо определить их границы и уточнить территорию населенного пункта и включаемые участки.  

2-й этап. 2015 – 2030 годы (расчётный срок).

На расчётный срок намечаются следующие мероприятия:

· освоение определённых Генеральным планом на расчётный срок свободных от застройки территорий под все виды строительства;

· завершение формирования транспортно-планировочного каркаса системы городского округа.
3.12. Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию 
	РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ,

адресная привязка
	Единица измерения
	Первая очередь строительства
	Расчетный срок, в т.ч. 1 очередь

	1. Территория в границе округа
	га
	112547,0
	112547,0 га

	2. Новое производственное строительство
	
	
	

	г. Берёзовский
	
	
	

	ЗАО «Берёзовский электрометаллургический завод»
Строительство сортопрокатного производства

Строительство электросталеплавильного цеха №3
	Объект
	+
	+

	ЗАО «УЗПС»Строительство крепёжного и волочильного, гвоздильного цехов
	Объект
	+
	+

	ЗАО «Берёзовский фармацевтический завод»

Организация производства твёрдых лекарственных средств
	Объект
	+
	+

	ООО «ЛДФ «Медик»

Пуск участка по производству косметической продукции;

Пуск участка по производству спреев для рта
	Объект
	+
	+

	ООО «Теплит»

Ввод в эксплуатацию технологической линии по производству сухих строительных смесей
	Объект
	+
	+

	Строительство асфальтобетонного завода
	Объект
	+
	+

	Транспортно-логистический комплекс
	Объект
	+
	+

	ООО “Берёзовский алюминиевый завод “БАЛЗ” 
- Производственная база
	Объект
	+
	+

	Мясокомбинат
	Объект
	+
	+

	Предприятие по производству и модернизации металлорежущего оборудования
	Объект
	+
	+

	Производственная база по производству банерной ткани
	Объект
	+
	+

	База по переработке лесопродукции
	Объект
	+
	+

	Региональный склад стройматериалов ООО “База Промкомплекс”
	Объект
	+
	+

	Берёзовский асфальтобетонный завод
	Объект
	+
	+

	Асфальтобетонный завод на территории ДРСУ
	Объект
	+
	+

	Предприятие по производству строительных материалов
	Объект
	+
	+

	Холодильный комплекс
	Объект
	+
	+

	Научно-производственный центр по разработке новой фармацевтической продукции НПЦ “Медик”
	Объект
	+
	+

	Промышленные предприятия и на территории планировочного района «Зелёная долина» Это предприятия машиностроения без вредного производства, с соблюдением санитарно-защитной зоны – 50 м, производства с применением высоких технологий. 
	Объекты
	-
	+

	Технопарк
	Объект
	-
	+

	п. Монетный
	
	
	

	Кирпичный завод
	Объект
	+
	+

	Цех по производству мясных полуфабрикатов
	Объект
	+
	+

	Молочный мини-завод
	Объект
	+
	+

	И.П. Банаев С.Ю
	Объект
	+
	+

	Цех по производству кумыса, кисломолочной продукции
	Объект
	+
	+

	Цех по копчению рыбы
	Объект
	+
	+

	Колбасный цех
	Объект
	+
	+

	ООО «Торговая компания Форэстэр», (логистический центр)
	Объект
	+
	+

	п. Лосиный
	
	
	

	Предприятие по производству строительных материалов на основе торфа
	Объект
	+
	+

	ООО "Технопарк "Лосиный"
	Объект
	+
	+

	ООО "Масленка", строительство торгового-автосервисного комплекса
	Объект
	+
	+

	п. Лубяной
	
	
	

	Деревообрабатывающее производство, индивидуальное предприятие, Береснев А.В.

	Объект
	+
	+

	Фермерское хозяйство, ИП Назырова
	Объект
	+
	+

	Тепличное хозяйство
	Объект
	+
	+

	ИП Алыева, фермерское хозяйство
	Объект
	+
	+

	п. Октябрьский
	
	
	

	ООО «Карьер - К»,  складская база
	Объект
	+
	+

	ООО «Октябрьский» (Худяков А.И.),  производственная база
	Объект
	+
	+

	п. Красногвардейский
	
	
	

	ООО «Урал-лес», предприятие по производству окон и дверей
	Объект
	+
	+

	п. Ключевск
	
	
	

	ИП Петухов А. И. по обработке древесины, производственная база.
	Объект
	+
	+

	п. Становая
	
	
	

	Строительство цеха переработки леса,  ООО «Каскад»
	Объект
	+
	+

	п. Липовский
	
	
	

	Фермерское хозяйство по разведению лошадей
	Объект
	+
	+

	п. Сарапулка
	
	
	

	Два цеха по деревообработке, ООО «Интербизнес»
	Объекты
	+
	+

	Молочно-товарная ферма на 600 голов.
	Объект
	+
	+

	Крестьянско-фермерское хозяйство
	Объект
	+
	+

	ООО "Мастер Комфорта" под производственную базу по изготовлению мебели
	Объект
	+
	+

	ООО "Жилстройинвест" (отвод под производственную базу)
	Объект
	+
	+

	Производственная база,  Антропов
	Объект
	+
	+

	п. Мурзинский
	
	
	

	КФХ «Возрождение» по разведению КРС, свиней, лошадей
	Объект
	+
	+

	п. Островное
	
	
	

	Деревообрабатывающий цех, ИП Коротаев А.М.
	Объект
	+
	+

	п. Зелёный Дол
	
	
	

	ООО "ЕМУП ГСК "Кировский", строительство цеха по производству древесного угля
	Объект
	+
	+

	п. Солнечный
	
	
	

	Индивидуальное предприятие, Калашников В. А., рыболовное хозяйство
	Объект
	+
	+

	На межселенной территории
	
	
	

	Черемкин И. П. Рекреационный центр, восточнее п. Лосиный
	Объект
	+
	+

	Чубарков производственная база по переработке древесины (северо-восточнее п. Старопышминск). 
	Объект
	+
	+

	Новое жилищное строительство
	
	
	

	Всего по округу,

 в том числе:
	Тыс. кв.м общей площади квартир
	681,90
	5405,06

	Городская местность
	Тыс. кв.м общей площади квартир
	520,61
	4921,05

	Сельская местность
	Тыс. кв.м общей площади квартир
	161,29
	484,01

	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	
	
	

	1. Дошкольные

образовательные учреждения 
	
	
	

	Итого по городской местности
	Место
	1312
	7465

	Итого по сельской местности
	Место
	370
	775

	Итого по округу
	Место
	1682
	8240

	2.Общеобразовательные 

учреждения
	
	
	

	Итого по городской местности
	Учащихся
	1680
	12330

	Итого по сельской местности
	Учащихся
	20
	730

	Итого по округу
	Учащихся
	1700
	13060

	3. Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования
	
	
	

	Итого по городской местности
	Учащихся
	570
	3760

	Итого по сельской местности
	Учащихся
	-
	-

	Итого по округу
	Учащихся
	570
	3760

	4. Больничные учреждения, стационар 
	Койка
	
	

	Итого по городской местности
	
	116
	1096

	Итого по сельской местности
	
	1
	19

	Итого по округу
	
	117
	1115

	5. Общая врачебная практика
	
	
	

	Итого по сельской местности
	Объект
	5
	9

	Итого по округу
	Объект
	5
	9

	6. Фельдшерско-акушерский пункт
	
	
	

	Итого по сельской местности
	Объект
	4
	6

	Итого по округу
	Объект
	4
	6

	7. Дом ночного пребывания
	
	
	

	Итого по городской местности
	Объект
	1
	1

	Итого по сельской местности
	Объект
	-
	-

	Итого по округу
	Объект
	1
	1

	8. Предприятия торговли
	
	
	

	Итого по городской местности
	Кв. м. торговой площади
	12573
	58908

	Итого по сельской местности
	Кв. м. торговой площади
	1813
	4348

	Итого по округу
	Кв. м. торговой площади
	14396
	63256

	9.Предприятия общественного питания (общедоступная сеть), 
	
	
	

	Итого по городской местности
	Посадочное место
	1205
	3678

	Итого по сельской местности
	Посадочное место
	384
	623

	Итого по округу
	Посадочное место
	1589
	4301

	10.Рынки сельскохозяйственные и розничные
	Кв. м. торговой площади
	4267
	12330

	11.Учреждения культуры клубного типа
	
	
	

	Итого по городской местности
	Место
	830
	4815

	Итого по сельской местности
	Место
	1535
	2267

	Итого по округу
	Место
	2365
	7082

	12. Культовое здание
	
	
	

	Итого по городской местности
	Объект
	3
	3

	Итого по сельской местности
	Объект
	4
	6

	Итого по округу
	Объект
	7
	9

	13. Предприятия бытовых услуг
	
	
	

	Итого по городской местности
	Рабочее место
	260
	817

	Итого по сельской местности 
	Рабочее место
	63
	91

	Итого по округу
	Рабочее место
	323
	908

	14. Прачечные (без учёта общественного сектора)
	
	
	

	Итого по городской местности
	Кг белья в смену
	2850
	6835

	Итого по округу
	Кг белья в смену
	2850
	6835

	15.Гостиницы, дом приезжих
	
	
	

	Итого по городской местности
	Место
	272
	750

	Итого по сельской местности
	Место
	76
	104

	Итого по округу
	Место
	348
	854

	16. Стадион
	
	
	

	Итого по городской местности
	Зрительское

место
	160
	345

	Итого по округу
	
	160
	345

	17. Дом молодёжи, многофункциональный молодёжный центр
	
	
	

	Итого по городской местности
	Объект
	1
	1

	Итого по округу
	Объект
	1
	1

	18. Отделение связи
	
	
	

	Итого по городской местности
	Объект
	3
	15

	Итого по сельской местности
	Объект
	1
	2

	Итого по округу
	Объект
	4
	17

	Транспортная инфраструктура


	
	
	

	Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	км
	40,05
	111,75

	Строительство транспортных развязок 
	Ед.
	-
	8

	Строительство комплексных объектов дорожного сервиса
	Ед.
	1
	6

	Строительство автовокзалов
	Ед.
	-
	2

	Инженерная инфраструктура


	
	
	

	Водоснабжение
	
	
	

	Строительство водозаборных сооружений на разведанных, но не эксплуатируемых участках подземных вод
	
	+
	+

	Постановка поисково-оценочных и разведочных работ на перспективных участках подземных вод
	
	+
	

	Строительство водозаборных сооружений на перспективных участках
	
	+
	

	Прокладка подающих водоводов
	
	+
	+

	Строительство новых систем водоснабжения и развитие существующих в населенных пунктах округа
	
	+
	+

	Канализация
	
	
	

	Строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации
	ед.
	8
	9

	Реконструкция очистных сооружений хоз-бытовой канализации
	ед.
	1
	1

	Строительство новых систем канализации и развитие существующих в населенных пунктах округа
	
	+
	+

	Теплоснабжение
	
	
	

	Строительство котельных
	ед.
	5
	7

	Реконструкция котельных
	
	+
	+

	Электроснабжение
	
	
	

	Строительство электроподстанций с питающими их линиями электропередач
	ед.
	6
	7

	Газоснабжение
	
	
	

	Развитие системы газоснабжения округа
	
	+
	+

	Инженерная подготовка территории
	
	
	

	Населенные пункты, на территории которых требуется проведение мероприятий по вертикальной планировке и поверхностному водоотводу:
	Кол. населенных пунктов
	22
	22

	Населенные пункты, на территории которых требуется проведение специальных мероприятий по инженерной подготовке:
	
	
	

	Ремонт ГТС
	Кол.
	5
	5

	Геофизические исследования по оценке сплошности массива горных пород на подработанных участках 
	Кол. населенных пунктов
	2
	2

	Рекультивация участков бывших дражных разработок в пойме р. Пышмы
	Кол. участков
	3
	3

	Расчистка водоемов
	Кол.
	7
	7

	Строительство гидротехнических сооружений
	Кол.
	2
	2

	Охрана природы и рациональное природопользование
	
	
	

	Организация санитарно-защитных зон промпредприятий, промузлов и коммунальных объектов
	
	+
	+

	Разработка сводного проекта нормативов ПДВ предприятий г. Березовский с учетом филиала «НС ТЭЦ» ОАО «ТГК-9» и автотранспорта
	
	+
	

	Разработка сводного проекта нормативов ПДВ предприятий пос. Монетный с учетом выбросов автотранспорта
	
	+
	

	Организация водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водотоков и водоемов округа
	
	+
	+

	Ликвидация стихийных свалок
	
	+
	

	Рекультивация шламонакопителя ЗАО «УЗПС» (г. Березовский)
	
	+
	

	Рекультивация иловых площадок очистных сооружений хоз-бытовой канализации г. Березовский
	
	+
	

	Рекультивация хвостохранилища обогатительной фабрики БРУ
	
	+
	

	Закрытие и рекультивация существующего полигона ТБО ООО «Урал-Сот» (г. Березовский) 
	
	+
	

	Рекультивация закрытой свалки ТБО пос. Монетный
	
	+
	

	Строительство полигона ТБО в районе пос. Монетный для размещения ТБО пос. Монетный и Ключевск
	
	+
	

	Закрытие и рекультивация полигона ТБО в районе пос. Монетный
	
	
	+

	Закрытие и рекультивация полигона ТБО в районе пос. Лосиный
	
	+
	

	Строительство полигона ТБО в районе пос. Лосиный для размещения ТБО населенных пунктов округа
	
	+
	

	Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны сибироязвенного захоронения в районе пос. Ключевск
	
	+
	

	Строительство скотомогильника (биотермической ямы) в районе пос. Лосиный
	
	+
	

	Организация плановой системы санитарной очистки территории округа
	
	+
	+


Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана
Мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития городского округа: 
· разработка и утверждение плана реализации генерального плана; 

· подготовка документации по разработке генеральных планов сельских населенных мест и предложениями по формированию  их границ; 
· подготовка и введение правил землепользования и застройки.
Необходимо произвести рассмотрение Законодательным собранием Свердловской области вопроса о возможности и целесообразности присоединения населенного пункта Молодежный к поселку Монетный в соответствии со статьей 12 Областного закона от 20.05.1997 г. .№ 30-0З «Об административно-​территориальном устройстве Свердловской области» (ред. от 21.12.2007 г.) и принятия соответствующего Закона Свердловской области. 
4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
	№ п/п 
	Показатели 
	Единица измерения
	Современ-

ное состояние 
	Первая очередь
	Расчетный срок

	1 
	Территория
	
	
	
	

	1.1 
	Всего
	Га
	112547,0
	112547,0
	112547,0

	  
	в том числе:
	
	
	
	

	  
	- земли сельскохозяйственного назначения
	Га/%
	5554,0/5,0
	
	5580,4/5,0

	  
	- земли населённых пунктов, в том числе:

- городских населенных пунктов

- сельских населенных пунктов
	-"-
	11361,1/10,1

7066,3/6,2

4294,8/3,8
	
	11361,1/10,1

7066,3/6,3

4294,8/3,8

	  
	- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений
	-"-
	4088,0/3,6
	
	4293,0/3,8

	  
	- земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе:

 земли рекреационного назначения
	-"-

-"-
	168,0/0,1

168,0/0,1
	
	168,0/0,1

168,0/0,1

	  
	- земли лесного фонда
	-"-
	79837,8/71,0
	
	79778,8/70,9

	  
	- земли водного фонда
	-"-
	909,5/0,8
	
	909,5/0,8

	  
	- земли запаса
	-"-
	10628,6/9,4
	
	10456,2/9,3

	
	Из всех земель: земли природоохранного назначения
	
	938,0/0,8
	
	938,0/0,8

	1.3 
	Из общей территории:
	
	
	
	

	  
	- земли государственной и муниципальной собственности
	-"-
	104141,0/92,5
	
	89604,0/80,0

	  
	- земли частной собственности
	-"-
	5406,0/7,5
	
	22943,0/20,0

	  
	- земли частной собственности
	-"-
	5406,0/7,5
	
	22943,0/20,0

	2 
	Население
	
	
	
	

	2.1 
	Всего
	Тыс. чел.
	66,208
	76,960
	164,405

	  
	в том числе:
	
	
	
	

	  
	- численность городского населения 
	Тыс. чел./ % от общей численности населения
	48,969/74,0
	56,953/74,0
	136,700/83,0

	  
	- численность сельского населения
	-"-
	17,239/26,0
	20,007/26,0
	27,705/17,0

	2.2 
	Показатели естественного движения населения
	
	
	
	

	  
	- естественный прирост (+), 

убыль (-)
	Человек
	- 115
	-100
	-50

	
	Миграционный прирост
	Человек
	1726
	1436
	4413

	2.4 
	Возрастная структура населения:
	
	
	
	

	  
	- дети до 15 лет 
	% общей численности населения
	16,2
	17,0
	18,0

	  
	- население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет)
	-"-
	63,8
	63,0
	61,0

	  
	- население старше трудоспособного возраста
	-"-
	19,9
	20,0
	21,0

	2.5 
	Численность занятых в экономике населения - всего
	%
	20,20/31,0
	32,14/42,0
	76,84/47,0

	  
	в том числе:
	
	
	
	

	  
	- в материальной сфере 
	Тыс. чел./

% от численности населения 

округа
	11,00/17,0
	19,4/25,0
	45,44/28,0

	  
	из них:
	
	
	
	

	
	Добыча полезных ископаемых
	тыс. человек
	1,135
	1,200
	1,300

	
	Обрабатывающие производства, из них:
	тыс. человек
	5,465
	11,110
	21,690

	
	- строительство
	-"-
	1,00
	1,84
	2,33

	
	- сельское, лесное хозяйство
	-"-
	0,40
	0,58
	0,82

	
	- транспорт и связь
	-"-
	0,50
	1,27
	2,00

	
	- в прочих отраслях материального производства
	-"-
	2,30
	3,20
	16,70

	
	- в науке и научном обслуживании
	-"-
	0,20
	0,20
	0,60

	  
	- в непроизводственной сфере
	Тыс. чел./

% от численности населения

 округа 
	9,20/14,0
	12,74/17,0
	31,4/19,0

	2.6 
	Уровень безработицы
	%
	1,26
	1,0
	0,62

	2.7 
	Число городских населенных пунктов - всего
	единиц
	1
	1
	1

	  
	в том числе:
	
	
	
	

	  
	- поселков
	-"-
	-
	-
	-

	2.8 
	Число сельских населенных пунктов - всего из них с численностью населения:
	-"-
	17
	16
	16

	  
	свыше 5 тыс.чел.
	-"-
	1
	1
	1

	  
	1-5 тыс.чел.
	-"-
	5
	7
	6

	  
	0,2-1 тыс.чел.
	-"-
	4
	1
	2

	  
	до 0,2 тыс.чел.
	-"-
	7
	7
	6

	2.9 
	Плотность населения
	чел./кв.м
	59
	111
	146

	2.10 
	Плотность сельского населения
	-"-
	15
	18
	25

	3 
	Экономический потенциал
	
	
	
	

	3.1 
	Оборот крупных и средних организаций 
	Млрд. руб.
	9,12
	20,7
	40,0

	3.2 
	Производство валовой продукции во всех категориях хозяйств
	Млрд. руб.
	0,357
	0,524
	0,900

	4 
	Жилищный фонд
	
	
	
	

	4.1 
	Всего 
	тыс.кв.м общей площади квартир
	1463,9


	2197,673
	6758,974

	  
	в том числе:
	
	
	
	

	  
	- в городских населенных пунктах
	тыс.кв.м общей площади квартир/%
	1036,3/71,0
	1529,84/70,0
	5896,650/87,0

	  
	- в сельских населенных пунктах
	-"-
	427,6/29,0
	667,833/30,0
	862,324/13,0

	4.2 
	Из общего жилищного фонда:
	
	
	
	

	  
	- в государственной и муниципальной собственности
	-"-
	358,6/24,0
	220,0/10
	338,0/5,0

	  
	- в частной собственности
	-"-
	1105,3/76,0
	1977,673/90
	6420,974/95

	4.3 
	Обеспеченность населения общей площадью квартир
	Кв.м/чел.
	22,1
	29,0
	41,0

	  
	в том числе:
	
	
	
	

	  
	- в городских населенных пунктах
	-"-
	21,2
	27,0
	43,0

	  
	- в сельских населенных пунктах
	-"-
	24,8
	33,0
	33,0

	5 
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	
	
	
	

	5.1 
	Детские образовательные учреждения по округу- всего/1000 чел., в том числе:

- городская местность
- сельская местность
	Место

-"-

-"-
	2765/42

2105/43

660/38
	4447/58

3417/60

1030/50
	11005/67

9570/70

1435/52

	5.2 
	Общеобразовательные учреждения по округу - всего/ 1000 чел., в том числе:

- городская местность
- сельская местность
	Учащихся

-"-

-"-
	8432/127

5440/111

2992/173
	10132/130

7120/125

3012/175
	21492/130

17770/130

3722/134

	5.3 
	Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования всего по округу - всего/ 1000 чел. в том числе:

- городская местность
	Учащихся

-"-
	1710/26
1710/26
	2280/40
2280/40
	5470/40
5470/40

	5.4 
	Больничные учреждения, - всего/1000 чел., в том числе:

- городская местность
- сельская местность
	Койка
	415/8,5

380/8,0

35/2
	532/7,0

496/9,0

36/2
	1530/9,0

1476/11,0

54/2

	5.5 
	Амбулаторно-поликлинические учреждения - всего/1000 чел.,.

 в том числе:

- городская местность
- сельская местность (без учёта ОВП)
	Посещений в смену
	1874/28

1645/34

229/13
	1939/25

1710/30

229/11
	4877/30,0

4648/28,0

229/8



	5.6
	Общая врачебная практика,

Сельская местность
	Объект


	3
	8
	11

	5.7
	Фельдшерско-акушерский пункт, сельская местность
	Объект 
	1
	5
	6

	
	Объекты социального обслуживания системы социальной защиты населения
	
	
	
	

	5.8
	Психоневрологические интернаты
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:

сельская местность
	Место

-"-
	419/6,4

419/24
	419/6,4

419/24
	419/6,4

419/24

	5.9
	Дома-интернаты   общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста, всего / 1000 чел.
	Место
	-
	92/1,2
	197/1,2

	5.10
	Школа-интернат для детей-сирот
	Место
	72
	72
	72

	5.11
	Территориальный центр социальной помощи семье и детям
	Объект
	1
	1
	1

	5.12
	Дом ночного пребывания
	Объект
	-
	1
	1

	5.13 
	Предприятия торговли - всего / 1000 чел., в том числе:

- городская местность
- сельская местность
	Кв. м. торговой площади

-"-

-"-
	20634,0/312

16277/332

4357/253
	35030/455

28850/506

6170/308
	83890/510

75185/550

8705/314

	5.14
	Предприятия общественного питания (общедоступная сеть), в том числе:

- городская местность
- сельская местность 
	Место

-"-

-"-
	794/12

560/11

234/14
	2383/31

1765/31

618/31
	5095/31

4238/31

857/31

	5.15
	Рынок сельскохозяйственный 
	Кв. м 

торговой 

площади
	-
	1420/25
	4110/25

	5.16
	Рынок розничной торговли
	Кв. м 

торговой 

площади
	-
	2847/50
	8220/50

	5.17 
	Учреждения культуры клубного типа,- всего /1000 чел., в том числе:

- городская местность
- сельская местность
	Место

-"-

-"-
	2670/40

2020/41

650/38
	5035/65

2850/50

2185/110
	9752/60

6835/50

2917/105

	5..18 
	Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) - всего / 1000 чел., в том числе:

- городская местность
- сельская местность
	Кв.м

-"-

-"-
	126000/1903

96000/1960

30000/1740
	136575/1775

96000/1686

40575/2028
	186970/1137

142300/1040

44670/1612

	5.19
	Стадион, - всего / 1000 чел., в том числе:

- городская местность
	Зрительское место
	-
	160/2,1
	345/2,1

	5.20 
	Культовое здание
	Объект
	4
	11
	13

	5.21
	Предприятия бытовых услуг- всего /1000 чел., в том числе:

- городская местность
- сельская местность
	Рабочее 

Место

-"-

-"-
	154/2,3

140/3

14/0,8
	477/6

400/7

77/4
	1062/6

957/7

105/4

	5.22
	Прачечные (без учёта общественного сектора), - всего /1000 чел., в том числе:

- городская местность 
	Кг белья в смену

-"-
	-

-
	2850/50

2850/50
	6835/50

6835/50

	5.23
	Химчистка, - всего /1000 чел., в том числе:

- городская местность
	Кг

обрабатываемых вещей в смену
	-

-
	230/4,0

230/4,0
	550/4,0

550/4,0

	5.24
	Гостиница, дом приезжих - всего /1000 чел., в том числе:

- городская местность
- сельская местность
	Место

-"-

-"-
	70/1,4

70/1,4

-
	418/5

342/6

76/4
	924/6

820/6

104/4

	5.25 
	Дом молодёжи, многофункциональный молодёжный центр, в том числе:

- городская местность
	Объект

-"-
	-

-
	1

1
	1

1

	5.26
	Предприятия, салоны ритуальных услуг
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Объект
	3
	5
	5

	
	- городская местность
	-"-
	2
	4
	4

	
	- сельская местность
	-"-
	1
	1
	1

	5.27
	Отделение связи
	
	
	
	

	
	Всего по округу,

в том числе:
	Объект 
	12
	16
	29

	
	- городская местность
	-«-
	6
	9
	21

	
	- сельская местность
	-«-
	6
	7
	8

	6 
	Транспортная инфраструктура
	
	
	
	

	6,1
	Протяженность железнодорожной сети
	км
	31,0
	31,0
	31,0

	6.2 
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего

В том числе:

-федерального значения

-регионального значения
	Км

-

-
	144,95

-

144,95
	185,00

-

185,00
	256,7

16,7

240,00

	6.3 
	Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием
	км/%
	144,95/100%
	185,00/100%
	256,7/100%

	6.4
	Плотность транспортной сети

-железнодорожной

-автомобильной
	км/1000км2

-
	27,5

128,2
	27,5

164,3
	27,5

228,0

	6.5 
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
	автомобилей
	300
	300
	350

	7 
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
	
	
	
	

	7.1 
	Водоснабжение
	
	
	
	

	7.1.1 
	Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды, всего
	тыс.куб.м/сут
	
	41,051
	73,713

	  
	в том числе в городских населенных пунктах:
	-"-
	
	30,34
	57,59

	7.1.2 
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.
	л/сут. на чел.
	
	
	

	  
	- жилая застройка с централизованным теплоснабжением
	-"-
	
	260
	260

	  
	- жилая застройка с поквартирными газовыми водонагревателями
	-"-
	
	185
	185

	7.2 
	Канализация


	
	
	
	

	7.2.1 
	Общее количество сточных вод
	тыс.куб.м/сут
	
	37,681
	78,665

	7.3 
	Теплоснабжение
	
	
	
	

	7.3.1 
	Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта, всего
	МВт

Гкал/ч
	
	636,18

547,00
	1657,30

1425,06

	
	- в том числе от централизованных источников
	МВт

Гкал/ч
	
	343,89

295,68
	384,38

330,48

	7.4. 
	Электроснабжение
	
	
	
	

	7.4.1
	Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды населения
	МВт
	
	69,336
	197,048

	7.5 
	Газоснабжение
	
	
	
	

	7.5.1 
	Потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды населения и объектов соцкультбыта
	тыс.куб.м/ час


	
	146,13
	226,51

	7.5.2 
	Источники подачи газа 
	
	2 ГРС
	2 ГРС
	2 ГРС

	7.6 
	Связь
	
	
	
	

	7.6.1 
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	%
	
	100
	100

	7.6 
	Инженерная подготовка территории
	
	
	
	

	7.6.1
	Населенные пункты, на территории которых требуется проведение мероприятий по вертикальной планировке и поверхностному водоотводу:
	Кол. населенных пунктов
	
	22
	22

	7.6.2 
	Населенные пункты, на территории которых требуется проведение специальных мероприятий по инженерной подготовке:
	
	
	
	

	
	Ремонт ГТС
	Кол.
	
	5
	5

	
	Защита от паводкового и возможного катастрофического затопления
	Кол. населенных пунктов
	
	-
	-

	
	Защита от подтопления
	Кол. населенных пунктов
	
	10
	10

	
	Мероприятия по защите от сдвижений и провалов
	Кол. населенных пунктов
	
	2
	2

	
	Укрепление береговых склонов и оврагов
	Кол. населенных пунктов
	
	4
	4

	
	Расчистка водоемов
	Кол.
	
	
	

	7.7 
	Санитарная очистка территорий
	
	
	
	

	7.7.1 
	Объем образования бытовых отходов
	тыс.т/год

тыс.м3/год
	22,284
	214,551
	328,013

	7.7.2 
	Полигоны ТБО
	единиц
	2
	2
	1

	7.8 
	Иные виды инженерного оборудования 
	соответству-

ющие единицы
	
	
	

	8 
	Ритуальное обслуживание населения
	
	
	
	

	8.1 
	Кладбище - всего, в том числе:

- городская местность
- сельская местность
	Га
	47,1

25,7

21,4
	47,6

25,7

21,9
	54,8

32,8

22,0

	8.2 
	Общее количество крематориев
	ед.
	-
	-
	-

	9 
	Охрана природы и рациональное природопользования
	
	
	
	

	9.1 
	Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
	тыс.т/год
	1,284
	н/д
	н/д

	9.2 
	Общий объем сброса загрязненных сточных вод
	млн. м3/год
	19,875
	н/д
	н/д

	9.3 
	Общий объем отходов
	тыс.т/год
	307,1
	н/д
	н/д

	9.4 
	Консервация скотомогильников
	шт.
	1
	-
	-

	9.5


	Строительство новых скотомогильников 

(биотермических ям)
	шт.
	
	1
	-


[image: image1.jpg]FOPO,;[(‘KOﬁ OKPYD'
BEPE30OBCKIIT

TEHEPAJIbHBIN ILTAH
CBOJTHAA CXEMA TEHEPATIEHOT O TLTAHA

it

n

L

o

L)
Nt

N

e





[image: image2.jpg]|m]
| |
|| EE=e = E o & [ |sokso ( m /
= DEEEH |© =l® o= .~ B |0 =@ i A [ | ||\ ||m| | <ph N 8|8 |E]e]-|-|-
,

YCNOBHbIE FPA®GUNYECKUE OBO3HAYEHUA

[ ][]
[ |

[ ]

[1]

]

-]

]

[]

]

5]

m

5]

1]

] .
& "
[] nsee
=

@

| s ]

[0]

8

jus]

3]

[ |

| |

(O
=)
@
[i]
[





� Режим использования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры устанавливается специальными нормативными документами в соответствии с назначением объекта





