Заказчик: Крига С.В.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ УЛ. АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА В СОСТАВЕ ЖИЛОГО РАЙОНА «НОВОБЕРЕЗОВСКИЙ» В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор №002/21 от 26.04.2021

Утверждаемая часть

(ТОМ 2)

Екатеринбург 2021

проект

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ УЛ. АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА В СОСТАВЕ ЖИЛОГО РАЙОНА «НОВОБЕРЕЗОВСКИЙ» В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор №002/21 от 26.04.2021

Утверждаемая часть

(ТОМ 2)

Индивидуальный предприниматель 						А.О. Шалаев

Екатеринбург 2021

Состав исполнителей

| Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Градостроитель проекта |  | Гущин А.С. |
| Инженер |  | Епифанова А.С. |

Состав проекта

| № п/п | № листа | Наименование | Масштаб |  | Кол. листов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состав материалов проекта планировки территории |  |  |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | 1:5000 |  | 1 |
| 2 | 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки | 1:1000 |  | 1 |
| 3 | 3 | Схема организации улично-дорожной сети, с включением схемы размещения парковок (парковочных мест), и схемы движения транспорта на соответствующей территории | 1:1000 |  | 1 |
| 4 | 4 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | 1:1000 |  | 1 |
| 5 | 5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:1000 |  | 1 |
| 6 | 6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:1000 |  | 1 |
| 7 | 7 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:1000 |  | 1 |
| 8 | 8 | Эскиз застройки территории | 1:1000 |  | 1 |
| 9 | 9 | Чертеж планировки территории | 1:1000 |  | 1 |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 10 | 1 | Пояснительная записка Том 1. «Внесение изменений в проект планировки микрорайона в районе улицы Академика Королева в г. Березовском Свердловской области» Материалы по обоснованию | – | 105 |  |
| 11 | 2 | Пояснительная записка Том 2. «Внесение изменений в проект планировки микрорайона в районе улицы Академика Королева в г. Березовском Свердловской области» Утверждаемая часть | – | 30 |  |
|  | Состав материалов проекта межевания территории |  |  |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |  |
| 12 | 10 | Чертеж межевания территории | 1:1000 |  | 1 |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 13 | 3 | Пояснительная записка Том 3. «Внесение изменений в проект планировки микрорайона в районе улицы Академика Королева в г. Березовском Свердловской области» Проект межевания | – |  | 37 |

Содержание

Введение	6

1. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	6

1.1. Проектный баланс территории	8

1.2. Размещение объектов местного значения	8

1.2.1. Жилая зона	8

1.2.2. Благоустройство	10

1.2.3. Общественно деловая зона	12

1.2.4. Рекреационная зона	19

1.2.5. Зона инженерной и транспортной инфраструктур	19

1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры	19

1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры	21

1.5. Объекты вертикальной планировки и инженерной подготовки территории	22

1.6. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	24

1.7. Планируемое размещение объектов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории	24

1.8. Установление красных линий	27

2. Основные технико-экономические показатели	28

3. Проект межевания территории	31

## Введение

Документация по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Академика Королева в составе жилого района «Новоберезовский» в г. Березовском Свердловской области разработана в рамках договора №002/21 от 26.04.2021 с Кригой С.В.

Подготовка документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

При разработке проекта планировки учтены и использованы следующие законодательные и нормативные документы:

•	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

•	Земельный кодекс Российской Федерации;

•	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

•	Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

•	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

•	 Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010

№ 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

•	Устав Березовского городского округа;

•	Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 25.07.2014 №456-дсп «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 №01»;

•	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

•	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и другие действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

•	СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и другие действующие строительные нормы и правила.

Основанием для разработки градостроительной документации является Постановление администрации Березовского городского округа № 1085 от 23.12.2020 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе ул. Академика Королева в составе жилого района «Новоберезовский» в г. Березовском Свердловской области».

Состав исходных данных для разработки проекта планировки и проекта межевания территории:

- Ранее выполненная градостроительная документация:

- Генеральный план Березовского городского округа, в действующей редакции (утвержден решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20 с учетом изменений, внесенных решением Думы Березовского городского округа от 25.12.2014 №203)

- Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к городу Березовский на период до 2025 года, в действующей редакции (утвержден решением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 №66, с учетом изменений, внесенных решениями Думы Березовского городского округа от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84);

- Правила землепользования и застройки Березовского городского округа, в действующей редакции (утверждены решением Думы Березовского городского округа от 22.12. 2016 №33, с учетом изменений, внесенных решением Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149, от 28.03.2019 №203, от 31.10.2019 №244, от 27.08.2020 № 300, от 29.06.21 №363);

- Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания микрорайона в районе улицы Академика Королева в г. Березовском Свердловской области, разработанная ООО «Проектград» в 2016 году;

- Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям: «Жилая застройка по ул. Академика Королева в г. Березовский Свердловской области», выполненная ООО «Гарант-Ингео» в 2016 году;

- Кадастровый план территории в формате xml ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области.

## 1. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

#### 1.1. Проектный баланс территории

Территория проектирования занимает площадь 17,20 га.

Проектный баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 1.

Таблица 1

Проектный баланс территории

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель в границе проектирования | 17,20 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| 1. Жилая зона | 10,13 | 58,90 |
| из них: |  |  |
| - территория многоэтажной жилой застройки | 3,18 | 18,49 |
| - территория среднеэтажной жилой застройки | 4,67 | 27,15 |
| - территория дошкольных образовательных учреждений | 2,28 | 13,26 |
| 2. Общественно-деловая зона | 1,17 | 6,80 |
| из них: |  |  |
| - территория общественно-делового назначения | 0,91 | 5,29 |
| - территория спортивных объектов | 0,26 | 1,51 |
| 3. Рекреационная зона | 3,50 | 20,35 |
| из них: |  |  |
| - озеленение общего пользования | 0,28 | 1,64 |
| - городские леса | 3,22 | 18,72 |
| 5. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,15 | 0,87 |
| из них: |  |  |
| - зона объектов железнодорожного транспорта | 0,15 | 0,87 |
| 6. Прочие зоны | 2,25 | 13,08 |
| из них: |  |  |
| - территория общего пользования в т.ч. проезды и улицы | 2,25 | 13,08 |

#### 1.2. Размещение объектов местного значения

##### 1.2.1. Жилая зона

На данный момент в границах территории проектирования располагается 14 среднеэтажных и многоэтажных секционных жилых домов, в которых проживают 2415 человек.

Существующие жилые дома, расположенные в границах проектирования предусматривается сохранить.

Предлагаемый к размещению ранее выполненной документацией один многоэтажный (14 этажей) секционный жилой дом предлагается исключить из проекта. В связи с чем был выполнен перерасчет основных проектных показателей жилой зоны.

Жилой фонд проектируемого 14-ти этажного секционного жилого дома составляет 9590,0 кв.м.

Численность населения в границах проектируемого участка остается равной существующей - 2415 человек.

Жилой фонд проектируемого участка остается равным существующему 67624,8 кв.м

Плотность на территории проектирования составит 140 чел/га.

Показатели существующей и проектируемой жилой застройки сведены в таблицу 2.

Таблица 2

Показатели существующей и проектируемой жилой застройки

| Наименование | Существующее | Проект | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Площадь территории, га | 17,20 |  |  |
| Проживающих, чел | 2415 | 0 | 2415 |
| Количество домов | 14 | 0 | 14 |
| Жилищный фонд, кв.м | 67624,8 | 0 | 67624,8 |

##### 1.2.2. Благоустройство

Согласно НГПСО 1-2009.66 на территории жилых кварталов необходимо размещать площадки различного функционального назначения: для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультуры, для хозяйственных целей и для выгула собак.

В связи с тем, что запроектированный ранее выполненной документацией дом был исключен из проекта, предлагается реконструкция благоустройства территории существующей жилой застройки.

Расчет площадок (Таблица 3) был выполнен отдельно для существующих жилых домов, построенных до 2012 года, и отдельно для жилых домов ЖК «Березки». Расчет площадок различного функционального назначения производился в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Березовского городского округа и НГПСО

Для обеспечения территории проектирования населением 2415 человека всеми функциональными площадками необходимо 8452,5 кв.м.

Таблица 3

| Расчет площадок различного функционального назначения (элементов благоустройства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дома |  |  | Удельный размер площадок (УДпл), кв.м/чел |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Население (Ч), чел | Для игр детей |  | Для отдыха взрослого населения | Для занятия физкультурой | Для хозяйственных целей | Для выгула собак | Итого по расчетам | Размещено в проекте |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Норматив |  | 1 |  | 0,1 | 2 | 0,3 | 0,1 |  |  |
| 1 | Существующие дома, построенные до 2012 года | 1439 | 1439 |  | 143,9 | 2878,0 | 431,7 | 143,9 | 5036,5 |  |
|  | Итого | 1439 | 1439 |  | 143,9 | 2878,0 | 431,7 | 143,9 | 5036,5 | 3079 |
| 2 | Дом №1 (введен в эксплуатацию) | 182 | 182 |  | 18,2 | 364,0 | 54,6 | 18,2 | 637,0 |  |
| 3 | Дом №2 (введен в эксплуатацию) | 255 | 255 |  | 25,5 | 510,0 | 76,5 | 25,5 | 892,5 |  |
| 4 | Дом №3 (не введен в эксплуатацию) | 276 | 276 |  | 27,6 | 552,0 | 82,8 | 27,6 | 966,0 |  |
| 5 | Дом №4 (не введен в эксплуатацию) | 263 | 263 |  | 26,3 | 526,0 | 78,9 | 26,3 | 920,5 |  |
|  | Итого | 976 | 976 |  | 97,6 | 1952,0 | 292,8 | 97,6 | 3416,0 | 6247 |
|  | Всего | 2415 | 2415 |  | 241,5 | 4830,0 | 724,5 | 241,5 | 8452,5 | 9326 |

##### 1.2.3. Общественно деловая зона

В границах проектируемого участка имеется большое количество необходимых объектов социального и коммунально-бытового назначения. В связи с тем, что запроектированный ранее выполненной документацией дом был исключен из проекта был выполнен перерасчет потребности в учреждениях обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом Нормативов градостроительного проектирования Березовского городского округа и НГПСО. Расчет произведен на существующее население – 2415 человек.

На территории проектирования расположены три дошкольных образовательных учреждения с суммарной максимальной вместимостью 630 мест. Также застройка проектируемого участка расположена в радиусе обслуживания (500 м) двух общеобразовательных учреждений максимальной вместимостью 1700 мест. Жители участка проектирования считаются обеспеченными такими объектами.

Учреждения дополнительного образования, аптеки, объекты торговли, предприятия бытовых услуг, объекты общественного питания, учреждения культуры клубного типа, объекты эстетического образования, спортивные секции, спортивные залы и плавательные бассейны расположены в границах проектирования и полностью обеспечивают существующее население территории проектирования.

Иные объекты социального и коммунально-бытового обслуживания находятся за границами проектирования в радиусе доступности (если такой радиус для объекта установлен) и также обеспечивают население своими услугами.

Таблица 4

Расчет потребности в учреждениях обслуживания

| Наименование учреждений и предприятий обслуживания, единица измерения |  | НГП Березовского городского округа (на 1 тыс. жителей) | Расчётное население в проектируемых границах | Потребность, всего | Размещено по существующему состоянию в границах проектирования | Размещено по существующему состоянию за границами проектирования | Размещено в проекте | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  | Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения, место |  | 74 | 2415 | 179 | 630 | - | - | БМАДОУ «Детский сад №5» (старый корпус), БМАДОУ «Детский сад №5» (новый корпус), БМКДОУ «Детский сад №10 компенсирующего вида» |
| Общеобразовательные учреждения, учащиеся |  | 115 | 2415 | 277 | - | 1700 | - | в радиусе 500 м: БМАОУ «Лицей №7» (ул. Академика Королева, 1), БМАОУ «Лицей №3 «Альянс» (ул. Смирнова, 3а) |
| Учреждения дополнительного образования для детей, место |  | 39 | 2415 | 94 | 105 | - | - | секции дополнительного образования на базе ДК «Современник» (клуб робототехники «РОБОтрек», студии вокала, школа бального танца и другие) |
| Межшкольный учебно-производственный комбинат, учащиеся |  | 8 | 2415 | 20 | - | 160 | - | в радиусе 500 метров: УПК БМАОУ «Лицей №3 «Альянс» (ул. Смирнова, 3а) |
| Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования, учащиеся |  | 40 | 2415 | 96 | - | 600 | - | ГАПОУ СО «Березовский техникум «Профи» (ул. Мира, 5) |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещения в смену |  | 31 | 2415 | 75 | - | 200 | - | в радиусе 1000 м: поликлиника НБП - структурное подразделение ГБУЗ «Березовская центральная городская больница» |
| Больничные учреждения, койки |  | 8 | 2415 | 19 | - | 400 | - | стационары ГБУЗ «Березовская центральная городская больница» (ул. Шиловская) |
| Станции скорой медицинской помощи, автомобиль |  | 0,1 | 2415 | - | - | 6 | - | пункт скорой медицинской помощи ГБУЗ «Березовская центральная городская больница» (ул. Шиловская, 28) |
| Аптеки, объект |  | 1 объект на 12 тыс.чел | 2415 | - | 1 | - | - | «Аптека низких цен» |
|  | Объекты системы социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома-интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста, место |  | 1,2 | 2415 | 3 | - | 40 | - | пансионат «Надежда» (ул. Льва Толстого, 5а) |
| Специальные дома-интернаты, место |  | 0,12 | 2415 | - | - | 40 | - |  |
| Детские дома-интернаты для умственно-отсталых, имеющих физические недостатки с сохраненным интеллектом, место- |  | 0,2 | 2415 | 1 | - | 80 | - | ОГУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Полянка» (пос. БЗСК, 52) |
| Психоневрологические интернаты, место |  | 1,5 | 2415 | 4 | - | 150 | - | ГАСУСОН СО «Березовский психоневрологический интернат» (п. Старопышминск, ул. Вокзальная, 34) |
| Территориальные центры социального обслуживания, объект |  | 1 объект на 50 тыс.чел | 2415 | - | - | 1 | - | ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Березовский» (ул. Тетральная, 34) |
|  | Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли, кв.м. торговой площади |  | 550,0 | 2415 | 1328,3 | 1826,0 | - | - | объекты торговли, пристроенные к жилым домам, объекты торговли в общественном здании |
| Предприятия общественного питания, место |  | 34 | 2415 | 82 | 70 | 130 | - | кафе «Прииск» в радиусе 500 м: кафе санатория «Солнечный» (ул. Чапаева, 40) |
| Рынки сельскохозяйственные, кв.м. |  | 30 | 2415 | 72,0 | - | 9000 | - | рыночный комплекс «Березовский» (ул. Строителей, 3а) |
| Рынки розничной торговли, кв.м. |  | 40 | 2415 | 96,6 | - |  |  |  |
| Предприятия бытовых услуг, рабочее место |  | 7 | 2415 | 17 | 34 | - | - | предприятия бытовых услуг в общественном здании |
|  | Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа, место |  | 30 | 2415 | 72 | 400 | - | - | ДК «Современник» |
| Детские школы искусств, школы эстетического образования, место |  | 13 | 2415 | 32 | 175 | - | - | группа эстетического образования, школа бального танца, БМКОУ ДОД «Детская школа искусств №2» ДК «Современник» |
| Библиотеки, учреждение |  | 1 учреждение на 17 тыс.чел | 2415 | - | 1 | - | - | библиотека ДК «Современник» |
| Музеи, объект |  | 0,25 объект на 10 тыс.чел | 2415 | - | - | 1 | - | музей-шахта (ул. Ленина, 63) |
|  | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские, юношеские спортивные школы, учащиеся |  | 20 | 2415 | 48 | 90 | - | - | спортивные секции ДК «Современник» (секция по мини-футболу, «Большой теннис», клуб любителей баскетбола и другие) |
| Стадионы, зрительские места |  | 27 | 2415 | 65 | - | 350 | - | стадион (Режевской тракт) |
| Плоскостные спортивные сооружения стадион, корты, кв.м |  | 900 | 2415 | 2173,5 | - | 9750,0 | - | футбольное поле (Режевской тракт) |
| Спортивные залы, кв.м площади пола |  | 130 | 2415 | 314 | 540,0 | - | - | спортивный зал ДК «Современник» |
| Плавательные бассейны, кв.м. зеркала воды |  | 10 | 2415 | 24,2 | 187,5 | - | - | плавательный бассейн ДЮСШ «Олимп» |
|  | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка России, операционное окно |  | 1 на 2-3 тыс.чел | 2415 | 1 | - | 1 | - | в радиусе 500 м: ОАО «Сбербанк России» (ул. Толбухина, 11) |
| Отделения связи, объект |  | 1 на 9-13 тыс.чел | 2415 | - | - | 1 | - | в радиусе 500 м: отделение ФГУП «Почта России» (ул. Чапаева, 17) |

##### 1.2.4. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения на проектируемой территории представлена озеленением общего пользования и участками городских лесов, лесопарков и лугопарков (по информации из Правил землепользования и застройки. Березовского городского округа). Границы участков городских лесов будут уточнены в перспективе по материалам научно-исследовательской работы по обоснованию целесообразности сохранения статуса городских лесов на территории г. Березовский Свердловской области, выполненной в 2016 году Научно-исследовательской частью ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет».

##### 1.2.5. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Данные зоны в проекте представлены зоной для размещения объектов железнодорожного транспорта.

#### 1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры

В данном разделе проекта предложены мероприятия по развитию существующей инженерной инфраструктуры проектируемой территории. На проектируемой территории все существующие жилые и общественные здания обеспечены энергоресурсами в полной мере. Расчеты энергопотребления на полный объем жилищного строительства, а также учреждений общественного назначения выполнены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66 и решениями Генерального плана Березовского городского округа Свердловской области применительно к территории города Березовского на период до 2025 года. В связи с тем, что запроектированный ранее выполненной документацией дом был исключен из проекта был выполнен перерасчет перспективных объемов энергопотребления.

Объекты инженерной инфраструктуры и трассы сетей представлены на «Схеме размещения инженерных сетей и сооружений».

Водоснабжение

Существующие здания обеспечены сетями водоснабжения в полной мере.

Согласно решениям Генерального плана Березовского городского округа по проектируемой территории между жилыми домами по ул. Академика Королева, 8, 8Б, 8В, 8Г, 8Д планируется проложить водопровод с диаметром d710мм, который является частью проектируемого главного водопроводного кольца города. Существующие водопроводы, присоединяемые к проектируемому, по ул. Энергостроителей и ул. Смирнова предлагается реконструировать с увеличением диаметра до d315мм.

Общий объем водоснабжения всей проектируемой территории составляет 898,16 м3/сут.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо учитывать расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение. Общий расход воды на пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 216 м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, которые необходимо установить на водопроводной сети.

Водоотведение

Существующие здания обеспечены сетями канализации в полной мере. Существующую систему хозяйственно-бытовой канализации реконструировать не предусматривается.

Общий объем хозяйственно-бытовых стоков со всей проектируемой территории составляет 805,08 м3/сут.

Теплоснабжение

Существующие здания обеспечены централизованной системой теплоснабжения. Существующую систему теплоснабжения реконструировать не предусматривается.

Объем теплопотребления всей проектируемой территории составит 10,218 МВт (8,788 Гкал/час).

Газоснабжение

Существующие жилые пятиэтажные здания полностью обеспечены централизованной системой газоснабжения.

Объем газопотребления существующей застройки составляет 240157,68 м3/год.

Электроснабжение

Вся существующая застройка 100% обеспечена централизованной системой электроснабжения. Существующую систему электроснабжения реконструировать не предусматривается.

Объем электропотребления всей проектируемой территории составит 2,37 МВт.

Связь

В соответствие с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. Вся существующая застройка 100% обеспечена сетями связи.

#### 1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры

Согласно генеральному плану г. Березовский на рассматриваемой территории проектирование новых улиц и дорог не предусмотрено.

Общая протяженность улично-дорожной сети 0,67 км. Плотность улично-дорожной сети 3,94 км/ км². Плотность магистральной сети – 3,94 км/км². Этот показатель выше нормативного (1,50 км/км²).

Поперечные профили реконструируемых улиц выполнены в соответствии с СП 42.13330.2016.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого района, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.

Количество парковочных мест для существующей секционной жилой застройки планируется исходя из Нормативов градостроительного проектирования Березовского городского округа: для постоянного хранения автомобилей – 0,8 машино-мест на одну квартиру; для временного хранения, включая гостевые стоянки – 15 % от расчетного числа машино-мест для постоянного хранения.

В соответствии с данными государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на проектируемой территории расположено 1453 квартир. Количество машино-мест для постоянного хранения транспорта: 1453*0,8=1162 машино/мест. Количество машино-мест для временного хранения транспорта 1162*0,15=174 машино/мест. Итого необходимо разместить 1336 машино-мест.

В результате реконструкции и благоустройства существующих проездов и улиц в границах территории и в радиусе 500 метров от существующего жилья предполагается разместить 1336 машино/мест. В связи с тем, что запроектированный ранее выполненной документацией дом был исключен из проекта, на его месте предлагается сохранить существующую парковку вместимостью 120 машино/мест

Для обеспечения нормативными радиусами обслуживания общественным транспортом проектом предложено осуществлять автобусное движение по ул. Смирнова, ул. Толбухина и ул. Энергостроителей. Размещение остановочных пунктов предусматривает их доступность с жилой территории, а также с объектов социально-культурного назначения (радиус доступности 500 м). Остановочные пункты предложено организовать на ул. Смирнова в районе дома №10а и на пересечении ул. Толбухина с ул. Энергостроителей.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проектом учтено устройство сооружения для перехода через железнодорожные пути в районе рассматриваемого жилого комплекса «Березки», а также установка шумозащитных экранов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на рассматриваемой территории предложено устройство нерегулируемых пешеходных переходов в районе пересечений ул. Толбухина с ул. Энергостроителей и ул. Смирнова.

#### 1.5. Объекты вертикальной планировки и инженерной подготовки территории

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:

-	вертикальная планировка;

-	поверхностный водоотвод.

Основные мероприятия по инженерной подготовке отражены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» лист 6 графических материалов.

Рельеф рассматриваемого участка территории – всхолмленный. Основные направления уклона с севера-востока на юго-запад. Отметки поверхности рассматриваемой территории колеблются в интервале от 269,62 до 274,73. Наиболее возвышенный участок располагается в западной части района проектирования, пониженный участок – в юго-восточной части рассматриваемой территории. Средний уклон по площадке составляет 9 ‰. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям улиц.

В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода при максимальном сохранении существующего рельефа.

В соответствии с проектными предложениями Генерального плана Берёзовского городского округа применительно к городу Берёзовский поверхностные стоки предусмотрено направлять самотеком по коллектору дождевой канализации Ø500 мм, проектируемому по ул. Академика Королева. Также настоящим проектом предусмотрено размещение дополнительного закрытого лотка линевой канализации вдоль восточного проезда в районе железнодорожной линии с целью сбора поверхностного стока с территории перспективной многоэтажной жилой застройки. Далее предусмотрено присоединение проектируемой ливневой канализации к существующей системе закрытых лотков, предлагаемых к реконструкции и перекладке в коллектор диаметром не менее Ø500 мм, с целью последующего отвода стоков на площадку проектируемых локальных очистных сооружений ЛОСДК№ 1, размещаемых юго-восточнее развязки ЕКАД-ул. Кольцевая. Общая протяженность проектируемых сетей ливневой канализации составит ориентировочно 1 км в границах проектирования. Проектом предусмотрена организация системы ливневой канализации вдоль проездов и улиц с исключением предложений по прокладке сетей под полотном проезжей части улиц с целью обеспечения беспрепятственного доступа эксплуатирующих организации и обеспечения безопасности дорожного движения в границах проектирования. При выявлении необходимости (на стадии рабочего проектирования) возможна также организация закрытых коллекторов (взамен лотков вдоль восточного проезда в районе железнодорожной линии) большего диаметра и водопропускной способности.

С учетом рельефа местности весь проектируемый район представляет собой четыре бассейна стока площадью от 0,7 га до 9,0 га.

Опираясь на исходные и справочные данные, в результате расчетов были определены расходы воды с территории площадки. Результаты расчетов, исходя из условия 100 % отвода поверхностных вод с территории водонепроницаемых поверхностей: среднесуточный объем поверхностных стоков – 204,45 м3/сут., годовой объем ливневых стоков, включая осадки в теплый и холодный периоды года составляет 73058,82 м3/год.

Более подробно мероприятия по инженерной подготовке территории разрабатываются при наличии подробной исходной документации, на следующей стадии проектирования.

#### 1.6. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения

Настоящим проектом предусмотрены соответствующие планировочные меры для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам социальной инфраструктуры:

- поперечные уклон тротуаров по основным направлениям движения пешеходов максимально приближены к 10‰;

- для удобства перехода через проезжую часть, в местах примыкания пешеходного тротуара к проезжей части бортовой камень должен быть утоплен в уровне проезда.

На стадии архитектурно-строительного проектирования, для обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных групп населения необходимо предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть равна 0,00 см. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм.

#### 1.7. Планируемое размещение объектов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для органов исполнительной власти разного уровня, а также организаций связи, операторов связи и организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, независимо от форм собственности, осуществляющих, в установленном порядке, эксплуатацию и обслуживание систем оповещения населения разработано «Положение о системах оповещения населения», утвержденное Приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». Положение определяет  назначение и задачи, а также порядок реализации мероприятий по совершенствованию систем оповещения, поддержанию их в постоянной готовности к задействованию для оповещения населения.

Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;

- установлением  в помещениях котельных сигнализаторов концентраций взрывоопасных газов, срабатывание которых, происходит при достижении содержания газа в газовоздушной смеси 20% величины нижнего предела воспламеняемости, с автоматическим включением звукового сигнала в помещении операторской.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация устаревшего технологического оборудования;

- установка дополнительной запорной арматуры.

Надежность водоснабжения проектируемой территории обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита  водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- наличие резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на  новое, применение  новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий;

- создание аварийного запаса материалов.

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

- трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

- материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, утверждённых в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-95 ЕСКД «Технические условия».

- работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. После устранения угрозы, работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние, должны производиться по наряду-допуску;

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических установок пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

На проектируемой территории возможны следующие неблагоприятные природные процессы и явления, способные привести к возникновению чрезвычайных ситуаций: подтопление территории, сильный ветер, град, снегопад, гололедные явления, заморозки, пожароопасность.

С целью защиты людей от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с отраслевым дорожным методическим документом  «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р, для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

– профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

– ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

– обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.

#### 1.8. Установление красных линий

Установленные ранее выполненной документацией красные линии предлагаются к сохранению.

Территорией общего пользования может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,). Кроме того, проектом предусмотрена отдельная территория общего пользования для жителей домов по адресу ул. Академика Королёва, 8В, 8Г, 8Д.

## 2. Основные технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 5.

Таблица 5

Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования | га | 17,20 | 17,20 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | га | 7,44 | 10,13 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 43,26 | 58,90 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | территория многоэтажной жилой застройки | га | 2,99 | 3,18 |
|  |  | % | 17,38 | 18,49 |
| 1.2. | территория среднеэтажной жилой застройки | га | 2,17 | 4,67 |
|  |  | % | 12,62 | 27,15 |
| 1.3. | территория дошкольных образовательных учреждений | га | 2,28 | 2,28 |
|  |  | % | 13,26 | 13,26 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,23 | 1,17 |
|  |  | % | 7,15 | 6,80 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | территория общественно-делового назначения | га | 0,97 | 0,91 |
|  |  | % | 5,64 | 5,29 |
| 2.2. | территория объектов спортивного назначения | га | 0,26 | 0,26 |
|  |  | % | 1,51 | 1,51 |
| 3. | Рекреационные зоны | га | 6,60 | 3,50 |
|  |  | % | 38,37 | 20,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1. | озеленение общего пользования | га | 3,38 | 0,28 |
|  |  | % | 19,65 | 1,64 |
| 3.2. | городские леса | га | 3,22 | 3,22 |
|  |  | % | 18,72 | 18,72 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,15 | 0,15 |
|  |  | % | 0,87 | 0,87 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1. | зона объектов железнодорожного транспорта | га | 0,15 | 0,15 |
|  |  | % | 0,87 | 0,87 |
| 5. | Прочие зоны | га | 1,78 | 2,25 |
|  |  | % | 10,35 | 13,08 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1. | территория общего пользования, в т.ч. проезды и улицы | га | 1,78 | 2,25 |
|  |  | % | 10,35 | 13,08 |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | Общая численность населения | чел. | 2415 | 2415 |
| 2. | Плотность населения на территории секционной жилой застройки | чел. на га | 140 | 140 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2 | 28,0 | 28,0 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда | So6щ. м2 | 67624,8 | 67624,8 |
|  |  | кол-во домов | 14 | 14 |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | Дошкольное образовательное учреждение | ед/мест | 3/630 | 3/630 |
| 2. | Учреждения дополнительного образования | ед/мест | 8/105 | 8/105 |
| 3. | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 4. | Объекты торговли | ед/кв.м. торговой площади | 14/1826,0 | 14/1826,0 |
| 5. | Объекты общественного питания | ед/мест | 1/70 | 1/70 |
| 6. | Предприятия бытовых услуг | ед/раб.мест | 9/34 | 9/34 |
| 7. | Учреждение культуры клубного типа | ед/мест | 1/400 | 1/400 |
| 8. | Детские школы искусств, школы эстетического образования | ед/учащихся | 3/175 | 3/175 |
| 9. | Спортивные секции | ед/учащихся | 6/90 | 6/90 |
| 10. | Спортивный зал | ед/кв.м. площади пола | 1/540,0 | 1/540,0 |
| 11. | Плавательный бассейн | ед/кв.м. зеркала воды | 1/187,5 | 1/187,5 |
| 12. | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети всего | км | 0,67 | 0,67 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - магистральная улица районного значения | км | 0,67 | 0,67 |
| 2. | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 3,94 | 3,94 |
| 3. | Плотность магистральной сети | км/км2 | 3,94 | 3,94 |
| 4. | Стоянки для постоянного и временного хранения легковых автомобилей | маш/мест | - | 1336 |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1. | Водопотребление всего | м3/сут | 898,16 | 898,16 |
| 2. | Общее поступление сточных вод всего | м3/сут | 805,08 | 805,08 |
| 3. | Потребность в электроэнергии всего | МВт | 2,37 | 2,37 |
| 4. | Потребление тепла всего | Гкал/час | 8,788 | 8,788 |
| 5. | Потребление газа всего | м3/год | 240157,68 | 240157,68 |
| 6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 1024 | 1024 |

## 3. Проект межевания территории

Участок проектирования располагается в западной части Березовского городского округа в границах кадастровых кварталов 66:35:0000000, 66:35:0111003, 66:35:0111007.

Установленные ранее выполненной документацией красные линии предлагаются к сохранению. Поворотные точки красных линий отражены на листе 7 «Разбивочный чертеж красных линий».

Предлагаемым решением межевания территории выделяется 14 новых участков, определенных проектом планировки. В связи с тем, что запроектированный ранее выполненной документацией дом был исключен из проекта, земельный участок под данный дом предлагается к снятию с учета. Каждый образуемый земельный участок имеет свой порядковый номер, координирование произведено с правого верхнего (северо-восточного) угла по часовой стрелке.

Ведомость координат характерных точек образуемых земельных участков в границах проектирования сведена в таблицу 1 и выполнена в единой системе координат (местная система координат Свердловской области МСК 66). Далее, в таблице 2 – ведомость сохраняемых земельных участков.

Линии регулирования застройки определены в соответствие с требованиями СП 42.13330.2016 и назначены с отступом от проектных красных линий не менее 3 м на участках сложившейся застройки. Границы образуемых земельных участков представлены на «Чертеже межевания территории» (лист 9 графических материалов).

Проектом межевания предлагается образование новых земельных участков под существующими жилыми домами на основе находящихся на кадастровом учете участков путем увеличения их площади за счет прилегающих территорий.

На участках устанавливается территория общего пользования населением в границах проектирования для пользования проездами, инженерной инфраструктурой, площадками благоустройства и парковками