Свердловская область РФ

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-консалтинговая компания

«АЛЬТЕРНАТИВА»

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ

ЖИЛОГО РАЙОНА «ШИЛОВСКИЙ»

ГОРОДА БЕРЕЗОВСКИЙ

Том 1 Положения о размещении объектов и характеристика

развития территории

Шифр: Т – 2576СО – 2016

Екатеринбург 2016г

Свердловская область РФ

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-консалтинговая компания

«АЛЬТЕРНАТИВА»

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ

ЖИЛОГО РАЙОНА «ШИЛОВСКИЙ»

ГОРОДА БЕРЕЗОВСКИЙ

Том 1 Положения о размещении объектов и характеристика

развития территории

Шифр: Т – 2576СО – 2016

Директор                                                                                      И.С. Широкова

Главный архитектор                                                                    А.В.Леготин

Екатеринбург 2016г.

Состав исполнителей

| Начальник отдела градостроительного проектирования |  | Г.С. Родионова |
| --- | --- | --- |
| Главный градостроитель проекта |  | А.В. Дроган |
| Ведущий градостроитель проекта |  | Е.Б. Подкорытова |
| Ведущий градостроитель проекта |  | Л.А.Игнатова |
| Градостроитель проекта I категории |  | Ю.Б.Кириченко |
| Градостроитель проекта I категории |  | Т.А.Белякова |
| Специалист инженерного обеспечения территории I категории |  | Т.Д. Агаева |
| Инженер по охране окружающей среды II категории |  | А.Р.Сабитова |
| Архитектор II категории |  | Двинина А.П. |
| Архитектор III категории |  | Поросенкова К.В. |

Состав Документации проекта планировки и проектамежевания территории СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ШИЛОВСКИЙ»ГОРОДА БЕРЕЗОВСКИЙ

|  | № тома, чертежа | Наименование | кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| Основная (утверждаемая часть) проекта планировки территории |  |  |  |
|  | Графические материалы, в том числе: |  |  |
| 1. | Т-2576СО -2016-01 | Чертеж планировки территории М 1:2 000 | 1лист |
| 2. | Т-2576СО -2016-02 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1: 2000 | 1 лист |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 3. | Том 1 | Положения о размещении объектов и характеристика развития территории | 1 книга |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |
|  | Графические материалы, в том числе: |  |  |
| 4. | Т-2576СО -2016-03 | Схема расположения проектируемой территории в системе планировочной организации территории города М 1:10 000 | 1 лист |
| 5. | Т-2576СО -2016-04 | Схема использования территории в период подготовки проекта. М 1: 2000 | 1 лист |
| 6. | Т-2576СО -2016- 05 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1: 2000 | 1 лист |
| 7. | Т-2576СО -2016- 06 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1:2000 | 1 лист |
| 8. | Т-2576СО -2016-07 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. М 1:2000 | 1 лист |
| 9. | Т-2576СО -2016-08 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1: 2000 | 1 лист |
| 10. | Т-2576СО -2016-09 | Эскиз застройки М 1:2000 | 1 лист |
| 11. | Т-2576СО -2016-10 | Поперечные профили улиц и дорог М 1:500 |  |
| 12. | Т-2576СО -2016-12 | Схема расположения фрагментов внесения изменений в планировку территории М 1:5000 | 1 лист |
| 13. | Т-2576СО -2016-12.1 - Т-2576СО -2016-12.4 | Фрагменты 1-4 |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 14. | Том 2 | Пояснительная записка | 1 книга |
| 15. | Том3 | Приложения | 1 книга |
| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 16. | Т-2576СО - 2016-11 | Чертеж межевания территории. М 1:2000 | 1 лист |

Содержание

Общая часть	3

Положение о размещении объектов капитального строительства, необходимых для развития территории в границах проектирования	4

Положение о характеристиках планируемого развития территории в границах проектирования	5

Положения о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.	7

Приложение 1	10

Приложение 2	12

Приложение 3	14

## Общая часть

Проект изменений в ранее разработанный и утвержденный постановлением Администрации Березовского городского округа № 625 от 11.11.2014 «Проект планировки и проект межевания территории северной части жилого района «Шиловский» разработан на основании постановления Администрации Березовского городского округа  №410 от 23.07.15 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории северной части жилого района «Шиловский»г. Березовского Свердловской области».

В отношении фрагмента№1:

- Исключен Проезд №12(усл.) в связи с отсутствием необходимости организации второго въезда на территорию промышленной зоны;

- Откорректировано местоположение ТП-Автодиагностика в соответствии с земельным участком, границы которого учтены в Государственном кадастре недвижимости;

- Откорректирована трассировка проектируемого проезда вдоль восточной границы проекта в связи с уточнением местоположения ТП-Автодиагностика и линий ВЛ;

- Изменены границы ранее предложенных и сформированы новые дополнительные участки для размещение коммунальных и производственных объектов V класса опасности при перераспределении или обмене на равнозначный участок в границах Березовского городского округа;

В отношении фрагмента №2:

- Нанесены трасса существующей ВЛ 6,10 кВ и трансформаторная подстанция ТП6858 по ул.Маршала Жукова в соответствии с материалами администрации Березовского ГО (см. Том3. Приложения)

- Откорректирована трассировка и красные линии проектируемого участка ул.Маршала Жукова, соединяющего существующий участок и проектируемую ул.Жилая 2(усл), в связи с корректировкой границ территории объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения по ул.Маршала Жукова.

В отношении фрагментов №3,4:

- Нанесена трасса проектируемого газопровода от ул.Совхозная до ДНТ «Ясная поляна» в соответствии с материалами проекта «Газоснабжение дачных домов ДНТ «Ясная поляна»г. Берёзовский в 260м на юг от жилого дома 33а по ул. Совхозная (п. Шиловка) Свердловская область» (ООО «Газпроект») (см. Том3. Приложения);

- Уточнены местоположения КНС «Ясная поляна» и ТП в соответствии с материалами исполнительной съемки ООО «Геоид» 2015г. и кадастровым паспортом участка (см. Том3. Приложения)

- Нанесена трасса напорной канализации  от ДНТ «Ясная поляна» в соответствии со схемой трассы канализации (см. Том3. Приложения).

- Размещение проектируемого ГРП около ДНТ «Ясная поляна» отнесено на расчетный срок реализации проекта планировки, т.к. освоение территории для газоснабжения которой необходим ГРП планируется на расчетный срок.

## Положение о размещении объектов капитального строительства, необходимых для развития территории в границах проектирования

1. Размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения не предусматривается.

2. Размещение объектов капитального строительства местного значения:

1) общегородского значения:

– магистральные улицы и дороги районного значения регулируемого движения;

– ледовая арена на 1000 мест;

2) районного значения:

– реконструкция общеобразовательной школы;

– наземные автомобильные парковки (для индивидуального транспорта жителей района)

3) объекты, необходимые для развития территории:

–  реконструкция и строительство сетей электроснабжения;

–  дальнейшее строительство сетей газоснабжения;

– реконструкция и строительство сетей системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, совмещенной с противопожарным водопроводом;

– реконструкция и строительство сетей системы отвода и очистки хозяйственно-бытовых стоков;

– реконструкция и строительство сетей теплоснабжения;

– строительство сетей системы отвода и очистки дождевых стоков

– строительство площадок для занятий физкультурой и спортом;

– строительство площадок для игр детей и площадок отдыха взрослых;

– строительство площадок для мусоросборных контейнеров

– обустройство скверов

– прочие объекты социального, коммунально-бытового и транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.

## Положение о характеристиках планируемого развития территории в границах проектирования

1. Границами территории проектирования являются:

– с севера – лесной массив, территорией памятника природы областного значения «Шиловский пруд»;

– с запада – граница земельного участка ООО «Самородок», промышленный узел, сформированный на базе ОГУ "Березовский лесхоз", территория  ГБУЗ СО «Березовская центральная городская больница»;

– с юга –лесной массив, граница охранной зоны насосной станции Шиловского водозабора, ул.Новая, ул.Проезжая;

– с востока –граница г.Березовский.

2. Территория для размещения объектов капитального строительства:

– общая площадь проектируемой территории – 156,82 га;

– общая площадь жилых зон – 72,65 га;

– площадь территории общественно-деловых зон – 2,78 га;

– площадь территории производственных зон – 7,80 га;

– площадь территорий зон инженерных объектов, объектов инженерного благоустройства, автостоянок – 2,28 га.

– площадь территории рекреационных зон – 29,35га;

3. Строительство на территории проектирования осуществляется как на свободных территориях, так и за счет сноса существующей блокированной застройки и строительства на ее месте капитальных малоэтажных жилых домов.

4. Структура жилищного фонда:

– всего жилищный фонд – 91673,4кв.м, в том числе:

– сохраняемый жилой фонд – 36953,4 кв.м;

– новое строительство – 54720 кв.м;

из них:

– на I очередь – 17520,0 кв.м.

– на расчетный срок – 37200,0 кв.м.

5. Структура жилищного строительства:

– индивидуальные жилые дома – 46320 кв.м (из них на I очередь – 17520,0 кв.м);

– малоэтажные жилые дома секционного типа – 8400 кв.м

6. Параметры жилищного строительства на I очередь:

– индивидуальное жилищное строительство:

– количество жителей – 309 человек;

– средняя жилищная обеспеченность 56,8 кв.м/чел.

7. Параметры жилищного строительства на расчетный срок:

– индивидуальное жилищное строительство:

– количество жителей – 561 человек;

– средняя жилищная обеспеченность 56,8 кв.м/чел.

– малоэтажные жилые дома секционного типа

– количество жителей – 280 человек;

– средняя жилищная обеспеченность 30,0 кв.м/чел.

8. Перспектива демографического развития территории:

–  расчетная численность населения - 2767 человек;

– средний коэффициент семейности - 3,5.

## Положения о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

1. Характеристики системы социального обслуживания:

- общеобразовательные учреждения – 600 мест;

- ледовая арена – 1000 мест

- физкультурно-оздоровительные клубы по мету жительства – 86 человек, занимающихся спортом;

- плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) – 1560 кв.м;

- пункты общественного питания – 106 посадочных мест;

- общая площадь торговых помещений – 498 кв. м. торговой площади;

2. Характеристики системы транспортного обслуживания:

1) Проектируемая территория обслуживается существующими улицами, подлежащими реконструкции.

2)улично-дорожная сеть (категории улиц назначены в соответствии с материалами «Генерального плана г. Березовский», ОАО «УралГражданПроект», 2008 г.):

– магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения – 2,4 км

– магистральные улицы районного значения: – 1,4 км;

– жилые улицы и проезды  – 22,03 км

– проезды и улицы в промышленно-коммунальной зоне – 0,38 км (Приложение 1. Технические параметры улично-дорожной сети);

3) гаражи, автостоянки и объекты сервисного обслуживания:

- наземные стоянки постоянного хранения автотранспорта – 186 м/м, территория 0,34 га;

- гостевые парковки в жилых зонах, – 112 м/места

3. Инженерно-техническое обеспечение территории:

1) Водоснабжение рассматриваемой территории предусмотрено от централизованной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения г.Березовского. Водоснабжение жилого района «Шиловский» сохранится от главного водопроводного узла «Головной».

Водопотребление территории на хозяйственно-питьевые нужды составит на I очередь – 816,92 м3/сут., на расчетный срок – 1065,80 м3/сут.

Система водоснабжения принята кольцевая. Обеспеченность жилой застройки с вводом в дома составит 100%.

2) Канализование территории предусмотрено по сложившейся схеме в централизованную систему хозяйственно-бытовой канализации г.Березовского. Обеспеченность жилой застройки проектируемого района централизованной системой канализации принята 100%.

Количество хозяйственно-бытовых стоков составит на I очередь – 613,89 м3/сут., на расчетный срок – 791,21 м3/сут.

3) Теплоснабжение территории предусмотрено от централизованных (существующая газовая котельная «Шиловка») и индивидуальных (газовые отопительные установки и водонагреватели) источников.

Теплопотребление жилой и общественной застройки составит на I очередь – 16,56 Гкал/час, на расчетный срок – 22,66 Гкал/час, в том числе от централизованных источников 5,81 Гкал/час и 7,24 Гкал/час соответственно.

4) Электроснабжение территории  предусмотрено по сложившейся схеме от электроподстанций ПС 35/6 кВ «Южная» и ПС 35/10 кВ «Новая» через два распределительных пункта (РП).

Электропотребление территории составит на I очередь – 1632,87  кВт, на расчетный срок – 2287,29 кВт.

От РП электроэнергия по распределительным воздушным и кабельным ВЛ 6, 10 кВ будет поступать к существующим и проектируемым ТП. На I очередь предлагается разместить три ТП, на расчетный срок – дополнительно три ТП. От ТП по электрическим сетям 0,4 кВ электроэнергия  будет подаваться потребителям.

5) Газоснабжение территории предусмотрено по сложившейся схеме от системы газоснабжения г.Березовского, составит на I очередь – 2243,38 м3/час, на расчетный срок – 3133,79м3/час.

Проектом предусмотрено дальнейшее развитие системы газоснабжения с прокладкой новых газопроводов и строительством новых газорегуляторных пунктов шкафного типа (ШГРП). В ШГРП осуществляется снижение давления газа до 3000 Па для подачи его в сети низкого давления.

Проектом предусмотрено оборудование застройки газовыми плитами, водонагревателями, а так же отопительными установками, работающими на газе.

6) слаботочные сети – предусмотрено обеспечение рассматриваемой территории сетями связи от системы связи г.Березовского.

4. Элементы благоустройства и рекреации:

– благоустройство русла р.Шиловка, организация набережной;

– организация зоны отдыха и физкультурно-оздоровительной зоны  на южный берез Шиловского пруда;

– организация рекреационной зоны вокруг естественного водоема в сложившейся застройке южной части около коллективных садов;

– создание условий комфортного посещения лесных территорий: организация пешеходных маршрутов и  площадок для отдыха;

–  размещение площадок обслуживания населения на территории жилой зоны;

–  установка мусоросборных контейнеров на специально оборудованных площадках;

–  строительство очистных сооружений дождевых вод закрытого типа – 3 объекта.

5. Общее расчетное количество твердых бытовых отходов, которые будут образованы на проектируемой территории, составит 10040,22 м3/год, крупногабаритных отходов – 429,488 м3. Расчетное количество стандартных контейнеров объемом 0,75 м3, необходимых для временного накопления образующихся твердых бытовых отходов составит 40 шт.

Вывоз указанных контейнеров предусматривается, согласно действующему законодательству (СанПиН 2.1.2.2645-10), не реже 1 раза в сутки. В качестве объекта конечного размещения отходов, образующихся на проектируемой территории, предусматривается использование действующей городской свалки ТБО, на перспективу развития – ранее запланированного на территории городского округа полигона ТБО, отвечающего природоохранным требованиям объектов использования, переработки, обезвреживания, утилизации, хранения и конечного размещения твердых бытовых отходов.

### Приложение 1

Проектный баланс территории.

| № | Виды территориальных зон | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Современное состояние | На 1 очередь | На расчетный срок |
| 1. | Жилые зоны | 41,55 | 51,71 | 72,65 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами | 37,39 | 44,87 | 64,41 |
|  | - зона застройки малоэтажными жилыми домами секционного типа | 2,12 | 3,03 | 4,43 |
|  | - зона объектов дошкольного и общего образования | 2,04 | 3,81 | 3,81 |
| 2. | Общественно-деловые зоны | 0,39 | 2,78 | 2,78 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - зона объектов физкультуры и спорта | – | 1,00 | 1,00 |
|  | - зона объектов общественно-делового назначения | 0,39 | 1,78 | 1,78 |
| 3. | Производственные зоны, | 8,29 | 7,80 | 7,80 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории промышленных и коммунально-складских предприятий | 6,62 | 5,17 | 5,17 |
|  | - территории пищевых предприятий и производственных баз | 1,36 | 0,69 | 0,69 |
|  | - территории предприятий сельскохозяйственного назначения | 0,31 | 0,33 | 0,33 |
|  | - территории предприятий, не требующих организации санитарно-защитных зон | – | 1,61 | 1,61 |
| 4. | Зоны транспортной инфраструктуры | 20,17 | 37,71 | 38,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улицы, дороги, проезды | 19,90 | 36,8 | 37,84 |
|  | - территории объектов хранения и обслуживания транспорта | 0,27 | 0,91 | 0,91 |
| 5. | Зоны объектов инженерно-технического обеспечения | 0,23 | 1,52 | 1,52 |
| 6. | Зоны сельскохозяйственного назначения | 20,33 | 18,74 | 0,92 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -огороды | 1,04 | – | – |
|  | -территория коллективных садов | 18,96 | 17,82 | – |
|  | -территория личных подсобных хозяйств | 0,33 | 0,92 | 0,92 |
| 7. | Зоны рекреационного назначения | 36,65 | 28,81 | 28,81 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары) | – | 20,28 | 20,28 |
|  | - рекреационно-ландшафтные территории (залесенные территории) | 36,65 | 8,53 | 8,53 |
| 8. | Иные зоны | 29,21 | 7,75 | 3,59 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - водные поверхности и акватории | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
|  | - прочие территории (пустыри, овраги, неиспользуемые, изрытые территории и т.д.) | 25,62 | 4,16 | – |
|  | Всего земель в границах проектирования | 156,82 | 156,82 | 156,82 |

### Приложение 2

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | На 1 очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 1739 | 2045 | 2767 |
| 1.2 | Плотность населения | чел./га |  |  |  |
| 2 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь жилых домов | кв. м | 38472,7 | 55819,5 | 91673,4 |
| 2.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд, в том числе | » | 38327,3 | 38300,1 | 36953,4 |
|  | – 1 - 2 эт. индивидуальные жилые дома и дома блокированного типа |  | 23375,8 | 23348,6 | 22001,9 |
|  | – многоквартирные секционные дома |  | 14951,5 | 14951,5 | 14951,5 |
| 2.3 | Новое жилищное строительство всего, в том числе: | » | – | 17520,0 | 54720 |
|  | – 1 - 2 эт. индивидуальные жилые дома | » | – | 17520,0 | 46320 |
|  | – многоквартирные секционные до 3-х эт | » | – | – | 8400 |
| 2.4 | Средняя обеспеченность жилой площадью | кв.м/чел. | 22,1 | 27,2 | 33,1 |
| 3 | Объекты социального и культурно - бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 250 | 250 | 250 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | мест | 150 | 600 | 600 |
| 3.3 | Объекты торговли и питания |  |  |  |  |
|  |  магазины продовольственных товаров | кв.м.торг. площади | 150 | 286 | 387 |
|  |  магазины непродовольственных товаров | кв.м.торг. площади |  | 123 | 111 |
|  |  предприятия общественного питания | мест | – | 70 | 106 |
| 3.4 | Объекты физкультуры и спорта |  |  |  |  |
|  | – ледовая арена | мест | – | 1000 | 1000 |
|  | - физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | человек, занимаю-щихся спортом | – | 63 | 86 |
|  | – плоскостные спортивные сооружения | кв.м. площади |  | 1560 | 1560 |
| 3.5 | Предприятия бытовых услуг |  |  |  |  |
|  | -баня | объект | 1 | 1 | 1 |
| 3.6 | Объект культа(храм) |  | – | 1 | 1 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 18,44 | 25,49 | 26,51 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | км | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | магистральные улицы районного значения регулируемого движения | км |  | 1,4 | 1,4 |
|  | улицы в жилой застройке и проезды | км | 16,04 | 20,99 | 22,03 |
|  | проезды в промышленной зоне | км | 0,1 | 0,7 | 0,38 |
| 4.2 | Стоянки для постоянного и временного хранения легковых автомобилей | маш/мест | 77 | 297 | 375 |
| 5. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | водопотребление | куб.м/сут | 475,00 | 816,92 | 1065,80 |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | количество стоков | куб.м/сут | 396,28 | 613,89 | 791,21 |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | электрические нагрузки | кВт | 876,17 | 1632,87 | 2287,29 |
|  | источник покрытия нагрузки –трансформаторная подстанция | ед. | 13 | 16 | 19 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час | 10,69 | 16,56 | 22,66 |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | газопотребление | куб.м/час | 1725,60 | 2243,38 | 3133,79 |
|  | газорегуляторный пункт | ед. | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Общее количество твёрдых бытовых отходов и отходов производства и потребления | м3/год | 3986,336 | 5854,2 | 10040,22 |
|  | Площадки для мусорных контейнеров – количество площадок – общее количество контейнеров |  |  | 10 21 | 10 40 |

### Приложение 3

Технические параметры улично-дорожной сети.**

| №№ п/п | Название улицы | Протяженность, км* | Ширина улицы в «красных линиях», м | Ширина проезжей части, м** | Ширина тротуара, м** | Примечание, особые отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленина | 1,2 | 30,0 -50.0 | 14,0 | 2x3,0 | Сущ.-реконстр. |
| 2 | Новая | 0,4 | 40,0 | 14,0 | 2x3,0 | Сущ.-реконстр. |
| 3 | Проезжая | 0,6 | 50,0 | 14,0 |  | Сущ.-реконстр. |
| 4 | Шиловская | 0,2 | 30,0 | 14,0 | 2x3,0 | Сущ.-реконстр |
|  | Магистральные улицы районного значения |  |  |  |  |  |
| 5 | Районная(усл.) | 1,4 | 40,0 | 8,0 | 2x3,0 | Проект. I очередь |
|  | Жилые улицы и проезды в жилой зоне |  |  |  |  |  |
| 6 | 124й квартал | 0,3 | 20,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ. |
| 7 | Боровая | 0,1 | 16,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ. |
| 8 | Жукова | 0,2 | 12,0-15,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ. |
| 9 | Заречная (широтного направления) | 0,26 | 15,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ. |
| 10 | Заречная (меридионального направления) | 0,25 | 20,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ. |
| 11 | Ленинский пер. | 0,4 | 15,0-18,0 | 6,0 | 2*1,5 | Сущ. |
| 12 | Механизаторов | 5,6 | 16,0-27,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ.-реконстр. |
| 13 | Набережная | 0,3 | 15,0 | 4,0 | 2*1,5 | Сущ.-реконстр. |
| 14 | Новая | 0,48 | 20,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ.-реконстр. |
| 15 | Совхозная (широтного направления) | 5,8 | 25,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ. |
| 16 | Совхозная (меридионального направления) | 0,56 | 16,0-20,0 | 5,0-7,0 | 2*1,5 | Сущ.-реконстр. |
|  |  | 0,18 | 20,0 | 7,0 | 2*1,5 | Проект. I очередь |
|  |  | 0,1 | 20,0 | 5,0 | 2*1,5 | Проект. расч.срок |
| 17 | Сосновая | 0,2 | 8,0 | 4,0 | 1,0 | Сущ. |
| 18 | Школьная | 0,35 | 25,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ.-реконстр. |
|  |  | 0,05 | 28,0 | 7,0 | 2*1,5 | Проект. I очередь |
| 19 | Клубная | 0,38 | 20,0 -25,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ.-реконстр. |
|  |  | 0,18 | 25,0 |  | 2*1,5 | Проект. I очередь |
| 20 | Жилая улица 1(усл.) | 0,76 | 18,0 – 30,0 | 7,0 | 2*1,5 | Проект. I очередь |
| 21 | Жилая улица 2(усл.) | 0,39 | 25,0 | 7,0 | 2*1,5 | Проект. расч.срок |
| 21 | Жилая улица 3(усл.) | 0,08 | 25,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ.-реконстр |
|  |  | 0,25 | 25,0 | 7,0 | 2*1,5 | Проект. расч.срок |
| 22 | Жилая улица 4(усл.) | 0,3 | 20,0 | 7,0 | 2*1,5 | Проект. расч.срок |
| 23 | Жилая улица 5(усл.) | 0,33 | 15,5-27,9 | 6,0 | 1*1,5 | Проект. I очередь |
|  |  | 0,48 | 25,0 | 7,0 | 2*1,5 | Проект. расч.срок |
| 24 | Жилая улица 6(усл.) | 1,12 | 18,0-20,0 | 7,0 | 2*1,5 | Проект. I очередь |
| 25 | Жилая улица 7(усл.) | 0,56 | 20,0 | 7,0 | 2*1,5 | Проект. I очередь |
| 26 | Жилая улица 8(усл.) | 0,22 | 16,0(20,0) | 7,0 | 1,5 | Проект. I очередь |
| 27 | Жилая улица 9(усл.) | 0,11 | 18,0 | 7,0 |  | Сущ.-реконстр. |
|  |  | 0,19 | 20,0 |  |  | Проект. I очередь |
| 28 | Проезд 1(усл.) | 0,14 | 12,0 | 5,0 |  | Сущ.-реконстр. |
| 29 | Проезд 2(усл.) | 0,12 |  | 6,0 | 1,0 | Сущ.-реконстр. |
|  |  | 0,1 |  |  |  | Проект. I очередь |
| 30 | Проезд 3(усл.) | 0,19 | 15,0 | 7,0 | 2*1,0 | Проект. I очередь |
| 31 | Проезд 4(усл.) | 0,08 | 9,0 | 4,0 | 1,0 | Проект. I очередь |
| 32 | Проезд 5(усл.) | 0,08 | 9,0 | 4,0 |  | Проект. I очередь |
| 33 | Проезд 6 (усл.) | 0,11 | 11,0 | 4,0 | 1,0 | Сущ.-реконстр. |
| 34 | Проезд 7(усл.) | 0,64 | 15,0 | 5,5 | 2*1,0 | Проект. I очередь |
| 35 | Проезд 8(усл.) | 0,11 | 15,0 | 7,0 | 2*1,0 | Сущ.-реконстр. |
| 37 | Проезд 9(усл.) | 0,12 | 10,0 | 4,0 | 1,0 | Сущ.-реконстр. |
|  | Проезды в промышленно-коммунальной зоне |  |  |  |  |  |
| 38 | Проезд 10(усл.) | 0,28 | 15,0 | 7,0 |  | Проект. I очередь |
| 39 | Проезд 11(усл.) | 0,1 | 12,0 | 8,0 |  | Сущ.-реконстр. |
| 40 | Проезд 12(усл.) | 0,32 | 12,0 | 6,0 |  | Проект. I очередь |
|  | ИТОГО: | 26,51 |  |  |  |  |

Примечания: * длины указаны без учета участков дорог, не входящих в границы проекта;

** при рабочем проектировании технические параметры могут быть уточнены.