- Приложение 2

- Перечень  резервных участков для нового строительства, условия  освоения

| № по плану | Назначение участка | Площадь участка, кв.м | Обременения земельных участков | Условия освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь |  |  |  |
| R1 | Для размещения объекта промышленно- коммунального назначения | 3327,53 | а) контур возможного влияния старых горных работ, б) охранная зона ВЛ 35 кВ, в) зона запрещения строительства зданий от ВЛ 35 кВ, г) зона публичного сервитута для ремонта ВЛ 35 кВ на период реконструкции S=875 кв.м. | а) перекладка теплотрассы, проходящей по участку, б) класс санитарной опасности – не выше V/ СЗЗ=50 м, в) организация въезда согласно проекту |
| R2 | Для размещения производственных и коммунально-складских предприятий | 672,19 | контур возможного влияния старых горных работ | класс санитарной опасности – не выше V-го СЗЗ=50 м |
| R3 | Для размещения объектов общественно-делового назначения | 1019,62 | контур возможного влияния старых горных работ | ранее запроектированный по участку газопровод, подлежит укладке за границами участка, в коридоре местного проезда |
| R4 | Для размещения объекта общественно-делового назначения (гостиницы для обслуживания приезжающих на предприятия промрайона) | 2126,22 | а) контур возможного влияния старых горных работ, б) частный сервитут для прокладки инженерных сетей и проезда к проектируемой трансформаторной подстанции. в) охранная зона проектируемой бытовой канализации | А) перекладка воздушных сетей 6 кВ; б) сохранение коридора для проектируемых инженерных сетей и проезда вдоль восточной и северной границ участка, в) организация въезда на участок с проектируемого местного проезда. |
| R9 | Коммунальное обслуживание (Для реконструкции ВЛ-35 кВ) | 128 | - | - |
|  | Расчетный срок |  |  |  |
| R5 | Для размещения производственных объектов, не имеющих санитарной опасности | 3484,68 | Контур возможного влияния старых горных работ | Вынос индивидуальных жилых домов |
| R6 | Для размещения объектов общественно-делового назначения | 951,53 | Контур возможного влияния старых горных работ; Зона частного сервитута для прокладки проектируемых инж. сетей; Ориентировочная санитарно-защитная зоны предприятия поз.9 (Склад ООО «Промупаковка»). Охранная зона проектируемой бытовой канализации | Вынос индивидуальных жилых домов |
| R7 | Для размещения объектов школьного и дополнительного образования | 6713,0 | Контур возможного влияния старых горных работ Существующие сети ВЛ 6 кв, подходящие к трансформаторной подстанции; сети подлежат выносу в связи с перебазированием ТП. | а) вынос индивидуальных жилых домов б) освоение участка возможно при условии сокращения санитарно-защитной зоны предприятия поз.9 в) в случае сохранения существующих электрических сетей 6 кВ к моменту начала освоения участка, необходимо установление частного сервитута, либо перекладка кабелем в инженерном коридоре по участку поз. R6 до ул.Ленина. |
| R8 | Для размещения (перебазирования) трансформаторной подстанции | 201,62 | Охранная зона проектируемой бытовой канализации | Организация подъезда через земельный участок поз. R4 |