Свердловская область РФ

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-консалтинговая компания

«АЛЬТЕРНАТИВА»

Экз.№__

Заказчик: ООО  «Промышленная

строительная компания  «Активстройсервис»

### ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

### и проект межевания территории района

### в границах улиц:

### Красных Героев – Ленина – Строителей – пер. Кировский

в городе Березовском Свердловской области

Положения о размещении объектов и характеристиках планируемого развития территории и межевании

шифр Т-2531-2014-ПЗ 1

# Екатеринбург 2014

# Свердловская область РФ

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-консалтинговая компания

«АЛЬТЕРНАТИВА»

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ по подготовке

Проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность

Объектов капитального строительства

№ 1505.00-2013-6670387185-П-177 выдано «08» апреля 2013г.

Саморегулируемая организация

основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

Регистрационный номер:   СРО-П-177-29102012

Экз.№ __

### ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

### и проект межевания территории района

### в границах улиц:

### Красных Героев – Ленина – Строителей – пер. Кировский

в городе Березовском Свердловской области

шифр Т-2531-2014

#### Директор								  И.С.  Широкова

Главный архитектор		                                       А. В. Леготин

Екатеринбург 2014

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

Главный архитектор проекта				Зырянов В.А.

Архитектурно-планировочная часть: 			Зырянов В.А.

Иванова Л.Л.

Экономика:							Мисякина З.А.

Транспорт:							Колосова И.В.

Инженерная инфраструктура:				Воронина Э.Ю.

Инженерная подготовка территории:			Заворохина С.В.

Охрана окружающей среды:				Бутя Ю.А.

Графическое оформление проектных

материалов:							Николаева Г.В.

Бортникова Е.В.

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| Книга, лист | Наименование, масштаб . | Инв. номер | Кол-во листов, тип файла |
| --- | --- | --- | --- |
| - Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Основная часть (утверждаемая) |  |  |
| ПЗ 1 | Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории |  | 1 книга |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| ПЗ 2 | Пояснительная записка |  | 1 книга |
| ПЗ 3 | Ведомость расчета координат межевых точек |  | 1 книга |
| ПЗ 4 | Расчеты по инженерному оборудованию* |  | 1 книга |
| - Графические материалы |  |  |  |
|  | Основная часть (утверждаемая) |  |  |
| 1 | План красных линий (основной чертеж). М 1:2000 |  | 1 лист |
| 2 | Проект межевания территории М 1:2000 |  | 1 лист |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 3 | Схема положения элемента планировочной структуры. М 1:5000 |  | 1 лист |
| 4 | Схема современного использования территории. М 1:2000 |  | 1 лист |
| 5 | Разбивочный чертеж осей улиц и красных линий. М 1:2000. Поперечные профили улиц и дорог. М 1:200 |  | 1 лист |
| 6 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1:2000 |  | 1 лист |
| 7 | Схема организации улично-дорожной сети, парковок, организации движения транспорта и пешеходов. М 1:2000 |  | 1 лист |
| 8 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. М 1:2000 |  | 1 лист |
| - | - Схема границ территорий объектов культурного наследия (при наличии, М 1: 2000) Объекты отсутствуют. | - | - |
| 9 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий (М 1:2000) |  | 1 лист |
| ##### Материалы проекта на электронном носителе |  |  |  |
| 1 CD-R | Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Красных Героев – Ленина – Строителей – пер.Кировский в составе жилого района «Южный» Графические и текстовые материалы |  | ГИС ИнГЕО JPEG Word |

*   В 1 экземпляре в архиве разработчика

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ	                                                          		 6

2.  проект  планировки								 6

2.1. Характеристика планируемого развития территории	 			 6

2.2. Характеристика развития систем социального и транспортного

обслуживания и инженерно-технического обеспечения				 7

2.3. Мероприятия по охране окружающей природной среды			13

2.4. Зоны с особыми условиями использования территории    	13

2.5. Размещение объектов строительства						14

2.6. Технико-экономические показатели проекта планировки			16

3.  проект  межевания                                                                                             19

3.1. Проектные предложения по формированию земельных участков		19

3.2. Технико-экономические показатели проекта межевания			28

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ

1.1. Проект планировки и проект межевания территории района в границах улиц: Красных Героев – Ленина – Строителей – пер. Кировский в г.Березовском Свердловской области выполнен ООО «Проектно - консалтинговая компания «Альтернатива» в 2014 году по заказу ООО Промышленная  строительная компания «Активстройсервис» на основании Технического  задания, согласованного главным архитектором Березовского городского округа и выданного заказчиком в 2014 году.

Основанием  для разработки градостроительной документации является:

-    Договор   № 01-01-14   от 22.01.2014г.

2.  проект  планировки

2.1.  Характеристика планируемого развития территории

Граница проекта планировки территории включает территорию площадью 47,1 га.

Проектируемый район расположен в центральной части города, (в северо-восточной части планировочного района «Южный»). Территория района преимущественно предназначена для размещения жилой застройки средней и повышенной этажности.  Территории граничащие с улицами Ленина  и Строителей  намечены под объекты общественно-деловой зоны.

- Участок проектирования ограничен:

- с северо-запада – ул. Ленина;

- с северо-востока – ул. Строителей;

- с юго-востока – пер. Кировский;

- с юго-запада – ул. Красных Героев.

Численность населения составит на расчётный срок – 10,0 тыс.  человек.

Архитектурно-планировочное решение

Архитектурно-планировочная структура решена в соответствии с Генеральным планом г. Березовского  (ОАО "Уралгражданпроект", 2008 г.). Ее составляют следующие основные элементы:

улицы широтного направления		 – Ленина, Театральная, Южная (усл.);

переулки Клубный, Кировский, Токарей,

улицы меридионального направления	 – Строителей, Красных Героев, Исакова, Загвозкина, Восточная.

Основная идея архитектурно-планировочной композиции территории многоэтажной жилой застройки заключается в создании максимально комфортной среды для жителей с учётом высокой стоимости освоения новых территорий и формирования выразительного образа центра города. При этом функциональное зонирование территории многоэтажной жилой застройки решено с учётом максимального сокращения расстояний от жилых домов до объектов обслуживания микрорайонного значения и максимальной изоляции жилых зон от объектов обслуживания общегородского значения.

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа и по согласованию с отделом архитектуры и градостроительства города Березовский в границах красных линий проектируемых кварталов заданы линии регулирования жилой застройки, которые ограничивают зону жилой застройки.

Территория проектируемого района с учетом преимущественного функционального использования подразделяется на зоны: жилую, общественно-деловую, торговых комплексов, инженерной инфраструктуры.

2.2. Характеристика развития систем социального и транспортного обслуживания

и инженерно-технического обеспечения

2.2.1. Развитие системы социального обслуживания

Жилищное строительство. Жилищный фонд на проектный срок составит 290,61 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, в том числе: существующий сохраняемый- 122,07 тыс. кв. м.

Структура этажности жилищного фонда на расчётный срок:

- 3-этажный – 5,95 тыс. кв. м (2,0%);

- 4-6-этажный – 75,73 тыс. кв. м (26,1%);

- 7- 9-этажный – 32,80 тыс. кв. м (11,3%);

- 10-16-этажный – 176,13 тыс. кв. м (60,6%).

Объём нового строительства – 168,54 тыс. кв. м.

Структура этажности в новом строительстве следующая:

- 5-этажная застройка – 23,27 тыс. кв. м (13,8%);

- 7-9-этажная застройка – 10,17 тыс. кв. м (6,0%);

- 10-16-этажная застройка – 135,10 тыс. кв. м (80,2%).

Новое жилищное строительство разместится на 13,0 га, в том числе, многоэтажное строительство на 11,0 га, среднеэтажное на 2,0 га.

Убыль жилищного фонда составит 5,69 тыс. кв. м общей площади, в том числе по этажности:

- 2-этажный – 1,11 тыс. кв. м (19,5%);

- 1-этажный – 4,58 тыс. кв. м (80,5%).

Распределение убыли следующее:

- под общественно-деловую застройку  – 1,11 тыс. кв. м.;

- под жилую застройку – 4,58 тыс. кв. м.

Население района на проектный срок определено в количестве 10,0 тыс. чел., при средней жилищной обеспеченности 29 кв. м./чел. Средняя жилищная обеспеченность в расчётах принята, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) для массовой застройки. В новом жилищном фонде будет проживать – 5,8 тыс. человек, в сохраняемом – 4,2 тыс. человек.

Средняя плотность населения составит 366 чел./ га. Коэффициент плотности застройки – 1,1.

Объекты социального и коммунально-бытового назначения. Расчёт потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения в проекте планировки проведён в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) для населения на расчётный срок – 10,0 тыс. человек.

В соответствии с утверждённым «Генеральным планом Березовского городского округа Свердловской области применительно к городу Березовский» на проектируемой территории предлагалось размещение общегородских объектов: общественно-делового центра, гостиницы. На месте коллективных садов предлагалось размещение общегородского центра. Размещение новых общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений на этой территории не планировалось.

В соответствии с проектом ООО «Институт местных видов топлива Уралгипроторф» в границе проекта планируется размещение общественного комплекса в районе улиц Ленина-Загвозкина. Решение о проектировании и строительстве  принято Заказчиком ООО "СтройКом".  Проектная мощность комплекса: площадь торговых залов – 1760 кв. м (торговый зал продовольственных  товаров -  1200 кв. м, торговый зал непродовольственных товаров - 560 кв. м), кафе на 40 посадочных мест.

Планируется строительство гостиницы на 100 мест (пер. Клубный - ул. Загвозкина).

В соответствии с проектом ООО «ГАММА ПРОЕКТ» планируется размещение торгового центра по адресу ул. Театральная,6. Площадь торговых залов ориентировочно составит 5500 кв. м.

В проекте норматив по общеобразовательным учреждениям принят – 110 учащихся на 1 тыс. человек, по дошкольным образовательным учреждениям – 50 мест на 1 тыс. человек, в соответствии с нормативами  НГПСО 1-2009.66. Потребность в общеобразовательных учреждениях составит 1100 учащихся. Школа №33, по лицензии на 540 учащихся. Существующая площадь участка школы №33 – 0,44 га, планируется увеличение участка школы до 1,25 га. Расширение вместимости существующей школы не планируется. Потребность в дополнительных школьных местах для населения 10,0 тыс. человек на расчётный срок составит - 560 учащихся. По данным Управления образования                                г. Берёзовского, школа №1 (ул. Ленина, 24) может принять 250 учащихся, а в 2016 году планируется строительство школы в пятом микрорайоне на 1000 учащихся.

Потребность в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) на проектный срок составит 500 мест. Существующий сохраняемый - детский сад на 230 мест. Потребность в новом строительстве дошкольных образовательных учреждений составит – 270 мест. Предлагается разместить на проектируемой территории встроенное ДОУ на 80 мест в квартале ул. Загвоздкина - пер. Клубный - ул. Восточная - ул. Театральная. Площадь участка ДОУ – 0,23 га. По данным Управления образования, детский сад №17 (ул. Октябрьская, 3) подлежит реконструкции, вместимость его будет – 240 мест. В радиусе доступности по адресу ул. Циолковского, 5 планируется строительство нового ДОУ на 270 мест.

Для предприятий торговли норматив обеспеченности площадью торгового зала по                   г.Берёзовский  принят - 500 кв. м на 1000 жителей, в соответствии с проектом «Генеральный план Березовского городского округа применительно к территории города Березовского», в том числе продовольственными магазинами – 175 кв. м, непродовольственными – 325 кв. м. Для микрорайона, принимаются за нормативы: 70%  от общегородского норматива (120 кв. м) по продовольственным магазинам и 20% от общегородского норматива (65 кв. м) по непродовольственным магазинам. Потребность в предприятиях торговли составит – 1850 кв. м. Площадь торгового зала сохраняемых предприятий торговли на территории проектируемого микрорайона составляет - 3104 кв. м. В проекте зарезервированы территории для размещения коммерческих предприятий сферы услуг.

Остальные объекты повседневного обслуживания предлагается разместить в первых этажах жилых зданий: 2  физкультурно-оздоровительных клуба по месту жительства (100 человек), пункт раздачи детского питания (100 кв. м), предприятия общественного питания (225 посадочных мест), предприятия бытовых услуг (34 рабочих места).

2.2.2. Развитие системы транспортного облуживания

Принята следующая классификация  уличной сети  проектируемой территории:

Предлагаемая система улично-дорожной сети предусматривает дифференциацию улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- магистральные улицы общегородского значения  регулируемого движения;

- улицы местного значения: улицы в жилой застройке.

Магистральными  улицами общегородского значения регулируемого движения являются ул. Строителей, ул. Театральная и ул. Красных Героев, которые связывают проектируемую территорию с другими районами  города и имеют выход на дороги внешней сети.

Общая протяженность уличной сети проектируемого  района составит 5,10 км.

2.2.3.Развитие системы инженерно-технического обеспечения

Водоснабжение

Водопотребление проектируемого района составит 4417,45 м3/сут.

Водоснабжение района проектируется от городской системы водоснабжения. Схема водоснабжения района решена в соответствии с протоколом технического совещания при главном инженере МУП БВКХ "Водоканал" № 12/ПТО от 15.05.2014.

Подача воды в район сохраняется от существующего городского магистрального водовода Д-300 мм, проложенного в границах района по улицам: Театральной, Загвозкина, по внутриквартальной территории жилой группы 3, улице Исакова.

Система водоснабжения района принята кольцевая. Главное водопроводное кольцо района Д-315 мм – существующее, проложено по улице Восточной, по внутриквартальной территории жилой группы 4, по ул. Загвозкина.

От главного водопроводного кольца района проектируются районные водопроводные кольца:

- Д-225 мм по ул. Загвозкина, пер. Клубному, ул. Красных Героев, пер. Кировскому, ул. Исакова;

- Д-160 мм по улицам Восточной, Жилой 1 (усл.), Исакова с перемычкой по ул. Загвозкина.

В существующей жилой застройке района повышенной этажности (9 и более этажей) для поддержания необходимого давления в сети водоснабжения имеются насосные станции подкачки в домах, в проектируемой жилой застройке повышенной этажности также предусматриваются насосные станции подкачки.

Обеспеченность жилой застройки района водой путём ввода в дома принята 100%.

Пожаротушение в районе проектируется из хоз-питьевого водопровода. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 8.13130.2009 на следующих стадиях проектирования.

Необходимый пожарный объём воды для района составит 1392,42 м3, в том числе расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трёх часов составит             652,32 м3.

Водоотведение

Количество стоков района, поступающих в систему хоз-бытовой канализации города, составит 3726,75 м3/сут. (расход приведен максимально-суточный).

Схема канализации района решена в соответствии с протоколом технического совещания при главном инженере МУП БВКХ "Водоканал" № 12/ПТО от 15.05.2014.

Канализование района осуществляется в городскую систему канализации.

Проектом предлагается хоз-бытовые стоки района системой существующих и проектируемых самотечно-напорных коллекторов отводить в существующие городские самотечные коллекторы, проложенные по территории района:

- Д-700 мм – по улицам Театральной и Загвозкина;

- Д-300, 315 мм – по территории рынка, по внутриквартальной территории жилой группы 7, по улицам: Загвозкина, Театральной, Исакова, пер. Клубному, по внутриквартальной территории жилой группы 1 и ул. Ленина.

В соответствии с рабочим проектом жилой застройки в границах улиц пер. Клубный - Восточная – Театральная - Загвозкина в г. Березовский Свердловской области, выполняемым в настоящее время архитектурно-проектной компанией "Уралсибпроект", участок коллектора Д-700 мм, проложенный по улице Восточной и пер. Токарей, выносится за пределы жилого квартала на улицы Театральную и Загвозкина.

В связи со значительным увеличением населения района увеличивается количество хоз-бытовых стоков района.

Проектом предлагается разгрузить городской коллектор Д-300, 315 мм, сбросив часть его стоков в городской коллектор Д-700 мм с помощью насосной станции перекачки, которую проектируется врезать в коллектор Д-300 мм на улице Театральной в районе перекрестка с ул. Загвозкина. К насосной станции перекачки предполагается отводить стоки части жилой застройки Советского микрорайона, расположенного юго-восточнее проектируемого района, в объеме ориентировочно 6600 м3/сут, а также часть стоков проектируемого района (жилой группы 7, части жилой группы 8 и рынка) в объеме 548,00 м3/сут (объемы приведены максимально-суточные).

Далее насосной станцией перекачки стоки предлагается подавать в городской коллектор Д-700 мм по напорному коллектору 2Д-315 мм, проектируемому по ул. Театральной. Участок городского коллектора Д-300 мм от насосной станции перекачки до ул. Исакова предлагается исключить из работы.

В соответствии с утвержденным генеральным планом г. Березовского и протоколом технического совещания при главном инженере МУП БВКХ "Водоканал" участок городского коллектора Д-300 мм от Советского микрорайона до проектируемой насосной станции перекачки предлагается переложить на новый полиэтиленовый Д-315 мм.

Сохраняемый на территории района участок городского коллектора Д-300, 315 мм от ул. Театральной до ул. Ленина будет принимать стоки жилой группы 1 и частично жилых групп 2, 3, 6 и 8 с учетом перекладки существующих самотечных коллекторов Д-160, 150 мм по улице Исакова и по территории жилой группы 2 на Д-225 мм.

Часть жилых групп 6 и 2 сбрасывают стоки в существующий самотечный коллектор Д-400 мм, отводящий их к насосной станции перекачки "Февральская", расположенной за границами района. Участок самотечного коллектора Д-160 мм по ул. Красных Героев предлагается переложить на Д-225 мм. Насосной станцией перекачки "Февральская" стоки по существующему напорному коллектору 2Д-200 мм подаются в городской коллектор Д-700 мм. Остальные стоки района – жилых групп 4, 5 и частично 3 отводятся непосредственно в городской коллектор Д-700 мм.

Обеспеченность жилой застройки района централизованной системой канализации принята 100%.

Теплоснабжение

Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта района составит 44,64 Гкал/ч (51,92 МВт), в т.ч. от централизованного  источника 40,39 Гкал/ч (46,97 МВт).

В связи с отсутствием технического задания на теплоснабжение района проектные предложения по теплоснабжению района приняты в соответствии с решениями утвержденного генерального плана г. Березовского и совещания при зам. главы администрации г. Березовского 03.06.2014.

Теплоснабжение района сохраняется от городской системы теплоснабжения. Проектируемый район находится в границах теплового района РТС-4, источником теплоснабжения которого является Ново-Свердловская ТЭЦ. В проектируемый район тепло подается от "Центральной" котельной, расположенной за границами района, по двум тепломагистралям (БМ):

- БМ-9 2Д-325 мм по ул. Восточной, предлагаемой к перекладке на 2Д-426 мм на участке от "Центральной" котельной до тепловой камеры ТК 9-2 при полном освоении района;

- БМ-7 2Д-425 мм, проложенной в границах района по улицам: Восточной, пер. Кировскому, Строителей.

Система теплоснабжения двухтрубная, параметры теплоносителя 130/70оС.

Проектом предлагается:

- от тепломагистрали БМ-9 обеспечить отоплением и горячим водоснабжением всю существующую и проектируемую жилую застройку и объекты соцкультбыта от ул. Ленина до ул. Театральной (жилые группы 1-5);

- от тепломагистрали БМ-7 – всю проектируемую жилую застройку и объекты соцкультбыта от ул. Театральной до ул. Жилая 1 (усл.) жилые группы 7, 8 и 6 за исключением четырёх 10-этажных домов (микрорайон "Радужный"), которые обеспечиваются отоплением и горячим водоснабжением от крышных газовых котельных. Для этого проектируется перекладка участка теплопровода, подающего тепло в район от тепломагистрали БМ-7, с 2Д-219 на 2Д-273 мм.

Проектом максимально сохраняется сложившаяся схема теплоснабжения района.

От БМ-9 сохраняется подача тепла к двум существующим центральным тепловым пунктам: ЦТП-1 – по теплопроводу 2Д-325 мм и ЦТП-2 – по теплопроводу 2Д-273 мм с учетом перекладки его на 2Д-325 мм.

Для обеспечения существующей жилой застройки, получающей тепло от ЦТП-1, централизованным горячим водоснабжением предлагается в ЦТП-1 снижать параметры теплоносителя до 105/70оС и далее по существующей двухтрубной системе подавать тепло в жилые дома, где проектируется установка теплообменников для целей горячего водоснабжения.

В ЦТП-2 сохраняется снижение параметров теплоносителя до 105/70оС для целей отопления и приготовления воды для горячего водоснабжения. Система теплоснабжения от ЦТП-2 четырёхтрубная.

При необходимости ЦТП-1 и ЦТП-2 подлежат реконструкции.

Диаметры теплопроводов, подающих тепло от котельной, рассчитаны по укрупненным показателям и требуют уточнения на следующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение всей строящейся в настоящее время и проектируемой жилой застройки района проектируется от БМ-9 и БМ-7 с подключением зданий по независимой закрытой схеме с индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) в домах для снижения параметров теплоносителя для целей отопления и приготовления воды для горячего водоснабжения.

Проектом рекомендуется при прокладке новых теплопроводов или замене старых применение предварительно изолированных труб с герметичным покровным слоем и автоматической системой обнаружения утечек.

Прокладка всех теплопроводов в районе предполагается в подземном варианте.

Электроснабжение

Электропотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта района на коммунально-бытовые нужды составит 10,797 МВт.

В связи с отсутствием технического задания на электроснабжение района проектные предложения по электроснабжению приняты в соответствии с письмом ЗАО "Уральские электрические сети" № 110 от 06.06.2014.

Проектом сохраняется сложившаяся схема электроснабжения района.

Источниками электроснабжения существующей застройки района являются электроподстанции (ПС):

- ЮБЗ 35/6 кВ;

- СБЗ 35/6 кВ;

- Новая 35/10 кВ.

От ПС ЮБЗ электроэнергия подается потребителям района по фидеру 6 кВ "Город-1", от ПС СБЗ – по фидеру 6 кВ "Город-5" через трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4 кВ, расположенные в жилой застройке. От ПС Новая электроэнергия по питающей воздушно-кабельной линии электропередач 10 кВ подается к существующему в районе распределительному пункту РП-4, от которого посредством большого числа распределительных ВЛ 10 кВ поступает к трансформаторным подстанциям (ТП) 10/0,4 кВ для подачи потребителям. К РП-4 также проложена кабельная линия 10 кВ от ПС Кобальт 110/35/10 кВ через РП-5.

В связи с интенсивной застройкой района в настоящее время и перспективой его развития значительно увеличивается электропотребление района. Но возможность технологического присоединения района с планируемой мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств 10,797 МВт (с учетом существующей нагрузки) на сегодняшний день отсутствует.

Для качественного и надежного электроснабжения проектируемого района необходимо строительство нового распределительного пункта (РП) 10/6 кВ, питающих его линий электропередач 10(6) кВ от ПС 35/10(6), понижающих трансформаторных подстанций (ТП) 10(6)/0,4 кВ с распределительными линиями электропередач, подающими электроэнергию к ТП от распределительного пункта. Источник покрытия дополнительной нагрузки района будет определен на следующей стадии проектирования после подачи заявки в сетевую организацию.

В районе все проектируемые линии электропередач согласно ПУЭ должны быть в кабельном исполнении, существующие – переложены в кабель.

Газоснабжение

Газопотребление района составит 6613,24 м3/час, в т.ч. расход газа на коммунально-бытовые нужды населения и автономные котельные – 833,95 м3/час.

Газоснабжение района осуществляется природным газом среднего давления 0,3 МПа от городской системы газоснабжения.

По данным ОАО "Свердловскоблгаз" существующие газопроводы среднего давления по улицам Загвозкина и Красноармейской обеспечат необходимые для района потребности газа на коммунально-бытовые нужды населения и автономные котельные в объёме 834,63 м3/час (см. письмо ОАО "Свердловскоблгаз" от 08.05.2014 № 262). Поэтому проектом сохраняется сложившаяся схема газоснабжения района.

По территории района по ул. Загвозкина проложен городской газопровод среднего давления 0,3 МПа Д-108 мм, от которого газ с давлением 0,3 МПа поступает к газорегуляторному пункту ГРП 3, расположенному по ул. Загвозкина. Кроме того, по ул. Красноармейской проложен газопровод среднего давления Д-89 мм, подающий газ с давлением 0,3 МПа к шкафному газорегуляторному пункту ШГРП 51, расположенному по ул.Красноармейской. В ГРП и ШГРП осуществляется снижение давления газа до низкого для подачи его потребителям по системе газопроводов низкого давления. Остальной объём газа в количестве 5779,29 м3/час, необходимый для централизованного теплоснабжения основной части района, подается к Ново-Свердловской ТЭЦ по системе газопроводов, не связанной с системой газопроводов города Березовского.

Связь

Расчеты произведены на население 10000 чел.

При 100% обеспечении населения района стационарными телефонами (обеспечение каждой семьи телефоном) потребность в телефонных номерах составит 3539 номеров.

Телефонизация существующей застройки района сохраняется от АТС-550 ёмкостью 640 номеров, расположенной по ул.Красных Героев и являющейся абонентским выносом от центральной АТС-4, расположенной за границами района.

Межстанционная связь АТС осуществляется по волоконно-оптической линии связи.

В соответствии с техническими условиями "Ростелеком" № 0503/17/822-14 от 16.05.2014 проектом предлагается обеспечение жилой застройки района всеми видами коммуникационных услуг (телефонизация, радиофикация, широкополосный доступ в Интернет, телевидение) по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) со 100% проникновением телекоммуникационных услуг по технологии GPON-оптика в каждую квартиру. Для этого предлагается строительство в районе сети ВОЛС от существующих оптических сетей "Ростелеком".

Трассировка оптической распределительной сети района от оптического шкафа, его местоположение, места врезки в существующую кабельную канализацию будут решены на следующей стадии проектирования специализированной организацией.

В районе предполагается развитие сотовой связи от существующих и проектируемых антенно-мачтовых сооружений и базовых станций сотовой связи. Размещение перспективных базовых станций сотовой связи и АМС будет определено на следующих стадиях проектирования (при застройке жилых групп и кварталов). Операторы сотовой связи Ростелеком, Мотив, Ютел.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Площадь подсыпки территории в границах земель общего пользования составит 3,10 га, высота подсыпки от 0 до 0,75 м. Объем грунта срезки 7,75 тыс.куб.м. Площадь участка срезки составит 0,15 га, высота – от 0 до 0,32 м, объем грунта 0,24 тыс.куб.м.

Поверхностный водоотвод предусматривается посредством самотечной закрытой сети дождевой канализации на две площадки очистных сооружений поверхностных стоков: проектируемых общегородских, предлагаемых к размещению в районе существующих городских очистных сооружений хоз-бытовой канализации и ранее запроектированных в северо-восточной части города. Сброс очищенных стоков осуществляется в р. Березовку и           р. Шиловку (соответственно). Протяженность сетей дождевой канализации в границах проектирования составит 2,21 км.

2.3.  Мероприятия по охране окружающей природной среды

Для соблюдения санитарно-защитных зон предприятий и других объектов проектом предусмотрено:

- зонирование территории ООО «ЖКХ-Холдинг» (ул. Ленина, 65), расположенного непосредственно за границей проектирования, что позволит сократить санитарно-защитную зону предприятия;

- предприятию ГУП «Березовская типография» (ул. Красных Героев, 10), которое расположено непосредственно за границей проекта, в соответствии с п. 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны и доказать возможность сокращения СЗЗ до жилой застройки (до 30 м);

- ликвидация автостоянок и индивидуальных гаражей, расположение которых не позволяет организовать необходимые санитарные разрывы до жилых домов и площадок благоустройства.

Для предотвращения загрязнения и улучшения состояния компонентов окружающей среды предлагается:

- организация системы поверхностного водоотвода с территории участка с отведением дождевых и талых вод на очистные сооружения дождевой канализации;

- организация плановой системы очистки территории с вывозом твердых бытовых отходов на городской полигон ТБО ООО «Урал-Сот», а в перспективе – на новый полигон ТБО, предложенный генеральным планом города к размещению в районе пос. Лосиный;

- полное благоустройство участка строительства, которое включает асфальтирование проездов, укладку тротуарной плитки, озеленение древесно-кустарниковыми насаждениями свободной от застройки территории, завоз плодородной земли для участков озеленения.

2.4. Зоны с особыми условиями использования территории

На проектируемой территории выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории, ограничивающие хозяйственную деятельность, режим использования которых определяется правилами землепользования и застройки городского округа, строительными и санитарными нормами  и правилами:

-	 санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов,

-      санитарно-защитная зона кладбища,

-      охранные зоны водоподводящих линейных объектов;

-      охранные зоны водоотводящих линейных объектов;

-      охранные зоны теплообеспечивающих линейных объектов;

-     охранные зоны газоснабжающих линейных объектов;

-      охранные зоны линейных объектов связи;

-      зона сдвижения от подработанных территорий.

От красных линий улиц установлены отступы до жилой застройки 3м. Для жилой  застройки минимальные отступы строений от границ участка  3м.

2.5. Размещение объектов строительства

Таблица 2.5.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |
| 1.1 | Новое жилищное строительство, всего, в том числе: | тыс. кв. м общей площади | 168,54 |
|  | - 5 этажный | тыс. кв. м общей площади | 23,27 |
|  | - 7-9 этажный | тыс. кв. м общей площади | 10,17 |
|  | - 10-16 этажный | тыс. кв. м общей площади | 135,10 |
| 2 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| 2.1 | Дошкольное образовательное учреждение | место | 80 |
| 2.2 | Раздаточный пункт продуктов детского питания | кв. м | 100 |
| 2.3 | Помещение для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | кв. м | 100 |
| 2.4 | Торговый центр, кв. м торговой площади | кв. м торговой площади | 5500 |
| 2.5 | Общественный комплекс | кв. м торговой площади | 1760 |
| 2.6 | Общественно-деловой центр | объект | 1 |
| 2.7 | Гостиница | место | 100 |
| 2.8 | Предприятия питания | место | 225 |
| 2.9 | Предприятия бытовых услуг | рабочее место | 34 |
| 2.10 | Жилищно-эксплуатационный участок | объект | 1 |
| 2.11 | Отделение и филиал Сбербанка России | операц. окно | 3 |
| 2.12 | Салон ритуальных услуг | объект | 1 |
| 2.13 | Общественные туалеты | #### прибор | 10 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |
| 3.1 | Строительство магистральных улиц | км | 0,60 |
| 3.2 | Реконструкция магистральных улиц | км | 2,20 |
| 3.3 | Строительство и реконструкция улиц местного значения | км | 0,75 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |
| 4.1. | Водоснабжение |  |  |
| 4.1.1. | Проложить водоводы:  Д 225 мм  Д 160 мм | км | 0,835 0,860 |
| 4.1.2 | Переложить водоводы:  Д 160 мм по ул. Загвозкина, Д 63 мм по пер. Клубному, Д 100 мм по ул.Красных Героев на водоводы Д 225 мм;  Д 100 мм по ул. Загвозкина на водовод Д 160 мм  Д 32 мм по ул.Восточной на водовод Д 160 мм | км | 0,305 0,195 0,105 |
| 4.2 | Канализация |  |  |
| 4.2.1. | Построить насосную станцию перекачки | объект | 1 |
| 4.2.2. | Проложить самотечные коллекторы:  Д 700 мм;  Д 315 мм взамен существующего Д 300 мм (в границах района)  Д 225 мм взамен существующих Д 160 мм, Д 150 мм (в границах района)  Д 225 мм (в границах района) | км | 0,178 0,385 0,565 0,362 |
| 4.2.3. | Проложить напорный коллектор 2Д 315 мм |  | 2 х 0,033 |
| 4.3 | Теплоснабжение |  |  |
| 4.3.1. | При полном освоении района переложить участок БМ-9 2Д 325 мм от "Центральной" котельной до ТК 9-2 на 2Д 426 мм | км | 0,640 |
| 4.3.2. | Переложить теплопровод 2Д 273 мм от БМ-9 до ЦТП-2 на 2Д 325 мм | км | 0,250 |
| 4.3.3. | Переложить участок теплопровода 2Д 219 мм от БМ-7 на 2Д 273 мм | км | 0,155 |
| 4.4 | Электроснабжение |  |  |
| 4.4.1. | Построить РП | объект | 1 |
| 4.4.2. | Проложить питающие кабельные линии электропередач 10 кВ до проектируемого РП |  | н/д |
| 4.5 | Связь |  |  |
| 4.5.1. | Развитие в районе сети ВОЛС |  | + |
| 4.6 | Дождевая канализация |  |  |
|  | Протяженность проектируемой сети | км | 2,21 |

2.6. Технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 2.6.1.

| #G0N п/п | Наименование показателей |  | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | Расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах проекта планировки |  | га | 47,1 | 47,1 |
|  | Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, |  | га |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилого назначения, из них: |  | га | 22,0 | 27,3 |
|  | - многоэтажной застройки |  | га | 4,1 | 15,1 |
|  | - среднеэтажной застройки |  | га | 6,5 | 9,1 |
|  | - малоэтажной секционной жилой застройки |  | га | 1,2 | 3,1 |
|  | - индивидуальной жилой застройки |  | га | 8,0 | - |
|  | - коллективный сад |  | га | 2,2 | - |
|  | Общественно- делового назначения |  | га | 2,8 | 4,7 |
|  | Инженерной инфраструктуры |  | га | 0,1 | - |
|  | Транспортной инфраструктуры |  | га | 0,7 | - |
|  | Рекреационного назначения |  | га | - | - |
|  | Улично-дорожной сети |  | га | 15,4 | 14,2 |
|  | Специального назначения |  | га | - | 0,9 |
|  | Прочие территории |  | га | 6,1 | - |
| 1.2 | Из общей площади, территории общего пользования - всего |  | га кв. м\чел | 15,4/28,0 | 14,2/14,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования |  | га кв. м\чел | 1,4/2,5 | 3,6/3,6 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади |  | га кв. м\чел | 14,0/25,5 | 10,6/10,6 |
|  | иные территории |  | га кв. м\чел | - | - |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения |  | тыс. человек | 5,5 | 10,0 |
| 2.2 | Плотность населения |  | чел /га | 250 | 366 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых помещений, в том числе: |  | тыс. кв. м общей площади жилых помещений/% | 127,76/100 | 290,61/100 |
|  | - 10 этажей и более |  | -«- | 41,03/32,1 | 176,13/60,6 |
|  | - 7- 9 этажный |  | -«- | 22,63/17,7 | 32,80/11,3 |
|  | - 4 - 6 этажный |  | -«- | 52,46/41,1 | 75,73/26,1 |
|  | - 2 - 3 - этажный |  | -«- | 7,06/5,5 | 5,95/2,0 |
|  | - 1 - этажный |  | -«- | 4,58/3,6 | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | тыс. кв. м общей площади жилых помещений |  | 122,07 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего |  | -"- |  | 5,69 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство, всего - |  | тыс. кв. м общей площади жилых помещений/% |  | 168,54/100 |
|  | - 5-этажные дома |  | -"- |  | 23,27/13,8 |
|  | - 7-9 -этажные дома |  | -"- |  | 10,17/6,0 |
|  | - 10-16 -этажные дома |  | -"- |  | 135,10/80,2 |
| 3.6 | Средняя обеспеченность |  | кв. м/чел. | 23,4 | 29,0 |
| 3.7 | Коэффициент плотности застройки на территории жилой зоны |  |  | 0,6 | 1,1 |
| 4 | Объекты социального и коммунально-бытового назначения |  |  |  |  |
| 4.1 | Школы общеобразовательные, всего/1000 чел. |  | учащиеся | 540/98 | 540/54 |
| 4.2 | Дошкольные образовательные учреждения, всего/1000 чел. |  | место | 230/42 | 310/31 |
| 4.3 | Детская школа искусств |  | учащихся | 330 | 330 |
| 4.4 | Библиотека |  | учреждение | 1 | 1 |
| 4.5 | Аптека |  | объект | 3 | 3 |
| 4.6 | Пункт раздачи детского питания, всего/1000 чел. |  | кв. м | - | 100/10 |
| 4.7 | Физкультурно-оздоровительный клуб по месту жительства, всего/1000 чел. |  | человек, занимающихся спортом | - | 100/10 |
| 4.8 | Предприятия торговли, всего/1000 чел. |  | кв. м торговой площади | 3104/564 | 3104/310 |
| 4.9 | Берёзовский рынок |  | кв. м торговой площади | 9815 | 9815 |
| 4.10 | Торговый центр |  | кв. м торговой площади | - | 5500 |
| 4.11 | Общественный комплекс |  | кв. м торговой площади | - | 1760 |
| 4.12 | Общественно-деловой центр, объект |  | объект | - | 1 |
| 4.13 | Гостиница |  | место | - | 100 |
| 4.14 | Предприятия общественного питания, всего/1000 чел. |  | посадочное место | 85/15 | 310/31 |
| 4.15 | Предприятия бытовых услуг, всего/1000 чел. |  | рабочее место | 36/6 | 70/7 |
| 4.16 | Жилищно-эксплуатационный участок |  | объект | - | 1 |
| 4.17 | Отделение связи |  | объект | 1 | 1 |
| 4.18 | Отделение и филиал Сбербанка России |  | операц. окно | 2 | 5 |
| 4.19 | Салон ритуальных услуг |  | объект | - | 1 |
| 4.20 | Общественный туалет, всего/1000 чел. |  | прибор | - | 10/1 |
| 5 |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность уличной сети - всего |  | км | 4,80 | 5,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения |  | км | 2,20 | 2,80 |
|  | улицы местного значения |  | -"- | 1,55 | 2,30 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  | -"- | 1,40 | 2,80 |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - постоянного хранения |  | маш.-мест | - | 3500 |
|  | - временного хранения |  | -"- | 75 | 120 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление (макс. сут.) |  | м3/сут | н/д | 4417,45 |
| 6.2 | Водоотведение (макс. сут.) |  | м3/сут | н/д | 3726,75 |
| 6.3 | Теплопотребление |  | ГКал/час МВт | н/д | 44,64 46,97 |
| 6.4 | Электропотребление |  | МВт | н/д | 10,797 |
| 6.5 | Газопотребление в том числе расход газа на коммунально-бытовые нужды населения и автономные котельные |  | м3/час |  | 6613,24 833,95 |
| 6.6 | Необходимое количество телефонных номеров |  | номеров | - |  |
| 6.7 | Количество твердых бытовых отходов |  | куб. м тонн |  | 15168 3233 |
| 7 | Специальные мероприятия по инженерной подготовке |  |  |  |  |
| 7.1 | Сплошная подсыпка минеральным грунтом |  | га/ тыс. м³ | - | 3,10 7,75 |
| 7.2 | Срезка минерального грунта |  | га/ тыс. м³ | - | 0,15 0,24 |
| 7.3 | Протяженность закрытой сети поверхностного водоотвода |  | км | - | 2,21 |
| 8 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 8.1 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха |  | доли ПДК | до 1,28 ПДК | н/д |
| 8.2 | Категория загрязнения почв |  | - | От «допусти-мой» до «опасной» | н/д |
| 8.3 | Показатель шумовой нагрузки |  | дБА | 57,27 | н/д |

3.  проект  межевания

3.1. Проектные предложения по формированию земельных участков

Проекта планировки территории в границах улиц: Красных Героев – Ленина – Строителей – пер. Кировский в г. Березовском Свердловской области является основой для разработки проекта межевания данной территории.

Разделение проектируемой территории осуществляется в две стадии - проектом планировки устанавливаются границы территорий общего пользования посредством красных линий, проектом межевания устанавливаются границы земельных участков внутриквартальной территории в красных линиях, установленных проектом планировки.

В соответствии с решением проекта планировки на территории района планируется разместить 9  земельных участков, предназначенных для застройки.

Границы земельных участков в проекте межевания устанавливаются по красным линиям.

На последующей стадии проектировании при выполнении эскиза застройки будут определены конкретные контуры зданий и проездов. После этого должно быть проведено межевание отдельных объектов строительства, учитывающее нормативное обеспечение земельными ресурсами жилых и общественных зданий.

Площади земельных участков, установленных в проекте межевания, уточняются при выполнении кадастровых работ и выносе в натуру границ земельных участков.

На чертеже проекта межевания (лист 2) нанесены:

  - красные линии, разрабатываемого проекта планировки, согласованные  с Заказчиком;

  - линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3м (в соответствии с Правилами землепользования и застройки Березовского городского округа);

  - границы     земельных  участков, застроенных, поставленных на кадастровый учет, в  т.ч.  участков, на которых расположены линейные объекты;

  - границы вновь формируемых земельных участков;

  - границы переформируемых участков;

  - земельные участки, предназначенные физическим и юридическим лицам для строительства;

  - земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства местного значения;

  - границы зон с особыми условиями использования территорий;

  - границы зон действия публичных сервитутов;

  - неразграниченные земельные участки;

  - границы застроенных участков;

  - участок изымаемый для муниципальных нужд;

  - границы территорий объектов культурного наследия  (отсутствуют).

Все точки переломов земельных участков пронумерованы и закоординированы в местной системе координат в соответствии с представленным топографическим планом.

В экспликации формируемых земельных участков проекта межевания указаны:

- номер земельного участка;

- номера точек поворота границ земельного участка;

- вид территориальной зоны по ПЗиЗ;

- назначение земельного участка.

Решения проекта межевания

в отношении территории проектирования

Таблица 3.1.1

| № земельного участка на основном чертеже | Современное использование земельного участка | Вид территориальной зоны по проекту планировки | Назначение земельного участка | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кв.№1 в границе улиц Красных Героев - пер.Клубный –Ленина |  |  |  |  |  |
| 1 | Существующая малоэтажная жилая застройка | Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование малоэтажной жилой застройки | 1793,11м2 | Существующий участок |
| 2 | Существующее здание общественного питания | ОД(К) Зона общественно-деловая (комплексная) | Дальнейшее функционирование объекта | 272,38м2 | Существующий участок |
| 3 | Существующий объект торговли, административное здание | ОД(К) Зона общественно-деловая (комплексная) | Дальнейшее функционирование объекта | 509,7м2 | Существующий участок |
| 4 | Объект гаражной застройки (индивидуальный капитальный гараж) | ОД(К) Зона общественно-деловая (комплексная) | Дальнейшее функционирование объекта | 22,16м2 | Существующий участок |
| 5 | Объект гаражной застройки (индивидуальный капитальный гараж) | ОД(К) Зона общественно-деловая (комплексная) | Дальнейшее функционирование объекта | 25,87м2 | Существующий участок |
| 6 | Объект гаражной застройки (индивидуальный капитальный гараж) | ОД(К) Зона общественно-деловая (комплексная) | Дальнейшее функционирование объекта | 23,98м2 | Существующий участок |
| 7 | Под объект образования- МОУ дополнительного образования | ОД(К) Зона общественно-деловая (комплексная) | Дальнейшее функционирование объекта | 1059,52м2 | Переформируемый участок |
| 9 | Существующее административное здание | ОД(К) Зона общественно-деловая (комплексная) | Дальнейшее функционирование объекта | 1559,72м2 | Переформируемый участок |
|  |  |  |  | 5266,44м2 |  |
| Кв.№2 в границе улиц Ленина – пер.Клубный – Исакова - |  |  |  |  |  |
| 11 | Существующая школа, административные здания, неразграниченные земли | ОД(С-7)Зона школьных, дошкольных учебных комплексов | Для расширения территории школы | 12513,34м2 | Переформируемый участок. Проект |
|  |  |  |  | 12513,34м2 |  |
| Кв.№3 в границе улиц Ленина – пер.Клубный – Исакова - Строителей |  |  |  |  |  |
| 13 | Под административное здание | ОД(К) Зона общественно-деловая (комплексная) | Для размещения административного здания | 1951,63м2 | Существующий участок |
| 14 | Существующая автостоянка | ОД(К) Зона общественно-деловая (комплексная) | Для размещения объекта торговли (торговый центр) | 5172,75м2 | Проект |
| 15 | Существующая территория полиции, гаража | ОД(К) Зона общественно-деловая (комплексная) | Дальнейшее функционирование территории | 3480,45м2 | Существующий участок |
| 16 | Под административное здание с объектами общепита | ОД(К) Зона общественно-деловая (комплексная) | Дальнейшее функционирование территории | 731,75м2 | Переформируемый участок |
| 17 | Под административное здание | ОД(К) Зона общественно-деловая (комплексная) | Дальнейшее функционирование территории | 2916,89м2 | Переформируемый участок. Проект |
| 19 | Существующая индивидуальная жилая застройка | ОД(К) Зона общественно-деловая (комплексная) | Для размещения объектов общественно- деловой зоны | 901,51м2 | Переформируемый участок. Проект |
| 21 | Существующая индивидуальная, малоэтажная жилая застройка, неразграниченный земельный участок | ОД(К) Зона общественно-деловая (комплексная) | Для размещения объектов общественно- деловой зоны | 6506,52м2 | Вновь формируемый участок. Проект |
| 22 | Под административное здание | Зона (защитная) специального назначения V класса | Под СЗЗ от существующего кладбища и объект торговли, связанный с оказанием ритуальных услуг | 632,68м2 | Переформируемый участок |
|  |  |  |  | 22294,18м2 |  |
| Кв.№4 в границе улиц Красных Героев – пер.Клубный – Исакова - Театральная |  |  |  |  |  |
| 25 | Существующая среднеэтажная застройка | Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование среднеэтажной застройки | 2616,23м2 | Существующий участок |
| 26 | Существующая среднеэтажная застройка | Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование среднеэтажной застройки | 3357,58м2 | Существующий участок |
| 27 | Существующая среднеэтажная застройка | Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование среднеэтажной застройки | 1622,06м2 | Существующий участок |
| 28 | Существующая среднеэтажная застройка | Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование среднеэтажной застройки | 3118м2 | Существующий участок |
| 29 | Существующая среднеэтажная застройка | Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование среднеэтажной застройки | 2361,35м2 | Существующий участок |
| 30 | Существующая среднеэтажная застройка | Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование среднеэтажной застройки | 2869,67м2 | Существующий участок |
| 31 | Существующая среднеэтажная застройка | Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование среднеэтажной застройки | 871,66м2 | Существующий участок |
| 32 | Существующая среднеэтажная застройка | Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование среднеэтажной застройки | 1999,7м2 | Существующий участок |
| 33 | Существующая среднеэтажная застройка | Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование среднеэтажной застройки | 2437,1м2 | Переформируемый участок |
| 34 | Участки индивидуальной жилой застройки, неразграниченные земли | Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки | Для строительства домов средней этажности | 13671,22м2 | Вновь формируемый участок. Проект |
| 36 | Существующая среднеэтажная застройка | Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование среднеэтажной застройки | 560,04м2 | Переформируемый участок |
| 38 | Существующая малоэтажная застройка, неразграниченные земли | Ж-2 Зона малоэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование объекта | 6413,5м2 | Переформируемый участок |
| 39 | Отвод под среднеэтажную жилую застройку. неразграниченные земли | Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки | Для строительства дома средней этажности | 5894,54м2 | Переформируемый участок |
| 41 | Существующий участок среднеэтажной жилой застройки, часть неразграниченных земель | Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование среднеэтажной жилой застройки | 4548,25м2 | Переформируемый участок |
|  |  |  |  | 52340,9м2 |  |
| Кв.№5 в границе улиц пер.Клубный – Исакова – Зазвозкина - Театральная |  |  |  |  |  |
| 42 | Существующий участок многоэтажной жилой застройки, часть неразграниченных земель | Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование многоэтажной жилой застройки | 1022,63м2 | Существующий участок |
| 43 | Существующий участок среднеэтажной жилой застройки | Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование жилой застройки | 2571,37м2 | Существующий участок |
| 44 | Существующая многоэтажная жилая застройка | Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование многоэтажной жилой застройки | 3669,52м2 | Существующий участок |
| 45 | Существующий объект образования (дошкольное образовательное учреждение) | ОД(С-7)Зона школьных, дошкольных учебных комплексов | Существующий объект образования Дальнейшее функционирование объекта | 9288,49м2 | Существующий участок |
| 46 | Здание теплопункта | Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование объекта | 350,32м2 | Существующий участок |
| 47 | Участок среднеэтажной жилой застройки | Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование жилой застройки | 2651,87м2 | Существующий участок |
| 48 | Участок среднеэтажной жилой застройки, часть неразграниченных земель | Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование среднеэтажной жилой застройки | 2464,01м2 | Существующий участок |
| 49 | Участок среднеэтажной жилой застройки, | Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование среднеэтажной жилой застройки | 1420,26м2 | Существующий участок |
| 50 | Участок среднеэтажной жилой застройки, | Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование жилой застройки | 4749,55м2 | Существующий участок |
| 51 | Существующий участок многоэтажной жилой застройки | Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование многоэтажной жилой застройки | 4250,97м2 | Существующий участок |
| 52 | Неразграниченные земли | Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование многоэтажной жилой застройки | 991,43м2 | Вновь формируемый участок. Проект |
| 53 | Существующая многоэтажная жилая застройка | Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование многоэтажной жилой застройки | 4416,46м2 | Переформируемый участок |
| 54 | Существующая среднеэтажная жилая застройка | Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование среднеэтажной жилой застройки | 5503,72м2 | Переформируемый участок |
| 107 | Неразграниченные земли | Ж-3 Зона среднеэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование среднеэтажной жилой застройки | 2659,23м2 | Переформируемый участок |
|  |  |  |  | 46243,67м2 |  |
| Кв.№6 в границе улиц пер.Клубный – Загвозкина – Восточная - Театральная |  |  |  |  |  |
| 57 | Участок индивидуальной жилой застройки, неразграниченные земли, часть автостоянки | Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки | Для строительства многоэтажной жилой застройки | 2634,32м2 | Вновь формируемый участок. Проект |
| 58 | Участок индивидуальной жилой застройки, неразграниченные земли, часть автостоянки | С(З)-5(О) Зона (защитная) специального назначения V класса | Под СЗЗ кладбища и объекты, связанные с ритуальными услугами | 1954,4м2 | Вновь формируемый участок. Проект |
| 60 | Неразграниченные земли, отвод под строительство многоэтажной жилой застройки | С(З)-5(О) Зона (защитная) специального назначения (особо охраняемая)V класса | Под СЗЗ кладбища и объекты, связанные с ритуальными услугами | 784,73м2 | Вновь формируемый участок. Проект |
| 40 | Участок на кадстровом учете, часть неразграниченных земель | Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки | Для строительства многоэтажной жилой застройки | 3243,47м2 | Вновь формируемый участок. Проект |
| 61 | Существующая многоэтажная застройка, неразграниченные земли, отвод под строительство многоэтажной жилой застройки | Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование многоэтажной жилой застройки, для строительства многоэтажной жилой застройки | 20692,77м2 | Переформируемый участок. Проект |
| 62 | Существующая индивидуальная жилая застройка, отвод под строительство многоэтажной жилой застройки | Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки | Для строительства многоэтажной жилой застройки | 5598,15м2 | Переформируемый участок |
|  |  |  |  | 34907,84м2 |  |
| Кв.№7 в границе улиц Восточная – Строителей -Театральная |  |  |  |  |  |
| 71 | Размещение автостоянки, неразграниченные земли | ОД(С-3) Зона культурно-развлекательных комплексов | Для строительства культурно-развлекательного комплекса | 1644,14м2 | Переформируемый участок |
| 73 | Для размещения объектов культурно-развлекательного назначения | ОД(С-3) Зона культурно-развлекательных комплексов | Для строительства культурно-развлекательного комплекса | 21988,03м2 | Переформируемый участок |
|  |  |  |  | 23632,17м2 |  |
| Кв.№8 в границе улиц Восточная – Строителей –Театральная – Жилая 1(усл.) |  |  |  |  |  |
| 76 | Строящийся объект торговли | ОД(С-1) Зона торговых комплексов | Под объект торговли | 10541,49м2 | Переформируемый участок |
| 78 | Существующий объект торговли (рынок) | ОД(С-1) Зона торговых комплексов | Для дальнейшего функционирования объекта торговли (рынка) | 9769,68м2 | Вновь формируемый участок. |
| 80 | Часть участков индивидуальной жилой застройки, неразграниченные земли | ОД(З) Санитарно-защитная зона | Под организацию озеленения СЗЗ и размещение объектов общественно-деловой зоны | 3622,44м2 | Вновь формируемый участок. Проект |
|  |  |  |  | 23933,61м2 |  |
| Кв.№9 в границе улиц Восточная – Загвозкина –Театральная – Жилая 1(усл.) |  |  |  |  |  |
| 82 | Участок индивидуальной жилой застройки | Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки | Под многоэтажную жилую застройку | 13618,23м2 | Вновь формируемый участок. Проект |
| 85 | Часть участков индивидуальной жилой застройки, неразграниченные земли | ОД(З) Санитарно-защитная зона | Под организацию озеленения СЗЗ | 1288,26м2 | Вновь формируемый участок. Проект |
| 86 | Часть участков индивидуальной жилой застройки | ОД(З) Санитарно-защитная зона объектов общественно-деловой зоны | Под организацию озеленения СЗЗ | 879,91м2 | Вновь формируемый участок. Проект |
| 87 | Участок под административное здание | Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки | Для строительства сервисного центра по обслуживанию газовых котлов | 749,52м2 | Существующий участок |
| 88 | Отвод под объект торговли, офисное здание | Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки | Для строительства многоэтажной жилой застройки | 2367,61м2 | Переформируемый участок |
|  |  |  |  | 18903,53м2 |  |
| Кв.№10 в границе улиц Исакова – Загвозкина –Театральная – Новая (усл.) |  |  |  |  |  |
| 95 | Участки индивидуальной жилой застройки, неразграниченные земельные участки | Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки | Для строительства многоэтажной жилой застройки | 24017,14м2 | Вновь формируемый участок. Проект |
|  |  |  |  | 24017,14м2 |  |
| Кв.№11 в границе улиц Красных Героев – Исакова –Театральная – Новая (усл.) |  |  |  |  |  |
| 104 | Существующая многоэтажная жилая застройка | Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки | Дальнейшее функционирование многоэтажной застройки | 17920,17м2 | Переформируемый участок |
| 106 | Участок индивидуальной жилой застройки, неразграниченные земли | Ж-4 Зона многоэтажной жилой застройки | Для строительства многоэтажной жилой застройки | 18507,37м2 | Вновь формируемый участок. Проект |
|  |  |  |  | 36427,54м2 |  |
| ВСЕГО |  |  |  | 300480,36м2 |  |
| Части земельных участков, состоящих на кадастровом учете, подлежащие передаче в зону общего пользования |  |  |  |  |  |
| 8 | Земельный участок под объект образования- МОУ дополнительного образования | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 126,57м2 | Проект |
| 10 | Земельный участок под административное здание | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 200,35м2 | Проект |
| 12 | Земельный участок (отвод) | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 151,37м2 | Проект |
| 18 | Земельный участок под административное здание | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 242,32м2 | Проект |
| 20 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 56,52м2 | Проект |
| 23 | Земельный участок под административное здание (ритуальное обслуживание) | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 65,21м2 | Проект |
| 24 | Земельный участок под объект торговли «Храм» | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 47,97м2 | Сущ. |
| 35 | Часть участка индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 263,32м2 | Проект |
| 37 | Часть земельного участка под многоэтажную жилую застройку | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 368,38м2 | Проект |
| 55 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 587,4м2 | Проект |
| 56 | Часть участка среднеэтажной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 96,33м2 | Проект |
| 59 | Часть участка для размещения административного здания | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 87,66м2 | Проект |
| 63 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 302,3м2 | Проект |
| 64 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 271,33м2 | Проект |
| 65 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 1040,11м2 | Проект |
| 66 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 273,14м2 | Проект |
| 67 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 805,14м2 | Проект |
| 68 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 52,65м2 | Проект |
| 69 | Часть участка под многоэтажную жилую застройку | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 9,69м2 | Проект |
| 70 | Часть участка под многоэтажную жилую застройку | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 149,96м2 | Проект |
| 72 | Часть участка под размещение автостоянки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 102,12м2 | Проект |
| 74 | Часть участка под размещение объектов культурно-развлекательного назначения | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 2340,8м2 | Проект |
| 75 | Часть участка под размещение объектов культурно-развлекательного назначения | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 649,32м2 | Проект |
| 77 | Часть земельного участка для размещения объекта торговли – торгового комплекса | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 2132,86м2 | Проект |
| 79 | Часть земельного участка - объекта торговли (рыночного комплекса) | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 201,5м2 | Проект |
| 81 | Часть участка объекта торговли - рынка | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 30,81м2 | Проект |
| 83 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 669,95м2 | Проект |
| 84 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 429,5м2 | Проект |
| 89 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 1101,18м2 | Проект |
| 90 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 14,61м2 | Проект |
| 91 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 20,51м2 | Проект |
| 92 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 13,14м2 | Проект |
| 93 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 16,03м2 | Проект |
| 94 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 37,97м2 | Проект |
| 96 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 138,49м2 | Проект |
| 97 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 572,40м2 | Проект |
| 98 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 873,64м2 | Проект |
| 99 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 1000,61м2 | Проект |
| 100 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 186,64м2 | Проект |
| 101 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 600,21м2 | Проект |
| 102 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 825,06м2 | Проект |
| 103 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 1364,86м2 | Проект |
| 105 | Участок индивидуальной жилой застройки | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 7604,63м2 | Проект |
| 107 | Существующая среднеэтажная жилая застройка | Зона общего пользования | Для организации улично-дорожной сети | 24,61м2 | Проект |
| ВСЕГО: |  |  |  | 26149,17м2 |  |
| В том числе в пределах участка межевания |  |  |  | 300480,36м2 |  |

3.2. Технико-экономические показатели проекта межевания

Таблица 3.2.1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проекта межевания | га | 47,3 | 47,3 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | га | 47,3 | 47,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Территории жилой зоны, в том числе: | га | 22,2 | 26,8 |
|  | индивидуальной жилой застройки / в том числе, поставленные на кадастровый учет | га\га | 8,0/1,89 | -/- |
|  | малоэтажной жилой застройки / в том числе, поставленные на кадастровый учет | га\га | 1,2/0,68 | 1,6/- |
|  | среднеэтажной жилой застройки / в том числе, поставленные на кадастровый учет | га\га | 6,5/2,61 | 10,0/1,97 |
|  | многоэтажной жилой застройки / в том числе, поставленные на кадастровый учет | га\га | 4,1/076 | 15,2/10,99 |
|  | Общественно- делового назначения / том числе, поставленные на кадастровый учет | га\га | 2,0/4,01 | 5,2/2,33 |
|  | Транспортной инфраструктуры / в том числе, поставленные на кадастровый учет | га\га | 0,7/0,57 | -/- |
|  | Инженерной инфраструктуры / в том числе, поставленные на кадастровый учет | га\га | 0,1/0,1 | -/- |