Свердловская область РФ

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-консалтинговая компания

«АЛЬТЕРНАТИВА»

Экз.№__

Заказчик: ООО «Жилстрой»

### ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ

в проект планировки и проект межевания

застроенной территории в г.Березовском Свердловской    области, в составе жилого   района «Первомайский»                 в границах улиц Ноябрьская - Машинистов в части проекта межевания

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

шифр Т-2551-СО-2017-ПЗ 2

Екатеринбург 2017

# Свердловская область РФ

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-консалтинговая компания

«АЛЬТЕРНАТИВА»

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ по подготовке

Проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность

Объектов капитального строительства

№ 1505.00-2013-6670387185-П-177 выдано «08» апреля 2013г.

Саморегулируемая организация

основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

Регистрационный номер:   СРО-П-177-29102012

Экз.№ __

### ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ

в проект планировки и проект межевания

застроенной территории в г.Березовском Свердловской    области, в составе жилого   района «Первомайский»                 в границах улиц Ноябрьская - Машинистов в части проекта межевания

Т-2551-СО-2017-ПЗ 2

#### Директор								  И.С. Широкова

Главный архитектор		                                       А.В. Леготин

Екатеринбург 2017

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СОСТАВЕ:

Главный архитектор	Леготин А.В.

Архитектурно-планировочная часть:

Ведущий градостроитель	Теплоухова Л. Л..

Графическое оформление:

Ведущий градостроитель	Куликова Г.В.. Л.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Книга лист | Наименование, масштаб | Гриф секрет. | Инв. номер | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |  |  |
| Утверждаемая часть |  |  |  |  |
| ПЗ 1 | Положения о размещении объектов и характеристиках планируемого развития территории | н/с |  | 1 книга |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| ПЗ 2 | Пояснительная записка | н/с |  | 1 книга |
| 2. Графические материалы |  |  |  |  |
| Основная часть (утверждаемая) |  |  |  |  |
| 1 | План красных линий (основной чертеж) М 1:1000 | н/c |  | 1 лист |
| 3 | Схема размещения магистральных инженерных сетей и сооружений, М 1:1000 | н/с |  | 1 лист |
| 2 | Проект межевания территории, М 1:1000 | н/с |  | 1 лист |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| 4 | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:1000 Ведомость расчета координат осей улиц и красных линий. Поперечные профили улиц (М 1:200). | н/с |  | 1 лист |
| 5 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:5000 | н/с |  | 1 лист |
| 6 | Схема использования территории в период подготовки проекта и границы зон с особыми условиями использования территории, М 1:1000 | н/с |  | 1 лист |
| 7 | Схема организации улично-дорожной сети, движения транспорта, М 1:1000 | н/с |  | 1 лист |
| 8 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:1000 | н/с |  | 1 лист |
| ##### 3. Материалы проекта на электронном носителе |  |  |  |  |
| CD-R | Текстовые и графические материалы проекта (с электронной базой ГИС ИнГЕО) | н/с |  | CD-R |
| CD-R | Текстовые и графические материалы проекта (в общедоступном формате) | н/с |  | CD-R |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	 	5

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  И  ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО РАЙОНА	 	5

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ	 	6

4. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ	 	8

4.1. Архитектурно-планировочная характеристика	 	8

4.2. Современное использование территории и земельный баланс	 	8

4.3. Жилищный фонд	 	9

4.4. Объекты социального и коммунально-бытового назначения  			10

4.5. Транспортная инфраструктура		10

4.6. Инженерное оборудование района		10

4.7. Состояние окружающей среды		12

4.8. Анализ планировочных ограничений		19

5. ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 		19

5.1. Архитектурно-планировочное решение		19

5.2. Жилищное строительство		20

5.3. Строительство объектов социального и коммунально-бытового

назначения                                                                                                              	21

5.4. Система транспортного обслуживания 		22

5.5. Инженерно-техническое обеспечение территории		24

5.6. Вертикальная планировка и инженерная

подготовка территории		27

5.7. Мероприятия по охране окружающей среды  		29

5.8. Проектное использование территории		31

5.9. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности		32

6. Градостроительное зонирование		34

7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ		37

8. Проект межевания		40

8.1. Общие положения		40

8.2. Границы                                                                                                                41

8.3. Характеристика территории проектирования			     		41

8.4.  Проектные предложения по формированию земельных участков		43

9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО

ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ                                                                                          51

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Проект проекта планировки и проекта межевания застроенной территории в  г. Березовском Свердловской области в составе жилого района «Первомайский» в границах улиц Ноябрьская - Машинистов выполнен мастерской генерального плана института «Уралгражданпроект» в 2013 г. по заказу ООО «Жилстрой» на основании муниципального контракта № 908-9734 от 08.07.2013 г. и задания на разработку проекта планировки.

1.2. При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:

- 	Градостроительный кодекс РФ;

- 	Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-2003);

- 	СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- 	Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01);

- -     Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к городу Березовский на период до 2025 года, утвержден решением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 № 66.

- -   Правила землепользования и застройки Березовского городского округа применительно к территории г. Березовского, утвержденные решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 21, с учётом изменений, внесённых решением Думы Березовского городского округа от 26.12.2013 № 106, от 24.04.2014г. № 133, от 26.03.2015 № 223, от 26.11.2015 № 281.

- Постановление администрации Березовского городского округа от 06.12.2016 № 764 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания застроенной территории в г. Березовском Свердловской области, в составе жилого района «Первомайский» в границах улиц Ноябрьская-Машинистов в части проекта межевания».

1.3. В качестве планово-топографических материалов использованы:

- Растровая топографическая съемка М 1:500, выданная отделом архитектуры и градостроительства  администрации        Березовского городского округа,

-	кадастровые сведения Управления Роснедвижимости по Свердловской области,  2013 г.

1.4. Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии ГИС ИнГЕО в системе координат МСК66. При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, представленные «Заказчиком».

1.5. За исходный год при расчёте жилищно-гражданского строительства и численности населения принят 01.10.2013 г. Проектный срок – 2020 г.

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  И  ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО РАЙОНА

Проектируемая территория расположена в южном секторе жилого района «поселок Первомайский» города Березовский.

- Участок проектирования ограничен:

- с севера – улица Ноябрьская;

- с запада – улица Машинистов;

- с востока – улица Первомайский поселок, коммунальная зона;

- с юга – полоса отвода железной дороги.

- .

Площадь территории в границе проекта составляет 10,18 га.

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Климат

Климатическая характеристика составлена по данным метеостанции г. Екатеринбурга.

Ветровой режим характеризуется преобладанием юго-западного и западного направлений ветра. Среднегодовая повторяемость направлений ветра приведена в табл.3.1.

Повторяемость направлений ветра, %

Таблица 3.1.

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость | 11 | 6 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 17 | 11 |

Зимний период отмечается устойчивыми отрицательными температурами с незначительными оттепелями. Неустойчивая температура воздуха с поздними возвратами холодов и ранними заморозками характерна для летнего периода. Безморозный период продолжается 7 месяцев.

Осадки выпадают преимущественно в теплый период года (75%) в виде моросящих дождей или сильных ливней.

Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде октября и сохраняется  до III декады апреля. Высота снежного покрова достигает в среднем 50-55 см.

Многолетние климатические характеристики

Таблица 3.2.

| Климатические характеристики | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| - Средняя температура воздуха самого холодного месяца (январь) | оС | -18,3 |
| - Средняя температура воздуха самого холодного месяца (январь) | оС | -48,0 |
| - Абсолютный минимум температуры января | оС | -48,0 |
| - Средняя температура воздуха самого теплого месяца (июль) | оС | 18,5 |
| - Абсолютный максимум температуры июля | оС | 37,0 |
| - Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца | оС | 23,1 |
| - Продолжительность периода с Т<0°С | дн. | 168 |
| с Т>0оС | дн. | 197 |
| - Относительная влажность воздуха самого холодного месяца | % | 79 |
| - Относительная влажность воздуха самого теплого месяца | % | 68 |
| - Количество осадков за ноябрь-март | мм | 227 |
| - Количество осадков за апрель-октябрь | мм | 417 |
| - Количество осадков за год | мм | 644 |
| - Средняя скорость ветра января | м/с | 3,1 |
| - Средняя скорость ветра июля | м/с | 2,5 |
| - Продолжительность солнечного сияния: |  |  |
| в январе | час | 45 |
| в июле | час | 270 |
| - Климатический подрайон для строительства |  | I В |
| 16. Нормативная глубина промерзания грунтов: открытых участков | м | 1,9 |
| защищенных участков | м | 0,8 |

3.2. Геоморфология

Рельеф участка спокойный с общим понижением в северо-восточном направлении. Возвышения рельефа приурочены к юго-западной, западной части района, прилегающего к участку проектирования. Вертикальные отметки варьируются от 268,50 до 263,09 м.

Гидрографическая сеть прилегающего к площадке проектирования района представлена рекой Березовкой.

Река Березовка, протекающая в западной части от площадки проектирования, имеет общую длину 9,4 км, площадь водосбора 55,9 кв. км,  среднегодовой расход 24 л/с. На территории города река Березовка зарегулирована, образовав в  южной части города Александровский пруд.

Для рек района характерно смешанное питание с преобладанием снегового. Весеннее половодье начинается в первой половине апреля. Подъем уровня происходит быстро, максимальный расход весеннего паводка отмечен  5-15 апреля. Установление ледостава отмечается в первой декаде ноября.

Гидрологический сезонный режим реки нарушен, иногда наблюдается  полное прекращение стока в меженный период.

3.3. Геологическое строение и гидрогеологические условия площадки

Рассматриваемый район находится в зоне Восточно-Уральского поднятия между Верх-Исетской и Мурзинской гранитными интрузиями и относится к Березовской брахисинклинали Монеткинско-Седельниковского антиклинория.

В геологическом отношении район приурочен к коренным породам Новоберезовской толщи среднего и позднего ордовика. Площадка расположена в зоне развития субвулканических образований, представленных диабазами, порфиритами и их туфами, зелеными сланцами, серпентизированными перидотитами, талько-карбонатными породами, рассеченными многочисленными дайками Шарташского гранитного массива.

Кора выветривания мезозойских пород, достигающая 20 и более метров, сверху перекрыта четвертичными, преимущественно делювиальными и элювиальными отложениями.

Характерный геолого-литологический разрез участка в северной части территории проектирования представлен следующими разностями:

- почвенно-растительный слой, мощность 0,1 м;

- суглинок делювиальный, мощность слоя от 1,4 до 3,7 м;

- суглинок элювиальный, твердый с дресвой и щебнем коренных пород, мощностью от 1,0 до 8,4 м;

- скальные грунты: сланцы зеленовато-серого цвета, прочные слаботрещиноватые, с мелкими (1-2 мм) пустотами выщелачивания, с прожилками кварца, эпидота, с глубины 40,0 м интенсивно прокварцованные, вскрытая мощность слоя 51,8 м. Для горных пород по разрезу характерно сохранение первичной текстуры. Кровля сланцев встречена на глубине 18,2 м.

В гидрогеологическом отношении территория города Березовского расположена в пределах системы бассейнов грунтовых вод зон трещиноватости в породах среднего и нижнего палеозоя восточного склона Среднего Урала. Подземные воды  повсеместно развиты в трещиноватых коллекторах различных генетических комплексов пород, имеют сезонное площадное питание атмосферными осадками и местное дренирование в речных долинах.

Большое   значение   оказывает   тектонический   фактор.   Существенное   увеличение  водопритоков     характерно  для контактов интрузивных тел и  толщ разного литолого-петрографического  состава.

В гидрогеологическом отношении территория района расположена в пределах развития водоносного горизонта грунтово-трещинного типа в пределах Большеуральского сложного бассейна. Подземные воды приурочены к верхней трещиноватой зоне скальных грунтов и к остаточной трещиноватости в элювиальных образованиях коры выветривания. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Разгрузка подземных вод осуществляется в местные базисы дренирования.

Согласно ранее проведенным комплексным исследованиям, площадка проектирования приурочена к депрессионной воронке шахтного водоотлива шахтных полей ООО «Березовское рудоуправление». По состоянию в январе 2006 года уровень подземных вод значительно снижен и на рассматриваемой территории залегает на глубине 150-250 м.

3.4. Техногенные нарушения геологической среды, проявления опасных физико-геологических процессов

Испрашиваемый земельный участок находится в районе выхода на поверхность даек Андриановская и Самобытная. В юго-восточной части площадки в границах проектирования дайка Самобытная затронута горными работами. В контурах возможного влияния старых горных работ возможны деформации земной поверхности. В настоящее время горные работы здесь не ведутся,  запасы, подлежащие отработке, не числятся.  Участок проектирования северо-западнее ул. Первомайский поселок не затронут горными работами. По данным ООО «Березовское рудоуправление» строительство жилых зданий в границах испрашиваемого земельного участка может производиться без каких-либо ограничений (исх. № 7-1367 от 02.12.2005 г.).

3.5. Инженерно-строительная оценка

По совокупности инженерно-строительных факторов территория большей части площадки проектирования является благоприятной.

Неблагоприятным фактором в инженерно-геологическом плане является подработка территории юго-восточной части площадки.

В соответствии со СНиП 2.01.09 – 91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», участок проектирования юго-восточнее ул. Первомайский поселок  относится к 3-й и 4-й категории по условиям строительства и является ограниченно пригодной для застройки – подрабатываемой (3 категория) и непригодной для застройки (4 категория).

4. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

4.1. Архитектурно-планировочная характеристика

Проектируемая территория  расположена в северо-западном секторе города Березовский  в жилом районе Первомайский. Участок проектирования ограничен на западе и северо-западе  усадебной жилой застройкой;  на северо-востоке  торгово-складской  территория; с востока - жилой застройкой и торгово-складской зоной; с  юга граничит с железной дорогой местного значения. Территория проектируемого разделена ВЛ 35кВ проходящей в меридиональном направлении.  Улица Первомайский поселок разделяет проектируемую территорию в широтном направлении на две половины.

Северная половина территории занята жилой застройкой смешанного типа. В западном секторе расположены два двухэтажных жилых дома и теплопункт.  К востоку от нее расположена свободная от застройки территория, четырехэтажный жилой дом, далее одноэтажные жилые дома барачного типа. Южнее улицы Первомайской  застройка хаотична, носит нерегулярный характер. Вдоль улицы расположены магазины  «Флагман», «Стрелец», жилые дома усадебного и барачного типа, торгово-складская база по продаже и хранению строительных материалов. На юге района расположена  малозастроенная территория, занятая подсобными и складскими зданиями и отводами под различные типы строительства.

4.2. Современное использование территории и земельный баланс

В границе проекта находится 10,18 га. На проектируемой территории размещается среднеэтажная и малоэтажная застройка – 1,76 га (17,3% от всей территории). Зелёные насаждения общего пользования занимают 0,42 га (13 м2 на 1 человека), в том числе участки леса – 0,34 га. Общественно-деловая застройка (предприятия торговли) занимает – 1,14 га. Полоса отвода железной дороги занимает 0,25 га, включена в зону транспортной инфраструктуры..

Баланс современного использования территории в границе проекта приведён в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

| Наименование зон | Единица измерения | Современное состояние | В % ко всей территории |
| --- | --- | --- | --- |
| - Территория в границах проекта планировки | га | 10,18 | 100,0 |
| 1.2. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, | га |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Жилого назначения, из них: | га | 1,76 | 17,2 |
| - индивидуальной жилой застройки | га | 1,00 | 9,8 |
| - 2-этажной жилой застройки | га | 0,40 | 3,9 |
| - 4-этажной застройки | га | 0,36 | 3,5 |
| Общественно- делового назначения | га | 1,14 | 11,2 |
| Инженерной инфраструктуры | га | - | - |
| Транспортной инфраструктуры | га | 0,25 | 2,5 |
| Коммунально-складского назначения | га | 0,36 | 3,5 |
| Рекреационного назначения | га | 0,42 | 4,1 |
| Улично-дорожной сети | га | 0,63 | 6,2 |
| Прочие территории | га | 5,62 | 55,3 |
| Из общей площади, территории общего пользования - всего | га кв.м\чел | 1,05/33 | 10,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| зеленые насаждения общего пользования | га кв.м\чел | 0,42/13 | 4,1 |
| улицы, дороги, проезды, площади | га кв.м\чел | 0,63/20 | 6,2 |
| иные территории | га кв.м\чел | - | - |

4.3. Жилищный фонд.

На проектируемой территории размещается четырёхэтажный, двухэтажный и одноэтажный жилищный фонд в объёме – 6,1 тыс. м2 общей площади жилых помещений, в том числе:

- 4-этажный – 2,9 тыс. м2 (47,5%);

- 2-этажный – 1,7 тыс. м2 (27,9%);

- 1-этажный – 1,5 тыс. м2 (24,6%).

В соответствии с Договором о развитии застроенной территории от 30.11.2007 г., в связи с непригодностью для проживания на основании перечня мероприятий целевой программы «Переселение жителей муниципального образования «г. Берёзовский» из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2002-2010 годы», утверждённого постановлением главы МО «г. Берёзовский» от 06.05.2002 г. №225 и постановления главы Берёзовского городского округа от 18.06.2007 г. №248 «О развитии застроенной территории г. Берёзовского в районе улиц Ноябрьская - Машинистов» подлежат сносу 2-этажные и одноэтажные дома на проектируемой территории (Приложение). Существующий 4 этажный жилищный фонд находится в хорошем состоянии, в нём размещается общежитие ОАО «Берёзовский хлебокомбинат». Численность проживающих в общежитии – 179 человек.

Двухэтажные дома на проектируемой территории по материалу стен – щитовые, одноэтажные – деревянные.

При существующей средней обеспеченности по городу – 23,4 м,2/чел. и с учётом общежитий, в жилищном фонде на проектируемой территории проживает – 317 человек.

Плотность населения на территории жилой зоны составляет 180 чел./га.

4.4. Объекты социального и коммунально-бытового назначения

На проектируемой территории работают:

- предприятие торговли «Флагман» (площадь торгового зала – 130 м2);

- магазин продовольственных товаров «Стрелец»;

- магазин смешанных товаров, по адресу п. Первомайский, дом №1.

В здании общежития, по адресу п. Первомайский, дом 10а, размещается дворовый клуб. По адресу п. Первомайский, дом №1 размещается торгово-складская база по продаже и хранению строительных материалов (территория - 0,36 га).

4.5. Транспортная инфраструктура

Проектируемая территория обслуживается  улицами Ноябрьская, Машинистов,

ул. Первомайский поселок.   По ул. Ноябрьская осуществляется выход в восточном направлении в центр и другие районы города.

Уровень благоустройства на проектируемой территории невысокий, большинство улиц имеют щебеночное покрытие проезжих частей. Ширина улиц в «красных линиях» на проектируемом участке 14,0-20,0 м, ширина проезжих частей  4,0 – 7,0 м.

Транспортное обслуживание внутри территории осуществляется внутриквартальными проездами.

Проектируемая территория расположена в пределах пешеходной доступности 800,0 м от остановки общественного транспорта городских маршрутов, расположенной на ул. Ленина.

Перед магазином «Флагман» в южной части имеется автостоянка временного хранения транспортных средств емкостью  13  маш/мест.

4.6. Инженерное оборудование района

4.6.1. Водоснабжение.

В настоящее время водоснабжение района осуществляется от городской системы водоснабжения – от водовода Д-160, 110 мм, проложенного по ул.Ноябрьской. От этого водовода вода подается потребителям района по водоводам, проложенным: по территории района вдоль общежития Д-110 мм, по улицам Первомайский поселок и Машинистов Д-100 мм, а также по ул.Первомайский поселок Д-110 мм. Кроме того, по ул. Машинистов транзитом по отношению к рассматриваемому району проходит водовод Д-100 мм.

В настоящее время вся застройка района обеспечена водой с вводом в дома.

Водоводы в основном полиэтиленовые, находятся в удовлетворительном техническом состоянии, но диаметры водоводов малы для пропуска необходимого количества воды.

Водоснабжение объектов торговой компании "Брозекс" осуществляется от системы водоснабжения района. Водопотребление компании "Брозекс" в настоящее время составляет 56,8 м3/сут.

4.6.2. Канализация.

В настоящее время хоз-бытовые стоки района системой самотечных коллекторов сбрасываются в главный самотечный коллектор Д-250, 225 мм, проложенный по ул.Первомайский поселок, по территории торговой компании "Брозекс" и отводящий стоки в городскую систему канализации.

Основные коллекторы района проложены по улицам: Машинистов Д-200 мм, Первомайский поселок Д-200, 100 мм. Незначительная часть жилой застройки района не обеспечена централизованной системой канализации и имеет выгребные ямы, жидкие бытовые отходы из которых вывозятся спецавтотранспортом на очистные сооружения города.

Канализационные коллекторы района в основном находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, диаметры малы. Хоз-бытовые стоки объектов торговой компании "Брозекс" сбрасываются самотечным коллектором Д-250 мм, проложенным по ул.Первомайский поселок, в главный самотечный коллектор района. Водоотведение компании "Брозекс" в настоящее время составляет 56,8 м3/сут.

4.6.3. Теплоснабжение.

В настоящее время источником теплоснабжения района является котельная "Южная" производительностью 20 Гкал/ч. Система теплоснабжения от котельной двухтрубная, закрытая, параметры теплоносителя 95/70°С. Подача тепла в район осуществляется по теплопроводу 2Д-150, 
2Д-219 мм. Далее тепло подается к жилой застройке по теплопроводам: 2Д-219, 2Д-108 мм по ул. Первомайский поселок, 2Д-89 мм по внутриквартальной территории и 2Д-108 мм по ул. Первомайский поселок.

Вся жилая застройка района обеспечивается отоплением.

Горячее водоснабжение имеется только в общежитии, где для этой цели установлен бойлер. Магазин "Флагман" обеспечивается теплом от собственной небольшой газовой котельной.

Теплопотребление района в настоящее время составляет 1,123 Гкал/ч.

Недостатками системы теплоснабжения являются:

- малые диаметры теплопроводов;

- техническое состояние теплопроводов неудовлетворительное, износ составляет 100%;

- в связи с отсутствием в жилой застройке горячего водоснабжения разбор воды для этой цели производится населением из системы отопления;

- частично теплопроводы проложены по территории торговой компании "Брозекс".

Теплоснабжение объектов компании "Брозекс" осуществляется от собственных трёх газовых котельных. Система теплоснабжения четырёхтрубная: 2Д-100 мм и 2Д-63 мм проложены в двух трубах Д-200 мм по ул.Первомайский поселок. Теплоносителем является горячая вода с параметрами 95/70°С для целей отопления. Для горячего водоснабжения в котельной установлен бойлер.

4.6.4. Электроснабжение.

В настоящее время электроснабжение жилой застройки района осуществляется от электроподстанции ЮБЗ 35/6 кВ. Потребителям района электроэнергия  подается по фидеру 6 кВ "Город 4" через комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) 6521 6/0,4 кВ с двумя трансформаторами по 400 кВа. По территории района фидер "Город 4" проходит по ул.Ноябрьской.

Электроснабжение объектов торговой компании "Брозекс" осуществляется от электроподстанций:

- Марковская 110/35/6 кВ по фидеру 6 кВ "Рута", проходящему по южной окраине района вдоль железной дороги до трансформаторной подстанции (ТП) 6661 с ответвлением по внутриквартальной территории до ТП 6653, расположенных на территории компании "Брозекс";

- ЮБЗ 35/6 кВ по фидеру 6 кВ "Вспомогательный", проходящему по территории компании "Брозекс" до ТПП (промежуточная) на территории компании, от ТПП два кабеля 6 кВ проложены по улицам Первомайский поселок и Ноябрьская до ТПК Конечная также на территории компании.

Электропотребление торговой компании "Брозекс" составляет 1,2 МВт.

Кроме того, по территории юго-западной части района проходит ВЛ 35 кВ ПС Куйбышевская-ПС ЮБЗ.

4.6.5. Газоснабжение.

Газоснабжение района в настоящее время осуществляется природным газом от городской системы газоснабжения.

Потребителям района газ подается по системе газопроводов низкого давления от газорегуляторного пункта (ГРП-6).

В границах района на перекрестке улиц Ноябрьской и Первомайский поселок проложен газопровод высокого давления 0,6 МПа Д-57 мм  к ШГРП-39.

На территории торговой компании "Брозекс" газ подается от ШГРП-39 только к котельным. Газопотребление торговой компании составляет 166,7 м3/час.

4.6.6. Связь.

В настоящее время для телефонизации района:

- от АТС-3 проложен абонентский вынос;

- от АТС 456 проложена кабельная канализация с абонентским медным кабелем и магистральной оптико-волоконной линией связи от АТС 456 до АТС 459.

По территории района кабельная канализация с оптико-волоконной линией связи проложена по ул.Первомайский поселок. Кроме того, из г.Екатеринбурга по южной окраине района вдоль железной дороги проложен кабельный канал с оптико-волоконной линией связи до распределительной камеры на территории торговой компании "Брозекс". От распределительной камеры оптико-волоконная линия связи проложена по ул.Первомайский поселок до административного здания компании "Брозекс".

Проводного радиовещания в районе нет, но район находится в зоне уверенного вещания УКВЧМ.

В районе имеется сотовая связь.

4.7. Состояние окружающей среды

4.7.1. Состояние воздушного бассейна.

Город Березовский характеризуется высоким уровнем промышленного производства. На территории города расположены предприятия различных отраслей промышленности: цветной металлургии, металлообрабатывающей, добывающей, строительной, деревообрабатывающей, легкой, пищевой и др. В городе насчитывается более 60 предприятий, имеющих выбросы в воздушный бассейн.

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников предприятий Березовского городского округа по данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2012 году» приведена в табл. 4.7.1.

Показатели выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух от стационарных источников предприятий

Березовского городского округа.

Таблица 4.7.1

| Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Выброшено загрязняющих веществ, тыс.т/год | 1,6 | 2,0 | 2,2 |
| Уловлено и обезврежено, % | 56,8 | 63,0 | 60,0 |

По данным «Городской целевой Программы улучшения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний на 2006-2010 годы» приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха являются оксид азота, хлористый водород, формальдегид, свинец, взвешенные вещества.

Значительную долю в уровень загрязнения атмосферного воздуха города вносит автотранспорт. Высокий уровень автомобилизации (более 250 автомобилей на 1 тыс. жителей) и ежегодное увеличение автомобильного парка, использование в качестве топлива для грузовых автомобилей этилированного бензина, а также неисправности топливной аппаратуры, отсутствие поглотительных установок на выхлопах приводят к выделению оксида углерода, сернистого ангидрида, свинца, углеводородов и диоксида азота в концентрациях, превышающих предельно допустимые.

Тенденция роста выбросов от автотранспорта по всем компонентам, которая прослеживается в последние годы, обусловлена увеличением государственного и частного автомобильного парка.

Загрязнение атмосферного воздуха отрицательно влияет на санитарно-гигиенические условия проживания населения в домах, расположенных непосредственно вдоль автомагистралей, особенно в сырую и прохладную погоду.

По метеорологическим условиям рассеивания выбросов территория г. Березовский относится к зоне повышенного потенциала загрязнения воздуха, неблагоприятной для рассеивания промышленных выбросов и самоочищения атмосферы. Зона характеризуется значительной повторяемостью приземных инверсий. Мощность инверсий до 1000 м, перепад температур до 10С. Зимой этот район находится в области малоподвижного антициклона, обуславливающего слабые ветры. Повторяемость слабых ветров зимой у земли и на высоте 500 м составляет соответственно 70 и 50 %. Летом она значительно уменьшается. В течение года нередки застои воздуха. По данным ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» повторяемость ветров со скоростью 0-1 м/с в городе составляет 8 %.

Наиболее благоприятны метеорологические условия для рассеивания примесей в октябре-ноябре (минимум повторяемости застоев воздуха).

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в г. Березовский на стационарных постах Государственной службы наблюдений не проводятся.

Ориентировочные фоновые концентрации загрязняющих веществ по данным ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» (письмо № 739/21.09-06 от 15.01.2007 г.), рассчитанные методом экстраполяции по результатам многолетних наблюдений на стационарных постах  ГУ «Свердловский ЦГМС-Р», приведены в табл. 4.7.2.

Ориентировочные фоновые концентрации загрязняющих веществ

в атмосферном воздухе г. Березовский.

Таблица 4.7.2

| Код загряз-няющего вещества | Загрязняющее вещество | Ед. изм. | ПДКм.р. | Фоновая концентрация без детализации по скоростям и направлениям ветра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ул. Театральная - Гагарина | Ул. Горького - Смирнова |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2902 | Взвешенные вещества | мг/м3 | 0,5 | 0,235 | 0,247 |
| 337 | Оксид углерода | мг/м3 | 5,0 | 3,030 | 3,414 |
| 301 | Диоксид азота | мг/м3 | 0,2 | 0,089 | 0,099 |
| 304 | Оксид азота | мг/м3 | 0,4 | 0,053 | 0,065 |
| 330 | Диоксид серы | мг/м3 | 0,5 | 0,022 | 0,021 |
| 703 | Бенз(а)пирен | мг/м3 | ПДКс.с.= 1,00010-6 | 3,61910-6 | 4,24410-6 |
| 1071 | Фенол | мг/м3 | 0,010 | 0,003 |  |
| 1325 | Формальдегид | мг/м3 | 0,035 | 0,025 |  |
| 303 | Аммиак | мг/м3 | 0,2 | 0,051 |  |
| 328 | Сажа | мг/м3 | 0,15 | 0,022 |  |
|  | Растворимые сульфаты | мг/м3 |  | 0,016 |  |
| 184 | Свинец | мкг/м3 | 1,0 | 0,292 |  |
| 146 | Медь | мкг/м3 | ПДКс.с.= 2,0 | 0,098 |  |
| 164 | Никель | мкг/м3 | 1,0 | 0,071 |  |
| 143 | Марганец | мкг/м3 | 10,0 | 0,089 |  |
| 207 | Цинк | мкг/м3 | ПДКс.с.= 50,0 | 0,431 |  |
| 203 | Хром | мкг/м3 | ПДКс.с.= 1,5 | 0,155 |  |
| 123 | Железо | мкг/м3 | ПДКс.с.= 40,0 | 3,365 |  |
| 133 | Кадмий | мкг/м3 | ПДКс.с.= 0,3 | 0,010 |  |

По результатам расчета уровня загрязнения атмосферного воздуха города вредными выбросами промышленных предприятий, произведенного в проекте генерального плана г. Березовский, в пос. Первомайский в настоящее время наблюдается превышение предельных концентраций по группе суммации загрязняющих веществ 6010 (диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода и фенол): 1,29 ПДК. Также наблюдается превышение предельных концентраций по группе суммации 6037 (диоксид серы, оксид углерода, фенол и пыль ферросплавов): 1,27 ПДК.

Причиной превышения вышеперечисленных групп суммации предельных концентраций загрязняющих веществ на территории всего города и прилегающего района (в 1,2-1,3 раза) является тот факт, что источники выброса диоксида азота, диоксида серы и оксида углерода (как стационарные, так и неорганизованные) расположены практически на всех предприятиях.

Необходимо отметить достаточно большую долю вклада фоновой концентрации в величину расчетных концентраций групп суммации (1,170 ПДК по группе 6010 и 1,188 ПДК по группе 6037).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с изменениями и дополнениями) объекты, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

В границах района проектирования расположен ряд объектов, требующих организации санзоны:

-  торгово-складская база по продаже и хранению строительных материалов, относящаяся по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п. 7.1.11) к V классу опасности с санитарно-защитной зоной шириной 50 м. СЗЗ не соблюдается;

- коридор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ, ширина санитарного разрыва от которого до жилой застройки составляет 20 м.

Непосредственно за северо-восточной границей проекта находится вторая площадка торгово-складской базы по продаже и хранению строительных материалов с санитарно-защитной зоной шириной 50 м.

За юго-восточной границей проекта на расстоянии около 200 м расположена промплощадка шахты «Вспомогательная» ОАО «Березовское рудоуправление». Установленная санитарно-защитная зона предприятия составляет 300 м от шурфа шахты. В границы СЗЗ попадает юго-восточная часть площадки проектирования.

4.7.2. Состояние поверхностных и подземных вод.

Поверхностные водотоки.

Гидрографическая сеть территории г. Березовский развита слабо. Самым крупным водотоком города является река Пышма (правобережный приток р. Тура), протекающая севернее площадки проектирования на расстоянии около 4,7 км. Длина реки – 603 км. В верховьях р. Пышма испытывает интенсивную антропогенную нагрузку, принимая хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды городов Верхняя Пышма, Екатеринбург и Березовский, включая дренажный водоотлив ОАО «Березовское рудоуправление».

В 1,5 км к востоку от района проектирования протекает река Березовка – правобережный приток р. Пышма. Длина реки – 9,4 км. Река имеет нарушенный режим, иногда с полным прекращением стока в меженные периоды. В устье р. Березовка в меженные периоды наблюдается только суммарный сброс шахтных и коммунальных вод.

Проектом генерального плана г. Березовский определены и предложены к организации водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных водоемов и водотоков г. Березовский в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации № 74-ФЗ от 3.06.2006 г. Согласно этому документу водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии водоемов и водотоков и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны реки определяется в зависимости от ее протяженности от истока и для р. Пышма составляет 200 м, для р. Березовка – 50 м (водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой).

Согласно Водному кодексу Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы р. Пышма составляет 20 м, р. Березовка – 5 м.

Таким образом, площадка проектирования находится вне водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водотоков города.

Подземные воды.

Качество подземных вод формируется под влиянием естественных (природных) и антропогенных факторов.

По химическому составу подземные воды относятся к сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевому типу.

Основным источником питания подземных вод являются инфильтрационные воды атмосферных осадков. В связи с этим, на территории города и близлежащего района природный состав подземных вод подвергся глубокому изменению.

Активное взаимодействие поверхностных и подземных вод и слабая защищенность последних вносит весомый вклад в их загрязнение.

Разработка месторождений полезных ископаемых сопровождается, как правило, извлечением подземных вод дренажными системами шахтных и карьерных водоотливов, что приводит к образованию глубоких воронок депрессии. В процессе глубокого шахтного водопонижения вследствие формирования мощной техногенной зоны аэрации и интенсификации процессов сернокислотного выщелачивания горных пород и руд в гидрохимическом облике подземных вод происходят контрастные изменения, проявляющиеся в увеличении минерализации, содержания сульфатов, тяжелых металлов, появлении в подземных водах компонентов, не характерных для естественных условий.

По данным Государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2004 году» в воде шахтных водоотливов ОАО «Березовский рудник», эксплуатируемого с 1954 г., в 2000-2004 г.г. сухой остаток составил 690 мг/дм3 (в 2 раза выше фона), содержание сульфатов – 287 мг/дм3 (в 14 раз выше фона), железа – 0,7-6,7 мг/дм3 (22 ПДК), марганца – до 0,25 мг/дм3 (2,5 ПДК).

Для подземных вод в пределах воздействия шламохранилищ, шлакоотвалов, свалок бытовых и промышленных отходов характерно увеличение минерализации, жесткости, содержания сульфатов и хлоридов, а также ряда микрокомпонентов в зависимости от состава складируемых отходов.

Немаловажным фактором, влияющим на качество подземных вод, является загрязнение от сельскохозяйственных объектов: животноводческих ферм, складов удобрений и ядохимикатов, сельхозугодий, обработанных ими. Загрязнение проявляется в повышенном содержании в подземных водах нитратов, нитритов, аммония, фосфора.

Прочие виды техногенного загрязнения обусловлены гаражами, складами, железнодорожными и автомобильными магистралями. Вблизи этих объектов есть опасность проникновения в подземные воды органического загрязнения (в т.ч. фенолов и нефтепродуктов), хорошо растворимых соединений металлов, ртути.

Санитарное состояние источников хоз-питьевого водоснабжения.

В МО «Город Березовский» создалась критическая ситуация по обеспечению населения питьевой водой. В связи с ростом интенсивности застройки города потребность в питьевой воде увеличивается.

Источниками хоз-питьевого водоснабжения города являются:

- Мочаловский водозаборный участок Северо-Березовского месторождения подземных вод;

- Заречный водозаборный участок Северо-Березовского месторождения подземных вод;

- Южно-Березовский водозаборный участок Березовского месторождения подземных вод;

- Шиловский водозаборный участок Березовского месторождения подземных вод;

- Становлянское месторождение подземных вод.

Всего в системе централизованного водоснабжения города имеется 30 скважин, из них в рабочем состоянии находятся 27.

В настоящее время ни один из водозаборов не имеет проекта организации зон санитарной охраны.

По данным Березовского отдела ТУ Роспотребнадзора в Свердловской области состояние всех подземных водоисточников не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Нередко к ухудшению качества подземных вод приводит нарушение режима землепользования в зоне санитарной охраны водозаборов. Объектами-загрязнителями, как правило, являются неблагоустроенная жилая застройка, коллективные сады, сельхозугодья, свалки бытовых и промышленных отходов, канализационные коллекторы, промплощадки предприятий, автозаправочные станции и т.п.

К показателям техногенного загрязнения в подземных водах можно отнести, прежде всего, повышенные содержания нитратов, нитритов, нефтепродуктов, увеличение окисляемости.

По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2012 году» на территории Березовского городского округа отмечается несоответствие качества подземных вод на водозаборах хоз-питьевого водоснабжения – превышение ПДК жесткости общей, кремния, марганца.

На каждом водопроводе централизованного водоснабжения имеется комплекс очистных сооружений, который служит цели снижения концентраций химических веществ до нормативных значений и обеззараживания питьевой воды. Поступая в разводящую сеть, качество воды соответствует гигиеническим требованиям. Вторичное загрязнение происходит вследствие большой протяженности разводящих сетей, их технического состояния, частых аварийных ситуаций, сопровождающихся нарушением герметичности водопровода.

Существующая в настоящее время на территории проектируемого района малоэтажная жилая застройка обеспечена централизованной системой водоснабжения.

4.7.3. Состояние почвенно-растительного покрова.

Основной вклад в загрязнение почвенно-растительного покрова города вносят промышленные предприятия, загрязняя почву выбросами химических веществ, в том числе солями тяжелых металлов.  Кроме того, почва является вторичным источником загрязнения атмосферы вредными веществами. Вредные выбросы промпредприятий оседают в черте городской застройки, в коллективных садах, находящихся под факелами предприятий.

Почвенно-пылевой путь – это дополнительный источник поступления токсичных веществ в организм человека, особенно ребенка, проживающего в городе.

Высокая антропогенная нагрузка является причиной загрязнения почв различными веществами, в том числе 1 и 2 классов опасности (свинец, никель, кобальт, кадмий и др.).

По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2012 году» почвы Березовского городского округа загрязнены свинцом, медью и никелем.

Средние содержания металлов в почвах превышают фоновые значения: цинка – в 1,3 раза, кобальта – в 1,2 раза, никеля – в 2,9 раза, кадмия – в 1,3 раза, хрома – в 1,9 раза, свинца – в 3,4 раза, меди – в 2,7 раза.

Для ранжирования территорий области по степени загрязнения почв веществами 1 и 2 классов опасности произведены расчеты суммарного показателя загрязнения Zc. Категория загрязнения почв района проектирования оценивается как «допустимая» (Zc менее 16).

По данным отчета по инженерно-экологическим изысканиям, произведенным на участке проектирования проектно-изыскательской фирмой ЗАО «Дубль-Гео» в 2007 году, значения показателя Zc, в основном, менее 16. Исключение составляет одна проба грунта с глубины 2,4 м, загрязнение которой относится к категории «опасная».

4.7.4. Санитарная очистка

В настоящее время для сбора бытовых отходов на территории района имеется контейнерная площадка в районе общежития, обслуживаемая мусоровозами с вывозом мусора на полигон твердых бытовых отходов города.

Остальное население района вывозит бытовой мусор самостоятельно.

4.7.5. Характеристика источников и уровней воздействия физических факторов.

К числу физических факторов, определяющих качество окружающей среды, относится шумовое воздействие, а также воздействие электромагнитного излучения.

Шумовое воздействие.

Основным источником шума, влияющим на акустический режим района проектирования, является железнодорожный и автомобильный транспорт.

Повышенные уровни шума неблагоприятно воздействуют на центральную нервную систему человека (снижение работоспособности, нарушение ритма сна, повышенная раздражительность, быстрая утомляемость, неврозы), на эндокринную систему (гипергидроз, дермографизм, нарушение функциональной активности щитовидной железы), на сердечно-сосудистую систему (синусовая брадикардия, нарушение внутрисердечной проводимости, гипертония).

Силами Березовского отдела ТУ Роспотребнадзора по Свердловской области в 2004 г. были проведены измерения уровней шума на территории города с целью расчета шумовой нагрузки на население и составления шумовой карты.

В качестве шумовой характеристики транспортного потока применяется эквивалентный уровень звука LА экв., величина которого зависит от интенсивности и скорости движения, а также от структуры транспортного потока.

Согласно санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» LА экв. для селитебной территории составляет 65 дБА в дневное и 55 дБА в ночное время.

Замеры уровней звука LА экв. производились на перекрестках улиц, вблизи автомагистралей, на внутридомовой территории, на территории детских дошкольных учреждений, школ и лечебных учреждений.

Территория города была условно разделена на 15 районов, измерения уровня шума в которых производились в нескольких точках. На территории района проектирования и близлежащих улиц замеры производились на ул. Зеленая.

В соответствии с «Методическими указаниями по составлению карт шума населенных мест и оценки шумовой нагрузки на население» МУ 2.1.8-002-95, утвержденными Главным государственным санитарным врачом по Свердловской области, показатель шумовой нагрузки на население рассчитывался по формуле:

количествожителейулицыколичествожителеймикрорайона×измеренныйуровеньшума,дБА

Результаты расчетов приведены в табл. 4.7.3.

Результаты расчета шумовой нагрузки на население.

Таблица 4.7.3

| № п/п | Микро-район | Число жите-лей микро-района | Кол-во жителей, подверженных неблагоприятному воздействию повышенных уровней шума |  |  |  | Всего про-живают в неуд. условиях | Показатель шумовой нагрузки, дБА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 70-75 дБА | 65-70 дБА | 60-65 дБА | 55-60 дБА |  | микро-района | города |
| 1 | Пос. Перво-майский | 843 | 443 52 % |  |  |  | 443 52 % | 58,66 | 1,03 |

Воздействие электромагнитного излучения.

К источникам электромагнитного излучения на территории города относятся:

- электроподстанции;

- линии электропередач;

- передающие станции сотовой связи.

Ближайшая к району проектирования электроподстанция «ЮБЗ» (35/6 кВ) расположена на расстоянии около 0,9 км к юго-востоку. Электромагнитное воздействие электроподстанции ограничивается ее территорией.

Коридоры воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ (в южной части площадки проектирования) должны быть отделены от жилой застройки санитарным разрывом шириной 20 м. Воздействие электромагнитного излучения ЛЭП напряжением 6-10 кВ незначительно.

Возможное негативное влияние электромагнитного поля базовых станций сотовой связи на здоровье населения является реальной проблемой, активно обсуждаемой специалистами и учеными. По данным «Корректировки схемы развития средств связи Свердловской области на период до 2015 года», Уральский технический институт связи и информатики, 2005 г., к настоящему времени сложилась ситуация, когда крупные города и значительная часть прилегающих к ним территорий находятся в зоне воздействия электромагнитного излучения станций сотовой связи.

Хотя интенсивность излучаемого базовой станцией электромагнитного поля мала по сравнению с интенсивностью излучения локатора или телевизионного центра, ситуация непрерывного и тотального воздействия на население ЭМП является новой для ученых-гигиенистов и радиобиологов. Оценить последствия воздействия ЭМП пока невозможно, поскольку они могут проявиться через несколько лет и, особенно, через несколько десятков лет на новом поколении.

В этой ситуации Всемирная организация здравоохранения рекомендует придерживаться предупредительного принципа и избегать ситуаций повышенного риска облучения ЭМП. Необходимо соблюдение операторами связи требований нормативных документов о правилах размещения и эксплуатации средств связи.

Ближайшие к району проектирования АМС по ул. Энергостроителей и по ул. Красных Героев расположены на расстоянии около 1,9 км к юго-западу и востоку соответственно.

По данным Березовского отдела ТУ Роспотребнадзора в Свердловской области их санитарно-защитная зона составляет 100 м, зона ограничения застройки (запрещение строительства зданий выше 25 м) – 200 м.

Таким образом, район проектирования находится вне зон воздействия источников электромагнитного излучения.

4.7.6. Радиационная обстановка.

Радиационная обстановка в г. Березовский определяется влиянием естественных и искусственных источников радиоактивного загрязнения:

- наличием радиационно опасных объектов на территории Свердловской области;

- локальными источниками ионизирующего излучения на территории города;

- строительными материалами, шлаками и удобрениями с повышенным содержанием естественных радионуклидов;

- естественными радионуклидами горнодобывающих и обрабатывающих  производств;

- радоном и его дочерними продуктами распада.

На территории г. Березовский регулярные наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы, за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений, а также мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения не проводятся. Сравнительные величины этих показателей для г. Екатеринбурга, входящего в число пунктов контроля в 100-км зоне влияния Белоярской АЭС, Свердловской области и Уральского региона по данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2012 году» приведены в табл. 4.7.4.

Показатели радиоактивного загрязнения природной среды.

Таблица 4.7.4

| Показатель | Территория, пункт наблюдения | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая концентрация суммарной бета-активности в приземной атмосфере | ОГМС Верхнее Дуброво | 10-5 Бк/м3 | 24,0 |
|  | Российская Федерация |  | 14,9 |
| Среднегодовая концентрация выпадений Cs-137 из атмосферы | ОГМС Верхнее Дуброво | Бк/м2 мес. | 0,11 |
|  | УрУГМС |  | 0,02 |
|  | Российская Федерация |  | 0,21 |
| Среднегодовая концентрация выпадений Sr-90 из атмосферы | 100-км зона влияния | Бк/м2 мес. | 0,24 |
|  | ОГМС Верхнее Дуброво |  | 0,15 |
|  | УрУГМС |  | 0,10 |
| Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений | Екатеринбург | Бк/м2 сут. | 0,32 |
|  | Свердловская область |  | 0,32 |
|  | УрУГМС |  | 0,45 |
|  | Российская Федерация |  | 1,1 |
| Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения | Екатеринбург, пост №2 | мкР/ч | 11 |
|  | Екатеринбург, пост №3 |  | 13 |
|  | Екатеринбург, пост №5 |  | 11 |
|  | Екатеринбург, пост №8 |  | 14 |
|  | Екатеринбург, пост №9 |  | 12 |
|  | Екатеринбург, пост №14 |  | 10 |
|  | Свердловская область |  | 11 |
|  | УрУГМС |  | 11 |

В структуру суммарной дозы облучения населения области на протяжении многих лет основной вклад вносят природный и медицинский факторы.

Вклад радона и его дочерних продуктов распада в общую дозу облучения, получаемую населением от земных источников радиации, составляет около 75 %. Основную часть этой дозы человек получает с вдыхаемым воздухом в жилых и производственных помещениях. Главным источником радона в них являются горные породы и грунты под зданиями.

В рамках работы Евстигнеева А.В. «Информационный отчет о результатах незавершенных работ по объекту: «Проведение мониторинга радиационного загрязнения Екатеринбургского промузла (гг. В. Пышма, Среднеуральск, Березовский, пос. Сарапулка, ст. Исеть)», 2002 г. для г. Екатеринбурга и его окрестностей составлена карта потенциальной радоноопасности  масштаба 1:200000, на которой отчетливо видно, что главные поля радоноопасности связаны с гранитными массивами. Согласно этой карте район г. Березовский и прилегающая к нему территория относятся к радоноопасной зоне со средним радоновым потенциалом.

По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2012 году» г. Березовский входит в число 12 территорий области с повышенной индивидуальной дозой от природных источников (дозой, превышающей 5 мЗв/год). Учитывая этот фактор, а также значительные нагрузки на население от медицинских рентгенрадиологических процедур, г. Березовский относится к территориям области с повышенными индивидуальными нагрузками, превышающими среднеобластные.

По данным отчета по инженерно-экологическим изысканиям, произведенным на участке проектирования проектно-изыскательской фирмой ЗАО «Дубль-Гео» в 2007 году:

- МЭД гамма-излучения не превышает допустимых значений, аномалии отсутствуют;

- по степени потенциальной радоноопасности площадка отностися к I категории (плотность потока радона с поверхности не превышает 80 Бк/м2·с), не требующей специальных противорадоновых мероприятий.

4.8. Анализ планировочных ограничений.

К числу наиболее серьёзных ограничений относятся  санитарно-защитная зона шахты «Вспомогательная» ОАО «Березовское рудоуправление», занимающая треть территории на юге района,  зоны сдвижения от подработанных территорий,  коридор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ, пересекающих территорию проектируемого района; полоса отвода железнодорожного подъездного пути, СЗЗ торгово-складских баз.

Планируемую застройку района жилыми домами необходимо производить только после проведения комплекса мероприятий и на территориях не подверженных воздействию СЗЗ.

5. ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

5.1. Архитектурно-планировочное решение

5.1.1. Архитектурно-планировочная структура проектируемого района решена в увязке с положениями генерального плана города (ОАО «Уралгражданпроект». 2008 г.), ранее выполненных проектов и отводов под жилищное строительство, с учетом всех градостроительных факторов к которым относятся: природное окружение, транспортно-пешеходные связи, планировочные ограничения, социально-демографический анализ.

Характерными особенностями проектируемого района являются:

- расположение его на периферии жилого района «Первомайский»,

- территория вытянута с севера на юг на 325 метров с запада на восток на 420 м.;

- к юго-востоку  от участка расположен подъездной железнодорожный путь;

- застройке жилыми домами подлежит северная часть участка,  частично застроенная двухэтажными жилыми домами барачного типа и усадебной жилой застройкой, частично занята отводом под среднеэтажное жилищное строительство, в пределах которого уже осуществлен снос жилья, кроме того здесь же находится четырех этажный жилой дом в подвале которого расположен детский дворовой клуб;

- к югу вдоль улицы Первомайский поселок расположены магазины  «Флагман», «Стрелец», жилые дома усадебного и барачного типа, торгово-складской базы по продаже и хранению строительных материалов.

- значительная часть территории  южнее улицы Первомайский поселок занята санитарно-защитной зоной от шахты «Вспомогательная» ОАО «Березовское рудоуправление».

- генеральным планом города и правилами землепользования и застройки южная часть проектируемой территории рекомендована под среднеэтажное жилищное строительство, а территория южнее улицы Первомайский поселок под комплексную общественно-деловую зону и пожарное депо.

С учетом перечисленных выше факторов и выявленных планировочных ограничений, принято следующее архитектурно-планировочное решение.

Планировочную структуру проектируемой территории формируют улицы Ноябрьская и Первомайский поселок, Машинистов. Ширина улиц определена в соответствии с решениями генерального плана города и требованиями городских служб по эксплуатации инженерных сетей.

Ширина улиц в красных линиях назначена следующая:

- улица Первомайский поселок 	- 16,50 м;

- улица Ноябрьская			- 15,0 м;

- улица Машинистов			- 18,0 м;

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа и по согласованию с отделом архитектуры и градостроительства города Березовский заданы линии регулирования жилой застройки.

Жилую застройку   предлагается  вести  в  северной  части проектируемого района, с учетом  санитарно-защитных зон  от предприятий и складов, инсоляции  существующей и проектируемой  застройки. По предложениям отдела архитектуры и заказчика проекта рекомендовано, часть территории  отдать под застройку многоэтажным жильем.

Въезды на  территорию  квартала предлагается устроить со стороны улиц Ноябрьская и Первомайский поселок. Внутри  квартала  размещаются  площадки для детей, отдыха взрослых, для занятий  спортом  и хозяйственных нужд. Для стоянки автомобилей  предлагается организация гостевых стоянок возле жилых домов.

Территория южнее улицы Первомайский поселок предназначена под комплексную общественно-деловую зону и пожарное депо.

Для хранения автомобилей используется  охраняемая открытая  автостоянка,  расположенная вдоль подъездного железнодорожного пути на юго-западе проектируемого района.

5.1.2. Территория проектируемого района с учетом преимущественного функционального использования подразделяется на зоны: жилую, общественно-деловую, специального назначения, транспортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры.

Жилая зона (2,93 га) состоит из квартала смешанной 4-10 этажной жилой застройки.

Общественно-деловая зона (1,98 га) складывается в центральной и южной частях проектируемого участка и характеризуется  многофункциональным  характером  использования. Объекты культурно-бытового назначения расположены вдоль улицы вдоль улицы Первомайский поселок в наиболее посещаемых местах, ответственных для архитектурного восприятия.

Зона торговых комплексов (0,37 га) представлена торгово-складской базой по продаже и хранению строительных материалов.

Зона транспортной инфраструктуры (1,45 га)   включает в себя полосу отвода железной дороги, улицы, автостоянки, а также объекты хранения транспортных средств в границе проекта.

Зона специального назначения (1,07 га) представлена проектируемым пожарным депо. Озеленение СЗЗ – 0,22 га.

5.2. Жилищное строительство

Жилищный фонд в границе проекта на проектный срок составит – 33,07 тыс. м2 общей площади жилых помещений, в том числе, новое строительство – 30,17 тыс. м2 общей площади жилых помещений, существующий сохраняемый жилищный фонд – 2,90 тыс. м2 общей площади.  Средняя жилищная обеспеченность в расчётах принята, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) – 29,0 м2/чел.

В соответствии с «Договором о развитии застроенной территории» от 30.11.2007г., в связи с непригодностью для проживания на основании перечня мероприятий целевой программы «Переселение жителей муниципального образования «г. Берёзовский» из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2002-2010 годы», утверждённого постановлением главы МО «г. Берёзовский» от 06.05.2002 г. №225 и постановления главы Берёзовского городского округа от 18.06.2007 г. №248 «О развитии застроенной территории г. Берёзовского в районе улиц Ноябрьская - Машинистов», подлежат сносу 2-этажные и одноэтажные дома на проектируемой территории.

Убыль жилищного фонда составит – 3,2 м2 общей площади жилых помещений, в том числе: 2-этажный – 1,7 м2, 1-этажный – 1,5 м2. Сохраняется общежитие (4 этажный дом), площадью 2,9 тыс. м2 общей площади жилых помещений.

В границе проекта предлагается построить 30,17 тыс. м2 общей площади жилых помещений, в том числе:

- четыре 5-этажных дома, площадью 19,66 тыс. м2 общей площади жилых помещений;

- два 10-этажных дома, площадью 10,51 тыс. м2 общей площади жилых помещений.

Объёмы жилищного строительства приняты в соответствии с ТЭП, выданными в качестве исходных данных.

Численность населения на проектный срок составит – 1219 человек, в том числе, в новом жилищном фонде – 1040 человек.

Жилищный фонд на проектный срок по этажности распределится следующим образом:

- 10-этажный – 10,51 тыс. м2 общей площади жилых помещений (31,8%);

- 5-этажный – 19,66 тыс. м2 общей площади жилых помещений (59,4%);

- 4-этажный – 2,90 м2 общей площади жилых помещений (8,8%);

Плотность населения на территории жилой зоны составит 420 чел./ га. Коэффициент плотности застройки на территории жилой зоны  составит - 1,1.

5.3. Строительство объектов социального и коммунально-бытового назначения

Расчёт потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения в проекте планировки проведён в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) для населения – 1219 человек.

В соответствии с утверждённым проектом «Генеральный план Березовского городского округа применительно к территории города Березовского», на проектируемой территории размещение новых объектов социального и коммунально-бытового назначения не предлагалось. Размещение новых общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений генеральным планом на проектируемой территории не предусматривалось.

В соответствии с утверждённым проектом «Генеральный план Березовского городского округа применительно к территории города Березовского» в жилом районе «Первомайский» планировалось построить дошкольное образовательное учреждение на 105 мест и школу общеобразовательную на 270 учащихся. Образовательные учреждения будут находиться в радиусе доступности для населения проектируемой территории, за границей проекта планировки.

Норматив по общеобразовательным учреждениям принят – 110 учащихся на 1 тыс. жителей, по дошкольным образовательным учреждениям – 50 мест на 1 тыс. жителей города. Потребность в общеобразовательных учреждениях для населения микрорайона составит 134 учащихся. Потребность в дошкольных образовательных учреждениях для населения микрорайона составит 61 место.

Для предприятий торговли норматив обеспеченности площадью торгового зала по г. Берёзовский принят - 500 м2 на 1000 жителей (в соответствии с проектом «Генеральный план Березовского городского округа применительно к территории города Березовского»), в том числе продовольственными магазинами – 175 м2, непродовольственными – 325 м2. Для микрорайона, принимаются нормативы: 70%  от общегородского норматива (120 м2) по продовольственным магазинам и 20% от общегородского норматива (65 м2) по непродовольственным магазинам. Площадь торгового зала сохраняемых предприятий торговли на территории проектируемого микрорайона составляет - 130 м2. Потребность, в соответствии с нормативами, составит  – 225 м2. Следовательно, потребность в новом строительстве – 95 м2.  В проекте зарезервированы территории для размещения коммерческих предприятий сферы услуг.

На территории общественно-деловой зоны предлагается размещение предприятий торговли, предприятий бытовых услуг (8 рабочих мест), предприятий общественного питания (38 мест). Дворовый клуб сохраняется, как физкультурно-оздоровительный клуб по месту жительства.

В зоне торговых комплексов разместятся: торгово-выставочный центр, офисы, торгово-складская база по продаже и хранению строительных материалов.

В проекте зарезервированы территории для размещения коммерческих предприятий сферы услуг.

Расчёт потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения приведён в таблице 5.3.1.

Расчёт потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения.

Таблица 5.3.1

| Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения, ед. измерения | Норматив на 1тыс. чел. | Потребность по нормативам | Существ. сохра- няемые | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Школа общеобразовательная, учащиеся | 110 | 134 | - | 134 за границей проекта |
| 2. Дошкольное образовательное учреждение, место | 50 | 61 | - | 61 за границей проекта |
| 3.Физкультурно-оздоровительный клуб по месту жительства, человек, занимающихся спортом | 10 | 12 | Дворовый клуб | - |
| 4.Предприятия торговли, м2 торговой площади, всего, в том числе: | 185 | 225 | 130 | 95 |
| - предприятия торговли продовольственных товаров, м2 торговой площади | 120 | 146 | 130 | 95 |
| - предприятия торговли непродовольственных товаров, м2 торговой площади | 65 | 79 |  |  |
| 5. Предприятия общественного питания, место | 31 | 38 | - | 38 |
| 6. Предприятия непосредственного бытового обслуживания, рабочее место | 7 | 8 | - | 8 |
| 7. Общественный туалет, прибор | 1 | 1 | - | 1 |

5.4. Система транспортного обслуживания

Улично-дорожная сеть проектируемой территории решена на основании

утвержденного проекта генерального плана города Березовский.

Предлагаемая система улично-дорожной сети предусматривает дифференциацию улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- магистральные улицы районного  значения;

- улицы местного значения.

Магистральной   улицей районного  значения  является ул.  Первомайский поселок (восточный участок), которая связывает проектируемую территорию с другими районами  города и имеют выход на дороги внешней сети. Протяженность в границах проекта составляет 0,10 м

Улицы местного значения в жилой застройке обеспечивают транспортные и пешеходные связи на территории проектируемого района и обеспечивают выход на магистральную улицу. Такими улицами являются: ул. Ноябрьская, ул. Машинистов, ул. Первомайский поселок. Ширина улиц в «красных линиях» 15,0 – 18,0 м, ширина проезжих частей 6,0 м, тротуары 2х1,5 м. протяженность улиц местного значения в границах проекта составляет 1,15 м.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемой территории в соответствии с направлениями пешеходных потоков.

Проектом предлагается организовать движение общественного транспорта (автобус, маршрутное такси) в проектируемый район с устройством остановочного пункта на ул. Первомайский поселок.

Исходя из проектного уровня автомобилизации, принятого в проекте генерального плана   350  автомобилей на 1 тыс. жителей и расчетной численности населения, которое будет проживать в новой проектной застройке – 1040 чел,  количество индивидуальных транспортных средств составит  365  единиц.  Проектом предусмотрена коммунальная территория в южной части района для размещения автостоянки емкостью до 500 машин.

Поперечные профили

5.5. Инженерно-техническое обеспечение территории

Размещение жилищного фонда и населения в районе улиц «Ноябрьская – Машинистов»

в г. Березовском

(тыс. кв. м общей площади жилых помещений / человек)

Таблица 5.5.1

| Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4-х этажный |  | 5-этажный |  | 10-этажный |  |
| всего | в т.ч. сущ. сохр. | всего | в т.ч. сущ. сохр. | всего | в т.ч. сущ. сохр. | всего | в т.ч. сущ. сохр. |
| 33,07 1219 | 2,90 179 | 2,90 179 | 2,90 179 | 19,66 678 | - | 10,51 362 | - |

5.5.1. Водоснабжение.

Водопотребление района составит 598,3 м3/сут (см. табл. 5.5.2)

Таблица  5.5.2

| Объекты водопотребления | Максимально-суточная норма водопотребления на 1 чел., л/сут. | Максимально-суточное водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1. Жилая застройка с учетом общественных зданий | 312 | 380,2 |
| Неучтенные расходы 20% |  | 76,0 |
| Итого: |  | 456,2 |
| 2. Полив улиц, дорог, площадей |  | 85,3 |
| 3. Торговая компания "Брозекс" |  | 56,8 |
| Всего по району: |  | 598,3 |

Примечание. Расчет водопотребления приведен в таблице 2 (см. приложение в архиве института).

Водоснабжение района сохраняется от городской системы водоснабжения. Схема водоснабжения принята кольцевая. Главное водопроводное кольцо района запроектировано Д-160 мм по улицам Машинистов и Первомайский поселок и закольцовано с городским водоводом Д-160 мм, проложенным по ул.Ноябрьской. Для надежности обеспечения проектируемого района водой хоз-питьевого качества городской водовод предлагается дополнительно закольцевать с водоводом Д-160 мм, проложенным в настоящее время до офисного помещения торговой компании "Брозекс". Подача воды к жилой застройке района, а также к общественно-деловой зоне и к объектам торговой компании "Брозекс" предлагается от главного водопроводного кольца района.

Обеспеченность жилой застройки района водой путём ввода в дома принята 100%.

Существующие разводящие водоводы ввиду их малого диаметра и неудовлетворительного технического состояния предлагается ликвидировать.

Пожаротушение в жилой застройке проектируется из хоз-питьевого водопровода. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 8.13130.2009 на следующей стадии проектирования.

Необходимый пожарный объём воды для района составит 314,4 м3, в том числе расход воды на наружное пожаротушение в течение трёх часов составит 162 м3.

Расчетное количество одновременных пожаров в районе – 1.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение на один пожар принят согласно СП 8.13130.2009 п.5.1 табл.1, проверен по табл.2 и составляет 15 л/с.

Наибольшие здания: 5-этажные жилые дома со строительным объёмом 22248,2 м3 каждый.

Пожарный объем воды для района предлагается хранить в городских резервуарах при насосной станции II подъема, там же хранится и запас воды, необходимый для регулирования неравномерности водопотребления района, в количестве 179,5 м3.

Для того чтобы не завышать диаметры главного водопроводного кольца района, проектом предлагается для целей пожаротушения на территории торговой базы  "Брозекс" строительство собственных пожарных резервуаров с насосной станцией.

Расчет диаметров водопроводной сети производился по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Трассировка водоводов приведена на "Схеме размещения магистральных инженерных сетей и сооружений" (см. чертеж инв. № 1701-10).

5.5.2. Канализация.

Количество хоз-бытовых стоков района составит 513,0 м3/сут.

Расход приведен максимально-суточный (см. табл. 5.5.3).

Таблица  5.5.3

| Объекты водоотведения | Средне-суточное водоотведение, м3/сут. | Максимально-суточное водоотведение, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1. Жилая застройка с учетом общественных зданий | 316,9 | 380,2 |
| Неучтенные расходы 20% | 63,4 | 76,0 |
| Итого: | 380,3 | 456,2 |
| 2. Торговая компания "Брозекс" | 56,8 | 56,8 |
| Всего по району: | 437,1 | 513,0 |

Примечание. Расчет водоотведения приведен в таблице 3  (см. приложение в архиве института).

Канализование района сохраняется в систему хоз-бытовой канализации города. Схема канализации района решена в соответствии с техническими условиями № 168, выданными МУП "Березовское водо-канализационное хозяйство" (см. письмо от 14 февраля 2014 г. № 272).

Хоз-бытовые стоки от жилых домов 1, 2, 3 в количестве 190,32 м3/сут (максимально-суточ-ный расход) предлагается отводить в самотечный канализационный коллектор Д-225 мм, проектируемый по ул.Ноябрьской до колодца КК-1 и далее по ул.Зеленой со сбросом стоков в существующий городской коллектор Д-500 мм по ул. Режевской.

Остальные стоки района в количестве 265,88 м3/сут (максимально-суточный расход) предлагается отводить системой существующих и проектируемых самотечных коллекторов в существующий колодец КК-5, расположенный на территории торговой компании ‘Брозекс". Существующий сохраняемый коллектор района проложен по ул.Первомайский поселок от колодца КК-2 до колодца КК-4 Д-160 мм. Проектируемый коллектор – Д-160 мм по ул.Первомайский поселок от магазина "Флагман" до колодца КК-4. Существующий самотечный коллектор Д-250 мм от колодца КК-4 до колодца КК-5 находится в неудовлетворительном техническом состоянии и подлежит перекладке на новый Д-225 мм из полиэтиленовых труб. В колодец КК-5 также поступают стоки по самостоятельному коллектору Д-250 мм от объектов торговой компании "Брозекс".

От колодца КК-5 стоки по существующему самотечному коллектору Д-225 мм поступают в городскую систему канализации.

Обеспеченность жилой застройки района централизованной системой канализации принята 100%.

Трассировка канализационных коллекторов и местоположение канализационных колодцев КК-1 – КК-5 приведены на "Схеме размещения магистральных инженерных сетей и сооружений" (см. чертеж инв. № 1701-10).

5.5.3. Теплоснабжение.

Теплопотребление жилой застройки и объектов общественно-деловой зоны района составит 4,74 Гкал/ч (5,51 МВт), в т.ч. на горячее водоснабжение – 1,19 Гкал/ч (1,38 МВт); (см. табл. 5.5.4).

Таблица 5.5.4

| Объекты теплопотребления | Т е п л о п о т р е б л е н и е |  |
| --- | --- | --- |
|  | МВт | Гкал/ч |
| 1. Жилая застройка с учетом общественных зданий | 4,41 | 3,79 |
| Неучтенные расходы 25% | 1,10 | 0,95 |
| Всего по району: | 5,51 | 4,74 |

Примечание. Расчет теплопотребления жилой застройки района произведен в соответствии с НГПСО 1-2009.66 и приведен в таблице 4 (см. приложение в архиве института).

Теплоснабжение района сохраняется от котельной "Южная" ООО "БТС", которая подлежит реконструкции с увеличением мощности.

В соответствии с письмом ООО "Березовские тепловые сети" № 22 от 23.01.2014 подача тепла в район, при условии выполнения мероприятий пункта 6 этого письма, принята от существующей тепломагистрали М-II теплорайона № 2 ООО "БТС". Точка подключения района к тепломагистрали М-II – тепловая камера  (ТК) II-10 с учетом её реконструкции. От ТК II-10 подача тепла в район предлагается по проектируемому теплопроводу 2Д-273 мм (см.письмо ООО “БТС” от 27.03.2014г. №1).

Система теплоснабжения от котельной двухтрубная, закрытая, параметры теплоносителя 95/70оС. Присоединение систем теплоснабжения объектов капитального строительства к наружным двухтрубным тепловым сетям принято через индивидуальные тепловые пункты (ИТП) с автоматическим регулированием подачи и учета тепла, размещаемые непосредственно в жилых домах. Для целей горячего водоснабжения в индивидуальных тепловых пунктах  проектируется установка пластинчатых теплообменников с циркуляционными насосами.

Обеспеченность жилой застройки района централизованной системой теплоснабжения принята 100%.

Проектом предлагается подземная прокладка теплопроводов в каналах на всем протяжении.

При полном освоении территории проектируемого района под строительство, включая территорию перспективной застройки к югу от ул.Первомайский поселок, теплопотребление района в целом увеличится с 2,71 Гкал/ч (пусковой комплекс) до 4,74 Гкал/ч. В связи с этим в дальнейшем потребуется уточнение ранее выданных технических условий № 22 от 23.01.2014 в части увеличения диаметров теплопроводов от котельной "Южная" до тепловой камеры ТК II-10 и увеличения мощности котельной (см.письмо ООО ‘БТС’от 27.03.2014г. №1).

Проектом также предлагается вынос участка теплотрассы от ТК II-8-1 до ТК II-9 с территории торговой компании "Брозекс" с устройством тепловой камеры II-8-1.

Теплоснабжение объектов торговой компании "Брозекс" осуществляется от трёх газовых котельных компании.

Трассировка теплопроводов и местоположение тепловых камер приведены на "Схеме размещения магистральных инженерных сетей и сооружений" (см. чертеж инв. № 1701-10).

5.5.4. Электроснабжение.

Электропотребление жилой застройки и объектов общественно-деловой зоны района на коммунально-бытовые нужды составит 1,109 МВт (с учетом установки в жилой застройке электроплит).  Расчет выполнен в соответствии с НГПСО 1-2009.66 и приведен в таблице 5  (см. приложение в архиве института).

Электроснабжение жилой застройки района сохраняется от электроподстанции ЮБЗ 35/6 кВ с подачей электроэнергии потребителям по фидеру 6 кВ "Город 4" через трансформаторную подстанцию (ТП) № 6521. Учитывая, что проектируемая застройка района I и II категории надежности, необходимо второе питание района. Источник второго питания, точка подключения и трасса электрокабелей от точки подключения до ТП района будут определены на следующих стадиях проектирования.

На данной стадии проектирования схема электроснабжения решается до распределительных пунктов (РП).

Электроснабжение объектов торговой компании "Брозекс" осуществляется от электроподстанций:

- Марковская 110/35/6 кВ по фидеру 6 кВ "Рута";

- ЮБЗ 35/6 кВ по фидеру 6 кВ "Вспомогательный".

Электропотребление торговой компании "Брозекс" составляет 1,2 МВт.

По территории юго-западной части района проходит ВЛ 35 кВ ПС Куйбышевская - ПС ЮБЗ.

Трассировка ВЛ 35 кВ приведена на "Схеме размещения магистральных инженерных сетей и сооружений" (см. чертеж инв. № 1701-10).

5.5.5. Газоснабжение. Газопотребление жилой застройки и объектов общественно-деловой зоны района для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения составит 705,87 м3/час. Расчет выполнен в соответствии с НГПСО 1-2009.66 и приведен в таблице 6  (см. приложение в архиве института).

В районе запроектирована централизованная система теплоснабжения, источником которой является котельная "Южная", расположенная за границами района.

Для пищеприготовления в жилой застройке проектируются электроплиты. В связи с этим подача газа в жилую застройку района не проектируется. Природный газ подается только к котельным, обеспечивающим теплоснабжение объектов торговой компании "Брозекс" и расположенным на территории компании.

В границах района на перекрестке улиц Ноябрьской и Первомайский поселок проложен участок газопровода высокого давления 0,6 МПа Д-57 мм к ШГРП-39.

5.5.6. Связь. При 100% обеспечении населения района стационарными телефонами потребность в телефонных номерах составит 562 номера.

Учитывая, что фиксированная связь становится менее востребованной, проектом предлагается 100% обеспечение района всеми видами коммуникационных услуг (телефонизация, широкополосный доступ в Интернет, радио, телевидение) по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) по технологии GPON. Для этого необходимо проложить магистральный волоконно-оптический кабель от ОПТС-4 (ул.Шиловская, 7) до района.

Для подключения района к сети общего пользования предлагается прокладка ВОЛС в существующей кабельной канализации ЕФ ОАО "Ростелеком", проходящей по территории района по ул.Ноябрьской, со строительством от нее одноотверстной кабельной канализации до объектов строительства.

Точка подключения и трасса магистральной ВОЛС от ОПТС-4 будут определены на следующей стадии проектирования.

По территории района кабельная канализация с оптико-волоконной линией связи проложена по ул.Первомайский поселок. Кроме того, из г.Екатеринбурга по южной окраине района вдоль железной дороги проложен кабельный канал с оптико-волоконной линией связи до распределительной камеры на территории торговой компании "Брозекс". От распределительной камеры оптико-волоконная линия связи проложена по ул.Первомайский поселок до административного здания компании "Брозекс".

5.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.

Мероприятия по инженерной подготовке территории включают:

- подсыпку пониженных участков с последующей вертикальной планировкой;

- поверхностный водоотвод;

-  рекомендации по освоению участков в зонах сдвижения от старых горных выработок.

В соответствии с проектными предложениями Генерального плана Березовского городского округа применительно к городу Березовский поверхностные стоки направляются открытой сетью дождевой канализации на площадку проектируемых общегородских очистных сооружений ОСДК №1.

5.5.1. Сплошная подсыпка и вертикальная планировка территории

В основу проектных решений схемы вертикальной планировки  заложено выполнение следующих условий:

- обеспечение поверхностного  водоотвода  в  самотечном режиме;

- обеспечение нормативных уклонов проезжих частей улиц и дорог;

- использование оптимальных объемов подсыпки, обоснованных объективными техническими условиями;

- максимальное сохранение существующих вертикальных отметок на участках автодорожной сети с асфальтобетонным покрытием.

Схема вертикальной планировки выполнена в масштабе 1:1000 с сечением горизонталей через 0,5 м. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям проезжих частей и переломных точках. Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 0,004 до 0,012 в соответствии с положениями  СНиП 2.07.01-89*, СНиП 2.04.03-85.

По условиям обеспечения застройки системой хоз-бытовой канализации в самотечном режиме проектом предлагается повышение планировочных отметок на локальных участках внутриквартальных территорий. Высота подсыпки составит от 0 до 0,60 м. Общая площадь подсыпки составит 0,14 га. Объем грунта подсыпки 0,04 тыс. куб.м.

5.5.2. Поверхностный водоотвод

Схема поверхностного водоотвода решена в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

В соответствии с проектными предложениями схемы поверхностного водоотвода генерального плана города Березовский поверхностные стоки отводятся самотеком по уличным лоткам проектируемой открытой дождевой канализации  на площадку проектируемых общегородских очистных сооружений ОСДК № 1, размещаемых в северной части города в районе проектируемых хоз-бытовых сооружений. Протяженность открытой сети дождевой канализации в границах проекта составит 1350 м.

Проектные решения по инженерной подготовке см. на «Схеме  вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» (лист 1707-10 н/с).

5.5.3. Рекомендации по освоению участков в зонах сдвижения от старых горных выработок

Испрашиваемый земельный участок находится в районе выхода на поверхность даек Андриановская и Самобытная.

Участок проектирования северо-западнее ул. Первомайский поселок не затронут горными работами. По данным ООО «Березовское рудоуправление» строительство жилых зданий в границах испрашиваемого земельного участка может производиться без каких-либо ограничений.

В юго-восточной части площадки (южнее ул. Первомайский поселок) дайка Самобытная затронута горными работами. В контурах возможного влияния старых горных работ возможны деформации земной поверхности. В настоящее время горные работы здесь не ведутся,  запасы, подлежащие отработке, не числятся. Разрешение на строительство или использование для других целей в соответствии с законом «О недрах» и «Указаний по охране сооружений, природных объектов и горных выработок от вредного влияния подземных разработок» необходимо получить в Уральском управлении Ростехнадзора. Для строительного освоения данной площадки необходимо проведение комплексных изысканий, включая поисково-разведочные геофизические работы и исследования специализированной организацией.

Проектирование зданий и сооружений должно производиться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».

Конструктивные мероприятия включают применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях оснований.

Здания и сооружения, в зависимости от их назначения и условий работы, следует возводить по жесткой, податливой или комбинированной конструктивным схемам. В случае необходимости строительства отдельных объектов, зданий и сооружений эффективными являются монолитные блоки, плиты рамочные и другие конструкции, способные сохранять свои функции при локальных просадках в основании.

При прокладке всех видов инженерных коммуникаций на данных участках в их конструкции должны быть предусмотрены компенсирующие устройства.

Водозащитные мероприятия включают отвод дождевых, сточных и дренажных вод за пределы водосборных площадей, а также ликвидация бессточных котловин посредством засыпки и вертикальной планировки.

Следует предусматривать меры по недопущению вымывания частиц глинистого грунта подземными водами в зоне подработанного пространства.

При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводной, канализационной, теплофикационной и других водопроводящих сетей.

Водозащитные мероприятия также являются ключевыми для защиты застройки от суффозионных процессов на участках, прилегающих к подработанным территориям.

  - Мероприятия по охране окружающей среды.

5.7.1. Охрана воздушного бассейна.

В настоящее время ряд предприятий г. Березовский запланировали или производят реконструкцию, ввод в эксплуатацию новых цехов, модернизацию производственных процессов, что повлияет на состояние атмосферного воздуха города. Однако, принимая во внимание высокую технологичность планируемых производственных процессов, учитывающих экологические требования, применение передовых методов очистки отходящих газов, использование современного пыле- и газоочистного оборудования, расширение производства на предприятиях города позволит свести к минимуму уровень их негативного воздействия на окружающую природную среду.

По результатам расчета перспективного уровня загрязнения атмосферного воздуха города вредными выбросами промышленных предприятий с учетом изменения количества и параметров выбросов предприятий, произведенного в рамках проекта генерального плана г. Березовский, в целом по сравнению с существующим состоянием степень превышения ПДК по большинству загрязняющих веществ несколько снизилась или осталась на прежнем уровне. Уменьшение уровня загрязнения атмосферного воздуха города вредными веществами обусловлено, в основном, снижением их фоновых концентраций на перспективу.

В районе проектирования на перспективу ожидается превышение предельных концентраций по группе суммации загрязняющих веществ 6010 (диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода и фенол): 1,03 ПДК.

Также ожидается превышение предельных концентраций по группе суммации загрязняющих веществ 6037 (диоксид серы, оксид углерода, фенол и пыль ферросплавов): 1,04 ПДК.

Необходимо отметить достаточно большую долю вклада фоновой концентрации в величину расчетных концентраций групп суммации 0,751 ПДК по группе 6010  и 0,804 ПДК по группе 6037.

Анализ результатов сводного расчета рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе на перспективу показал, что мероприятий, разработанных в проектах нормативов предельно допустимых выбросов предприятий, не достаточно для достижения нормативов ПДВ в целом по городу.

Для оздоровления воздушного бассейна города генеральным планом предлагается:

- разработка сводного проекта нормативов предельно допустимых выбросов предприятий г. Березовский  с учетом филиала «Ново-Свердловская ТЭЦ» ОАО «ТГК-9» и автотранспорта;

- разработка и внедрение технологических мероприятий для предприятий, являющихся основными вкладчиками в уровень загрязнения атмосферного воздуха города вредными веществами (ООО «Завод сухих строительных смесей «Брозэкс», ООО «БетонСтройКомплект», обогатительная фабрика и  ремонтно-механическая мастерская ООО «Березовское рудоуправление», ООО «Березовский ремонтно-механический завод», проектируемое сталеплавильное производство ЗАО «БЭМЗ») для снижения выбросов конкретных загрязняющих веществ и достижения их нормативных концентраций на границах жилой застройки и зон отдыха;

- разработка и реализация проектов организации и благоустройства, совместных санитарно-защитных зон групп предприятий и промузлов, учитывающих их взаимовлияние и определяющих единую санитарно-защитную зону;

- осуществление оперативного контроля над состоянием атмосферного воздуха с использованием автоматических станций контроля, экспертиза и выявление «виновников» загрязнения при нарушении нормативов выбросов.

С целью организации санитарно-защитной зоны торгово-складской базы по продаже и хранению строительных материалов, расположенной в границах района проектирования, предлагается сокращение ее площадки с северной стороны.

В границах проекта предлагается размещение пожарной части, не требующей согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) организации СЗЗ, а также открытой автостоянки вместимостью до 500 машиномест с соблюдением нормативного санитарного разрыва до жилых домов и площадок отдыха, игр и спорта шириной 50 м.

Значительный вклад в фоновое загрязнение атмосферного воздуха свинцом, оксидом углерода, диоксидами азота и серы, углеводородами и твердыми частицами вносит автотранспорт.

В настоящее время интенсивность движение по жилым улицам невелика. После завершения строительства проектируемой группы жилых домов значительного увеличения интенсивности движения не прогнозируется.

5.7.2. Охрана поверхностных и подземных вод.

Площадка проектирования находится вне водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водотоков города.

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод проектом предлагается организация поверхностного водоотвода с территории участка. Водоотвод с проектируемой территории решается открытой сетью дождевой канализации. В соответствии с проектными предложениями схемы поверхностного водоотвода генерального плана г. Березовский поверхностные стоки направляются самотеком в городскую систему дождевой канализации и далее – на площадку проектируемых общегородских очистных сооружений.

Водоснабжение жилой группы запроектировано от городской системы водоснабжения, канализование – в городскую систему канализации.

5.7.3. Охрана почвенно-растительного покрова и восстановление нарушенных земель.

Для предотвращения загрязнения и истощения почвенно-растительного покрова проектом предлагается:

- организация системы поверхностного водоотвода с территории участка с отведением дождевых и талых вод на очистные сооружения дождевой канализации;

- организация плановой системы очистки территории с вывозом твердых бытовых отходов на городской полигон ТБО ООО «Урал-Сот», а в перспективе – на новый полигон ТБО, предложенный генеральным планом города к размещению в районе пос. Лосиный;

- полное благоустройство участка строительства, которое включает асфальтирование проездов, укладку тротуарной плитки, озеленение древесно-кустарниковыми насаждениями свободной от застройки территории, завоз плодородной земли для участков озеленения.

По данным отчета по инженерно-экологическим изысканиям, произведенным на участке проектирования проектно-изыскательской фирмой ЗАО «Дубль-Гео» в 2007 году, загрязнение почв, в основном, относится к категории «допустимая». Исключение составляет одна проба грунта с глубины 2,4 м, загрязнение которой относится к категории «опасная».

Почва с категорией загрязнения «допустимая» может быть использована в ходе строительных работ без ограничений. Почва «опасной» категории загрязнения может ограниченно использоваться для отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м.

5.7.4. Санитарная очистка территории.

Проектом предусматривается плановая система очистки территории района с удалением и обезвреживанием бытового мусора.

Согласно Приложению М СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) годовое накопление отходов в районе составит 0,397 тыс.т (1,854 тыс.м3).

Организация очистки намечается ликвидационным методом с вывозом бытового мусора с учетом отходов от общественных зданий и смета с улиц на полигон твердых бытовых отходов города.

Для сбора бытовых отходов предлагается система несменяемых контейнеров, обслуживаемых мусоровозами по мере накопления. При оборудовании контейнерных площадок должна быть учтена возможность разделения отходов с последующей сдачей вторичных материальных ресурсов на передвижные пункты приема вторсырья.

Для вывоза твердых бытовых отходов, а также смета с улиц района необходимы 1 мусоровоз и 1 уборочная машина.

5.7.5. Охрана окружающей природной среды от воздействия шума.

Для создания акустического комфорта на территории размещения группы жилых домов проектом предлагаются следующие мероприятия:

- соблюдение нормативного санитарного разрыва от размещаемой открытой автостоянки вместимостью до 500 машиномест до жилых домов и площадок отдыха, игр и спорта;

- озеленение внутридворовых территорий древесно-кустарниковыми насаждениями;

- организация плотных полос древесно-кустарниковой растительности по обеим сторонам проезжих частей жилых улиц с целью создания противошумовых экранов для прилегающей жилой застройки.

5.7.6. Охрана объектов культурного наследия.

На территории проекта планировки отсутствуют выявленные и стоящие на государственном учете объекты культурного наследия — памятники истории, искусства, архитектуры и археологии.

Археологическое обследование рассматриваемой территории не осуществлялось. В свою очередь археологические работы являются мероприятием, обеспечивающим сохранность памятников археологии (как известных, т.е. включенных в реестр и выявленных, так и ранее неизвестных). Необходимость осуществления мероприятий, обеспечивающих сохранность ранее неизвестных памятников археологии, подтверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по охране культурного наследия.

Графически данная информация не отражается.

5.8. Проектное использование территории

В соответствии с проектом планировки на проектируемой территории – 10,18 га, размещается жилая зона, она занимает 2,93 га (28,7% от всей территории).

В соответствии с генеральным планом города, на этой территории планируется размещение пожарного депо (0,85 га). Полоса отвода железной дороги занимает 0,25 га, включена в транспортную инфраструктуру. Озеленение санитарно-защитной зоны – 0,22 га. Зона торговых комплексов - 0,37 га. Проектное использование территории приведено в таблице 5.8.1.

Таблица 5.8.1

| Наименование зон | Единица измерения | Проектный срок | В % ко всей территории |
| --- | --- | --- | --- |
| - Территория в границах проекта планировки | га | 10,18 | 100 |
| 1.2. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, | га |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Жилого назначения, из них: | га | 2,93 | 28,7 |
| - индивидуальной жилой застройки | га | - | - |
| - среднеэтажной жилой застройки | га | 2,15 | 21,1 |
| - многоэтажной жилой застройки | га | 0,78 | 7,6 |
| Общественно- делового назначения | га | 1,98 | 19,5 |
| Инженерной инфраструктуры | га | - | - |
| Зона торговых комплексов | га | 0,37 | 3,6 |
| Транспортной инфраструктуры | га | 1,45 | 14,3 |
| Рекреационного назначения | га | 0,74 | 7,3 |
| Специального назначения | га | 1,07 | 10,5 |
| Улично-дорожной сети | га | 1,64 | 16,1 |
| Прочие территории | га | - |  |
| Из общей площади, территории общего пользования - всего | га кв.м\чел | 2,38/19 | 23,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| зеленые насаждения общего пользования | га кв.м\чел | 0,74/6 | 7,3 |
| улицы, дороги, проезды, площади | га кв.м\чел | 1,64/13 | 16,1 |
| иные территории | га кв.м\чел | - | - |

5.9. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности

5.9.1. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного характера

Сейсморайонирование. В соответствии с Картой общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97, территория города Березовского располагается в пределах центральной части потенциально сейсмической области, где фоновая величина расчетной силы сейсмического воздействия  для условий грунтов второй категории  принята:

# - для объектов массового строительства – 6 баллов (ОСР-97-А 10%);

# - для объектов повышенной ответственности – 6 баллов (ОСР-97-В 5%);

# -  для особо ответственных объектов –8 баллов (ОСР-97-С 1%).

На участках, имеющих в геологическом строении разрывные нарушения, не рекомендуется строительство зданий более 5 этажей без специальных антиразломных мероприятий.

При прокладке подземных коммуникаций и строительстве дорог на участках пересечения с предполагаемыми новейшими и обновленными разломами рекомендуется также проведение специальных антиразломных мероприятий - арочных или кольцевых укреплений.

Защита территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Потенциальными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории города Березовского являются зоны подработки подземными горными работами. В пределах проектируемого района имеются территории с возможным сдвижением грунта от вредного влияния подземных разработок.

В соответствии со СНиП 2.01.09 – 91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»: территории, имеющие старые горные выработки на глубинах, при которых возможно образование провалов независимо от планирования горных работ,  относятся к 4-й категории по условиям строительства и является  непригодной для застройки.

В соответствии  с «Указаниями по охране сооружений, природных объектов и горных выработок от вредного влияния подземных разработок на Березовском золоторудном месторождении Урала» (ИРГИРЕДМЕТ,1986г.): В пределах зоны опасного влияния горных разработок запрещается строительство промышленных сооружений, служебных и жилых домов I, II, III категорий охраны.

Однако, «в районах, подработанных до революции, допускается строительство объектов I, II, III категории охраны при условии расположения их  не ближе 10 м от границы зоны опасного сдвижения. В зонах опасного сдвижения допускается строительство некоторых объектов III категории (дорог, тротуаров, проездов, скверов, канализационных и водопроводных коммуникаций, линий телеграфных и телефонных связей) при обеспечении их безопасной эксплуатации».

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по защите застройки от возможных опасных процессов и явлений:

- планировочные;

- конструктивные;

- мероприятия, снижающие неравномерную осадку и устраняющие крены зданий и сооружений;

- водозащитные мероприятия;

- ликвидацию (тампонаж, закладку) пустот старых горных выработок, находящихся на глубине до 80 м.

- эксплуатационные.

При прокладке всех видов инженерных коммуникаций на данных участках в их конструкции должны быть предусмотрены компенсирующие устройства.

5.10. 2.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Проектирование объектов на территории, в границах которой разрабатывается проект планировки, жилищного, социального и культурно-бытового обслуживания населения должно проводиться с противопожарными требованиями в соответствии с СНиП 2.7.01-89* (актуализированная редакция) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В соответствии со ст. 77.  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

В настоящее время территорию города Березовского обслуживает пожарная часть (3 пожарных автомобиля).

В соответствии с решениями генерального плана Березовского городского округа применительно к городу Березовскому в рассматриваемом районе намечено строительство пожарного депо   на  2  машиноместа, что обеспечит нормативные требования .

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Планировочные решения проекта обеспечивают своевременную эвакуацию населения и их защиту от опасных факторов пожара в соответствии со №123-ФЗ РФ (технические регламенты, требования к пожарной безопасности)

Проектом предусматривается размещение зданий и сооружений на проектируемой территории с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. При планировке территории предусматриваются участки зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающие членение территории противопожарными разрывами на участки нормативной площади.

Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий. Внутриквартальные проезды соединяются улицами и магистралью устойчивого функционирования.

Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС осуществляется с одного направления по существующему направлению улично-дорожной сети.

Проектом обеспечивается подъезд пожарных машин ко всем объектам с учетом ширины проезда 6,0 и 7,0 м.

Мероприятия по предупреждению аварии на пожаро-взрывоопасных объектах

Газопровод высокого давления 0,6 МПа проходит в северо-восточной части проектируемой территории на перекрестке улиц Ноябрьской и Первомайский поселок.

В соответствии с требованиями федерального закона РФ от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций», к потенциально опасным объектам, аварии на которых могут стать причиной ЧС на проектируемой территории, следует отнести подземный газопровод высокого давления 0,6 МПа. Зона минимальных расстояний от подземного газопровода высокого давления до фундаментов зданий составляет 7 м.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на газопроводе.

В зоне санитарных разрывов от газопроводов высокого давления запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать крапы и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники огня.

Противопожарное водоснабжение района

Пожаротушение в районе проектируется из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, пожарные гидранты по проекту необходимо устанавливать через 100 -150 метров, расчеты на пожаротушение и нормы пожаротушения представлены в разделе «Инженерно-техническое обеспечение территории».

- Градостроительное зонирование

Градостроительное зонирование территории определено в соответствии с Правилами землепользования и застройки Березовского городского округа применительно города Березовский.

На данной территории выделены

Ж-3      – Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов;

ОД(К)  - Общественно-деловая зона (комплексная);

С (В)   – Зона специального назначения (ведомственная);

ЗОП -  Зона общего пользования:

Проектом планировки уточнено градостроительное зонирование и добавлены следующие зоны:

Ж-4 	   – Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов;

ОД (С-1) – Зона торговых комплексов;

Т.4       -  Зона линейных объектов грузового железнодорожного транспорта.

Т.2-4       -  Зона объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м.

- Границы  территориальных зон уточнены решениями проекта планировки.

2. На карте градостроительного зонирования города Березовский выделены следующие зоны по видам ограничений хозяйственной деятельности.

Таблица 7.1

| ## №№ | ## Перечень зон, дополнительно выделенных на схеме зонирования по видам ограничений хозяйственной деятельности. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ## Санитарно-защитная зона (существующая) |
|  |  | ## Санитарно-защитная зона (проектная) |
|  |  | ## Санитарно-защитная зона (ликвидируемая) |
|  |  | Санитарный разрыв электрообеспечивающих линейных объектов инженерной инфраструктуры |
|  |  | Зона сдвижения |

Градостроительные регламенты не меняются.

- 7. Основные технико-экономические показатели

- проекта Планировки

Таблица 7.1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Проектный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границе проекта планировки | га | 10,18 | 10,18 |
|  | Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, | га |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Жилого назначения, из них: | га | 1,76 | 2,93 |
|  | - индивидуальной жилой застройки | га | 1,00 | - |
|  | - 2-этажной жилой застройки | га | 0,40 | - |
|  | - 4 – 5 этажной застройки | га | 0,36 | 2,15 |
|  | - многоэтажной застройки | га | - | 0,78 |
|  | Общественно- делового назначения | га | 1,14 | 1,98 |
|  | Зона торговых комплексов | га | - | 0,37 |
|  | Инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  | Транспортной инфраструктуры | га | 0,12 | 1,45 |
|  | Коммунально-складского назначения | га | 0,36 | - |
|  | Специального назначения | га | - | 1,07 |
|  | Рекреационного назначения | га | 0,42 | 0,74 |
|  | Улично-дорожной сети | га | 0,63 | 1,64 |
|  | Прочие территории | га | 5,75 | - |
| 1.2 | Из общей площади, территории общего пользования - всего | га кв. м\чел | 1,05/33 | 2,38/19 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га кв. м\чел | 0,42/13 | 0,74/6 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га кв. м\чел | 0,63/20 | 1,64/13 |
|  | иные территории | га кв. м\чел | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность постоянного населения | человек | 317 | 1219 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 180 | 420 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Всего, | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 6,1 | 33,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - индивидуальный жилой фонд | «-« | 1,5 | - |
|  | - 2-этажной жилой застройки | «-« | 1,7 | - |
|  | - 4 – 5 этажной застройки | «-« | 2,9 | 22,56 |
|  | - 10-этажная застройка | «-« | - | 10,51 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | «-« |  | 2,9 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда | «-« |  | 3,2 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство | «-« |  | 30,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 5 - этажная застройка | «-« |  | 19,66 |
|  | 10-этажная застройка | «-« |  | 10,51 |
| 3.5 | Коэффициент плотности застройки |  | 0,3 | 1,1 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Дворовый клуб | объект | 1 | 1 |
| 4.2 | Предприятия непосредственного бытового обслуживания, всего / 1000 чел. | рабочее место | - | 8/7 |
| 4.3 | Предприятия торговли, всего/1000 чел. | м2 торговой площади | 170 | 225/185 |
| 4.4 | Предприятия общественного питания,- всего/1000 чел | посадочное место | - | 38/31 |
| 4.5 | Общественный туалет | прибор | - | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность уличной сети – всего | км | - | 1,15 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -магистральная улица районного значения | км | - | 0,10 |
|  | - улицы местного значения | км | - | 1,15 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | 0,10 |
| 5.3 | Автостоянки для хранения легковых автомобилей (постоянного хранения) | машиномест | - | 500 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут. | н/д | 598,3 |
| 6.2 | Водоотведение (максимально-суточное) | куб.м/сут. | н/д | 513,0 |
| 6.3 | Теплопотребление | Гкал/ч МВт | 1,12 1,31 | 4,74 5,51 |
| 6.4 | Электропотребление | МВт | н/д | 1,109 |
| 6.5 | Газопотребление для целей отопления, вентиляции и ГВС | куб.м/ч | н/д | 705,9 |
| 6.6 | Необходимое количество телефонных номеров | номеров | н/д | 562 |
| 6.7 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. куб. м/год тыс.тонн/год |  | 1,854 0,397 |
| 7 | СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ |  |  |  |
| 7.1 | Сплошная подсыпка территории | га/ тыс.куб.м | - | 0,14 / 0,04 |
| 7.2 | Открытая дождевая канализация | км | - | 1,35 |

8.  Проект межевания

8.1. Общие положения

- Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектом планировки территории (в границах установленных красных линий) и учитывает фактическое землепользование, градостроительные нормативы, установленные на данной территории. Правомерность формирования земельных участков определена действующим законодательством и нормативными актами муниципального уровня.

- Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления:

- границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

3. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе застроенной территории в  г. Березовском Свердловской области в составе жилого района «Первомайский» в границах улиц Ноябрьская, Машинистов, Первомайский поселок (площадь 2,94 га)  в г. Березовском Свердловской области.

4. Проект межевания территории разрабатывается в соответствии с генеральным планом и Правилами землепользования и застройки Березовского городского округа.

5. Проект межевания является первым шагом при формировании объекта недвижимости.

6. Целями формирования объекта недвижимости являются:

- юридическое обеспечение целостности комплекса недвижимого имущества, как единой вещи;

- обеспечение возможности развития недвижимого имущества.

7. В проекте межевания территории жилого района эти цели достигаются путем межевания на принципах рационального землеустройства.

8. При разработке проекта межевания территории также соблюдены следующие требования:

- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним;

- границы существующих землепользователей при разработке проекта межевания территории не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных и общественных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков;

- межеванию не подлежат территории, занятые транспортными и инженерными коммуникациями и сооружениями, а также территории общего пользования.

9. На территориях, подлежащих застройке, размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими градостроительными нормативами, нормами предоставления земельных участков и градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки.

10. При разработке проекта межевания в границы земельных участков включаются территории:

- под зданиями, строениями, сооружениями;

- проездов, пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям;

- открытых площадок для временного хранения автомобилей;

- придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей;

- хозяйственных площадок;

- спортивных площадок.

Проект межевания жилого района выполнен в составе, предусмотренном статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации «СНиП 11-04-2003.

В соответствии со ст. 43 Градостроительного кодекса РФ на «Чертеже межевания территории» должны быть отображены:

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

3)	границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;

4)	границы территорий объектов культурного наследия;

5)	границы зон с особыми условиями использования территорий;

6)	границы зон действия сервитутов.

12. Формирование границ земельных участков осуществляется в две стадии:

-	Определение границ территорий общего пользования посредством красных линий.

-	Определение границ земельных участков внутриквартальной территории в красных линиях.

Границы земельных участков в проекте межевания устанавливаются по красным линиям.

Площади земельных участков, установленных в проекте межевания, уточняются при выполнении кадастровых работ и выносе в натуру границ земельных участков.

В соответствии с решениями проекта планировки на территории размещаются сохраняемые  и образуемые земельные участки.

13.В работе использованы кадастровые сведения Березовского филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области (2016г.).

14. В качестве топографических материалов для проектирования использована растровая геоподоснова М 1:500, откорректированная по материалам дежурного плана с нанесением действующих отводов под все виды строительства, а также топографическая съемка М 1:500, выполненная  под объекты текущего строительства.

15. Работа велась в М 1:1000 в электронном виде в формате ГИС ИнГЕО  системе координат МСК66.

8.2. Границы.

Границами проектируемого района являются:

- с севера   	– улица Ноябрьская;

- с запада   	– улица Машинистов;

- с востока 	– улица Первомайский поселок;

- с юга 		– улица Первомайский поселок.

8.3. Характеристика территории проектирования

Проектируемый район расположен в северной  части города, (в южной части планировочного района «Первомайский»).

Площадь в границах межевания  2,94 га.

На участке проектирования расположены объекты, правообладателями которых является муниципальное образование, а также собственники жилых, торговых, складских  и прочих помещений и объектов. Регулирование отношений, связанных с установлением статуса ветхих жилых зданий, прав собственников объектов, расположенных в границах проектирования основывается на комплексных мерах, определенных действующим земельным, градостроительным, жилищным и гражданским  законодательством.

Территория района преимущественно предназначена для размещения жилой застройки средней и повышенной этажности.

По данным ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области территория разрабатываемого проекта межевания расположена в одном кадастровом квартале 66:35:0105004 и включает в себя кадастровые участки, приведенные в таблице 8.3.1.

Таблица 8.3.1

| Существующие земельные участки (зарегистрированные в ЕГРЗ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № кадастрового участка Адрес | Площадь | Разрешенное использование по данным земельного кадастра | Сведения о правах |
| 66:35:0103004:348 обл. Свердловская, г. Березовский, ул. Машинистов, д.11 | 379 м2 | Под многоэтажную жилую застройку | Земли населенных пунктов |
| 66:35:0103004:383 обл. Свердловская, г. Березовский, п. Первомайский, д.10б | 14722 м2 | Под многоэтажную жилую застройку | Земли населенных пунктов |
| 66:35:0103004:364 обл. Свердловская, г. Березовский | 3890 м2 | Под строительство объекта инженерной инфраструктуры (трассы ВЛ6кВ) | Земли населенных пунктов |
| 66:35:0103004:384 обл. Свердловская, г. Березовский, п.Первомайский, д.10а | 3614 м2 | Под строительство общежития для работников бюджетной сферы | Земли населенных пунктов |
| 66:35:0103004:352 обл. Свердловская, г. Березовский, п.Первомайский, д.13 | 819 м2 | Под многоэтажную жилую застройку | Земли населенных пунктов |
| 66:35:0103004:356 обл. Свердловская, г. Березовский, п.Первомайский, д.19 | 548 м2 | Под многоэтажную жилую застройку | Земли населенных пунктов |
| 66:35:0103004:351 обл. Свердловская, г. Березовский, п. Первомайский, д.6 | 1604 м2 | Под многоэтажную жилую застройку | Земли населенных пунктов |

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Березовского городского округа, на данной территории выделены

Ж-3      – Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов;

Проектом планировки уточнено градостроительное зонирование и добавлены следующие зоны:

Ж-4 	   – Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов;

Зоны с особыми условиями использования территории

-	санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

-	охранные зоны линий водоснабжения;

-	охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

-	охранные зоны коммунальных тепловых сетей;

-	охранные зоны сетей хоз-бытовой канализации;

-   линий и сооружений связи;

Границы зон с особыми условиями использования территории показаны на чертеже «Схема межевания территории».

Границы охранных зон инженерных сооружений и коммуникаций будут уточнены на следующей стадии проектирования в увязке с окончательной трассировкой инженерных коммуникаций.

8.4. Проектные предложения по формированию земельных участков

Проект планировки территории застроенной территории в г. Березовском Свердловской области, в составе жилого района «Первомайский» в границах улиц Ноябрьская – Машинистов является основой для разработки проекта межевания данной территории.

Разделение проектируемой территории осуществляется в две стадии - проектом планировки устанавливаются границы территорий общего пользования посредством красных линий, проектом межевания устанавливаются границы земельных участков внутриквартальной территории в красных линиях, установленных проектом планировки.

В соответствии с решением проекта планировки на территории района планируется разместить 2 земельных участка, предназначенных для застройки жилыми домами повышенной этажности; 5 земельных участков, предназначенных для застройки жилыми домами средней этажности;.

Границы земельных участков в проекте межевания устанавливаются по красным линиям.

Площади земельных участков, установленных в проекте межевания, уточняются при выполнении кадастровых работ и выносе в натуру границ земельных участков.

На чертеже проекта межевания нанесены:

  - красные линии, утверждённого проекта планировки (Постановление администрации Берёзовского городского округа от 26.02.15 г. №102);

  - линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м (в соответствии с Правилами землепользования и застройки Березовского городского округа);

  - границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты (границы существующих земельных участков, поставленных на кадастровый учет);

  - границы формируемых земельных участков, планируемых для строительства объектов инженерной инфраструктуры; границы   земельных   участков,   предназначенных   для  размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения (отсутствуют);

  - границы образуемых и изменяемых земельных участков;

  - границы промежуточных земельных участков;

  - участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для муниципальных нужд;

  - границы зон с особыми условиями использования территорий;

  - границы зон действия сервитутов; номера земельных участков;

  - характерные точки земельных участков и их номера

Все точки переломов земельных участков пронумерованы и закоординированы в местной системе координат в соответствии с представленным топографическим планом.

В проекте межевания указаны:

- номер земельного участка;

- статус земельного участка;

- категория земель;

- номера точек поворота границ земельного участка;

- вид территориальной зоны по ПЗиЗ;

- назначение земельного участка;

- вид разрешенного использования.

Решения проекта межевания

Земельный участок №1

Статус участка: Образуемый.

Площадь: 3452 кв.м.

Категория земель: земли населенных пунктов

Назначение земельного участка: размещение многоквартирного жилого дома с количеством этажей не более пяти.

Территориальная зона по Правилам землепользования и застройки Березовского городского округа: Ж-3(зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов)

Устанавливаемый вид разрешенного использования по Правилам землепользования и застройки Березовского городского округа: среднеэтажная жилая застройка

* Участок формируется путем объединения земельных участков с условным номером 14, 15 и участком 16 с кадастровым номером 66:35:0103004:348 после приведения  участков к одному правовому статусу.

Устанавливаемый вид разрешенного использования, в соответствии с  кодом единого классификатора видов разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка (2.5)

| № поворотной точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 6 | 398894.2820 | 1543832.0970 |
| 4 | 398813.4300 | 1543879.1400 |
| 32 | 398826.4000 | 1543901.9000 |
| 77 | 398835.5286 | 1543917.5125 |
| 78 | 398848.6859 | 1543909.8846 |
| 79 | 398844.9554 | 1543903.2223 |
| 80 | 398847.0181 | 1543897.6284 |
| 81 | 398883.7961 | 1543876.2375 |
| 82 | 398886.8000 | 1543881.4311 |
| 83 | 398913.8762 | 1543865.7748 |
| 35 | 398908.0600 | 1543855.7700 |

Земельный участок №2

Статус участка: Образуемый

Площадь: 4793 кв.м

Категория земель: земли населенных пунктов

Назначение земельного участка: размещение многоквартирного жилого дома с количеством этажей не более пяти

Территориальная зона по Правилам землепользования: Ж-3 (зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов)

Устанавливаемый вид разрешенного использования по Правилам землепользования:

среднеэтажная жилая застройка

Устанавливаемый вид разрешенного использования, в соответствии с  кодом единого классификатора видов разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка (2.5)

| № поворотной точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 83 | 398913.8762 | 1543865.7748 |
| 82 | 398886.8000 | 1543881.4311 |
| 81 | 398883.7961 | 1543876.2375 |
| 80 | 398847.0181 | 1543897.6284 |
| 79 | 398844.9554 | 1543903.2223 |
| 78 | 398848.6859 | 1543909.8846 |
| 77 | 398835.5286 | 1543917.5125 |
| 76 | 398852.9159 | 1543947.3571 |
| 75 | 398861.1759 | 1543961.5166 |
| 74 | 398874.7999 | 1543953.8954 |
| 73 | 398871.4937 | 1543948.1819 |
| 72 | 398872.3119 | 1543942.1163 |
| 71 | 398910.0277 | 1543920.1490 |
| 70 | 398913.0449 | 1543925.3656 |
| 69 | 398939.5641 | 1543909.8121 |

Земельный участок №3

Статус участка: образуемый

Площадь: 4674 кв.м.

Категория земель: земли населенных пунктов

Назначение земельного участка: размещение многоквартирного жилого дома с количеством этажей не более пяти

Территориальная зона по Правилам землепользования: Ж-3(Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов)

Устанавливаемый вид разрешенного использования по Правилам землепользования: среднеэтажная жилая застройка

Устанавливаемый вид разрешенного использования, в соответствии с  кодом единого классификатора видов разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка (2.5).

| № поворотной точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 69 | 398939.5641 | 1543909.8121 |
| 70 | 398913.0449 | 1543925.3656 |
| 71 | 398910.0277 | 1543920.1490 |
| 72 | 398872.3119 | 1543942.1163 |
| 73 | 398871.4937 | 1543948.1819 |
| 74 | 398874.7999 | 1543953.8954 |
| 75 | 398861.1759 | 1543961.5166 |
| 59 | 398886.2735 | 1544004.5378 |
| 60 | 398899.3499 | 1543996.9429 |
| 61 | 398895.8164 | 1543990.8433 |
| 62 | 398897.3222 | 1543984.2439 |
| 63 | 398923.5367 | 1543969.1521 |
| 64 | 398927.5742 | 1543976.1946 |
| 65 | 398951.2683 | 1543962.2857 |
| 66 | 398948.0154 | 1543957.0287 |
| 67 | 398962.1412 | 1543948.6817 |

Земельный участок №4

Статус участка: Образуемый.

Площадь: 102 кв.м.

Категория земель: земли населенных пунктов

Назначение земельного участка: под строительство здания трансформаторной

подстанции

Территориальная зона по Правилам землепользования: Ж-3 (Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов)

Устанавливаемый вид разрешенного использования по Правилам землепользования:

Коммунальное обслуживание

Устанавливаемый вид разрешенного использования, в соответствии с  кодом единого классификатора видов разрешенного использования: коммунальное обслуживание (3.1).

| № поворотной точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 67 | 398962.1412 | 1543948.6817 |
| 66 | 398948.0154 | 1543957.0287 |
| 65 | 398951.2683 | 1543962.2857 |
| 68 | 398965.3055 | 1543954.1697 |

Земельный участок №5

Статус участка: Образуемый*

Площадь:4484кв.м

Категория земель: земли населенных пунктов

Назначение земельного участка: размещение многоквартирного жилого дома с количеством этажей не более пяти

Территориальная зона по Правилам землепользования: Ж-3(Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов)

Устанавливаемый вид разрешенного использования по Правилам землепользования: среднеэтажная жилая застройка

Устанавливаемый вид разрешенного использования, в соответствии с  кодом единого классификатора видов разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка (2.5)

* Участок формируется путем  объединения земельных участков с условным номером 5.1, 6 с целью формирования  единого земельного участка с условным номером 5 после приведения  к одному правовому статусу.

| № поворотной точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 68 | 398965.3055 | 1543954.1697 |
| 65 | 398951.2683 | 1543962.2857 |
| 64 | 398927.5742 | 1543976.1946 |
| 63 | 398923.5367 | 1543969.1521 |
| 62 | 398897.2883 | 1543984.2703 |
| 61 | 398895.8164 | 1543990.8433 |
| 60 | 398899.3499 | 1543996.9429 |
| 59 | 398886.2735 | 1544004.5378 |
| 39 | 398906.4251 | 1544039.0898 |
| 58 | 398915.7900 | 1544036.2300 |
| 57 | 398988.1003 | 1543993.3481 |
| 40 | 398984.0400 | 1543986.3700 |

Земельный участок №7

Статус участка: Сохраняемый, кадастровый номер: 66:35:0103004:364

Площадь: 3390 кв.м

Вид разрешенного использования земельного участка: под строительство объекта инженерной инфраструктуры (трассы ВЛ 6 кВ)

Земельный участок №8

Статус участка: Образуемый*

Площадь: 3678 кв.м

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования земельного участка: под строительство общежития для работников бюджетной сферы

(дальнейшее функционирование среднеэтажной застройки)

Территориальная зона по Правилам землепользования: Ж-3 (Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов)

Устанавливаемый вид разрешенного использования по Правилам землепользования:

среднеэтажная жилая застройка

Соответствие коду по единому классификатору: среднеэтажная жилая застройка (2.5)

* Формирование единого земельного  участка производится путем  объединения  после приведения к единому правовому статусу существующего земельного участка, имеющего кадастровый номер  66:35:0103004:384 и промежуточного участка №13. Два земельных участка (уч.№13 и 66:35:0103004:384) подлежат объединению с целью формирования  единого земельного участка с условным номером 8 по проекту межевания.

| № поворотной точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 44 | 398990.2500 | 1543997.0400 |
| 42 | 398917.1600 | 1544039.8400 |
| 41 | 398908.4270 | 1544042.5217 |
| 52 | 398933.7700 | 1544085.9800 |
| 51 | 398963.5400 | 1544068.6400 |
| 50 | 398958.4700 | 1544059.6300 |
| 49 | 398962.7500 | 1544056.8000 |
| 54 | 398960.7794 | 1544053.3854 |
| 53 | 399007.0063 | 1544025.8686 |

Земельный участок №9

Статус участка: Образуемый*

Площадь: 4719кв.м

Категория земель: земли населенных пунктов

Назначение земельного участка: размещение многоквартирного 10-этажного жилого дома

Территориальная зона по Правилам землепользования: Ж-4 (Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов)

Устанавливаемый вид разрешенного использования по Правилам землепользования:

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);

Соответствие коду по единому классификатору: многоэтажная жилая застройка (2.6)

*В образуемый земельный участок №9 попадают земельные участки с кадастровым №66:35:0103004:352, часть земельного участка с кадастровым №66:35:0103004:356, часть земельного участка с кадастровым №66:35:0103004:351 – требуется изъятие этих участков с целью формирования  единого земельного участка с условным номером 9 по проекту межевания.

| № поворотной точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 96 | 399007.0063 | 1544025.8686 |
| 54 | 398960.7794 | 1544053.3854 |
| 49 | 398962.7500 | 1544056.8000 |
| 50 | 398958.4700 | 1544059.6300 |
| 51 | 398963.5400 | 1544068.6400 |
| 52 | 398933.7700 | 1544085.9800 |
| 5 | 398934.1200 | 1544086.6000 |
| 90 | 398969.2420 | 1544112.9604 |
| 91 | 399005.3410 | 1544092.1468 |
| 92 | 399011.7861 | 1544093.3083 |
| 93 | 399015.3412 | 1544099.4546 |
| 94 | 399041.1750 | 1544084.5683 |

Земельный участок №10

Статус участка: Образуемый*

Площадь: 2964 кв.м

Категория земель: земли населенных пунктов

Назначение земельного участка: размещение многоквартирного 10-этажного жилого дома

Территориальная зона по Правилам землепользования: Ж-4 (Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов).

Устанавливаемый вид разрешенного использования по Правилам землепользования:

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);

Соответствие коду по единому классификатору: многоэтажная жилая застройка (2.6)

| № поворотной точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 94 | 399041.1750 | 1544084.5683 |
| 93 | 399015.3412 | 1544099.4546 |
| 92 | 399011.7861 | 1544093.3083 |
| 91 | 399005.3410 | 1544092.1468 |
| 90 | 398969.2419 | 1544112.9603 |
| 8 | 399013.1300 | 1544145.9000 |
| 7 | 399060.7400 | 1544118.1960 |

*В образуемый земельный участок №10 попадает  часть земельного участка с кадастровым №66:35:0103004:351, часть земельного участка с кадастровым №66:35:0103004:356 – требуется изъятие этих участков с целью формирования  единого земельного участка с условным номером 10 по проекту межевания.

Перечень земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для муниципальных нужд

Земельный участок №11

Статус участка: Образуемый*

Площадь: 40 кв.м

Назначение земельного участка: для организации улично-дорожной сети

Территориальная зона по Правилам землепользования: зона общего пользования

Устанавливаемый вид разрешенного использования по Правилам землепользования:

Земельные участки (территории) общего пользования

Соответствие коду по единому классификатору: Земельные участки (территории) общего пользования

(Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства) (12.0)

*Образование путем раздела земельного участка с кадастровым №66:35:0103004:384 под земли общего пользования

Изменение вида разрешенного использования возможно после завершения процедур изъятия земельного участка для муниципальных нужд. После чего земельный участок подлежит объединению с существующими смежными земельными участками улично-дорожной сети в красных линиях улиц.

| № поворотной точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 43 | 398991.3400 | 1543996.4000 |
| 44 | 398990.2500 | 1543997.0400 |
| 53 | 399006.4300 | 1544024.8500 |
| 47 | 399007.5000 | 1544024.2500 |

Земельный участок №12

Статус участка: Образуемый*

Площадь: 207 кв.м

Назначение земельного участка: для организации улично-дорожной сети

Территориальная зона по Правилам землепользования: зона общего пользования

Устанавливаемый вид разрешенного использования по Правилам землепользования:

Земельные участки (территории) общего пользования

Соответствие коду по единому классификатору: Земельные участки (территории) общего пользования

(Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства) (12.0)

*Образование путем раздела земельного участка с кадастровым №66:35:0103004:383 под земли общего пользования

| № поворотной точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 34 | 398909.3300 | 1543855.0500 |
| 35 | 398908.0600 | 1543855.7700 |
| 83 | 398913.8762 | 1543865.7748 |
| 68 | 398965.3055 | 1543954.1697 |
| 40 | 398984.0400 | 1543986.3700 |
| 36 | 398985.1400 | 1543985.7200 |

Границы зон действия сервитутов

В отношении образуемых земельных участков № 9,10 проектом устанавливаются постоянные сервитуты для проезда через земельный участок (9.1 и 10.1).

Ведомость сервитутов в отношении

сохраняемых и образуемых земельных участков

Таблица 1

| № земельного участка на черт. | Статус земельного участка | № сервитута на черт. | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Площадь в границах зон действия сервитутов по проекту межевания (м кв.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Образуемый | 9.1 | 4719 | 481 |
| 10 | Образуемый | 10.1 | 2964 | 419 |

Каталог координат характерных точек

границ зон действия сервитутов в отношении образуемых земельных участков

(номера точек отображены на чертеже проекта межевания)

Таблица 2

| Номер | Номер точки | Х | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| № 9.1 | 112 | 398987.3353 | 1544102.5283 |
|  | 91 | 399005.3410 | 1544092.1468 |
|  | 92 | 399011.7861 | 1544093.3083 |
|  | 93 | 399015.3412 | 1544099.4546 |
|  | 104 | 399024.2555 | 1544094.3179 |
|  | 94 | 399041.1750 | 1544084.5683 |
|  | 103 | 399038.1112 | 1544079.2639 |
|  | 102 | 399036.9289 | 1544080.6314 |
|  | 101 | 399021.5928 | 1544089.4898 |
|  | 100 | 399014.7623 | 1544087.6611 |
|  | 99 | 399011.5868 | 1544082.1634 |
|  | 98 | 398968.6352 | 1544106.9946 |
|  | 97 | 398971.3641 | 1544111.7367 |
|  | 111 | 398974.8194 | 1544109.7446 |
| № 10.1 | 111 | 398974.8196 | 1544109.7445 |
|  | 110 | 398981.1218 | 1544111.2127 |
|  | 109 | 398988.2465 | 1544123.5474 |
|  | 108 | 398985.4995 | 1544125.1622 |
|  | 107 | 398990.4614 | 1544128.8864 |
|  | 106 | 399026.4406 | 1544107.8483 |
|  | 105 | 399022.5150 | 1544101.0829 |
|  | 104 | 399024.2555 | 1544094.3179 |
|  | 93 | 399015.3412 | 1544099.4546 |
|  | 117 | 399016.5540 | 1544101.5356 |
|  | 116 | 399014.6822 | 1544108.2917 |
|  | 115 | 398997.0866 | 1544118.4552 |
|  | 114 | 398990.6323 | 1544116.4347 |
|  | 113 | 398985.8468 | 1544108.1499 |
|  | 112 | 398987.3353 | 1544102.5283 |

Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений

Линия отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м.

Границы территорий объектов культурного наследия

На проектируемой территории объекты культурного наследия отсутствуют.

3.2. Технико-экономические показатели проекта межевания

Таблица 3.2.1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проекта межевания | га | 2,94 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | га | 2,92 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1 | Территории жилой зоны, в том числе: | га | 2,92 |
|  | индивидуальной жилой застройки | га | - |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | - |
|  | среднеэтажной жилой застройки | га | 2,11 |
|  | многоэтажной жилой застройки | га | 0,77 |
| 2.2 | Общественно- делового назначения | га | - |
| 2.3 | Транспортной инфраструктуры | га | - |
| 2.4 | Инженерной инфраструктуры: -коммунальное обслуживание (коридор 6кВ) /в том числе, поставленные на кадастровый учет - коммунальное обслуживание (ТП) | га | 0,03 (в границе межевания) 0,34 (кадастровый уч-к) 0,01 |