Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» «Ордена «Знак Почета»

Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект

| Заказчик: Администрация Березовского городского округа |  | Муниципальный контракт № 357А от 14 сентября 2016 г |
| --- | --- | --- |

Документация по планировке территории

части жилого района "Южный" и

жилого района "Благодатный" п.Монетного

Березовского городского округа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ШИФР: T-2699 CO-2016

Вид градостроительной документации:

проект межевания территории

г. Екатеринбург, 2016 г.

Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» «Ордена «Знак Почета»

Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект

| Заказчик: Администрация Березовского городского округа |  | Муниципальный контракт № 357А от 14 сентября 2016 г |
| --- | --- | --- |

Документация по планировке территории

части жилого района "Южный" и

жилого района "Благодатный" п.Монетного

Березовского городского округа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ШИФР: T-2699 CO-2016

Вид градостроительной документации:

проект межевания территории

| Директор филиала |  | А.В. Долгов |
| --- | --- | --- |
| Главный градостроитель |  | Г.В. Мазаев |
| Начальник отдела градостроительного проектирования |  | Г.С. Родионова |

г. Екатеринбург, 2016

Состав исполнителей

| Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела градостроительного проектирования ОГП №1 |  | Г.С. Родионова |
| Главный градостроитель проекта |  | Л.Ю.Титкова |
| Ведущий градостроитель проекта |  | Т.А. Белякова |
| Специалист по инженерному обеспечению территории |  | Е.Л. Вохмякова |
| Инженер по охране окружающей среды |  | И.Ю. Беляева |
| Кадастровый инженер |  | Д.В. Баландин |
| Кадастровый инженер |  | О.В. Кураева |

Состав ПРОЕКТНОЙ Документации

|  | № тома, чертежа | Наименование | кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| Часть I. Основная (утверждаемая часть) проекта планировки территории |  |  |  |
|  | Графические материалы, в том числе: |  |  |
| 1. | Т-2699СО- 2016-01 | Чертеж планировки территории. М 1: 2000 | 1лист |
| 2. | Т-2699СО- 2016-02 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1: 2000 | 1 лист |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 3. |  | Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристика планируемого развития территории | 1 книга |
| Часть II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |
|  | Графические материалы, в том числе: |  |  |
| 4. | Т-2699СО - 2016-03 | Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:10 000 | 1 лист |
| 5. | Т-2699СО – 2016-04 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1: 2000 | 1 лист |
| 6. | Т-2699СО – 2016- 05 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1: 2000 | 1 лист |
| 7. | Т-2699СО – 2016- 06 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1: 2000 | 1 лист |
| 8. | Т-2699СО – 2016-07 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. М 1: 2000 | 1 лист |
| 9. | Т-2699СО – 2016-08 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1: 2000 | 1 лист |
| 10. | Т-2699СО – 2016-09 | Эскиз застройки М 1:2000 | 1 лист |
| 11. | Т-2699СО – 2016-10 | Поперечные профили улиц и дорог. М 1:200 | Альбом |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 12. |  | Пояснительная записка | 1 книга |
| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 13. |  | Пояснительная записка | Книга |
|  | Графические материалы |  |  |
| 14. | Т-2699СО – 2016-11 | План фактического использования территории М 1:2000 |  |
| 15. | Т-2699СО – 2016-12 | Схема межевания территории М 1:2000 |  |

Содержание

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	6

1.1 Цели и задачи проекта межевания территории	6

2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	7

Перечень земельных участков в границах проекта межевания	7

Перечень земельных участков предоставленных Администрацией	46

3.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТРИИ	51

3.1 Формирование границ земельных участков	51

Перечень формируемых земельных участков:	52

Перечень частей земельных участков подлежащих изъятию	75

Перечень земельных участков подлежащих снятию с кадастрового учета	79

3.2 Границы зон  с особыми условиями использования территории	79

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Документация по межеванию территории части жилого района "Южный" и жилого района "Благодатный" п. Монетного Березовского городского округа выполнена в составе документации по планировке территории на основании муниципального контракта № 357А от  14 сентября 2016 г., заключенного с органом местного самоуправления Администрацией Березовского городского округа.

В границы проекта входит существующая застройка района и резервные территории, предназначенные для жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом Березовского городского округа в отношении п. Монетного. Площадь в границах проектирования составляет 190 га.

Проект межевания разработан с использованием следующих материалов:

- Генеральный план Березовского городского округа, утвержден решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 20;

- Правила землепользования и застройки Березовского городского округа применительно к территории г.Березовского, утвержденные решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 21;

- Генеральный план Березовского городского округа  Свердловской области в отношении п.Монетного, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 24.10.2013 №94.

- Материалы Государственного земельного кадастра в системе МСК-66 по состоянию на 01.09.2016, в формате  xml.

## 1.1 Цели и задачи проекта межевания территории

Цель выполнения проекта межевания территории – установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.

При подготовке проекта межевания устанавливаются границы:

- вновь образованных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- границы частей земельных участков, для дальнейшего  изъятия для государственных нужд.

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий.

В случае если размеры ранее предоставленного земельного участка меньше размеров, установленных градостроительными нормативами или нормативным правовым актом органа местного самоуправления, то в процессе проектирования размеры данного участка могут быть увеличены до нормативных размеров при наличии свободных земель.

Проекты межевания территорий в виде графических и текстовых материалов являются основанием для выноса в натуру (на местность) границ земельных участков, установления публичных сервитутов, выдачи кадастровых карт (планов) земельных участков и формирования объектов недвижимости.

2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Поселок Монетный – сельский населенный пункт, расположенный в 18 км от центра Березовского городского округа – г. Березовского и в 25 км от областного центра – г. Екатеринбурга. Поселок Монетный состоит из разрозненных жилых и промышленных образований, разделенных транзитными транспортными магистралями и болотами. Основное ядро поселка образуют жилые районы Центральный, Южный, Благодатный, вокруг которого формируется целый ряд боле мелких жилых образований.

Границы проектирования: - с севера – граница п.Монетного, земли лесного фонда; - с запада – граница п.Монетного, полоса отвода магистральной железной дороги «г. Екатеринбург – Егоршино», ул. Хохрякова; - с востока – граница п.Монетного, земли лесного фонда; - с юга –  ул. Пушкина.

Выполненный анализ земельных участков показал, что на данный момент в этом квартале расположены земельные участки,  прошедшие ГКУ, как в уточненных границах, так и в границах, требующих уточнения.

Таблица 2.1

### Перечень земельных участков в границах проекта межевания

Перечень существующих земельных участков

| Усл.№ | Кадастровый номер | Местоположение земельного участка | Вид разрешенного использования | Площадь, кв. м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 66:35:0207005:2 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 16 | для индивидуального жилищного строительства | 1443 |  |
| 002 | 66:35:0207005:3 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 17 | для индивидуального жилищного строительства | 1420 |  |
| 003 | 66:35:0207005:4 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 20 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1251 |  |
| 004 | 66:35:0207005:5 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, дом 9 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1238 |  |
| 005 | 66:35:0207005:6 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 1 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2322 |  |
| 006 | 66:35:0207005:7 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 1А | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2948 |  |
| 007 | 66:35:0207005:8 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 1д | Под индивидуальное жилищное строительство для завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию | 1490 |  |
| 008 | 66:35:0207005:9 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 3 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2499 |  |
| 009 | 66:35:0207005:10 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 5 | для индивидуального жилищного строительства | 4348 |  |
| 010 | 66:35:0207005:11 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 8 | для индивидуального жилищного строительства | 2751 |  |
| 011 | 66:35:0207005:12 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 9 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 3118 |  |
| 012 | 66:35:0207005:13 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 10 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2936 |  |
| 013 | 66:35:0207005:14 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 11 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1510 |  |
| 014 | 66:35:0207005:17 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 126 | для размещения жилого дома индивидуальной жилой застройки | 2341 |  |
| 015 | 66:35:0207005:18 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 1 | для индивидуального жилищного строительства | 1046 |  |
| 016 | 66:35:0207005:20 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 11 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1874 |  |
| 017 | 66:35:0207005:21 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 22-2 | для индивидуального жилищного строительства | 1418 |  |
| 018 | 66:35:0207005:23 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 30 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1771 |  |
| 019 | 66:35:0207005:25 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 12 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1722 |  |
| 020 | 66:35:0207005:26 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 18 | для индивидуального жилищного строительства | 1814 |  |
| 021 | 66:35:0207005:27 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 2 | индивидуальный жилой дом с приусадебным участком | 779 |  |
| 022 | 66:35:0207005:28 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 20 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2069 |  |
| 023 | 66:35:0207005:29 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 24 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1625 |  |
| 024 | 66:35:0207005:30 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 24а | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1820 |  |
| 025 | 66:35:0207005:32 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Советский, дом 8 | под индивидуальное жилищное строительство | 2995 |  |
| 026 | 66:35:0207005:33 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Советский, дом 10 | для индивидуального жилищного строительства | 2763 |  |
| 027 | 66:35:0207005:35 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 5 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1362 |  |
| 028 | 66:35:0207005:36 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 7 | для индивидуального жилищного строительства | 1515 |  |
| 029 | 66:35:0207005:37 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 21 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1541 |  |
| 030 | 66:35:0207005:38 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 11 | для индивидуального жилищного строительства | 1112 |  |
| 031 | 66:35:0207005:39 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 7 | под индивидуальное жилищное строительство | 1775 |  |
| 032 | 66:35:0207005:40 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 15 | для индивидуального жилищного строительства | 2999 |  |
| 033 | 66:35:0207005:42 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 6 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1501 |  |
| 034 | 66:35:0207005:43 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 9 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1500 |  |
| 035 | 66:35:0207005:44 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 9 | Для ведения огородничества (индивидуальное огородничество) | 298 |  |
| 036 | 66:35:0207005:45 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, рядом с жилым домом № 6 по ул.Советской | Для ведения огородничества (индивидуальное огородничество) | 655 |  |
| 037 | 66:35:0207005:46 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Советский, дом 7 | Для ведения садоводства с правом строиельства садового дома и вырубки древесно-кустарниковой растительности | 1147 |  |
| 038 | 66:35:0207005:47 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 13 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1513 |  |
| 039 | 66:35:0207005:48 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 15 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1500 |  |
| 040 | 66:35:0207005:49 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, Режевской тракт, дом 1 | под объект автотранспорта - автозаправочную станцию | 5308 |  |
| 041 | 66:35:0207005:50 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Советский, дом 9 | для индивидуального жилищного строительства | 2497 |  |
| 042 | 66:35:0207005:51 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 16 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2028 |  |
| 043 | 66:35:0207005:52 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 14 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1918 |  |
| 044 | 66:35:0207005:53 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 10 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1463 |  |
| 045 | 66:35:0207005:54 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 3 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1328 |  |
| 046 | 66:35:0207005:55 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 3 | Для ведения огородничества (индивидуальное огородничество) | 438 |  |
| 047 | 66:35:0207005:56 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 20 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2024 |  |
| 048 | 66:35:0207005:57 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 22-б | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1561 |  |
| 049 | 66:35:0207005:58 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 10 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1648 |  |
| 050 | 66:35:0207005:59 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 1 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1201 |  |
| 051 | 66:35:0207005:60 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 25 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1867 |  |
| 052 | 66:35:0207005:61 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Советский, дом 4 | для индивидуального жилищного строительства | 2045 |  |
| 053 | 66:35:0207005:62 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, проезд к администрации от автодороги Монетный | для автомобильных дорог территориального значения | 2733 |  |
| 054 | 66:35:0207005:63 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, дор. Екатеринбург-Реж-Алапаевск | под объект автомобильного транспорта - автомобильную дорогу общего пользования | 20298 |  |
| 055 | 66:35:0207005:65 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, дом 22 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1453 |  |
| 056 | 66:35:0207005:66 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, дом 10-а | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1165 |  |
| 057 | 66:35:0207005:67 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 7 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1573 |  |
| 058 | 66:35:0207005:68 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Советский, дом 3 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2058 |  |
| 059 | 66:35:0207005:69 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 131 | для индивидуального жилищного строительства | 1500 |  |
| 060 | 66:35:0207005:70 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 1-б | для индивидуального жилищного строительства | 2540 |  |
| 061 | 66:35:0207005:71 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 3 | для индивидуального жилищного строительства | 1399 |  |
| 062 | 66:35:0207005:72 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 22 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2093 |  |
| 063 | 66:35:0207005:73 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, дом 8б | для индивидуального садоводства с правом строительства садового дома | 1592 |  |
| 064 | 66:35:0207005:74 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, дом 18 | для индивидуального жилищного строительства | 1702 |  |
| 065 | 66:35:0207005:75 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Советский, дом 1 | для ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства дома | 2099 |  |
| 066 | 66:35:0207005:76 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Советский, дом 2 | для ведения личного подсобного хозяйства | 2100 |  |
| 067 | 66:35:0207005:77 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Советский, дом 5 | для индивидуального жилищного строительства | 1500 |  |
| 068 | 66:35:0207005:78 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Советский, дом 6 | для ведения садоводства с правом строительства садового дома и вырубки древесно-кустарниковой растительности | 1517 |  |
| 069 | 66:35:0207005:80 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 129 | для строительства спортивной площадки | 2053 |  |
| 070 | 66:35:0207005:81 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 133 | для индивидуального жилищного строительства | 1116 |  |
| 071 | 66:35:0207005:83 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 6 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1532 |  |
| 072 | 66:35:0207005:84 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 7 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1707 |  |
| 073 | 66:35:0207005:86 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 9 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1444 |  |
| 074 | 66:35:0207005:87 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 12 | индивидуальный жилой дом с приусадебным участком | 1773 |  |
| 075 | 66:35:0207005:88 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 14 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1500 |  |
| 076 | 66:35:0207005:89 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 16 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1431 |  |
| 077 | 66:35:0207005:90 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 17 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1815 |  |
| 078 | 66:35:0207005:92 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 26 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2096 |  |
| 079 | 66:35:0207005:93 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 28 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1500 |  |
| 080 | 66:35:0207005:94 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 32 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1614 |  |
| 081 | 66:35:0207005:95 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 34 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1783 |  |
| 082 | 66:35:0207005:97 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, дом 2 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1358 |  |
| 083 | 66:35:0207005:98 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, дом 3 | для размещения жилого дома индивидуальной жилой застройки | 1211 |  |
| 084 | 66:35:0207005:99 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, дом 4 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1211 |  |
| 085 | 66:35:0207005:100 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, дом 5 | для индивидуального жилищного строительства | 1001 |  |
| 086 | 66:35:0207005:101 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, дом 6 | для индивидуального жилищного строительства | 1327 |  |
| 087 | 66:35:0207005:102 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, дом 7 | для индивидуального жилищного строительства | 377 |  |
| 088 | 66:35:0207005:103 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, дом 8 | малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | 1158 |  |
| 089 | 66:35:0207005:104 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, дом 10 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1338 |  |
| 090 | 66:35:0207005:105 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, дом 11 | для индивидуального жилищного строительства | 1123 |  |
| 091 | 66:35:0207005:106 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, дом 14 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1442 |  |
| 092 | 66:35:0207005:107 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, дом 16 | для индивидуального жилищного строительства | 1500 |  |
| 093 | 66:35:0207005:108 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, дом 14А | для индивидуального жилищного строительства | 1006 |  |
| 094 | 66:35:0207005:109 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, дом 5а | для индивидуального жилищного строительства | 1185 |  |
| 095 | 66:35:0207005:110 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 11 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1781 |  |
| 096 | 66:35:0207005:111 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 13 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1852 |  |
| 097 | 66:35:0207005:112 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 15 | для индивидуального жилищного строительства | 2021 |  |
| 098 | 66:35:0207005:113 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 17 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 2074 |  |
| 099 | 66:35:0207005:114 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 19 | для индивидуального жилищного строительства | 1650 |  |
| 100 | 66:35:0207005:115 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 8 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1565 |  |
| 101 | 66:35:0207005:118 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 30 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1736 |  |
| 102 | 66:35:0207005:119 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 32А | для индивидуального жилищного строительства | 1040 |  |
| 103 | 66:35:0207005:120 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 4А | для индивидуального жилищного строительства | 1764 |  |
| 104 | 66:35:0207005:121 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 2, корпус а | для индивидуального жилищного строительства | 2936 |  |
| 105 | 66:35:0207005:122 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 4 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2813 |  |
| 106 | 66:35:0207005:123 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 6 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 2936 |  |
| 107 | 66:35:0207005:124 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 12 | для ведения личного подсобного хозяйства | 1559 |  |
| 108 | 66:35:0207005:125 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 18 | для индивидуального жилищного строительства | 1119 |  |
| 109 | 66:35:0207005:126 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 19 | для индивидуального жилищного строительства | 1260 |  |
| 110 | 66:35:0207005:127 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 21 | для индивидуального жилищного строительства | 1320 |  |
| 111 | 66:35:0207005:128 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 22 | для индивидуального жилищного строительства | 1275 |  |
| 112 | 66:35:0207005:129 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 23 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1222 |  |
| 113 | 66:35:0207005:130 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 24 | для индивидуального жилищного строительства | 1193 |  |
| 114 | 66:35:0207005:132 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 24/1 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1206 |  |
| 115 | 66:35:0207005:133 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 24/2 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1136 |  |
| 116 | 66:35:0207005:134 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 22-1 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1434 |  |
| 117 | 66:35:0207005:135 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 120а | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1237 |  |
| 118 | 66:35:0207005:136 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, строение 127 | под объект придорожного сервиса - здание гостиницы | 2878 |  |
| 119 | 66:35:0207005:137 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 22а | Для садоводства с правом строительства садового дома | 1865 |  |
| 120 | 66:35:0207005:138 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 22в | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1661 |  |
| 121 | 66:35:0207005:139 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Советский, дом 5 | Для ведения огородничества без права какого-либо строительства под индивидуальный огород | 1158 |  |
| 122 | 66:35:0207005:141 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Советский, дом 11 | для ведения садоводства с правом строительства садового дома | 1355 |  |
| 123 | 66:35:0207005:142 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Советский, дом 12 | для ведения садоводства с правом строительства садового дома | 850 |  |
| 124 | 66:35:0207005:144 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 32А | под объект торговли - магазин | 393 |  |
| 125 | 66:35:0207005:146 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 32 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1454 |  |
| 126 | 66:35:0207005:147 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 32/1 | под индивидуальный гараж для легковых автомобилей | 366 |  |
| 127 | 66:35:0207005:148 | обл. Свердловская, г. Березовский, территория Березовского городского округа | для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта | 21394 |  |
| 128 | 66:35:0207005:149 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 1А | под объект инженерной инфраструктуры - водозаборную скважину №7909 | 4492 |  |
| 129 | 66:35:0207005:150 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 120б | под индивидуальное жилищное строительство | 1186 |  |
| 130 | 66:35:0207005:152 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 36, часть 1 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1893 |  |
| 131 | 66:35:0207005:153 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 36 , часть 2 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2216 |  |
| 132 | 66:35:0207005:154 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 6а | для ведения садоводства с правом строительства садового дома | 1613 |  |
| 133 | 66:35:0207005:155 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 1е | для ведения личного подсобного хозяйства | 2336 |  |
| 134 | 66:35:0207005:158 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 120, корпус в | для ведения садоводства с правом строительства садового дома | 1277 |  |
| 135 | 66:35:0207005:159 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 36 | для ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства жилого дома | 1498 |  |
| 136 | 66:35:0207005:160 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 1г | для ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства жилого дома | 1337 |  |
| 137 | 66:35:0207005:161 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, дом 6а | под индивидуальное садоводство с правом строительства садового дома | 1327 |  |
| 138 | 66:35:0207005:162 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 28 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1408 |  |
| 139 | 66:35:0207005:163 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 28а | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1407 |  |
| 140 | 66:35:0207005:164 | Свердловская обл, г Березовский, п Монетный, 313 м на северо-восток от жилого дома по ул. Хохрякова, 25 | для садоводства | 793 |  |
| 141 | 66:35:0207005:165 | Свердловская обл, г Березовский, п Монетный, ул Хохрякова, 15 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 757 |  |
| 142 | 66:35:0207005:166 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, 1 б | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 910 |  |
| 143 | 66:35:0207005:167 | Свердловская обл, г Березовский, п Монетный, ул Малышева, 4А | под индивидуальное жилищное строительство | 1121 |  |
| 144 | 66:35:0207005:168 | Свердловская обл, г Березовский, п Монетный, ул Красноармейская, 19 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1302 |  |
| 145 | 66:35:0207005:169 | Свердловская обл, г Березовский, п Монетный, ул Красноармейская, 21 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1040 |  |
| 146 | 66:35:0207005:171 | Свердловская обл., г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, 8а | для индивидуального жилищного строительства | 1147 |  |
| 147 | 66:35:0207005:172 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, в 24 м на северо-восток от жилого дома по ул. Советской, 32а | для размещения выставочной площадки изделий творческой кузнечной мастерской | 587 |  |
| 148 | 66:35:0207005:431 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 8/2 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2265 |  |
| 149 | 66:35:0207005:432 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 8/1 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1800 |  |
| 150 | 66:35:0207005:433 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, в 9м на северо-запад от жилого дома по ул. Солнечная, 2а | для размещения стоянки личного автотранспорта без права возведения строений | 138 |  |
| 151 | 66:35:0207005:435 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 126а | для ведения личного подсобного хозяйства | 1445 |  |
| 152 | 66:35:0207005:443 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, 5, участок 2 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1076 |  |
| 153 | 66:35:0207005:444 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, 5, участок 1 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 794 |  |
| 154 | 66:35:0207005:446 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, 2а | для ведения личного подсобного хозяйства | 1129 |  |
| 155 | 66:35:0207005:447 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, 6б | для индивидуального жилищного строительства | 813 |  |
| 156 | 66:35:0207005:448 | Свердловская область, г.Березовский, п.Монетный, ул.Солнечная,9а | для индивидуального жилищного строительства | 1165 |  |
| 157 | 66:35:0207005:449 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 122 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 605 |  |
| 158 | 66:35:0207005:450 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 122а | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 900 |  |
| 159 | 66:35:0207005:477 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 18 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 810 |  |
| 160 | 66:35:0207005:478 | Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, 18а | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 990 |  |
| 161 | 66:35:0207005:479 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, 2б | для ведения личного подсобного хозяйства | 1051 |  |
| 162 | 66:35:0207005:481 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, 10а | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 132 |  |
| 163 | 66:35:0207005:485 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 124а | для индивидуального жилищного строительства | 2060 |  |
| 164 | 66:35:0207005:486 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 124 | под индивидуальное жилищное строительство | 2561 |  |
| 165 | 66:35:0207005:488 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, в 29 м на юго-восток от жилого дома по ул.Малышева, 4 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 351 |  |
| 166 | 66:35:0207005:490 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 126б | для индивидуального жилищного строительства | 1270 |  |
| 167 | 66:35:0207005:494 | Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, 12 | для строительства индивидуального жилого дома | 1403 |  |
| 168 | 66:35:0207005:495 | обл. Свердловская, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, 30а | малоэтажная жилая застройка ( индивидуальное жилищное строительство) | 1141 |  |
| 169 | 66:35:0207005:497 | Свердловская обл., г.Березовский, п.Монетный, от опоры ВЛ, расположенной в 9м на север от границы земельного участка по ул.Молодежной,17 до границы земельного участка с кадастровым номером 66:35:0207005:149 | коммунальное обслуживание | 1231 |  |
| 170 | 66:35:0207005:498 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, д. 26 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1246 |  |
| 171 | 66:35:0207005:499 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, д. 26 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 639 |  |
| 172 | 66:35:0207005:500 | Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Монетный,ул. Солнечная, 7а | индивидуальный жилой дом с приусадебным участком | 1181 |  |
| 173 | 66:35:0207005:502 | Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Монетный, ул Малышева, 18а | индивидуальный жилой дом с приусадебным участком | 1200 |  |
| 174 | 66:35:0207005:503 | Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, 6в | индивидуальный жилой дом с приусадебным участком | 2491 |  |
| 175 | 66:35:0207005:507 | Российская федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, 6 б | индивидуальный жилой дом с приусадебным участком | 1718 |  |
| 176 | 66:35:0207005:508 | Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Монетный, пер. Родниковый, 6 | индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком | 1000 |  |
| 177 | 66:35:0207005:509 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева,1 | индивидуальный жилой дом с приусадебным участком | 1568 |  |
| 178 | 66:35:0207005:510 | Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, 6а | индивидуальный жилой дом с земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства | 705 |  |
| 179 | 66:35:0000000:3975 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, по улицам Солнечной и Березовской | для размещения газопровода низкого давления | 755 |  |
| 180 | 66:35:0207013:5 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 8 | для индивидуального жилищного строительства | 1619 |  |
| 181 | 66:35:0207013:6 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 11 | для индивидуального жилищного строительства | 1199 |  |
| 182 | 66:35:0207013:7 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 13 | для индивидуального жилищного строительства | 1200 |  |
| 184 | 66:35:0207013:9 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 6 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1684 |  |
| 185 | 66:35:0207013:10 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, 10 | для индивидуального жилищного строительства | 1208 | наложение на уточненный участок |
| 186 | 66:35:0207013:11 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 10 | индивидуальное жилищное строительство | 405 |  |
| 187 | 66:35:0207013:12 | Свердловская обл., г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 13 | для индивидуального жилищного строительства | 2050 |  |
| 188 | 66:35:0207013:13 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 16 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1470 |  |
| 189 | 66:35:0207013:14 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 17 | малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) | 1984 |  |
| 190 | 66:35:0207013:15 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 18 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1484 |  |
| 191 | 66:35:0207013:16 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 28 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1652 |  |
| 192 | 66:35:0207013:18 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, дом 19 | для индивидуального жилищного строительства | 1026 |  |
| 193 | 66:35:0207013:19 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 2 | для индивидуального жилищного строительства | 1423 |  |
| 194 | 66:35:0207013:22 | Свердловская обл, г Березовский, п Монетный, ул Березовская, 114 | для индивидуального жилищного строительства | 679 |  |
| 195 | 66:35:0207013:23 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 100 | для индивидуального жилищного строительства | 1845 |  |
| 196 | 66:35:0207013:25 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 118 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1885 |  |
| 197 | 66:35:0207013:26 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Короткий, дом 1 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1216 |  |
| 198 | 66:35:0207013:27 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 106 | для индивидуального жилищного строительства | 1766 |  |
| 199 | 66:35:0207013:28 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 102 | для индивидуального жилищного строительства | 1283 |  |
| 200 | 66:35:0207013:29 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 12 | для индивидуального жилищного строительства | 1415 |  |
| 201 | 66:35:0207013:30 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 108 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1462 |  |
| 202 | 66:35:0207013:31 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 26 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1515 |  |
| 203 | 66:35:0207013:32 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 11 | Под индивидуальное жилищное строительство | 1675 |  |
| 204 | 66:35:0207013:33 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 94 | под индивидуальное жилищное строительство | 1557 |  |
| 205 | 66:35:0207013:35 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 8 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1282 |  |
| 206 | 66:35:0207013:36 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 104 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1627 |  |
| 209 | 66:35:0207013:39 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 90 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1334 |  |
| 210 | 66:35:0207013:40 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 2 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1047 |  |
| 211 | 66:35:0207013:41 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 4 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1201 |  |
| 212 | 66:35:0207013:42 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 4 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1470 |  |
| 213 | 66:35:0207013:43 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 5 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1687 |  |
| 215 | 66:35:0207013:47 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина, дом 1а/5 | Под объекты промышленности - промплощадки завода | 15061 |  |
| 216 | 66:35:0207013:48 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 7 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1240 |  |
| 217 | 66:35:0207013:49 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 33 | индивидуальный жилой дом с земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства | 1235 |  |
| 218 | 66:35:0207013:50 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 6 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1201 |  |
| 219 | 66:35:0207013:51 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 16 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1235 |  |
| 221 | 66:35:0207013:53 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Клубный, дом 21 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1751 |  |
| 224 | 66:35:0207013:58 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 76 | для индивидуального жилищного строительства | 1279 |  |
| 225 | 66:35:0207013:59 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 78 | для индивидуального жилищного строительства | 1530 |  |
| 226 | 66:35:0207013:60 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 80 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1307 |  |
| 227 | 66:35:0207013:61 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 82 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1384 |  |
| 228 | 66:35:0207013:62 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 84 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1577 |  |
| 229 | 66:35:0207013:63 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 88 | для индивидуального жилищного строительства | 2959 |  |
| 230 | 66:35:0207013:64 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 92 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1510 |  |
| 231 | 66:35:0207013:65 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 96 | для размещения жилого дома индивидуальной жилой застройки | 1605 |  |
| 232 | 66:35:0207013:66 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 98 | для индивидуального жилищного строительства | 2457 |  |
| 233 | 66:35:0207013:67 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 110 | для индивидуального жилищного строительства | 2314 |  |
| 234 | 66:35:0207013:68 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 112 | для индивидуального жилищного строительства | 1072 |  |
| 235 | 66:35:0207013:69 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 114 | для индивидуального жилищного строительства | 1493 |  |
| 236 | 66:35:0207013:71 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, дом 6 | для индивидуального жилищного строительства | 1429 |  |
| 237 | 66:35:0207013:73 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, дом 12 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2227 |  |
| 238 | 66:35:0207013:76 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, дом 17 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1751 |  |
| 239 | 66:35:0207013:77 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, дом 21 | для индивидуального жилищного строительства | 1127 |  |
| 240 | 66:35:0207013:78 | Свердловская обл, г Березовский, п Монетный, ул Кайгородова, 4а | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 3531 |  |
| 241 | 66:35:0207013:79 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, дом 23 | индивидуальный жилой дом с приусадебным участком | 1135 |  |
| 242 | 66:35:0207013:80 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, дом 2а | под индивидуальное жилищное строительство | 1294 |  |
| 243 | 66:35:0207013:84 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 12 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1200 |  |
| 244 | 66:35:0207013:86 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 8 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1379 |  |
| 245 | 66:35:0207013:87 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 14 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1544 |  |
| 246 | 66:35:0207013:88 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 20 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1241 |  |
| 247 | 66:35:0207013:89 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 19 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1525 |  |
| 248 | 66:35:0207013:90 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 25 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1210 |  |
| 249 | 66:35:0207013:91 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 30 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1472 |  |
| 250 | 66:35:0207013:92 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 34 | для индивидуального жилищного строительства | 955 |  |
| 252 | 66:35:0207013:94 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 1 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1296 |  |
| 253 | 66:35:0207013:95 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 2 | для индивидуального жилищного строительства | 1599 |  |
| 254 | 66:35:0207013:96 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 3 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1495 |  |
| 255 | 66:35:0207013:97 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 9 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1800 |  |
| 256 | 66:35:0207013:98 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 10 | для индивидуального жилищного строительства | 1211 |  |
| 257 | 66:35:0207013:99 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 12 | для индивидуального жилищного строительства | 1425 |  |
| 258 | 66:35:0207013:100 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, дом 14 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1363 |  |
| 259 | 66:35:0207013:101 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 18 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1548 |  |
| 260 | 66:35:0207013:167 | Свердловская обл, г. Березовский, п. Монетный, участок № 5, бокс № 87 | под индивидуальный гаражный бокс коллективного гаражного строительства | 28 |  |
| 265 | 66:35:0207013:229 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 31 | для индивидуального садоводства с правом строительства садового дома | 1275 |  |
| 266 | 66:35:0207013:230 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина, дом 1а/2 | Под объекты промышленности - промплощадки завода | 5233 |  |
| 267 | 66:35:0207013:231 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина, дом 1а/4 | Под объекты промышленности - промплощадки завода | 10267 |  |
| 268 | 66:35:0207013:232 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 116 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1883 |  |
| 269 | 66:35:0207013:233 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, 25 А/2 | под вторую часть жилого дома индивидуальной жилой застройки | 741 |  |
| 270 | 66:35:0207013:234 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Клубный, дом 14б | индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | 559 | изъятие не проходит по площади |
| 271 | 66:35:0207013:235 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 22 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1642 |  |
| 272 | 66:35:0207013:237 | обл. Свердловская, г. Березовский, территория Березовского городского округа | для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта | 71110 |  |
| 273 | 66:35:0207013:238 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, дом 5/1 | под первую часть жилого дома индивидуальной жилой застройки | 824 |  |
| 274 | 66:35:0207013:239 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, дом 5/2 | под второй частью жилого дома индивидуальной жилой застройки | 774 |  |
| 278 | 66:35:0207013:244 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 24 | под индивидуальное жилищное строительство | 1585 |  |
| 279 | 66:35:0207013:245 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 16 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 557 |  |
| 280 | 66:35:0207013:246 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 106а | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1659 |  |
| 281 | 66:35:0207013:247 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 9/1 | для ведения личного подсобного хозяйства | 783 |  |
| 282 | 66:35:0207013:248 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 104а | для строительства индивидуального жилого дома | 1399 |  |
| 283 | 66:35:0207013:250 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, 7/2 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 836 |  |
| 284 | 66:35:0207013:251 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, дом 9 | для индивидуального жилищного строительства | 1580 |  |
| 285 | 66:35:0207013:252 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 2а | для ведения личного подсобного хозяйства | 2115 |  |
| 286 | 66:35:0207013:253 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, дом 14 | под индивидуальный жилой дом | 1968 |  |
| 287 | 66:35:0207013:254 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, 17а/1 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 748 |  |
| 288 | 66:35:0207013:255 | Свердловская обл, г. Березовский, п. Монетный, пер. Клубный, 19/2 | для индивидуального жилищного строительства | 1289 |  |
| 289 | 66:35:0207013:256 | Свердловская обл, г. Березовский, п. Монетный, пер. Клубный, 19/1 | для индивидуального жилищного строительства | 1079 |  |
| 290 | 66:35:0207013:257 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, 36 | для ведения личного подсобного хозяйства | 1220 |  |
| 291 | 66:35:0207013:258 | Свердловская обл, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, 3/2 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 849 |  |
| 293 | 66:35:0207013:508 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, 20 | для строительства индивидуального жилого дома | 600 |  |
| 294 | 66:35:0207013:509 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 120 | для строительства индивидуального жилого дома | 961 |  |
| 295 | 66:35:0207013:510 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, 25 | для размещения многоквартирного дома малоэтажной жилой застройки | 2706 |  |
| 296 | 66:35:0207013:511 | Свердловская область, г. БерезовскИЙ, п. Монетный , ул. Нагорная, 32 | для размещения многоквартирного дома малоэтажной жилой застройки | 2079 |  |
| 297 | 66:35:0207013:512 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 92а | для ведения личного подсобного хозяйства | 1700 |  |
| 298 | 66:35:0207013:516 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, 15/1 | для размещения блокированного индивидуального жилого дома | 961 |  |
| 301 | 66:35:0207013:521 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, 17а/2 | для размещения жилого дома индивидуальной жилой застройки | 960 |  |
| 302 | 66:35:0207013:522 | Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, 4 | под индивидуальный жилой дом с приусадебным участком | 1202 |  |
| 303 | 66:35:0207013:548 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 94а | для ведения личного подсобного хозяйства | 1847 |  |
| 304 | 66:35:0207013:553 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 106б | для индивидуального жилищного строительства | 600 |  |
| 305 | 66:35:0207013:569 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 86 | для строительства индивидуального жилого дома | 1545 |  |
| 308 | 66:35:0207013:573 | Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, 3б | для индивидуального жилищного строительства | 1006 |  |
| 309 | 66:35:0207013:574 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, 3а | для индивидуального жилищного строительства | 947 |  |
| 310 | 66:35:0104007:687 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, 3а | для индивидуального жилищного строительства | 1953 |  |
| 311 | 66:35:0000000:1069 | Свердловская область, г Березовский, п Монетный, от опоры 9 до ТП 6732, участок №1 | для размещения объекта энергетики (Отпайка ВЛ-6 кВ от опоры 9 до ТП 6732) | 25 |  |
| 312 | 66:35:0000000:3975 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, по улицам Солнечной и Березовской | для размещения газопровода низкого давления | 755 |  |
| 319 | 66:35:0207015:25 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 67 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 2487 |  |
| 321 | 66:35:0207015:28 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 71 | для индивидуального жилищного строительства | 1203 |  |
| 322 | 66:35:0207015:29 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 71 | для индивидуального жилищного строительства | 1282 |  |
| 323 | 66:35:0207015:30 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 74 | для индивидуального жилищного строительства | 1502 |  |
| 324 | 66:35:0207015:31 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 77а | для огородничества | 1658 |  |
| 325 | 66:35:0207015:32 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 79 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 2500 |  |
| 326 | 66:35:0207015:33 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 99 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1500 |  |
| 327 | 66:35:0207015:34 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 101 | для индивидуального жилищного строительства | 1777 |  |
| 328 | 66:35:0207015:35 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 113 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1792 |  |
| 329 | 66:35:0207015:36 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 113а | под индивидуальное жилищное строительство | 648 |  |
| 330 | 66:35:0207015:37 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 115 | под индивидуальное жилищное строительство | 1421 |  |
| 331 | 66:35:0207015:38 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 91 | для индивидуального жилищного строительства | 2591 |  |
| 332 | 66:35:0207015:40 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 85 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2212 |  |
| 333 | 66:35:0207015:45 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, дор. Екатеринбург-Реж-Алапаевск | под объект автомобильного транспорта - автомобильную дорогу общего пользования | 28376 |  |
| 336 | 66:35:0207015:52 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 99 | под индивидуальный огород | 1765 |  |
| 337 | 66:35:0207015:56 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 105 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1633 |  |
| 338 | 66:35:0207013:57 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 73 | для индивидуального жилищного строительства | 2313 |  |
| 346 | 66:35:0207015:90 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 63 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1675 |  |
| 348 | 66:35:0207015:92 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 65 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1104 |  |
| 349 | 66:35:0207015:94 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 69 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1928 |  |
| 350 | 66:35:0207015:95 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 75 | под жилой дом индивидуальной жилищной застройки | 1622 |  |
| 351 | 66:35:0207015:96 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 77 | для размещения жилого дома индивидуальной жилой застройки | 1464 |  |
| 352 | 66:35:0207015:97 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 81 | для индивидуального жилищного строительства | 1597 |  |
| 353 | 66:35:0207015:98 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 83 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1797 |  |
| 354 | 66:35:0207015:99 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 89 | для индивидуального жилищного строительства | 1335 |  |
| 355 | 66:35:0207015:100 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 93 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2174 |  |
| 356 | 66:35:0207015:101 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 95 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1793 |  |
| 357 | 66:35:0207015:102 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 97 | для индивидуального жилищного строительства | 1498 |  |
| 358 | 66:35:0207015:103 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 103 | под индивидуальное жилищное строительство | 1145 |  |
| 359 | 66:35:0207015:104 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 107 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1299 |  |
| 360 | 66:35:0207015:105 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 109 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1616 |  |
| 361 | 66:35:0207015:106 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 111 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1625 |  |
| 362 | 66:35:0207015:107 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 117 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1628 |  |
| 363 | 66:35:0207015:108 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 119 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1723 |  |
| 364 | 66:35:0207015:109 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 121 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1255 |  |
| 365 | 66:35:0207015:110 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 123 | для индивидуального жилищного строительства | 1095 |  |
| 366 | 66:35:0207015:121 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 65а | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1086 |  |
| 369 | 66:35:0207015:125 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 72 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1410 |  |
| 370 | 66:35:0207015:128 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 125 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1375 |  |
| 371 | 66:35:0207015:129 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 105 | Для размещения башни сотовой связи | 121 |  |
| 372 | 66:35:0207015:131 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, Режевской тракт, дом 2 | под размещение пункта быстрого питания - шашлычной | 413 |  |
| 373 | 66:35:0207015:132 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 69 | для ведения индивидуального огородничества | 992 |  |
| 374 | 66:35:0207015:409 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 119а | для ведения личного подсобного хозяйства | 1490 |  |
| 375 | 66:35:0207015:416 | Свердловская область, г.Березовский, п.Монетный, ул.Березовская, 103а | для размещения жилого дома индивидуальной жилой застройки | 1580 |  |
| 378 | 66:35:0207015:449 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 67 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1687 |  |
| 379 | 66:35:0207015:450 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 67 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 800 |  |
| 381 | 66:35:0207015:470 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская | для индивидуального жилищного строительства | 1295 |  |
| 382 | 66:35:0207015:471 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская | для индивидуального жилищного строительства | 1296 |  |
| 383 | 66:35:0000000:1069 | Свердловская область, г Березовский, п Монетный, от опоры 9 до ТП 6732, участок №1 | для размещения объекта энергетики (Отпайка ВЛ-6 кВ от опоры 9 до ТП 6732) | 25 |  |
| 384 | 66:35:0000000:3975 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, по улицам Солнечной и Березовской | для размещения газопровода низкого давления | 755 |  |
| 385 | 66:35:0207010:1 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 3 | индивидуальный жилой дом с приусадебным участком | 2859 |  |
| 386 | 66:35:0207010:2 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 11 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1457 |  |
| 387 | 66:35:0207010:3 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 27 | для индивидуального жилищного строительства | 2405 |  |
| 388 | 66:35:0207010:4 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 29 | для индивидуального жилищного строительства | 2604 |  |
| 389 | 66:35:0207010:6 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 7 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 2209 |  |
| 390 | 66:35:0207010:7 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 10 | для индивидуального жилищного строительства | 1140 |  |
| 391 | 66:35:0207010:8 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 12 | для индивидуального жилищного строительства | 1390 |  |
| 392 | 66:35:0207010:9 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 14 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 3407 |  |
| 393 | 66:35:0207010:10 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 27 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1477 |  |
| 394 | 66:35:0207010:12 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 2-а | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2040 |  |
| 395 | 66:35:0207010:14 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 2в | индивидуальный жилой дом с приусадебным участком | 1538 |  |
| 396 | 66:35:0207010:15 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 13 | для индивидуального жилищного строительства | 2063 |  |
| 397 | 66:35:0207010:16 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, 16 | для индивидуального жилищного строительства | 1811 |  |
| 398 | 66:35:0207010:17 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 35 | для индивидуального жилищного строительства | 608 |  |
| 399 | 66:35:0207010:18 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 20 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2275 |  |
| 400 | 66:35:0207010:19 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 7 | для индивидуального жилищного строительства | 1141 |  |
| 401 | 66:35:0207010:20 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 31 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2471 |  |
| 402 | 66:35:0207010:21 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 6 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1500 |  |
| 403 | 66:35:0207010:22 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 5 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1807 |  |
| 404 | 66:35:0207010:23 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 11/2 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1579 |  |
| 405 | 66:35:0207010:24 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 11/1 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1365 |  |
| 406 | 66:35:0207010:25 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 29 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1355 |  |
| 407 | 66:35:0207010:26 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 2 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1500 |  |
| 408 | 66:35:0207010:28 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 39 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1200 |  |
| 409 | 66:35:0207010:29 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Лосиновский, дом 3 | под индивидуальный жилой дом | 1713 |  |
| 410 | 66:35:0207010:30 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 25 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2600 |  |
| 411 | 66:35:0207010:31 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 12 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1499 |  |
| 412 | 66:35:0207010:32 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 22 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1800 |  |
| 413 | 66:35:0207010:33 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 7 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2142 |  |
| 414 | 66:35:0207010:34 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Лосиновский, дом 2 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1664 |  |
| 415 | 66:35:0207010:36 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 8 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2695 |  |
| 416 | 66:35:0207010:37 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 31 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1627 |  |
| 417 | 66:35:0207010:38 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Лосиновский, дом 4-а | для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства | 1386 |  |
| 418 | 66:35:0207010:39 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 17 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1664 |  |
| 419 | 66:35:0207010:40 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, дор. Екатеринбург-Реж-Алапаевск | под объект автомобильного транспорта - автомобильную дорогу общего пользования | 16096 |  |
| 420 | 66:35:0207010:41 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 41 | Под жилую застройку Индивидуальную | 2101 |  |
| 421 | 66:35:0207010:42 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 23 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2004 |  |
| 422 | 66:35:0207010:44 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 5 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1961 |  |
| 423 | 66:35:0207010:45 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 11 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 800 |  |
| 424 | 66:35:0207010:46 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 2-г | под индивидуальное жилищное строительство | 1942 |  |
| 425 | 66:35:0207010:47 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 10-2 | Под вторую часть жилого дома индивидуальной жилой застройки | 1499 |  |
| 426 | 66:35:0207010:48 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Лосиновский, дом 1 | для садоводства | 1981 |  |
| 427 | 66:35:0207010:49 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 12 А | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1700 |  |
| 428 | 66:35:0207010:50 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Лосиновский, дом 4 | для индивидуального жилищного строительства | 897 |  |
| 429 | 66:35:0207010:51 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Лосиновский, дом 6 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1671 | участок уточняется в границах сформированных Администрацией с учетом красных линий |
| 430 | 66:35:0207010:52 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Лосиновский, дом 8 | индивидуальный жилой дом с приусадебным участком | 2048 |  |
| 431 | 66:35:0207010:54 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Лосиновский, дом 12 | для индивидуального жилищного строительства | 973 |  |
| 432 | 66:35:0207010:55 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Лосиновский, дом 14 | для строительства жилого дома | 1486 |  |
| 433 | 66:35:0207010:57 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 3 | для индивидуального жилищного строительства | 1486 |  |
| 434 | 66:35:0207010:60 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 9 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2120 |  |
| 435 | 66:35:0207010:65 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 14 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1500 |  |
| 436 | 66:35:0207010:68 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 17 | для размещения жилого дома индивидуальной жилой застройки | 1252 |  |
| 437 | 66:35:0207010:69 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 18 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2390 |  |
| 438 | 66:35:0207010:73 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 1 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1759 |  |
| 439 | 66:35:0207010:74 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, 9 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 2062 |  |
| 440 | 66:35:0207010:75 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 13 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2574 |  |
| 441 | 66:35:0207010:76 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 15 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1812 |  |
| 442 | 66:35:0207010:77 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 19 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1715 |  |
| 443 | 66:35:0207010:80 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 33 | для индивидуального жилищного строительства | 1664 |  |
| 444 | 66:35:0207010:81 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 1 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1616 |  |
| 445 | 66:35:0207010:82 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 3 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1662 |  |
| 446 | 66:35:0207010:84 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 9 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1480 |  |
| 447 | 66:35:0207010:85 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 13 | для индивидуального жилищного строительства | 2014 | Красные линии |
| 448 | 66:35:0207010:86 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 15 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1089 |  |
| 449 | 66:35:0207010:87 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 17 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1249 |  |
| 450 | 66:35:0207010:88 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 19 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1258 |  |
| 451 | 66:35:0207010:90 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 23 | индивидуальный жилой дом с приусадебным участком | 1864 |  |
| 452 | 66:35:0207010:91 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 33 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1650 |  |
| 453 | 66:35:0207010:92 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 37 | для индивидуального жилищного строительства | 1252 |  |
| 454 | 66:35:0207010:93 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 16/1 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1037 |  |
| 455 | 66:35:0207010:94 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 908 |  |
| 456 | 66:35:0207010:95 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 4 | под размещение здания Православного божьего храма | 2273 |  |
| 457 | 66:35:0207010:96 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 2д | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1507 |  |
| 458 | 66:35:0207010:98 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Лосиновский, дом 1а | для ведения личного подсобного хозяйства с правом строительства дома | 1055 |  |
| 459 | 66:35:0207010:99 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 1а | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2200 |  |
| 460 | 66:35:0207010:100 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Лосиновский, дом 10 , часть 1 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1234 |  |
| 461 | 66:35:0207010:101 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Лосиновский, дом 10 , часть 2 | индивидуальный жилой дом с приуадебным участком | 1210 |  |
| 462 | 66:35:0207010:103 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 1 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1215 |  |
| 463 | 66:35:0207010:104 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 1 А | для индивидуального жилищного строительства | 918 |  |
| 464 | 66:35:0207010:105 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, дом 7 | для ведения индивидуального садоводства | 1500 |  |
| 465 | 66:35:0207010:107 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, дом 1 | для ведения личного подсобного хозяйства | 1500 |  |
| 466 | 66:35:0207010:108 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, дом 5 | для ведения индивидуального садоводства | 1499 |  |
| 467 | 66:35:0207010:109 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, дом 3 | для ведения личного подсобного хозяйства | 1501 |  |
| 468 | 66:35:0207010:111 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 47 | для индивидуального жилищного строительства | 1504 |  |
| 469 | 66:35:0207010:112 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Радужная, дом 2 | для индивидуального жилищного строительства | 1031 |  |
| 470 | 66:35:0207010:113 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 21 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2219 |  |
| 471 | 66:35:0207010:114 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 1б | для индивидуального жилищного строительства | 2608 |  |
| 472 | 66:35:0207010:115 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 4/1 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 967 |  |
| 473 | 66:35:0207010:116 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 4/2 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1022 |  |
| 474 | 66:35:0207010:117 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Радужная, дом 6 | для индивидуального жилищного строительства | 1004 |  |
| 475 | 66:35:0207010:118 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 21 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 660 |  |
| 476 | 66:35:0207010:119 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 21а | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 660 |  |
| 477 | 66:35:0207010:121 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 15/2 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1596 |  |
| 478 | 66:35:0207010:123 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Радужная, дом 3 | для ведения личного подсобного хозяйства | 1731 |  |
| 479 | 66:35:0207010:124 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, за домом № 16 | для полевого участка | 337 |  |
| 480 | 66:35:0207010:125 | Свердловская обл, г Березовский, п Монетный, ул Советская, 35 | для размещения комплекса придорожного сервиса | 5846 |  |
| 481 | 66:35:0207010:126 | Свердловская обл, г Березовский, п Монетный, ул Благодатная, 1а | для ведения личного подсобного хозяйства | 1050 |  |
| 482 | 66:35:0207010:127 | Свердловская обл, г Березовский, п Монетный, ул Южная, 3а | для ведения личного подсобного хозяйства | 988 |  |
| 483 | 66:35:0207010:128 | Свердловская обл, г Березовский, п Монетный, ул Сосновая, 45 | для строительства жилого дома | 1513 |  |
| 484 | 66:35:0207010:129 | Свердловская обл, г Березовский, п Монетный, ул Радужная,8 | для ведения личного подсобного хозяйства | 1200 |  |
| 485 | 66:35:0207010:130 | Свердловская обл, г Березовский, п Монетный, по периметру границ земельного участка по ул. Сосновой, 4 | для размещения религиозного объекта - храмового подворья | 9436 |  |
| 486 | 66:35:0207010:131 | Свердловская обл., г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, 19 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 2150 |  |
| 487 | 66:35:0207010:132 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, 6 | для ведения личного подсобного хозяйства | 1350 |  |
| 488 | 66:35:0207010:247 | Свердловская обл., г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, 2 | для ведения личного подсобного хозяйства | 1350 |  |
| 489 | 66:35:0207010:248 | Свердловская область, г.Березовский, п.Монетный, ул.Радужная,4 | для ведения личного подсобного хозяйства | 1042 |  |
| 490 | 66:35:0207010:249 | Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, 16а | индивидуальные жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства | 599 |  |
| 491 | 66:35:0207010:256 | Свердловская область, г.Березовский, п.Монетный, в 35 м на юго-восток от жилого дома по ул.Южной,14 | для ведения огородничества | 561 |  |
| 492 | 66:35:0207010:257 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, по ул. Южной | для индивидуального жилищного строительства | 491 |  |
| 493 | 66:35:0207010:286 | Свердловская область, г.Березовский, п.Монетный, ул.Радужная, 1 | для ведения личного подсобного хозяйства | 802 |  |
| 494 | 66:35:0207010:287 | Свердловская область, г.Березовский, п.Монетный, ул.Радужная, 1 | для ведения личного подсобного хозяйства | 803 |  |
| 495 | 66:35:0207010:289 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, 4 | для ведения личного подсобного хозяйства | 1350 |  |
| 496 | 66:35:0207010:290 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, 25 | для индивидуального жилищного строительства | 815 |  |
| 497 | 66:35:0207010:291 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, 25 | для индивидуального жилищного строительства | 1220 |  |
| 498 | 66:35:0207010:300 | Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березовский, п. Монетный, ул.Сосновая, 43 | индивидуальный жилой дом с земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства | 1978 |  |
| 499 | 66:35:0207010:301 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул.Южная,15/1 | для размещения дома индивидуальной жилой застройки | 1631 |  |
| 500 | 66:35:0207010:302 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, 10-1 | под индивидуальное жилищное строительство | 1046 |  |
| 501 | 66:35:0207013:17 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, дом 16а | для индивидуального жилищного строительства | 2535 |  |
| 502 | 66:35:0207013:20 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 10 | для индивидуального жилищного строительства | 1363 | уточнен с Нагорной |
| 503 | 66:35:0207013:21 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 16а | для индивидуального жилищного строительства | 2058 |  |
| 504 | 66:35:0207013:74 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, дом 13 | для индивидуального жилищного строительства | 1193 | уточнить вид собственности |
| 505 | 66:35:0207013:75 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, 15 | для индивидуального жилищного строительства | 1168 |  |
| 506 | 66:35:0207013:81 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, дом 6А | для индивидуального жилищного строительства | 1268 |  |
| 507 | 66:35:0207013:82 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 4 | для индивидуального жилищного строительства | 1165 |  |
| 508 | 66:35:0207013:83 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 6 | для индивидуального жилищного строительства | 1658 |  |
| 509 | 66:35:0207013:85 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 14 | для индивидуального жилищного строительства | 2003 |  |
| 510 | 66:35:0207015:110 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 123 | для индивидуального жилищного строительства | 1278 |  |
| 511 | 66:35:0207013:72 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, дом 10 | для индивидуального жилищного строительства | 1492 |  |
| 512 | 66:35:0207005:82 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 4 | для индивидуального жилищного строительства | 1455 |  |
| 513 | 66:35:0207005:131 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 2 | для индивидуального жилищного строительства | 1224 |  |
| 514 | 66:35:0207010:5 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 5 | для индивидуального жилищного строительства | 1607 | участок уточняется в границах сформированных Администрацией с учетом красных линий |
| 515 | 66:35:0207010:43 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 6 | под жилой дом индивидуальной жилой застройки | 1438 |  |
| 516 | 66:35:0207010:13 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, дом 2б | для индивидуального жилищного строительства | 2605 |  |
| 517 | 66:35:0207010:61 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, 10-1 | для индивидуального жилищного строительства | 918 |  |
| 518 | 66:35:0207010:83 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, дом 8 | для индивидуального жилищного строительства | 1501 |  |

Также было уточнено, что в период с 2014 по 2016 год Администрацией Березовского городского округа были утверждены границы и предоставлены следующие земельные участки:

Таблица 2.2

### Перечень земельных участков предоставленных Администрацией

| Условный номер | Кадастровый номер | Местоположение земельного участка | Площадь земельного участка, кв. м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А01 | (66:35:0207010:32) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Южная, 22 | 1800 |  |
| А02 | (66:35:0207010:15) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Южная, 13 | 2063 |  |
| А03 | (66:35:0207010:31) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Южная, 12 | 1499 |  |
| А04 | (66:35:0207010:36) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Южная, 8 | 2695 |  |
| А05 | (66:35:0207010:22) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Южная, 5 | 1808 |  |
| А06 | (66:35:0207010:46) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Южная, 2г | 1942 |  |
| А09 | (66:35:0207005:60) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Хохрякова, 25 | 1867 |  |
| А10 | (66:35:0207005:4) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Хохрякова, 20 | 1252 |  |
| А11 | (66:35:0207013:6) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Хохрякова, 11 | 1198 |  |
| А12 | (66:35:0207013:98) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Хохрякова, 10 | 1212 |  |
| А13 | (66:35:0207013:48) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Хохрякова, 7 | 1240 |  |
| А14 | (66:35:0207013:50) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Хохрякова, 6 | 1200 |  |
| А15 | (66:35:0207013:95) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Хохрякова, 2 | 1597 |  |
| А16 | (66:35:0207010:111) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Сосновая, 47 | 1504 |  |
| А17 | (66:35:0207010:300) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Сосновая, 43 (допотвод) | 328 |  |
| А18 | (66:35:0207010:41) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Сосновая, 41 | 2100 |  |
| А19 | (66:35:0207010:37) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Сосновая, 31 | 1627 |  |
| А20 | (66:35:0207010:10) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Сосновая, 27 | 1476 |  |
| А21 | (66:35:0207010:30) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Сосновая, 25 | 2601 |  |
| А27 | (66:35:0207010:7) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Сосновая, 10 | 1140 |  |
| А28 | (66:35:0207010:83) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Сосновая, 8 | 1500 |  |
| А29 | (66:35:0207010:43) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Сосновая, 6 | 1438 |  |
| А31 | (66:35:0207010:81) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Сосновая, 1 | 1616 |  |
| А33 | (66:35:0207005:11) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Солнечная, 8 | 2981 | наложение на уточненный участок |
| А35 | (66:35:0207005:70) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Солнечная, 1б | 2538 |  |
| А36 | (66:35:0207005:6) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Солнечная, 1 | 2322 |  |
| А37 | (66:35:0207005:33) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер.Советский, 10 | 2762 |  |
| А40 | (66:35:0207005:57) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Советская, 22б | 1561 |  |
| А41 | (66:35:0207010:39) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Советская, 17 | 1641 |  |
| А42 | (66:35:0207005:52) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Советская, 14 | 1918 |  |
| А43 | (66:35:0207010:44) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Советская, 5 | 1961 |  |
| А44 | (66:35:0207013:49) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Нагорная, 33 | 1236 |  |
| А45 | (66:35:0207013:11) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Нагорная, 10 | 339 | образование чересполосицы между границами сформированными Администрацией и уточнеными участками |
| А46 | (66:35:0207013:10) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Нагорная, 10 | 1200 |  |
| А48 | - | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Нагорная, 7 | 1537 | наложение на уточненный земельный участок с КН 66:35:0207013:250 |
| А49 | - | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Нагорная, 5 | 991 | наложение на уточненный земельный участок с КН 66:35:0207013:574 |
| А50 | (66:35:0207005:37) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Молодежная, 21 | 1541 |  |
| А52 | (66:35:0207013:51) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Молодежная, 16 | 1235 |  |
| А53 | (66:35:0207005:112) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Молодежная, 15 | 2023 |  |
| А55 | (66:35:0207013:82) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Молодежная, 4 | 1167 |  |
| А56 | (66:35:0207005:71) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Молодежная, 3 | 1399 |  |
| А57 | (66:35:0207005:59) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Молодежная, 1 | 1200 |  |
| А58 | - | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Малышева, 20 | 1491 |  |
| А59 | 66:35:0207005:494 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Малышева, 12 | 1403 | не учтены сведения ГКН |
| А60 | (66:35:0207005:66) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Малышева, 10а | 1165 |  |
| А63 | (66:35:0207010:38) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер.Лосиновский, 4а | 1368 |  |
| А64 | (66:35:0207010:48) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер.Лосиновский, 1 | 1981 |  |
| А65 | - | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, коллективный сад МТП, участок №21 | 674 |  |
| А66 | - | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, коллективный сад МТП, участок №4 | 783 |  |
| А67 | - | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, коллективный сад № 103 "Родничок", участок №5 | 600 |  |
| А68 | - | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, коллективный сад № 103 "Родничок", участок №4 | 746 |  |
| А69 | (66:35:0207005:92) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Красноармейская, 26 | 2097 |  |
| А70 | (66:35:0207005:133) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Красноармейская, 24/2 | 1136 |  |
| А71 | (66:35:0207005:21) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Красноармейская, 22/2 | 1418 |  |
| А73 | (66:35:0207005:56) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Красноармейская, 20 | 2023 |  |
| А74 | (66:35:0207005:58) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Красноармейская, 10 | 1647 |  |
| А75 | 66:35:0207005:481 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Красноармейская, 10 | 132 |  |
| А77 | (66:35:0207005:54) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Красноармейская, 3 | 1328 |  |
| А81 | - | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер.Клубный, 10 | 1992 |  |
| А82 | в т.ч. (66:35:0207013:233) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Кайгородова, 25а | 1483 | кадастровый номер 1 половины |
| А83 | (66:35:0207013:233) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Кайгородова, 25а/2 | 741 |  |
| А84 | (66:35:0207013:18) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Кайгородова, 19 | 1002 | наложение на уточненный участок |
| А87 | за границей | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, гаражный участок № 5, бокс № 223 | 116 |  |
| А88 | за границей | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, гаражный участок № 5, бокс № 222 | 43 |  |
| А89 | за границей | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, гаражный участок № 5, бокс № 109 | 29 |  |
| А90 | (66:35:0207013:167) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, гаражный участок № 5, бокс №87 | 28 |  |
| А91 | (66:35:0207013:69) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 114 | 1493 |  |
| А92 | (66:35:0207015:36) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 113а | 743 | наложение на уточненный участок |
| А93 | (66:35:0207013:67) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 110 | 2313 |  |
| А94 | (66:35:0207013:30) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 108 | 2047 |  |
| А96 | (66:35:0207015:34) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 101 | 1777 |  |
| А97 | (66:35:0207015:33) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 99а | 709 |  |
| А98 | (66:35:0207015:33) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 99 | 791 |  |
| А99 | - | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 98а | 1486 |  |
| А100 | (66:35:0207015:102) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 97 | 1500 |  |
| А101 | (66:35:0207013:63) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 88 | 2956 |  |
| А104 | (66:35:0207015:95) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 75 | 1622 |  |
| А106 | (66:35:0207015:28, 66:35:0207015:29) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 71 | 2487 |  |
| А108 | (66:35:0207015:26) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 70 | 2117 |  |
| А109 | (66:35:0207015:51) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 68 | 1666 |  |
| А110 | (66:35:0207015:22) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 58 | 1525 |  |
| А111 | (66:35:0207015:48) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 57 | 1828 |  |
| А112 | за границей | Опоры ВЛ 6 кВ (отпайка от опоры № 9 до ТП 6732) | 17 |  |
| А115 | (66:35:0207005:51) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Советская, 16 | 2025 |  |
| И А07 | (66:35:0207010:12) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Южная, 2а | 2041 |  |
| И А08 | (66:35:0207010:26) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Южная, 2 | 1500 |  |
| И А102 | (66:35:0207013:569) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 86 | 1545 |  |
| И А103 | (66:35:0207015:40) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 85 | 1619 | Остаток |
| И А103- | (66:35:0207015:40) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 85 | 593 | Изъятие |
| И А105 | (66:35:0207015:30) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 74 | 1502 |  |
| И А107 | - | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 70а | 3205 |  |
| И А113 | - | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, окружная граница коллективного сада МТП | 33348 |  |
| И А114 | (66:35:0207005:13) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Солнечная, 10 | 2933 |  |
| И А116 | - | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Нагорная, 29 (ветпункт) | 2835 |  |
| И А22 | (66:35:0207010:93, 66:35:0207010:94) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Сосновая, 16 | 1945 |  |
| И А23 | (66:35:0207010:85) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Сосновая, 13 | 2131 |  |
| И А24 | (66:35:0207010:49) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Сосновая, 12а | 1700 |  |
| И А25 | (66:35:0207010:8) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Сосновая, 12 | 1390 |  |
| И А26 | (66:35:0207010:45) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Сосновая, 11 | 800 |  |
| И А30 | (66:35:0207010:5) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Сосновая, 5 | 1641 | границы участка изменены с учетом ГКН |
| И А32 | (66:35:0207005:14) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Солнечная, 11 | 1500 | наложение на уточненный участок |
| И А34 | (66:35:0207005:10) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Солнечная, 5 | 3209 | наложение на уточненный участок |
| И А38 | (66:35:0207010:42) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Советская, 23 | 2004 |  |
| И А39 | (66:35:0207005:138) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Советская, 22в | 1662 |  |
| И А47 | - | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Нагорная, 9 | 1525 | наложение на уточненный земельный участок с КН 66:35:0207013:247 |
| И А54 | (66:35:0207005:36) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Молодежная, 7 | 1522 | наложение на уточненный |
| И А61 | (66:35:0207005:100) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Малышева, 5 | 1001 |  |
| И А62 | (66:35:0207010:51) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер.Лосиновский, 6 | 1627 |  |
| И А72 | (66:35:0207005:134) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Красноармейская, 22/1 | 1433 |  |
| И А76 | (66:35:0207005:86) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Красноармейская, 9 | 1444 |  |
| И А78 | - | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер.Клубный, 16 | 1629 |  |
| И А79 | - | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер.Клубный, 15б | 1940 |  |
| И А80 | - | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер.Клубный, 14б | 719 |  |
| И А85 | - | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Кайгородова, 15 | 1176 |  |
| И А86 | - | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Кайгородова, 2 | 1157 |  |
| И А95 | (66:35:0207015:56) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 105 | 1633 |  |
| П А51 | (66:35:0207013:21) | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Молодежная, 16а | 2000 |  |

Подробный анализ современного состояния территории представлен в Пояснительной записке (материалы по обоснованию проекта планировки) Т-2699-2016-ППТ – ПЗ, на чертеже Т-2699-2016-ППТ  «План современного использования территории (опорный план). Схема границ зон с особыми условиями использования территории»,  М 1:2000 (листы 5.1., 5.2.). Фактическое использование территории в период подготовки Проекта межевания представлено на чертеже Т-2699-2016-ПМТ «План фактического использования территории», М 1:2000 (листы 11.1 и 11.2).

3.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТРИИ

Характеристика планируемого развития территории представлена в Пояснительной записке (материалы по обоснованию проекта планировки) Т-2699СО-2016-ППТ ПЗ, чертежах Т-2699СО-2016-01 ППТ: «Схема функционального зонирования (основной чертеж)», М1:2000 (листы 1.1 и 1.2), «Схема размещения инженерных сетей и сооружений», М1:2000 (листы 3.1 и 3.2).

В соответствии со ст.45 Градостроительного кодекса РФ на чертеже Т-2699СО-2016-01 ПМТ «Схема межевания территории» (листы 12.1 и 12.2) нанесены:

границы проекта планировки;

красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального значения и инфраструктуры федерального, регионального или местного значения;

границы изменяемых земельных участков, частей земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, попадающих в зону строительства объекта, в т.ч. предполагаемых к изъятию для государственных нужд;

границы зон с особыми условиями использования территории.

## 3.1 Формирование границ земельных участков

Формирование границ земельных участков осуществляется в две стадии:

Определение границ территорий общего пользования посредством красных линий:

– переформирование земельных участков, в целях изъятия для государственных или муниципальных нужд, связанных с развитием улично-дорожной сети;

– переформирование земельных участков, в целях объединения для государственных или муниципальных нужд, связанных с развитием улично-дорожной сети;

Определение границ земельных участков внутриквартальной территории в красных линиях:

– переформирование земельных участков, в целях изъятия для государственных или муниципальных нужд, связанных с развитием улично-дорожной сети;

– переформирование земельных участков путем изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд, раздела, объединения, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков;

Проектом планировки предусмотрено образование 204 земельных участков.

Границы земельных участков в проекте межевания устанавливаются по красным линиям.

Площади земельных участков, установленных в проекте межевания, уточняются при выполнении кадастровых работ и выносе в натуру границ земельных участков.

Таблица 3.1

### Перечень формируемых земельных участков:

| Условный номер земельного участка | Местоположение земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования земельного участка | Код | Площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания, кв. м | № | X м. | Y м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н01 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, напротив дома 22 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | (3.1) | 143 | 1 2 3 4 1 | 416529.49 416535.91 416533.73 416521.82 416529.49 | 1552812.55 1552820.22 1552833.20 1552818.97 1552812.55 |
| Н02 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | (3.1) | 57 | 1 2 3 4 5 1 | 414580.06 414577.84 414571.19 414574.08 414580.06 414580.06 | 1551081.80 1551088.52 1551086.32 1551077.59 1551081.80 1551081.80 |
| Н03 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, | Земли населенных пунктов | Магазины | (4.4) | 1662 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 | 416342.27 416333.25 416332.28 416331.61 416294.02 416314.22 416293.67 416297.49 416320.40 416342.27 | 1552286.23 1552329.06 1552329.99 1552329.29 1552288.84 1552278.80 1552259.29 1552253.65 1552270.31 1552286.23 |
| Н04 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | (3.1) | 117 | 1 2 3 4 5 1 | 416433.02 416429.70 416427.77 416418.88 416425.82 416433.02 | 1552057.58 1552065.16 1552066.41 1552057.84 1552050.64 1552057.58 |
| Н05 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | (3.1) | 112 | 1 2 3 4 1 | 416427.77 416419.14 416411.94 416418.88 416427.77 | 1552066.41 1552071.98 1552065.04 1552057.84 1552066.41 |
| Н06 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | (3.1) | 900 | 1 2 3 4 5 1 | 416349.12 416350.75 416360.91 416327.41 416315.59 416349.12 | 1552120.73 1552123.37 1552139.87 1552161.75 1552142.62 1552120.73 |
| Н07 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная нов. участок 7 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | (3.1) | 900 | 1 2 3 4 1 | 415863.08 415847.69 415817.82 415833.21 415863.08 | 1552347.95 1552364.35 1552337.72 1552321.31 1552347.95 |
| Н08 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Южная, новый участок 8 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | (3.1) | 100 | 1 2 3 4 1 | 416295.30 416300.13 416291.37 416286.54 416295.30 | 1552488.66 1552497.42 1552502.24 1552493.49 1552488.66 |
| Н09 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, новый участок 9 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | (3.1) | 100 | 1 2 3 4 1 | 415920.33 415914.37 415906.34 415912.30 415920.33 | 1552241.51 1552249.53 1552243.57 1552235.54 1552241.51 |
| Н10 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | (3.1) | 103 | 1 2 3 4 1 | 414587.92 414584.64 414575.19 414578.69 414587.92 | 1551284.65 1551294.09 1551290.81 1551280.84 1551284.65 |
| Н11 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская | Земли населенных пунктов | Обслуживание автотранспорта | (4.9) | 5232 | 1 2 3 4 5 6 7 1 | 415362.03 415353.82 415345.20 415210.74 415207.39 415199.08 415219.20 415362.03 | 1551706.00 1551718.12 1551730.84 1551639.77 1551644.48 1551639.31 1551609.27 1551706.00 |
| Н12 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская | Земли населенных пунктов | Обслуживание автотранспорта | (4.9) | 946 | 1 2 3 4 1 | 415414.35 415408.47 415353.82 415362.03 415414.35 | 1551741.44 1551755.13 1551718.12 1551706.00 1551741.44 |
| Н13 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, за домом 131 | Земли населенных пунктов | Обслуживание автотранспорта | (4.9) | 2683 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 | 415207.39 415185.76 415128.51 415137.90 415124.32 415157.71 415164.86 415199.08 415207.39 415207.39 | 1551644.48 1551674.91 1551650.45 1551632.87 1551606.05 1551628.41 1551618.01 1551639.31 1551644.48 1551644.48 |
| Н14 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная участок новый 14 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 413 | 1 2 3 4 5 1 | 415430.50 415418.26 415404.55 415404.55 415422.55 415430.50 | 1551217.96 1551247.83 1551239.83 1551239.83 1551212.39 1551217.96 |
| Н15 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, участок новый 15 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1188 | 1 2 3 4 5 6 1 | 415580.42 415566.65 415546.98 415526.83 415551.99 415566.25 415580.42 | 1552058.63 1552074.08 1552096.12 1552078.17 1552049.92 1552054.33 1552058.63 |
| Н16 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, участок новый 16 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1391 | 1 2 3 4 1 | 415551.99 415526.81 415485.69 415494.11 415551.99 | 1552049.92 1552078.16 1552041.49 1552032.05 1552049.92 |
| Н17 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, участок новый 17 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1522 | 1 2 3 4 5 1 | 415508.32 415494.11 415485.69 415466.61 415480.39 415508.32 | 1551986.07 1552032.05 1552041.49 1552024.47 1551979.43 1551986.07 |
| Н18 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, участок новый 18 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1116 | 1 2 3 4 1 | 415530.57 415515.92 415494.11 415508.32 415530.57 | 1551991.35 1552038.78 1552032.05 1551986.07 1551991.35 |
| Н19 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, участок новый 19 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1178 | 1 2 3 4 5 1 | 415553.89 415553.50 415537.73 415515.92 415530.57 415553.89 | 1551996.89 1551998.08 1552045.52 1552038.78 1551991.35 1551996.89 |
| Н20 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, участок новый 20 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1373 | 1 2 3 4 5 6 1 | 415607.75 415592.02 415579.95 415566.25 415582.48 415583.55 415607.75 | 1552009.68 1552060.34 1552058.56 1552054.33 1552007.05 1552003.93 1552009.68 |
| Н21 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, участок новый 21 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1351 | 1 2 3 4 1 | 415632.79 415618.41 415592.02 415607.75 415632.79 | 1552015.63 1552064.24 1552060.34 1552009.68 1552015.63 |
| Н22 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, участок новый 22 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1388 | 1 2 3 4 5 1 | 415618.41 415612.21 415600.25 415566.61 415580.33 415618.41 | 1552064.24 1552090.55 1552104.00 1552074.09 1552058.68 1552064.24 |
| Н23 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, участок новый 23 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1330 | 1 2 3 4 5 1 | 415600.24 415580.54 415546.97 415566.61 415600.24 415600.24 | 1552103.99 1552126.08 1552096.14 1552074.09 1552103.99 1552103.99 |
| Н24 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, участок новый 24 | Земли населенных пунктов | Обслуживание автотранспорта | (4.9) | 4476 | 1 2 3 4 5 1 | 415345.20 415340.63 415185.76 415210.74 415345.20 415345.20 | 1551730.84 1551741.48 1551674.91 1551639.77 1551730.84 1551730.84 |
| Н25 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, участок новый 25 | Земли населенных пунктов | Обслуживание автотранспорта | (4.9) | 1381 | 1 2 3 4 5 6 1 | 415408.47 415402.84 415340.63 415345.20 415353.82 415408.47 415408.47 | 1551755.13 1551768.22 1551741.48 1551730.84 1551718.12 1551755.13 1551755.13 |
| Н26 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, участок новый 26 | Земли населенных пунктов | Обеспечение внутреннего правопорядка | (8.3) | 7671 | 1 2 3 4 1 | 414689.42 414663.21 414574.53 414600.85 414689.42 | 1551376.04 1551451.50 1551414.71 1551338.95 1551376.04 |
| Н27 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, участок новый 27 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | (3.1) | 100 | 1 2 3 4 1 | 414538.15 414534.87 414525.42 414528.70 414538.15 | 1551336.61 1551346.05 1551342.77 1551333.33 1551336.61 |
| Н28 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Хохрякова, участок новый 28 | Земли населенных пунктов | Предпринимательство | (4.0) | 1657 | 1 2 3 4 5 1 | 415184.76 415156.23 415126.79 415156.99 415184.76 415184.76 | 1550829.44 1550867.15 1550846.82 1550809.76 1550829.44 1550829.44 |
| Н29 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, участок новый 29 | Земли населенных пунктов | Предпринимательство | (4.0) | 2015 | 1 2 3 4 5 6 7 1 | 414837.90 414815.74 414800.46 414785.92 414775.00 414783.60 414802.76 414837.90 | 1550899.53 1550946.53 1550939.71 1550934.13 1550928.55 1550912.74 1550890.48 1550899.53 |
| Н30 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, участок новый 30 | Земли населенных пунктов | Образование и просвещение | (3.5) | 3819 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 | 415647.02 415636.41 415628.16 415617.47 415613.87 415575.82 415582.81 415590.54 415647.02 415647.02 | 1551486.27 1551502.44 1551523.25 1551541.90 1551539.15 1551510.86 1551478.77 1551443.26 1551486.27 1551486.27 |
| Н31 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, за домом 12, участок новый 31 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1068 | 1 2 3 4 5 1 | 416370.61 416354.09 416332.06 416350.55 416370.61 416370.61 | 1551856.73 1551899.24 1551890.10 1551846.93 1551856.73 1551856.73 |
| Н32 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, участок новый 32 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1126 | 1 2 3 4 1 | 416350.55 416332.06 416310.48 416328.99 416350.55 | 1551846.93 1551890.10 1551881.15 1551836.53 1551846.93 |
| Н33 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, за домом 18а, участок новый 33 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1455 | 1 2 3 4 1 | 416328.99 416310.48 416254.83 416328.99 416328.99 | 1551836.53 1551881.15 1551858.06 1551836.53 1551836.53 |
| Н34 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, за домом 18а, участок новый 34 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 639 | 1 2 3 4 5 6 1 | 416298.30 416285.62 416266.19 416272.85 416279.90 416298.30 416298.30 | 1551892.32 1551922.86 1551910.34 1551901.67 1551884.69 1551892.32 1551892.32 |
| Н35 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, участок новый 35 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1037 | 1 2 3 4 5 6 1 | 415656.06 415622.41 415607.33 415637.53 415639.04 415656.06 415656.06 | 1551401.17 1551442.40 1551430.91 1551391.27 1551390.31 1551401.17 1551401.17 |
| Н36 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, участок новый 36 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1169 | 1 2 3 4 5 1 | 415746.68 415715.15 415695.49 415727.84 415746.68 415746.68 | 1551400.42 1551437.89 1551425.60 1551385.96 1551400.42 1551400.42 |
| Н37 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, участок новый 37 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1203 | 1 2 3 4 1 | 415727.84 415695.49 415675.83 415709.61 415727.84 | 1551385.96 1551425.60 1551413.31 1551371.92 1551385.96 |
| Н38 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, участок новый 38 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1257 | 1 2 3 4 1 | 415709.61 415675.83 415656.06 415691.36 415709.61 | 1551371.92 1551413.31 1551401.17 1551357.90 1551371.92 |
| Н39 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, участок новый 39 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1374 | 1 2 3 4 5 1 | 415691.36 415656.06 415639.04 415667.90 415669.08 415691.36 | 1551357.90 1551401.17 1551390.31 1551342.37 1551340.78 1551357.90 |
| Н40 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, участок новый 40 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1251 | 1 2 3 4 5 1 | 415675.83 415640.72 415622.41 415656.06 415675.83 415675.83 | 1551413.31 1551456.34 1551442.40 1551401.17 1551413.31 1551413.31 |
| Н41 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева, участок новый 41 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1273 | 1 2 3 4 5 6 7 1 | 415695.49 415682.74 415669.99 415659.03 415640.72 415675.83 415695.49 415695.49 | 1551425.60 1551440.43 1551455.26 1551470.28 1551456.34 1551413.31 1551425.60 1551425.60 |
| Н42 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер.Родниковый, 1а | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1000 | 1 2 3 4 1 | 415712.98 415700.93 415659.03 415669.99 415712.98 | 1551487.48 1551502.18 1551470.28 1551455.26 1551487.48 |
| Н43 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, за домом 112, участок новый43 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1635 | 1 2 3 4 5 6 1 | 415117.96 415112.16 415069.54 415063.70 415059.10 415076.27 415117.96 | 1551339.61 1551347.77 1551358.53 1551353.18 1551334.07 1551309.95 1551339.61 |
| Н44 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, за домами 114,116, участок новый 44 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1500 | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 | 415134.01 415115.96 415104.28 415086.58 415089.57 415069.54 415112.16 415134.01 415134.01 | 1551363.33 1551382.10 1551394.00 1551378.08 1551375.73 1551358.53 1551347.77 1551363.33 1551363.33 |
| Н45 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, участок новый 45 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1251 | 1 2 3 4 1 | 416400.66 416370.49 416354.09 416370.61 416400.66 | 1551871.42 1551910.54 1551899.24 1551856.73 1551871.42 |
| Н46 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, участок новый 46 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1007 | 1 2 3 4 1 | 416416.88 416387.66 416370.49 416400.66 416416.88 | 1551883.65 1551922.38 1551910.54 1551871.42 1551883.65 |
| Н47 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Радужная, участок новый 47 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1749 | 1 2 3 4 5 6 1 | 416209.91 416214.76 416232.78 416201.52 416174.38 416174.95 416209.91 | 1552510.42 1552522.94 1552546.91 1552572.38 1552548.18 1552547.58 1552510.42 |
| Н48 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Радужная, участок новый 48 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1317 | 1 2 3 4 1 | 416246.96 416224.16 416195.46 416218.26 416246.96 | 1552634.70 1552660.26 1552634.66 1552609.10 1552634.70 |
| Н49 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Радужная, участок новый 49 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1319 | 1 2 3 4 1 | 416218.26 416195.46 416166.73 416189.51 416218.26 | 1552609.10 1552634.66 1552609.03 1552583.45 1552609.10 |
| Н50 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Радужная, участок новый 50 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1786 | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 | 416257.52 416262.33 416274.45 416285.11 416280.03 416251.12 416224.16 416246.96 416257.52 | 1552625.24 1552632.54 1552644.91 1552655.87 1552660.12 1552684.31 1552660.26 1552634.70 1552625.24 |
| Н51 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 51 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1096 | 1 2 3 4 5 1 | 415917.06 415890.93 415869.38 415893.83 415917.06 415917.06 | 1552276.45 1552305.79 1552286.58 1552259.19 1552276.45 1552276.45 |
| Н52 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 52 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1163 | 1 2 3 4 1 | 415661.87 415652.69 415638.77 415619.22 415661.87 | 1552122.82 1552161.75 1552158.46 1552112.75 1552122.82 |
| Н53 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 53 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1200 | 1 2 3 4 5 1 | 415691.07 415681.89 415652.69 415661.87 415691.07 415691.07 | 1552129.70 1552168.63 1552161.75 1552122.82 1552129.70 1552129.70 |
| Н54 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 54 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1200 | 1 2 3 4 5 1 | 415720.27 415711.09 415681.89 415691.07 415720.27 415720.27 | 1552136.59 1552175.52 1552168.63 1552129.70 1552136.59 1552136.59 |
| Н55 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 55 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1256 | 1 2 3 4 1 | 415801.51 415768.93 415749.32 415780.29 415801.51 | 1552190.61 1552227.11 1552209.62 1552174.85 1552190.61 |
| Н56 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 56 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1465 | 1 2 3 4 5 1 | 415870.59 415847.86 415820.28 415810.59 415846.45 415870.59 | 1552241.93 1552267.44 1552272.91 1552264.26 1552224.00 1552241.93 |
| Н57 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 57 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1530 | 1 2 3 4 5 1 | 415697.32 415668.54 415629.08 415638.77 415697.32 415697.32 | 1552172.27 1552204.58 1552169.34 1552158.46 1552172.27 1552172.27 |
| Н58 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 58 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1458 | 1 2 3 4 5 6 1 | 415724.19 415690.93 415668.54 415697.32 415711.09 415724.19 415724.19 | 1552187.21 1552224.55 1552204.58 1552172.27 1552175.52 1552187.21 1552187.21 |
| Н59 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 59 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1532 | 1 2 3 4 1 | 415814.73 415780.50 415758.10 415791.38 415814.73 | 1552267.96 1552304.43 1552284.45 1552247.14 1552267.96 |
| Н60 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 60 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1022 | 1 2 3 4 5 1 | 415893.83 415869.39 415847.86 415870.59 415893.83 415893.83 | 1552259.19 1552286.61 1552267.44 1552241.93 1552259.19 1552259.19 |
| Н61 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 61 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1074 | 1 2 3 4 5 1 | 415943.01 415914.95 415895.40 415921.88 415943.01 415943.01 | 1552295.72 1552327.22 1552309.79 1552280.06 1552295.72 1552295.72 |
| Н62 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 62 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1760 | 1 2 3 4 5 6 1 | 415756.65 415747.56 415741.34 415699.69 415706.12 415726.21 415756.65 | 1552087.50 1552107.07 1552121.01 1552111.19 1552083.93 1552073.91 1552087.50 |
| Н63 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 63 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1365 | 1 2 3 4 5 1 | 415823.85 415816.36 415793.64 415769.58 415799.73 415823.85 | 1552124.66 1552134.35 1552159.86 1552141.99 1552108.14 1552124.66 |
| Н64 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 64 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1184 | 1 2 3 4 5 6 1 | 415799.73 415769.58 415741.34 415747.56 415770.02 415791.51 415799.73 | 1552108.14 1552141.99 1552121.01 1552107.07 1552110.16 1552102.51 1552108.14 |
| Н65 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 65 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 970 | 1 2 3 4 5 1 | 415862.05 415835.73 415815.76 415838.67 415841.32 415862.05 | 1552161.58 1552191.12 1552176.29 1552150.57 1552147.29 1552161.58 |
| Н66 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Родниковый, участок новый 66 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1155 | 1 2 3 4 5 6 1 | 415613.87 415587.08 415565.15 415594.27 415609.88 415613.87 415613.87 | 1551539.15 1551575.64 1551563.73 1551524.60 1551536.18 1551539.15 1551539.15 |
| Н67 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Родниковый, 1 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1000 | 1 2 3 4 5 1 | 415688.44 415675.70 415636.41 415647.02 415688.44 415688.44 | 1551517.41 1551532.96 1551502.44 1551486.27 1551517.41 1551517.41 |
| Н68 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Родниковый, участок новый 68 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1707 | 1 2 3 4 5 6 1 | 415579.83 415575.82 415564.67 415515.95 415520.28 415579.83 415579.83 | 1551492.45 1551510.86 1551525.84 1551499.37 1551479.48 1551492.45 1551492.45 |
| Н69 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Родниковый, участок новый 69 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1481 | 1 2 3 4 5 6 1 | 415542.22 415540.45 415526.59 415497.57 415499.76 415514.19 415542.22 | 1551579.72 1551584.29 1551620.15 1551604.99 1551589.77 1551564.50 1551579.72 |
| Н70 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Родниковый, участок новый 70 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1313 | 1 2 3 4 5 1 | 415514.19 415499.76 415465.79 415471.70 415490.72 415514.19 | 1551564.50 1551589.77 1551583.37 1551551.20 1551551.75 1551564.50 |
| Н71 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Родниковый, участок новый 71 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1846 | 1 2 3 4 5 6 7 1 | 415502.76 415496.61 415474.55 415434.41 415440.91 415466.75 415502.76 415502.76 | 1551496.50 1551524.72 1551519.92 1551512.33 1551483.43 1551488.66 1551496.50 1551496.50 |
| Н72 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. им.П.Я.Кайгородова, участок новый 72 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1181 | 1 2 3 4 5 6 1 | 414935.46 414925.27 414916.49 414882.32 414895.14 414935.46 414935.46 | 1551140.69 1551162.26 1551158.11 1551127.30 1551112.66 1551140.69 1551140.69 |
| Н73 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. им.П.Я.Кайгородова, участок новый 73 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1479 | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 | 414906.27 414921.78 414885.01 414867.62 414877.20 414879.70 414881.73 414882.10 414906.27 | 1551202.43 1551230.69 1551250.85 1551235.58 1551219.86 1551215.17 1551213.77 1551211.75 1551202.43 |
| Н74 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. им.П.Я.Кайгородова, участок новый 74 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 985 | 1 2 3 4 1 | 414895.14 414882.32 414836.32 414853.38 414895.14 | 1551112.66 1551127.30 1551091.97 1551083.62 1551112.66 |
| Н75 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сонечная, участок новый 75 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1075 | 1 2 3 4 5 1 | 415526.21 415524.02 415477.88 415486.12 415526.21 415526.21 | 1551388.80 1551398.84 1551388.55 1551354.17 1551388.80 1551388.80 |
| Н76 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сонечная, участок новый 76 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 576 | 1 2 3 4 5 1 | 415418.26 415406.78 415387.21 415404.52 415418.26 415418.26 | 1551247.83 1551275.83 1551262.12 1551239.77 1551247.83 1551247.83 |
| Н77 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сонечная, участок новый 77 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1135 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 | 415406.78 415399.01 415395.51 415390.05 415388.46 415367.57 415363.55 415367.44 415387.21 415406.78 | 1551275.83 1551294.81 1551311.16 1551309.63 1551307.87 1551299.45 1551297.00 1551290.62 1551262.12 1551275.83 |
| Н78 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 78 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1261 | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 | 414390.19 414371.17 414345.07 414350.47 414352.02 414357.72 414366.68 414366.53 414390.19 | 1551132.14 1551177.52 1551166.58 1551153.71 1551150.83 1551148.31 1551125.76 1551122.43 1551132.14 |
| Н79 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 79 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1338 | 1 2 3 4 5 1 | 414435.35 414425.16 414410.93 414391.04 414414.89 414435.35 | 1551136.78 1551160.23 1551194.19 1551185.85 1551129.13 1551136.78 |
| Н80 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 80 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1035 | 1 2 3 4 1 | 414451.13 414436.43 414410.93 414425.16 414451.13 | 1551169.80 1551204.88 1551194.19 1551160.23 1551169.80 |
| Н81 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 81 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1082 | 1 2 3 4 5 1 | 414475.92 414455.95 414436.43 414451.13 414455.46 414475.92 | 1551165.43 1551213.06 1551204.88 1551169.80 1551158.37 1551165.43 |
| Н82 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 82 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1293 | 1 2 3 4 5 1 | 414333.73 414314.40 414290.55 414309.88 414333.73 414333.73 | 1551178.09 1551224.20 1551214.20 1551168.09 1551178.09 1551178.09 |
| Н83 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 83 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1293 | 1 2 3 4 5 1 | 414357.58 414338.25 414314.40 414333.73 414357.58 414357.58 | 1551188.09 1551234.20 1551224.20 1551178.09 1551188.09 1551188.09 |
| Н84 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 84 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1293 | 1 2 3 4 5 1 | 414429.12 414409.79 414385.94 414405.27 414429.12 414429.12 | 1551218.08 1551264.19 1551254.19 1551208.08 1551218.08 1551218.08 |
| Н85 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 85 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1013 | 1 2 3 4 5 1 | 414560.23 414543.79 414523.66 414542.99 414560.23 414560.23 | 1551273.04 1551320.36 1551311.92 1551265.81 1551273.04 1551273.04 |
| Н86 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 86 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1305 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 | 414591.31 414580.24 414536.16 414533.11 414533.93 414534.98 414539.17 414559.64 414563.18 414591.31 | 1551183.56 1551215.43 1551196.97 1551196.24 1551192.31 1551192.40 1551177.88 1551189.81 1551175.19 1551183.56 |
| Н87 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 87 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1043 | 1 2 3 4 5 6 1 | 414573.01 414565.16 414525.68 414527.25 414531.26 414573.01 414573.01 | 1551236.25 1551258.84 1551242.29 1551238.48 1551218.75 1551236.25 1551236.25 |
| Н88 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 88 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1230 | 1 2 3 4 5 6 1 | 414652.07 414650.69 414645.51 414590.41 414597.19 414652.07 414652.07 | 1551250.60 1551255.26 1551270.19 1551247.09 1551227.59 1551250.60 1551250.60 |
| Н89 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 89 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 974 | 1 2 3 4 5 1 | 414714.13 414699.69 414679.95 414694.50 414696.07 414714.13 | 1551273.68 1551315.24 1551306.98 1551265.09 1551262.69 1551273.68 |
| Н90 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 90 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1082 | 1 2 3 4 5 6 1 | 414694.50 414679.95 414657.74 414667.86 414674.68 414684.52 414694.50 | 1551265.09 1551306.98 1551297.65 1551268.53 1551254.14 1551259.77 1551265.09 |
| Н91 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 91 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 692 | 1 2 3 4 5 1 | 414667.86 414657.74 414638.73 414650.69 414659.28 414667.86 | 1551268.53 1551297.65 1551289.68 1551255.26 1551261.90 1551268.53 |
| Н92 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 92 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1095 | 1 2 3 4 5 6 1 | 414942.43 414934.01 414887.49 414889.86 414915.90 414942.43 414942.43 | 1551465.12 1551485.27 1551466.14 1551460.39 1551447.92 1551465.12 1551465.12 |
| Н93 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 93 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 733 | 1 2 3 4 5 6 1 | 414823.67 414799.91 414785.63 414790.81 414801.84 414823.67 414823.67 | 1551355.18 1551383.36 1551371.31 1551365.17 1551342.74 1551355.18 1551355.18 |
| Н94 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 94 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1512 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 | 414911.78 414906.27 414882.10 414874.33 414866.31 414859.74 414861.64 414895.79 414895.81 414911.78 | 1551190.77 1551202.43 1551211.75 1551203.80 1551193.16 1551180.65 1551150.92 1551183.25 1551183.22 1551190.77 |
| Н95 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 95 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 3996 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 | 415003.46 415015.80 415038.78 415019.12 415004.54 414990.90 414952.71 414959.99 415003.46 415003.46 | 1551516.15 1551533.85 1551553.23 1551578.08 1551564.79 1551581.12 1551547.09 1551497.93 1551516.15 1551516.15 |
| Н96 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, рядом с домом 21, участок новый 96 | Земли населенных пунктов | Магазины | (4.4) | 4489 | 1 2 3 4 5 1 | 415211.49 415205.58 415173.83 415127.21 415171.72 415211.49 | 1551485.99 1551516.98 1551549.70 1551509.18 1551453.15 1551485.99 |
| Н97 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, за домом 34, участок новый 97 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 288 | 1 2 3 4 5 1 | 415283.70 415280.32 415250.09 415256.01 415283.70 415283.70 | 1551006.20 1551011.85 1550995.66 1550987.09 1551006.20 1551006.20 |
| Н98 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, за домом 32, участок новый 98 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 627 | 1 2 3 4 5 1 | 415256.01 415250.09 415211.09 415222.84 415256.01 415256.01 | 1550987.09 1550995.66 1550981.20 1550964.18 1550987.09 1550987.09 |
| Н99 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, за домами 28,30, участок новый 99 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 874 | 1 2 3 4 5 6 7 1 | 415222.84 415211.09 415203.94 415186.74 415191.72 415171.98 415178.69 415222.84 | 1550964.18 1550981.20 1550975.18 1550964.34 1550955.91 1550943.42 1550933.70 1550964.18 |
| Н100 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер.Короткий участок новый 100 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1090 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 | 415178.69 415171.98 415167.23 415162.08 415139.64 415142.50 415126.72 415124.40 415134.48 415178.69 | 1550933.70 1550943.42 1550950.01 1550946.84 1550936.14 1550929.27 1550922.09 1550919.94 1550903.18 1550933.70 |
| Н101 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Сосновая, участок новый 101 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 941 | 1 2 3 4 5 1 | 415838.65 415815.76 415793.64 415816.36 415838.65 415838.65 | 1552150.59 1552176.29 1552159.86 1552134.35 1552150.59 1552150.59 |
| Н102 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, участок новый 102 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 877 | 1 2 3 4 5 6 1 | 414704.82 414692.50 414658.59 414667.02 414697.12 414698.80 414704.82 | 1551015.63 1551034.00 1551011.26 1550994.54 1551010.19 1551011.59 1551015.63 |
| Н103 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, участок новый 103 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1555 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 | 414692.50 414677.14 414654.99 414651.10 414628.75 414640.28 414644.79 414651.64 414658.59 414692.50 | 1551034.00 1551056.91 1551040.19 1551045.02 1551027.94 1551011.73 1551015.50 1551007.30 1551011.26 1551034.00 |
| Н105 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, участок новый 105 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 920 | 1 2 3 4 5 6 1 | 416346.80 416342.75 416327.79 416307.60 416321.65 416346.80 416346.80 | 1551912.46 1551916.58 1551946.86 1551935.87 1551902.02 1551912.46 1551912.46 |
| Н106 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, участок новый 105 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1295 | 1 2 3 4 5 6 1 | 416321.65 416307.60 416298.11 416275.23 416285.63 416298.30 416321.65 | 1551902.02 1551935.87 1551948.54 1551935.57 1551922.84 1551892.32 1551902.02 |
| Н107 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, за домом 20, участок новый 107 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 724 | 1 2 3 4 5 6 7 1 | 415115.96 415144.00 415132.58 415109.00 415111.51 415104.28 415115.96 415115.96 | 1551382.10 1551410.36 1551423.43 1551402.84 1551400.54 1551394.01 1551382.10 1551382.10 |
| Н108 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1042 | 1 2 3 4 1 | 415725.31 415712.98 415669.99 415682.74 415725.31 | 1551472.44 1551487.48 1551455.26 1551440.43 1551472.44 |
| Н109 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. им. П.Я.Кайгородова, участок новый 109 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1336 | 1 2 3 4 1 | 415148.15 415133.05 415091.65 415106.84 415148.15 | 1551297.19 1551318.40 1551288.32 1551266.97 1551297.19 |
| Н110 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. им. П.Я.Кайгородова, участок новый 110 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1345 | 1 2 3 4 1 | 415133.05 415117.96 415076.27 415091.65 415133.05 | 1551318.40 1551339.61 1551309.95 1551288.32 1551318.40 |
| Н111 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 111 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1131 | 1 2 3 4 1 | 415619.22 415638.77 415629.08 415595.48 415619.22 | 1552112.75 1552158.46 1552169.34 1552139.41 1552112.75 |
| Н112 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 112 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1337 | 1 2 3 4 5 1 | 415756.23 415727.04 415711.09 415720.27 415732.73 415756.23 | 1552156.98 1552189.75 1552175.52 1552136.59 1552139.53 1552156.98 |
| Н113 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 113 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1350 | 1 2 3 4 1 | 415780.29 415749.32 415727.04 415756.23 415780.29 | 1552174.85 1552209.62 1552189.75 1552156.98 1552174.85 |
| Н114 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 114 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1297 | 1 2 3 4 5 1 | 415822.38 415788.31 415768.97 415801.51 415822.38 415822.38 | 1552206.12 1552244.37 1552227.14 1552190.61 1552206.12 1552206.12 |
| Н115 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 115 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1570 | 1 2 3 4 5 1 | 415846.45 415810.59 415791.39 415788.31 415822.38 415846.45 | 1552224.00 1552264.26 1552247.12 1552244.37 1552206.12 1552224.00 |
| Н116 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 116 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1499 | 1 2 3 4 5 1 | 415746.55 415713.32 415690.93 415724.19 415746.55 415746.55 | 1552207.21 1552244.51 1552224.55 1552187.21 1552207.21 1552207.21 |
| Н117 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 117 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1500 | 1 2 3 4 5 1 | 415768.97 415735.71 415713.32 415746.58 415768.97 415768.97 | 1552227.14 1552264.48 1552244.51 1552207.18 1552227.14 1552227.14 |
| Н118 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 118 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1500 | 1 2 3 4 5 6 1 | 415791.36 415758.10 415735.71 415768.97 415788.31 415791.36 415791.36 | 1552247.11 1552284.45 1552264.48 1552227.15 1552244.37 1552247.11 1552247.11 |
| Н119 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 119 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1554 | 1 2 3 4 5 1 | 415965.21 415920.07 415912.78 415914.95 415943.01 415965.21 | 1552312.21 1552360.29 1552353.45 1552327.22 1552295.72 1552312.21 |
| Н120 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 120 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1558 | 1 2 3 4 1 | 415666.17 415656.74 415612.21 415618.41 415666.17 | 1552061.09 1552101.06 1552090.55 1552064.24 1552061.09 |
| Н121 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 121 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1524 | 1 2 3 4 1 | 415706.12 415699.69 415656.74 415666.17 415706.12 | 1552083.93 1552111.19 1552101.06 1552061.09 1552083.93 |
| Н122 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 122 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1332 | 1 2 3 4 5 6 1 | 415888.90 415873.17 415859.77 415835.73 415862.05 415865.77 415888.90 | 1552175.48 1552194.00 1552209.04 1552191.12 1552161.58 1552157.39 1552175.48 |
| Н123 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 123 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1603 | 1 2 3 4 5 6 1 | 416007.67 415997.58 415967.33 415945.83 415985.50 416007.67 416007.67 | 1552243.82 1552254.90 1552288.87 1552272.90 1552228.36 1552243.82 1552243.82 |
| Н124 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 124 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1723 | 1 2 3 4 5 6 7 1 | 415985.50 415945.83 415922.40 415933.26 415950.62 415963.13 415978.19 415985.50 | 1552228.36 1552272.90 1552255.50 1552243.30 1552223.66 1552211.67 1552223.24 1552228.36 |
| Н125 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 125 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1123 | 1 2 3 4 5 6 1 | 416027.35 416026.03 416042.06 416016.53 415993.00 416018.40 416027.35 | 1552287.72 1552289.26 1552305.74 1552325.41 1552307.94 1552279.41 1552287.72 |
| Н126 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Благодатная, участок новый 126 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1354 | 1 2 3 4 5 6 1 | 416012.56 416009.45 416018.40 415993.00 415967.25 415997.58 416012.56 | 1552268.14 1552271.11 1552279.41 1552307.94 1552288.95 1552254.90 1552268.14 |
| Н127 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Родниковый, участок новый 127 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 991 | 1 2 3 4 5 1 | 415660.85 415658.42 415629.19 415653.47 415660.85 415660.85 | 1551574.07 1551626.95 1551601.41 1551568.61 1551574.07 1551574.07 |
| Н128 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Родниковый, участок новый 128 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1031 | 1 2 3 4 5 6 1 | 415653.47 415629.19 415620.46 415608.21 415633.12 415653.47 415653.47 | 1551568.61 1551601.41 1551593.77 1551587.12 1551553.46 1551568.61 1551568.61 |
| Н129 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Родниковый, участок новый 129 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1160 | 1 2 3 4 5 1 | 415594.27 415565.14 415544.73 415575.82 415594.27 415594.27 | 1551524.60 1551563.75 1551552.64 1551510.89 1551524.60 1551524.60 |
| Н130 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Родниковый, пер. Родниковый, 2 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1000 | 1 2 3 4 5 1 | 415675.70 415661.96 415628.16 415636.41 415675.70 415675.70 | 1551532.96 1551549.73 1551523.25 1551502.44 1551532.96 1551532.96 |
| Н131 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Родниковый, участок новый 131 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1596 | 1 2 3 4 1 | 415564.67 415544.72 415508.62 415515.95 415564.67 | 1551525.84 1551552.63 1551533.02 1551499.37 1551525.84 |
| Н132 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Родниковый, пер. Родниковый, 3 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1001 | 1 2 3 4 5 6 1 | 415661.96 415660.85 415633.12 415617.47 415628.16 415661.96 415661.96 | 1551549.73 1551574.07 1551553.46 1551541.90 1551523.25 1551549.73 1551549.73 |
| Н133 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Родниковый, участок новый 133 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1692 | 1 2 3 4 5 6 1 | 415582.81 415579.83 415520.28 415528.83 415551.25 415582.81 415582.81 | 1551478.77 1551492.45 1551479.48 1551440.21 1551454.74 1551478.77 1551478.77 |
| Н134 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Родниковый, участок новый 134 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 690 | 1 2 3 4 5 6 1 | 415496.61 415490.72 415471.70 415466.74 415474.55 415496.61 415496.61 | 1551524.72 1551551.75 1551551.20 1551549.97 1551519.92 1551524.72 1551524.72 |
| Н135 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Родниковый, участок новый 135 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1427 | 1 2 3 4 1 | 415511.18 415502.76 415466.75 415473.20 415511.18 | 1551457.81 1551496.50 1551488.66 1551452.77 1551457.81 |
| Н136 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. им.П.Я.Кайгородова, участок новый 136 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1015 | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 | 414921.78 414937.28 414926.47 414915.17 414906.23 414903.68 414885.01 414921.78 414921.78 | 1551230.69 1551258.95 1551264.88 1551260.46 1551264.97 1551267.25 1551250.85 1551230.69 1551230.69 |
| Н137 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, участок новый 137 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 550 | 1 2 3 4 5 6 1 | 415445.41 415430.50 415422.55 415415.94 415437.95 415445.41 415445.41 | 1551180.73 1551217.96 1551212.39 1551207.48 1551173.95 1551180.73 1551180.73 |
| Н138 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 138 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1000 | 1 2 3 4 5 1 | 414542.99 414523.66 414505.21 414524.54 414542.99 414542.99 | 1551265.81 1551311.92 1551304.19 1551258.08 1551265.81 1551265.81 |
| Н139 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 139 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1293 | 1 2 3 4 5 1 | 414381.42 414362.09 414338.25 414357.58 414381.42 414381.42 | 1551198.08 1551244.20 1551234.20 1551188.09 1551198.08 1551198.08 |
| Н140 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 140 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1293 | 1 2 3 4 5 1 | 414524.54 414505.21 414481.36 414500.69 414524.54 414524.54 | 1551258.08 1551304.19 1551294.19 1551248.08 1551258.08 1551258.08 |
| Н141 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 141 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1293 | 1 2 3 4 5 1 | 414500.69 414481.36 414457.52 414476.85 414500.69 414500.69 | 1551248.08 1551294.19 1551284.20 1551238.08 1551248.08 1551248.08 |
| Н142 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 142 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1154 | 1 2 3 4 5 1 | 414309.17 414303.16 414288.15 414266.82 414289.58 414309.17 | 1551094.27 1551106.90 1551142.72 1551133.78 1551086.28 1551094.27 |
| Н143 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 143 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1200 | 1 2 3 4 5 6 1 | 414332.35 414318.40 414315.68 414288.15 414303.16 414318.19 414332.35 | 1551119.95 1551147.76 1551154.26 1551142.72 1551106.90 1551112.40 1551119.95 |
| Н144 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 144 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1315 | 1 2 3 4 5 1 | 414414.89 414391.04 414371.17 414390.19 414394.64 414414.89 | 1551129.13 1551185.85 1551177.52 1551132.14 1551121.85 1551129.13 |
| Н145 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 145 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1256 | 1 2 3 4 5 1 | 414282.35 414263.02 414238.70 414260.33 414282.35 414282.35 | 1551156.55 1551202.66 1551192.47 1551147.32 1551156.55 1551156.55 |
| Н146 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 146 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1493 | 1 2 3 4 5 1 | 414309.88 414290.55 414263.02 414282.35 414309.88 414309.88 | 1551168.09 1551214.20 1551202.66 1551156.55 1551168.09 1551168.09 |
| Н147 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 147 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1293 | 1 2 3 4 5 1 | 414405.27 414385.94 414362.09 414381.42 414405.27 414405.27 | 1551208.08 1551254.19 1551244.20 1551198.08 1551208.08 1551208.08 |
| Н148 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 148 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1293 | 1 2 3 4 5 1 | 414452.97 414433.64 414409.79 414429.12 414452.97 414452.97 | 1551228.08 1551274.19 1551264.19 1551218.08 1551228.08 1551228.08 |
| Н149 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 149 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 662 | 1 2 3 4 1 | 414513.81 414504.78 414482.64 414493.41 414513.81 | 1551203.56 1551233.53 1551224.25 1551198.57 1551203.56 |
| Н150 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 150 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 2117 | 1 2 3 4 5 6 7 1 | 414510.46 414501.37 414493.41 414482.64 414455.95 414475.92 414483.63 414510.46 | 1551153.49 1551174.67 1551198.57 1551224.25 1551213.06 1551165.43 1551144.58 1551153.49 |
| Н151 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 151 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1294 | 1 2 3 4 5 1 | 414476.85 414457.52 414433.64 414452.97 414476.85 414476.85 | 1551238.08 1551284.20 1551274.19 1551228.08 1551238.08 1551238.08 |
| Н152 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 152 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1025 | 1 2 3 4 5 1 | 414580.24 414573.01 414531.26 414532.44 414536.16 414580.24 | 1551215.43 1551236.25 1551218.75 1551212.87 1551196.97 1551215.43 |
| Н153 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 153 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1231 | 1 2 3 4 5 1 | 414645.51 414638.73 414583.64 414590.41 414645.51 414645.51 | 1551270.19 1551289.68 1551266.59 1551247.09 1551270.19 1551270.19 |
| Н154 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 154 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1303 | 1 2 3 4 5 6 7 1 | 414658.79 414652.07 414597.19 414603.98 414623.93 414637.65 414648.33 414658.79 | 1551227.97 1551250.60 1551227.59 1551208.04 1551214.75 1551220.04 1551225.22 1551227.97 |
| Н155 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 155 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1071 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 | 414743.04 414740.88 414736.20 414731.71 414719.01 414716.33 414699.69 414714.13 414721.68 414723.84 414743.04 | 1551288.71 1551292.52 1551296.81 1551299.48 1551315.79 1551322.21 1551315.24 1551273.68 1551278.28 1551274.51 1551288.71 |
| Н156 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, участок новый 156 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 695 | 1 2 3 4 1 | 414853.16 414841.04 414815.46 414831.79 414853.16 | 1551376.24 1551399.23 1551383.54 1551364.17 1551376.24 |
| Н158 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная рядом с домом 36 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | (3.1) | 65 | 1 2 3 4 1 | 415299.40 415295.64 415288.58 415292.34 415299.40 | 1551050.56 1551057.81 1551053.97 1551046.82 1551050.56 |
| Н159 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. им. П.Я. Кайгородова, участок новый 159 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 2111 | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 | 415257.49 415239.00 415237.03 415228.43 415193.78 415211.90 415239.52 415236.95 415257.49 | 1551227.95 1551251.26 1551249.74 1551259.36 1551232.35 1551197.32 1551210.45 1551214.40 1551227.95 |
| Н160 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. им. П.Я. Кайгородова, участок новый 160 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1216 | 1 2 3 4 5 6 7 1 | 415228.43 415218.70 415252.31 415255.12 415250.03 415189.22 415193.78 415228.43 | 1551259.36 1551270.24 1551297.78 1551300.30 1551306.36 1551256.53 1551232.35 1551259.36 |
| Н161 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, дом 1 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1335 | 1 2 3 4 5 1 | 414800.46 414779.27 414752.39 414775.00 414785.92 414800.46 | 1550939.71 1550981.83 1550970.12 1550928.55 1550934.13 1550939.71 |
| Н162 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, дом 3 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1642 | 1 2 3 4 5 6 1 | 414831.58 414812.17 414779.27 414800.46 414815.74 414831.03 414831.58 | 1550953.36 1550996.17 1550981.83 1550939.71 1550946.53 1550953.13 1550953.36 |
| Н163 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, 5а | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 2131 | 1 2 3 4 5 6 1 | 414960.30 414940.42 414929.49 414914.13 414900.41 414923.53 414960.30 | 1550954.89 1551000.44 1550996.15 1550988.88 1550982.40 1550937.44 1550954.89 |
| Н164 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. им. П.Я. Кайгородова, 11 участок новый 164 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1784 | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 | 414964.00 414946.00 414910.79 414911.48 414929.49 414940.42 414947.18 414952.35 414964.00 | 1551011.57 1551054.29 1551039.46 1551037.21 1550996.15 1551000.44 1551004.48 1551006.55 1551011.57 |
| Н165 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, 7/1 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 663 | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 | 414972.50 414969.95 414963.08 414952.35 414947.18 414940.42 414960.30 414968.71 414972.50 | 1550960.39 1550966.11 1550980.96 1551006.55 1551004.48 1551000.44 1550954.89 1550958.68 1550960.39 |
| Н166 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, дом 8, участок новый 166 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1445 | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 | 415064.14 415044.04 415019.83 415019.98 415028.94 415031.74 415035.04 415036.42 415064.14 | 1551149.56 1551196.13 1551178.11 1551176.75 1551154.59 1551146.80 1551139.24 1551136.45 1551149.56 |
| Н167 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, дом 18, участок новый 167 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1631 | 1 2 3 4 5 6 1 | 415183.49 415172.83 415159.68 415140.07 415172.32 415180.67 415183.49 | 1551205.98 1551262.49 1551280.76 1551266.34 1551200.70 1551204.65 1551205.98 |
| Н169 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 74 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1474 | 1 2 3 4 5 6 1 | 414568.66 414561.36 414500.93 414518.57 414520.51 414545.28 414568.66 | 1551073.77 1551083.07 1551063.09 1551032.51 1551029.84 1551057.30 1551073.77 |
| Н170 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Общее пользование территории | (12.0) | 15831 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 | 415314.34 415317.75 415316.33 415304.98 415379.74 415383.75 415366.96 415344.17 415338.65 415325.01 415293.22 415272.76 415243.99 415223.96 415205.58 415211.49 415230.07 415227.58 415218.16 415248.24 415260.09 415264.95 415284.55 415287.84 415291.22 415314.34 | 1551375.11 1551382.95 1551387.91 1551424.98 1551461.10 1551463.39 1551545.09 1551533.63 1551531.44 1551526.59 1551509.96 1551494.99 1551541.82 1551529.13 1551516.98 1551485.99 1551462.24 1551460.07 1551451.67 1551412.37 1551421.45 1551424.95 1551399.52 1551395.27 1551397.90 1551375.11 |
| Н171 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Общее пользование территории | (12.0) | 1257 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 | 415309.36 415304.31 415302.31 415278.80 415276.59 415287.71 415293.36 415257.41 415264.08 415266.40 415270.38 415301.56 415309.36 | 1551563.55 1551572.92 1551576.64 1551620.23 1551618.00 1551596.49 1551585.57 1551565.71 1551554.49 1551550.83 1551544.54 1551560.12 1551563.55 |
| Н172 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 19 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1336 | 1 2 3 4 1 | 415283.20 415268.28 415237.28 415253.71 415283.20 | 1551094.40 1551131.74 1551118.51 1551081.21 1551094.40 |
| Н173 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 21 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 905 | 1 2 3 4 5 6 7 1 | 415253.71 415237.28 415219.65 415222.99 415229.04 415221.32 415229.31 415253.71 | 1551081.21 1551118.51 1551111.38 1551107.32 1551092.39 1551089.05 1551070.81 1551081.21 |
| Н174 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, дом 23 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1388 | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 | 415229.31 415221.32 415229.04 415222.99 415219.65 415185.29 415203.10 415225.27 415229.31 | 1551070.81 1551089.05 1551092.39 1551107.32 1551111.38 1551096.84 1551059.34 1551069.04 1551070.81 |
| Н175 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Общее пользование территории | (12.0) | 5653 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1 | 414654.55 414650.38 414632.16 414629.39 414622.48 414620.46 414614.91 414602.44 414597.87 414589.36 414540.18 414521.36 414527.72 414529.25 414538.00 414580.21 414521.83 414523.74 414542.96 414551.85 414554.32 414578.63 414598.36 414604.37 414609.12 414608.80 414608.18 414598.12 414597.61 414592.36 414588.47 414593.95 414597.69 414593.21 414588.25 414585.20 414586.80 414654.55 | 1550957.56 1550964.59 1550995.30 1551000.22 1550997.84 1550997.55 1550999.30 1550996.32 1551003.20 1550994.46 1551029.24 1551008.37 1551003.50 1551005.47 1551010.70 1550983.06 1550937.28 1550930.00 1550941.47 1550947.84 1550948.96 1550968.96 1550942.63 1550937.16 1550931.42 1550929.93 1550927.04 1550920.41 1550921.11 1550928.20 1550925.47 1550918.22 1550913.29 1550908.59 1550904.25 1550901.50 1550897.71 1550957.56 |
| Н176 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Общее пользование территории | (12.0) | 3784 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 | 414740.59 414740.35 414733.76 414736.20 414734.44 414735.73 414741.05 414744.71 414741.21 414753.28 414752.88 414758.56 414770.36 414784.67 414771.36 414750.60 414730.69 414747.36 414728.09 414741.64 414743.63 414733.70 414729.55 414721.10 414668.80 414658.07 414735.98 414740.59 | 1551000.09 1551000.63 1551015.64 1551016.82 1551022.23 1551027.32 1551040.37 1551049.34 1551051.55 1551084.20 1551084.68 1551103.91 1551092.14 1551104.13 1551110.46 1551123.34 1551142.43 1551112.05 1551099.80 1551079.84 1551077.05 1551060.26 1551052.66 1551049.67 1551118.45 1551112.28 1550996.08 1551000.09 |
| Н177 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Общее пользование территории | (12.0) | 566 | 1 2 3 4 5 1 | 416193.93 416196.87 416179.76 416180.97 416183.73 416193.93 | 1552450.21 1552487.41 1552495.70 1552480.71 1552450.05 1552450.21 |
| Н178 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Общее пользование территории | (12.0) | 792 | 1 2 3 4 5 6 7 1 | 416092.33 416106.32 416085.70 416089.63 416082.70 416078.24 416066.37 416092.33 | 1552288.88 1552304.96 1552322.72 1552327.52 1552331.45 1552325.33 1552309.02 1552288.88 |
| Н179 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Общее пользование территории | (12.0) | 2496 | 1 2 3 4 5 6 7 8 1 | 415994.42 416017.43 416004.27 416002.71 415931.67 415952.40 415953.81 415992.75 415994.42 | 1552458.73 1552486.26 1552500.78 1552502.62 1552439.25 1552417.16 1552418.64 1552461.22 1552458.73 |
| Н180 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Общее пользование территории | (12.0) | 942 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 | 415929.81 415926.59 415944.14 415941.33 415936.97 415925.56 415901.92 415893.90 415898.77 415901.48 415929.81 | 1552093.73 1552099.95 1552108.28 1552114.95 1552123.19 1552115.03 1552102.03 1552097.62 1552084.62 1552078.28 1552093.73 |
| Н181 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Общее пользование территории | (12.0) | 1348 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 | 415917.58 415933.26 415922.40 415914.37 415920.33 415912.30 415906.34 415859.77 415873.09 415898.83 415917.58 | 1552225.85 1552243.30 1552255.50 1552249.53 1552241.51 1552235.54 1552243.57 1552209.04 1552193.96 1552217.17 1552225.85 |
| Н182 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Общее пользование территории | (12.0) | 1526 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 | 415731.85 415710.98 415698.60 415671.10 415639.55 415640.77 415631.65 415632.46 415634.19 415664.63 415675.48 415677.79 415673.79 415670.51 415731.85 | 1551727.78 1551724.59 1551722.69 1551719.18 1551714.84 1551708.75 1551707.26 1551705.49 1551705.80 1551711.18 1551712.87 1551698.05 1551682.99 1551670.72 1551727.78 |
| Н183 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Общее пользование территории | (12.0) | 2329 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 | 415486.12 415477.88 415474.16 415466.81 415464.49 415454.75 415412.91 415413.31 415415.51 415430.40 415450.18 415466.25 415467.37 415454.58 415433.26 415411.43 415402.54 415419.38 415454.20 415486.12 | 1551354.17 1551388.55 1551387.72 1551398.12 1551401.40 1551415.16 1551410.51 1551408.39 1551400.66 1551405.30 1551399.52 1551381.04 1551352.47 1551334.10 1551325.49 1551329.58 1551338.95 1551297.84 1551326.26 1551354.17 |
| Н184 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Общее пользование территории | (12.0) | 891 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 | 415377.73 415385.54 415382.30 415391.52 415383.75 415379.74 415383.20 415386.77 415370.93 415342.05 415316.33 415317.75 415338.66 415347.47 415348.44 415358.91 415377.73 | 1551397.35 1551407.93 1551422.14 1551424.36 1551463.39 1551461.10 1551444.97 1551428.26 1551419.19 1551402.63 1551387.91 1551382.95 1551394.40 1551399.24 1551399.77 1551405.50 1551397.35 |
| Н186 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Малышева между домами 4 и 14 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1435 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 | 415538.94 415533.26 415530.94 415513.72 415497.48 415496.73 415494.83 415488.62 415494.28 415516.20 415538.94 | 1551249.47 1551259.53 1551263.16 1551291.09 1551277.90 1551277.79 1551280.55 1551276.17 1551265.91 1551232.48 1551249.47 |
| Н187 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Общее пользование территории | (12.0) | 2311 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 | 415056.75 415028.62 415047.70 415038.85 415035.63 415030.75 415015.80 415003.46 415002.36 415013.45 415011.04 415013.68 415032.07 415033.29 415039.46 415029.81 415029.32 415025.31 415013.48 414996.69 414988.23 414980.72 414983.21 415056.75 | 1551477.58 1551516.23 1551532.97 1551543.65 1551540.79 1551546.46 1551533.85 1551516.15 1551515.69 1551500.63 1551497.39 1551496.30 1551475.37 1551475.13 1551467.79 1551460.55 1551460.06 1551456.61 1551446.84 1551429.12 1551422.32 1551415.78 1551412.60 1551477.58 |
| Н188 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Общее пользование территории | (12.0) | 779 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 | 414782.43 414769.63 414788.58 414790.81 414785.63 414761.61 414745.30 414754.58 414758.00 414782.43 | 1551334.21 1551349.03 1551363.47 1551365.17 1551371.31 1551351.07 1551337.08 1551327.77 1551322.96 1551334.21 |
| Н189 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Общее пользование территории | (12.0) | 3094 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 | 415288.83 415279.79 415259.49 415250.98 415252.21 415243.73 415242.62 415231.67 415195.22 415191.14 415182.49 415183.97 415173.35 415176.07 415174.47 415183.63 415196.33 415203.10 415185.29 415219.65 415237.28 415268.28 415283.20 415288.83 | 1551096.86 1551132.36 1551157.04 1551152.23 1551149.86 1551145.96 1551148.26 1551143.22 1551128.95 1551125.60 1551119.72 1551116.98 1551109.70 1551103.12 1551102.32 1551082.88 1551058.97 1551059.34 1551096.84 1551111.38 1551118.51 1551131.74 1551094.40 1551096.86 |
| Н190 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Общее пользование территории | (12.0) | 1468 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 | 415384.43 415378.97 415375.65 415372.32 415333.68 415316.72 415314.45 415342.13 415349.58 415366.70 415367.06 415384.43 | 1551042.82 1551050.25 1551055.59 1551060.93 1551042.17 1551033.94 1551011.68 1551030.06 1551019.36 1551031.25 1551030.74 1551042.82 |
| Н191 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Общее пользование территории | (12.0) | 206 | 1 2 3 1 | 415327.01 415314.45 415311.48 415327.01 | 1550995.85 1551011.68 1550982.63 1550995.85 |
| Н192 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Короткий, рядом с домом 1 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1348 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 | 415136.80 415134.48 415124.40 415120.29 415117.97 415100.07 415094.85 415086.65 415104.24 415136.80 | 1550899.31 1550903.18 1550919.94 1550927.31 1550926.38 1550916.59 1550913.18 1550908.35 1550876.83 1550899.31 |
| Н193 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Общее пользование территории | (12.0) | 1512 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 | 415329.58 415305.29 415289.92 415296.84 415300.47 415301.95 415322.98 415318.18 415304.74 415286.58 415264.98 415262.55 415253.41 415248.38 415240.06 415234.75 415219.33 415202.00 415197.23 415193.64 415187.58 415178.48 415184.76 415329.58 | 1550932.24 1550970.07 1550974.47 1550965.17 1550960.30 1550961.22 1550929.78 1550926.37 1550917.25 1550904.93 1550890.07 1550893.79 1550888.14 1550885.01 1550879.61 1550876.03 1550865.61 1550854.13 1550850.81 1550848.41 1550844.21 1550837.74 1550829.44 1550932.24 |
| Н194 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, 15/2 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 825 | 1 2 3 4 5 6 7 1 | 415109.91 415087.15 415072.40 415084.65 415086.58 415091.34 415094.90 415109.91 | 1551021.03 1551068.98 1551063.22 1551039.61 1551034.94 1551022.95 1551014.62 1551021.03 |
| Н195 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Общее пользование территории | (12.0) | 340 | 1 2 3 4 5 6 1 | 414350.47 414345.07 414315.68 414318.40 414333.49 414335.91 414350.47 | 1551153.71 1551166.58 1551154.26 1551147.76 1551152.68 1551148.25 1551153.71 |
| Н200 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, 5 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1081 | 1 2 3 4 5 1 | 414923.53 414900.41 414897.91 414881.31 414903.76 414923.53 | 1550937.44 1550982.40 1550981.69 1550973.15 1550928.61 1550937.44 |
| Н201 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Нагорная, 3/1 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 822 | 1 2 3 4 5 6 7 1 | 414851.95 414851.66 414848.75 414843.56 414831.03 414815.74 414837.90 414851.95 | 1550905.68 1550906.50 1550912.44 1550924.05 1550953.13 1550946.53 1550899.53 1550905.68 |
| Н202 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кайгородова, дом 7 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1788 | 1 2 3 4 5 6 7 1 | 414897.91 414879.20 414844.43 414845.54 414862.06 414863.75 414881.31 414897.91 | 1550981.69 1551022.36 1551009.67 1551006.44 1550965.26 1550965.83 1550973.15 1550981.69 |
| Н203 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1044 | 1 2 3 4 5 1 | 415590.54 415582.81 415551.25 415572.04 415577.36 415590.54 | 1551443.26 1551478.77 1551454.74 1551428.60 1551433.22 1551443.26 |
| Н204 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный | Земли населенных пунктов | Малоэтажная жилая застройка | (2.1) | 1086 | 1 2 3 4 5 1 | 415737.63 415725.31 415682.74 415695.49 415715.15 415737.63 | 1551457.40 1551472.44 1551440.43 1551425.60 1551437.89 1551457.40 |

Таблица 3.2

### Перечень частей земельных участков подлежащих изъятию

| Обозначение образуемого земельного участка | Изымаемая площадь кв.м. | Категория земель | Координаты | Кадасторвый номер исходного участка | Площадь земельного участка кв.м. | Местоположение (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И А103- | 589 | Земли нас.пунктов | 1(414651.76;1551142.92) 2(414651.68;1551143.05) 3(414629.14;1551135.60) 4(414603.95;1551208.12) 5(414603.76;1551208.06) 6(414601.94;1551204.43) 7(414612.08;1551153.18) 8(414619.70;1551132.25) 9(414630.61;1551135.61) 10(414634.46;1551136.95) 1(414651.76;1551142.92) | 66:35:0207015:40 | 2211 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 85 |
| И А116- | 1230 | Земли нас.пунктов | 1(415366.00;1551092.74) 2(415345.51;1551117.32) 3(415362.87;1551096.06) 4(415332.33;1551085.33) 5(415307.06;1551086.05) 6(415302.43;1551104.24) 7(415288.58;1551093.10) 8(415323.11;1551057.26) 1(415366.00;1551092.74) | - | - | ул.Нагорная, 29 (ветпункт) |
| И007- | 224 | Земли нас.пунктов | 1(415401.84;1551312.93) 2(415394.61;1551347.07) 3(415390.37;1551345.56) 4(415388.55;1551344.91) 5(415395.51;1551311.16) 1(415401.84;1551312.93) | 66:35:0207005:8 | 1490 [27] | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 1д |
| И022- | 51 | Земли нас.пунктов | 1(415975.69;1551958.66) 2(415990.11;1551974.17) 3(415980.39;1551967.69) 4(415972.84;1551962.65) 5(415973.81;1551961.51) 1(415975.69;1551958.66) | 66:35:0207005:28 | 2069 [28] | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 20 |
| И037- | 123 | Земли нас.пунктов | 1(415798.84;1551804.78) 2(415798.13;1551809.11) 3(415771.78;1551804.79) 4(415772.14;1551800.00) 1(415798.84;1551804.78) | 66:35:0207005:46 | 1146 [26] | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Советский, дом 7 |
| И062- | 285 | Земли нас.пунктов | 1(415954.95;1551925.13) 2(415961.33;1551943.20) 3(415975.69;1551958.66) 4(415973.81;1551961.51) 5(415972.84;1551962.65) 6(415948.20;1551938.80) 7(415947.26;1551934.73) 1(415954.95;1551925.13) 9(415952.97;1551919.53) 10(415954.93;1551925.09) 11(415951.29;1551921.79) 9(415952.97;1551919.53) | 66:35:0207005:72 | 2094 [24] | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 22 |
| И068- | 216 | Земли нас.пунктов | 1(415744.10;1551742.96) 2(415747.88;1551769.70) 3(415743.18;1551794.82) 4(415772.14;1551800.00) 5(415771.78;1551804.79) 6(415742.24;1551799.96) 7(415746.91;1551768.20) 8(415740.79;1551741.22) 1(415744.10;1551742.96) | 66:35:0207005:78 | 1517 [27] | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Советский, дом 6 |
| И122- | 233 | Земли нас.пунктов | 1(415842.10;1551813.55) 2(415840.99;1551817.12) 3(415840.34;1551819.21) 4(415831.16;1551817.02) 5(415798.13;1551809.11) 6(415798.84;1551804.78) 7(415813.91;1551807.48) 1(415842.10;1551813.55) | 66:35:0207005:141 | 1355 [27] | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Советский, дом 11 |
| И130- | 541 | Земли нас.пунктов | 1(415998.17;1551708.28) 2(415957.99;1551769.09) 3(415953.02;1551765.44) 4(415973.36;1551732.10) 5(415975.45;1551728.65) 6(415990.60;1551703.85) 1(415998.17;1551708.28) | 66:35:0207005:152 | 1892 [30] | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, дом 36, часть 1 |
| И133- | 18 | Земли нас.пунктов | 1(415383.98;1551372.19) 2(415381.17;1551384.25) 3(415378.15;1551397.17) 4(415377.73;1551397.35) 5(415383.01;1551371.75) 1(415383.98;1551372.19) | 66:35:0207005:155 | 2336 [34] | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 1е |
| И136- | 41 | Земли нас.пунктов | 1(415390.37;1551345.56) 2(415383.98;1551372.19) 3(415383.01;1551371.75) 4(415388.55;1551344.91) 1(415390.37;1551345.56) | 66:35:0207005:160 | 1337 [26] | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Солнечная, дом 1г |
| И155- | 122 | Земли нас.пунктов | 1(416474.22;1551872.04) 2(416472.10;1551875.22) 3(416449.97;1551858.52) 4(416451.73;1551853.78) 1(416474.22;1551872.04) | 66:35:0207005:447 | 813 [10] | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Красноармейская, 6б |
| И193- | 207 | Земли нас.пунктов | 1(415401.18;1551122.53) 2(415397.75;1551126.77) 3(415371.50;1551102.93) 4(415362.87;1551096.06) 5(415365.16;1551093.25) 6(415370.46;1551097.07) 1(415401.18;1551122.53) | 66:35:0207013:19 | 1423 [26] | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 2 |
| И197- | 35 | Земли нас.пунктов | 1(415078.97;1550863.17) 2(415071.73;1550866.90) 3(415067.72;1550874.64) 4(415066.42;1550873.90) 5(415070.48;1550865.99) 6(415071.90;1550866.54) 7(415074.91;1550861.25) 1(415078.97;1550863.17) 9(415104.97;1550875.51) 10(415104.24;1550876.83) 11(415096.54;1550871.51) 9(415104.97;1550875.51) | 66:35:0207013:26 | 1216 [24] | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Короткий, дом 1 |
| И198- | 251 | Земли нас.пунктов | 1(414970.09;1551293.76) 2(414938.05;1551335.82) 3(414937.74;1551335.58) 4(414939.53;1551333.18) 5(414936.36;1551330.49) 6(414962.18;1551295.13) 7(414966.46;1551291.11) 8(414967.98;1551292.01) 1(414970.09;1551293.76) | 66:35:0207013:27 | 1766 [18] | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 106 |
| И215- | 11 | Земли нас.пунктов | 1(415069.06;1550854.78) 2(415060.35;1550862.78) 3(415062.83;1550857.99) 1(415069.06;1550854.78) 5(415119.76;1550828.65) 6(415072.00;1550853.27) 7(415069.06;1550854.78) 5(415119.76;1550828.65) | 66:35:0207013:47 | 15061 [61] | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина, дом 1а/5 |
| И267- | 352 | Земли нас.пунктов | 1(414856.97;1550878.40) 2(414854.88;1550881.80) 3(414853.00;1550886.61) 4(414802.96;1550868.01) 5(414796.29;1550863.95) 6(414794.52;1550862.32) 1(414856.97;1550878.40) | 66:35:0207013:231 | 10265 [100] | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Пушкина, дом 1а/4 |
| И305 | 1545 | Земли нас.пунктов | 1(414700.72;1551073.45) 2(414679.57;1551102.32) 3(414668.12;1551118.40) 4(414646.67;1551102.15) 5(414650.36;1551096.85) 6(414657.99;1551084.12) 7(414677.14;1551056.83) 1(414700.72;1551073.45) | 66:35:0207013:569 | - | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул.Березовская, 86 |
| И346- | 333 | Земли нас.пунктов | 1(414316.26;1551030.59) 2(414289.58;1551086.28) 3(414284.78;1551084.32) 4(414311.01;1551028.53) 1(414316.26;1551030.59) | 66:35:0207015:90 | 1675 [29] | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 63 |
| И369- | 311 | Земли нас.пунктов | 1(414482.63;1551010.93) 2(414467.18;1551050.84) 3(414460.70;1551048.61) 4(414476.38;1551006.69) 1(414482.63;1551010.93) | 66:35:0207015:125 | 1410 [26] | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, дом 72 |
| И40- | 638 | Земли нас.пунктов | 1(415087.37;1551559.85) 2(415039.49;1551620.36) 3(415032.26;1551617.26) 4(415080.32;1551554.65) 5(415080.35;1551554.69) 1(415087.37;1551559.85) | 66:35:0207005:49 | 5308 [49] | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, Режевской тракт, дом 1 |
| И440- | 201 | Земли нас.пунктов | 1(415926.56;1552031.81) 2(415925.87;1552033.75) 3(415926.94;1552035.12) 4(415926.57;1552035.83) 5(415883.31;1552023.44) 6(415884.92;1552018.43) 1(415926.56;1552031.81) | 66:35:0207010:75 | 2574 [35] | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 13 |
| И442- | 68 | Земли нас.пунктов | 1(415798.36;1552049.81) 2(415797.70;1552051.67) 3(415768.55;1552040.02) 4(415769.42;1552037.84) 1(415798.36;1552049.81) | 66:35:0207010:77 | 1715 [14] | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 19 |
| И485- | 115 | Земли нас.пунктов | 1(416201.11;1552350.15) 2(416225.48;1552383.31) 3(416222.74;1552388.11) 4(416203.43;1552354.24) 1(416201.11;1552350.15) 6(416199.31;1552215.52) 7(416192.66;1552219.86) 8(416195.36;1552214.83) 6(416199.31;1552215.52) | 66:35:0207010:130 | 9437 [68] | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, по периметру границ земельного участка по ул. Сосновой, 4 |

В процессе сопоставления сведений ГКН и фактического месторасположения участков выявлены земельные участки, с дублирующимися характеристиками, ранее внесенные в государственный кадастр недвижимости.

Таблица 3.3

### Перечень земельных участков подлежащих снятию с кадастрового учета

| Условный номер | Кадастровый номер | Местоположение земельного участка | Вид разрешенного использования | Площадь земельного участка, кв. м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 030 | 66:35:0207005:38 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 11 | для индивидуального жилищного строительства | 1112 |  |
| 031 | 66:35:0207005:39 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 7 | под индивидуальное жилищное строительство | 1775 |  |
| 032 | 66:35:0207005:40 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Молодежная, дом 15 | для индивидуального жилищного строительства | 2999 |  |
| 102 | 66:35:0207005:119 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 32А | для индивидуального жилищного строительства | 1040 |  |
| 270 | 66:35:0207013:234 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, пер. Клубный, дом 14б | индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | 559 | изъятие не проходит по площади |
| 305 | 66:35:0207013:569 | Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 86 | для строительства индивидуального жилого дома | 1545 |  |
| 443 | 66:35:0207010:80 | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Монетный, ул. Советская, дом 33 | для индивидуального жилищного строительства | 1664 |  |

## 3.2 Границы зон  с особыми условиями использования территории

Зонами и территориями, которые являются или оказывают определенные планировочные ограничения для освоения проектируемой территории, являются:

зоны санитарной охраны подземных водных ресурсов;

охранные зоны воздушных высоковольтных электрических сетей;

охранные зоны газопроводов;

охранные зоны кабелей связи;

особо охраняемые природные территории;

санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

Границы зон с особыми использованиями отражены на чертеже Т-2699-2016-ППТ «План современного использования территории (опорный план). Схема границ зон с особыми условиями использования территории», М 1:2000 (листы 5.1., 5.2.), ограничения на использование территории в границах зон с особыми условиями использования территории приведены в Пояснительной записке (материалы по обоснованию проекта планировки) Т-2699-2016-ППТ – ПЗ.