Закрытое Акционерное Общество

«Регион-ГЕО»

Проект Планировки

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта:

«наружного газопровода высокого давления подземного исполнения от ул. Кольцевая, 5 до ул. Кольцевая, 13а

г. Березовский Свердловской области»

Основная часть проекта планировки территории

07-21-2019-ПП

Екатеринбург, 2019 г.

Закрытое Акционерное Общество

«Регион-ГЕО»

Проект Планировки

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта:

«наружного газопровода высокого давления подземного исполнения от ул. Кольцевая, 5 до ул. Кольцевая, 13а

г. Березовский Свердловской области»

Основная часть проекта планировки территории

Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов»

07-21-2019-ПП

Екатеринбург, 2019 г.

Закрытое Акционерное Общество

«Регион-ГЕО»

Проект Планировки

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта:

«наружного газопровода высокого давления подземного исполнения от ул. Кольцевая, 5 до ул. Кольцевая, 13а

г. Березовский Свердловской области»

Основная часть проекта планировки территории

Раздел 1. «Графическая часть»

07-21-2019-ПП

Екатеринбург, 2019 г.

Закрытое Акционерное Общество

«Регион-ГЕО»

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта:

«наружного газопровода высокого давления подземного исполнения от ул. Кольцевая, 5 до ул. Кольцевая, 13а

г. Березовский Свердловской области»

Основная часть проекта планировки территории

Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов»

Гриф секретности: Н/С

Главный инженер проекта				О.В. Коновалов

Екатеринбург, 2019 г.

Закрытое Акционерное Общество

«Регион-ГЕО»

Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта:

«наружного газопровода высокого давления подземного исполнения от ул. Кольцевая, 5 до ул. Кольцевая, 13а

г. Березовский Свердловской области»

Основная часть проекта планировки территории

Раздел 1. «Графическая часть»

Гриф секретности: Н/С

Главный инженер проекта				О.В. Коновалов

Екатеринбург, 2019 г.

- Состав проекта

| № п\п | Наименование | № томов листов | кол-во листов | гриф секр. | инв № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Проект планировки территории (ш.07-21-2019-ПП) |  |  |  |  |
|  | Основная часть проекта планировки территории |  |  |  |  |
| 1 | Раздел 1. «Графическая часть» |  |  |  |  |
| 1.2 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, М 1:1000 | 2 | 1 | н/с |  |
| 2 | Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов» | 1 кн. | 11 | н/с |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |
| 3 | Раздел 3. «Графическая часть» |  |  |  |  |
| 3.1 | схема расположения элементов планировочной структуры, М 1:10000 | 3 | 1 | н/с |  |
| 3.2 | схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, М 1:1000 | 4 | 1 | н/с |  |
| 3.3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М1:1000 | 5 | 1 | н/с |  |
| 3.4 | схема конструктивных и планировочных решений, подготавливаемая в целях обоснования границ зон планируемого размещения линейных объектов М1:1000 | 6 | 1 | н/с |  |
| 3.5 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:1000 | 7 | 1 | н/с |  |
| 4 | Раздел 4. «Пояснительная записка» | 1 кн. | 21 | н/с |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5

1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов	5

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта	6

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	6

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов	7

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	7

6. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	8

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта	8

8. Мероприятия по охране окружающей среды	8

9. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	10

Введение.

Проект планировки территории объекта «наружного газопровода высокого давления подземного исполнения от ул. Кольцевая, 5 до ул. Кольцевая, 13а г. Березовский Свердловской области» разработан в рамках выполнения договора субподряда от 17 июля 2019 года №13/19, заключенного между ЗАО «КЭНСИ» и ЗАО «Регион-ГЕО» и на основании постановления администрации Березовского городского округа от 12.04.2019г. № 311.

Цель подготовки проекта - реализация утвержденного документа территориального планирования и определения зон планируемого размещения линейных объектов и установления параметров их планируемого развития на территории города Березовский Березовского городского округа Свердловской области.

Сроки реализации проекта планировки: 2019-2020 г.

Площадь участка подготовки проекта планировки составляет 1,83 га.

1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проектируемые линейные объекты размещаются в юго-западной части города Березовский Березовского городского округа Свердловской области.

Проектом предусмотрено строительство газопровода высокого давления с установкой ГРПШ.

Технико-экономические показатели линейных объектов приведены

в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Типы сооружений | Ед. изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность газопровода высокого давления | м | 163 |
| 2. | Категория газопровода высокого давления |  | II |
| 3. | Диаметр трубы | мм | 57 |
| 4. | Материал трубы |  | сталь |
| 5. | Давление | МПа | До 1.2 |
| 6. | Проектная мощность | кгс/см2 | 0.12 |
| 7. | ГРПШ | шт. | 1 |

Назначение планируемого для размещения линейного объекта - обеспечение природным газом котельной ЗАО «Березовский Фармацевтический Завод» («БФЗ»), расположенной по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Кольцевая д.13.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории города Березовский Березовского городского округа Свердловской области.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Координаты характерных точек зоны планируемого размещения линейных объектов

Таблица 2

| МСК-66 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № поворот. Точки | Х,м | Y,м |
| 1 | 397159,98 | 1543628,49 |
| 2 | 397160,55 | 1543623,04 |
| 3 | 397158,49 | 1543621,26 |
| 4 | 397189,51 | 1543577,04 |
| 5 | 397208,91 | 1543546,06 |
| 6 | 397229,43 | 1543515,03 |
| 7 | 397233,94 | 1543507,88 |
| 8 | 397236,85 | 1543504,11 |
| 9 | 397238,45 | 1543502,41 |
| 10 | 397234,99 | 1543499,12 |
| 11 | 397226,59 | 1543491,95 |
| 12 | 397224,43 | 1543495,36 |
| 13 | 397232,20 | 1543502,01 |
| 14 | 397231,43 | 1543503,21 |
| 15 | 397231,93 | 1543503,53 |
| 16 | 397230,57 | 1543505,76 |
| 17 | 397226,07 | 1543512,87 |
| 18 | 397205,55 | 1543543,90 |
| 19 | 397186,17 | 1543574,83 |
| 20 | 397153,14 | 1543621,93 |
| 21 | 397156,34 | 1543624,72 |
| 22 | 397156,03 | 1543627,72 |
| 1 | 397159,98 | 1543628,49 |

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейного объекта – газопровод, отсутствуют, границы зон планируемого размещения таких объектов настоящим проектом не устанавливались.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Проектом установлены следующие предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства (ГРПШ), входящих в состав линейного объекта в границах зоны планируемого размещения.

Предельное количество этажей, предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в границах зоны планируемого размещения такого объекта: этажность не устанавливается «-», высота 2 м.

Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны: 0,8 %

6. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В зону планируемого размещения линейного объекта попадают следующие объекты капитального строительства:

воздушная низковольтная линия электропередачи 0,4кВ;

водопровод;

улица местного значения общего пользования.

Перечень мероприятий включает:

 проведение наблюдений за состоянием, своевременным выявлением и развитием имеющихся отклонений в поведении вновь строящихся сооружений, их оснований и окружающего массива грунта от проектных данных, разработка мероприятий по предупреждению и устранению возможных негативных последствий, а также сохранение окружающей природной среды;

 разработка прогноза состояния строящегося объекта, воздействия его на атмосферную, геологическую, гидрогеологическую и гидрологическую среду в период строительства и последующие годы эксплуатации для оценки изменений их состояния, своевременного выявления дефектов, предупреждения и устранения негативных процессов, а также оценки правильности принятых методов расчета, проектных решений и результатов прогноза.

Состав и объемы работ по обследованию в каждом конкретном случае определяются программой работ с учетом требований действующих нормативных документов и ознакомления с проектно-технической документацией строящегося сооружения, а также зданий, находящихся в зоне влияния нового строительства.

На территории проектирования ранее утвержденная документация по планировке территории не разрабатывалась.

В соответствии с п. 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878, вдоль трассы планируемого газопровода проектом установлена охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров от данного газопровода. В охранной зоне налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения. Согласно приложения В СП 62.13330.2011 проектом установлены зоны минимальных расстояний до фундаментов зданий составляет 10м в каждую сторону от оси данного газопровода. В зоне минимальных расстояний запрещено размещение объектов капитального строительства.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта не предусмотрено, поскольку объекты культурного наследия отсутствуют в границах зоны планируемого размещения объекта.

8. Мероприятия по охране окружающей среды

При размещении, проектировании и строительстве линейных сооружений проектом предусмотрено выполнение действующих санитарных требований и соблюдение санитарных нормативов.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на этапе строительства и эксплуатации проектируемых объектов будут являться отработавшие газы разнообразных дорожно-строительных и транспортных машин. Однако, следует отметить, что загрязнение воздуха в процессе строительства имеет временный характер и его суммарное воздействие на состояние окружающей среды оценивается как незначительное.

На этапе строительства предусмотрены следующие мероприятия, выполнение которых позволит минимизировать вредное воздействие на атмосферный воздух:

- регулировка двигателей машин и механизмов, используемых при производстве строительно-монтажных работ;

- проведение мероприятий по пылеподавлению и снижению рассеивания сыпучих строительных материалов.

Объем отработавших газов и содержание в них вредных веществ зависят, в основном, от количества потребляемого топлива и технического состояния двигателя, главным образом системы питания. Полностью исправные машины и механизмы расходуют меньше топлива, меньше загрязняют воздух. При проведении своевременного технического обслуживания дорожных машин и механизмов особое внимание должно уделяться контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительной системе двигателя. Соблюдение требований по регулировке двигателей машин и механизмов, используемых при производстве строительно-монтажных работ, позволит сократить выброс в атмосферу вредных веществ вместе с отработанными газами.

Почти все технологические процессы при строительстве, ремонте и реконструкции объектов капитального строительства вызывают выделение пыли, которая загрязняет атмосферный воздух. Образование пыли обуславливается недостаточной влажностью грунтов и других материалов, наличием в грунтах дисперсных пылеватых и глинистых частиц. При проведении строительных работ, связанных с появлением пыли, должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие связывание пыли, в том числе и путем полива (пролива) водой.

- Перечень мероприятий, направленных на сокращение степени загрязнения почвенного покрова при строительстве линейных объектов:

- вывоз строительного мусора и производственных отходов на специально отведенные для этих целей площадки;

- недопущение засыпки грунтом шеек и стволов растущих деревьев и кустарников, не предусмотренных проектом для вырубки;

- рекультивация нарушенной полосы строительства, включая восстановление нарушенных почвенных покрытий;

- максимальное использование существующих дорог и проездов при движении строительного транспорта;

- складирование загрязненного грунта, выявленного в ходе инженерно-экологических изысканий на специально подготовленной площадке, с дальнейшим его вывозом с территории строительства.

9. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

При анализе существующего состояния территории и с учетом проектного предложения по развитию территории был определен перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновение которых возможно на период строительства и эксплуатации газопровода:

- чрезвычайные ситуации природного характера – землетрясения и природные пожары;

- чрезвычайные ситуации техногенного характера – аварии на транспорте.

В соответствии с положениями, определенным документами территориального планирования городского округа Березовский, территория размещения планируемых объектов капитального строительства относится к зонам приемлемого риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций представлены в таблице 3.

Перечень мероприятий по предотвращению возникновения ЧС на проектируемой территории

Таблица 3

| №п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| Чрезвычайные ситуации природного характера |  |
| 1 | Включение в раздел «Особые условия проектирования» градостроительного плана земельного участка указаний на возможность возникновения на территории сейсмических явлений для условий грунтов второй категории для объектов повышенной ответственности в 6 баллов по шкале MSK-64 |
| 2 | Контроль за пожарной безопасностью в лесных массивах |
| Чрезвычайные ситуации техногенного характера |  |
| 3 | Контроль за безопасностью перевозки грузов по автодорогам |

При выполнении предлагаемых мероприятий вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории может быть сведена к минимуму.