Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» «Ордена «Знак Почета»

Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект

| Заказчик: Администрация Березовского городского округа |  | Муниципальный контракт № 385А от 19.10.2016 г. |
| --- | --- | --- |

экз. №

Документация по планировке территории

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВОСТОЧНЕЕ ЖИЛОГО РАЙОНА «СТУЛИКОВСКАЯ БРИГАДА» П.МОНЕТНОГО

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Часть I.  Утверждаемая часть

Положения о размещении объектов

капитального строительства местного значения и

характеристиках планируемого развития территории

ШИФР: T-2702 CO-2016

г. Екатеринбург 2018 г.

Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» «Ордена «Знак Почета»

Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект

| Заказчик: Администрация Березовского городского округа |  | Муниципальный контракт № 385А от 19.10.2016 г. |
| --- | --- | --- |

Экз. №

Документация по планировке территории

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВОСТОЧНЕЕ ЖИЛОГО РАЙОНА «СТУЛИКОВСКАЯ БРИГАДА» П.МОНЕТНОГО

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Часть I.  Утверждаемая часть

Положения о размещении объектов

капитального строительства местного значения и

характеристиках планируемого развития территории

ШИФР: T-2702 CO-2016

| Директор филиала |  | А.В. Долгов |
| --- | --- | --- |
| Главный градостроитель |  | Г.В. Мазаев |
| Начальник отдела градостроительного проектирования |  | Г.С. Родионова |

г. Екатеринбург 2018 г.

Список разработчиков

| Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела градостроительного проектирования №1 |  | Г.С. Родионова |
| Главный градостроитель проекта |  | Л.Ю.Титкова |
| Ведущий градостроитель проекта |  | Е.Б. Подкорытова |
| Специалист по инженерному обеспечению территории |  | Е.Л. Вохмякова |
| Эксперт-эколог градостроительства |  | И.Ю. Беляева |

Состав ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ  ТЕРРИТОРИИ

|  | № тома, чертежа | Наименование | кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| Часть I. Основная (утверждаемая часть) проекта планировки территории |  |  |  |
|  | Графические материалы, в том числе: |  |  |
| 1. | Т-2702СО- 2016-01 | Чертеж планировки территории. М 1: 2000 | 1лист |
| 2. | Т-2702СО- 2016-02 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1: 2000 | 1 лист |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 3. |  | Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристика планируемого развития территории | 1 книга |
| Часть II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |
|  | Графические материалы, в том числе: |  |  |
| 4. | Т-2702СО - 2016-03 | Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:50 000 | 1 лист |
| 5. | Т-2702СО – 2016-04 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории* М 1: 2000 | 1 лист (см. примечания) |
| 6. | Т-2702СО – 2016- 05 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1: 2000 | 1 лист |
| 7. | Т-2702СО – 2016- 06 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. М 1: 2000 | 1 лист |
| 8. | Т-2702СО – 2016-07 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1: 2000 | 1 лист |
| 9. | Т-2702СО – 2016-08 | Поперечные профили улиц и дорог. М 1:200 | 1 лист |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 10. |  | Пояснительная записка | 1 книга |
|  |  | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |
| 11. | Т-2702СО – 2016-ПМ | Чертеж межевания территории. М 1:5000 | 1 лист |
| 12. |  | Пояснительная записка | 1 книга |

*Примечание:

В связи с малой информативностью чертежей «Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории» и «Схема границ зон с особыми условиями использования территории» они объединены в чертеж «Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории» М 1:2000 на одном листе.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | 1. Положения о размещении объектов капитального строительства, необходимых для развития территории в границах проектирования | 9 |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Положения о характеристиках планируемого развития территории в границах проектирования | 10 |
|  | 3. Положения о характеристиках развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории | 26 |

Общие данные

Документация по планировке территории сельскохозяйственного назначения разработана в целях вовлечения в оборот неиспользуемых в настоящее время земель сельскохозяйственного назначения (земельные участки № 66:35:0218001:48, 66:35:0218001:20) в рамках реализации приоритетного национального проекта « Развитие агропромышленного комплекса».

Документация по планировке территории сельскохозяйственного назначения

восточнее жилого района «Стуликовская бригада» п.Монетного Березовского городского округа выполнена на основании муниципального контракта № 385А от  19 октября 2016 г., заключенного с органом местного самоуправления Администрацией Березовского городского округа.

Территорией проектирования являются земли сельскохозяйственного назначения - земельные участки с кадастровыми номерами 66:35:0218001:48, 66:35:0218001:20, 66:35:0218001:42. Площадь территории в границах проектирования составляет 177,518 га.

Основанием для разработки документации по планировке территории являются:

- муниципальный контракт № 385А от  19 октября 2016 г. с Администрацией Березовского городского округа;

- Постановление администрации Березовского городского округа от 27.04.2016 № 307 «О разработке документации по  планировке территории сельскохозяйственного назначения восточнее жилого района «Стуликовская бригада» п.Монетного Березовского городского округа».

Проект планировки разработан на основании следующих руководящих и нормативных правовых актов:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 25.07.2014 №456-дсп «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 №01»;

Постановление Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 г. № 18-30 «Об утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;

Устав Березовского городского округа;

Постановление Правительства Свердловской области от 09.08.2011 №1043-ПП «Об утверждении перечня земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Свердловской области, использование которых для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством не допускается»;

Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

Свод правил СП  42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

Свод правил СП 19.13330.2011 "СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий". Актуализированная редакция СНиП II-97-76* (с изменениями и дополнениями);

НТП-АПК 1.10.05.001-01 «Нормы технологического проектирования птицеводческих предприятий»;

Ветеринарно-санитарные правила для птицеводческих хозяйств (ферм) и требования при их проектировании (утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 23 июля 1973 г. и согласованы с Птицепромом СССР 15 мая 1973 г.);

РД-АПК 1.10.01.02-10 «Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота»;

РД-АПК 1.10.01.03-12 «Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм крупного рогатого скота крестьянских (фермерских) хозяйств»;

РД-АПК 1.10.02.04-12 «Методические рекомендации по технологическому проектированию свиноводческих ферм и комплексов»;

НТП-АПК 1.10.02.001-00 «Нормы технологического проектирования свиноводческих ферм крестьянских хозяйств»;

РД-АПК 1.10.03.02-12 «Методические рекомендации по технологическому проектированию овцеводческих объектов»;

РД-АПК 1.10.03.01-11 «Методические рекомендации по технологическому проектированию козоводческих ферм и комплексов»;

НТП-АПК 1.10.04.003-03 «Нормы технологического проектирования конно-спортивных комплексов»;

Свод правил СП 13330.2012 «СНиП 2.10.04-85. Теплицы и парники» Актуализированная редакция;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 редакция от 25 сентября 2007 г. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08. «Изменения №1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция;

Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и  сооружения»  Актуализированная редакция;

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

Постановление РФ от 24.02.2009 г.  №160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использовании земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» Актуализированная редакция;

Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000г. Правила охраны газораспределительных сетей;

Свод правил СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

Свод правил СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003. Тепловые сети";

Свод правил СП 89.13330.2012 "СНиП II-35-76. Котельные установки".

Материалы, использованные при разработке документации по  планировке территории, и источники их получения приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

| № | Наименование документа, материала | Источник получения |
| --- | --- | --- |
| Градостроительная документация |  |  |
| 1 | Генеральный план Березовского городского округа, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 20, с учетом изменений, внесенных решением Думы Березовского городского округа от 25.12.2014 №203 | Предоставлен Администрацией Березовского городского округа в полном объеме для работы по договору № 788/2015 от 15.12.2015 г., сверен в 2016 г. с документом, размещенном на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет |
| 2 | Правила землепользования и застройки Березовского городского округа, утвержденные решением Думы Березовского городского округа от 26.12.2013 №106, от 24.04.2014 №133, от 26.03.2015 №233, от 26.11.2015 №281 | Администрация Березовского городского округа |
| 3 | Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области в отношении п.Монетного, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 24.10.2013 №94 | Администрация Березовского городского округа |
| Исходные документы и материалы |  |  |
| 4 | Топографическая основа М 1: 2000 | Выполнена ООО «Геодиз» в 2016 г. комбинированным способом с использованием планово-картографических материалов, указанных в пункте 6 таблицы 1.1. по договору субподряда, заключенному с филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект в рамках работ по подготовке документации по планировке территории |
| 5 | Технический отчет по топографо-геодезическим изысканиям (инженерно-топографическая съемка) конно-туристический клуб «Темная Лошадка» (Институт горного дела УрОРАН, 2008г.) | Администрация Березовского городского округа |
| 6 | Копии планово-картографического материала в системе МСК-66: - цифровой топографический план М 1:10000 на быв. совх. Монетный Березовского ГО 2008 г. создания (выборка по планшетам); - ортофотопланы М 1:10000 на территорию Березовского ГО 2008 г. создания (выборка по планшетам); - ортофотопланы М 1:2000 на территорию п.Монетный Березовского ГО 2010 г. создания (выборка по планшетам) | Управление Росреестра по Свердловской области (накладная № 145 от 05.12.2016г.) |
| 7 | Материалы Государственного земельного кадастра в системе МСК-66, в формате xml | Управление Росреестра по Свердловской области |
| 8 | Проект землеустройства /перераспределения земель/ совхоза «Монетный» г.Березовского Свердловской области, инст.УралНИИгипрозем, 1992 г. | Управление Росреестра по Свердловской области |
| 9 | Дело по вычислению площадей контуров земельных угодий по землепользованию совхоза «Монетный» г.Березовский Свердловской области, инст. УРАЛНИИГИПРОЗЕМ, г.Екатеринбург, 1997 г. | Управление Росреестра по Свердловской области |
| 10 | Письмо Департамента ветеринарии СО № 26-04-14/4387 от 13.12.2016г. о наличии и расположении сибиреязвенных скотомогильников на территории Березовского ГО | Департамент ветеринарии Свердловской области |
| 11 | Лесохозяйственный регламент Березовского лесничества Свердловской области | Официальный сайт Департамента лесного хозяйства Свердловской области |
| 12 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о крестьянском (фермерском) хозяйстве Золотаренко О.С. от 19 марта 2012 г. | Глава КФХ Золотаренко О.С. |
| 13 | Договор аренды земельного участка 66:35:0218001:42 № 359/1 от 02 октября 2008 г. |  |
| 14 | Постановление Администрации Березовского ГО № 100-2 от 27.02.2013г. об утверждении градостроительного плана земельного участка в п.Монетном Березовского ГО Свердловской области, 136 м на восток от жилого дома по ул.Полевой, 1 для строительства коневодческой фермы |  |
| 15 | Градостроительный план земельного участка RU 66304000-037 |  |
| 16 | Гидрогеологическое заключение Регионального агентства по недропользованию по УрФО № 1913/06-г от 04.08.2006 |  |
| 17 | Генеральный план конефермы «Темная Лошадка» по адресу: Березовский городской округ, п. Монетный, 136 м на восток от жилого дома по ул. Полевая, 1. | Проектно-конструкторская фирма «Оранта» |

Указанные в таблице 1.1  материалы явились источниками необходимых инженерных изысканий по климатическому, геологическому, гидрогеологическому состоянию территории, залеганию полезных ископаемых, наличию/отсутствию горных выработок, характеристиках рельефа, наличию зон с особыми условиями использования территории, объектах, способных оказать влияние на развитие планируемой территории.

Материалы инженерных изысканий, выполненных ранее (в том числе учтенных в утвержденной градостроительной документации),  а также выполненных в ходе работ по подготовке настоящего проекта планировки территории являются достаточными для оценки возможности использования территории и разработки проекта планировки территории.

## 1. Положение о размещении объектов капитального строительства, необходимых для развития территории в границах проектирования

1.1. Проектом предусматривается автомобильная дорога п.Монетный – п.Мурзинка, запланированная генеральным планом Березовского городского округа.

1.2. Размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения не предусматривается.

1.3. Объекты, необходимые для развития территории:

- автомобильные дороги;

- инженерные сети и сооружения;

- система отвода и очистки дождевых стоков.

## 2. Положение о характеристиках планируемого развития территории в границах проектирования

2.1. Общая площадь территории для размещения планируемых объектов сельскохозяйственного производства и объектов инженерной инфраструктуры 121,6499 га (земельные участки № 66:35:0218001:48, 66:35:0218001:20).

2.2. Размещение сельскохозяйственных предприятий выполнено на основании указанных в таблице зооветеринарных разрывов

| № | Наименование объектов, между которыми устанавливаются зооветеринарные расстояния | Размер, м | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Птицеферма – птицеферма | 200 | НТП-АПК 1.10.05.001-01 Нормы технологического проектирования птицеводческих предприятий (утв. Минсельхозом РФ 28 августа 2001 г.) |
| 2 | Птицеферма – ферма КРС | 200 |  |
| 3 | Птицеферма – коневодческая ферма | 300 |  |
| 4 | Птицеферма – кролиководческая ферма | 300 |  |
| 5 | Ферма КРС - ферма КРС | 150 | Методические рекомендации РД-АПК 1.10.01.03-12 "По технологическому проектированию ферм крупного рогатого скота крестьянских (фермерских) хозяйств" (утв. Министерством сельского хозяйства РФ 6 июля 2012 г.) |
| 6 | Ферма КРС - кролиководческая ферма до 300 голов | 300 |  |
| 7 | Ферма КРС – овцеводческая ферма до 500 голов | 150 |  |
| 8 | Кролиководческая ферма - кролиководческая ферма | 300 | НТП-АПК 1.10.06.001-00 Нормы технологического проектирования звероводческих и кролиководческих ферм |
| 9 | Тепличные и парниковые хозяйства – птицеводческие и животноводческие фермы и комплексы | Не менее 150 | Свод правил СП 107.13330.2012"СНиП 2.10.04-85. Теплицы и парники" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 271) |
| 10. | Овощные базы – фермы КРС | 75 | Методические рекомендации РД-АПК 1.10.01.02-10 (утв. Минсельхозом РФ 6 сентября 2010 г.) |
| 11 | Фермы всех направлений - автодороги | 50 | Вышеперечисленные нормы и методические рекомендации по проектированию ферм всех направлений |

2.3. С учетом зооветеринарных и санитарных норм предусмотрено размещение сельскохозяйственных предприятий с указанными в таблице 1 характеристиками и площадью земельных участков, а также объектов инженерной инфраструктуры.

Таблица 1

Основные сведения по проектируемым земельным участкам

| № земельного участка (ЗУ) | Общая площадь Площадь зоны содер-жания животных | Виды и поголовье животных, определяющих максимальный зооветеринарный разрыв (ЗВР) | Максимальный зооветеринарный разрыв (ЗВР) до соседних хозяйств | Назначение земельного участка * | Территориальная зона/ Вид разрешенного использования согласно ПЗЗ | Условия освоения ЗУ/ размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Земельный участок № 1 | 5,9 га 1,4 га | КРС по производству молока до 800 коров, мясных и мясных репродукторных до 800 коров, по выращиванию нетелей до 3000 скотомест, по выращиванию телят, доращиванию и откорму молодняка до 3000 скотомест, откормочных предприятий и площадок до 1000 скотомест | ЗВР=150 метров | Основное направление: разведение одного из видов животных - КРС, овцы, козы или свиньи с поголовьем, не более указанного в графе 3. Дополнительно могут содержаться прочие виды (из приведенных в графе 3)* Например: основной вид - КРС 800 голов, молодняк КРС 300 голов, дополнительный - свиньи (откорм) – 300 голов** | СХ-1.3. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона III класса опасности) / Животноводство | Условия освоения ЗУ должны соответствовать пункту 2.4 настоящих Положений/ СЗЗ=300 метров |
|  |  | Овцы: маточники до 500 голов; по выращиванию ремонтного молодняка до 1000 голов в год; откормочные до 1000 голов в год |  |  |  |  |
|  |  | Козы: специализированные пухового, шерстного и смешанного направлений до 500 голов; специализированные молочного и мясного направлений до 400 голов; с законченным оборотом стада молочного и мясного направлений до 400 маток |  |  |  |  |
|  |  | Свиньи: племенные крестьянские хозяйства на 8-80 свиноматок, Репродукторные крестьянские хозяйства на 100-1000 поросят в год. Откормочные крестьянские хозяйства на 100-2000 голов откорма |  |  |  |  |
| Земельный участок № 2 | 6,7 га 1,4 га | КРС по производству молока до 800 коров, мясных и мясных репродукторных до 800 коров, по выращиванию нетелей до 3000 скотомест, по выращиванию телят, доращиванию и откорму молодняка до 3000 скотомест, откормочных предприятий и площадок до 1000 скотомест | ЗВР=150 метров | Основное направление: разведение одного из видов животных - КРС, овцы, козы или свиньи с поголовьем, не более указанного в графе 3. Дополнительно могут содержаться прочие виды (из приведенных в графе 3)* Например: основной вид - КРС 800 голов, молодняк КРС 300 голов, дополнительный - овцы (откорм) – 900 голов** | СХ-1.3. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона III класса опасности) / Животноводство | Условия освоения ЗУ должны соответствовать пункту 2.4 настоящих Положений/ СЗЗ=300 метров |
|  |  | Овцы: маточники до 500 голов; по выращиванию ремонтного молодняка до 1000 голов в год; откормочные до 1000 голов в год |  |  |  |  |
|  |  | Козы: специализированные пухового, шерстного и смешанного направлений до 500 голов; специализированные молочного и мясного направлений до 400 голов; с законченным оборотом стада молочного и мясного направлений до 400 маток |  |  |  |  |
|  |  | Свиньи: племенные крестьянские хозяйства на 8-80 свиноматок, Репродукторные крестьянские хозяйства на 100-1000 поросят в год. Откормочные крестьянские хозяйства на 100-2000 голов откорма |  |  |  |  |
| Земельный участок № 3 | 8,5 га 1,5 га | КРС по производству молока до 800 коров, мясных и мясных репродукторных до 800 коров, по выращиванию нетелей до 3000 скотомест, по выращиванию телят, доращиванию и откорму молодняка до 3000 скотомест, откормочных предприятий и площадок до 1000 скотомест | ЗВР=150 метров | Основное направление: разведение одного из видов животных - КРС, овцы, козы или свиньи с поголовьем, не более указанного в графе 3. Дополнительно могут содержаться прочие виды (из приведенных в графе 3)* Например: основной вид - КРС 800 голов, молодняк КРС 700 голов, дополнительный - свиньи 180 голов (откорм) ** | СХ-1.3. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона III класса опасности) / Животноводство | Условия освоения ЗУ должны соответствовать пункту 2.4 настоящих Положений/ СЗЗ=300 метров |
|  |  | Овцы: маточники до 500 голов; по выращиванию ремонтного молодняка до 1000 голов в год; откормочные до 1000 голов в год |  |  |  |  |
|  |  | Козы: специализированные пухового, шерстного и смешанного направлений до 500 голов; специализированные молочного и мясного направлений до 400 голов; с законченным оборотом стада молочного и мясного направлений до 400 маток |  |  |  |  |
|  |  | Свиньи: племенные крестьянские хозяйства на 8-80 свиноматок, Репродукторные крестьянские хозяйства на 100-1000 поросят в год. Откормочные крестьянские хозяйства на 100-2000 голов откорма |  |  |  |  |
| Земельный участок № 4 | 7,1 га 1,5 га | Птицеферма | ЗВР=200 метров | Основное направление: птицеферма. Дополнительные виды: КРС по производству молока до 800 коров, мясных и мясных репродукторных до 800 коров, по выращиванию нетелей до 3000 скотомест, по выращиванию телят, доращиванию и откорму молодняка до 3000 скотомест; откормочных предприятий и площадок до 1000 скотомест. Овцы: маточники до 500 голов; по выращиванию ремонтного молодняка до 1000 голов в год; откормочные до 1000 голов в год. Свиньи: племенные крестьянские хозяйства на 8-80 свиноматок; репродукторные крестьянские хозяйства на 100-1000 поросят в год. Откормочные крестьянские хозяйства на 100-2000 голов откорма. * Например: основное направление: птицеферма 9600 несушек, Дополнительный вид: КРС 400 голов** | СХ-1.3. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона III класса опасности) / Животноводство | Условия освоения ЗУ должны соответствовать пункту 2.4 настоящих Положений/ СЗЗ=300 метров |
| Земельный участок № 5 | 11,9 2,2 | Птицеферма | ЗВР=200 метров | Основное направление: птицеферма. Дополнительные виды животных: КРС по производству молока до 800 коров, мясных и мясных репродукторных до 800 коров, по выращиванию нетелей до 3000 скотомест, по выращиванию телят, доращиванию и откорму молодняка до 3000 скотомест; откормочных предприятий и площадок до 1000 скотомест. Овцы: маточники до 500 голов; по выращиванию ремонтного молодняка до 1000 голов в год; откормочные до 1000 голов в год. Свиньи: племенные крестьянские хозяйства на 8-80 свиноматок; репродукторные крестьянские хозяйства на 100-1000 поросят в год. Откормочные крестьянские хозяйства на 100-2000 голов откорма. * Например: основное направление - птицеферма 12 000 несушек, дополнительные виды: КРС 400 голов, Свиньи 800 голов** | СХ-1.3. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона III класса опасности) / Животноводство | Условия освоения ЗУ должны соответствовать пункту 2.4 настоящих Положений/ СЗЗ=300 метров |
| Земельный участок № 6 | 13,8 2,2 | Птицеферма | ЗВР=200 метров | Основное направление: птицеферма. Дополнительные виды животных: КРС по производству молока до 800 коров, мясных и мясных репродукторных до 800 коров, по выращиванию нетелей до 3000 скотомест, по выращиванию телят, доращиванию и откорму молодняка до 3000 скотомест; откормочных предприятий и площадок до 1000 скотомест. Овцы: маточники до 500 голов; по выращиванию ремонтного молодняка до 1000 голов в год; откормочные до 1000 голов в год. Свиньи: племенные крестьянские хозяйства на 8-80 свиноматок; репродукторные крестьянские хозяйства на 100-1000 поросят в год. Откормочные крестьянские хозяйства на 100-2000 голов откорма. * Например: основное направление -птицеферма 12 000 несушек, дополнительные виды: КРС 400 голов, свиньи 800 голов** | СХ-1.3. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона III класса опасности) / Животноводство | Условия освоения ЗУ должны соответствовать пункту 2.4 настоящих Положений/ СЗЗ=300 метров |
| Земельный участок № 7 | 10,2 2,2 | Птицеферма | ЗВР=200 метров | Основное направление: птицеферма. Дополнительные виды животных: КРС по производству молока до 800 коров, мясных и мясных репродукторных до 800 коров, по выращиванию нетелей до 3000 скотомест, по выращиванию телят, доращиванию и откорму молодняка до 3000 скотомест; откормочных предприятий и площадок до 1000 скотомест. Овцы: маточники до 500 голов; по выращиванию ремонтного молодняка до 1000 голов в год; откормочные до 1000 голов в год. Свиньи: племенные крестьянские хозяйства на 8-80 свиноматок; репродукторные крестьянские хозяйства на 100-1000 поросят в год. Откормочные крестьянские хозяйства на 100-2000 голов откорма. * Например: основное направление - птицеферма 12 000 несушек, дополнительные виды: КРС 400 голов, свиньи 800 голов** | СХ-1.3. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона III класса опасности) / Животноводство | Условия освоения ЗУ должны соответствовать пункту 2.4 настоящих Положений/ СЗЗ=300 метров |
| Земельный участок № 8 | 12,1 1,7 | Кролики до 300 голов | ЗВР=300 метров | Основное направление: разведение кроликов в количестве до 300 голов. Дополнительно - КРС, овцы, козы, свиньи с поголовьем не более указанного в графе 3* Например: основное направление - кролики 300 голов, другие виды животных - овцы 2000 голов, КРС 800 голов**. | СХ-1.3. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона III класса опасности) / Животноводство | Условия освоения ЗУ должны соответствовать пункту 2.4 настоящих Положений/ СЗЗ=300 метров |
|  |  | КРС: по производству молока до 1200 коров, мясных и мясных репродукторных более 800 коров, по выращиванию нетелей более 3000 скотомест, по выращиванию телят, доращиванию и откорму молодняка от 3000 до 6000 скотомест, откормочных предприятий и площадок от 1000 до 5000 скотомест, элеверов по выращиванию племенных бычков |  |  |  |  |
|  |  | Овцы: маточники до от 500 до 3000 голов; по выращиванию ремонтного молодняка от 1000 до 3000 голов в год; откормочные от 1000 до 5000 голов в год. |  |  |  |  |
|  |  | Козы: специализированные пухового, шерстного и смешанного направлений до 1000 голов; с законченным оборотом стада пухового, шерстного и смешанного направлений до 2500 маток; специализированные молочного и мясного направлений до 1000 голов; с законченным оборотом стада молочного и мясного направлений более 400 маток |  |  |  |  |
|  |  | Свиньи: племенные фермы на 150-600 среднегодовых свиноматок. Репродукторные фермы и комплексы на 6-12 тыс. поросят в год. Откормочные фермы и комплексы менее 24 тыс. голов в год. |  |  |  |  |
| Земельный участок № 9 | 5,2 га 1,8 га | Кролики до 300 голов | ЗВР=300 метров | Основное направление: разведение кроликов в количестве до 300 голов. Дополнительно - КРС, овцы, козы, свиньи с поголовьем не более указанного в графе 3* Например: основное направление - кролики 300 голов, другие виды животных - овцы 2000 голов, КРС 800 голов**. | СХ-1.3. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона III класса опасности) / Животноводство | Условия освоения ЗУ должны соответствовать пункту 2.4 настоящих Положений/ СЗЗ=300 метров |
|  |  | КРС: по производству молока до 1200 коров, мясных и мясных репродукторных более 800 коров, по выращиванию нетелей более 3000 скотомест, по выращиванию телят, доращиванию и откорму молодняка от 3000 до 6000 скотомест, откормочных предприятий и площадок от 1000 до 5000 скотомест, элеверов по выращиванию племенных бычков |  |  |  |  |
|  |  | Овцы: маточники до от 500 до 3000 голов; по выращиванию ремонтного молодняка от 1000 до 3000 голов в год; откормочные от 1000 до 5000 голов в год. |  |  |  |  |
|  |  | Козы: специализированные пухового, шерстного и смешанного направлений до 1000 голов; с законченным оборотом стада пухового, шерстного и смешанного направлений до 2500 маток; специализированные молочного и мясного направлений до 1000 голов; с законченным оборотом стада молочного и мясного направлений более 400 маток |  |  |  |  |
|  |  | Свиньи: племенные фермы на 150-600 среднегодовых свиноматок. Репродукторные фермы и комплексы на 6-12 тыс. поросят в год. Откормочные фермы и комплексы менее 24 тыс. голов в год. |  |  |  |  |
| Земельный участок № 10 | 4,8 га | - | ЗВР=150 метров | Тепличное хозяйство | СХ-1.4 Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона IV класса опасности)/ Овощеводство | - 1) В связи с тем, что земельный участок находится в возможных границах зоны 2-го пояса санитарной охраны проектируемой скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения, теплицы должны быть оборудованы дренажной системой, обеспечивающей защиту почв и грунтовых вод от химического и бактериологического загрязнения, - 2) Условия освоения ЗУ должны соответствовать подпунктам в), г), ж), з), л) пункта 2.4 настоящих Положений/ СЗЗ=100 метров |
| Земельный участок № 11 | 3,5 га | - | ЗВР=75 метров | Овощехранилища | СХ- 1.5. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона V класса опасности)/ Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Условия освоения ЗУ должны соответствовать подпунктам в), г), ж), з), л) пункта 2.4 настоящих Положений/ СЗЗ=50 метров |
| Земельный участок № 12 | 1,1 га | - | - | Поля для выращивания сельскохозяйственных культур | СХ-6. Зона сельскохозяйственного использования (зона полеводства)/ Растениеводство | В пределах земельного участка должны быть организованы стоянки используемой сельскохозяйственной техники, автотранспорта |
| Земельный участок № 13 | 1,5 га | - | - | Поля для выращивания сельскохозяйственных культур | СХ-6. Зона сельскохозяйственного использования (зона полеводства)/ Растениеводство | В пределах земельного участка должны быть организованы стоянки используемой сельскохозяйственной техники, автотранспорта |
| Земельный участок № 14 | 1,5 га | - | - | Поля для выращивания сельскохозяйственных культур | СХ-6. Зона сельскохозяйственного использования (зона полеводства)/ Растениеводство | В пределах земельного участка должны быть организованы стоянки используемой сельскохозяйственной техники, автотранспорта |
| Земельный участок № 15 | 1,5 га | - | ЗВР=75 метров | Овощехранилище | СХ- 1.5. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона V класса опасности)/ Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Условия освоения ЗУ должны соответствовать подпунктам в), г), ж), з), л) пункта 2.4 настоящих Положений/ СЗЗ=50 метров |
| Земельный участок № 16 | 1,6 га | - | ЗВР=75 метров | Овощехранилище | СХ- 1.5. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона V класса опасности)/ Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Условия освоения ЗУ должны соответствовать подпунктам в), г), ж), з), л) пункта 2.4 настоящих Положений/ СЗЗ=50 метров |
| Земельный участок № 17 | 4,0 га | - | - | Объекты инженерного обеспечения (артскважина, ПС 35/10 кВ, ШГРП) | СХ- 1.5. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона V класса опасности)/ Коммунальное обслуживание | Зона санитарной охраны (ЗСО) 1-го пояса артскважины, равная 50 м должна входить в границы земельного участка Охранная зона ПС 35/10 кВ 15 м |
| Земельный участок № 18 | 0,4 га | - | - | Объекты инженерного обеспечения (очистные сооружения ливневых стоков) | СХ-1.3. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона III класса опасности)/ Коммунальное обслуживание | СЗЗ очистных сооружений 50 м |
| Земельный участок № 19.1 | 35,1 га 26,3 га | Существующий конно-спортивный комплекс «Темная лошадка» | ЗВР=150 метров | конно-спортивный комплекс | СХ- 1.5. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона V класса опасности)/ Животноводство | Условия использования ЗУ должны соответствовать позиции п) пункта 2.4 настоящих Положений/ СЗЗ=50 м, требует сокращения в западной части, в месте наложения на существующие коллект. сады. |
| Земельный участок № 19.2 | 18,7 2,03 | Существующий конно-спортивный комплекс «Темная лошадка» | ЗВР=150 метров | конно-спортивный комплекс | СХ- 1.5. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона V класса опасности)/ Животноводство |  |
| Земельные участки № 20 - 30 | 0,05 га | - | - | Объекты инженерного обеспечения (трансформаторные подстанции) | СХ- 1.5. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона V класса опасности)/ Коммунальное обслуживание | Охранная зона ТП 10/0,4 кВ 10 м |

- Примечания к таблице 1:

- *1. В пределах одного крестьянско-фермерского хозяйства, согласно Методическим рекомендациям РД-АПК 1.10.01.03-12, утв. Министерством сельского хозяйства РФ 6 июля 2012 г., могут содержаться несколько видов животных.

**2. Ориентировочное поголовье в пределах  зоны содержания животных площадью 10000 кв.м, определенное согласно Методическим рекомендациям по технологическому проектированию ферм для одного из видов животных составляет: КРС – 800 голов, либо молодняк КРС - 1300 голов, свиньи – 1800 голов, птица - 12 000 несушек, либо  30 000 молодняка, овцы (козы): производители – 2200 голов, либо матки – 2600, либо откормочное поголовье – 4500.  Емкость зоны содержания животных в пределах конкретного земельного участка, в том числе поголовье с учетом содержания различных видов животных в пределах одного хозяйства должна определяться рабочей документацией.

2.4. Земельные участки могут быть предоставлены для ведения сельскохозяйственного производства и размещения объектов сельскохозяйственного назначения  при выполнении следующих обязательных условий:

а) постройки для содержания животных (птиц), включая выгул и выпас, должны осуществляться в пределах границ зоны содержания животных, определенных проектом планировки с целью соблюдения  зооветеринарных норм;

б) территория земельного участка, вне зоны содержания животных, расположенная в зоне зооветеринарных разрывов, предназначена для организации кормовых угодий, размещения объектов бытового, подсобного и вспомогательного назначения;

в) на земельный участок должно быть организовано не менее 2 въездов (выездов) для разделения транспортных  потоков подвоза кормов и вывоза органических отходов согласно требованиям пункта 6.4. СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»; в зоне въездов на предприятия должен быть организован «карман» для возможности остановки  автотранспорта перед воротами (не выходящий за пределы предоставленного земельного участка).

г) в пределах земельного участка должны быть организованы  стоянки автомобильного транспорта, приезжающего на предприятие;

д) сооружения хранения, обеззараживания и переработки отходов производства (навозонакопители, навозохранилища всех типоразмеров и направлений) должны располагаться на расстоянии не менее 60 м от животноводческих помещений и быть оборудованными транспортными площадками с твердым покрытием; конструктивные решения должны обеспечивать их герметичность и исключать процессы фильтрации жидкости в грунт и инфильтрации грунтовых вод; по периметру площадок сооружений  следует предусмотреть посадки зеленых насаждений; расстояние от сооружения хранения, обеззараживания и переработки навоза и помета до жилой застройки должно составлять не менее 500 метров (РД-АПК1.10.15.02-08);

е) на земельном участке, в особенности птицеводческих предприятий,  рекомендуется  организовать систему переработки помета и навоза в органическое удобрение, а также использовать указанные отходы для получения тепловой (электрической) энергии;

ж) на  земельном участке должно быть выполнено благоустройство территории производственной зоны, организована система сбора и очистки сточных вод (в т.ч. поверхностных), исключающая загрязнение земель и подземных вод отходами производства; а также система сбора и удаления бытового мусора;

з) на земельном участке должны быть предусмотрены - собственная система сбора и удаления хозяйственно-бытовых стоков: водонепроницаемый выгреб с вывозом на очистные сооружения, либо локальные очистные сооружения; собственная система технического водоснабжения

и) по периметру земельного участка  предусмотреть озеленение (согласно требованиям раздела 7 СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»);

к) в пределах земельного участка запрещается размещение объектов переработки продукции животноводства, биотермических ям, убойных пунктов с целью соблюдения  санитарных требований по организации санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03);

л) расстояние от границы кварталов лесного фонда до зданий должно составлять не менее 50 метров (согласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты…»);

м) от автодорог до границы зоны содержания животных должен соблюдаться зооветеринарный разрыв, составляющий 50 метров в соответствии с методическими рекомендациями по строительству ферм;

н) при размещении на земельном участке свинофем, птицеводческих ферм, подошва фундамента должна находиться не менее чем на 0,5 метра выше уровня грунтовых вод (согласно методическим рекомендациям по технологическому проектированию свиноферм и птицеводческих предприятий);

- о) в пределах земельного участка  крестьянско-фермерского хозяйства могут содержаться несколько видов животных, при этом, согласно Методическим рекомендациям РД-АПК 1.10.01.03-12  крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы должны содержаться в   изолированных помещениям  отдельными выходами и изолированными выгульными площадками для каждого вида животных;  птица должна содержаться  в отдельном здании, зооветеринарный разрыв от птицеводческого здания до здания, где содержатся животные, должен составлять не менее 50 м при клеточном содержании птицы и 100 м при  выгульном содержании;

п) для строительства зданий и сооружений необходимо получение заключения Департамента по землепользованию по УрФО (Уралнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых; в случае подтверждения  их наличия - получение разрешения от «Уралнедра» на осуществление застройки и размещение подземных сооружений;

- р) необходимо получение положительного заключения Департамента ветеринарии Свердловской области о соответствии размещения предприятий по производству и хранению продуктов животноводства ветеринарным нормам;

с) в отношении земельного участка № 66:35:0218001:42,  используемого КФХ  Золотаренко О.С. на правах аренды, проектом планировки на основании анализа использования территории земельного участка, ранее запланированной автомобильной дороги (Генеральный план Березовского городского округа) и размещения на смежном участке сельскохозяйственных предприятий и объектов вводятся следующие ограничения:

- по обе стороны существующей и реконструируемой автомобильной дороги устанавливается зооветеринарный разрыв 50 м до зоны содержания животных;

- вдоль восточной границы участка № 19.1 (за счет части его территории) устанавливается зооветеринарный разрыв между зоной содержания животных и планируемыми животноводческими и растениеводческими хозяйствами;

- размещение зоны содержания животных во втором поясе зоны санитарной охраны скважины 1 р.э. питьевого водоснабжения не допускается;

- часть земельного участка в границах «красных линий» существующей реконструируемой автомобильной дороги (запланированной Генеральным планом Березовского городского округа), шириной 30м, предусматривается к изъятию;

- для строительства зданий и сооружений необходимо получение заключения Депар-тамента по землепользованию по УрФО (Уралнедра) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых; в случае подтверждения  их наличия - получение разрешения от «Уралнедра» на осуществление застройки и размещение подземных сооружений.

## 3. Положения о характеристиках развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения территории

3.1. Характеристики системы транспортного обслуживания:

- общая протяженность дорог – 6,9 км,

- ширина проезжей части автомобильных дорог – 7 м,

- ширина «красных линий» дорог – 30 м;

- места постоянного и временного хранения автомобильного транспорта размещаются  на территории предприятий.

3.2. Инженерно-техническое обеспечение территории:

1) Водоснабжение территории предусматривается от проектируемой водозаборной скважины на проектируемой территории.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составит на расчетный срок  1 244,7 м3/сут.

Система водоснабжения принята кольцевая.

2) Канализование проектируемой территории предусмотрено в локальные очистные сооружения производственных стоков, расположенные на территории каждого сельхозпредприятия. Отвод хозяйственно-бытовых стоков – в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом  специализированной организацией или на локальные очистные сооружения.

Количество производственных стоков составит на расчётный срок – 201,0 м3/сут.; хозяйственно-бытовых – 24 м3/сут.

3) Теплоснабжение района предусматривается от проектируемых газовых котельных и индивидуальных (газовые отопительные установки и водонагреватели) источников.

Теплопотребление района составит на расчётный срок – 14,8 Гкал/час.

4) Электроснабжение рассматриваемой территории предусматривается от проектируемой двухтрансформаторной ПС 35/10 кВ.

Электроснабжение КСК «Темная лошадка» (КФХ Золотаренко О.С.) сохраняется по существующей схеме от   ТП-6732 (ПС «МТРЗ» 35/6 кВ, ВЛ 6 кВ «Посёлок», ф. 0,4 кВ №4, оп. № 10).

Электропотребление на коммунально-бытовые и производственные нужды составит на расчётный срок – 3,5 МВт.

Для электроснабжения потребителей проектируется строительство на рассматриваемой территории двухтрансформаторной ПС 35/10 кВ мощностью 2×4 МВА, ВЛ 35 кВ, 10 кВ, трансформаторных подстанций. На данной стадии проектирования схема электроснабжения решена до трансформаторных подстанций (ТП). Разводка сетей ЛЭП 0,4 кВ от ТП определяются рабочим проектом конкретных крестьянских фермерских хозяйств.

Согласно письму о возможности электроснабжения объектов агропромышленного комплекса (п. Монетный)  от Филиала «Свердловэнерго» от 02.08.2017 № СЭ/01/21/5610 для определения оптимальных технических решений по схеме присоединения вновь проектируемой ПС 35/10 кВ к сети 35 кВ и мероприятий по реконструкции электросетевого комплекса ПС 110 кВ Монетка в целях обеспечения требований по качественному электроснабжению в ремонтных и послеаварийных режимах, необходимо выполнить внестадийную работу, с расчетом режимов работы сети 35-110 кВ данного энергоузла силами специализированной организации. Задание на схему внешнего электроснабжения и материалы работы необходимо согласовать с филиалом «Свердловэнерго» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ.

5) Газоснабжение района проектируется от системы газоснабжения посёлка, составит на расчётный срок – 255,1 м3/час.

Газоснабжение района планируется по сложившейся схеме от ГГРП-1 до проектируемого ШГРП. В соответствии с письмом от ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» от 23.05.2017 №1449 на этапе выдачи технических условий может быть изменена точка подключения к сети газораспределения, а также планируемый объем потребления газа в зависимости от используемых потребителями технологий.