Свердловская область РФ

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-консалтинговая компания

«АЛЬТЕРНАТИВА»

Экз. №_

Заказчик: ООО  «Елена»

### ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

В границах ул. Рабочая – ул. Пушкина – ул. Лермонтова – ул. Школьная в п. Кедровка Березовского городского округа

шифр Т-2552-СО-2017-ПЗ 1

Екатеринбург 2017

# Свердловская область РФ

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-консалтинговая компания

«АЛЬТЕРНАТИВА»

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ по подготовке

Проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность

Объектов капитального строительства

№ 1505.00-2013-6670387185-П-177 выдано «08» апреля 2013г.

Саморегулируемая организация

основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

Регистрационный номер:   СРО-П-177-29102012

Инв.№_255_

Заказчик: ООО  «Елена»

### ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

В границах ул. Рабочая – ул. Пушкина – ул. Лермонтова – ул. Школьная в п. Кедровка Березовского городского округа

Положения о характеристиках и очередности планируемого развития территории

шифр Т-2552-СО-2017-ПЗ 1

#### Директор								  И.С. Широкова

Главный архитектор		                                       А.В. Леготин

Екатеринбург 2017

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

Архитектурно-планировочная часть:

Ведущий градостроитель			                                              Куликова Г.В.

Экономика:									Беляева З.А.

Инженерная инфраструктура:				             	Леготина Э.Ю.

Инженерная подготовка территории:					Образ Л.Е.

Графическое оформление проектных

материалов:							Куликова Г.В.

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

| Книга, лист | Наименование, масштаб . |  | Гриф секретн | Инв. номер | Кол-во листов, тип файла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки. Основная (утверждаемая) часть |  |  |  |  |
| ПЗ 1 | Положения о характеристиках и очередности планируемого развития территории |  | н/с | 255 | 1 книга |
| 1 | Чертеж планировки территории, М 1:1000 |  | н/с | 256 | 1 лист |
| 2 | Разбивочный чертеж осей улиц и красных линий. М 1:1000. |  | н/с | 257 | 1 лист |
| Проект планировки. Материалы по обоснованию |  |  |  |  |  |
| ПЗ 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки |  | н/с | 258 | 1 книга |
| 3 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения. М 1:5000 |  | н/с | 259 | 1 лист |
| 4 | Результаты инженерных изысканий |  | н/с | 271 | 1 лист |
| 5 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов. М 1:1000 |  | н/с | 260 | 1 лист |
| 6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. (М 1:1000) |  | н/с | 261 | 1 лист |
| 7 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу. М 1:1000 |  | н/с | 262 | 1 лист |
| 8 | Вариант планировочных и объемно-пространственных решений территории. М 1:1000 |  | н/с | 263 | 1 лист |
| 9 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. М 1:1000 |  | н/с | 264 | 1 лист |
| 10 | Схема градостроительного зонирования. М 1:1000 |  | н/с | 265 | 1 лист |
| 11 | Поперечные профили М 1:200 |  | н/с | 266 | 1 лист |
| 12 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1:1000 |  | н/с | 267 | 1 лист |
| Проект межевания |  |  |  |  |  |
| ПЗ 3 | Проект межевания |  | н/с | 268 | 1 книга |
| 13 | Чертеж межевания территории (материалы по обоснованию), М 1:1000 |  | н/с | 269 | 1 лист |
| 14 | Чертеж межевания территории, М 1:1000 |  | н/с | 270 | 1 лист |
| Материалы проекта на электронном носителе |  |  |  |  |  |
| 1 CD-R | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в границах ул. Рабочая – ул. Пушкина – ул. Лермонтова – ул. Школьная в п. Кедровка Березовского городского округа. Графические и текстовые материалы | н/с |  | 271 | ГИС ИнГЕО JPEG Word, MAPINFO |

Примечание:

Схема границ территорий объектов культурного наследия проектом не выполняется ввиду отсутствия на данной территории объектов культурного наследия.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть            ……………………………………………………………………… 6

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры……..…… .......7

3.  Мероприятия по охране окружающей природной среды…………………….11

4. Зоны с особыми условиями использования территории ……………………..11

5. Размещение объектов капитального строительства…………………………...13

6. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры…………………………………………………13

7. Ведомость координат поворотных точек красных линий………………………. ... 13

8. Технико-экономические показатели…………………………………………………14

1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

### 1.1. «Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в границах ул. Рабочая – ул. Пушкина – ул. Лермонтова – ул. Школьная в п. Кедровка Березовского городского округа», выполнена ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» на основании Постановления Администрации Берёзовского городского округа от 28.06.2016г.  №448  и технического задания.

1.2. При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:

-	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-	Земельный кодекс Российской Федерации;

-	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-	Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66, (утв. постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г.  № 380-ПП);

- Нормативы градостроительного проектирования Берёзовского городского округа, утверждённые решением Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 №86.

-	СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ);

-    СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

-	Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01);

-	СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований";

-	Федеральный закон от 22. 07. 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

-	СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов других маломобильных групп населения»;

- - Устав Березовского городского округа

- - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также другие директивные и нормативные материалы;

- Генеральный план Березовского городского округа, в действующей редакции (утвержден решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20, с учётом изменений, внесённых решением Думы Березовского городского округа от 25.12.2014 №203);

- - Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к селу Кедровка на период до 2030 г., выполненный  ОАО «НИИПГрадостроительства» (не утвержден),

- Правила землепользования и застройки Березовского городского округа, в действующей редакции (утверждены решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 № 33, с учетом изменений, внесенных решением Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149);

- 1.3. В качестве планово-топографических материалов использованы:

- 	топографическая съемка М 1:500, выданная заказчиком в объеме достаточном для проекта планировки и проекта межевания территории в МСК 66  система высот Балтийская.

1.4. Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии ГИС ИнГЕО, в МСК 66.

1.5. За исходный год принят 2017 год. Расчетный срок – 2030 г.

1.6.	Сведения филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области (июль 2016г.).

1.8   Инженерные изыскания выполнены в объеме достаточном для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории.

1.9 Графические материалы выданы на картографическом материале открытого использования и не содержат  секретных сведений, установленных приказами от 25.04.2014 №456-ДСП и от 17.03.2008 № 01.

2.0 В границах проектирования отсутствуют объекты культурного наследия и особо охраняемые природные территории.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

2.1. Положение о характеристиках  планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах развития застройки территории

Проектируемый микрорайон расположен в центральной части п. Кедровка, в квартале улиц Рабочая, Пушкина, Лермонтова и Школьная. Территория микрорайона предназначена для размещения объектов общественно-деловой застройки.

Граничит:

- с запада, с севера, с востока кварталами индивидуальной жилой застройки;

- с юго-востока   квартал смешанной застройки,

- с юга существующая граница населенного пункта.

Площадь в границах проектирования – 5,70 га, по уточненным материалам

Площадь в границах рассмотрения территории – 5,78 га.

2.1.1. Территория для размещения объектов капитального строительства:

- общая площадь проектируемой территории – 5,70 га;

- площадь общественно-деловых зон – 2,55 га;

- площадь зоны транспортной инфраструктуры – 0,93 га;

- иные зоны – 2,22 га.

2.1.2.  На проектируемой территории строительство жилья не планируется.

Объекты социального и коммунально-бытового назначения. В соответствии с проектом «Материалы по обоснованию проектов генеральных планов Березовского городского округа применительно к территориям поселков Кедровки, Октябрьского, Липовского, Мурзинского, Островного, Безречного, Солнечного, Лубяного, Зеленый Дол» на территории поселка Кедровка, строительство объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах проекта планировки не планируется. Существующие объекты: общеобразовательная организация на 420 учащихся, предприятие торговли (325 кв. м торговой площади), культовый объект сохраняются.

2.2. Положения о характеристиках  объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

2.2.1. Размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения не предусматривается.

Проектом выделено 4 планировочных квартала:

Квартал 1

Сохранение существующего среднего образовательного учреждения.

Квартал 2

Сохранение и дальнейшее развитие объекта общественно-деловой застройки – магазин «Флагман».

Квартал 3

Сохранение объекта общественно-деловой застройки – Георгиевский храм.

Квартал 4

В соответствии с генеральным планом п. Кедровка предлагается разместить многофункциональный центр с учреждениями бытового обслуживания населения и детское дошкольное учреждение за расчетный период.

В соответствии с генеральным планом п. Кедровка предложен вынос индивидуальных гаражей, граничащих с территорией школы и вынос части гаражей за границей проектирования в целях уменьшения количества гаражей (до 10 машино-мест на каждой отдельной территории) и соответственно исключения попадания санитарно-защитной зоны на территорию школы.

На территории жилого района выделяются границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, а именно:

- границы зон планируемого размещения объектов общественно-деловой зоны;

- границы зоны общего пользования;

Предусмотрено размещение автостоянок - напротив Георгиевского Храма и стоянка возле магазина «Флагман»,

  - Развитие системы транспортного облуживания

Предлагаемая система улично-дорожной сети предусматривает дифференциацию улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

Внешняя автодорога регионального значения –проходит по ул. Рабочая и  имеет выход на ЕКАД и поселок Красный Городского округа Верхняя Пышма.

Поселковая дорога – ул. Лермонтова (в юго-западной части микрорайона), переходящая в улицу Рабочую  согласно транспортной схеме Генерального плана, связывает проектируемую территорию с другими населенными пунктами городского округа.

Основная улица – ул. Рабочая, ул. Пушкина, ул. Лермонтова, осуществляет связь жилых районов с общественным центром и имеет выход на внешние дороги.

Улицы в жилой застройке обеспечивают транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов и выходы на основные улицы.

Улица  в жилой застройке основная - Лермонтова, Пушкина, Рабочая.

Проезд в жилой застройке – ул. Школьная.

Ширина улиц в красных линиях принята 14,00-26,00 м. Ширина проезжих частей улиц составляет 6,0 м, 7,0 м; тротуаров 1,0 м, 1,5 м и 2,0 м. Параметры поперечного профиля улиц и проездов назначены в соответствии с СП 42.13330.2016 таблица 11.2.

Протяженность проектируемой улично-дорожной сети составит1,35 км (в том числе поселковые улицы – 0,42 км).

Проектом предлагается организовать  30 маш/мест для обслуживания объектов общественного назначения в соответствии с СП 42.13330.2016 приложение Ж.

2.4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения

Водоснабжение

Водопотребление проектируемого района составит 20,32 м3/сут.

Водопотребление микрорайона сохраняется от системы водоснабжения поселка. Централизованным водоснабжением обеспечены школа и магазин «Флагман». В школе вода подается по водоводу Д 50 мм к магазину «Флагман» водовод Д 40 мм. Для целей водоснабжения Храм имеет собственную скважину, пробуренную на его территории.

Для улучшения работы системы водоснабжения в микрорайоне и обеспечения пожаротушения из системы водоснабжения необходима перекладка трубопроводов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии с увеличением их диаметров и установки пожарных гидрантов, расстояние между которыми должно быть определено согласно  СП 8.13130.2009 на следующей стадии проектирования.

В соответствии с генеральным планом поселка настоящим проектом принято:

Расчетное количество одновременных пожаров – 1;

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение на один пожар принят согласно СП 8.13130.2009 п.5.1 табл.1, проверен по табл.2 и составляет 15 л/с.

Расход воды на пожаротушение с учетом расхода воды на хоз-питьевые нужды во время тушения пожара – 313 м3.

Хранение противопожарного запаса принято в резервуарах чистой воды на площадке водозаборных сооружений за границами микрорайона. В перспективе строительство на резервной территории микрорайона объекта общественно делового назначения и дошкольного образовательного учреждения в соответствии с генпланом поселка для водоснабжения этих объектов необходимо проложить водоводы по улицам Лермонтова и Рабочей от проектируемой системы водоснабжения поселка.

Водоотведение

Количество хоз-бытовых стоков микрорайона составит  18,62 м3/сут. Расход приведен максимально-суточный.

Канализование микрорайона сохраняется в систему хоз-бытовой канализации поселка.

Централизованной системой канализации обеспечены школа и магазин «Флагман». Хозбытовые стоки от этих объектов соцкульбыта сбрасываются самотечными коллекторами: Д 150 мм-200 мм - от школы и Д 150 мм - от магазина «Флагман», в районный самотечный коллектор Д 250 мм, проложенный по территории микрорайона и отводящий стоки в систему канализации поселка с дальнейшим сбросом их на проектируемые очистные сооружения хозбытовой канализации поселка (см. генплан п. Кедровка). Кроме того по территории микрорайона проложен районный самотечный коллектор Д 200 мм по ул. Рабочей самотечный коллектор Д 65 мм по территории школы и по ул. Школьной. В перспективе при строительстве на резервной территории микрорайона объекта общественного делового назначения и дошкольного образовательного учреждения в соответствии с генпланом поселка для канализования этих объектов необходимо проложить канализационный коллектор по улице Лермонтова до существующего районного самотечного коллектора Д 250 мм.

Теплоснабжение

Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта района составит 0,273 Гкал/час (0,317 МВт), в т.ч. от централизованного  источника 40,39 Гкал/ч (46,97 МВт).

Теплоснабжение микрорайона сохраняется от системы теплоснабжения поселка. Централизованным теплоснабжением обеспечена школа и проектируется присоединение к централизованной системе теплоснабжение магазина «Флагман» в соответствии с техническими условиями управляющей компании «Дом – сервис» от 24 июля 2017 г. проектируется подача тепла от тепловой камеры № 53, находящейся в 5 метрах от здания по ул. Школьная, 2, по теплопроводу 2Д 40 мм, проектируемому по ул. Рабочей. Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, параметры теплоносителя 95/70 С0. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует. Для целей горячего водоснабжения в школе установлен электрокотел. В магазине проектируется бойлер. Существующие теплопроводы, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии или малого диаметра должны быть переложены. В храме для целей теплоснабжения установлен котел, работающий на природном газе.

В перспективе при строительстве на резервной территории микрорайона объекта общественно-делового назначения и дошкольного образовательного учреждения для теплоснабжения этих объектов проложить теплопровод от системы теплоснабжения поселка в соответствии с техническими условиями на подключение этих объектов и проверкой пропускной способности диаметров существующих теплопроводов.

Электроснабжение

Электропотребление микрорайона составит 0,299 МВт.

Электроснабжение микрорайона сохраняется от системы электроснабжения поселка. Подача электроэнергии в микрорайон осуществляется по кабельным линиям электропередач 0,4 кВ: к школе от трансформаторных подстанций (ТП-6 и ТП -50010), к магазину «Флагман» - от ТП – 6, к Храму от ТП – 10, расположенному за границей микрорайона.

В перспективе при строительстве на резервной территории микрорайона объекта общественно-делового назначения и дошкольного образовательного учреждения электроснабжение будет решаться в соответствии с техническими условиями

Газоснабжение

На территории микрорайона  к Храму от сети низкого давления поселка подается  природный газ. В храме установлен газовый котел для теплоснабжения Храма. Газопровод низкого давления Д 63 мм проложен по улицам Пушкина и Рабочей.

Связь

Телефонизация микрорайона осуществляется от АТС – 96, расположенной за границами микрорайона в южной части поселка. Услуги по обеспечению в микрорайоне подвижной сотовой связи: «Ростелеком», «Мотив», «Билайн», ОАО «Мегафон». Микрорайон, как и весь поселок, находится в зоне телевизионного и УКВ радиовещания.

2.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Площадь подсыпки в границах проектируемого участка составит 1,25 га. Проектом предлагается выполнить подсыпку в районе улицы Рабочая площадью 0,55 га и объемом грунта приблизительно 1,7 тыс. м³  (высота подсыпки от 0 до 0,6 м). В районе улицы Пушкина площадь подсыпки составит 0,7 га, высота – от 0 до 1,0 м, объем грунта 3,5 тыс. м³.

В соответствии с проектными предложениями генерального плана поселка Кедровка поверхностные стоки направляются самотеком в общепоселковую систему дождевой канализации и далее на проектируемые очистные сооружения поверхностных стоков. Сброс очищенных стоков осуществляется в р. Крутиху. Протяженность сетей дождевой канализации в границах проектирования составит 1,34 км.

3.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Для предотвращения загрязнения и улучшения состояния компонентов окружающей среды предлагается:

- организация системы поверхностного водоотвода с территории участка с отведением дождевых и талых вод на очистные сооружения дождевой канализации;

- организация плановой системы очистки территории с вывозом твердых бытовых отходов от общественных зданий и смета с улиц по договору с лицензированной организацией на специализированные полигоны Березовского городского округа;

- полное благоустройство участка строительства, которое включает асфальтирование проездов, укладку тротуарной плитки, озеленение древесно-кустарниковыми насаждениями свободной от застройки территории, завоз плодородной земли для участков озеленения.

4. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

На проектируемой территории выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории, ограничивающие хозяйственную деятельность, режим использования которых определяется правилами землепользования и застройки городского округа, строительными и санитарными нормами  и правилами:

-	охранные зоны сетей хоз-бытовой канализации;

-	охранные зоны сетей газоснабжения;

-	охранные зоны сетей водоснабжения;

-   охранные зоны сетей теплоснабжения;

-   охранные зоны сетей электроснабжения;

- охранные зоны сетей ливневой канализации;

- запретная зона военного объекта-Свердловское лесничество Министерства обороны Российской Федерации.

Границы зон с особыми условиями использования территории нанесены на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территорий» (инв № 261). Все границы охранных зон установлены согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) в соответствии с пунктом 12.35 (таблица 12.5):

- размер охранной зоны самотечных сетей хоз-бытовой канализации составит 3 м по обе стороны от коллектора;

- размер охранной зоны газа низкого давления составит 2 м по обе стороны;

- размер охранной зоны водоводов принимается с учетом примечания пункта 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и составит 5 м по обе стороны от водовода. В пределах охранной зоны водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

- размер охранной зоны тепловых сетей составит 5 м по обе стороны;

- размер охранной зоны сетей электроснабжения составит 1 м по обе стороны;

- размер охранной зоны сетей ливневой канализации составит 3 м по обе стороны.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических и юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранные зоны устанавливаются:

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра;

Границы охранных зон инженерных сооружений и коммуникаций будут уточнены на следующей стадии проектирования в увязке с окончательной трассировкой инженерных коммуникаций.

Санитарно-защитная зона производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов устанавливается в целях обеспечения безопасности населения в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с изменениями и дополнениями).

Разрыв от гаражей – стоянок до зданий различного назначения следует принимать по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от количества машино-мест. При количестве до 10 машино-мест разрыв от гаражей – стоянок до жилых зданий составит 10 м,  до территорий школ, детских дошкольных учреждений, больниц, мест отдыха населения – 25 м.

Размещаемое количество гаражей сократится до 10 машино-мест на каждой территории.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Таблица 5.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |
| 3.3 | Строительство и реконструкция улиц местного значения | км | 0,93 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |
|  | Протяженность проектируемой сети | км | 0,77 |
| 4.2 | Водоотведение |  |  |
|  | Протяженность проектируемой сети | км | 0,62 |
| 4.3 | Теплоснабжение |  |  |
|  | Проложить теплопровод 2Д 40 мм от системы теплоснабжения поселка (тепловая камера № 53) | км | 0,640 |
| 4.6 | Дождевая канализация |  |  |
|  | Протяженность проектируемой сети | км | 1,34 |

6. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Очередность развития территории принята в соответствии с техническим заданием. Проектом не предусмотрено строительство объектов капитального строительства на расчетный период до 2030 года, предложен вынос территории индивидуальных гаражей в коммунальную зону.

7. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Таблица 7.1

| 1 | 409405.95 | 1544060.95 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 409507.55 | 1544234.4 |
| 3 | 409590.35 | 1544174.9 |
| 4 | 409505.65 | 1544064.35 |
| 5 | 409501.31 | 1544067.65 |
| 6 | 409460.5 | 1544016.25 |
| 7 | 409477.25 | 1544002.52 |
| 8 | 409521.27 | 1544058.11 |
| 9 | 409577.04 | 1544027.25 |
| 10 | 409532.1 | 1543957.6 |
| 11 | 409444.3 | 1543995.59 |
| 12 | 409407.27 | 1543947.69 |
| 13 | 409514.1 | 1543935.6 |
| 14 | 409460.25 | 1543978.85 |
| 15 | 409429.25 | 1543939.75 |
| 16 | 409390.65 | 1543825.7 |
| 17 | 409400.5 | 1543816.6 |
| 18 | 409365.51 | 1543737.56 |
| 19 | 409370.35 | 1543768.41 |
| 20 | 409410.83 | 1543807.32 |
| 21 | 409416.32 | 1543812.89 |
| 22 | 409446.55 | 1543844.27 |
| 23 | 409454.2 | 1543852.55 |
| 24 | 409526.31 | 1543928.1 |

| 25 | 409539.68 | 1543940.06 |
| --- | --- | --- |
| 26 | 409593.21 | 1544022.82 |
| 27 | 409585.73 | 1544040.73 |
| 28 | 409531.15 | 1544070.93 |
| 29 | 409612.77 | 1544176.83 |
| 30 | 409598.92 | 1544186.71 |
| 31 | 409514.84 | 1544247.71 |
| 32 | 409503.12 | 1544255.58 |
| 33 | 409465,29 | 1544189.37 |
| 34 | 409469.02 | 1544187.35 |
| 35 | 409453.97 | 1544161.94 |
| 36 | 409449.72 | 1544164.5 |
| 37 | 409394.34 | 1544070.49 |
| 38 | 409391.83 | 1544038.63 |
| 39 | 409534.75 | 1544214.35 |
| 40 | 409442.4 | 1543862.75 |
| 41 | 409602.88 | 1544031.42 |
| 42 | 409616.45 | 1544182.85 |
| 43 | 409433.98 | 1544004.15 |
| 44 | 409420.5 | 1544014.72 |
| 45 | 409491.45 | 1543954.05 |
| 46 | 409535.2 | 1544215.3 |

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Таблица 8.1.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границе проекта планировки | га/% | 5,70/100,0 | 5,70/100,0 |
|  | Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе: | га/% |  |  |
|  | - Общественно-делового назначения, в том числе: | га/% | 2,55/44,7 | 2,79/48,9 |
|  | общеобразовательная организация |  | 1,69/29,6 | 1,79/31,4 |
|  | культовый объект | га/% | 0,76/13,3 | 0,80/14,0 |
|  | предприятие торговли | га/% | 0,10/1,8 | 0,20/3,5 |
|  | - Улично-дорожной сети | га/% | 0,93/16,3 | 2,91/51,1 |
|  | - Иные зоны | га/% | 2,22/39,0 | - |
|  | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования, всего, | га/% | 1,72/100,0 | 4,28/100,0 |
|  | из них: • зелёные насаждения общего пользования • улицы, дороги, проезды, площади | га/% га/% | 0,79/45,9 0,93/54,1 | 1,37/32,0 2,91/68,0 |
| 4 | Объекты коммунально-бытового назначения |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательная организация, всего/1000 чел. | учащихся | 420 | 420 |
| 4.2 | Предприятия торговли, всего/1000 чел. | кв. м торговой площади | 325 | 325 |
| 4.3 | Культовый объект | объект | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично- дорожной сети - всего | км | 1,35 | 1,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улицы и проезды местного |  | 1,35 | 1,35 |
|  | значения |  |  |  |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | м3/сутки |  | 20,32 |
| 6.2 | Водоотведение (максимально-суточное) | м3/сутки |  | 18,62 |
| 6.3 | Теплопотребление | Гкал/час МВт |  | 0,273 0,317 |
| 6.4 | Электропотребление | МВт |  | 0,299 |
| 7 | Специальные мероприятия по инженерной подготовке территории |  |  |  |
| 7.1 | Сплошная подсыпка минеральным грунтом | га/ тыс. м³ | - | 1,25 5,2 |
| 7.2 | Протяженность открытой сети поверхностного водоотвода | км | - | 1,34 |