Свердловская область РФ

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-консалтинговая компания

«АЛЬТЕРНАТИВА»

Экз.№__

Заказчик: ООО  «Елена»

### ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ  И  ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ

территории в границах ул. Рабочая – ул. Пушкина – ул. Лермонтова –

ул. Школьная в п.Кедровка Березовского городского округа

Проект межевания

шифр Т-2552-СО-2017-ПЗ 3

Екатеринбург 2018

# Свердловская область РФ

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-консалтинговая компания

«АЛЬТЕРНАТИВА»

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ по подготовке

Проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность

Объектов капитального строительства

№ 1505.00-2013-6670387185-П-177 выдано «08» апреля 2013г.

Саморегулируемая организация

основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

Регистрационный номер:   СРО-П-177-29102012

Инв.№ 268

Заказчик: ООО  «Елена»

### ПРОЕКТ  ПЛАНИРОВКИ  И  ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ

территории в границах ул. Рабочая – ул. Пушкина – ул. Лермонтова –

ул. Школьная в п.Кедровка Березовского городского округа

Проект межевания

#### Директор								  И.С. Широкова

Главный архитектор		                                       А.В. Леготин

Екатеринбург 2018

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

Главный архитектор проекта						Леготин А.В.

Архитектурно-планировочная часть:

Ведущий градостроитель				                                   Куликова Г.В.

.

Графическое оформление проектных

материалов:									Куликова Г.В.

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

| Книга, лист | Наименование, масштаб . |  | Гриф секретн | Инв. номер | Кол-во листов, тип файла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки. Основная (утверждаемая) часть |  |  |  |  |
| ПЗ 1 | Положения о характеристиках и очередности планируемого развития территории |  | н/с | 255 | 1 книга |
| 1 | Чертеж планировки территории, М 1:1000 |  | н/с | 256 | 1 лист |
| 2 | Разбивочный чертеж осей улиц и красных линий. М 1:1000. |  | н/с | 257 | 1 лист |
| Проект планировки. Материалы по обоснованию |  |  |  |  |  |
| ПЗ 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки |  | н/с | 258 | 1 книга |
| 3 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения. М 1:5000 |  | н/с | 259 | 1 лист |
| 4 | Результаты инженерных изысканий |  | н/с | 271 | 1 лист |
| 5 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов. М 1:1000 |  | н/с | 260 | 1 лист |
| 6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. (М 1:1000) |  | н/с | 261 | 1 лист |
| 7 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу. М 1:1000 |  | н/с | 262 | 1 лист |
| 8 | Вариант планировочных и объемно-пространственных решений территории. М 1:1000 |  | н/с | 263 | 1 лист |
| 9 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. М 1:1000 |  | н/с | 264 | 1 лист |
| 10 | Схема градостроительного зонирования. М 1:1000 |  | н/с | 265 | 1 лист |
| 11 | Поперечные профили М 1:200 |  | н/с | 266 | 1 лист |
| 12 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1:1000 |  | н/с | 267 | 1 лист |
| Проект межевания |  |  |  |  |  |
| ПЗ 3 | Проект межевания |  | н/с | 268 | 1 книга |
| 13 | Чертеж межевания территории (материалы по обоснованию), М 1:1000 |  | н/с | 269 | 1 лист |
| 14 | Чертеж межевания территории, М 1:1000 |  | н/с | 270 | 1 лист |
| Материалы проекта на электронном носителе |  |  |  |  |  |
| 1 CD-R | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в границах ул. Рабочая – ул. Пушкина – ул. Лермонтова – ул. Школьная в п. Кедровка Березовского городского округа. Графические и текстовые материалы | н/с |  | 271 | ГИС ИнГЕО JPEG Word, MAPINFO |

Примечание:

Схема границ территорий объектов культурного наследия проектом не выполняется ввиду отсутствия на данной территории объектов культурного наследия.

- СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ                                                          		 		                6

2.  СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ			   	    7

2.1 Ведомость существующих (исходных) земельных участков в границах разработки проекта планировки и проекта межевания территории (на начало разработки проекта)…………………………………………………………………..7

3.  предложения проекта межевания территории……………………….12

3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования………………………………………………..12

3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу ……………12

общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для муниципальных нужд ………………………12.

3.3. Публичные сервитуты…………………………………………………………….14

3.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории ……………………………………..………15

3.5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)       ………………………………………………………………………………………………………..15

3.6. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ….15

1. ВВЕДЕНИЕ

### 1.1. «Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории в границах ул. Рабочая – ул. Пушкина – ул. Лермонтова – ул. Школьная в п. Кедровка Березовского городского округа», выполнена ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» на основании Постановления Администрации Берёзовского городского округа от 28.06.2016г.  №448  и технического задания.

1.2. При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:

-	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-	Земельный кодекс Российской Федерации;

-	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-	Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66, (утв. постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г.  № 380-ПП);

- Нормативы градостроительного проектирования Берёзовского городского округа, утверждённые решением Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 №86.

-	СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ);

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

-	Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01);

-	СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований";

-	Федеральный закон от 22. 07. 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

-	СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов других маломобильных групп населения»;

- - Устав Березовского городского округа

- - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также другие директивные и нормативные материалы;

- Генеральный план Березовского городского округа, в действующей редакции (утвержден решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20, с учётом изменений, внесённых решением Думы Березовского городского округа от 25.12.2014 №203);

- - Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к селу Кедровка на период до 2030 г., выполненный  ОАО «НИИПГрадостроительства» (не утвержден),

- Правила землепользования и застройки Березовского городского округа, в действующей редакции (утверждены решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 № 33, с учетом изменений, внесенных решением Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149);

- 1.3. В качестве планово-топографических материалов использованы:

- 	топографическая съемка М 1:500, выданная заказчиком в объеме достаточном для проекта планировки и проекта межевания территории в МСК 66  система высот Балтийская.

1.4. Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии ГИС ИнГЕО, в МСК 66.

1.5. За исходный год принят 2017 год. Расчетный срок – 2030 г.

1.6.	Сведения филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области (июль 2016г.).

1.8   Инженерные изыскания выполнены в объеме достаточном для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории.

1.9 Графические материалы выданы на картографическом материале открытого использования и не содержат  секретных сведений, установленных приказами от 25.04.2014 №456-ДСП и от 17.03.2008 № 01.

2.0 В границах проектирования отсутствуют объекты культурного наследия и особо охраняемые природные территории.

2.  СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемый микрорайон расположен в центральной части п. Кедровка, в квартале улиц Рабочая, Пушкина, Лермонтова и Школьная. Территория микрорайона предназначена для размещения объектов общественно-деловой застройки.

Граничит:

- с запада, с севера, с востока кварталами индивидуальной жилой застройки;

- с юго-востока   квартал смешанной застройки,

- с юга существующая граница населенного пункта по генеральному плану.

Площадь в границах проектирования – 5,8 га, по уточненным материалам 5,70 га, по границе рассмотрения территории  5,78 га.

При разработке проекта межевания было обеспечено соблюдение следующих требований:

1. Границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной  зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним;

2.Границы  существующих землепользований при разработке проекта межевания территории не подлежат изменению за исключением одного трансформируемого участка с КН  66:35:0215006:76.

Земельные участки формировались с учётом:

-  существующей градостроительной ситуации: положения красных линий;

границ земельных участков поставленных на кадастровый учёт; земельных участков

предоставленных физическим и юридическим лицам под различные виды деятельности;

- фактического использования территории: существующие объекты благоустройства;

- градостроительного зонирования Березовского городского округа Свердловской области применительно к п. Кедровка.

- внутриквартальных территорий общего пользования (проезды, площадки и иные элементы благоустройства, скверы, бульвары).

При разработке проекта были учтены Зоны с особыми условиями использования территории. На проектируемой территории определены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

-	охранные зоны сетей хоз-бытовой канализации;

-	охранные зоны сетей газоснабжения;

-	охранные зоны сетей водоснабжения;

-   охранные зоны сетей теплоснабжения;

- охранные зоны сетей электроснабжения;

- охранные зоны сетей ливневой канализации;

- санитарно-защитные зоны от индивидуальных гаражей.

- Запретная зона военного объекта - Свердловское лесничество Министерства обороны Российской Федерации.

Зона с особыми условиями использования территории - № 66.00.2.377 Запретная зона военного объекта-Свердловское лесничество Министерства обороны Российской Федерации нанесена на основании Постановления "Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» №405 от 05.05.2014) Карта (план) объекта землеустройства № б/н от 14.12.2015 письмо ФБГУ "ФКП Росреестра" № 32647(11-0600-МС) от 12.12.2017. Ограничение в использовании в соответствии с п.12 указанного постановления.

Перечень существующих (исходных) земельных участков и их характеристики приведены в таблице № 2.1.1

2.1.Ведомость существующих (исходных) земельных участков в границах разработки проекта планировки и проекта межевания территории (на начало разработки проекта)

Таблица № 2.1.1.

| № | Категория земель | Зона по ПЗЗ (код) | КН земельного участка | Наименование земельного участка | Вид разрешенного использования по сведениям ГКН | Вид разрешенного использования по ППТ | Площадь участка, кв.м. | Обременения , ограничения ( в соответствии со схемой ЗОУИТ) | Адрес земельного участка | Сведения о правах | Проектируемые объекты, согласно решениям проекта планировки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | ОД(С-7) | 66:35:0215002:162 | Декларирован-ный | для эксплуатации здания школы | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 16904 | Охранные зоны сетей водоснабжения существующая и проектируемая, Охранные зоны сетей электроснабжения, Охранные зоны сетей теплоснабжения существующая и проектируемая, Охранные зоны сетей хоз-бытовой канализации, Запретная зона военного объекта - Свердловское лесничество Министерства обороны Российской Федерации | обл. Свердловская, п. Кедровка, ул. Школьная, дом 1 | Данные отсутствуют | 1. Среднее общеобразова-тельное учреждение |
| 2 | Земли населенных пунктов | ОД(К) | 66:35:0215006:76 | Уточненный | для размещения объекта торговли - магазина смешанных товаров | Магазины | 972 | Охранные зоны сетей водоснабжения, Охранные зоны сетей электроснабжения, Охранные зоны сетей теплоснабжения проект. Охранные зоны сетей хоз-бытовой канализации, Охранные зоны сетей дождевой канализации проект, Запретная зона военного объекта - Свердловское лесничество Министерства обороны Российской Федерации | обл. Свердловская, п.Кедровка, ул.Лермонтова, 2в | Собствен-ность ООО «Елена» | 2. Магазин "Флагман" |
| 3 | Земли населенных пунктов | ОД(К) | 66:35:0215006:77 | Уточненный | для размещения остановочного комплекса с торговым павильоном | Земельные участки (территории) общего пользования | 120 | Охранные зоны сетей хоз-бытовой канализации, Охранные зоны сетей дождевой канализации проект, Запретная зона военного объекта - Свердловское лесничество Министерства обороны Российской Федерации | обл. Свердловская, п.Кедровка, ул. Школьная, 1 | Данные отсутствуют |  |
| 4 | Земли населенных пунктов | ОД(С-4) | 66:35:0215006:214 | Уточненный | для размещения религиозного объекта | Религиозное использова-ние | 7622 | Охранные зоны сетей дождевой канализации проект, Запретная зона военного объекта - Свердловское лесничество Министерства обороны Российской Федерации | Свердловская область, г.Березовский, п.Кедровка, ул.Лермонтова, 1б | Данные отсутствуют | 3. Георгиевский Храм |
| 5 | Земли населенных пунктов | ЗОП | 66:350215006:60 | Декларирован-ный Земельный участок находится за границей проектирования | под индивидуаль-ную жилую застройку |  | 992 | Охранные зоны сетей дождевой канализации проект, Запретная зона военного объекта - Свердловское лесничество Министерства обороны Российской Федерации | обл. Свердловская, г. Березовский, п. Кедровка, ул. Рабочая, дом 5 | Данные отсутствуют |  |
| 6 | Земли населенных пунктов | Ж-2 | 66:350215002:475 | Уточненный | для размещения многоквартир-ного дома малоэтажной жилой застройки | См. в соответствии с образуемыми участками | 992 | Охранные зоны сетей хоз-бытовой канализации | Свердловская обл., г. Березовский, п. Кедровка, ул. Школьная, 5 | Собствен-ность (собствен-ники помещений в многоквар-тирном доме) |  |
| 7 | Земли населенных пунктов | ЗОП | 66:350215002:164 | Декларирован-ный, Требуется снятие с кадастрового учета в соответствии с действующим законодатель-ством | Для строительства гаража |  | 24 | Охранные зоны сетей дождевой канализации проект | Свердловская обл., г. Березовский, п. Кедровка, ул. Школьная, 1а | Данные отсутствуют |  |

3.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ проекта межевания территории

3.1. Проект межевания выполнен на основе планировочных решений проекта планировки.

### На проектируемой территории выделены следующие территориальные зоны:

### - ОД(К) - Общественно-деловая зона (комплексная);

### - ОД(С-4) - Зона культовых религиозных комплексов;

- ОД(С-7) - Зона школьных, дошкольных учебных комплексов;

- ЗОП – Зона общего пользования;

- Р-2 - Зона городских парков, скверов, садов

В границе рассмотрения территории выделена территориальная зона:

- - Ж-2 – Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов

Линия отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений для объектов общественно-деловой застройки (ОД(К) Общественно-деловая зона (комплексная) - не подлежит установлению, ОД(С-7) Зона школьных, дошкольных учебных комплексов - не подлежит установлению, ОД(С-4) Зона культовых религиозных комплексов – не подлежит установлению, Ж-2 – Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов - 3 м от всех границ земельного участка, согласно правил землепользования и застройки.

3.2. Проектные предложения по формированию земельных участков

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

- Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- Установления, изменения, отмены красных линий  в связи с образованием или изменением земельных участков, расположенных в границах территории , применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитии территории , при условии , что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

В соответствии с решениями проекта межевания на территории на расчетный период размещаются:

- Границы  сохраняемых земельных участков;

- Границы изменяемых земельных участков;

- Границы образуемых земельных участков;

- Границы образуемых земельных участков, под территорию общего пользования

На территории проектирования публичные сервитуты отсутствуют.

3.2.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Таблица 3.2.1

| усл..№ | Площадь | Зона по ПЗЗ | Адрес (местоположение) | Сведения о правах | Кадастровые номера исходных участков и (или) кадастрового квартала | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с ППТ | Способ образования земельного участка | Обременения , ограничения ( в соответствии со схемой ЗОУИТ) | Проектируемые объекты, согласно экспликации на чертеже |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уч 1 | 972 | ОД(К) | РФ, Свердловская область, Березовский городской округ, п.Кедровка, ул. Лермонтова,2в | Собственность ООО «Елена» | 66:35:0215006:76 66:35:0215006 | Магазины | Образование земельного участка в соответствии с действующим законодательством путем перераспределения земельного участка с КН 66:35:0215006:76 и неразграниченных земель. С целью исключения вклинивания, вкрапливания или изломанности границ. | Охранные зоны сетей водоснабжения, Охранные зоны сетей электроснабжения, Охранные зоны сетей теплоснабжения проект. Охранные зоны сетей хоз-бытовой канализации, Запретная зона военного объекта - Свердловское лесничество Министерства обороны Российской Федерации | 2. Магазин "Флагман" |
| Уч.2 | 726 | ОД(К) |  |  | 66:35:0215006 | Земельные участки (территории) общего пользования | Образование земельного участка в соответствии с действующим законодательством из неразграниченных земель | Охранные зоны сетей водоснабжения, Охранные зоны сетей электроснабжения, Охранные зоны сетей теплоснабжения проект, Запретная зона военного объекта - Свердловское лесничество Министерства обороны Российской Федерации |  |
| Уч.3 | 397 | ОД(К) |  |  | 66:35:0215006 66:35:0215006:77 | Земельные участки (территории) общего пользования | Образование земельного участка в соответствии с действующим законодательством путем перераспределения земельного участка с КН 66:35:0215006:77 и неразграниченных земель | Запретная зона военного объекта - Свердловское лесничество Министерства обороны Российской Федерации |  |
| Уч.4 | 5148 | Р-2 |  |  | 66:35:0215002 | Отдых (рекреация) | Образование земельного участка в соответствии с действующим законодательством | Охранные зоны сетей электроснабжения проект |  |
| Уч.6 | 802 | ОД(С-7) |  |  | 66:35:0215002 | Земельные участки (территории) общего пользования | Образование земельного участка в соответствии с действующим законодательством | Охранные зоны сетей хоз-бытовой канализации, Охранные зоны сетей дождевой канализации проект. |  |
| Уч.8 | 1003 | Ж-2 |  |  | 66:35:0215002 66:35:0215002:475 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование земельного участка в соответствии с действующим законодательством путем перераспределения земельного участка с КН 66:35:0215002:475 и неразграниченных земель | Охранные зоны сетей хоз-бытовой канализации, Санитарно-защитная зона ликвидируемая |  |

3.2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование или изъятие для муниципальных нужд

Таблица № 3.2.2.

| усл.№ | Площадь | ВРИ по ГКУ | Зона по ПЗЗ | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории ( код по классификатору) | Кадастровые номера исходных участков и (или) кадастрового квартала | Способ образования земельного участка | Обременения , ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уч 7 | 24274 |  | ЗОП | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | 66:35:0215006 66:35:0215002 | Образование земельного участка из неразграниченных земель, с установлением разрешенного вида использования - Земельные участки (территории) общего пользования | Запретная зона военного объекта - Свердловское лесничество Министерства обороны Российской Федерации, Охранные зоны сетей водоснабжения, Охранные зоны сетей электроснабжения, Охранные зоны сетей теплоснабжения проект |

3.3. Публичные сервитуты

На данной территории публичные сервитуты отсутствуют.

3.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

| усл..№ | Вид разрешенного использования по ППТ |
| --- | --- |
| Уч 1 | Магазины |
| Уч.2 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Уч.3 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Уч.4 | Отдых (рекреация) |
| Уч.6 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Уч.7 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Уч.8 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |

3.5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

В границах проектирования нет лесных участков.

3.6. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ

Таблица 3.6.1

| Уч.1 | 53* | 409411.8 | 1543962.21 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 54 | 409427.22 | 1543974.89 |
|  | 55 | 409420.32 | 1543979.02 |
|  | 56 | 409427.64 | 1543991.76 |
|  | 57 | 409433.72 | 1544003.15 |
|  | 43 | 409433.98 | 1544004.15 |
|  | 44 | 409420.5 | 1544014.72 |
|  | 58 | 409413.25 | 1544001.5 |
|  | 59 | 409409.26 | 1544005.57 |
|  | 60* | 409396.52 | 1543999.77 |
| Уч.2 | 60* | 409396.52 | 1543999.77 |
|  | 59 | 409409.26 | 1544005.57 |
|  | 58 | 409413.25 | 1544001.5 |
|  | 44 | 409420.5 | 1544014.72 |
|  | 38* | 409391.83 | 1544038.63 |
|  | 47* | 409384.74 | 1544029.83 |
| Уч.3 | 53* | 409411.8 | 1543962.21 |
|  | 54 | 409427.22 | 1543974.89 |
|  | 55 | 409420.32 | 1543979.02 |
|  | 56 | 409427.64 | 1543991.76 |
|  | 57 | 409433.72 | 1544003.15 |
|  | 43 | 409433.98 | 1544004.15 |
|  | 11 | 409444.3 | 1543995.59 |
|  | 12* | 409407.27 | 1543947.69 |
| Уч.4 | 69 | 409552.38 | 1543989.04 |
|  | 9 | 409577.03 | 1544027.25 |
|  | 8 | 409521.27 | 1544058.11 |
|  | 70 | 409498.47 | 1544029.31 |
|  | 7 | 409477.25 | 1544002.52 |
|  | 10 | 409532.1 | 1543957.6 |
|  | 69 | 409552.38 | 1543989.04 |
| Уч.6 | 5 | 409501.31 | 1544067.65 |
|  | 6 | 409460.5 | 1544016.25 |
|  | 48 | 409451.15 | 1544024.10 |
|  | 52 | 409464.8 | 1544041.6 |
|  | 49 | 409491.65 | 1544075,00 |
| Уч.7 | 1 | 409405.95 | 1544060.95 |
|  | 2 | 409507.55 | 1544234.4 |
|  | 46 | 409535.2 | 1544215.3 |
|  | 39 | 409534.75 | 1544214.35 |
|  | 3 | 409590.35 | 1544174.9 |
|  | 4 | 409505.65 | 1544064.35 |
|  | 5 | 409501.31 | 1544067.65 |
|  | 6 | 409460.5 | 1544016.25 |
|  | 48 | 409451.15 | 1544024.10 |
|  | 7 | 409477.25 | 1544002.52 |
|  | 70 | 409498.47 | 1544029.31 |
|  | 8 | 409521.27 | 1544058.11 |
|  | 9 | 409577.03 | 1544027.25 |
|  | 69 | 409552.38 | 1543989.04 |
|  | 10 | 409532.1 | 1543957.6 |
|  | 13 | 409514.1 | 1543935.6 |
|  | 45 | 409491.45 | 1543954.05 |
|  | 14 | 409460.25 | 1543978.85 |
|  | 15 | 409429.25 | 1543939.75 |
|  | 16 | 409390.65 | 1543825.7 |
|  | 17 | 409400.5 | 1543816.6 |
|  | 40 | 409442.4 | 1543862.75 |
|  | 38* | 409391.83 | 1544038.63 |
|  | 44 | 409420.5 | 1544014.72 |
|  | 43 | 409433.98 | 1544004.15 |
|  | 11 | 409444.3 | 1543995.59 |
|  | 12* | 409407.27 | 1543947.69 |
|  | 62* | 409 365,98 | 1 543 815,36 |
|  | 64* | 409364.8 | 1543782.5 |
|  | 51* | 409 358,39 | 1 543745,97 |
|  | 63* | 409 357,60 | 1 543 738,72 |
|  | 18* | 409365.51 | 1543737.56 |
|  | 19* | 409370.35 | 1543768.41 |
|  | 20* | 409410.83 | 1543807.32 |
|  | 21* | 409416.32 | 1543812.9 |
|  | 22* | 409446.55 | 1543844.27 |
|  | 23* | 409454.2 | 1543852.55 |
|  | 24* | 409526.31 | 1543928.1 |
|  | 25* | 409539.68 | 1543940.06 |
|  | 26* | 409593.21 | 1544022.82 |
|  | 68* | 409599.76 | 1544032.97 |
|  | 27* | 409585.73 | 1544040.73 |
|  | 28* | 409531.15 | 1544070.93 |
|  | 29* | 409612.77 | 1544176.83 |
|  | 30* | 409598.92 | 1544186.71 |
|  | 74* | 409535.27 | 1544232.89 |
|  | 31* | 409514.84 | 1544247.71 |
|  | 32* | 409503.12 | 1544255.58 |
|  | 33* | 409466,59 | 1544193,27 |
|  | 34* | 409470,86 | 1544191,04 |
|  | 79* | 409464,39 | 1544180,11 |
|  | 78* | 409458,92 | 1544170,04 |
|  | 35* | 409453,55 | 1544161,4 |
|  | 36* | 409449,22 | 1544163,65 |
|  | 66* | 409397,81 | 1544076,39 |
|  | 67* | 409401.06 | 1544053.63 |
|  | 61* | 409 401,06 | 1 544 053,62 |
|  | 50* | 409 395,26 | 1 544045,16 |
|  | 65* | 409396.39 | 1544044.29 |
| Уч.8 | 74* | 409535.27 | 1544232.89 |
|  | 75* | 409555.90 | 1544268.13 |
|  | 76* | 409553.55 | 1544269.40 |
|  | 77* | 409533.40 | 1544280.85 |
|  | 31* | 409514.84 | 1544247.71 |

*Характерные точки границ проекта межевания