Свердловская область РФ

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-консалтинговая компания

«АЛЬТЕРНАТИВА»

Н/С Инв. № 32

Экз. №___

Разработка документации по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории в границах ул. Березовский тракт – ул. Барьерная – железнодорожный путь, в городе Березовском Свердловской области»

Положение о характеристиках планируемого развития территории

Текстовая часть

Шифр: Т – 2543 СО – 2024-ПЗ 1

Березовский 2024

| Свердловская область РФ Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-консалтинговая компания «АЛЬТЕРНАТИВА» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ по подготовке Проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность Объектов капитального строительства № 1505.00-2013-6670387185-П-177 выдано «08» апреля 2013г. Саморегулируемая организация основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» Регистрационный номер: СРО-П-177-29102012 |  |  |
| Разработка документации по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории в границах ул. Березовский тракт – ул. Барьерная – железнодорожный путь, в городе Березовском Свердловской области» |  |  |
| Положение о характеристиках планируемого развития территории Текстовая часть |  |  |
| Шифр: Т – 2543 СО – 2024-ПЗ1 |  |  |
| Директор |  | И.С. Куминова |
| ГАП |  | А.В. Леготин |
|  | Березовский 2024 |  |

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

| Главный градостроитель проекта |  | Г.В. Куликова |
| --- | --- | --- |
| Градостроитель проекта |  | И.Ю. Горланова |
| Специалист по инженерному оборудованию территорий |  | О.А. Герасимова |
| Эксперт транспортного развития территорий |  | И.В. Маслова |
| Специалист по инженерной подготовке территории |  | Л.Е. Образ |

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

| Книга, лист | Наименование, масштаб . | Гриф Секрет-ности | Инв. номер | Кол-во листов, тип файла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки. Основная (утверждаемая) часть |  |  |  |
| ПЗ 1 | Положение о характеристиках планируемого развития территории | н/с | 32 | 1 книга |
| 1 | Чертеж планировки территории, м 1:1000 | н/с | 33 | 1 лист |
| 2 | Чертеж красных линий, М 1:1000 | н/с | 34 | 1 лист |
| Проект планировки. Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| ПЗ 2 | Материалы по обоснованию | н/с | 35 | 1 книга |
| 3 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения. М 1:10000 | н/с | 36 | 1 лист |
| 4 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов. М 1:1000 | н/с | 37 | 1 лист |
| 5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000 | н/с | 38 | 1 лист |
| 6 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства. М 1:1000 | н/с | 39 | 1 лист |
| 7 | Вариант планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории. М 1:1000 | н/с | 40 | 1 лист |
| 8 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. М 1:1000 | н/с | 41 | 1 лист |
| 9 | Поперечные профили улиц и дорог. М 1:200 | н/с | 42 | 1 лист |
| 10 | Схема градостроительного зонирования, М 1:1000 | н/с | 43 | 1 лист |
| 11 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1:1000 | н/с | 44 | 1 лист |
| Проект межевания |  |  |  |  |
| ПЗ 3 | Пояснительная записка проекта межевания | н/с | 45 | 1 книга |
| 12 | Чертеж межевания территории (материалы по обоснованию), М 1:1000 | н/с | 46 | 1 лист |
| 13 | Чертеж межевания территории. М 1:1000 | н/с | 47 | 1 лист |
| Материалы проекта на электронном носителе |  |  |  |  |
| CD-R | Текстовые и графические материалы проекта (с электронной базой ГИС ИнГео) | н/с | 48 | CD-R |
| CD-R | Отчет о научно-исследовательской работе | н/с | 49 | CD-R |

Примечание:

Схема границ территорий объектов культурного наследия проектом не выполняется ввиду отсутствия на данной территории объектов культурного наследия.

Оглавление

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	6

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ	8

2.1. Положение о характеристиках  планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах развития застройки территории	8

2.1.1. Территория для размещения объектов капитального строительства:	8

2.2. Положения о характеристиках  объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	8

2.3 Развитие системы транспортного облуживания	9

2.4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения	9

1.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ	10

4. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	11

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА	12

6. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	13

7. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ	13

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ	14

# 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Разработка документации по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории в границах ул. Березовский тракт – ул. Барьерная – железнодорожный путь, в городе Березовском Свердловской области выполнена ООО «ПКК АЛЬТЕРНАТИВА» в соответствии с техническим заданием на проектирование.

Цель разработки документации по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории в границах ул. Березовский тракт – ул. Барьерная – железнодорожный путь, в городе Березовском Свердловской области» обеспечение устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства,

Задачами проекта является:

- изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 66:35:0111008:185 с «Для строительства торгового комплекса» на «Объекты дорожного сервиса»;

- организация дополнительного проезда для обслуживания земельного участка с кадастровым номером 66:35:0111008:185 с юго-западной стороны при возможности сноса части полуразрушенных гаражей в установленном законом порядке;

- образование двух земельных участков под развитие объектов дорожного сервиса.

При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации

и иное законодательство:

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Постановление Госстроя РФ от 06.04.1998 г. № 18-30 «Об утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 №380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

- действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, технические условия и требования, выданные органами и организациями;

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Устав Берёзовского городского округа;

- Планы и программы комплексного социально-экономического развития Березовского городского округа;

-  Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги СНиП 2.05.02-85*;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями на 25 апреля 2014 года) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция;

-  Свод правил СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с изменениями) Актуализированная редакция;

-   РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- Постановление РФ от 24.02.2009№160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использовании земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» Актуализированная редакция;

- Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 Правила охраны газораспределительных сетей;

- Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»;

- Министерство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской федерации приказ от 17 августа 1992 года N 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

- Правила землепользования и застройки Березовского городского округа, в действующей редакции (утверждены решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 № 33, с учетом изменений, внесенных решением Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 № 149, от 28.03.2019 № 203, от 31.10.2019 №244, от 27.08.2020 № 300, от 29.06.2021 № 363, от 26.05.2022 № 56, от 28.02.2023 № 111, от 28.09.2023 № 152, от 30.11.2023 № 163);

- Генеральный план Березовского городского округа, в действующей редакции (утвержден решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20, с учётом изменений, внесённых решением Думы Березовского городского округа от 28.12.2021 №23) – далее генеральный план Березовского городского округа;

- Нормативы градостроительного проектирования Берёзовского городского округа, утверждённые решением Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 №86.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии ГИС ИнГео. Система координат МСК 66 система высот Балтийская.

За исходный год принят 2024 год. Расчетный период – 2035 г.

Сведения ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области (февраль 2024г.).

Инженерные изыскания выполнены в объеме достаточном для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории.

Графические материалы выданы на картографическом материале открытого использования и не содержат секретных сведений, установленных приказами от 25.04.2014 №456-ДСП и от 17.03.2008 № 01.

В границах проектирования отсутствуют объекты культурного наследия и особо охраняемые природные территории.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

## 2.1. Положение о характеристиках  планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах развития застройки территории

Границами территории являются:

с севера – ул. Березовский тракт;

с юга – Свердловская область, г. Екатеринбург;

с запада – земельный участок с кадастровым номером 66:35:0111008:164;

с востока – железнодорожный путь.

### 2.1.1. Территория для размещения объектов капитального строительства:

- общая площадь проектируемой территории – 3,49 га;

- Территории объектов автомобильного транспорта – 2,80 га;

- Территория общего пользования – 0,69 га;

## 2.2. Положения о характеристиках  объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

В границах проектирования выделяются границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, а именно:

границы зоны планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры (торгово-выставочный комплекс и объекты дорожного сервиса);

границы зоны общего пользования.

В соответствии с правилами землепользования и застройки минимальные отступы от границ земельных участков определяются проектом планировки. Проектом принято - 0 м до объектов транспортной инфраструктуры.

## 2.3 Развитие системы транспортного облуживания

Предлагаемая система улично-дорожной сети предусматривает дифференциацию улиц по транспортному назначению:

- магистральные улицы общегородского значения;

- магистральные улицы районного значения;

Магистральной улицей общегородского значения является ул. Березовский тракт.

Магистральной улицей районного значения является ул. Барьерная. Протяженность ул. Барьерная в границах проекта составляет 230 м.

В границах проектируемой территории планируется размещение дополнительного въезда с юго-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 66:35:0111008:185 при возможности сноса части полуразрушенных гаражей в установленном законом порядке.

## 2.4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения

Водоснабжение

Водопотребление потребителей на территории в границах проекта из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения рассчитано по укрупненным показателям и составит:

- по существующим потребителям – 25,0 м3/сут.

Развитие системы водоснабжения проектируемой территории предусмотрено в соответствии с генеральным планом Березовского городского округа, а также проектом предлагается вынос водовода диаметром 150 мм, проложенный по земельному участку, расположенному по адресу: г. Березовский, Березовский тракт, 12, в инженерный коридор по ул. Барьерная с соблюдением санитарно-защитной полосы водовода шириной 10 м по обе стороны от водовода в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02. Данный водовод, проложенный от скважины № 2р Южно-Березовского участка Березовского месторождения подземных вод, питает водой кольцевую сеть водоснабжения п. Ново-Березовский.

Водоотведение

Количество стоков, поступающих в систему канализации от объектов на территории в границах проекта составит:

- по существующим потребителям – 25,0 м3/сут;

Проектом сохраняется сложившаяся схема канализации района.

Электроснабжение

Электропотребление предприятий на территории в границах проекта рассчитано по укрупненным показателям и составит:

- по существующим потребителям – 1,6 кВт;

Электроснабжение территории сохраняется от городской системы на напряжении 6 кВ.

Связь

Проектом сохраняется сложившаяся схема обеспечения связью.

Сотовая связь обеспечивается операторами сотовой связи «Мотив», «МТС», «Теле-2», «Билайн», «Мегафон», ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «Ростелеком».

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории города Березовский в настоящее время осуществляется путем вывоза мусора, смета с улиц и площадей на полигон твердых коммунальных отходов, расположенный в северной промышленно-коммунальной зоне города на расстоянии 1 км от жилой застройки лицензированной организацией. На полигон принимаются твердые коммунальные отходы, нетоксичные промышленные отходы, пищевые продукты, подлежащие уничтожению по распоряжению соответствующих органов. Одним из методов переработки коммунальных отходов является их сортировка (бумажные отходы, металлические банки, стекло, полиэтилен, текстиль, пищевые отходы) с извлечением ценных компонентов для вторичного использования. Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других отходов. Сбор, временное хранение ТКО, осуществляется в контейнеры на специальных площадках.

2.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

На основании инженерно-геологических изысканий, которые выполнены для прилегающих к проектируемому участку территорий, можно предположить, что на проектируемом участке будет проявлять себя морозное пучение грунтов. При наличии данных процессов необходимо предусмотреть комплекс мероприятий, исключающих замачивание, промораживание и оттаивание элювиальных грунтов, осуществить тщательную планировку территории, ликвидировав бессточные котловины, и организовать с этой территории своевременный отвод дождевых и талых вод.

На проектируемой территории отмечены зоны возможного влияния старых горных выработок. При строительстве и эксплуатации зданий и сооружений на подработанных территориях необходимо выполнять общие меры безопасности, включающие визуальный осмотр состояния территории для выявления деформационных процессов в виде мульд проседания, провалов, а в случае возникновения аварийных ситуаций (образование провала) экстренно информировать местные органы. Кроме того, при эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводной, канализационной, теплофикационной и других водопроводящих сетей, чтобы не допустить вымывания частиц грунта в зоне подработанного пространства.

Схема вертикальной планировки выполнена в масштабе 1:1000 с сечением горизонталей через 1,0 м. Высотное решение проработано в проектных отметках по оси проезжей части улицы Барьерная. В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода, создание нормативных продольных уклонов улично-дорожной сети, защиты застройки от подтопления и активизации суффозионных процессов и провалов, а также максимальное сохранение существующего рельефа благоприятных для строительства участков.

Проектом приняты продольные уклоны улично-дорожной сети 14 промилей в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Схема поверхностного водоотвода решена в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», ФГУП «НИИ ВОДГЕО», М., РОССТРОЙ, 2006 г., «Временной инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод», СН 496-77, СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов».

Поперечный профиль улицы разработан в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 и Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений.

Для отвода поверхностных вод с покрытия дорожного полотна запроектирован двускатный поперечный профиль, с уклоном от середины к краю проезжей части. При рабочем проектировании необходимо сохранить существую систему отвода поверхностных стоков. Отведение поверхностного стока предусмотрено в соответствии с утвержденным генеральным планом города Березовский на запроектированные ранее очистные сооружения дождевой канализации, которые предлагается разместить в пойме реки Березовка.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

3.1. К основным мероприятиям по охране атмосферного воздуха на проектируемой территории относится:

- создание зеленых насаждений на свободной от застройки территории, вдоль автомобильной дороги;

- оптимальная организация проезда по проектируемой территории, позволяющая увеличить скорость и оптимизировать режим движения автотранспорта, что позволит значительно сократить количество вредных веществ, поступающих в атмосферный воздух с выхлопными газами автомобилей;

- размещение объектов электросетевого и коммунального хозяйства (канализация, водоснабжения, электроснабжения) с учетом их охранных зон;

- в соответствии со стратегией развития автомобильного транспорта использовать в качестве топлива для грузовых автомобилей экологически чистые виды топлива – сжатого природного газа и сжиженного углеводородного газа.

3.2. Охрана поверхностных и подземных вод включает:

- обеспечение планируемой застройки полным инженерным оборудованием: системами централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, централизованной хозяйственно-бытовой канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения;

- организацию системы поверхностного водоотвода с территории участка;

- организацию плановой системы очистки территории;

- устройство очистных сооружений дождевого стока;

- отведение сточных вод автомойки осуществлять в централизованную систему канализации после предварительной очистки или в локальные очистные сооружения, которые должны размещаться на самом предприятии;

- устройство капитальных покрытий улиц и дорог в границах проектируемой территории.

3.3. Охрана почвенно-растительного покрова и восстановление нарушенных земель включает:

- полное благоустройство участка строительства, которое включает асфальтирование проездов, укладку тротуарной плитки, озеленение древесно-кустарниковыми насаждениями свободной от застройки территории, завоз плодородной земли для участков озеленения;

- максимальное сохранение существующих зеленых насаждений при строительстве новых зданий и сооружений;

- организацию плановой системы санитарной очистки территории района с вывозом твердых коммунальных отходов от зданий и смета с улиц по договору с лицензированной организацией.

# 4. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

На проектируемой территории определены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

-	зона минимальных расстояний сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения;

-	зоны минимальных расстояний сетей хозяйственно-бытовой канализации;

-	зоны минимальных расстояний от объектов газоснабжения;

-	охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

-	охранные зоны сетей газоснабжения;

-	охранная зона волоконно-оптической линии связи;

Границы зон с особыми условиями использования территории нанесены на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территорий» (инв № 37). Границы зон минимальных расстояний установлены согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) в соответствии с пунктом 12.35 (таблица 12.5):

- размер зоны минимальных расстояний составит 5 м по обе стороны от водопровода.

- размер зоны минимальных расстояний самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации составит 3 м по обе стороны от коллектора;

- размер зоны минимальных расстояний газопровода высокого давления 1,2 МПа составит 10 м по обе стороны от газопровода при диаметре трубопровода 325 мм (СП 62.13330.2011);

Границы охранных зон:

- размер охранной зоны от подземного газопровода составит 2 м по обе стороны (Постановление правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 Правила охраны газораспределительных сетей);

- границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями и дополнениями) и «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, 7 издание, 2003г.).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических и юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии от ВЛ 6 кВ – 10 м в обе стороны, от ВЛ 0,4 кВ – 2 м в обе стороны.

-	вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра;

-	от трансформаторной подстанции (ТП) – 10м от здания ТП, по Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

Санитарно-защитная зона производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов устанавливается в целях обеспечения безопасности населения в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с изменениями и дополнениями).

Санитарно-защитная зона от торгово-выставочного комплекса с объектом дорожного сервиса в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 100 метров, от объектов дорожного сервиса – 100 м

# РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

На расчетный срок проектом предлагается размещение объектов дорожного сервиса, дополнительный въезд длиной 40 м.

# 6. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Очередность развития территории принята в соответствии с учетом темпов строительства на проектируемой территории. Проектом предлагается развитие территории на расчетный период до 2035 года.

# 7. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Ведомость координат поворотных точек устанавливаемых красных линий представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| номер | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 397145,40 | 1542624,04 |
| 2 | 397125,50 | 1542593,87 |
| 3 | 397123,50 | 1542590,84 |
| 4 | 397113,04 | 1542574,98 |
| 5 | 397105,41 | 1542563,41 |
| 6 | 397100,12 | 1542555,39 |
| 7 | 397065,31 | 1542502,70 |
| 8 | 397044,12 | 1542472,39 |
| 9 | 396983,13 | 1542455,94 |
| 10 | 396979,60 | 1542458,23 |
| 11 | 396969,52 | 1542464,78 |
| 12 | 396965,57 | 1542467,35 |
| 13 | 396949,30 | 1542477,20 |
| 14 | 396918,76 | 1542492,54 |
| 15 | 396898,80 | 1542503,43 |
| 16 | 396877,61 | 1542512,85 |
| 17 | 396860,47 | 1542517,70 |
| 18 | 396856,35 | 1542537,41 |
| 19 | 397000,71 | 1542417,90 |
| 20 | 396992,21 | 1542424,18 |
| 21 | 396937,46 | 1542456,52 |
| 22 | 396890,86 | 1542476,41 |
| 23 | 396893,36 | 1542486,54 |
| 24 | 396847,24 | 1542502,76 |
| 25 | 396833,71 | 1542505,33 |

# 8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Таблица 8.1.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах проекта планировки | га/% | 3,49/100,0 | 3,49/100,0 |
| 1.2 | Территория коммунально-складской застройки | га/% | 2,3/66,3 | - |
| 1.3 | Территории объектов автомобильного транспорта | га/% | 0,5/14,4 | 2,87/82,2 |
| 1.4 | Территория озеленения специального назначения | га/% | 0,5/14,4 | - |
| 1.3 | зона улично-дорожной сети | га/% | 0,19/4,9 | 0,19/5,5 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования | га/кв. м/чел. | - | 0,62/17,8 |
| 1.2.1 | из них: • зелёные насаждения общего пользования • улицы, дороги, проезды | га/кв. м/чел. Га/кв. м/чел. | - 0,19/4,9 | 0,43/12,3 0,19/5,5 |
| 3 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 3.1 | Протяжённость улично  дорожной сети всего | км | 0,230 | 0,230 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральные улицы районного значения | » | - | 0,230 |
| 4. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 4.1 | Водопотребление | м3/сутки | 25,0 | 25,0 |
| 4.2 | Водоотведение (максимально-суточное) | м3/сутки | 25,0 | 25,0 |
| 4.3 | Электропотребление | кВт | 1,6 | 1,6 |