Доклад.

Микурова Мария Ивановна, ООО «Научно-производственное предприятие «УралГеоЦентр».

Межмуниципальный Центр обращения с отходами (ММЦОО) расположен на межселенной территории в восточной части Березовского городского округа, вне границ населенных пунктов, на территории бывшего Крутихинскоготорфомассива.

В соответствии с проектом на территории данного земельного участка предлагается организация промзоны, а именно Экотехнопарка с технологиями переработки отходов и участком полигона.

Полигон занимает только часть данной территории.

ММЦОО расположен на земельном участке с кадастровым номером 66:35:0201001:116 по адресу: Свердловская область, г. Березовский, севернее п. Красногвардейского. Площадь земельного участка составляет 105,3 га, площадь полигона на полное развитие  – 41,6 га.

В соответствии с Генеральным планом Березовского городского округа   данный участок относится к функциональным зонам: зоне промышленной застройки (полигон ТКО) и зоне коммунально-складского назначения.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Березовского городского округа данный земельный участок относится к градостроительной зоне СУ – зона специального назначения (утилизационная), в которой в соответствии с основными видами разрешенного использования могут размещаться: скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки; механизированные транспортные парки по очистке города без ремонтной базы.

На текущий момент земельный участок имеет зоны бывших торфоразработок, зоны травяной и лесной растительности (береза, сосна, липа, шиповник). Рельеф участка достаточно пологий с чередующимися мочажинами и суходолами. Общий уклон поверхности направлен на юг, юго-восток. Абсолютные отметки меняются в пределах 268-275 м.

На участке отсутствует капитальная застройка.

На западной окраине участка расположена линия ВЛ 6 кВ.

На территории земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального значения) значения и особо охраняемые природные территории.

Ближайшими населенными пунктами по отношению к участку полигона являются:

с южной стороны – п. Красногвардейский, на расстоянии  530м;

с северо-западной стороны – п. Смолокурка, на расстоянии 530 м, жилые дома не зарегистрированы;

с северной и северо-восточной стороны – п. Октябрьский, на расстоянии 870  – 1500 м.

Основанием для разработки проекта являются:

Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к городу Березовскому до 2025 года, утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 №66;

Генеральный план Березовского городского округа; утвержденный решением Думы БГО от 27.2.2012 №20;

Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы БГО от 22.12.2016 №33.

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, Свердловской области,

Состав участков в составе ММЦОО

участок полигона ТКО,

Экотехнопарк с технологиями переработки отходов и получением товарных продуктов переработки.

Требования к технологии складирования отходов:

На полигоне принимаются, складируются и изолируются твердые коммунальные отходы совместно с промышленными отходами.

ТКО складируются на рабочую карту очереди.  Карты заполняются по очереди до половины, потом начинается заполнение следующей. После заполнения на половину последней карты процесс заполнения продолжается по всей поверхности полигона. постепенно.

Промежуточная и окончательная изоляция уплотняющего слоя ТКО осуществляется грунтом или твердыми минеральными отходами 4 и 5 классов опасности, в том числе строительными отходами, сверху укрывается суглинком.

Проектируется послойная укладка отходов на карты с устройством изолирующих слоев инертным грунтом.

Запрещается размещать на полигоне токсичные, радиоактивные, биологически опасные отходы для захоронения.

Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям:

проектом предусмотрено создание   защитного экрана основания участка размещения ТКО,

проектом предусмотрена высотная схема складирования с высотой складирования 15м.

После заполнения карт на данную высоту производится объединение всех очередей в одну единую зону;

проектом предусмотрена система сбора фильтрата;

предусмотрена установка переносных ограждений в районе разгрузки мусоровозов, укладки слоями ТКО и ПО, их послойное уплотнение,

предусмотрено увлажнение ТКО в пожароопасные периоды и при недостаточной влажности ТКО, в том числе фильтратом и ливневыми водами,

предусмотрена регулярная очистка водоотводных канав, отходы от чистки канав

размещаются на очередной карте полигона.

После заполнения зоны складирования (захоронения) твердых коммунальных отходов проводится её рекультивация, которая предусмотрена в два этапа: технический и биологический:

технический этап рекультивации проводится с устройством изолирующего слоя и укрытием его техногрунтом по ТУ (потенциально-плодородным грунтом);

биологический этап рекультивации проводится посевом многолетних трав с облесением методом самозаростания.

Площадка 1 очереди полигона выделена с учетом независимого ее функционирования в технологическом и планировочном отношении, имеет замкнутую кольцевую обваловку и ограждение. В месте стыковки 1 и 2 очереди - ограждение является временным и подлежит в последствии удалению.

Основную часть площади полигона ТКО 1-й очереди занимают карты складирования отходов. Карты складирования представляют собой открытые грунтовые плоскостные сооружения размером около 145х80 м., с уклоном бортов 1:2. По оси каждой карты размещается дренаж фильтрата, а на расстоянии 4 м. от него - аварийный дренаж.  Вокруг карт на участке складирования ТКО проложена временная кольцевая автодорога, для технологической загрузки полигона. Автодорога согласно технологическому заданию приподнята относительно дна карт приблизительно на 1 м. Общая площадь карт складирования составляет 6,11 га.

Площадь земельного участка составляет 105,3 га, площадь полигона на полную мощность в ограждении – 41,6 га, площадь 1-й очереди застройки полигона – 15,2 га.

Хозяйственная зона размещена проектом при въезде на участок полигона 1-й очереди застройки полигона.

На ней находятся КПП, бытовые помещения, служебные помещения, дезьбарьер, весы, автовесовая, стоянка техники, площадка для хранения материалов, площадка мусоросборников, резервуары хозбытовый стоков, дождевых стоков, пожарные резервуары. В Проекте учтена дезинфекция колес автотранспорта: После разгрузки мусоровозы и автотранспорт направляется на дезбарьер для обезвреживания ходовой части с дальнейшим выездом с полигона. Дезбарьер - железобетонная ванна, заполненная древесными опилками, увлажненными трехпроцентным раствором лизола».

Вдоль карт складирования отходов (к востоку от них) размещены, согласно технологическому заданию, кавальеры грунта общей площадью 0,9 га, а также площадка приема и дробления крупногабаритных отходов и отходов строительного производства.

Полигон на полную мощность предназначен: для захоронения ТКО, сжигания биологических отходов и обезвоживания и компостирования иловых осадков.

Доклад завершен.