Градостроительная мастерская «ПроГрад»

Заказчик: Васьковский А.В.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

в западной части п. Сарапулка Березовского муниципального округа, между границей населенного пункта и ул. Западной – 2 (усл.)

Проект планировки территории

Основная часть

Том 1. Положения о характеристиках, очередности планируемого развития территории.

Текстовая часть.

Екатеринбург, 2025 г.

| РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Адрес строительства | Российская Федерация, Свердловская область, Березовский муниципальный округ, п. Сарапулка |
| 2. | Распоряжение органов государственной власти о подготовке документации по планировке территории | Постановление администрации Березовского муниципального округа от 22.07.2024 № 812 |
| 3. | Заказчик | Васьковский А.В. |
| 4. | Проектная организация | Градостроительная мастерская «ПроГрад» ИП Гусельников Кирилл Александрович |
| 5. | Авторы проекта | Гусельникова Е. В., Лимонова А.С., Куперман Н.Ю. |
| 6. | Стадия | Проект планировки территории |
| 7. | Общая площадь территории подготовки документации по планировке территории | Проекта планировки территории – 13,7 га |
| 8. | Используемая система координат | МСК-66 |

Авторский коллектив

| Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Директор | Гусельников К.А. |  |
| ГАП | Гусельникова Е. В. |  |
| ГИП | Лимонова А.С. |  |
| Градостроитель | Куперман Н.Ю. |  |

Состав документации по планировке территории

| № п/п | Наименование | Масштаб | № тома листов | Количество листов | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проект планировки территории |  |  |  |  |  |
| Основные (утверждаемые) материалы проекта планировки территории |  |  |  |  |  |
| 1. | Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Текстовая часть. Положения о характеристиках, очередности планируемого развития территории | – | Книга 1 | 24 | несекретно |
| 2. | Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть, в том числе: | – | 2 | – | – |
| 2.1. | Чертёж планировки территории | 2000 | 1 | 1 | несекретно |
| 2.2. | Разбивочный чертёж красных линий | 2000 | 2 | 1 | несекретно |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая часть. Пояснительная записка | – | Книга 2 | 112 | несекретно |
| 4. | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть, в том числе: | – | 6 | – | – |
| 4.1. | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий муниципального округа с отображением границ элементов планировочной структуры | 10 000 | 3 | 1 | несекретно |
| 4.2. | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершённого строительства | 2000 | 4 | 1 | несекретно |
| 4.3. | Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | 2000 | 5 | 1 | несекретно |
| 4.3.1. | Альбом поперечных профилей улиц и дорог | 100 | – | 7 | несекретно |
| 4.4. | Схема развития инженерной инфраструктуры | 2000 | 6 | 1 | несекретно |
| 4.5. | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 2000 | 7 | 1 | несекретно |
| 4.6. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 2000 | 8 | 1 | несекретно |
| Проект межевания территории |  |  |  |  |  |
| Основная часть проекта межевания территории |  |  |  |  |  |
| 5. | Том 3. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть | – | Книга 3 | 21 | несекретно |
| 6. | Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть, в том числе: | – | 1 | – | – |
| 6.1 | Чертёж межевания территории | 2000 | 9 | 1 | несекретно |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |  |  |
| 7. | Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть, в том числе: | – | 1 | – | – |
| 7.1. | Чертёж материалов по обоснованию проекта межевания территории | 2000 | 10 | 1 | несекретно |

Примечание: 1 – В составе материалов по обоснованию проекта планировки территории не разработана схема «Схема границ территорий объектов культурного наследия» в виду отсутствия на территории проектирования объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе на территории проектирования отсутствуют выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического).

Содержание

Введение	7

Статья I. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	9

Раздел 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов, и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур	9

Раздел 2. Положение об ОКС, включённых в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	19

Раздел 3. Фактические показатели территориальной доступности ОКС для населения	19

Раздел 4. Информация о соответствии размещаемых ОКС действующим Правилам землепользования и застройки территории и обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур	20

Статья II. Положения об очередности планируемого развития территории	21

Статья III. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории	21

Статья IV. Каталоги координат устанавливаемых красных линий	24

Введение

Документация по планировке территории в западной части п. Сарапулка Березовского муниципального округа, между границей населенного пункта и ул. Западной – 2 (усл.), разработана Градостроительной мастерской «ПроГрад» (ИП Гусельников Кирилл Александрович) в целях:

- обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства в западной части посёлка Сарапулка;

- установления характеристик и параметров объектов капитального строительства;

- установления границ красных линий и выделения территорий общего пользования;

- обеспечения условий для комфортного и безопасного проживания населения на проектируемой территории.

Территория проектирования расположена в западной части посёлка Сарапулка, на четырёх кадастровых участках ЗУ с К№:

- 66:35:0221001:249, категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешённого использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение – «обл. Свердловская, г. Березовский, п. Сарапулка, ул. Совхозная, дом 11»;

- 66:35:0221001:455, категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешённого использования «Для сельхозиспользования», местоположение – «обл. Свердловская, г. Березовский, земельный участок находится примерно в 500 м на север от крестьянского фермерского хозяйства "Боровое"»;

- 66:35:0221001:7031, категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешённого использования «Для сельхозиспользования», местоположение – «Российская Федерация, Свердловская область, город Березовский, ПСК "Шиловский"»;

- 66:35:0221001:7032, категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешённого использования «садоводство», местоположение – Российская Федерация, Свердловская область, город Березовский, ПСК "Шиловский".

Связь территории проектирования с центральной частью п.Сарапулка и внешними автомобильными дорогами осуществляется по улице в жилой застройке местного значения «ул. Радужная». Данная улица примыкает с восточной стороны от территории проектирования.

Территория проектирования ограничена:

- с севера – землями лесного фонда Березовского лесничества и землями сельскохозяйственного назначения ЗУ с К№ 66:35:0221001:695;

- с запада – землями лесного фонда Березовского лесничества;

- с юга – землями лесного фонда Березовского лесничества;

- с востока – улицей Западной – 2 (усл.) (название улицы принято согласно ДПТ в границах ул. Западная, 1 (усл.) – ул. Западная, 2 (усл.) – ул. Дачная – ул. Западная (усл.) в западной части п. Сарапулки г. Березовского Свердловской области, утверждённой постановлением администрации Березовского муниципального округа № 271 от 10.04.2018).

Площадь подготовки проекта планировки территории составляет 13,7 га.

В проекте планировки территории (далее – ППТ) приняты II очереди реализации освоения территории с ориентировочным сроком 2024-2033 гг.

Численность населения проекта на расчетный срок составит 64 человека.

При разработке настоящего проекта планировки территории учтены следующие нормативно-правовые акты и материалы:

- Генеральный план Берёзовского муниципального округа, утверждённый решением Думы Берёзовского муниципального округа от 27.12.2012 № 20 «Об утверждении Генерального плана Берёзовского муниципального округа» (в редакции от 28.12.2021 г. №23 на основании Решения Думы БМО «О внесении изменений в Генеральный план Берёзовского муниципального округа Свердловской области»). Далее по тексту настоящего документа ГП БМО, ГП Берёзовского ГО, ГП г. Берёзовский или ГП БМО применительно к территории г. Берёзовский;

- Правила землепользования и застройки Берёзовского муниципального округа, утверждённые решением Думы Берёзовского муниципального округа от 22.12.2016 № 33 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Берёзовского муниципального округа» (с учётом изменений, внесенных решением Думы Березовского муниципального округа от 25.08.2017 № 85, от 28.06.2018 № 149, от 28.03.2019 № 203, от 31.10.2019 № 244, от 29.06.2021 № 363, от 02.12.2021 № 1264, от 10.12.2021 № 1293, от 26.05.2022 № 56, от 28.02.2023 № 111, от 28.09.2023 №152, от 30.11.2023 № 163, 29.08.2024 № 210). Далее по тексту настоящего документа ПЗЗ БМО или ПЗЗ г. Берёзовский, ПЗЗ БМО применительно к территории г. Берёзовский;

- Проект планировки и межевания территории в границах ул. Западная, 1 (усл.) – ул. Западная, 2 (усл.) – ул. Дачная – ул. Западная (усл.) в западной части п. Сарапулки г. Березовского Свердловской области, утверждённых постановлением администрации Березовского муниципального округа № 271 от 10.04.2018. Далее по тексту настоящего документа ППТ и ПМТ в границах ул. Западная, 1 (усл.) – ул. Западная, 2 (усл.) – ул. Дачная – ул. Западная (усл.);

Документация по планировке территории выполнена в местной системе координат Свердловской области (далее – МСК-66 (Зона–1)), система высот – Балтийская.

Документация по планировке территории (далее – ДПТ) не содержит сведений, имеющих гриф «секретно».

В границах территории проектирования отсутствуют, установленные особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) федерального, областного (регионального) и местного значения.

В границах территории проектирования отсутствуют объекты культурного наследия (далее – ОКН) федерального, областного (регионального) и местного значения.

В связи с вышеизложенным на графических материалах проекта ООПТ и ОКН не представлены.

Статья I. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Раздел 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов, и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Проектом планировки территории (далее – ППТ) не предполагается размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения.

- Основные направления развития территории проектирования

Проектом планировки территории устанавливаются параметры планируемого развития элементов планировочной структуры. Территория в границах проектирования составляет 13,7 га и представлена следующими элементами планировочной структуры: двумя кварталами индивидуальной усадебной жилой застройки и кварталом сельскохозяйственного использования, представленным существующим объектом содержания лошадей - конный двор.

Одним из основных планировочных решений является изменение границ исходных земельных участков сельскохозяйственного назначения и формирование на их месте жилых кварталов, с учетом решения генерального плана Березовского муниципального округа о включении территории проектирования в границы посёлка Сарапулка.

Проектом планировки приняты следующие основные положения формирования планировочной структуры:

- формирование кварталов индивидуальной жилой застройки во взаимосвязи с общей планировочной структурой населённого пункта п. Сарапулка и с утверждённой ДПТ в границах ул. Западная, 1 (усл.) – ул. Западная, 2 (усл.) – ул. Дачная – ул. Западная (усл.);

- формирование зоны общего пользования, в границах которой предусмотрено развитие инженерной инфраструктуры, улично-дорожной сети, организация благоустройства территории;

- сохранение на проектируемой территории конного двора, с выделением в центральной части территории проектирования зоны сельскохозяйственных предприятий;

- организация зон отдыха (зелёных территорий) с целью размещения на них площадок общего пользования;

- установление границ красных линий (Предложение по установлению границ красных линий представлено на Листе 2 «Разбивочный чертёж красных линий, М 1:2000»).

Реализация проектных предложений позволит получить показатели планируемого использования территории (площади границ зон планируемого размещения ОКС), указанные в таблице №1.

Показатели планируемого использования территории.

Площади границ зон планируемого размещения ОКС (функциональное зонирование)

Таблица № 1

| № п/п | Наименование зоны планируемого размещения ОКС (функциональное зонирование) | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами, предусмотренная на первую очередь реализации проекта | 3,2 | 23,4 |
| 2. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами, предусмотренная на вторую очередь реализации проекта | 0,5 | 3,6 |
| 3. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 2,4 | 17,5 |
| 4. | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий без установления санитарно-защитной зоны | 6,1 | 44,5 |
| 5. | Зона рекреационного назначения | 0,2 | 1,5 |
| 6. | Зона общего пользования | 1,3 | 9,5 |
|  | Общая площадь территории подготовки проекта планировки: | 13,7 | 100 |

Прогнозируемая численность населения кварталов составит 64 человека.

Плотность населения жилых кварталов составит 13 чел/га. Данный показатель не превышает нормативный показатель плотности населения территорий жилых кварталов – не более 30 чел/га (ИЖС с площадью приусадебных участков 0,10 – 0,15 га), определенный согласно Разделу 2 пункту 6.7 таблица 2 нормативов градостроительного проектирования БМО.

- Развитие жилищного строительства

Общая площадь на расчетный срок:

- жилищного строительства составит 2 929,5‬ м2, в том числе:

- вновь размещаемого жилищного строительства 2 750‬ м2 (в том числе: I очередь – 2 310 м2, II очередь – 440 м2);

- существующего жилищного строительства – 179,5 м2.

- жилого фонда составит 2 050,7‬ м2, в том числе:

- вновь размещаемого жилого фонда составит 1 925 м2 (в том числе: I очередь – 1 617 м2, II очередь – 308 м2);

- существующего жилого фонда – 125,7 м2.

Показатель жилищной обеспеченности жилой застройки при реализации проекта планировки на расчетный срок составит 45,8 кв. м/чел. Данный показатель соответствует необходимой нормативной жилищной обеспеченности, определенной НГП БМО и базовому (целевому) сценарию «Стратегии социально-экономического развития Берёзовского муниципального округа».

Показатель плотности жилищного фонда – 552,7 кв.м/га.

3. Социально-бытовое обслуживание населения

Проектом планировки в границах территории проектирования размещение объектов социально-бытового обслуживания населения не предусмотрено.

Обеспечение населения объектами общественно-делового назначения, культурно-бытового и социального обслуживания предполагается осуществлять:

- за счёт существующих объектов обслуживания населения, расположенных на территории поселка Сарапулка в случае, если данные объекты не имеют максимальной заполняемости и дополнительная нагрузка на данные объекты возможна;

- за счёт проектируемых объектов, предусмотренных Генеральным планом Березовского муниципального округа;

- за счёт проектируемых объектов общественно-делового назначения, культурно-бытового и социального обслуживания, предусмотренных к размещению на смежной территории утвержденной ДПТ в границах ул. Западная, 1 (усл.) – ул. Западная, 2 (усл.) – ул. Дачная – ул. Западная (усл.).

4. Система благоустройства и озеленения территории

Параметры благоустройства территории в границах проектирования представлены в таблице № 2.

Параметры благоустройства территории в границах проектирования

Таблица № 2

| Благоустройство и озеленение территории общего пользования | Количество размещаемых площадок, штук | Общая площадь зон, кв.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Зона разной функциональной направленности под размещение проектируемых площадок общего пользования, в том числе: - для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста; -для отдыха взрослого населения; - для занятий физкультурой | 2 | 963 |
| Озеленение и благоустройство территории общего пользования вдоль улиц, дорог и местах размещения площадок общего пользования | – | 6 984 |
| Итого (общая площадь озеленения и благоустройства территории) | 7 947 кв.м. (0,8 га) |  |

5. Система транспортного обеспечения территории

Общие характеристики проектируемой транспортной инфраструктуры

Таблица № 3

| № п/п | Типы сооружений | Ед. изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая протяжённость улично-дорожной сети, в том числе:* | км | 0,736 |
| 1.1 | Улица местного значения | км | 0,66 |
| 1.2 | Проезды в границах территории общего пользования | км | 0,07 |
| 2. | Тротуары и пешеходные дорожки | км | 1 |
| 3. | Велосипедные дорожки, совмещенные с тротуарами | км | 0,2 |
| 4. | Количество карманов для остановки специализированной техники по сбору ТКО | единиц | 4 |

Примечание: *- Протяжённость улиц указана с учётом протяжённости разворотных площадок.

Параметры проектируемой улично-дорожной сети в границах проектирования

Таблица № 4

| № п/п | Наименование улицы | Категория | Число полос движения, полос | Ширина полосы движения в одном направлении, м | Ширина дорожного полотна, м | Тип поперечного профиля | Ширина в красных линиях, м | Протяжённость (длина), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проектная 1 | Улица в жилой застройке | 2 | 3,0 | 6,0 | односкатный | 15,0 | 0,23 |
| 2. | Проектная 2 | Улица в жилой застройке | 2 | 3,0 | 6,0 | односкатный | 15,0 | 0,1 |
| 3. | Западная 1 | Улица в жилой застройке | 2 | 3,5 | 7,0 | односкатный | 24,0-25,0 | 0,2 |
| 4. | Западная 2 | Улица в жилой застройке | 2 | 3,0 | 6,0 | односкатный | 15,0 | 0,13 |
| 5. | Проезд в границах территории общего пользования | Проезд | 1 | 4,0 | 4,0 | односкатный | 9,6-15,0 | 0,07 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 0,731 |

Примечание: 1 – протяжённость указана общая с учётом разворотных площадок;

2 – общие параметры для всей УДС: покрытие – твердое или переходное (асфальтобетон, иное твердое, щебень).

6. Система инженерного обеспечения территории

Сведения о строительстве, сохранении и ликвидации инженерных сетей на территории проекта планировки территории на расчётный срок и характеристики зон с особыми условиями использования территории, устанавливаемые от данных ОКС приведены в таблице № 5.

Сведения об инженерных сетях на расчётный срок

Таблица № 5

| № п/п | Наименование инженерных сетей и сооружений | Ед. изм. | Параметры | Зоны ограничений, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая протяжённость/ количество1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Электроснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Воздушные ЛЭП 0,4 кВ | км | 0,95 | 2 (охранная зона) |
| – | сохранение | км | 0,21 | 2 (охранная зона) |
| – | новое строительство | км | 0,74 | 2 (охранная зона) |
| 1.2 | Воздушные ЛЭП 10 кВ | км | 0,31 | 10 (охранная зона) |
| – | переустройство/ переукладка (реконструкция) | км | 0,20 | 5-10 (охранная зона) в зависимости от типа провода |
| – | новое строительство | км | 0,11 | 5 (охранная зона) СИП |
| 1.3 | ТП 10/0,4 кВ | объект | 2 | 10 (охранная зона) |
| – | сохранение | объект | 1 | 10 (охранная зона) |
| – | новое строительство | объект | 1 | 10 (охранная зона) |
| 2. | Водоснабжение (холодная вода) |  |  |  |
| 2.1 | Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный (внутриквартальный) | км | 1,2 | – |
| – | сохранение | км | 0,2 | – |
| – | новое строительство | км | 1,0 | – |
| 3. | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков |  |  |  |
| 3.1 | Коллектор хозяйственно-бытовой канализации самотечный (безнапорный) | км | 0,63 | – |
| – | сохранение | км | 0,03 | – |
| – | новое строительство | км | 0,6 | – |
| 4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Газопровод высокого давления II категории (подземный) | км | 0,07 | 2 (охранная зона) |
| – | новое строительство | км | 0,07 | 2 (охранная зона) |
| 4.2 | Газопровод низкого давления (подземный) | км | 0,91 | 2 (охранная зона) |
| – | новое строительство | км | 0,91 | 2 (охранная зона) |
| 4.3 | Газорегуляторный пункт | объект | 1 | 10 (охранная зона) |
| – | новое строительство | объект | 1 | 10 (охранная зона) |
| 5. | Ливневая канализация |  |  |  |
| 5.1 | Самотечная открытая ливневая канализации | км | 0,71 | – |
| – | новое строительство | км | 0,71 | – |
| 5.2 | Технологическая канава (лоток) для сбора ливневых стоков | км | 0,20 | – |
| – | новое строительство | км | 0,20 | – |
| 5.3 | Водонепроницаемая накопительная ёмкость для сбора ливневых стоков | объект | 1 | – |
| – | новое строительство | км | 1 | – |

Примечание: 1 – Протяженность указана в границах проектирования. Протяженность внеплощадочных магистральных (подводящих) сетей определяется ДПТ на линейный объект или иными документами.

Характеристика системы инженерно-технического обеспечения

Таблица № 6

| № п/п | Наименование инженерной системы | Статус* | Предварительная мощность | Описание возможной точки присоединения** | Наименование потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Водоснабжение | П | 25,4 м3/сут | Обеспечение ХПВ потребителей: – 1 очередь: от индивидуальных питьевых скважин, обустроенных непосредственно на участках, до подключения населения к сети централизованного водоснабжения. – 2 очередь (расчетный срок): от перспективной системы ХПВ п. Сарапулка от перспективных скважин Верхне-Сарапульского участка и проектируемой скважины в границах планируемой жилой застройки ул. Западная, 1 (усл.) – ул. Западная, 2 (усл.) – ул. Дачная – ул. Западная, (усл.) в западной части п. Сарапулка | Проектируемая и существующая застройка, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателям. |
| 2. | Водоотведение | П | 16,7 м3/сут | Обеспечение отвода ХБС потребителей: – 1 очередь: оборудование всей застройки локальными водонепроницаемыми выгребами на каждом участке до подключения застройки к сети централизованной канализации. Вывоз ЖБО от неканализованной застройки предлагается осуществлять на сливные станции существующих очистных сооружений г. Березовский и проектируемых ГП очистных сооружений п. Становая. – 2 очередь (расчетный срок): от перспективной системы централизованного водоотведения п. Сарапулка системой самотечно-напорных коллекторов на проектируемые ГП БМО очистные сооружения п. Становая (в 2,3 км от п. Сарапулка). |  |
| 3. | Теплоснабжение | – | 0,24 Гкал/час, 629,4 Гкал/год | Размещение сетей централизованного теплоснабжения по территории проектирования не предусмотрено. Схема теплоснабжения проектируемой территории предусматривает теплоснабжение потребителей от индивидуальных источников тепла (водонагревателей и отопительных установок), работающих преимущественно на газе. | Проектируемая и существующая застройка с теплоснабжением от индивидуальных газовых отопительных установок и водонагревателей |
| 4. | Газоснабжение | С, П | 25,7 м3/час (с максимальной нагрузкой в период отопительного сезона 47,3 м3/час); 225,3 тыс. м3/год | Подключение проектируемой территории возможно: - к перспективной системе газоснабжения, предусмотренной ГП БМО г. Березовский; - к существующей системе газоснабжения п. Сарапулка. | Проектируемая и существующая застройка с кухонными плитами на газообразном топливе, водонагреватели, а также отопительные установки, работающие на газе. С электроснабжением застройки. |
| 5. | Электроснабжение | С, П | 0,05 МВт (50,53 кВт) | Подключение территории проектирования к магистральным сетям электроснабжения предлагается осуществить по существующей схеме от ПС «Дачная» 110/10 кВ от ВЛ-10 кВ «Дачная-Сарапулка» на ТП-8811. ТП-8811. ВЛ-0,4 кВ (Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ, находящегося по адресу Свердловская обл., г. Березовский, ПСК «Шиловский») через перспективный ТП 10/0,4 кВ и существующие ТП 10/0,4 кВ. |  |
| 6. | Ливневая канализация | П | Северный и южный квартал – 9 700,9 м3 в год; Центральный квартал – 10 924,7 м3 в год | Северный и южный кварталы – сброс поверхностных вод будет осуществляться на рельеф. Очистка будет производиться естественным фильтрационным путем. Центральный квартал – сбор стоков в технологическую канаву и далее в водонепроницаемую накопительную емкость сбора ливневых стоков. | Кварталы жилой застройки и квартал частного конного хозяйства |
| 7. | Связь | С | – | Размещение сетей и объектов связи на территории проектирования не предусмотрено. Сохранение существующих видов связи. | Существующая и перспективная застройка. |

Примечание: * – П – планируемые к размещению объекты; С – существующие объекты.

Раздел 2. Положение об ОКС, включённых в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Все решения настоящего проекта по строительству ОКС и планировочной организации участка соответствуют утверждённому Генеральному плану Березовского муниципального округа. При анализе муниципальных и региональных программ комплексного развития транспортной и инженерной инфраструктур, комплексного развития социальной инфраструктуры размещение, реконструкция, ликвидация и иное объектов местного и регионального значения на территории проектирования не предполагается.

В связи с вышесказанным Положение об ОКС отсутствует.

Раздел 3. Фактические показатели территориальной доступности ОКС для населения

Размещаемые ОКС в совокупности с существующими ОКС, расположенными на территории п. Сарапулка, и проектируемыми ГП Березовского муниципального округа ОКС, ДПТ в границах ул. Западная, 1 (усл.) – ул. Западная, 2 (усл.) – ул. Дачная – ул. Западная (усл.), формируют сеть обслуживания, обеспечивающую населению базовый социально гарантируемый минимум (стандарт) услуг. Фактические показатели территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения дополнены размещением комплекса инженерно-транспортных сетей и объектов, объектами санитарной очистки территории и иное, что более полно отвечает нормативным требованиям и позволяет обеспечить потребности населения.

Обеспечение территории объектами транспортной и инженерной инфраструктур 100 %.

Показатели территориальной доступности ОКС для населения

Таблица № 7

| № п/п | Наименование объекта | Статус* | Радиус территориальной доступности для территории проектирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |
| 1. | Дошкольные образовательные организации (учреждения) | С, П | 300-700 метров 2,6 км |
| 2. | Общеобразовательные организации (учреждения) | С, П | 1600 метров 2,6 км |
| 3. | Образовательные организации (учреждения) дополнительного образования детей | С | 2,6 км |
| 4. | Физкультурно-оздоровительный клуб | П | 300 метров |
| 5. | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | П | 350 метров |
| 6. | Фельдшерско-акушерский пункт | С | 2,5 км |
| 7. | Предприятия торговли, (общедоступная сеть) и предприятия бытовых услуг | С,П | 560 метров (проектируемый объект) 1500 (существующий объект) |
| 8. | Предприятия общественного питания | П | 1200 |
| 9. | Учреждения культуры клубного типа (культурно-досуговые учреждения) | С,П | 2,6 км |
| 10. | Общедоступные библиотеки |  | более 1500 метров |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 11. | Остановочные пункты | С | 710-1000 метров в зависимости от удаленности объекта на территории проектирования |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 12. | На территории подготовки проекта планировки территории предусмотрено создание следующих систем инженерного обеспечения: электроснабжение, водоснабжение хозяйственно-питьевое и противопожарное, водоотведение хозяйственно-бытовых стоков и газоснабжение. Все виды систем инженерного обеспечения предусмотрены централизованными. Доступность объектов 100 %. |  |  |

Примечание: * – П – планируемые к размещению объекты, предусмотренные ГП БМО и ДПТ в границах ул. Западная, 1 (усл.) – ул. Западная, 2 (усл.) – ул. Дачная – ул. Западная (усл.); С – существующие объекты.

Раздел 4. Информация о соответствии размещаемых ОКС действующим Правилам землепользования и застройки территории и обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

4.1 Информация о соответствие размещаемых ОКС действующим Правилам землепользования и застройки территории

Проектом планировки территории не предполагается размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения. Не предусмотрено размещение объектов капитального строительства местного значения за исключением объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Предельные параметры планируемых к размещению объектов капитального строительства жилого назначения соответствуют предельным параметрам, установленным градостроительными регламентами.

Существующее здание, зарегистрированное на земельном участке с кадастровым номером 66:35:0221001:7032 под учетным номером 66:35:0221001:7061 превышает допустимые предельные параметры для территориальных зон сельскохозяйственного назначения в части этажности здания. В случае необходимости реконструкции существующего здания необходимо получение разрешения на отклонение от предельных параметров по этажности (до 3-х этажей включительно).

4.2 Обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур (объекты общего пользования) представлены в Статье II Разделе 2 подразделах 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 материалов «Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая часть. Пояснительная записка». Вновь размещаемые ОКС соответствуют минимально допустимому уровню обеспеченности территории в данных объектах.

Статья II. Положения об очередности планируемого развития территории

В проекте планировки территории приняты II очереди реализации освоения территории с ориентировочным сроком 2024-2033 гг.:

- I очередь – реализация всех проектных решений ППТ на территориях, в том числе: образование земельных участков в соответствии с проектом межевания территории, строительство жилых домов, сопутствующих объектов, газификация и электрификация, строительство объектов улично-дорожной сети и благоустройство территории;

- II очередь – строительство жилых домов и образование 4-х земельных участков для индивидуального жилищного строительства в границах центрального квартала, вдоль улицы Западная 2 (усл.) возможно только после переноса существующей воздушной линии электропередачи 10 кВ (Отпайка от ВЛ-10 кВ «Дачная-Сарапулка» на ТП-8811. ТП-8811, объект капитального строительства с кадастровым номером 66:35:0000000:4542).

Территория проектирования является частной, в связи с этим очерёдность реализации ППТ является условной и в дальнейшем может подлежать корректировке (уточнению) в зависимости от решения собственника и инициатора строительства.

Организация централизованного водоснабжения и водоотведения предусмотрены по мере реализации предложений ГП БМО в части строительства магистральных сетей водоснабжения и водоотведения.

Статья III. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

Таблица № 8

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное предложение на расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность семей | семья | 1 | 26 |
| 2.2 | Общая численность населения | человек | 1 | 64 |
| 2.3 | Плотность населения в застройке | чел/га | – | 13 |
| 3. | Жилой фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общее количество жилых домов | дом | 1 | 26 |
| 3.2 | Общая площадь жилищного строительства | м2 | – | 2 929,5 |
| 3.3 | Общая площадь жилого фонда | м2 | – | 2 050,7 |
| 3.4 | Жилищная обеспеченности жилой застройки | м2\чел. | – | 45,8 |
| 3.5 | Плотность жилого фонда | м2/га | – | 402 |
| 3.6 | Плотность жилищного строительства | м2/га | – | 574 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Улично-дорожная сеть с твердым покрытием, в том числе: | км | 0,2 | 0,736 |
| 4.2 | Улица в зоне жилой застройки | км | 0,2 | 0,66 |
| 4.3 | Проезд в границах территории общего пользования | км | - | 0,07 |
| 4.4 | Тротуары и пешеходные дорожки | км | - | 1 |
| 4.5 | Велосипедные дорожки, совмещенные с тротуарами | км | - | 0,2 |
| 5. | Благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1 | Зона разной функциональной направленности под размещение проектируемых площадок общего пользования, в том числе: - для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста; -для отдыха взрослого населения; - для занятий физкультурой | шт. кв.м. | - | 2 963 |
| 5.2 | Озеленение и благоустройство территории общего пользования вдоль улиц, дорог и местах размещения площадок общего пользования | кв.м |  | 6 984 |
| 6. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Электропотребление | МВт | – | 0,05 |
| 6.1.2 | Общая протяжённость ЛЭП, в том числе: | км | 0,31 | 9,26 |
| – | – воздушные линии электропередач 10 кВ | км | 0,13 | 1,56 |
| – | – воздушные линии электропередач 0,4 кВ | км | 0,21 | 7,30 |
| 6.1.3 | ТП 10/,04 кВ | объект | 1 | 2 |
| 6.2 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.2.1 | Водопотребление | куб.м /сут. | – | 25,4 |
| 6.2.2 | Общая протяжённость водопроводных сетей (внутриплощадочных) | м (км) | 184 (0,2) | 1 199 (1,2) |
| 6.3 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.3.1 | Объем хозяйственно-бытовых стоков | куб.м /сут. | – | 16,7 |
| 6.3.2 | Общая протяжённость сетей хозяйственно-бытовой канализации, в том числе: | км | 0,03 | 0,6 |
| – | – самотёчный канализационный коллектор (внутриплощадочный) | м (км) | 30 (0,03) | 620 (0,6) |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Теплопотребление | Гкал/час | – | 0,24 |
|  |  | Гкал/год | – | 629,4 |
| 6.4.2 | Протяженность сетей теплоснабжения | км | – | – |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа (расчётный расход газа) | м3/час | – | 25,7 (с макс. нагрузкой 47,3) |
|  |  | тыс. м3/год | – | 225,3 |
| 6.5.2 | Общая протяжённость сетей газоснабжения, в том числе: | км | – | 0,98 |
| – | газопровод подземный высокого давления 0,6 МПа II категории | км | – | 0,07 |
| – | газопровод подземный низкого давления | км | – | 0,91 |
| 6.5.3 | Газорегуляторный пункт (ГРП/ ГРПШ) | объект | – | 1 |
| 7. | Ливневая канализация |  |  |  |
| 7.1 | Протяжённость ливневой канализации, в том числе: | км | – | 0,91 |
| 7.1.1 | самотёчной ливневой канализации открытого типа (лотки) | км | – | 0,71 |
| 7.1.2 | технологическая канава (лотка) для сбора ливневых стоков | км | – | 0,20 |
| 7.2 | Водонепроницаемая накопительная ёмкость для сбора ливневых стоков | объект | – | 1 |
| 8. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1 | Объем твёрдых коммунальных отходов (ТКО) | т/год | – | 73,8 |
|  |  | т/день | – | 0,2 |
| 8.2 | Объем твёрдых коммунальных отходов (ТКО) | м3/год | – | 209,1 |
|  |  | м3/день | – | 0,6 |
| 8.3 | Контейнерные (хозяйственные) площадки | площадка | – | 4 |
| 8.4 | Общий объем КГО | м3/год | – | 10,5 |
|  |  | тонн в год | – | 3,7 |

Статья IV. Каталоги координат устанавливаемых красных линий

Каталоги координат характерных точек красных линий в системе координат МСК-66

Таблица № 9

| № п/п | Координата X | Координата Y | Расстояние, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Каталог координат характерных точек красных линий квартала 1 |  |  |  |
| 1 | 393574.62 | 1559097.61 | 88.54 |
| 2 | 393663.16 | 1559097.53 | 8.24 |
| 3 | 393659.17 | 1559090.32 | 67.62 |
| 4 | 393649.61 | 1559023.38 | 48.92 |
| 5 | 393690.72 | 1558996.87 | 17.40 |
| 6 | 393692.67 | 1558979.57 | 59.72 |
| 7 | 393633.43 | 1558971.99 | 58.77 |
| 8 | 393574.66 | 1558971.99 | 125.62 |
| 1 | 393574.62 | 1559097.61 | 0.00 |
| Каталог координат характерных точек красных линий квартала 2 |  |  |  |
| 1 | 393695.55 | 1559156.05 | 49.38 |
| 2 | 393671.64 | 1559112.85 | 96.54 |
| 3 | 393575.10 | 1559112.61 | 41.77 |
| 4 | 393576.15 | 1559154.37 | 35.91 |
| 5 | 393612.06 | 1559154.87 | 36.00 |
| 6 | 393648.06 | 1559155.38 | 47.49 |
| 1 | 393695.55 | 1559156.05 | 0.00 |
| Каталог координат характерных точек красных линий квартала 3 |  |  |  |
| 1 | 393549.08 | 1558892.03 | 18.61 |
| 2 | 393567.65 | 1558890.84 | 106.45 |
| 3 | 393672.35 | 1558910.08 | 62.76 |
| 4 | 393734.08 | 1558921.43 | 47.94 |
| 5 | 393728.91 | 1558969.09 | 95.20 |
| 6 | 393634.48 | 1558957.00 | 146.01 |
| 7 | 393488.47 | 1558956.87 | 15.12 |
| 8 | 393488.47 | 1558971.99 | 49.46 |
| 9 | 393537.94 | 1558971.99 | 29.97 |
| 10 | 393538.21 | 1559001.95 | 11.22 |
| 11 | 393549.43 | 1559001.95 | 152.08 |
| 12 | 393551.15 | 1559154.02 | 85.27 |
| 13 | 393465.89 | 1559152.81 | 63.41 |
| 14 | 393402.49 | 1559151.92 | 49.77 |
| 15 | 393352.72 | 1559151.22 | 71.34 |
| 16 | 393281.39 | 1559150.21 | 55.86 |
| 17 | 393225.54 | 1559149.43 | 42.58 |
| 18 | 393182.96 | 1559148.83 | 85.18 |
| 19 | 393165.13 | 1559065.54 | 33.00 |
| 20 | 393162.17 | 1559032.67 | 36.85 |
| 21 | 393199.03 | 1559032.63 | 15.12 |
| 22 | 393214.15 | 1559032.64 | 21.58 |
| 23 | 393209.32 | 1559011.60 | 11.30 |
| 24 | 393198.02 | 1559011.60 | 44.68 |
| 25 | 393202.51 | 1558967.14 | 60.84 |
| 26 | 393209.25 | 1558906.67 | 7.53 |
| 27 | 393210.08 | 1558899.19 | 261.81 |
| 28 | 393471.88 | 1558897.00 | 77.36 |
| 1 | 393549.08 | 1558892.03 | 0.00 |
| Каталог координат характерных точек красных линий квартала 4 |  |  |  |
| 1 | 393167.44 | 1559148.61 | 83.05 |
| 2 | 393150.23 | 1559067.36 | 52.08 |
| 3 | 393145.57 | 1559015.49 | 60.69 |
| 4 | 393085.53 | 1559006.60 | 70.89 |
| 5 | 393091.88 | 1559077.21 | 72.49 |
| 6 | 393108.46 | 1559147.78 | 58.99 |
| 1 | 393167.44 | 1559148.61 | 0.00 |