Градостроительная мастерская «ПроГрад»

Заказчик: Васьковский А.В.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

в западной части п.Сарапулка Березовского муниципального округа, между границей населенного пункта и ул.Западной – 2 (усл.)

Проект межевания территории

Том 3. Основная часть проекта межевания территории.

Текстовая часть.

Екатеринбург, 2025 г.

| РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Адрес строительства | Российская Федерация, Свердловская область, Березовский муниципальный округ, п. Сарапулка |
| 2. | Распоряжение органов государственной власти о подготовке документации по планировке территории | Постановление администрации Березовского муниципальный округа от 22.07.2024 № 812 |
| 3. | Заказчик | Васьковский А.В. |
| 4. | Проектная организация | Градостроительная мастерская «ПроГрад» ИП Гусельников Кирилл Александрович |
| 5. | Авторы проекта | Гусельникова Е. В., Лимонова А.С. |
| 6. | Стадия | Проект межевания территории |
| 7. | Общая площадь территории подготовки документации по планировке территории | Проекта межевания территории – 13,7 га |
| 8. | Используемая система координат | МСК-66 |

Авторский коллектив

| Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Директор | Гусельников К.А. |  |
| ГАП | Гусельникова Е. В. |  |
| ГИП | Лимонова А.С. |  |
| Градостроитель | Куперман Н.Ю. |  |

Состав документации по планировке территории

| № п/п | Наименование | Масштаб | № тома листов | Количество листов | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проект планировки территории |  |  |  |  |  |
| Основные (утверждаемые) материалы проекта планировки территории |  |  |  |  |  |
| 1. | Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Текстовая часть. Положения о характеристиках, очередности планируемого развития территории | – | Книга 1 | 24 | несекретно |
| 2. | Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть, в том числе: | – | 2 | – | – |
| 2.1. | Чертёж планировки территории | 2000 | 1 | 1 | несекретно |
| 2.2. | Разбивочный чертёж красных линий | 2000 | 2 | 1 | несекретно |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая часть. Пояснительная записка | – | Книга 2 | 112 | несекретно |
| 4. | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть, в том числе: | – | 6 | – | – |
| 4.1. | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий муниципального округа с отображением границ элементов планировочной структуры | 10 000 | 3 | 1 | несекретно |
| 4.2. | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершённого строительства | 2000 | 4 | 1 | несекретно |
| 4.3. | Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | 2000 | 5 | 1 | несекретно |
| 4.3.1. | Альбом поперечных профилей улиц и дорог | 100 | – | 7 | несекретно |
| 4.4. | Схема развития инженерной инфраструктуры | 2000 | 6 | 1 | несекретно |
| 4.5. | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 2000 | 7 | 1 | несекретно |
| 4.6. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 2000 | 8 | 1 | несекретно |
| Проект межевания территории |  |  |  |  |  |
| Основная часть проекта межевания территории |  |  |  |  |  |
| 5. | Том 3. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть | – | Книга 3 | 21 | несекретно |
| 6. | Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть, в том числе: | – | 1 | – | – |
| 6.1 | Чертёж межевания территории | 2000 | 9 | 1 | несекретно |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |  |  |
| 7. | Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть, в том числе: | – | 1 | – | – |
| 7.1. | Чертёж материалов по обоснованию проекта межевания территории | 2000 | 10 | 1 | несекретно |

Примечание: 1 – В составе материалов по обоснованию проекта планировки территории не разработана схема «Схема границ территорий объектов культурного наследия» в виду отсутствия на территории проектирования объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе на территории проектирования отсутствуют выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического).

Содержание

Введение	7

1.1. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания	8

Статья II. Проектные решения межевания территории	9

2.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования	9

2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования	16

2.3. Каталоги координат характерных точек образуемых земельных участков в системе координат МСК-66	16

Введение

Документация по планировке территории в западной части п.Сарапулка Березовского муниципального округа, между границей населенного пункта и ул. Западной – 2 (усл.), разработана Градостроительной мастерской «ПроГрад» (ИП Гусельников Кирилл Александрович) в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства в западной части посёлка Сарапулка;

- установления характеристик и параметров объектов капитального строительства;

- установления границ красных линий и выделения территорий общего пользования;

- обеспечения условий для комфортного и безопасного проживания населения на проектируемой территории.

Территория проектирования расположена в западной части посёлка Сарапулка, на четырёх земельных участках с кадастровыми номерами: 66:35:0221001:249, 66:35:0221001:455, 66:35:0221001:7031, 66:35:0221001:7032.

Связь территории проектирования с центральной частью п. Сарапулка и внешними автомобильными дорогами осуществляется по улице в жилой застройке местного значения «ул. Радужная». Данная улица примыкает с восточной стороны от территории проектирования.

Проект межевания территории разработан в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков.

В данном проекте приняты II очереди реализации освоения территории с ориентировочным сроком 2025-2033 гг.

Территория проектирования является частной, в связи с этим очерёдность реализации проекта является условной и в дальнейшем может подлежать корректировке (уточнению) в зависимости от решения собственника и инициатора строительства.

Площадь подготовки проекта межевания территории составляет 13,7 га.

Проект межевания территории согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации (статья 43), состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертеж межевания территории Лист 9 «Чертеж межевания территории, М 1:2000». Материалы по обоснованию проекта межевания территории представлены Листом 10 «Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории, М 1:2000».

Перечень нормативно-правовых актов и нормативных материалов, использованных при подготовке документации по планировке территории, представлен в Томе 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая часть. Пояснительная записка.

Сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (Росреестр), в соответствии с которыми выполнены графические и текстовые материалы, представлены в Приложении 3 настоящей документации.

Документация по планировке территории выполнена в местной системе координат Свердловской области (далее – МСК-66 (Зона–1)), система высот – Балтийская.

Документация по планировке территории не содержит сведений, имеющих гриф «секретно», соответствующих приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.07.2017 № 456-ДСП «О Внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 № 1 «Об утверждении перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития Российской Федерации»».

В границах территории проектирования отсутствуют, установленные особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) федерального, областного (регионального) и местного значения.

В границах территории проектирования отсутствуют объекты культурного наследия (далее – ОКН) федерального, областного (регионального) и местного значения.

В связи с вышеизложенным на графических материалах проекта ООПТ и ОКН не представлены.

1.1. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания

Площадь подготовки проекта межевания составляет 13,7 га. Граница территории проектирования определена по западной границе посёлка Сарапулка, с учётом границ ранее разработанной документации «Документация по панировке территории в границах ул. Западная, 1 (усл.) – ул. Западная, 2 (усл.) – ул. Дачная – ул. Западная (усл.). в западной части п. Сарапулка Березовского ГО Свердловской области».

Перечень координат характерных точек границы территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания

Таблица № 1

| № | Координата Х | Координата Y | Расстояние, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 393210.08 | 1558899.19 | 261.81 |
| 2 | 393471.88 | 1558897.00 | 95.97 |
| 3 | 393567.65 | 1558890.84 | 106.45 |
| 4 | 393672.35 | 1558910.08 | 62.76 |
| 5 | 393734.08 | 1558921.43 | 47.94 |
| 6 | 393728.91 | 1558969.09 | 45.74 |
| 7 | 393691.97 | 1558996.06 | 50.41 |
| 8 | 393649.61 | 1559023.38 | 67.62 |
| 9 | 393659.17 | 1559090.32 | 75.13 |
| 10 | 393695.55 | 1559156.05 | 293.09 |
| 11 | 393402.49 | 1559151.92 | 294.06 |
| 12 | 393108.46 | 1559147.78 | 72.49 |
| 13 | 393091.88 | 1559077.21 | 70.89 |
| 14 | 393085.53 | 1559006.60 | 112.54 |
| 15 | 393196.86 | 1559023.09 | 56.23 |
| 16 | 393202.51 | 1558967.14 | 60.84 |
| 17 | 393209.25 | 1558906.67 | 7.53 |
| 1 | 393210.08 | 1558899.19 | 0.00 |

Статья II. Проектные решения межевания территории

В проекте межевания территории приняты II очереди реализации освоения территории с ориентировочным сроком 2025-2033 гг. На вторую очередь предусмотрено образование 4-х земельных участков для индивидуального жилищного строительства в границах центрального квартала, вдоль улицы Западная 2 (усл.), после переноса существующей воздушной линии электропередачи 10 кВ (Отпайка от ВЛ-10 кВ «Дачная-Сарапулка» на ТП-8811. ТП-8811, объект капитального строительства с кадастровым номером 66:35:0000000:4542).

Территория проектирования является частной, в связи с этим очерёдность реализации проекта является условной и в дальнейшем может подлежать корректировке (уточнению) в зависимости от решения собственника и инициатора строительства.

В рамках реализации решений проекта планировки территории, проектом межевания предусмотрен раздел и перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами: 66:35:0221001:249, 66:35:0221001:455, 66:35:0221001:7031, 66:35:0221001:7032. В результате планируется образование 33-х земельных участков различного назначения.

## 2.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Перечень образуемых земельных участков, их характеристики и возможные способы образования представлены в таблице № 6,7. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков (описание границ земельных участков) представлен в таблице № 9. Конфигурации образуемых земельных участков представлены на Листе 9 «Чертеж межевания территории», М 1:2000.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков на 1-ую очередь межевания территории, в том числе возможные способы их образования

Таблица № 6

| Условный № образуемого ЗУ | Площадь образуемого ЗУ, кв.м.* | Способ образования ЗУ | Предлагаемая территориальная зона по ПЗЗ БГО | Категория земель образуемого ЗУ | Устанавливаемый вид разрешенного использования образуемого ЗУ/код по классификатору ВРИ | Сведения о необходимости резервирования или изъятия для муниципальных нужд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| :ЗУ1 | 1 968 | путем раздела земельного участка с КН 66:35:0221001:249 | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ2 | 1 993 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ6 | 1 767 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ19 | 3 813 |  | СХ-1. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий | Земли населенных пунктов | - Растениеводство/1.1 - Обеспечение сельскохозяйственного производства/1.18 - Сенокошение/1.19 - Выпас сельскохозяйственных животных/1.20 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ3 | 1 450 | путем перераспределения земельного участка с КН 66:35:0221001:249 с земельным участком с КН 66:35:0221001:455 | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ4 | 1 400 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ5 | 1 612 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ18 | 9 907 |  | ЗОП. Зона общего пользования | Земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования/12.0 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ7 | 1 256 | путем раздела земельного участка с КН 66:35:0221001:455 | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ8 | 1 579 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ9 | 1 811 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ10 | 1 637 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ11 | 1 668 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ12 | 1 621 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ13 | 1 621 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ14 | 1 930 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ15 | 931 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ16 | 862 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ17 | 851 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ20 | 14 365 |  | СХ-1. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий | Земли населенных пунктов | - Растениеводство/1.1 - Обеспечение сельскохозяйственного производства/1.18 - Сенокошение/1.19 - Выпас сельскохозяйственных животных/1.20 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ21 | 40 149 | путем перераспределения земельных участков с КН 66:35:0221001:249, КН 66:35:0221001:7031 и КН 66:35:0221001:7032 | СХ-1. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий | Земли населенных пунктов | - Растениеводство/1.1 - Обеспечение сельскохозяйственного производства/1.18 - Сенокошение/1.19 - Выпас сельскохозяйственных животных/1.20 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ22 | 24 279 | путем перераспределения земельных участков с КН 66:35:0221001:249, КН 66:35:0221001:455 КН 66:35:0221001:7031 и КН 66:35:0221001:7032 | СХ-1.5. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона V класса опасности) | Земли населенных пунктов | сельскохозяйственное использование/1.0 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ23 | 2 948 | путем перераспределения земельных участков с КН 66:35:0221001:7031 и КН 66:35:0221001:7032 | СХ-1. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий | Земли населенных пунктов | - Растениеводство/1.1 - Обеспечение сельскохозяйственного производства/1.18 - Сенокошение/1.19 - Выпас сельскохозяйственных животных/1.20 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ24 | 2 753 | путем раздела земельного участка с КН 66:35:0221001:7031 | ЗОП. Зона общего пользования | Земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования/12.0 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ25 | 1 737 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | благоустройство территории/12.0.2 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ26 | 1 599 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ27 | 1 624 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ28 | 1 622 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ29 | 1 575 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |

Примечание: * – площадь может быть уточнена на этапе межевания в допустимых пределах погрешности;

** – адреса образуемых земельных участков подлежат присвоению на этапе межевания.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков на 2-ую очередь межевания территории, в том числе возможные способы их образования

Таблица № 7

| Условный № образуемого ЗУ | Площадь образуемого ЗУ, кв.м.* | Способ образования ЗУ | Предлагаемая территориальная зона по ПЗЗ БГО | Категория земель образуемого ЗУ | Устанавливаемый вид разрешенного использования образуемого ЗУ/код по классификатору ВРИ | Сведения о необходимости резервирования или изъятия для муниципальных нужд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| :ЗУ30 | 1 495 | путем раздела земельного участка с КН 66:35:0221001:7031 | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ31 | 1 087 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ32 | 1 104 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |
| :ЗУ33 | 1 103 |  | Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Земли населенных пунктов | для индивидуального жилищного строительства/2.1 | Необходимость отсутствует |

Примечание: * – площадь может быть уточнена на этапе межевания в допустимых пределах погрешности;

** – адреса образуемых земельных участков подлежат присвоению на этапе межевания.

## 2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Таблица № 8

| № п.п. | Условный № образуемого ЗУ | Площадь образуемого ЗУ, м2* | Категория земель образуемого ЗУ | Устанавливаемый вид разрешенного использования образуемого ЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | :ЗУ18 | 9 907 | Земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования/12.0 |
| 2. | :ЗУ24 | 2 753 | Земли населенных пунктов | земельные участки (территории) общего пользования/12.0 |

## 2.3. Каталоги координат характерных точек образуемых земельных участков в системе координат МСК-66

Каталоги координат характерных точек образуемых земельных участков в системе координат МСК-66

Таблица № 9

| № | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| :ЗУ1 |  |  |
| 1 | 393688.99 | 1558963.98 |
| 2 | 393694.59 | 1558914.17 |
| 3 | 393734.08 | 1558921.43 |
| 4 | 393728.91 | 1558969.09 |
| 1 | 393688.99 | 1558963.98 |
| :ЗУ2 |  |  |
| 1 | 393656.20 | 1558907.11 |
| 2 | 393672.35 | 1558910.08 |
| 3 | 393694.59 | 1558914.17 |
| 4 | 393688.99 | 1558963.98 |
| 5 | 393650.36 | 1558959.03 |
| 1 | 393656.20 | 1558907.11 |
| :ЗУ3 |  |  |
| 1 | 393629.14 | 1558902.14 |
| 2 | 393656.20 | 1558907.11 |
| 3 | 393650.36 | 1558959.03 |
| 4 | 393634.48 | 1558957.00 |
| 5 | 393623.42 | 1558956.99 |
| 1 | 393629.14 | 1558902.14 |
| :ЗУ4 |  |  |
| 1 | 393604.68 | 1558897.65 |
| 2 | 393629.14 | 1558902.14 |
| 3 | 393623.42 | 1558956.99 |
| 4 | 393599.29 | 1558956.97 |
| 1 | 393604.68 | 1558897.65 |
| :ЗУ5 |  |  |
| 1 | 393576.08 | 1558892.39 |
| 2 | 393604.68 | 1558897.65 |
| 3 | 393599.29 | 1558956.97 |
| 4 | 393576.06 | 1558956.95 |
| 1 | 393576.08 | 1558892.39 |
| :ЗУ6 |  |  |
| 1 | 393549.08 | 1558892.04 |
| 2 | 393567.65 | 1558890.84 |
| 3 | 393576.08 | 1558892.39 |
| 4 | 393576.06 | 1558956.95 |
| 5 | 393549.08 | 1558956.92 |
| 1 | 393549.08 | 1558892.04 |
| :ЗУ7 |  |  |
| 1 | 393655.08 | 1558974.76 |
| 2 | 393692.67 | 1558979.57 |
| 3 | 393690.72 | 1558996.87 |
| 4 | 393649.61 | 1559023.38 |
| 1 | 393655.08 | 1558974.76 |
| :ЗУ8 |  |  |
| 1 | 393626.73 | 1558971.99 |
| 2 | 393633.43 | 1558971.99 |
| 3 | 393655.08 | 1558974.76 |
| 4 | 393649.61 | 1559023.38 |
| 5 | 393651.33 | 1559035.46 |
| 6 | 393626.77 | 1559035.44 |
| 7 | 393626.75 | 1559003.46 |
| 1 | 393626.73 | 1558971.99 |
| :ЗУ9 |  |  |
| 1 | 393626.77 | 1559035.44 |
| 2 | 393651.33 | 1559035.46 |
| 3 | 393659.17 | 1559090.32 |
| 4 | 393663.16 | 1559097.53 |
| 5 | 393626.80 | 1559097.56 |
| 6 | 393626.78 | 1559066.42 |
| 1 | 393626.77 | 1559035.44 |
| :ЗУ10 |  |  |
| 1 | 393574.66 | 1558971.99 |
| 2 | 393626.73 | 1558971.99 |
| 3 | 393626.75 | 1559003.46 |
| 4 | 393574.65 | 1559003.37 |
| 1 | 393574.66 | 1558971.99 |
| :ЗУ11 |  |  |
| 1 | 393574.65 | 1559003.37 |
| 2 | 393626.75 | 1559003.46 |
| 3 | 393626.77 | 1559035.44 |
| 4 | 393574.64 | 1559035.41 |
| 1 | 393574.65 | 1559003.37 |
| :ЗУ12 |  |  |
| 1 | 393574.64 | 1559035.41 |
| 2 | 393626.77 | 1559035.44 |
| 3 | 393626.78 | 1559066.42 |
| 4 | 393574.63 | 1559066.60 |
| 1 | 393574.64 | 1559035.41 |
| :ЗУ13 |  |  |
| 1 | 393574.63 | 1559066.60 |
| 2 | 393626.78 | 1559066.42 |
| 3 | 393626.80 | 1559097.56 |
| 4 | 393574.62 | 1559097.61 |
| 1 | 393574.63 | 1559066.60 |
| :ЗУ14 |  |  |
| 1 | 393638.43 | 1559112.77 |
| 2 | 393671.64 | 1559112.85 |
| 3 | 393695.55 | 1559156.05 |
| 4 | 393684.05 | 1559155.89 |
| 5 | 393648.06 | 1559155.38 |
| 6 | 393638.42 | 1559155.24 |
| 1 | 393638.43 | 1559112.77 |
| :ЗУ15 |  |  |
| 1 | 393616.44 | 1559112.71 |
| 2 | 393638.43 | 1559112.77 |
| 3 | 393638.42 | 1559155.24 |
| 4 | 393616.48 | 1559154.93 |
| 5 | 393616.40 | 1559133.72 |
| 1 | 393616.44 | 1559112.71 |
| :ЗУ16 |  |  |
| 1 | 393575.10 | 1559112.61 |
| 2 | 393616.44 | 1559112.71 |
| 3 | 393616.40 | 1559133.72 |
| 4 | 393575.63 | 1559133.61 |
| 1 | 393575.10 | 1559112.61 |
| :ЗУ17 |  |  |
| 1 | 393575.63 | 1559133.61 |
| 2 | 393616.40 | 1559133.72 |
| 3 | 393616.48 | 1559154.93 |
| 4 | 393576.15 | 1559154.37 |
| 1 | 393575.63 | 1559133.61 |
| :ЗУ18 |  |  |
| 1 | 393488.47 | 1558956.87 |
| 2 | 393549.08 | 1558956.92 |
| 3 | 393576.06 | 1558956.95 |
| 4 | 393599.29 | 1558956.97 |
| 5 | 393623.42 | 1558956.99 |
| 6 | 393634.48 | 1558957.00 |
| 7 | 393648.01 | 1558958.73 |
| 8 | 393687.99 | 1558963.85 |
| 9 | 393728.91 | 1558969.09 |
| 10 | 393691.97 | 1558996.06 |
| 11 | 393690.72 | 1558996.87 |
| 12 | 393692.67 | 1558979.57 |
| 13 | 393655.08 | 1558974.76 |
| 14 | 393633.43 | 1558971.99 |
| 15 | 393626.73 | 1558971.99 |
| 16 | 393574.66 | 1558971.99 |
| 17 | 393574.65 | 1559003.37 |
| 18 | 393574.64 | 1559035.41 |
| 19 | 393574.63 | 1559066.60 |
| 20 | 393574.62 | 1559097.61 |
| 21 | 393626.80 | 1559097.56 |
| 22 | 393663.16 | 1559097.53 |
| 23 | 393671.64 | 1559112.85 |
| 24 | 393638.43 | 1559112.77 |
| 25 | 393616.44 | 1559112.71 |
| 26 | 393575.10 | 1559112.61 |
| 27 | 393575.63 | 1559133.61 |
| 28 | 393576.15 | 1559154.37 |
| 29 | 393551.15 | 1559154.02 |
| 30 | 393549.43 | 1559001.95 |
| 31 | 393538.21 | 1559001.95 |
| 32 | 393537.94 | 1558971.99 |
| 33 | 393488.47 | 1558971.99 |
| 1 | 393488.47 | 1558956.87 |
| :ЗУ19 |  |  |
| 1 | 393488.46 | 1558895.93 |
| 2 | 393549.08 | 1558892.03 |
| 3 | 393549.08 | 1558956.92 |
| 4 | 393488.47 | 1558956.87 |
| 1 | 393488.46 | 1558895.93 |
| :ЗУ20 |  |  |
| 1 | 393488.47 | 1558971.99 |
| 2 | 393537.94 | 1558971.99 |
| 3 | 393538.21 | 1559001.95 |
| 4 | 393549.43 | 1559001.95 |
| 5 | 393551.15 | 1559154.02 |
| 6 | 393522.73 | 1559153.61 |
| 7 | 393494.31 | 1559153.21 |
| 8 | 393465.89 | 1559152.81 |
| 9 | 393437.47 | 1559152.41 |
| 10 | 393409.05 | 1559152.01 |
| 11 | 393402.49 | 1559151.92 |
| 12 | 393403.02 | 1559087.77 |
| 13 | 393446.07 | 1559100.18 |
| 14 | 393509.97 | 1559100.75 |
| 15 | 393509.94 | 1559042.89 |
| 16 | 393488.51 | 1559042.89 |
| 1 | 393488.47 | 1558971.99 |
| :ЗУ21 |  |  |
| 1 | 393210.08 | 1558899.19 |
| 2 | 393383.85 | 1558897.74 |
| 3 | 393383.84 | 1558988.54 |
| 4 | 393362.97 | 1559050.46 |
| 5 | 393357.12 | 1559053.32 |
| 6 | 393350.35 | 1559074.17 |
| 7 | 393345.07 | 1559090.43 |
| 8 | 393379.94 | 1559101.76 |
| 9 | 393391.36 | 1559101.63 |
| 10 | 393396.47 | 1559085.88 |
| 11 | 393403.02 | 1559087.77 |
| 12 | 393402.49 | 1559151.92 |
| 13 | 393380.76 | 1559151.62 |
| 14 | 393352.72 | 1559151.22 |
| 15 | 393337.71 | 1559151.01 |
| 16 | 393310.45 | 1559150.62 |
| 17 | 393281.39 | 1559150.21 |
| 18 | 393252.98 | 1559149.81 |
| 19 | 393225.54 | 1559149.43 |
| 20 | 393219.56 | 1559123.10 |
| 21 | 393213.56 | 1559096.66 |
| 22 | 393207.63 | 1559070.53 |
| 23 | 393199.03 | 1559032.63 |
| 24 | 393214.15 | 1559032.64 |
| 25 | 393214.59 | 1559034.55 |
| 26 | 393295.72 | 1559034.58 |
| 27 | 393319.50 | 1559034.58 |
| 28 | 393322.21 | 1559035.66 |
| 29 | 393322.21 | 1559007.90 |
| 30 | 393295.72 | 1559007.90 |
| 31 | 393213.44 | 1559007.80 |
| 32 | 393209.32 | 1559011.60 |
| 33 | 393198.02 | 1559011.60 |
| 34 | 393202.51 | 1558967.14 |
| 35 | 393209.25 | 1558906.67 |
| 1 | 393210.08 | 1558899.19 |
| :ЗУ22 |  |  |
| 1 | 393383.85 | 1558897.74 |
| 2 | 393471.88 | 1558897.00 |
| 3 | 393488.46 | 1558895.93 |
| 4 | 393488.47 | 1558956.87 |
| 5 | 393488.47 | 1558971.99 |
| 6 | 393488.51 | 1559042.89 |
| 7 | 393509.94 | 1559042.89 |
| 8 | 393509.97 | 1559100.75 |
| 9 | 393446.07 | 1559100.18 |
| 10 | 393403.02 | 1559087.77 |
| 11 | 393396.49 | 1559085.83 |
| 12 | 393391.36 | 1559101.63 |
| 13 | 393379.94 | 1559101.76 |
| 14 | 393345.07 | 1559090.43 |
| 15 | 393350.35 | 1559074.17 |
| 16 | 393357.12 | 1559053.32 |
| 17 | 393362.97 | 1559050.46 |
| 18 | 393383.84 | 1558988.54 |
| 1 | 393383.85 | 1558897.74 |
| :ЗУ23 |  |  |
| 1 | 393209.32 | 1559011.60 |
| 2 | 393213.44 | 1559007.80 |
| 3 | 393295.72 | 1559007.90 |
| 4 | 393322.21 | 1559007.90 |
| 5 | 393322.21 | 1559035.66 |
| 6 | 393319.50 | 1559034.58 |
| 7 | 393295.72 | 1559034.58 |
| 8 | 393214.59 | 1559034.55 |
| 9 | 393214.15 | 1559032.64 |
| 1 | 393209.32 | 1559011.60 |
| :ЗУ24 |  |  |
| 1 | 393145.57 | 1559015.49 |
| 2 | 393196.86 | 1559023.09 |
| 3 | 393198.02 | 1559011.60 |
| 4 | 393209.32 | 1559011.60 |
| 5 | 393214.15 | 1559032.64 |
| 6 | 393199.03 | 1559032.63 |
| 7 | 393162.17 | 1559032.67 |
| 8 | 393165.13 | 1559065.54 |
| 9 | 393166.22 | 1559070.65 |
| 10 | 393171.82 | 1559096.79 |
| 11 | 393177.43 | 1559122.99 |
| 12 | 393182.96 | 1559148.83 |
| 13 | 393167.44 | 1559148.61 |
| 14 | 393161.70 | 1559121.53 |
| 15 | 393155.97 | 1559094.44 |
| 16 | 393150.23 | 1559067.36 |
| 17 | 393147.80 | 1559040.32 |
| 1 | 393145.57 | 1559015.49 |
| :ЗУ25 |  |  |
| 1 | 393085.53 | 1559006.60 |
| 2 | 393145.57 | 1559015.49 |
| 3 | 393147.80 | 1559040.32 |
| 4 | 393088.57 | 1559040.42 |
| 1 | 393085.53 | 1559006.60 |
| :ЗУ26 |  |  |
| 1 | 393088.57 | 1559040.42 |
| 2 | 393147.80 | 1559040.32 |
| 3 | 393150.23 | 1559067.36 |
| 4 | 393091.00 | 1559067.38 |
| 1 | 393088.57 | 1559040.42 |
| :ЗУ27 |  |  |
| 1 | 393091.00 | 1559067.38 |
| 2 | 393150.23 | 1559067.36 |
| 3 | 393155.97 | 1559094.44 |
| 4 | 393095.91 | 1559094.36 |
| 5 | 393091.88 | 1559077.21 |
| 1 | 393091.00 | 1559067.38 |
| :ЗУ28 |  |  |
| 1 | 393095.91 | 1559094.36 |
| 2 | 393155.97 | 1559094.44 |
| 3 | 393161.70 | 1559121.53 |
| 4 | 393102.30 | 1559121.57 |
| 1 | 393095.91 | 1559094.36 |
| :ЗУ29 |  |  |
| 1 | 393102.30 | 1559121.57 |
| 2 | 393161.70 | 1559121.53 |
| 3 | 393167.44 | 1559148.61 |
| 4 | 393108.46 | 1559147.78 |
| 1 | 393102.30 | 1559121.57 |
| :ЗУ30 |  |  |
| 1 | 393162.17 | 1559032.67 |
| 2 | 393199.03 | 1559032.63 |
| 3 | 393207.63 | 1559070.53 |
| 4 | 393166.22 | 1559070.65 |
| 5 | 393165.13 | 1559065.54 |
| 1 | 393162.17 | 1559032.67 |
| :ЗУ31 |  |  |
| 1 | 393166.22 | 1559070.65 |
| 2 | 393207.63 | 1559070.53 |
| 3 | 393213.56 | 1559096.66 |
| 4 | 393171.82 | 1559096.79 |
| 1 | 393166.22 | 1559070.65 |
| :ЗУ32 |  |  |
| 1 | 393171.82 | 1559096.79 |
| 2 | 393213.56 | 1559096.66 |
| 3 | 393219.56 | 1559123.10 |
| 4 | 393177.43 | 1559122.99 |
| 1 | 393171.82 | 1559096.79 |
| :ЗУ33 |  |  |
| 1 | 393177.43 | 1559122.99 |
| 2 | 393219.56 | 1559123.10 |
| 3 | 393225.54 | 1559149.43 |
| 4 | 393182.96 | 1559148.83 |
| 1 | 393177.43 | 1559122.99 |