Заказчик:

ООО «Бизнес Парк»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

для размещения линейных объектов:

техническая дорога, КВЛ - 10кВ, линия связи, водопровод и

переустройства: газопровода и КВЛ-6кВ для обслуживания

Индустриального парка «Крафт» в юго-западной части

Березовского муниципального округа Свердловской области»»

Раздел 2. Проект межевания территории. Текстовая часть

Договор № 10.05-01 от 29.06.2023

Екатеринбург 2024

Заказчик:

ООО «Бизнес Парк»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

для размещения линейных объектов:

техническая дорога, КВЛ - 10кВ, линия связи, водопровод и

переустройства: газопровода и КВЛ-6кВ

для обслуживания Индустриального парка «Крафт» в юго-западной части

Березовского муниципального округа Свердловской области»

Раздел 2. Проект межевания территории. Текстовая часть

Договор № 10.05-01 от 29.06.2023

Директор										И.И. Банников

Гл. инженер отдела									О. В. Идолова

Вед. градостроитель проекта							Т.А. Белякова

Екатеринбург, 2024

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Руководитель | Главный градостроитель отдела | О.В. Идолова |  |
| Архитектурно-планировочная часть | Главный архитектор проекта | Т.А. Белякова |  |
|  | Градостроитель проекта | Н.М. Журавлев |  |
| Транспортная инфраструктура | Главный инженер проекта | В. А. Гуляев |  |
| Инженерная подготовка |  |  |  |
| Инженерные сети | Ведущий специалист инженерного обеспечения | Е. В. Леонтьев |  |
| Охрана окружающей среды | Ведущий градостроитель | В.В. Селиванов |  |

Состав документации по планировке территории

| № п/п | № схемы | Наименование | Масштаб | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект планировки территории |  |  |  |  |
| Основная (утверждаемая) часть 1 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, совмещенный с чертежом границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | М 1:1000 | 1 |
| Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта |  |  |  |  |
| 2 | – | Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта | – | 17 |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории 2,3 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории Графическая часть |  |  |  |  |
| 3 | 2 | Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов); | М 1:5000 |  |
| 4 | 3 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | М 1:1000 |  |
| 5 | 4 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта | М 1:1000 |  |
| 6 | 5 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | М 1:500 |  |
| 7 | 6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 4; | М 1:500 |  |
| 8 | 7 | Схема конструктивных и планировочных решений | М 1:1000 |  |
| Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |  |  |  |  |
| 9 | – | Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка | – | 88 |
| Проект межевания территории |  |  |  |  |
| Основная (утверждаемая) часть |  |  |  |  |
| Раздел 1. Проект межевания территории. Графическая часть |  |  |  |  |
| 10 | 8 | Чертеж межевания территории. Основной чертеж | 1:500 | 1 |
| Раздел 2. Проект межевания территории. Текстовая часть |  |  |  |  |
| 11 | - | Раздел 2. Проект межевания территории. Текстовая часть | - | 56 |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории Графическая часть |  |  |  |  |
| 12 | 9 | Чертеж межевания территории. Материалы по обоснованию | 1:1000 | 1 |
| Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка |  |  |  |  |
| 13 |  | Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка |  | 8 |

Примечание: 1-В границах территории планируемого размещения линейных объеков отсутствуют, установленные красные линии.. Красные линии в рамках данного Проекта планировки не устанавливаются. В связи с вышесказанным в составе основной части ППТ «Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть» не представлена Карта «Чертёж красных линий»;

2 – Объекты культурного наследия (далее – ОКН) федерального, областного (регионального) и местного значения на территории проектирования отсутствуют, в том числе проектируемая территория не входит в границы объектов, обладающих историко-культурной ценностью, установленных охранных, защитных зон памятников культуры на территории проектирования нет. Обоснование отсутствия ОКН представлено в Статье 8 материалов ППТ «Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта». В связи с вышесказанным в составе материалов по обоснованию ППТ Разделе 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» Схема «Схема границ территорий объектов культурного наследия» не представлена;

3- В составе Раздела 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» не представлена Схема «Схема границ особо охраняемых природных территорий» (в том числе, совмещённая с другими картами, схемами) в связи с отсутствием на территории проектирования и в непосредственной близости от неё особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) федерального, областного (регионального) и местного значения. Обоснование отсутствия ООПТ представлено в ППТ Статье I п. 3 Раздела 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»;

4- Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №564 от 12 мая 2017 г. «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» (далее Постановление №564 от 12 мая 2017 г.) полное наименование Схемы «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.)». В связи с отсутствием части перечисленных факторов ЧС наименование Карты было сокращено.

Содержание

1.	Введение	6

2.	Перечень образуемых земельных участков	11

3. Сведения об образовании частей земельных участков (перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута)	11

4. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков	14

5.Перечень координат характерных точек образуемых частей земельных участков	14

6. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания	15

7. Приложения	17

Приложение 1. Акт натурного технического обследования участка лесного фонда№ 32 от 19 октября 2023 г.	17

Приложение 2. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области № 1192 от 26.09.2024	25

Приложение 3. Акт № 07 натурного технического обследования лесного участка от 30 января 2025 г. 	35

- Введение

Проект межевания территории в составе «Документации по планировке территории для размещения линейных объектов: техническая дорога, КВЛ - 10кВ, линия связи, водопровод  и переустройства: газопровода и КВЛ-6кВ для обслуживания Индустриального парка «Крафт» в юго-западной части Березовского муниципального округа Свердловской области»  (далее – проект) разработан в рамках договора № 10.05-01 от 29.06.2023 (Техническое задание – Приложение 1) между заказчиком – ООО «Бизнес Парк» и проектировщиком – общество с ограниченной ответственностью «ПроектГрад».

Территория проектирования расположена в Свердловской области на территории Березовского муниципального округа, за границами города Березовский на землях лесного фонда.

Трассы проектируемых линейных объектов (технической автомобильной дороги, КВЛ-10кВ, линии связи и водопровода) и трассы линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения (газопровод, КВЛ-6кВ) проходит по землям лесного фонда Березовского лесничества, Березовского участкового лесничества, Березовского участка.

Выполненных инженерных изысканий достаточно для подготовки Документации по планировке территории (далее по тексту настоящего документа – Проект планировки и Проект межевания территории).

Проект межевания территории разработан совместно с Проектом планировки территории и выполнен на основе его проектных решений. Результатом проекта межевания территории является определение границ образуемых земельных участков и образуемых частей земельных участков. Части земельных участков предусмотрены к образованию с целью дальнейшего установления сервитутов, либо заключения договоров аренды участка лесного фонда. Границы образуемых частей земельных участков настоящим проектом установлены в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, с учетом сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) и государственного лесного реестра.

В соответствии с п.3, ст.41.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации координирование поворотных точек земельных участков предусмотрено в системе координат

МСК-66 (местная система координат Свердловской области) – системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Границы образуемых земельных участков и образуемых частей земельных участков отображены на Листе 8 «Чертеж межевания территории, М 1:500».

1.1. Общая характеристика проектируемой территории

Территория планируемого размещения линейных объектов расположена в Свердловской области в юго-западной части Березовского муниципального округа за границами города Березовский на землях лесного фонда.

Местоположение территории проектирования приведено на рисунке 1.

Рис. 1. Схема расположения территории проектирования

1.2. Целевое назначение лесов, виды разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

На трассу проектируемых линейных объектов было проведено натурное техническое обследование участка лесного фонда и ГКУ СО «Березовское лесничество» выполнен Акт натурного технического обследования участка лесного фонда № 32 от 19 октября 2023 г. (далее – Акт НТО №1) (Приложение 1). Сведения приведены из материалов Акта НТО №1.

При обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено:

- Участок расположен в кварталах 26 (выделы ч.4, ч.9), 31 (выделы ч.4, 5, ч.6., ч.10) Березовского участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества, в защитных лесах, категория – леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в лесопарковых зонах) и в эксплуатационных лесах.

Субъект Российской Федерации Свердловская область

Муниципальный район Березовский муниципальный округ

- Лесистость муниципального района 60,0%

- Общая площадь участка 1,6399 га, в том числе:

лесных земель 1,1733 га.

из них: покрытых лесом 1,1733 га;

не покрытых лесом - га,

в том числе – не сомкнувшихся лесных культур - га

нелесных земель 0,4666 га.

из них: пашни 0,4505 га;

сенокосов – га

пастбищ – га

вод – га

прочих земель 0,0161 га.

- Таксационное описание участка:

Таблица 1

| Наименование лесничества, участкового лесничества, участка (урочища, лесопарка) | № квартала | № выдела | Площадь выдела (общая), га | Площадь выдела в границах участка, га | Состав насажде-ния | Класс, возраста | Возраст, лет | Бонитет | Полнота | Общий запас древесины, куб.м.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Защитные леса: леса, расположенные в лесопарковых зонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовское лесничество Березовское участковое лесничество Березовский участок | 26 | в.4 | 23,9 | 0,0120 | 10С+С | 7 | 140 | 2 | 0,7 | 14 |
|  | 31 | в.4 | 1,1 | 0,6358 | 10С | 6 | 120 | 2 | 0,7 | 203 |
|  |  | в.5 | 0,4 | 0,4 | Пашня |  |  |  |  | - |
|  |  | в.6 | 0,797 | 0,0161 | Просека квартальная, ширина 4,0 м |  |  |  |  | - |
|  |  | в.10 | 1,61 | 0,5255 | Пер. л/к в ПЛП, 2008 г., 6С4Ос+Б | 1 | 15 | 2 | 0,8 | 58 |
| Итого по категории |  |  |  | 1,5894 |  |  |  |  |  | 275 |
| Эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовское лесничество Березовское участковое лесничество Березовский участок | 26 | в.9 | 0,4 | 0,0505 | Пашня |  |  |  |  | - |
| Итого по категории |  |  |  | 0,0505 |  |  |  |  |  | - |
| Всего |  |  |  | 1,6399 |  |  |  |  |  | 275 |

* по данным сплошного перечета лесных насаждений в границах отвода.

- Перевод не создает чересполосицы, разрыва лесного массива на части, отрыва его от транспортных путей: не создает.

- Участок не имеет особо защитное значение.

- Лесохозяйственные особенности участка: в соответствии с данными государственного лесного реестра (материалы лесоустройства 2000 года), с учетом приказа Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 03.03.2022 № 235, а также материалов таксации 2020 года, участок расположен в защитных лесах, категория – леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: леса, расположенные в лесопарковых зонах, и в эксплуатационных лесах.

- Участок пригоден для заявленных целей.

- Цели использования: всего 1,6399 га для организации и проведения работ по изменению и установлению границ земель, на которых расположены леса, расположенные в лесопарковых зонах на территории Березовского лесничества Свердловской области в целях получения возможности размещения линейных объектов – техническая дорога, линия связи, водопровод для обслуживания Индустриального парка «Крафт» в юго-западной части Березовского муниципального округа Свердловской области.

Проектом планировки предусмотрено следующая очередность строительства:

1 этап – строительство линейных объектов КВЛ - 10кВ, линия связи, водопровод и реконструкция (переустройство) газопровода и КВЛ-6кВ для обслуживания Индустриального парка «Крафт

2 этап – строительство технической дороги – возможно после проведения комплекса мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере лесного хозяйства (необходимый комплекс мероприятий прописан в «Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта» п.3 «Очередность этапов строительства»)

Для реализации 1 этапа, предусмотренных в Проекте строительства и реконструкции (переустройства) инженерных коммуникаций, были проведены работы по изменению границ земель, на которых расположены леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, Березовского лесничества Свердловской области, и описания границ земель, на которых расположены леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, Березовского лесничества Свердловской области (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области № 1192 от 26.09.2024 (Приложение 2)).

Проведено натурное техническое обследование участка лесного фонда и ГКУ СО «Березовское лесничество» выполнен Акт натурного технического обследования лесного участка №7 от 30 января 2025 г. (далее – Акт НТО №2) (Приложение 3). Сведения приведены из материалов Акта НТО №2.

При обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено:

- Участок расположен в лесах Березовского участкового лесничества Березовского участка в кварталах 26 (части выделов 9, 17), 31 (выделы 15, 18, 20, 21, 23, 24) Субъект Российской Федерации Свердловская область

Муниципальный район Березовский муниципальный округ

- Подразделение лесов по целевому назначению защитные и эксплуатационные леса.

- Категория защитных лесов леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: леса, расположенные в зеленых зонах

- Общая площадь участка 0,7337 га, в том числе:

лесных земель 0,4549 га.

из них: покрытых лесом 0,254 га;

не покрытых лесом – 0,2009 га,

в том числе – не сомкнувшихся лесных культур – 0,2009 га

нелесных земель 0,2788 га.

из них: пашни 0,02706 га;

сенокосов – га

пастбищ – га

вод – га

прочих земель 0,0082 га.

- Таксационное описание по результатам обследования:

Таблица 1

| Наименование лесничества, участкового лесничества, участка (урочища, лесопарка) | № квартала | № выдела | Площадь выдела, га | Площадь выдела лесного участка, га | Состав насаждения | Класс, возраста/ Возраст, лет | Бонитет | Полнота | Общий запас древесины, куб.м.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Эксплуатационные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовское лесничество Березовское участковое лесничество Березовский участок | 26 | ч.9 | 0,4 | 0,002 | Пашня |  |  |  | - |
|  |  | ч.17 | 0,1 | 0,0047 | Граница, ширина 4,0 м |  |  |  | - |
| Итого по кварталу |  |  |  | 0,0067 |  |  |  |  | - |
| Защитные леса – леса, расположенные в зеленых зонах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Березовское лесничество Березовское участковое лесничество Березовский участок | 31 | 15 | 0,0952 | 0,0952 | 10С |  |  |  | 27 |
|  |  | 18 | 0,1588 | 0,1588 | 10С |  |  |  | 68 |  |
|  |  | 20 | 0,2686 | 0,2686 | Пашня |  |  |  | - |  |
|  |  | 21 | 0,1875 | 0,1875 | Несомкнувшиеся культуры 10С |  |  |  | - |
|  |  | 23 | 0,0134 | 0,0134 | Несомкнувшиеся культуры 10С |  |  |  | - |
|  |  | 24 | 0,0035 | 0,0035 | Просека квартальная, ширина 4,0 м |  |  |  | - |
| Итого по кварталу |  |  |  |  | 0,727 |  |  |  | 95 |
| Итого защитных |  |  |  |  | 0,727 |  |  |  | 95 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 0,7337 |  |  |  | 95 |

* по данным сплошного перечета лесных насаждений в границах отвода.

- Участок не имеет особо защитное значение.

- Лесохозяйственные особенности участка: в соответствии с данными государственного лесного реестра (материалы лесоустройства 2000 года), с учетом приказов Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 14.11.2023 № 1362 и от 26.09.2024 № 1192 «Об утверждении проектной документации по изменению границ земель, на которых расположены леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, Березовского лесничества Свердловской области, и описания границ земель, на которых 1 расположены леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, Березовского лесничества Свердловской области», лесной участок относится к защитным лесам, категория - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в зеленых зонах) и к эксплуатационным лесам.

- Характеристика насаждений проектируемого лесного участка

| Участковое лесничество / урочище (при наличии) | Номер квартала | Номер выдела | Состав насаждения или характеристика лесного участка при отсутствии насаждений | Площадь (га)/ запас древесины при наличии (М3) | В том числе по группам возраста древостоя (га/м3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Молодняки | Средне-возрастные | приспевающие | Спелые и перестойные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Березовское участковое лесничество / Березовский участок | 26 | ч.9 | Пашня | 0,002 / - | - | - | - | - |
|  | 26 | ч.17 | Граница | 0,0047 / - | - | - | - | - |
|  | 31 | 15 | 10С | 0,0952 / 27 | - | - | - | 0,0952 / 27 |
|  | 31 | 18 | 10С | 0,158 / 68 | - | - | - | 0,1588 / 68 |
|  | 31 | 20 | Пашня | 0,2686 / - | - | - | - | - |
|  | 31 | 21 | Несомк. Культуры 10С | 0,1875 / - | - | - | - | - |
|  | 31 | 23 | Несомк. Культуры 10С | 0,0134 / - | - | - | - | - |
|  | 31 | 24 | Просека квартальная | 0,035 / - | - | - | - | - |
| Итого: |  |  |  | 0,7337 / 95 | - | - | - | 0,254 / 95 |

- Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка

| Целевое назначение лесов | Хозяйство, преобладающая порода | Состав насаждений | Возраст | Бонитет | Полнота | Средний запас древесины (м3 /га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Средневозрастные | приспевающие | Спелые и перестрпойные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Защитные леса | Хвойное, Сосна | 10С | 120 | 2 | 0,7 | - | - | 390 |

- По данным государственного лесного реестра: квартал 26 (части выделов 9, 17), Березовского участка Березовского участкового лесничества входит в границы лесного участка, представленного ООО «Леспром», по договору аренды лесного участка от 16.04.2008 № 79, с целью заготовки древесины.

- Участок пригоден для заявленных целей.

- Цели использования: всего 0,7337 га, для предоставления в аренду лесного участка, в целях использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (для размещения линейных объектов: КВЛ – 10 кВ, линия связи, водопровод и переустройства: газопровода и КВЛ – 6 кВ для обслуживания Индустриального парка «Крафт» в юго-западной части Березовского муниципального округа Свердловской области).

Границы лесничества, участкового лесничества и квартала представлены на Листе 6 «Схема границ зон с особыми условиями использования территорий и лесничеств, совмещённая со схемой границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:500» и на Листе 9 «Чертёж материалов по обоснованию проекта межевания территории, М 1:500».

- Перечень образуемых земельных участков

Проектом межевания территории предусмотрено образование одного земельного участка из земель квартала 66:35:0221001. Сведения о земельном участке, который подлежит образованию, его площадь, категория земель и вид разрешенного использования, а также способ образования представлены в таблице 3. Перечень координат характерных точек образуемого земельного участка представлен в таблице 6 и в Приложении 1 к настоящему Разделу. Земельный участок не отнесен к территории общего пользования.

Проект межевания территории не предусматривает резервирование или изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд.

Таблица 3

Перечень образуемых земельных участков

| Условный № образуемого ЗУ | Площадь образуемого ЗУ, кв.м.* | Способ образования ЗУ | Категория земель образуемого ЗУ | Устанавливаемый вид разрешенного использования образуемого ЗУ | Назначение земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 52 | Из земель квартала 66:35:0221001 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Коммунальное обслуживание (код 3.1) | Для переустройства газопровода |

Примечание: *- площадь может быть уточнена на этапе межевания (в приделах 10%).

3. Сведения об образовании частей земельных участков (перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута)

Для обеспечения правового режима использования земельных участков, в том числе участков земель лесного фонда проектом межевания территории предусмотрено 2 этапа:

1 этап

– образование 1 части земельного участка КН 66:35:0221001:439 (входящий в единое землепользование КН 66:35:0000000:8) для строительства и переустройства инженерных сетей. Земельный участок с кадастровым номером 66:35:0000000:8 имеет категорию земель «земли лесного фонда».

2 этап

– образование 1 части земельного участка КН 66:35:0221001:439 (входящий в единое землепользование КН 66:35:0000000:8) для строительства технической дороги. Земельный участок с кадастровым номером 66:35:0000000:8 имеет категорию земель «земли лесного фонда».

Перечень и характеристика образуемых частей земельных участков представлены в таблице 5. Каталоги координат образуемых частей земельных участков и их условные номера приведены в таблице 6. Конфигурации частей земельных участков отображены на Листе 8 «Чертёж межевания территории М 1:500».

Таблица 5

Сведения о частях земельных участков, подлежащих образованию

| № п.п. | Условный № образуемой ЧЗУ | Площадь образуемой ЧЗУ, кв.м.* | Кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные участки | Адреса земельных участков (местоположение) | Форма собственности | Категория земель ЗУ | Вид разрешенного использования ЗУ | Назначение ЧЗУ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | :8/чзу1-1 | 7337 | 66:35:0221001:439 единое землепользование КН 66:35:0000000:8 | обл. Свердловская, г. Березовский, Березовское участковое лесничество Березовский участок квартал: 31 часть выделов 15, 18, 20, 21,23,24 квартал: 26 часть выделов 9, 17 | Государственная собственность | Земли лесного фонда | для ведения лесного хозяйства | для строительства и переустройства инженерных сетей |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | :8/чзу2-1 | 13874 | 66:35:0221001:439 единое землепользование КН 66:35:0000000:8 | обл. Свердловская, г. Березовский, Березовское участковое лесничество Березовский участок квартал: 31 часть выделов 15, 16,17,18, 20, 21,22,23,24 квартал: 26 часть выделов 9; 17 | Государственная собственность | Земли лесного фонда | для ведения лесного хозяйства | для строительства автодороги |  |

Примечание: *- площадь может быть уточнена на этапе межевания (в приделах 10%).

4. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

Таблица6

Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков в МСК-66

| № поворотной точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| :3У 1 |  |  |
| 1 | 394971.30 | 1544984.99 |
| 2 | 394974.73 | 1544990.56 |
| 3 | 394971.43 | 1544989.99 |
| 4 | 394955.12 | 1544987.27 |
| 5 | 394968.33 | 1544985.02 |
| 1 | 394971.30 | 1544984.99 |

5.Перечень координат характерных точек образуемых частей земельных участков

Таблица 7

Перечень координат характерных точек образуемых частей земельных участков в МСК-66

| № поворотной точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |
| :8/чзу1-1 |  |  |
| 1 | 395191.81 | 1545057.89 |
| 2 | 395317.91 | 1545047.91 |
| 3 | 395328.17 | 1545047.10 |
| 4 | 395328.74 | 1545042.36 |
| 5 | 395315.45 | 1545041.55 |
| 6 | 395312.28 | 1545016.69 |
| 7 | 395311.90 | 1545015.57 |
| 8 | 395310.80 | 1545014.48 |
| 9 | 395309.57 | 1545014.08 |
| 10 | 394986.32 | 1544985.01 |
| 11 | 394971.74 | 1544984.99 |
| 12 | 394971.30 | 1544984.99 |
| 13 | 394974.73 | 1544990.56 |
| 14 | 394982.45 | 1544991.91 |
| 15 | 395004.08 | 1544998.73 |
| 16 | 395125.87 | 1545009.89 |
| 17 | 395124.98 | 1545024.52 |
| 18 | 395070.13 | 1545019.54 |
| 1 | 395191.81 | 1545057.89 |
| За исключением: |  |  |
| 1 | 395307.32 | 1545041.06 |
| 2 | 395304.85 | 1545021.69 |
| 3 | 395132.09 | 1545006.15 |
| 4 | 395130.97 | 1545025.06 |
| 1 | 395307.32 | 1545041.06 |
| 2 этап |  |  |
| :8/чзу2-1 |  |  |
| 1 | 395320.81 | 1545047.68 |
| 2 | 395328.17 | 1545047.10 |
| 3 | 395329.65 | 1545034.77 |
| 4 | 395316.60 | 1545000.47 |
| 5 | 394998.88 | 1544975.80 |
| 6 | 394971.74 | 1544984.99 |
| 7 | 394971.30 | 1544984.99 |
| 8 | 394974.73 | 1544990.56 |
| 9 | 394982.45 | 1544991.91 |
| 10 | 395092.52 | 1545026.60 |
| 11 | 395124.68 | 1545029.57 |
| 12 | 395130.66 | 1545030.12 |
| 13 | 395308.01 | 1545046.50 |
| 14 | 395316.17 | 1545047.25 |
| 1 | 395320.81 | 1545047.68 |

6. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания

Площадь подготовки Проекта межевания территории составляет 1,64 га. Площадь вычислена графическим способом. Границы проекта межевания территории определены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 года № 564 по внешним границам земельных участков (частей земельных участков), подлежащих образованию, изменению в связи со строительством линейного объекта.

Рис.3. Граница территории, в отношении которой утверждается проект межевания

Таблица 8

Перечень координат характерных точек границы территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания в МСК-66

| № | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 394955.12 | 1544987.27 |
| 2 | 394968.33 | 1544985.02 |
| 3 | 394971.74 | 1544984.99 |
| 4 | 394998.88 | 1544975.80 |
| 5 | 395316.60 | 1545000.47 |
| 6 | 395329.65 | 1545034.77 |
| 7 | 395328.17 | 1545047.09 |
| 8 | 395320.81 | 1545047.68 |
| 9 | 395317.91 | 1545047.91 |
| 10 | 395299.21 | 1545049.39 |
| 11 | 395191.81 | 1545057.89 |
| 12 | 395092.52 | 1545026.60 |
| 13 | 394986.68 | 1544993.24 |
| 14 | 394984.44 | 1544992.54 |
| 15 | 394982.45 | 1544991.91 |
| 16 | 394971.43 | 1544989.99 |
| 1 | 394955.12 | 1544987.27 |

7. Приложения

Приложение 1. Акт натурного технического обследования участка лесного фонда№ 32 от 19 октября 2023 г.

Приложение 2. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области № 1192 от 26.09.2024

### Приложение 3. Акт № 07 натурного технического обследования лесного участка от 30 января 2025 г.