Муниципальное казенное учреждение 
«Березовский центр муниципальных услуг»
                                                                  Н/С 
Инв. № 201
                                                      Экз. №___

Технический заказчик: Администрация Березовского
муниципального округа Свердловской области
ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ШИЛОВСКИЙ» Г. БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
В ЧАСТИ ГРАНИЦ УЛ. СПОРТИВНАЯ – УЛ. ЖИЛАЯ 1 (УСЛ.) – 
УЛ. ЛЕНИНА – УЛ. ШИЛОВСКАЯ
Основная часть проекта планировки территории.

Текстовая часть.

Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристиках и очередности планируемого развития территории
Шифр: 10.01/11-013-9853-ПЗ1
	Директор
	[image: image1.emf]
	А.А. Блудова

	Начальник отдела проектирования
	[image: image2.png]



	К.Н. Чамкина


Березовский 2025


АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
	Главный градостроитель проекта
	[image: image3.png]Lyt




	И.Ю. Вербовенко

	Специалист по инженерному оборудованию территорий
	[image: image4.jpg]



	К.А. Боброва

	Инженер по землеустройству
	[image: image5.jpg]



	А.М. Зарипова


СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТа МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ШИЛОВСКИЙ»

ГОРОДА БЕРЕЗОВСКИЙ
	Книга, лист
	Наименование
	Инв.

номер
	Кол-во

	ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

	Основная (утверждаемая часть) проекта планировки территории

	Графические материалы, в том числе:

	1
	Чертеж планировки территории. М 1:2000
	197
	1 лист

	1.1
	Чертеж планировки территории. Фрагмент внесения изменений. М 1:2000
	198
	1 лист

	2
	Чертеж красных линий. М 1:2000
	199
	1 лист

	2.1
	Чертеж красных линий. Фрагмент внесения изменений. 
М 1:2000
	200
	1 лист

	Текстовые материалы

	ПЗ1
	Том 1. Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристиках и очередности планируемого развития территории
	201
	1 лист

	Материалы по обоснованию проекта планировки территории

	Графические материалы, в том числе:

	3
	Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, муниципального округа, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры. 
M 1:10000
	202
	1 лист

	4
	Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схема организации улично-дорожной сети. М 1:2000
	203
	1 лист

	4.1
	Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схема организации улично-дорожной сети. Фрагмент внесения изменений. М 1:2000
	204
	1 лист

	5
	Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:2000
	205
	1 лист

	5.1
	Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Фрагмент внесения изменений. 

М 1:2000
	206
	1 лист

	6
	Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. 

М 1:2000
	207
	1 лист

	6.1
	Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. Фрагмент внесения изменений. М 1:2000
	208
	1 лист

	7
	Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории. М 1:2000
	209
	1 лист

	7.1
	Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории. Фрагмент внесения изменений. 

М 1:2000
	210
	1 лист

	8
	Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. М 1:2000
	211
	1 лист

	8.1
	Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. Фрагмент внесения изменений. М 1:2000
	212
	1 лист

	9
	Схема размещения инженерных сетей и сооружений. 

М 1:2000
	213
	1 лист

	9.1
	Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Фрагмент внесения изменений. М 1:2000
	214
	1 лист

	альбом
	Альбом поперечных профилей улиц и дорог. М 1:500
	215
	1 лист

	Текстовые материалы

	ПЗ2
	Том 2. Пояснительная записка
	216
	1 книга

	ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

	Основная (утверждаемая часть) проекта межевания территории

	Графические материалы, в том числе:

	10
	Чертеж межевания территории. I этап. М 1:2000
	217
	1 лист

	10.1
	Чертеж межевания территории. I этап. Фрагмент внесения изменений. М 1:2000
	218
	1 лист

	11
	Чертеж межевания территории. II этап. М 1:2000
	219
	1 лист

	11.1
	Чертеж межевания территории. II этап. Фрагмент внесения изменений. М 1:2000
	220
	1 лист

	Текстовые материалы

	ПЗ3
	Том 3. Пояснительная записка
	221
	1 лист

	Материалы по обоснованию проекта межевания территории

	12
	Чертеж межевания территории (материалы по обоснованию).

М 1:2000
	222
	1 лист

	12.1
	Чертеж межевания территории (материалы по обоснованию). Фрагмент внесения изменений. М 1:2000
	223
	1 лист

	ПРИЛОЖЕНИЯ

	13
	Технический отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий
	-
	12 
листов

	14
	Материалы проекта на электронном носителе
	-
	1 диск


Примечание:

В составе материалов по обоснованию внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории не разработана схема «Схема границ территорий объектов культурного наследия» в виду отсутствия на территории проектирования объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
ОГЛАВЛЕНИЕ
8ВВЕДЕНИЕ


12СТАТЬЯ I. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ


12Раздел 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов, и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур


26Раздел 2. Положение об ОКС, включённых в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры


26Раздел 3. Фактические показатели территориальной доступности ОКС для населения


27Раздел 4. Информация о соответствие размещаемых ОКС действующим Правилам землепользования и застройки территории и обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур


28СТАТЬЯ II. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ


28СТАТЬЯ III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ


33СТАТЬЯ IV. КАТАЛОГИ КООРДИНАТ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ




ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

СТП РФ - Схема территориального планирования Российской Федерации

СТП СО – Схема территориального планирования Свердловской области

ГП БГО СО – генеральный план Березовского городского округа Свердловской области

БМО – Березовский муниципальный округ

МО – муниципальный округ

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости

ЗОУИТ – зоны с особыми условиями использования территорий 

ЗСО – зона санитарной охраны

ЗУ – земельный участок

ИЖС – индивидуальное жилищное строительство

н.п. – населенные пункты

ж.р. – жилой район

ПКР – промышленно-коммунальный район

п.р. – планировочный район

ОКН – объект культурного наследия

СЗЗ – санитарно-защитная зона

ТКО – твердые коммунальные отходы

ТО – территориальный отдел 

ООПТ – особо охраняемые природные территории

ИОГВ – исполнительные органы государственной власти

ВВЕДЕНИЕ
Документация по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории северной части жилого района «Шиловский» города Березовский Свердловской области» подготовлена в соответствии с муниципальным контрактом от 19.11.2013 г. № 675А по заказу администрации Березовского городского округа и утверждена постановлением администрации Березовского городского округа от 11.11.2014 № 625.

Настоящая редакция подготовлена МКУ «Березовский центр муниципальных услуг» в отношении проекта планировки и проекта межевания территории, утвержденных постановлением администрации Березовского городского округа от 11.11.2014 № 625 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории северной части жилого района «Шиловский» г. Березовского Свердловской области» (в редакциях от 23.08.2017 № 645, от 09.01.2020 № 2, от 09.11.2020 № 926, от 24.03.2023 № 111).
Настоящая редакция разработана на основании постановления администрации Березовского городского округа от 24.04.2023 № 435 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории северной части жилого района «Шиловский» г. Березовского Свердловской области, в части границ ул. Спортивная – ул. Жилая 1 (усл.) – ул. Ленина – ул. Шиловская» (далее – Проект).

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
Площадь территории в границах проекта планировки составляет 157,3 га.
Границами территории проектирования являются:

· с севера – лесной массив, территорией памятника природы областного значения «Шиловский пруд»;

· с запада – граница земельного участка ООО «Самородок», промышленный узел, сформированный на базе ОГУ "Березовский лесхоз", территория ГБУЗ СО «Березовская центральная городская больница»;

· с юга –лесной массив, граница охранной зоны насосной станции Шиловского водозабора, ул. Новая, ул. Проезжая;

· с востока – граница г. Березовский.
Документация по планировке территории выполнена в местной системе координат Свердловской области (далее – МСК-66 (Зона–1)), система высот – Балтийская.

Документация по планировке территории не содержит сведений, имеющих гриф «секретно».

В границах территории проектирования отсутствуют, установленные особо охраняемые природные территории федерального, областного (регионального) и местного значения.

В границах территории проектирования отсутствуют объекты культурного наследия федерального, областного (регионального) и местного значения.

В связи с вышеизложенным на графических материалах проекта ООПТ и ОКН не представлены.

В части границ ул. Спортивная – ул. Жилая 1 (усл.) – ул. Ленина – ул. Шиловская: 

Изменения внесены относительно северо-западной части проекта планировки и проекта межевания территории северной части жилого района «Шиловский» г. Березовского Свердловской области, в части границ ул. Спортивная – ул. Жилая 1 (усл.) – ул. Ленина – ул. Шиловская» (далее – Проект) в целях реализации генерального плана Березовского городского округа Свердловской области, утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 20 (в редакциях от 25.12.2014 № 203, от 28.12.2021 № 23), обеспечения устойчивого развития территории, решения задач по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

Задачи внесения изменений в Проект:

1. определить параметры реконструкции автомобильной дороги местного значения проходящей по тер. 124-ый квартал и ул. Жилая 1 (усл.);

2. определить границы зон планируемого размещения территорий, входящих в границы внесения изменений с учетом генерального плана Березовского городского округа Свердловской области, утверждённого решением Думы Березовского городского округа от 27.12.20212 №20, с учётом изменений, внесённых решением Думы Березовского городского округа от 25.12.2014 №203, от 28.12.2021 №23;

3. установить границы земельных участков.

Площадь подготовки изменений в проект планировки и проект межевания территории северной части жилого района «Шиловский» г. Березовского Свердловской области, в части границ ул. Спортивная – ул. Жилая 1 (усл.) – ул. Ленина – ул. Шиловская составляет 20,61 га. Площадь вычислена графическим способом.

При разработке Проекта учтены следующие ранее выполненные градостроительные документации:

· Схема территориального планирования Свердловской области, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской области» (в ред. постановлений Правительства Свердловской области от 19.07.2018 № 469-ПП, от 20.05.2021 № 295-ПП, от 15.06.2023 № 426-ПП, от 31.07.2025 № 429-ПП)

· Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области, утверждённый решением Думы Березовского городского округа от 27.12.20212 №20, с учётом изменений, внесённых решением Думы Березовского городского округа от 25.12.2014 №203, от 28.12.2021 №23;

· Правила землепользования и застройки Березовского муниципального округа, утвержденные решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №33 (в редакции от 26.06.2025 №285);

· Проект планировки и проект межевания территории северной части жилого района «Шиловский» г. Березовского Свердловской области, утверждённые постановлением Березовского городского округа от 11.11.2014 № 625 (в редакциях от 23.08.2017 № 645, от 09.01.2020 № 2, от 09.11.2020 № 926, от 24.03.2023 № 313, от 29.11.2023 № 1303, от 05.12.2025 № 1408);
· Проект планировки и проект межевания территории под строительство малоэтажных жилых домов в г. Березовском Свердловской области в составе планировочного района "Восточный", утвержденные постановлением администрации Березовского городского округа от 19.12.2012 № 795 (в редакциях от 07.05.2019 № 380, от 10.07.2023 № 748);

· Проекта планировки территории жилого района "Советский" г. Березовского Свердловской области, утвержденного постановлением администрации Березовского городского округа от 26.05.2014 № 284 (в редакциях от 01.09.2016 № 597-1, от 06.03.2019 № 175, от 02.02.2021 № 97, от 24.10.2024 № 1223, от 07.05.2025 № 553, от 29.07.2025 № 899).
При подготовке Проекта использовались инженерные изыскания, необходимые для разработки данной документации по планировке территории.

При разработке настоящего Проекта учтена следующая нормативно-правовая база разработки градостроительной документации:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Земельный кодекс Российской Федерации;

· Водный кодекс Российской Федерации;

· Лесной кодекс Российской Федерации;

· Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20»;

· Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 №1532 «Об утверждении правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона «о государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченные Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учёта, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едино государственном реестре недвижимости» (с изменениями на 12.04.2024);

· Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 01.08.2023 № 435-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

· Решение Думы Березовского муниципального округа от 24.04.2025 №270 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Березовского муниципального округа»;

· Генеральный план Березовского городского округа, утверждённый решением Думы Березовского городского округа от 27.12.20212 №20, с учётом изменений, внесённых решением Думы Березовского городского округа от 25.12.2014 №203, от 28.12.2021 №23;

· Правила землепользования и застройки Березовского муниципального округа, утвержденные решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №33 (в редакции от 26.06.2025 №285);

· Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Березовского городского округа до 2030 года», утверждённая постановлением администрации Березовского городского округа от 30.11.2018 №1029;

· Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Березовского городского округа до 2025 года», утверждённая Решением Думы Березовского городского округа от 26.09.2013 №181;

· Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Березовского городского округа на период с 2019 по 2025 год;

· Планы и программы комплексного социально-экономического развития Березовского муниципального округа;

· Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.05.2019 №318-П (в части требований к структуре пространственных (векторных) данных графической части документов проектов планировки территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области);

· Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.12.2017 №П/0625 «Об установлении требований к формату документов, направляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии со статьёй 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации»;

· Постановление Правительства РФ от 03.03.2016 №167 «О порядке информационного взаимодействия федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости с иными государственными или муниципальными информационными системами» (вместе с «Правилами информационного взаимодействия федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости с иными государственными или муниципальными информационными системами») (с изменениями на 29.04.2023);

· Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Устав Березовского муниципального округа;

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов»;

· Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 №360 (ред. от 17.08.2022) «О зонах затопления, подтопления» (вместе с «Положением о зонах затопления, подтопления»;

· Правила охраны газораспределительных систем. Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 №878 (с изменениями и дополнениями);

· Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (с изменениями и дополнениями);

· СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

· СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

· Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 15.06.2022) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (вместе с "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям");

· Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 25.12.2023 №П/0554 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» XML-схем, используемых для формирования документов, карты (плана) объекта землеустройства в формате XML, направляемых в форме электронных документов в орган регистрации прав органами государственной власти, органами местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в части сведений о границах, зонах, территориях, для внесения в реестр границ ЕГРН».

СТАТЬЯ I. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ
Раздел 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов, и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур
Площадь территории в границах проекта планировки составляет 157,3 га.

Структура жилищного фонда:

· всего жилищный фонд – 85733,4 кв.м, в том числе:

· сохраняемый жилой фонд – 36953,4 кв.м;

· новое строительство – 48780,0 кв.м, из них:

на I очередь – 11580,0 кв.м;
на расчетный срок – 37200,0 кв.м.

Структура жилищного строительства:

· индивидуальные жилые дома – 40380,0 кв.м (из них на I очередь – 11580,0 кв.м);

· малоэтажные жилые дома секционного типа – 8400 кв.м.
Параметры жилищного строительства на I очередь:

· индивидуальное жилищное строительство:

· количество жителей – 193 человек;

· средняя жилищная обеспеченность 60,0 кв.м/чел.

Параметры жилищного строительства на расчетный срок:

· индивидуальное жилищное строительство:

· количество жителей – 561 человек;

· средняя жилищная обеспеченность 51,3 кв.м/чел.

· малоэтажные жилые дома секционного типа:
· количество жителей – 280 человек;

· средняя жилищная обеспеченность 30,0 кв.м/чел.

Перспектива демографического развития территории:

· расчетная численность населения - 2651 человек;

· средний коэффициент семейности - 3,5.
В границах проектирования дифференцированы следующие зоны размещения объектов капитального строительства:
	№ п/п
	Границы зон размещения объектов капитального строительства
	Площадь, га*
	%

	1.
	Жилые зоны
	65,32
	41,53

	1.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	60,89
	93,22

	1.2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	4,43
	6,78

	2.
	Общественно-деловые зоны
	10,09
	6,41

	2.1
	Зоны делового, общественного, коммерческого назначения и объектов коммунально-бытового назначения
	5,85
	57,98

	2.2
	Зоны дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций
	2,89
	28,64

	2.3
	Зоны объектов физической культуры и массового спорта
	1,1
	10,9

	2.4
	Зоны культовых зданий и сооружений
	0,25
	2,48

	3.
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	7,35
	4,67

	3.1
	Производственные и коммунально-складские зоны
	4,74
	64,49

	3.2
	Производственные зоны пищевой промышленности
	0,69
	9,39

	3.3
	Производственные зоны, не требующие организации

санитарно-защитной зоны
	1,92
	26,12

	4.
	Зоны инженерной инфраструктуры
	1,00
	0,64

	5.
	Зоны транспортной инфраструктуры
	0,65
	0,41

	6.
	Зоны сельскохозяйственного назначения
	1,27
	0,81

	6.1
	Зоны садоводства, огородничества
	-
	-

	6.2
	Зоны для ведения личного подсобного хозяйства
	0,92
	72,44

	6.3
	Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий
	0,35
	27,56

	7.
	Зоны рекреационного назначения
	26,40
	16,78

	7.1
	Зоны озелененных территорий общего пользования 

(парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	6,62
	25,08

	7.2
	Лесопарковые зоны
	19,78
	74,92

	8.
	Зоны специального назначения
	0,36
	0,23

	8.1
	Зоны озелененных территорий специального назначения
	0,36
	100

	9.
	Зона акваторий
	3,55
	2,26

	10.
	Зона общего пользования**
	41,31
	26,26

	
	Общая площадь территории
	157,3
	100


Примечание: 
* – площадь границ зон планируемого размещения ОКС вычислена графическим способом и может уточняться на этапах проектной или рабочей документации;

** – в зону общего пользования включены территории, занятые пешеходными дорожками (тротуарами), объектами улично-дорожной сети, линейными объектами инженерной инфраструктуры, объектами ливневой канализации, растительностью вдоль улиц и дорог и т.д.
В соответствии с схемой территориального планирования Российской Федерации и генерального плана Березовского городского округа Свердловской области размещение объектов капитального строительства федерального значения в границах проекта планировки и проекта межевания территории северной части жилого района «Шиловский» г. Березовского Свердловской области (далее – Проекта) не предусматривается.
В соответствии с схемой территориального планирования Свердловской области и генерального плана Березовского городского округа Свердловской области в границах Проекта планируется реконструкция автомобильной дороги регионального значения «г. Березовский – п. Сарапулка – Белоярское водохранилище».

В соответствии с ГП БГО СО в границах Проекта планируется размещение объектов капитального строительства местного значения, необходимые для развития территории:

1. Объекты физической культуры и массового спорта:

· ледовая арена на 500 зрительских мест.
2. Объекты транспортной инфраструктуры:

· магистральные улицы районного значения,
· улицы и дороги местного значения
3. Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры:

· линии электропередачи 10 кВ,

· главный газораспределительный пункт шкафной (ГГРП),

· центральный тепловой пункт от котельной «Шиловка»,

· теплопровод распределительный (квартальный),

· сетей системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, совмещенной с противопожарным водопроводом,

· канализационная насосная станция,
· сетей системы отвода и очистки хозяйственно-бытовых стоков, сетей системы отвода и очистки дождевых стоков.
В соответствии с ГП БГО СО в границах Проекта планируется реконструкция объектов капитального строительства местного значения, необходимые для развития территории:
1. Объекты образования и науки:
· строительство нового (реконструкция) здания БМАОУ СОШ № 8 на 800 учащихся.

2. Объекты транспортной инфраструктуры:

· улицы и дороги местного значения.
3. Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры:

· сетей системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, совмещенной с противопожарным водопроводом,

· сетей системы отвода и очистки хозяйственно-бытовых стоков.
В соответствии с ГП БГО СО в границах Проекта планируется к ликвидации объектов капитального строительства местного значения:
1. Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры:

· линии электропередачи 10 кВ,

· сетей системы хозяйственно-питьевого водоснабжения,

· сетей системы отвода и очистки хозяйственно-бытовых стоков.
В границах Проекта планируется размещение объектов капитального строительства, необходимые для развития территории:
· культовый объект (мечеть);
· наземные автомобильные парковки (для индивидуального транспорта жителей района);
· строительство площадок для занятий физкультурой и спортом;

· строительство площадок для игр детей и площадок отдыха взрослых;

· строительство площадок для мусоросборных контейнеров;

· обустройство скверов;

· гостиничный комплекс; 

· прочие объекты социального, коммунально-бытового и транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.
Строительство на территории проектирования осуществляется как на свободных территориях, так и за счет сноса существующей блокированной застройки и строительства на ее месте капитальных малоэтажных жилых домов.
Характеристики системы социального обслуживания:

· общеобразовательные учреждения – 800 мест;

· ледовая арена – на 500 зрительских мест;
· физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства – 86 человек, занимающихся спортом;

· плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) – 1560 кв.м;

· пункты общественного питания – 106 посадочных мест;

· общая площадь торговых помещений – 498 кв. м. торговой площади.
Характеристики системы транспортного обслуживания:

1. Проектируемая территория обслуживается существующими улицами и улицами, подлежащими к реконструкции.

2. Улично-дорожная сеть:

· автомобильные дороги регионального значения – 2,4 км;
· магистральные улицы районного значения – 1,4 км;
· улицы и дороги местного значения – 22,05 км; 

· проезды – 0,76 км.
3. Гаражи, автостоянки и объекты сервисного обслуживания:

· наземные стоянки постоянного хранения автотранспорта – 186 м/м, площадь территории составляет 0,34 га; 

· гостевые парковки в жилых зонах, – 97 м/места.
Инженерно-техническое обеспечение территории:

1. Водоснабжение.

Водоснабжение рассматриваемой территории предусмотрено от централизованной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения г. Березовского. Водоснабжение жилого района «Шиловский» сохранится от главного водопроводного узла «Головной».

Водопотребление территории на хозяйственно-питьевые нужды составит на I очередь – 830,949 м3/сут., на расчетный срок – 1079,38 м3/сут.
В соответствии с ГП БГО СО в границах Проекта планируется размещение, реконструкция и ликвидация систем хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.
Планируется размещение водопровода d 225 по ул. Ленина от существующего водопровода d 500 до существующего водопровода d 50, подлежащего к реконструкции с изменением диаметра на d 225. Также, по ул. Ленина планируется размещение водопровода d 315 от водопровода d 160, и ликвидация водопровода d 160 до объектов водоснабжения, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 66:35:0000000:7677.
Система водоснабжения принята кольцевая. Обеспеченность жилой застройки с вводом в дома составит 100%.
2. Водоотведение.

2.1. Канализование территории предусмотрено по сложившейся схеме в централизованную систему хозяйственно-бытовой канализации г. Березовского. Обеспеченность жилой застройки проектируемого района централизованной системой канализации принята 100%.
В соответствии с ГП БГО СО в границах Проекта планируется размещение, реконструкция и ликвидация систем хозяйственно-бытовой канализации.

Через территорию проектирования планируется разместить 2 напорные канализации d 500 до планируемой канализационной насосной станции, расположенной рядом с тер. Гаражный участок № 13 и далее до планируемых очистных сооружений, расположенных в ПКР «Северный». По улице Ленина планируется реконструкция двух напорных канализаций с изменением диаметра с d 150 на d 225, к данной сети также планируется подключение напорной канализации d 160 от существующей застройки, расположенной по ул. Совхозной. Также планируется размещение сетей самотечной канализации d 200-225 по улицам Ленина, Совхозная, Сосновая, Береговая, Набережная, Заречная, Парковая, Клубная, Школьная, Новая, на улице Механизаторов планируется размещение напорной канализационной сети и ликвидация напорной канализационной сети от улицы Новая до ул. Механизаторов.
Количество хозяйственно-бытовых стоков составит на I очередь – 638,37 м3/сут., на расчетный срок – 815,69 м3/сут.
2.2. В соответствии с ГП БГО СО в границах Проекта планируется размещение дождевой канализации. Сброс планируется осуществлять на планируемых очистных сооружениях дождевой канализации за границами проектирования.
3. Теплоснабжение.

Теплоснабжение территории предусмотрено от централизованных (существующая газовая котельная «Шиловка») и индивидуальных (газовые отопительные установки и водонагреватели) источников.
Производительность котельной «Шиловка» составляет 16,50 Гкал/ч.

Теплопотребление жилой и общественной застройки составит на I очередь – 15,68 Гкал/ч, на расчетный срок – 21,79 Гкал/ч, в том числе от централизованных источников 5,81 Гкал/ч и 7,24 Гкал/ч соответственно.
В соответствии с ГП БГО СО в границах Проекта планируется размещение центрального теплового пункта от котельной «Шиловка» и квартальный теплопровод распределительный по улице Набережной.

4. Электроснабжение.

Электроснабжение территории предусмотрено по сложившейся схеме от электроподстанций ПС 35/6 кВ «Южная» и ПС 35/10 кВ «Новая» через два распределительных пункта (РП). Также, за границами проектирования в соответствии с ГП БГО СО планируется размещение ПС 110/10 «Ивановская» и отпайки 110 кВ от ВЛ 110 кВ, являющейся в свою очередь отпайкой на ПС Драга от ВЛ 110 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ-Дачная, до ПС Ивановская. На территории проектирования планируется разместить ВЛ 6, 10 кВ, а также ликвидировать ВЛ 6, 10 кВ, проходящую по улице Ленина.
Электропотребление территории составит на I очередь – 1684,86 кВт, на расчетный срок – 2339,28 кВт.

От РП электроэнергия по распределительным воздушным и кабельным ВЛ 6, 10 кВ будет поступать к существующим и проектируемым ТП. На I очередь предлагается разместить два ТП, на расчетный срок – дополнительно три ТП. От ТП по электрическим сетям 0,4 кВ электроэнергия будет подаваться потребителям.
5. Газоснабжение.

Газоснабжение территории предусмотрено по сложившейся схеме от системы газоснабжения г. Березовского, составит на I очередь – 2152,60 м3/час, на расчетный срок – 3042,99 м3/час.

Проектом предусмотрено дальнейшее развитие системы газоснабжения с прокладкой новых газопроводов и строительством новых газорегуляторных пунктов шкафного типа (ШГРП). В ШГРП осуществляется снижение давления газа до 3000 Па для подачи его в сети низкого давления.

Проектом предусмотрено оборудование застройки газовыми плитами, водонагревателями, а также отопительными установками, работающими на газе.
6. Связь.

Предусмотрено обеспечение рассматриваемой территории сетями связи от системы связи г. Березовского.

Элементы благоустройства и рекреации:
· благоустройство русла р. Шиловка, организация набережной;

· организация зоны отдыха и физкультурно-оздоровительной зоны на южном берегу Шиловского водохранилища;

· организация рекреационной зоны вокруг естественного водоема в сложившейся застройке южной части около коллективных садов;

· создание условий комфортного посещения лесных территорий: организация пешеходных маршрутов и площадок для отдыха;

· размещение площадок обслуживания населения на территории жилой зоны;

· организация контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 25 июня 2025 года).
Общее расчетное количество твердых коммунальных отходов, которые будут образованы на проектируемой территории, составит 10040,22 м3/год, крупногабаритных отходов – 429,488 м3. Расчетное количество стандартных контейнеров объемом 0,75 м3, необходимых для временного накопления образующихся ТКО составит 40 шт.

Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток, согласно СанПиН 2.1.3684-21, не более 1 суток при температуре 5° и выше, и не более 3 суток при температуре 4° и ниже. В качестве объекта конечного размещения отходов, образующихся на проектируемой территории, предусматривается использование полигона ТКО «Северный», п. Крутой ГО В. Пышма, отвечающего природоохранным требованиям объектов использования, переработки, обезвреживания, утилизации, хранения и конечного размещения твердых бытовых отходов.

1.1 В части границ ул. Спортивная – ул. Жилая 1 (усл.) – ул. Ленина – ул. Шиловская: 

Основные проектные решения, утвержденного проекта планировки территории, остаются без изменений.

Задачами Проекта являются:

1. определить параметры реконструкции автомобильной дороги местного значения проходящей по тер. 124-ый квартал и ул. Жилая 1 (усл.);

2. определить границы зон планируемого размещения территорий, входящих в границы внесения изменений с учетом генерального плана Березовского городского округа Свердловской области, утверждённого решением Думы Березовского городского округа от 27.12.20212 №20, с учётом изменений, внесённых решением Думы Березовского городского округа от 25.12.2014 №203, от 28.12.2021 №23;

3. установить границы земельных участков.

В соответствии с схемой территориального планирования Свердловской области и генерального плана Березовского городского округа Свердловской области в границах внесения изменений в Проект планируется реконструкция автомобильной дороги регионального значения «г. Березовский – п. Сарапулка – Белоярское водохранилище».

В соответствии с ГП БГО СО в границах внесения изменений в Проект планируется размещение объектов капитального строительства местного значения, необходимые для развития территории:

1. Объекты физической культуры и массового спорта:

· ледовая арена на 500 зрительских мест.
2. Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры:

· линии электропередачи 10 кВ,

· сетей системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, совмещенной с противопожарным водопроводом,

· сетей системы отвода и очистки хозяйственно-бытовых стоков, сетей системы отвода и очистки дождевых стоков.
В соответствии с ГП БГО СО в границах внесения изменений в Проект планируется реконструкция объектов капитального строительства местного значения, необходимые для развития территории:

1. Объекты транспортной инфраструктуры:

· улицы и дороги местного значения.
2. Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры:

· сетей системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, совмещенной с противопожарным водопроводом,

· сетей системы отвода и очистки хозяйственно-бытовых стоков.

В границах внесения изменений в Проект планируется размещение объектов капитального строительства, необходимые для развития территории:

· наземные автомобильные парковки (для ледовой арены).
В отношении других территорий, утвержденный проект планировки, не подлежит изменению, в том числе:

–
не подлежат изменению предложения по развитию жилищного строительства (необходимость расчета жилого фонда и численности населения отсутствует, объемы и численность остаются без изменений);

–
не подлежат изменению предложения по развитию благоустройства территории (система благоустройства сохраняется).

В границах проектирования дифференцированы следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

	№ п/п
	Границы зон размещения объектов капитального строительства
	Площадь, га*
	%

	1.
	Жилые зоны
	1,66
	8,05

	1.1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	1,66
	100

	2.
	Общественно-деловые зоны
	1,48
	7,18

	2.1
	Зона объектов общественного, делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения
	0,13
	8,78

	2.2
	Зоны объектов физической культуры и массового спорта
	1,1
	74,32

	2.3
	Зоны культовых зданий и сооружений
	0,25
	16,89

	3.
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	0,43
	2,09

	3.1
	Зона предприятий, не требующих организации санитарно-защитной зоны
	0,43
	100

	4.
	Зона транспортной инфраструктуры
	0,32
	1,55

	5.
	Зоны рекреационного назначения
	8,61
	41,78

	5.1
	Лесопарковые зоны
	8,61
	100

	6.
	Зона общего пользования**
	8,11
	39,35

	
	Общая площадь территории внесения изменений
	20,61
	100


Примечание: 

* – площадь границ зон планируемого размещения ОКС вычислена графическим способом и может уточняться на этапах проектной или рабочей документации;

** – в зону общего пользования включены территории, занятые пешеходными дорожками (тротуарами), объектами улично-дорожной сети, линейными объектами инженерной инфраструктуры, объектами ливневой канализации, растительностью вдоль улиц и дорог и т.д.

1.1.1 Развитие социально-бытового обслуживания

Обеспечение населения объектами общественно-делового назначения, культурно-бытового и социального обслуживания предполагается осуществлять:

· в проектируемых объектах общественно-делового назначения, культурно-бытового и социального обслуживания, расположенных в границах проектируемой территории;

· за счёт существующих объектов общественно-делового назначения, культурно-бытового и социального обслуживания, расположенных на территории города Березовский в случае, если данные объекты не имеют максимальной заполняемости и дополнительная нагрузка на данные объекты возможна;

· за счёт проектируемых объектов, предусмотренных Генеральным планом Березовского городского округа Свердловской области;

· за счёт проектируемых объектов общественно-делового назначения, культурно-бытового и социального обслуживания, предусмотренных к размещению настоящим проектом внесения изменений в ППТ.

Согласно предложениям Генерального плана в границах внесения изменений в ППТ планируется разместить спортивный объект – Ледовую арену на 500 зрительских мест.

Ледовая арена. Объект размещается в районе земельного участка с кадастровым номером 66:35:0106009:12 (обл. Свердловская, г. Березовский, кв-л Квартал 124, дом 10а). Предлагаемая территория не свободна от застройки и объекты капитального строительства и сооружения подлежат демонтажу. Площадь зоны размещения объекта составит 1,1 га. Ориентировочные (условные) характеристики объекта: площадь объекта составит 4 322 м2, строительный объем 30 929,58 м3, этажность 2 этажей. 
Точная площадь объектов, объем зданий, этажность, габариты объектов и иное, а также планировочная организация участков, определяются на этапах рабочего проектирования объектов, на основании их архитектурно-планировочных решений с учётом предельных параметров разрешённого строительства, согласно территориальной зоне, в которой расположены ОКС, согласно ПЗЗ Березовского городского округа.
1.1.2 Система транспортного обеспечения территории
В рамках проекта внесения изменений в ППТ основной транспортный каркас территории проектирования, сформированный утвержденным проектом планировки территории, не подлежит изменению.

Утвержденный проект планировки не подлежит изменению в части ранее организованной системы обеспечения объектами транспортного обслуживания, общественным транспортном, также не подлежат изменению основные направления пешеходного движения.

1.1.2.1 Внешний транспорт
Автомобильный транспорт

В границах внесения изменений Проекта в соответствии с схемой территориального планирования Свердловской области и генерального плана Березовского городского округа Свердловской области в границах Проекта планируется реконструкция автомобильной дороги регионального значения «г. Березовский – п. Сарапулка – Белоярское водохранилище».

В рамках проекта внесения изменений в ППТ корректировке подлежит внутриквартальная транспортная инфраструктура в границах квартала ул. Спортивная – ул. Жилая 1 (усл.) – ул. Ленина – ул. Шиловская.
Вновь размещаемые проезды и подъезды к зданиям сформированы во взаимосвязи с существующими улицами в соответствии с местоположением существующих и планируемых к размещению ОКС, а также с учетом формирования целостной транспортной структуры и удобных пешеходных и внутриквартальных транспортных связей, а также принципа максимального разделения пешеходного и транспортного движения с приоритетом пешеходного движения.

Вновь размещаемые внутриквартальные проезды/ подъезды рекомендуется предусматривать с твердым покрытием, ширина проезжей части составит 7,0 м.

Основной заезд на территории вновь размещаемых объектов организуется с улицы тер. 124 квартал.

Протяженность улично-дорожной сети составит:

· существующие – 0,363 км,
· реконструируемые – 1,628 км,
· планируемые – 0,392 км.
Проектные решения по конструктивной части УДС разрабатываются на этапах разработки проектной документации.

Предложения по хранению индивидуальных транспортных средств

В соответствии с Генеральным планом в границах внесения изменений в ППТ планируется разместить спортивный объект – Ледовую арену на 500 зрительских мест. Согласно приложению Ж СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» предусматривается:

· 1 машино-место на 25-30 мест на трибунах для Спортивных комплексов и стадионов с трибунами. Соответственно для спортивного объекта на 500 зрительских мест требуется 20 машино-мест. 
· для единовременных посетителей Специализированных спортивных клубов и комплексов (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) предусмотрено 3-4 машино-места, соответственно для спортивного объекта – Ледовая арена потребуется 170 машино-мест.

Для 170 машино-мест потребуется значительная площадь, зависящая от конфигурации парковки: от примерно 2200 кв. м (13.25 кв. м/место) для минимально возможных мест до 3825+ кв. м (22.5 кв. м/место) для максимально допустимых мест. Настоящим проектом внесения изменений в ППТ для вновь размещаемого спортивного объекта предложены к размещению парковочные места для временного хранения на территории спортивного объекта, а также в зоне транспортной инфраструктуры, расположенной по правой стороне от автомобильной дороги местного значения ул. 124-ый квартал, предусмотрены дополнительные парковочные места для транспортных средств, площадь которой составляет 3186 кв.м.
Местоположение парковок на территории проектируемого объекта будет зависеть от планировочного решения участка, применительно к конкретному проекту здания, с учётом соблюдения санитарного разрыва от парковок до объектов застройки.
В рамках ранее утвержденного ППТ были проведены расчеты парковочных мест для всего района и предусмотрены зоны для размещения хранения транспортных средств. Вместимость парковочных мест, предусмотренная утвержденным ППТ, сохраняется.

1.1.3 Система инженерного обеспечения территории
В рамках проекта внесения изменений в ППТ основная система инженерного обеспечения территории, сформированная утвержденным проектом планировки территории, не подлежит изменению.

Развитию подлежит внутриквартальная система инженерной инфраструктуры с целью подключения проектируемых объектов (Ледовая арена) к системе инженерного обеспечения территории. Указанная протяженность и местоположение внутриквартальных сетей может уточняться на следующих стадиях проектирования.

Расчёты инженерных нагрузок произведены в рамках утвержденного ППТ и носят укрупнённый характер и могут быть откорректированы на последующих этапах проектирования.

Стоит отметить, что на следующих стадиях проектирования на основании архитектурно-планировочных решений планируемых к размещению зданий после определения точной площади объектов, мощности, наполняемости (назначения помещений) объектов, объема зданий, этажности, габаритов объектов и иное необходимо провести расчет потребностей в водоснабжении, водоотведении, теплоснабжении, электроснабжении и газоснабжении для определения расчетных расходов потребления от отдельных общественных зданий.

Для подключения вновь размещаемых объектов к централизованной системам инженерно-технического обеспечения необходимо получение технических условий.

1.1.3.1 Водоснабжение

В настоящее время на территории проекта планировки территории действует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Согласно проектам аналогам для тех типов зданий, которые планируются к размещению, ориентировочные (условные) объемы водопотребления составят:

· для Ледовой арены 30 929,58 м3 – 57,5 м3/сут, для заливки льда комбайном требуется 2-4 м3/сут (по проекту аналогу);

Пожаротушение территории проекта планировки территории предусмотрено из объединённой системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Система противопожарного водоснабжения, предусмотренная в утвержденном ППТ, сохраняется.

В районе вновь размещаемых объектов капитального строительства на локальных участках внутриквартальной водопроводной сети потребуется переустройство (переукладка) подводящих водопроводных сетей со строительством подводов к зданиям.

Протяженность внутриквартальных сетей водоотведения:

· вновь размещаемых составит 766,0 м (0,766 км);

· подлежащих реконструкции 436,0 м (0,436 км);
· подлежащих ликвидации 79,0 м (0,079 км).

Указана протяженность только тех участков сетей, которые подлежат изменению или новому размещению в рамках настоящего проекта внесения изменений в ППТ. Общая протяженность сетей указана в утвержденном ППТ.

1.1.3.2 Водоотведение
В настоящее время на территории проекта планировки территории действует централизованная система водоотведения (отвода хозяйственно-бытовых стоков).

В рамках проекта внесения изменений в ППТ основная система водоотведения территории, сформированная утвержденным проектом планировки территории, не подлежит изменению.

Согласно проектам аналогам для тех типов зданий, которые планируются к размещению, ориентировочные (условные) объемы водоотведения составят:
· для Ледовой арены 30 929,58 м3 – 57,5 м3/сут (по проекту аналогу)
В районе вновь размещаемых объектов капитального строительства на локальных участках внутриквартальной канализационной сети потребуется переустройство (переукладка) подводящих водоотводных сетей со строительством подводов к зданиям.

Протяженность внутриквартальных сетей водоотведения:

· вновь размещаемых составит 2131,0 м (2,131 км);

· подлежащих реконструкции 1290,0 м (1,290 км);

· подлежащих ликвидации 339,0 м (0,339 км).

Указана протяженность только тех участков сетей, которые подлежат изменению или новому размещению в рамках настоящего проекта внесения изменений в ППТ. Общая протяженность сетей указана в утвержденном ППТ.

1.1.3.3 Теплоснабжение

В настоящее время на территории проекта планировки территории действует централизованная система теплоснабжения. Источниками теплоснабжения жилой застройки территории проекта планировки является Ново-Свердловская ТЭЦ. Топливом для ТЭЦ служит природный газ.

В рамках проекта внесения изменений в ППТ основная система теплоснабжения территории, сформированная утвержденным проектом планировки территории, не подлежит изменению.

По инициативе собственника ОКС или инициатора строительства одним из альтернативных вариантов теплоснабжения Ледовой арены может являться организация теплоснабжения от индивидуальных источников тепла, а именно от отдельно стоящих или встроенно-пристроенных газовых котельных (в том числе модульных), работающих на газовом топливе.

В районе вновь размещаемых объектов капитального строительства на локальных участках внутриквартальной тепловой сети потребуется строительство подводящих сетей теплоснабжения со строительством подводов к зданиям.

Общая протяженность сетей указана в утвержденном ППТ.

1.1.3.4 Газоснабжение
Территория проектирования газифицирована. Газоснабжение территории проекта планировки осуществляется природным газом, который подается от газораспределительной станции (далее ГРС-I) города Екатеринбурга, расположенной в 4,5 км к западу от города Березовский. Уровень газификация территории проекта планировки оценивается как высокий, большая часть жилой застройки охвачена централизованным газоснабжением.

В рамках проекта внесения изменений в ППТ основная система газоснабжения территории, сформированная утвержденным проектом планировки территории, не подлежит изменению.

В рамках утвержденного ППТ произведен укрупненный расчет газоснабжения. Расходы потребляемого газа определены для каждой категории с учетом перспективы развития объектов (потребителей газа) исходя из расчётов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение» (утвержденного ППТ) и численности. На территории проекта планировки предусматривается использования газа на пищеприготовление.
С учетом предложений настоящего проекта внесения изменений в ППТ по размещению зданий общественного назначения необходимость дополнительного расчета газопотребления отсутствует. Общие объемы расхода газа, указанные в утвержденном ППТ, остаются без изменений.

В случае принятия решения об организации автономной системы теплоснабжения проектируемых (см. пункт 2.3.3 Теплоснабжение) и установки газовых отдельно-стоящих, встроено-пристроенных котельных расчет газопотребления для вышеуказанных объектов рассчитывается исходя из архитектурно-планировочных решений зданий после определения точной площади объектов, мощности, наполняемости (назначения помещений) объектов, объема зданий, этажности, габаритов объектов и иное.

В районе вновь размещаемых объектов капитального строительства на локальных участках внутриквартальной газовой сети потребуется переустройство (переукладка) подводящих сетей газоснабжения.

Протяженность внутриквартальных сетей газоснабжения:

· подлежащих переустройству 875,0 м (0,875 км).

Указана протяженность только тех участков сетей, которые подлежат изменению или новому размещению в рамках настоящего проекта внесения изменений в ППТ. Общая протяженность сетей указана в утвержденном ППТ.

1.1.3.5 Электроснабжение
На территории проекта планировки территории находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II и III категории.

В рамках проекта внесения изменений в ППТ основная система электроснабжения территории, сформированная утвержденным проектом планировки территории, не подлежит изменению. Существующая система электроснабжения сохраняется с незначительными изменениями, связанными с точечной застройкой общественными зданиями. Утвержденным ППТ в границах рассматриваемой территории предусмотрены к размещению 1 ТП 10(6)/0,4 кВ, а также прокладываются кабельные ЛЭП 0,4 кВ, 10 (6) кВ.

Подключения проектируемых объектов электроснабжения предусмотрено как от действующих, так и от проектируемых линий электропередачи 10(6) кВ. В случае нехватки мощностей на действующих линиях, необходимо предусмотреть строительство сетей непосредственно от источников питания – понизительных подстанций или распределительных пунктов до ОКС.

Потребление электроэнергии ледовой ареной на 500 зрительских мест может варьироваться, но ориентировочно, такая арена может потреблять от 200 до 520 кВт·ч электроэнергии в среднем.
Вновь размещаемые ОКС являются потребителями электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории.

Выбор варианта присоединения территории проектирования к сетям электроснабжения и оптимальная точка подключения к сетям определяется на следующих стадиях проектирования, в том числе с учетом заявки о заключении договора на технологическое присоединение ОКС.

Технологическое присоединение объектов по второй категории надёжности возможно осуществить после выполнения мероприятий:

· определение точек подключения (по ТУ);

· Вариант № 1: подключение к существующим сетям электроснабжения:

· от близлежащей ЛЭП 0,4 кВ с вводом в здания;

· от существующих ТП 10(6)/0,4 кВ с прокладкой ЛЭП 0,4 кВ до проектируемых объектов ОКС;

· от существующих ЛЭП 10(6)/0,4 кВ с установкой ТП 10(6)/0,4 кВ непосредственно на территории объекта.

· Вариант № 2: строительство ЛЭП 10 кВ до границ территории проектирования с установкой ТП 10(6)/0,4 кВ и далее разводкой ЛЭП 0,4 кВ до потребителей. Данное решение отражено в ППТ.

Схема электроснабжения проектируемого участка, а также способ прокладки ЛЭП будет уточнена на следующих стадиях проектирования специализированной организацией.

В районе вновь размещаемых объектов капитального строительства на локальных участках внутриквартальной электрической сети потребуется переустройство (переукладка) подводящих ЛЭП со строительством подводов к зданиям.

Протяженность внутриквартальных сетей электроснабжения составит:

· вновь размещаемых составит 1518,0 м (1,518 км).
Указана протяженность только тех участков сетей, которые подлежат изменению или новому размещению в рамках настоящего проекта внесения изменений в ППТ. Общая протяженность сетей указана в утвержденном ППТ.

Общее количество объектов электросетевого хозяйства (трансформаторных подстанций) определяется на следующих стадиях проектирования в зависимости от выбранного варианта подключения потребителей.

1.1.3.6 Средства связи
Территория планировочного района «Советский» обеспечена как стационарной, так и сотовой видами связи. Территория проекта планировки телефонизирована, телефонизация осуществляется от двух АТС. Услуги мобильной связи на территории проекта планировки предоставляют операторы сети сотовой подвижной связи (СПС). Телевизионное вещание ведется в цифровом формате стандарта DVB-T, формат MPEG-4. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показал, что в целом системы телекоммуникаций обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг связи.

В рамках проекта внесения изменений в ППТ основная система связи территории, сформированная утвержденным проектом планировки территории, не подлежит изменению.

Раздел 2. Положение об ОКС, включённых в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Развитие общей системы транспортного обслуживания и обеспечения населения объектами транспортной инфраструктуры планировочного района «Шиловский», в том числе развитие и совершенствование улично-дорожной сети предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Березовского городского округа на период с 2019 по 2025 год.

Развитие системы инженерного обеспечения, в том числе уже в сложившейся застройке предусмотрено программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Березовского городского округа до 2025 года.

Размещение объектов социальной инфраструктуры предусмотрено в программе комплексного развития социальной инфраструктуры Березовского городского округа до 2030 года:

· строительство катка с искусственным покрытием «Ледовая арена».
Также в соответствии с Генеральным планом Березовского городского округа планируется размещение Ледовой арены на 500 зрительских мест.

Все решения настоящего проекта по строительству ОКС и планировочной организации участка в большей своей части соответствуют утверждённому Генеральному плану Березовского городского округа.

Раздел 3. Фактические показатели территориальной доступности ОКС для населения

Территория планировочного района «Шиловский» относится к застроенной территории г. Березовский и в полной мере, обеспеченной объектами транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры для населения.

Обслуживание территории проектирования предполагается осуществлять как в границах проектирования, так и вне границ.

Обслуживание территории проектирования предполагается осуществлять:

· в проектируемых и существующих объектах, расположенных в границах проектируемой территории;

· за счёт существующих объектов, расположенных на территории города Березовский;

· за счёт проектируемых объектов, предусмотренных Генеральным планом БГО, согласно текстовой и графической частям ГП.

Размещаемые ОКС в совокупности с существующими ОКС, расположенными на территории г. Березовский, и проектируемыми ГП БГО ОКС, формируют сеть обслуживания, обеспечивающую населению базовый социально гарантируемый минимум (стандарт) услуг. Фактические показатели территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения дополнены размещением объектов общественно-делового, бытового и социального назначения, комплекса инженерно-транспортных сетей и объектов, объектами санитарной очистки территории и иное, что более полно отвечает нормативным требованиям и позволяет обеспечить потребности населения.

В рамках настоящего проекта внесения изменений в ППТ территория дополняется объектом социально-бытового обслуживания: Ледовая арена, что позволит увеличить как доступность, так и обеспеченность в данных объектах.

Обеспечение территории объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 100 %.

Раздел 4. Информация о соответствие размещаемых ОКС действующим Правилам землепользования и застройки территории и обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

4.1 Информация о соответствие размещаемых ОКС действующим Правилам землепользования и застройки территории

Территория проектирования расположена в границах города Березовский. На территорию города разработаны и утверждены Правила землепользования и застройки Берёзовского городского округа, утверждённые решением Думы Берёзовского городского округа от 22.12.2016 № 33 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Берёзовского городского округа» (в редакции от 26.06.2025 №285).

В соответствии со схемой «Статья 27.1 Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к территории г. Березовского. Фрагмент 1» и сведениями из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) на всей территории проектирования установлены и внесены в ЕГРН территориальные зоны различного назначения.

Основное назначение территории, предусмотренное ПЗЗ Березовского ГО и ГП БГО СО, остаётся без изменения. Проектом планировки территории выделены кварталы существующей жилой застройки разного типа: общественно-деловые зоны, рекреационные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктур, производственные и зоны общего пользования, что соответствует ГП БГО СО.

В квартале ул. Спортивная – ул. Жилая 1 (усл.) – ул. Ленина – ул. Шиловская в районе Ледовой арены в дальнейшем необходимо внесение изменений в ПЗЗ Березовского городского округа в отношении территориальной зоны с реестровым номером 66:35-7.360 «П-6. Производственная зона, не требующая организации санитарно-защитной зоны города Березовский Березовского муниципального округа» с целью ее изменения на территориальную зону: «ОД(С-5). Зона спортивных комплексов города Березовский Березовского муниципального округа».
4.2 Обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур
Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур (объекты общего пользования) представлены в Статье II Разделе 2 материалов «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая часть. Пояснительная записка». Вновь размещаемые ОКС соответствуют минимально допустимому уровню обеспеченности территории в данных объектах. Обеспеченность территории вышеперечисленными объектами составляет 100 %.

СТАТЬЯ II. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
В ввиду специфики территории проектирования в проекте планировки не приняты очереди реализации освоения территории с указанием конкретных сроков реализации.

В дальнейшем очередность развития территории может быть принята в соответствии с учетом темпов строительства на проектируемой территории. Проектом предлагается развитие территории в соответствии с предложениями генерального плана Березовского городского округа Свердловской области на расчетный период до 2035 года.

СТАТЬЯ III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Проектный баланс территории

	№

п/п
	Виды территориальных зон
	Единица измерения
	Современное

состояние*
	Планируемое положение*

	1.
	Жилые зоны
	га
	39,29
	65,32

	
	
	%
	24,98
	41,53

	
	в том числе:
	
	
	

	
	· зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	37,29
	60,89

	
	· 
	%
	94,91
	93,22

	
	· зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	га
	2,00
	4,43

	
	· 
	%
	5,09
	6,78

	2.
	Общественно-деловые зоны
	га
	6,83
	10,09

	
	
	%
	4,34
	6,41

	
	в том числе:
	
	
	

	
	· зоны делового, общественного, коммерческого назначения и объектов коммунально-бытового назначения
	га
	4,58
	5,85

	
	· 
	%
	67,06
	57,98

	
	· зоны дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций
	га
	2,00
	2,89

	
	· 
	%
	29,28
	28,64

	
	· зоны объектов физической культуры и массового спорта
	га
	-
	1,1

	
	· 
	%
	-
	10,9

	
	· зоны культовых зданий и сооружений
	га
	0,25
	0,25

	
	
	%
	3,66
	2,48

	3.
	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
	га
	7,96
	9,00

	
	
	%
	5,06
	5,72

	
	в том числе:
	
	
	

	
	· производственные и коммунально-складские зоны
	га
	6,05
	4,74

	
	· 
	%
	76,01
	52,67

	
	· производственные зоны пищевой промышленности
	га
	1,38
	0,69

	
	· 
	%
	17,34
	7,67

	
	· производственные зоны, не требующие организации санитарно-защитной зоны
	га
	0,53
	1,92

	
	· 
	%
	6,66
	21,33

	4.
	Зоны инженерной инфраструктуры
	га
	0,23
	1,00

	
	
	%
	0,15
	11,11

	5.
	Зоны транспортной инфраструктуры
	га
	0,02
	0,65

	
	
	%
	0,01
	7,22

	6.
	Зоны сельскохозяйственного назначения
	га
	25,71
	1,27

	
	
	%
	16,34
	0,81

	
	в том числе:
	
	
	

	
	· зоны садоводства, огородничества
	га
	23,66
	-

	
	· 
	%
	92,03
	-

	
	· зоны для ведения личного подсобного хозяйства
	га
	1,75
	0,92

	
	· 
	%
	6,81
	72,44

	
	· производственные зоны сельскохозяйственных предприятий
	га
	0,30
	0,35

	
	· 
	%
	1,17
	27,56

	7.
	Зоны рекреационного назначения
	га
	46,45
	26,40

	
	
	%
	29,53
	16,78

	
	в том числе:
	
	
	

	
	· зоны озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	га
	37,31
	6,62

	
	· 
	%
	80,32
	25,08

	
	· лесопарковые зоны
	га
	9,14
	19,78

	
	· 
	%
	19,68
	74,92

	8.
	Зоны специального назначения
	га
	0,09
	0,36

	
	
	%
	0,06
	0,23

	
	в том числе:
	
	
	

	
	· зоны озелененных территорий специального назначения
	га
	0,09
	0,36

	
	· 
	%
	100
	100

	9.
	Зона акваторий
	га
	3,40
	3,55

	
	
	%
	2,16
	2,26

	10.
	Зона общего пользования**
	га
	27,32
	41,31

	
	
	%
	17,37
	26,26

	
	Всего земель в границах проектирования
	га
	157,3
	157,3

	
	
	%
	100
	100


Примечание: 

* – площадь границ зон планируемого размещения ОКС вычислена графическим способом и может уточняться на этапах проектной или рабочей документации;

** – в зону общего пользования включены территории, занятые пешеходными дорожками (тротуарами), объектами улично-дорожной сети, линейными объектами инженерной инфраструктуры, объектами ливневой канализации, растительностью вдоль улиц и дорог и т.д.

Технико-экономические показатели
	№ п/п


	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное

состояние
	На 1 очередь
	На расчетный срок

	1
	Население
	
	
	
	

	1.1
	Численность населения
	чел.
	1739
	1929
	2651

	1.2
	Плотность населения
	чел./га
	
	
	

	2
	Жилищный фонд
	
	
	
	

	2.1
	Общая площадь жилых домов
	кв. м
	38472,7
	49879,5
	85733,4

	2.2
	Существующий сохраняемый жилищный фонд, в том числе 
	кв. м
	38327,3
	38300,1
	36953,4

	
	– 1 - 2 эт. индивидуальные жилые дома и дома блокированного типа
	кв. м
	23375,8
	23348,6
	22001,9

	
	– многоквартирные секционные дома
	кв. м
	14951,5
	14951,5
	14951,5

	2.3
	Новое жилищное строительство( всего, в том числе:
	кв. м
	–
	11580,0
	48780,0

	
	– 1 - 2 эт. индивидуальные жилые дома 
	кв. м
	–
	11580,0
	40380,0

	
	– многоквартирные секционные до 3-х эт
	кв. м
	–
	–
	8400

	2.4
	Средняя обеспеченность жилой площадью
	кв. м/чел.
	22,1
	25,9
	32,3

	3
	Объекты социального и культурно - бытового обслуживания населения
	
	
	
	

	3.1
	Детские дошкольные учреждения, всего
	мест
	250
	250
	250

	3.2
	Общеобразовательные школы
	мест
	150
	600
	600

	3.3
	Объекты торговли и питания 
	
	
	
	

	
	( магазины продовольственных товаров
	кв.м. торг.

площади
	150
	286
	387

	
	( магазины непродовольственных товаров
	кв.м. торг. площади
	
	123
	111

	
	( предприятия общественного питания
	мест
	–
	70
	106

	3.4
	Объекты физкультуры и спорта 
	
	
	
	

	
	– ледовая арена
	Зрительских мест 
	–
	500
	500

	
	- физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства
	Человек занимающихся спортом
	–
	63
	86

	
	– плоскостные спортивные сооружения
	кв. м.

площади
	
	1560
	1560

	3.5
	Предприятия бытовых услуг
	
	
	
	

	
	-баня
	объект
	1
	1
	1

	3.6
	Объект культа(храм)
	
	–
	1
	1

	3.7
	Гостиничный комплекс
	мест
	–
	20
	20

	3.8
	Объект культа (мечеть)
	объект
	–
	-
	1

	4.
	Транспортная инфраструктура
	
	
	
	

	4.1
	Протяжённость улично-дорожной сети
	км
	18,44
	25,49
	26,61

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения
	км
	2,4
	2,4
	2,4

	
	магистральные улицы районного значения регулируемого движения
	км
	
	1,4
	1,4

	
	улицы в жилой застройке и проезды 
	км
	16,04
	20,99
	22,05

	
	проезды в промышленной зоне
	км
	0,1
	0,7
	0,76

	4.2
	Стоянки для постоянного и временного хранения легковых автомобилей
	маш/мест
	77
	292
	370

	5.
	Инженерное оборудование и благоустройство территории
	
	
	
	

	5.1
	Водоснабжение
	
	
	
	

	
	водопотребление
	куб. м/сут
	475,00
	830,49
	1081,53 

	5.2
	Водоотведение
	
	
	
	

	
	количество стоков
	куб. м/сут
	396,28
	638,37
	817,84

	5.3
	Электроснабжение
	
	
	
	

	
	электрические нагрузки
	кВт
	876,17
	1684,86
	2489,28

	
	источник покрытия нагрузки –трансформаторная подстанция
	ед.
	13
	16
	19

	5.4
	Теплоснабжение
	
	
	
	

	
	Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
	Гкал/час
	10,69
	15,68
	21,88 

	5.5
	Газоснабжение
	
	
	
	

	
	газопотребление
	куб. м/час
	1725,60
	2152,60
	3083,63

	
	газорегуляторный пункт
	ед.
	2
	3
	4

	6.
	Санитарная очистка территории
	
	
	
	

	
	Общее количество твёрдых бытовых отходов и отходов производства и потребления
	м3/год
	3986,336
	5854,2
	10140,22

	
	Площадки для мусорных контейнеров

– количество площадок

– общее количество контейнеров
	
	
	10

21
	11

43


Технические параметры улично-дорожной сети.**

	№№ п/п
	Название улицы
	Протяженность, км*
	Ширина улицы в «красных линиях», м
	Ширина проезжей части, м**
	Ширина тротуара, м**
	Примечание, особые отметки

	 
	Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения

	1
	Ленина 
	1,2
	30,0 -50.0
	14,0
	2x3,0
	Сущ.-реконстр.

	2
	Новая
	0,4
	40,0
	14,0
	2x3,0
	Сущ.-реконстр.

	3
	Проезжая 
	0,6
	50,0
	14,0
	
	Сущ.-реконстр.

	4
	Шиловская
	0,2
	30,0
	14,0
	2x3,0
	Сущ.-реконстр

	
	Магистральные улицы районного значения

	5
	Районная(усл.)
	1,4
	40,0
	8,0
	2x3,0
	Проект. I очередь

	
	Жилые улицы и проезды в жилой зоне

	6
	124й квартал 
	0,36
	20,0
	7,0
	2*1,5
	Сущ.-реконстр

	7
	Боровая
	0,1
	16,0
	7,0
	2*1,5
	Сущ.

	8
	Жукова
	0,2
	12,0-15,0
	7,0
	2*1,5
	Сущ.

	9
	Заречная 

(широтного направления)
	0,26
	15,0
	7,0
	2*1,5
	Сущ.

	10
	Заречная 

(меридионального 

направления)
	0,25
	20,0
	7,0
	2*1,5
	Сущ.

	11
	Ленинский пер.
	0,4
	15,0-18,0
	6,0
	2*1,5
	Сущ.

	12
	Механизаторов 
	5,6
	16,0-27,0
	7,0
	2*1,5
	Сущ.-реконстр.

	13
	Набережная 
	0,3
	15,0
	4,0
	2*1,5
	Сущ.-реконстр.

	14
	Новая 
	0,48
	20,0
	7,0
	2*1,5
	Сущ.-реконстр.

	15
	Совхозная 

(широтного направления)
	5,8
	25,0
	7,0
	2*1,5
	Сущ.

	16
	Совхозная 

(меридионального 

направления)
	0,56
	16,0-20,0
	5,0-7,0
	2*1,5
	Сущ.-реконстр.

	
	
	0,18
	20,0
	7,0
	2*1,5
	Проект. I очередь

	
	
	0,1
	20,0
	5,0
	2*1,5
	Проект. расч.срок

	17
	Сосновая 
	0,2
	8,0
	4,0
	1,0
	Сущ.

	18
	Школьная 
	0,35
	25,0
	7,0
	2*1,5
	Сущ.-реконстр.

	
	
	0,05
	28,0
	7,0
	2*1,5
	Проект. I очередь

	19
	Клубная 
	0,38

0,25 
	20,0 -25,0

25,0
	7,0

7,0
	2*1,5

2*1,5
	Сущ.-реконстр.

	
	
	
	
	
	
	Проект. I очередь

	20
	Жилая улица 1(усл.)
	0,71
	18,0 – 35,3
	7,0
	2*2,5
	Проект. I очередь

	21
	Жилая улица 2(усл.)
	0,39
	25,0
	7,0
	2*1,5
	Проект. расч.срок

	21
	Жилая улица 3(усл.)
	0,08
	25,0
	7,0
	2*1,5
	Сущ.-реконстр

	
	
	0,25
	25,0
	7,0
	2*1,5
	Проект. расч.срок

	22
	Жилая улица 4(усл.)
	0,3
	20,0
	7,0
	2*1,5
	Проект. расч.срок

	23
	Жилая улица 5(усл.)
	0,33
	15,5-27,9
	6,0
	1*1,5
	Проект. I очередь

	
	
	0,48
	25,0
	7,0
	2*1,5
	Проект. расч.срок

	24
	Жилая улица 6(усл.)
	1,12
	18,0-20,0
	7,0
	2*1,5
	Проект. I очередь

	25
	Жилая улица 7(усл.)
	0,39
	20,0
	7,0
	2*1,5
	Проект. I очередь

	26
	Жилая улица 8(усл.)
	0,22
	16,0(20,0)
	7,0
	1,5
	Проект. I очередь

	27
	Жилая улица 9(усл.)
	0,11
	18,0 
	7,0
	
	Сущ.-реконстр.

	
	
	0,19
	20,0
	
	
	Проект. I очередь

	28
	Проезд 1(усл.)
	0,14
	12,0
	5,0
	
	Сущ.-реконстр.

	29
	Проезд 2(усл.)
	0,12
	
	6,0
	1,0
	Сущ.-реконстр.

	
	
	0,1
	
	
	
	Проект. I очередь

	30
	Проезд 3(усл.)
	0,16
	8,0-12,0
	5,5
	1,0
	Проект. I очередь

	31
	Проезд 4(усл.)
	0,09
	9,0
	3,75
	1,0
	Проект. I очередь

	32
	Проезд 5(усл.)
	0,08
	9,0
	4,0
	
	Проект. I очередь

	33
	Проезд 6 (усл.)
	0,11
	11,0
	4,0
	1,0
	Сущ.-реконстр.

	34
	Проезд 7(усл.)
	0,64
	15,0
	5,5
	2*1,0
	Проект. I очередь

	35
	Проезд 8(усл.)
	0,11
	15,0
	7,0
	2*1,0
	Сущ.-реконстр.

	37
	Проезд 9(усл.)
	0,12
	10,0
	4,0
	1,0
	Сущ.-реконстр.

	
	Проезды в промышленно-коммунальной зоне

	38
	Проезд 10(усл.)
	0,28
	15,0
	7,0
	
	Проект. I очередь

	39
	Проезд 11(усл.)
	0,1
	12,0
	8,0
	
	Сущ.-реконстр.

	40
	Проезд 12(усл.)
	0,38
	12,0
	6,0
	
	Проект. I очередь

	
	ИТОГО: 
	26,68
	
	
	
	


Примечание: 
* длины указаны без учета участков дорог, не входящих в границы проекта;

** при рабочем проектировании технические параметры могут быть уточнены.

СТАТЬЯ IV. КАТАЛОГИ КООРДИНАТ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ КРАСНЫХ ЛИНИЙ
Каталоги координат характерных точек красных линий в системе координат МСК‑66 представлены на графических материалах проекта Листе 2 «Чертеж красных линий».

Каталоги координат характерных точек красных линий в системе координат МСК‑66

	Номер точки
	X
	Y

	1
	398978,72
	1547650,23

	2
	398975,70
	1547673,27

	3
	398972,76
	1547692,25

	4
	398969,52
	1547711,54

	5
	398968,81
	1547715,90

	6
	398967,50
	1547724,30

	7
	398966,78
	1547730,50

	8
	398966,46
	1547732,19

	9
	398965,84
	1547736,05

	10
	398965,73
	1547736,58

	11
	398965,22
	1547739,87

	12
	398964,95
	1547741,88

	13
	398964,73
	1547743,56

	14
	398964,57
	1547744,30

	15
	398961,19
	1547766,01

	16
	398964,92
	1547766,59

	17
	398964,64
	1547768,36

	18
	398971,05
	1547769,36

	19
	398971,32
	1547767,62

	20
	398974,50
	1547767,26

	21
	398976,63
	1547766,85

	22
	398978,86
	1547766,58

	23
	398983,49
	1547766,02

	24
	398984,43
	1547765,98

	25
	398998,96
	1547763,68

	26
	399012,64
	1547761,64

	27
	399016,60
	1547761,02

	28
	399023,45
	1547759,89

	29
	399065,58
	1547754,53

	30
	399095,13
	1547750,76

	31
	399165,85
	1547730,11

	32
	399230,59
	1547713,02

	33
	399259,17
	1547685,34

	34
	399276,70
	1547697,07

	35
	399260,19
	1547762,52

	36
	399255,21
	1547762,15

	37
	399250,89
	1547821,93

	38
	399253,12
	1547833,78

	39
	399274,53
	1547916,34

	40
	399270,77
	1547939,10

	41
	399269,17
	1547947,49

	42
	399267,12
	1547958,33

	43
	399264,78
	1547970,68

	44
	399264,13
	1547973,97

	45
	399262,25
	1547983,44

	46
	399259,30
	1547998,26

	47
	399256,49
	1548012,36

	48
	399245,07
	1548072,57

	49
	399234,14
	1548130,18

	50
	399222,05
	1548193,92

	51
	399210,02
	1548257,37

	52
	399198,29
	1548319,22

	53
	399197,54
	1548323,15

	54
	399197,27
	1548324,59

	55
	399147,45
	1548398,94

	56
	399148,17
	1548395,13

	57
	399166,61
	1548297,97

	58
	399200,33
	1548120,33

	59
	399241,69
	1547902,39

	60
	399244,42
	1547888,01

	61
	399225,87
	1547820,68

	62
	399230,49
	1547733,87

	63
	399100,86
	1547771,27

	64
	399076,68
	1547774,56

	65
	399078,95
	1547789,60

	66
	399077,01
	1547801,12

	67
	399076,10
	1547806,48

	68
	399074,76
	1547813,25

	69
	399072,84
	1547822,86

	70
	399073,90
	1547824,50

	71
	399077,86
	1547825,33

	72
	399075,41
	1547839,19

	73
	399077,39
	1547839,63

	74
	399077,91
	1547843,80

	75
	399079,33
	1547851,56

	76
	399080,73
	1547862,93

	77
	399081,53
	1547869,34

	78
	399082,36
	1547878,15

	79
	399083,77
	1547889,05

	80
	399085,61
	1547903,14

	81
	399073,33
	1547905,00

	82
	399069,61
	1547905,56

	83
	399068,39
	1547898,19

	84
	399067,15
	1547890,67

	85
	399071,14
	1547889,97

	86
	399067,54
	1547863,92

	87
	399062,02
	1547831,59

	88
	399057,44
	1547801,20

	89
	399053,90
	1547777,66

	90
	398994,23
	1547785,77

	91
	398973,67
	1547787,72

	92
	398948,94
	1547783,11

	93
	398942,59
	1547810,04

	94
	398941,09
	1547816,40

	95
	398933,65
	1547847,99

	96
	398944,53
	1547873,45

	97
	398956,38
	1547902,21

	98
	399069,20
	1548176,00

	99
	399073,00
	1548185,60

	100
	399078,80
	1548202,60

	101
	399083,80
	1548221,00

	102
	399087,60
	1548239,60

	103
	399089,00
	1548249,40

	104
	399093,67
	1548284,31

	105
	399108,00
	1548391,40

	106
	399109,33
	1548391,66

	107
	398880,99
	1547794,91

	108
	398873,09
	1547833,87

	109
	398880,38
	1547850,13

	110
	398763,42
	1547870,21

	111
	398751,25
	1547820,54

	112
	398774,98
	1547648,14

	113
	398760,26
	1547643,45

	114
	398737,44
	1547809,32

	115
	398752,80
	1547872,04

	116
	398578,38
	1547901,98

	117
	398968,10
	1548061,57

	118
	398967,92
	1548061,11

	119
	398966,35
	1548055,95

	120
	398959,35
	1548036,60

	121
	398953,70
	1548023,17

	122
	398897,13
	1547890,74

	123
	398896,62
	1547889,39

	124
	398890,18
	1547873,82

	125
	398579,93
	1547927,08

	126
	398545,86
	1547941,43

	127
	398679,39
	1548169,45

	128
	399056,06
	1548380,43

	129
	399041,50
	1548270,94

	130
	399040,60
	1548264,16

	131
	399039,62
	1548256,77

	132
	399036,93
	1548240,59

	133
	399033,39
	1548225,43

	134
	399028,86
	1548210,50

	135
	399023,09
	1548195,15

	136
	398979,63
	1548090,06

	137
	398977,43
	1548084,73

	138
	398918,68
	1548106,71

	139
	398904,33
	1548259,42

	140
	398917,07
	1548378,17

	141
	398896,92
	1548377,84

	142
	398884,07
	1548258,03

	143
	398897,84
	1548114,50

	144
	398685,39
	1548193,89

	145
	398690,13
	1548362,69

	146
	398670,02
	1548358,94

	147
	398668,07
	1548289,71

	148
	398476,11
	1548302,42

	149
	398476,06
	1548390,80

	150
	398488,43
	1548424,10

	151
	398630,86
	1548441,47

	152
	398621,48
	1548417,52

	153
	398501,49
	1548462,12

	154
	398489,50
	1548467,49

	155
	398432,32
	1548493,30

	156
	398404,92
	1548507,47

	157
	398378,19
	1548521,31

	158
	398344,55
	1548538,73

	159
	398269,94
	1548568,16

	160
	398273,00
	1548575,91

	161
	398334,08
	1548586,97

	162
	398360,92
	1548591,81

	163
	398462,92
	1548610,21

	164
	398657,71
	1548698,51

	165
	398669,02
	1548597,54

	166
	398643,40
	1548451,38

	167
	398648,74
	1548407,67

	168
	398689,68
	1548553,24

	169
	398694,85
	1548628,35

	170
	398676,76
	1548706,82

	171
	398729,21
	1548731,84

	172
	398887,72
	1548728,11

	173
	398929,39
	1548770,63

	174
	399043,84
	1548715,44

	175
	398939,60
	1548510,85

	176
	398878,35
	1548544,75

	177
	398887,05
	1548573,97

	178
	398878,48
	1548576,58

	179
	398866,95
	1548537,98

	180
	398934,47
	1548500,76

	181
	398900,42
	1548433,94

	182
	398898,70
	1548417,87

	183
	398687,06
	1548402,67

	184
	398923,92
	1548418,29

	185
	398925,67
	1548435,04

	186
	399063,68
	1548705,91

	187
	399173,08
	1548653,18

	188
	399059,31
	1548420,49

	189
	399107,12
	1548420,59

	190
	399094,38
	1548423,96

	191
	399199,26
	1548638,42

	192
	399284,63
	1548592,91

	193
	399354,35
	1548558,52

	194
	399335,30
	1548517,12

	195
	399232,39
	1548564,50

	196
	399171,55
	1548433,49

	197
	399186,14
	1548436,41

	198
	399239,89
	1548552,17

	199
	399331,94
	1548509,81

	200
	399309,58
	1548461,11

	201
	399615,88
	1548531,35

	202
	399334,13
	1548476,22

	203
	399362,54
	1548538,10

	204
	399375,70
	1548558,41

	205
	399405,38
	1548573,63

	206
	399446,67
	1548603,57

	207
	399516,34
	1548622,62

	208
	399513,86
	1548632,49

	209
	399487,90
	1548627,85

	210
	399481,42
	1548639,91

	211
	399466,38
	1548636,57

	212
	399470,54
	1548620,39

	213
	399442,75
	1548610,49

	214
	399404,24
	1548653,61

	215
	399390,42
	1548673,98

	216
	399427,42
	1548686,12

	217
	399437,28
	1548688,31

	218
	399447,24
	1548689,20

	219
	399499,31
	1548692,55

	220
	399505,44
	1548665,37

	221
	399526,06
	1548670,27

	222
	399581,33
	1548681,65

	223
	399629,34
	1548730,75

	224
	399675,51
	1548743,02

	225
	399383,62
	1548665,96

	226
	399433,91
	1548606,90

	227
	399402,35
	1548581,14

	228
	399369,24
	1548573,47

	229
	399329,04
	1548593,30

	230
	399312,05
	1548631,85

	231
	399304,22
	1548841,90

	232
	399334,54
	1548826,75

	233
	399348,30
	1548808,29

	234
	399370,59
	1548755,83

	235
	399293,77
	1548728,89

	236
	399281,31
	1548701,76

	237
	399295,60
	1548664,38

	238
	399300,79
	1548661,60

	239
	399302,14
	1548660,74

	240
	399301,04
	1548658,76

	241
	399294,32
	1548647,12

	242
	399289,10
	1548642,09

	243
	399261,25
	1548628,04

	244
	399208,39
	1548656,21

	245
	399182,24
	1548670,97

	246
	399072,77
	1548723,77

	247
	399165,53
	1548905,82

	248
	399275,50
	1548851,66

	249
	399052,93
	1548733,29

	250
	398938,74
	1548788,32

	251
	398951,82
	1548820,04

	252
	398961,02
	1548868,62

	253
	398988,79
	1548955,07

	254
	399000,70
	1548967,39

	255
	399066,90
	1548954,37

	256
	399145,78
	1548915,53

	257
	398933,33
	1548829,84

	258
	398941,61
	1548873,61

	259
	398971,17
	1548965,62

	260
	399099,96
	1548958,16

	261
	399109,21
	1548977,36

	262
	399166,73
	1548951,00

	263
	399156,25
	1548930,44

	264
	399172,40
	1548922,49

	265
	399188,44
	1548953,93

	266
	399258,40
	1548950,31

	267
	399302,85
	1548938,87

	268
	399299,31
	1548897,79

	269
	399283,75
	1548867,65

	270
	399412,26
	1548817,59

	271
	399404,37
	1548809,11

	272
	399402,51
	1548796,55

	273
	399410,26
	1548765,54

	274
	399388,56
	1548760,00

	275
	399359,23
	1548829,51

	276
	399310,47
	1548854,01

	277
	399340,74
	1548912,65

	278
	399342,80
	1548936,57

	279
	399354,45
	1548935,57

	280
	399394,37
	1548907,50

	281
	399425,55
	1548823,25

	282
	399540,34
	1548802,95

	283
	399509,44
	1548783,22

	284
	399456,30
	1548775,77

	285
	399435,27
	1548826,79

	286
	399473,17
	1548839,10

	287
	399529,73
	1548833,97

	288
	399428,55
	1548858,35

	289
	399565,78
	1548845,76

	290
	399570,41
	1548839,93

	291
	399576,84
	1548847,40

	292
	399565,08
	1548874,77

	293
	399533,34
	1548893,42

	294
	399476,87
	1548905,79

	295
	399437,96
	1548914,30

	296
	399431,39
	1548923,12

	297
	399421,98
	1548924,92

	298
	399408,61
	1548912,25

	299
	399403,27
	1548919,59

	300
	399359,78
	1548950,16

	301
	399365,59
	1548964,07

	302
	399423,79
	1548939,03

	303
	399670,35
	1548987,68

	304
	399645,74
	1548987,50

	305
	399611,51
	1548997,45

	306
	399526,28
	1548991,39

	307
	399509,48
	1548985,84

	308
	399471,96
	1548989,87

	309
	399448,98
	1549002,96

	310
	399448,91
	1549004,66

	311
	399616,44
	1549022,32

	312
	399568,83
	1549264,94

	313
	399593,33
	1549269,57

	314
	399608,04
	1549272,61

	315
	399576,49
	1549147,99

	316
	399598,56
	1549035,52

	317
	399348,80
	1549009,16

	318
	399346,36
	1549130,53

	319
	399705,19
	1549539,93

	320
	399703,63
	1549565,08

	321
	399620,55
	1549557,82

	322
	399410,09
	1549568,06

	323
	399399,23
	1549376,00

	324
	399399,53
	1549323,63

	325
	399453,55
	1549323,68

	326
	399453,57
	1549308,59

	327
	399347,21
	1549308,66

	328
	399346,20
	1549181,59

	329
	399347,70
	1549150,67

	330
	399572,61
	1549167,75

	331
	399544,41
	1549311,49

	332
	399383,08
	1549323,64

	333
	399346,49
	1549323,66

	334
	399346,54
	1549393,97

	335
	399382,50
	1549393,94

	336
	399383,24
	1549412,09

	337
	399346,65
	1549411,97

	338
	399346,76
	1549573,83

	339
	399392,26
	1549571,42

	340
	399394,61
	1549591,32

	341
	399347,80
	1549593,80

	342
	399351,16
	1549656,92

	343
	399396,50
	1549656,28

	344
	399411,62
	1549594,97

	345
	399417,41
	1549697,37

	346
	399660,07
	1549684,61

	347
	399659,46
	1549582,97

	348
	399668,83
	1549582,52

	349
	399669,47
	1549686,59

	350
	399744,25
	1549682,66

	351
	399760,11
	1549591,15

	352
	399698,50
	1549581,09

	353
	399870,77
	1549609,94

	354
	399777,84
	1549594,95

	355
	399763,21
	1549678,68

	356
	399853,24
	1549709,96

	357
	399848,43
	1549737,40

	358
	399759,70
	1549706,91

	359
	399741,36
	1549814,98

	360
	399832,53
	1549828,09

	361
	399739,23
	1549707,99

	362
	399411,66
	1549725,21

	363
	399414,72
	1549779,34

	364
	399425,53
	1549829,49

	365
	399721,25
	1549813,95

	366
	399828,21
	1549852,76

	367
	399737,18
	1549839,63

	368
	399729,88
	1549883,08

	369
	399709,09
	1549885,60

	370
	399716,97
	1549839,20

	371
	399420,13
	1549854,81

	372
	399420,06
	1549842,42

	373
	399361,04
	1549843,43

	374
	399361,82
	1549857,65

	375
	399393,33
	1549825,76

	376
	399393,72
	1549762,18

	377
	399390,80
	1549710,62

	378
	399334,27
	1549713,82

	379
	399327,68
	1549591,99

	380
	399287,65
	1549594,12

	381
	399282,9
	1549468,07

	382
	399292,73
	1549467,75

	383
	399296,77
	1549578,70

	384
	399326,88
	1549577,00

	385
	399326,66
	1549572,83

	386
	399326,56
	1549412,10

	387
	399326,74
	1549394,05

	388
	399326,53
	1549357,96

	389
	399319,27
	1549357,97

	390
	399290,13
	1549394,05

	391
	399272,58
	1549412,34

	392
	399131,85
	1549529,48

	393
	399115,65
	1549533,88

	394
	399117,71
	1549541,45

	395
	399094,43
	1549560,84

	396
	399099,54
	1549629,86

	397
	399103,88
	1549629,71

	398
	399108,45
	1549648,39

	399
	399131,39
	1549649,51

	400
	399134,59
	1549682,49

	401
	399118,78
	1549684,10

	402
	399085,58
	1549643,11

	403
	399088,27
	1549637,62

	404
	399085,61
	1549603,11

	405
	399076,44
	1549580,15

	406
	399069,30
	1549578,68

	407
	398993,82
	1549644,67

	408
	398970,92
	1549671,45

	409
	398957,04
	1549693,28

	410
	398953,93
	1549700,38

	411
	398952,92
	1549707,35

	412
	398952,64
	1549778,20

	413
	399039,20
	1549779,01

	414
	399044,20
	1549779,05

	415
	399136,85
	1549779,92

	416
	399265,51
	1549824,97

	417
	399286,25
	1549828,26

	418
	399299,56
	1549830,16

	419
	399317,97
	1549832,54

	420
	399101,96
	1548421,95

	421
	399105,17
	1548446,04

	422
	399066,39
	1548457,77

	423
	399164,07
	1548657,52

	424
	399173,27
	1548675,29

	425
	399266,54
	1548856,07

	426
	399274,79
	1548872,06

	427
	399301,56
	1548923,96


37

