Ж-1.1. Зона блокированной жилой застройки

Таблица Ж-1.1-1

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства | Вспомогательные виды разрешенного использования, дополнительные к основному |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | Блокированная жилая застройка | Не установлены |
|  | Для индивидуального жилищного строительства | Не установлены |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | Не установлены |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |
| Условно разрешенные виды использования отсутствуют |  |  |
| Примечание: - В границах зоны застройки жилыми домами не допускается: а) размещение магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов, организаций бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся жидкости, во встроенных или пристроенных к дому помещениях магазинов (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов, обуви); б) ремонт автомобилей, другой техники, складирование строительных материалов, хозяйственного инвентаря, оборудования на землях общего пользования; в) размещение рекламы на ограждениях участка, домах, строениях; г) размещение со стороны улиц вспомогательных строений, за исключением гаражей; д) размещение отдельностоящих антенно-мачтовых сооружений (сооружений связи). 2. В границах территориальной зоны допускается размещение опор двойного назначения, устанавливаемых путем замены опор освещения |  |  |

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в зоне Ж-1.1 должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Таблица Ж-1.1-2

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства | Объект капитального строительства | Параметры земельного участка |  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений | Количество этажей объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | размер |  | процент застройки |  |  |
|  |  |  | мин.* | макс. |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блокированная жилая застройка** | Блокированные жилые дома *** (в случае реконструкции) | 0,015 га на каждый блок | 0,20 га | 50 | Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов устанавливаются документацией по планировке территории, отступы от остальных границ земельного участка – не менее 3 м (за исключением границ земельных участков смежных с блоками). | Не более 3-х, включая мансарду и цокольный этаж |
|  |  | Блокированные жилые дома*** (в случае нового строительства) | 0,04 га на каждый блок | 0,20 га | 50 |  |  |
|  |  | Хозяйственные и иные постройки и другие элементы |  |  |  | Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов, устанавливаются документацией по планировке территории; расстояние от границ земельного участка до бани, гаража и др. - 1 м | Не более 1-го этажа |
|  | Для индивидуального жилищного строительства |  | 0,06 га | 0,20 га | 60 |  |  |
|  |  | Жилой дом |  |  |  | Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов устанавливаются документацией по планировке территории, отступы от остальных границ земельного участка – не менее 3 м | Не более 3-х этажей |
|  |  | Хозяйственные и иные постройки и др. элементы |  |  |  | Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов устанавливаются документацией по планировке территории; расстояние от границ земельного участка до бани, гаража и др. - 1 м | Не более 2-х этажей |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования |  | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установле нию |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |
| Условно разрешенные виды использования отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |

### Примечание:

### 1. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленного для данного вида разрешенного использования минимального размера.

### 2. На земельном участке жилого дома должны быть предусмотрены места для парковки автомобилей, принадлежащих гражданам, из расчета не менее:

### - отдельностоящий жилой дом: 1 машино-место на жилую единицу;

### - блокированный жилой дом: 1 машино-место на жилую единицу.

### 3. Высота ограждения земельных участков, цвет должен быть однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы.

### * Для случаев обмена земельными участками, предусмотренных проектом планировки и проектом межевания территории, предельный минимальный размер земельного участка не распространяется.

** В существующей застройке допускается размещать блокированный жилой дом с количеством блоков не более двух.

***В границах функциональной зоны «зона застройки индивидуальными жилыми домами» для объектов с видом разрешенного использования «Блокированная жилая застройка» минимальный размер земельного участка под одним блоком устанавливается:

-  в случае реконструкции - 150 кв. м,

-  в случае нового строительства – 400 кв. м