Заказчик: АО "БЗСК-Инвест"

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ МИКРОРАЙОНА В РАЙОНЕ УЛИЦЫ АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор №31.10-01 от 31.10.2016

Утверждаемая часть

(ТОМ 2)

Екатеринбург 2017

проект

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ МИКРОРАЙОНА В РАЙОНЕ УЛИЦЫ АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор №31.10-01 от 31.10.2016

Утверждаемая часть

(ТОМ 2)

Директор									О.В. Идолова

Градостроитель проекта						А.Е. Комарова

Екатеринбург 2017

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Архитектурно-планировочная часть | Градостроитель проекта I категории | А. Е. Комарова |  |
| Транспортная инфраструктура | Инженер | М.С. Ведищев |  |
| Инженерная инфраструктура | Инженер | Ю. В. Логинова |  |
| Инженерная подготовка | Инженер | М.Е. Колягина |  |
| Охрана окружающей среды | Ведущий специалист | А.В. Зуева |  |
| ТЭО |  |  |  |

Состав проекта

| № п/п | № листа | Наименование | Масштаб |  | Кол. листов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состав материалов проекта планировки территории |  |  |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | 1:5000 |  | 1 |
| 2 | 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки | 1:1000 |  | 1 |
| 3 | 3 | Схема организации улично-дорожной сети, с включением схемы размещения парковок (парковочных мест), и схемы движения транспорта на соответствующей территории | 1:1000 |  | 1 |
| 4 | 4 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | 1:1000 |  | 1 |
| 5 | 5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:1000 |  | 1 |
| 6 | 6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:1000 |  | 1 |
| 7 | 7 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:1000 |  | 1 |
| 8 | 8 | Эскиз застройки территории | 1:1000 |  | 1 |
| 9 | 9 | Чертеж планировки территории | 1:1000 |  | 1 |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 10 | 1 | Пояснительная записка Том 1. «Внесение изменений в проект планировки микрорайона в районе улицы Академика Королева в г. Березовском Свердловской области» Материалы по обоснованию | – | 118 |  |
| 11 | 2 | Пояснительная записка Том 2. «Внесение изменений в проект планировки микрорайона в районе улицы Академика Королева в г. Березовском Свердловской области» Утверждаемая часть | – | 31 |  |
|  | Состав материалов проекта межевания территории |  |  |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |  |
| 12 | 10 | Чертеж межевания территории | 1:1000 |  | 1 |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 13 | 3 | Пояснительная записка Том 3. «Внесение изменений в проект планировки микрорайона в районе улицы Академика Королева в г. Березовском Свердловской области» Проект межевания | – |  | 39 |

Содержание

Введение	6

1. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	6

1.1. Проектный баланс территории	8

1.2. Размещение объектов местного значения	8

1.2.1. Жилая зона	8

1.2.2. Благоустройство	10

1.2.3. Общественно деловая зона	12

1.2.4. Рекреационная зона	19

1.2.5. Зона инженерной и транспортной инфраструктур	19

1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры	19

1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры	21

1.5. Объекты вертикальной планировки и инженерной подготовки территории	22

1.6. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	24

1.7. Планируемое размещение объектов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории	24

1.8. Установление красных линий	27

2. Основные технико-экономические показатели	28

3. Проект межевания территории	31

## Введение

Документация по внесению изменений в проект планировки микрорайона в районе улицы Академика Королева в г. Березовском Свердловской области разработана в рамках договора №31.10-01 от 31.10.2016.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:

- - выделения элементов планировочной структуры (кварталов и иных элементов),

- - установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры,

- - зон планируемого размещения объектов.

- Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

При разработке проекта планировки учтены и использованы следующие законодательные и нормативные документы:

•	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

•	Земельный кодекс Российской Федерации;

•	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

•	Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

•	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

•	 Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010

№ 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

•	Устав Березовского городского округа;

•	Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 25.07.2014 №456-дсп «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 №01»;

•	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

•	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и другие действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

•	СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и другие действующие строительные нормы и правила.

Основанием для разработки градостроительной документации является Постановление администрации Березовского городского округа.

Состав исходных данных для разработки проекта планировки и проекта межевания территории:

- Ранее выполненная градостроительная документация:

- - Правила землепользования и застройки Березовского городского округа, утвержденные решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 № 21, с учётом изменений, внесённых решениями Думы Березовского городского округа от 26.12.2013 №106, от 24.04.2014 №133, от 26.03.2015 №223, от 26.11.2015 №281, от 22. 12. 2016 №33;

- - Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к территории г. Березовского на период до 2025 года;

- - Проект планировки микрорайона в районе улицы Академика Королева в г. Березовском Свердловской области, выполненный в 2011 году ОАО "Проектным институтом "Уралгражданпроект";

- Материалы научно-исследовательской работы по обоснованию целесообразности сохранения статуса городских лесов на территории г. березовский Свердловской области, выполненной в 2016 году Научно-исследовательской частью ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет»;

- Растровая топографическая съемка М 1:1000, выданная заказчиком;

- Кадастровый план территории в формате Mid/Mif ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области.

Проект планировки разработан на первую очередь реализации генерального плана Березовского городского округа:

- 2015 г. - первая очередь.

## 1. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

#### 1.1. Проектный баланс территории

Территория проектирования занимает площадь 17,20 га.

Проектный баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 1.

Таблица 1

Проектный баланс территории

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель в границе проектирования | 17,20 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| 1. Жилая зона | 10,13 | 58,90 |
| из них: |  |  |
| - территория многоэтажной жилой застройки | 3,18 | 18,49 |
| - территория среднеэтажной жилой застройки | 4,67 | 27,15 |
| - территория дошкольных образовательных учреждений | 2,28 | 13,26 |
| 2. Общественно-деловая зона | 1,17 | 6,80 |
| из них: |  |  |
| - территория общественно-делового назначения | 0,91 | 5,29 |
| - территория спортивных объектов | 0,26 | 1,51 |
| 3. Рекреационная зона | 3,50 | 20,35 |
| из них: |  |  |
| - озеленение общего пользования | 0,28 | 1,64 |
| - городские леса | 3,22 | 18,72 |
| 5. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,15 | 0,87 |
| из них: |  |  |
| - зона объектов железнодорожного транспорта | 0,15 | 0,87 |
| 6. Прочие зоны | 2,25 | 13,08 |
| из них: |  |  |
| - территория общего пользования в т.ч. проезды и улицы | 2,25 | 13,08 |

#### 1.2. Размещение объектов местного значения

##### 1.2.1. Жилая зона

На данный момент в границах территории проектирования располагается 14 среднеэтажных и многоэтажных секционных жилых домов. Из них в 12 жилых домах проживают 2401 человек. 2 многоэтажных жилых дома построены, но еще не введены в эксплуатацию, поэтому жители в данных домах отсутствуют.

Существующие жилые дома, расположенные в границах проектирования предусматривается сохранить.

На проект предлагается разместить один многоэтажный (14 этажей) секционный жилой дом.

Жилой фонд проектируемого 14-ти этажного секционного жилого дома составляет 9590,0 кв.м.

Для проектируемого дома расчет населения предлагается выполнить исходя из обеспеченности жилым фондом (в соответствии НГПСО 1-2009.66) и данных жилого фонда. Средняя обеспеченность жилым фондом принята 29,0 кв.м согласно НГПСО 1-2009.66. В результате количество жителей в проектируемом жилом доме составит 331 человек.

Численность населения двух жилых домов ЖК «Березки» построенных, но не введенных в эксплуатацию, принята в соответствии с утвержденной проектной документацией «Жилая застройка по ул. Академика Королева в г. Березовский Свердловской области. I очередь строительства. Дом №1» и «Жилая застройка по ул. Академика Королева в г. Березовский Свердловской области. II очередь строительства. Жилые дома №2, 3, 4» и составляет 534 человека. Согласно данным Разрешений на строительство № RU66304000-017-14, № RU66304000-016-14 жилой фонд не введенных в эксплуатацию жилых домов составляет 15603,2 кв.м.

Таким образом, население двух секционных домов, построенных не введенных в эксплуатацию, и проектного секционного жилого дома составит 865 человек. Население в границах проектируемого участка с учетом существующего составит 3266 человек.

Жилой фонд проектируемого участка составит 78351,0 кв.м, в том числе существующий жилой фонд – 53157,7 кв.м, жилой фонд проектируемого дома и построенных, но не введенных в эксплуатацию жилых домов – 25193,3 кв.м.

Плотность на территории проектирования составит 190 чел/га.

Информация по многоэтажных жилым домам, по которым производился расчет проектного населения, представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Население, чел | Жилой фонд, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Многоэтажные секционные жилые дома ЖК «Березки», построенные после 2012 года, не введенные в эксплуатацию |  |  |
| Дом №3 | 267 | 7801,6 |
| Дом №4 | 267 | 7801,7 |
| Проектный дом (Дом №5) | 331 | 9590,0 |
| Итого | 865 | 25193,3 |

Показатели существующей и проектируемой жилой застройки сведены в таблицу 3.

Таблица 3

Показатели существующей и проектируемой жилой застройки

| Наименование | Существующее | Проект | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Площадь территории, га | 17,20 |  |  |
| Проживающих, чел | 2401 | 865 | 3266 |
| Количество домов | 12 | 3 (2 – построены, но не введены в эксплуатацию; 1 – проектный дом) | 15 |
| Жилищный фонд, кв.м | 53157,7 | 25193,3 | 78351,0 |

##### 1.2.2. Благоустройство

Проектом планировки предлагается реконструкция благоустройства территории существующей жилой застройки, а также выделение мест возможного размещения новых площадок для обеспечения проектных жилых домов.

Расчет площадок (Таблица 4) был выполнен отдельно для существующих жилых домов, построенных до 2012 года, и отдельно для пяти жилых домов ЖК «Березки», два дома из которых построены и введены в эксплуатацию, два жилых дома построены и не введены в эксплуатацию, и один дом является проектным.

Для обеспечения населения секционной жилой застройки ЖК «Березки» (1310 человек) площадками различного функционального назначения, необходимо 3537,0 кв.м., из них:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 917,0 кв.м;

- для отдыха взрослого населения – 131,0 кв.м;

- для занятий физкультурой – 1965,0 кв.м;

- для хозяйственных целей –393,0 кв.м;

- для выгула собак – 131,0 кв.м (проектом предусмотрен выгул на площадке для дрессировки собак на территории стадиона восточнее проектируемого участка в радиусе доступности до 500 метров, см. Лист 8 Графических материалов проекта).

Для обеспечения территории проектирования населением 3266 человека всеми функциональными площадками необходимо 8818,2 кв.м.

Таблица 4

| Расчет площадок различного функционального назначения (элементов благоустройства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дома |  |  | Удельный размер площадок (УДпл), кв.м/чел |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Население (Ч), чел | Для игр детей* |  | Для отдыха взрослого населения* | Для занятия физкультурой** | Для хозяйственных целей | Для выгула собак | Итого по расчетам | Размещено в проекте |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Норматив |  | 0,7 |  | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 0,1 |  |  |
| 1 | Существующие дома, построенные до 2012 года | 1956 | 1369,2 |  | 195,6 | 2934,0 | 586,8 | 195,6 | 5281,2 |  |
|  | Итого | 1956 | 1369,2 |  | 195,6 | 2934,0 | 586,8 | 195,6 | 5281,2 | 3079 |
| 2 | Дом №1 (введен в эксплуатацию) | 188 | 131,6 |  | 18,8 | 282,0 | 56,4 | 18,8 | 507,6 |  |
| 3 | Дом №2 (введен в эксплуатацию) | 257 | 179,9 |  | 25,7 | 385,5 | 77,1 | 25,7 | 693,9 |  |
| 4 | Дом №3 (не введен в эксплуатацию) | 267 | 186,9 |  | 26,7 | 400,5 | 80,1 | 26,7 | 720,9 |  |
| 5 | Дом №4 (не введен в эксплуатацию) | 267 | 186,9 |  | 26,7 | 400,5 | 80,1 | 26,7 | 720,9 |  |
| 6 | Проектный дом (дом №5) | 331 | 231,7 |  | 33,1 | 496,5 | 99,3 | 33,1 | 893,7 |  |
|  | Итого | 1310 | 917,0 |  | 131,0 | 1965,0 | 393,0 | 131,0 | 3537,0 | 6247 |
|  | Всего | 3266 | 1834,0 |  | 262,0 | 3930,0 | 786,0 | 262,0 | 8818,2 | 9326 |

##### 1.2.3. Общественно деловая зона

В границах проектируемого участка имеется большое количество необходимых объектов социального и коммунально-бытового назначения.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области. Расчет произведен на проектное население – 3266 человек.

На территории проектирования расположены три дошкольных образовательных учреждения с суммарной максимальной вместимостью 630 мест. Также застройка проектируемого участка расположена в радиусе обслуживания (500 м) двух общеобразовательных учреждений максимальной вместимостью 1700 мест. Учитывая то, что необходимое количество мест в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях для населения проектируемой территории составляет 180 и 336 места соответственно, жители участка проектирования считаются обеспеченными такими объектами.

Проектом предусматривается размещение перспективного населения в существующие дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения. Данное проектное решение согласовано Управлением образования Березовского городского округа письмом.

Учреждения дополнительного образования, аптеки, объекты торговли, предприятия бытовых услуг, объекты общественного питания, учреждения культуры клубного типа, объекты эстетического образования, спортивные секции, спортивные залы и плавательные бассейны расположены в границах проектирования и полностью обеспечивают существующее и перспективное население территории проектирования.

Иные объекты социального и коммунально-бытового обслуживания находятся за границами проектирования в радиусе доступности (если такой радиус для объекта установлен) и также обеспечивают население своими услугами.

Таблица 5

Расчет потребности в учреждениях обслуживания

| Наименование учреждений и предприятий обслуживания, единица измерения |  | НГПСО (на 1 тыс. жителей) | Расчётное население в проектируемых границах | Потребность, всего | Размещено по существующему состоянию в границах проектирования | Размещено по существующему состоянию за границами проектирования | Размещено в проекте | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  | Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения, место |  | 55 | 3266 | 180 | 630 | - | - | БМАДОУ «Детский сад №5» (старый корпус), БМАДОУ «Детский сад №5» (новый корпус), БМКДОУ «Детский сад №10 компенсирующего вида» |
| Общеобразовательные учреждения, учащиеся |  | 103 | 3266 | 336 | - | 1700 | - | в радиусе 500 м: БМАОУ «Лицей №7» (ул.Академика Королева, 1), БМАОУ «Лицей №3 «Альянс» (ул. Смирнова, 3а) |
| Учреждения дополнительного образования для детей, место |  | 21 | 3266 | 69 | 105 | - | - | секции дополнительного образования на базе ДК «Современник» (клуб робототехники «РОБОтрек», студии вокала, школа бального танца и другие) |
| Межшкольный учебно-производственный комбинат, учащиеся |  | 8 | 3266 | 26 | - | 160 | - | в радиусе 500 метров: УПК БМАОУ «Лицей №3 «Альянс» (ул. Смирнова, 3а) |
| Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования, учащиеся |  | 40 | 3266 | 131 | - | 200 | - | ГАПОУ СО «Березовский техникум «Профи» (ул. Мира, 5) |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещения в смену |  | 34 | 3266 | 111 | - | 200 | - | в радиусе 1000 м: поликлиника НБП - структурное подразделение ГБУЗ «Березовская центральная городская больница» |
| Больничные учреждения, койки |  | 9,5 | 3266 | 31 | - | 400 | - | стационары ГБУЗ «Березовская центральная городская больница» (ул. Шиловская) |
| Станции скорой медицинской помощи, автомобиль |  | 0,1 | 3266 | - | - | 6 | - | пункт скорой медицинской помощи ГБУЗ «Березовская центральная городская больница» (ул. Шиловская, 28) |
| Аптеки, объект |  | 1 объект на 12 тыс.чел | 3266 | - | 1 | - | - | «Аптека низких цен» |
|  | Объекты системы социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома-интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста, место |  | 1,2 | 3266 | 4 | - | 40 | - | пансионат «Надежда» (ул. Льва Толстого, 5а) |
| Специальные дома-интернаты, место |  | 0,12 | 3266 | - | - | 40 | - |  |
| Детские дома-интернаты для умственно-отсталых, имеющих физические недостатки с сохраненным интеллектом, место- |  | 0,2 | 3266 | 1 | - | 80 | - | ОГУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Полянка» (пос. БЗСК, 52) |
| Психоневрологические интернаты, место |  | 1,5 | 3266 | 5 | - | 150 | - | ГАСУСОН СО «Березовский психоневрологический интернат» (п. Старопышминск, ул. Вокзальная, 34) |
| Территориальные центры социального обслуживания, объект |  | 1 объект на 50 тыс.чел | 3266 | - | - | 1 | - | ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Березовский» (ул. Тетральная, 34) |
|  | Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли, кв.м. торговой площади |  | 550,0 | 3266 | 1796,3 | 1826,0 | - | - | объекты торговли, пристроенные к жилым домам, объекты торговли в общественном здании |
| Предприятия общественного питания, место |  | 34 | 3266 | 111 | 70 | 130 | - | кафе «Прииск» в радиусе 500 м: кафе санатория «Солнечный» (ул. Чапаева, 40) |
| Рынки сельскохозяйственные, кв.м. |  | 30 | 3266 | 98,0 | - | 9000 | - | рыночный комплекс «Березовский» (ул. Строителей, 3а) |
| Рынки розничной торговли, кв.м. |  | 40 | 3266 | 130,6 | - |  |  |  |
| Предприятия бытовых услуг, рабочее место |  | 7 | 3266 | 23 | 34 | - | - | предприятия бытовых услуг в общественном здании |
|  | Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа, место |  | 25 | 3266 | 82 | 400 | - | - | ДК «Современник» |
| Детские школы искусств, школы эстетического образования, место |  | 12 | 3266 | 39 | 175 | - | - | группа эстетического образования, школа бального танца, БМКОУ ДОД «Детская школа искусств №2» ДК «Современник» |
| Библиотеки, учреждение |  | 1 учреждение на 17 тыс.чел | 3266 | - | 1 | - | - | библиотека ДК «Современник» |
| Музеи, объект |  | 0,24 объект на 10 тыс.чел | 3266 | - | - | 1 | - | музей-шахта (ул. Ленина, 63) |
|  | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские, юношеские спортивные школы, учащиеся |  | 25 | 3266 | 82 | 90 | - | - | спортивные секции ДК «Современник» (секция по мини-футболу, «Большой теннис», клуб любителей баскетбола и другие) |
| Стадионы, зрительские места |  | 2,1 | 3266 | 7 | - | 350 | - | стадион (Режевской тракт) |
| Плоскостные спортивные сооружения стадион, корты, кв.м |  | 500 | 3266 | 1633,0 | - | 9750,0 | - | футбольное поле (Режевской тракт) |
| Спортивные залы, кв.м площади пола |  | 160 | 3266 | 522,6 | 540,0 | - | - | спортивный зал ДК «Современник» |
| Плавательные бассейны, кв.м. зеркала воды |  | 15 | 3266 | 49,0 | 187,5 | - | - | плавательный бассейн ДЮСШ «Олимп» |
|  | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка России, операционное окно |  | 1 на 2-3 тыс.чел | 3266 | 1 | - | 1 | - | в радиусе 500 м: ОАО «Сбербанк России» (ул. Толбухина, 11) |
| Отделения связи, объект |  | 1 на 9-13 тыс.чел | 3266 | - | - | 1 | - | в радиусе 500 м: отделение ФГУП «Почта России» (ул. Чапаева, 17) |

##### 1.2.4. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения на проектируемой территории представлена озеленением общего пользования и участками городских лесов, лесопарков и лугопарков (по информации из Правил землепользования и застройки. Березовского городского округа). Границы участков городских лесов будут уточнены в перспективе по материалам научно-исследовательской работы по обоснованию целесообразности сохранения статуса городских лесов на территории г. Березовский Свердловской области, выполненной в 2016 году Научно-исследовательской частью ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет».

##### 1.2.5. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Данные зоны в проекте представлены зоной для размещения объектов железнодорожного транспорта.

#### 1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры

В данном разделе проекта предложены мероприятия по развитию существующей инженерной инфраструктуры проектируемой территории. На проектируемой территории все существующие жилые и общественные здания обеспечены энергоресурсами в полной мере. Произведены расчеты энергопотребления на полный объем жилищного строительства, а также учреждений общественного назначения. Расчеты по перспективным объемам энергопотребления выполнены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66 и решениями Генерального плана Березовского городского округа Свердловской области применительно к территории города Березовского на период до 2025 года.

Предлагаемые проектом к строительству объекты инженерной инфраструктуры и трассы сетей представлены на «Схеме размещения инженерных сетей и сооружений».

Водоснабжение

Настоящим проектом предусматривается обеспечение проектируемого жилого дома по ул. Академика Королева централизованной системой водоснабжения с вводом сети в дом. Подключение проектного водопровода планируется к существующей сети, обслуживающей существующий дом по адресу ул. Академика Королева, 8-д и два жилых здания, не введённых на данный момент в эксплуатацию. Водопровод принимается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный. Уточнение трассировки, диаметров труб, а также расстановка пожарных гидрантов выполняются на этапах рабочего проектирования. Общий объем водопотребления для проектируемой территории составляет 1259,82 м3/сут.

Также согласно решениям Генерального плана Березовского городского округа по проектируемой территории между жилыми домами по ул. Академика Королева, 8, 8Б и жилыми домами, не введенными в эксплуатацию, планируется проложить водопровод с диаметром d710мм, который является частью проектируемого главного водопроводного кольца города. Существующие водопроводы, присоединяемые к проектируемому, по ул. Энергостроителей и ул. Смирнова предлагается реконструировать с увеличением диаметра до d315мм.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо учитывать расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение. Общий расход воды на пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 216 м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, которые необходимо установить на водопроводной сети.

Водоотведение

Проектом предусматривается обеспечение централизованной системой водоотведения проектируемого жилого дома по ул. Академика Королева. Канализование жилого дома решается путем присоединения проектного самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации к существующей сети водоотведения, с дальнейшим отведением на очистные сооружения города. Уточнение диаметра проектируемого канализационного коллектора выполняется на этапах рабочего проектирования. Общий объем хозяйственно-бытовых стоков со всей проектируемой территории составляет 1109,34 м3/сут.

Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемого жилого дома по ул. Академика Королева предлагается по двум вариантам:

- от централизованной системы теплоснабжения г. Березовского;

- от газовой котельной, устанавливаемой на крыше проектного дома.

Проектируемый жилой дом возможно запитать от централизованной системы теплоснабжения г. Березовского при условии наличия резерва мощностей в сети. Для этого необходимо получить соответствующие технические условия от ООО «Березовские тепловые сети». Если резерв мощности в системе теплоснабжения отсутствует, то проектом предлагается установка газовой котельной на крыше жилого дома мощностью 1МВт.

Остальные здания обеспечены централизованной системой теплоснабжения. Существующую систему теплоснабжения реконструировать не предусматривается. Объем теплопотребления всей проектируемой территории составит 11,62 МВт (9,99 Гкалл/час).

Газоснабжение

Настоящим проектом газификация проектируемого здания для хозяйственно-бытовых нужд не предусматривается. Газом необходимо обеспечить только газовую котельную мощностью 1МВт, размещаемую на крыше проектируемого здания, в объеме 542065,1 м3/год (при условии выбора данного варианта теплоснабжения).

Существующие жилые пятиэтажные здания полностью обеспечены централизованной системой газоснабжения. Объем газопотребления существующей застройки составляет 240157,68 м3/год.

Объем газопотребления для всей проектируемой территории составляет 782222,78 м3/год.

Электроснабжение

Вся существующая застройка 100% обеспечена централизованной системой электроснабжения. Электроснабжение проектируемого жилого дома предусматривается от существующего трансформаторного пункта 6/0,4кВ с мощностью 1МВт, расположенного около него. Для подключения необходимо реконструировать существующий трансформатор с увеличением мощности до 1,3МВт. Объем электропотребления всей проектируемой территории составит 2,63МВт.

Связь

В соответствие с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. Проектом принято обеспечение стационарным телефоном каждой семьи в проектируемом жилом доме. Общее количество номеров для проектируемого дома составит 266. Проектом предлагается подключить абонентов к существующей АТС-3, расположенной по ул. Энергостроителей.

#### 1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры

Согласно генеральному плану г. Березовский на рассматриваемой территории проектирование новых улиц и дорог не предусмотрено.

Общая протяженность улично-дорожной сети 0,67 км. Плотность улично-дорожной сети 3,94 км/ км². Плотность магистральной сети – 3,94 км/км². Этот показатель выше нормативного (1,50 км/км²).

Поперечные профили реконструируемых улиц выполнены в соответствии с СП 42.13330.2011.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого района, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.

Количество парковочных мест вблизи проектируемой секционной жилой застройки планируется исходя из Правил землепользования и застройки Березовского городского округа применительно к территории города Березовского (для многоэтажной жилой застройки парковочных мест предусмотрено 80% от количества жилых единиц). Согласно исходным данным и разрешению на строительство № RU66304000-060-12 в рассматриваемом жилом комплексе запроектировано 846 квартир. Количество мест на автостоянках для хранения транспорта: 846*0,8=677 машино/мест. В связи со строительством нового жилого дома на месте парковки на 120 машино/мест, необходимо данные парковочные места разместить в радиусе доступности проектируемого жилья (500 метров). Итого необходимо 677+120=797 машино/мест.

В результате реконструкции и благоустройства существующих проездов и улиц в радиусе 500 метрах от проектируемого жилого комплекса предполагается разместить 860 машино/мест.

Для обеспечения нормативными радиусами обслуживания общественным транспортом проектом предложено осуществлять автобусное движение по ул. Смирнова, ул. Толбухина и ул. Энергостроителей. Размещение остановочных пунктов предусматривает их доступность с жилой территории, а также с объектов социально-культурного назначения (радиус доступности 500 м). Остановочные пункты предложено организовать на ул. Смирнова в районе дома №10а и на пересечении ул. Толбухина с ул. Энергостроителей.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проектом учтено устройство сооружения для перехода через железнодорожные пути в районе рассматриваемого жилого комплекса «Березки», а также установка шумозащитных экранов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на рассматриваемой территории предложено устройство нерегулируемых пешеходных переходов в районе пересечений ул. Толбухина с ул. Энергостроителей и ул. Смирнова.

#### 1.5. Объекты вертикальной планировки и инженерной подготовки территории

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:

-	вертикальная планировка;

-	поверхностный водоотвод.

Основные мероприятия по инженерной подготовке отражены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» лист 6 графических материалов.

Рельеф рассматриваемого участка территории – всхолмленный. Основные направления уклона с севера-востока на юго-запад. Отметки поверхности рассматриваемой территории колеблются в интервале от 269,62 до 274,73. Наиболее возвышенный участок располагается в западной части района проектирования, пониженный участок – в юго-восточной части рассматриваемой территории. Средний уклон по площадке составляет 9 ‰. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям улиц.

В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода при максимальном сохранении существующего рельефа.

В соответствии с проектными предложениями Генерального плана Берёзовского городского округа применительно к городу Берёзовский поверхностные стоки предусмотрено направлять самотеком по коллектору дождевой канализации Ø500 мм, проектируемому по ул. Академика Королева. Также настоящим проектом предусмотрено размещение дополнительного закрытого лотка линевой канализации вдоль восточного проезда в районе железнодорожной линии с целью сбора поверхностного стока с территории перспективной многоэтажной жилой застройки. Далее предусмотрено присоединение проектируемой ливневой канализации к существующей системе закрытых лотков, предлагаемых к реконструкции и перекладке в коллектор диаметром не менее Ø500 мм, с целью последующего отвода стоков на площадку проектируемых локальных очистных сооружений ЛОСДК№ 1, размещаемых юго-восточнее развязки ЕКАД-ул. Кольцевая. Общая протяженность проектируемых сетей ливневой канализации составит ориентировочно 1 км в границах проектирования. Проектом предусмотрена организация системы ливневой канализации вдоль проездов и улиц с исключением предложений по прокладке сетей под полотном проезжей части улиц с целью обеспечения беспрепятственного доступа эксплуатирующих организации и обеспечения безопасности дорожного движения в границах проектирования. При выявлении необходимости (на стадии рабочего проектирования) возможна также организация закрытых коллекторов (взамен лотков вдоль восточного проезда в районе железнодорожной линии) большего диаметра и водопропускной способности.

С учетом рельефа местности весь проектируемый район представляет собой четыре бассейна стока площадью от 0,7 га до 9,0 га.

Опираясь на исходные и справочные данные, в результате расчетов были определены расходы воды с территории площадки. Результаты расчетов, исходя из условия 100 % отвода поверхностных вод с территории водонепроницаемых поверхностей: среднесуточный объем поверхностных стоков – 204,45 м3/сут., годовой объем ливневых стоков, включая осадки в теплый и холодный периоды года составляет 73058,82 м3/год.

Более подробно мероприятия по инженерной подготовке территории разрабатываются при наличии подробной исходной документации, на следующей стадии проектирования.

#### 1.6. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения

Настоящим проектом предусмотрены соответствующие планировочные меры для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам социальной инфраструктуры:

- поперечные уклон тротуаров по основным направлениям движения пешеходов максимально приближены к 10‰;

- для удобства перехода через проезжую часть, в местах примыкания пешеходного тротуара к проезжей части бортовой камень должен быть утоплен в уровне проезда.

На стадии архитектурно-строительного проектирования, для обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных групп населения необходимо предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть равна 0,00 см. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм.

#### 1.7. Планируемое размещение объектов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для органов исполнительной власти разного уровня, а также организаций связи, операторов связи и организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, независимо от форм собственности, осуществляющих, в установленном порядке, эксплуатацию и обслуживание систем оповещения населения разработано «Положение о системах оповещения населения», утвержденное Приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». Положение определяет  назначение и задачи, а также порядок реализации мероприятий по совершенствованию систем оповещения, поддержанию их в постоянной готовности к задействованию для оповещения населения.

Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;

- установлением  в помещениях котельных сигнализаторов концентраций взрывоопасных газов, срабатывание которых, происходит при достижении содержания газа в газовоздушной смеси 20% величины нижнего предела воспламеняемости, с автоматическим включением звукового сигнала в помещении операторской.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация устаревшего технологического оборудования;

- установка дополнительной запорной арматуры.

Надежность водоснабжения проектируемой территории обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита  водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- наличие резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на  новое, применение  новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий;

- создание аварийного запаса материалов.

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

- трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

- материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, утверждённых в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-95 ЕСКД «Технические условия».

- работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. После устранения угрозы, работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние, должны производиться по наряду-допуску;

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения;

- применение автоматических установок пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

На проектируемой территории возможны следующие неблагоприятные природные процессы и явления, способные привести к возникновению чрезвычайных ситуаций: подтопление территории, сильный ветер, град, снегопад, гололедные явления, заморозки, пожароопасность.

С целью защиты людей от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с отраслевым дорожным методическим документом  «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р, для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

– профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

– ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

– обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.

#### 1.8. Установление красных линий

Проектом установлены красные линии, которые отображены на «Разбивочном чертеже красных линий» (лист 7 Графической части) и обозначают планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, тротуары.

Территорией общего пользования может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,).

## 2. Основные технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 5.

Таблица 5

Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования | га | 17,20 | 17,20 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | га | 7,44 | 10,13 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 43,26 | 58,90 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | территория многоэтажной жилой застройки | га | 2,99 | 3,18 |
|  |  | % | 17,38 | 18,49 |
| 1.2. | территория среднеэтажной жилой застройки | га | 2,17 | 4,67 |
|  |  | % | 12,62 | 27,15 |
| 1.3. | территория дошкольных образовательных учреждений | га | 2,28 | 2,28 |
|  |  | % | 13,26 | 13,26 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,23 | 1,17 |
|  |  | % | 7,15 | 6,80 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | территория общественно-делового назначения | га | 0,97 | 0,91 |
|  |  | % | 5,64 | 5,29 |
| 2.2. | территория объектов спортивного назначения | га | 0,26 | 0,26 |
|  |  | % | 1,51 | 1,51 |
| 3. | Рекреационные зоны | га | 6,60 | 3,50 |
|  |  | % | 38,37 | 20,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1. | озеленение общего пользования | га | 3,38 | 0,28 |
|  |  | % | 19,65 | 1,64 |
| 3.2. | городские леса | га | 3,22 | 3,22 |
|  |  | % | 18,72 | 18,72 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,15 | 0,15 |
|  |  | % | 0,87 | 0,87 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1. | зона объектов железнодорожного транспорта | га | 0,15 | 0,15 |
|  |  | % | 0,87 | 0,87 |
| 5. | Прочие зоны | га | 1,78 | 2,25 |
|  |  | % | 10,35 | 13,08 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1. | территория общего пользования, в т.ч. проезды и улицы | га | 1,78 | 2,25 |
|  |  | % | 10,35 | 13,08 |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | Общая численность населения | чел. | 2401 | 3266 |
| 2. | Плотность населения на территории секционной жилой застройки | чел. на га | 140 | 190 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2 | 20,6 | 29,0 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда | So6щ. м2 | 53157,7 | 78351,0 |
|  |  | кол-во домов | 12 | 15 |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | Дошкольное образовательное учреждение | ед/мест | 3/630 | 3/630 |
| 2. | Учреждения дополнительного образования | ед/мест | 8/105 | 8/105 |
| 3. | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 4. | Объекты торговли | ед/кв.м. торговой площади | 14/1826,0 | 14/1826,0 |
| 5. | Объекты общественного питания | ед/мест | 1/70 | 1/70 |
| 6. | Предприятия бытовых услуг | ед/раб.мест | 9/34 | 9/34 |
| 7. | Учреждение культуры клубного типа | ед/мест | 1/400 | 1/400 |
| 8. | Детские школы искусств, школы эстетического образования | ед/учащихся | 3/175 | 3/175 |
| 9. | Спортивные секции | ед/учащихся | 6/90 | 6/90 |
| 10. | Спортивный зал | ед/кв.м. площади пола | 1/540,0 | 1/540,0 |
| 11. | Плавательный бассейн | ед/кв.м. зеркала воды | 1/187,5 | 1/187,5 |
| 12. | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети всего | км | 0,67 | 0,67 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - магистральная улица районного значения | км | 0,67 | 0,67 |
| 2. | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 3,94 | 3,94 |
| 3. | Плотность магистральной сети | км/км2 | 3,94 | 3,94 |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1. | Водопотребление всего | м3/сут | 979,47 | 1259,82 |
| 2. | Общее поступление сточных вод всего | м3/сут | 858,08 | 1109,34 |
| 3. | Потребность в электроэнергии всего | МВт | 2,37 | 2,63 |
| 4. | Потребление тепла всего | Гкал/час | 8,54 | 9,99 |
| 5. | Потребление газа всего | м3/год | 240157,68 | 782222,78 |
| 6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 1024 | 1598 |

## 3. Проект межевания территории

Участок проектирования располагается в западной части Березовского городского округа в границах кадастровых кварталов 66:35:0000000, 66:35:0111003, 66:35:0111007.

Проектные красные линии определены в соответствие с требованиями
СП 42.13330.2011 в соответствие с нормируемыми параметрами улиц. Поворотные точки красных линий отражены на листе 7 «Разбивочный чертеж красных линий».

В связи с предлагаемым решением межевания территории выделяется 16 новых участков, определенных проектом планировки, из них ЗУ:13 и ЗУ:14 – участки, образуемые путем раздела существующего КУ 66:35:0000000:1047. Каждый образуемый земельный участок имеет свой порядковый номер, координирование произведено с правого верхнего (северо-восточного) угла по часовой стрелке.

Ведомость координат образуемых земельных участков в границах проектирования выполнена в единой системе координат (местная система координат Свердловской области МСК 66), сведена в таблицу и представлена в пояснительной записке Том 3 «Внесение изменений в проект планировки и проект межевания микрорайона в районе улицы Академика Королева»

Линии регулирования застройки определены в соответствие с требованиями СП 42.13330.2011 и назначены с отступом от проектных красных линий не менее 3 м на участках сложившейся застройки. Границы образуемых земельных участков представлены на «Чертеже межевания территории» (лист 10 графических материалов).

Проектом межевания предлагается образование новых земельных участков под существующими жилыми домами на основе находящихся на кадастровом учете участков путем увеличения их площади за счет прилегающих территорий.

На участках устанавливается территория общего пользования населением в границах проектирования для пользования проездами, инженерной инфраструктурой, площадками благоустройства и парковками.