МКУ «Березовский центр муниципальных услуг»

Н/С Инв. № 94

Экз. №___

Технический заказчик: Администрация Березовского

Городского округа Свердловской области

Проект изменений в проект планировки территории

северо-восточной части

южной промышленно-коммунальной зоны

г. Березовского Свердловской области

Положение о характеристиках планируемого развития территории

Том 1

Шифр: 10.01/11-006-9853-ПЗ 1

| Директор |  | А.А. Блудова |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела проектирования |  | А.А. Харисова |

Березовский 2023

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

| Главный градостроитель проекта |  | Г.В. Куликова |
| --- | --- | --- |
| Градостроитель проекта |  | И.Ю. Вербовенко |
| Специалист по инженерному оборудованию территорий |  | О.А. Окатьева |
| Эксперт транспортного развития территорий |  | И.В. Маслова |
| Ведущий специалист по инженерной подготовке территорий |  | Л.Е. Образ |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Книга, лист | Наименование, масштаб . | Гриф секрет-ности | Инв. номер | Кол-во листов, тип файла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная часть проекта планировки территории |  |  |  |  |
| ПЗ 1 | Положение о характеристиках планируемого развития территории | н/с | 94 | 1 книга |
| 1 | Чертеж планировки территории. М 1:2000 | н/с | 95 | 1 лист |
| 2 | Чертеж красных линий. М 1:2000 | н/с | 96 | 1 лист |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |
| ПЗ 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории | н/с | 97 | 1 книга |
| 3 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения. М 1:10000 | н/с | 98 | 1 лист |
| 4 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов. М 1:2000 | н/с | 99 | 1 лист |
| 5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:2000 | н/с | 100 | 1 лист |
| 6 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу. М 1:2000 | н/с | 101 | 1 лист |
| 7 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории. М 1:2000 | н/с | 102 | 1 лист |
| 8 | Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории. М 1:2000 | н/с | 103 | 1 лист |
| 9 | Поперечные профили улиц и дорог. М 1:200 | н/с | 104 | 1 лист |
| 10 | Схема градостроительного зонирования. М 1:2000 | н/с | 105 | 1 лист |
| 11 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1:2000 | н/с | 106 | 1 лист |
| - Материалы проекта на электронном носителе |  |  |  |  |
| CD-R | Текстовые и графические материалы проекта (с электронной базой ГИС ИнГео) | н/с | 107 | CD-R |

Оглавление

1. Общая часть	4

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	7

2.1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах развития застройки территории	7

2.2. Положения о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	7

2.3 Развитие системы транспортного облуживания	9

2.4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения	10

2.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории	13

3. Мероприятия по охране окружающей природной среды	15

4. Размещение объектов строительства	16

5. Положения об очередности планируемого развития территории	17

6. Ведомость координат поворотных точек красных линий	17

7. Технико-экономические показатели проекта планировки	19

## 1. Общая часть

Проект изменений в ранее разработанный и утвержденный постановлением администрации Березовского городского округа от 20.10.2015 № 610 (с учетом изменений от 19.01.2017 №27, от 21.04.2022 № 359, от 27.07.2022 № 793) «Проект планировки и проект межевания в северо-восточной части Южной промышленно-коммунальной зоны г. Березовского Свердловской области разработан на основании постановления Администрации Березовского городского округа от 28.07.2022 №794 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории северо-восточной части южной промышленно-коммунальной зоны г. Березовского Свердловской области».

- Постановление принято на основании обращения заместителя главы администрации Березовского городского округа по вопросам строительства и ЖКХ А.В. Еловикова.

  - Цель подготовки документации по проекту планировки территории:

- -обеспечение устойчивого развития территорий;

- - выделение элементов планировочной структуры;

- - установления границ территорий общего пользования;

- - границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- - определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

  - При разработке проекта изменений за основу взяты принятые ранее проектные решения в границах территории северо-восточной части Южной промышленно-коммунальной зоны г. Березовского Свердловской области, целью которых являлось планировочное обоснование функционирования и развития действующих предприятий, определение резервных территорий и участков для производственной и общественно-деловой застройки и условий их освоения.

- Задачами проекта является:

- Изменить красную линию, которая пересекает территорию объекта инженерной инфраструктуры предприятия АО "Уральские электрические сети".

- При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- и иное законодательство:

- постановление Госстроя РФ от 06.04.1998 г. № 18-30 «Об утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

- постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 №20»;

- постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 №380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

- приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 25.07.2014 №456-дсп «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 №01»;

- действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, технические условия и требования, выданные органами и организациями;

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Устав Берёзовского городского округа;

- Планы и программы комплексного социально-экономического развития Березовского городского округа;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги СНиП 2.05.02-85*

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014 года);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Свод правил СП 31.13330.2020 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция;

- Свод правил СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- Постановление РФ от 24.02.2009№160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использовании земельных участков, расположенных в границах таких зон» (ред. от 17.05.2016);

- Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» Актуализированная редакция;

- Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 Правила охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года);

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1);

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»;

- При разработке документации по проекту планировки территории учтена следующая градостроительная документация:

- 1. Правила землепользования и застройки Березовского городского округа, в действующей редакции (утверждены решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 № 33, с учетом изменений, внесенных решением Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 № 149, от 28.03.2019 № 203, от 31.10.2019 №244, от 27.08.2020 № 300, от 29.06.2021 № 363, от 26.05.2022 № 56) (далее- Правила землепользования и застройки Березовского городского округа);

    - 2. Генеральный план Березовского городского округа, в действующей редакции (утвержден решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20, с учётом изменений, внесённых решением Думы Березовского городского округа от 25.12.2014 №203, с учётом изменений, внесённых решением Думы Березовского городского округа от 28.12.2021 №23) (далее – Генеральный план Березовского городского округа);

- 3. Нормативы градостроительного проектирования Берёзовского городского округа, утверждённые решением Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 №86.

- 4. Проект планировки и проект межевания в северо-восточной части Южной промышленно-коммунальной зоны г. Березовского Свердловской области, утвержденный решением Думы Березовского городского округа № 610 от 20.10.2015 (разработан ООО «ПКК Альтернатива» в 2015 г) (с учетом изменений от 19.01.2017 №27, от 21.04.2022 № 359, от 27.07.2022 № 793).

- Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии ГИС ИнГео Система координат МСК 66 система высот Балтийская. За исходный год принят 2022 год. Расчетный период – 2035 г.

- Графические материалы выданы на картографическом материале открытого использования и не содержат секретных сведений, установленных приказами от 25.04.2014 №456-ДСП и от 17.03.2008 № 01.

- Сведения Единого государственного реестра недвижимости на январь 2023 года.

- Топографическая съемка М 1:500 выполнена МКУ «Березовский центр муниципальных услуг» в 2023 г. на территорию планируемого изменения проекта;

- Инженерные изыскания выполнены в объеме достаточном для подготовки документации проекта планировки территории.

- «Схема границ территорий объектов культурного наследия» отсутствует в связи с отсутствием в границах проектирования объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

## 2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

### 2.1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах развития застройки территории

Принятыми ранее границами проектирования являются:

- с северо-запада – ул. Ленина;

- с севера - востока – территория общеобразовательной школы и центра детского творчества;

- с востока – зона индивидуальной жилой застройки;

- с юго-запада – автодорога в промзоне;

- юго-восток - западная граница территории электрической подстанции ЮБЗ.

Настоящим проектом, принятая ранее граница проектирования изменена:

- с восточной стороны – зона индивидуальной жилой застройки (изменены точки №№22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

- с северо-восточной части – включена территория школы и объект дополнительного образования;

- с северо-запада до границы земельных участков северо-западной стороны улицы Ленина;

- с южной стороны – полоса отвода железной дороги.

Площадь в границах проектирования – 13,89 га.

Жилищное строительство на расчетный срок не планируется, существующая жилая застройка не сохраняется.

Убыль жилищного фонда составит 0,52 тыс. кв. м общей площади.

Численность населения составит на расчётный срок – 0 человек.

### 2.2. Положения о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Проектом выделено 3 планировочных квартала. На рисунке 1 отображена схема размещение планировочных кварталов

Рисунок 1 Схема размещения планировочных кварталов

Квартал 1

Сохранение существующего объекта общественно-деловой застройки-объект БМАУДО "Центр детского творчества".

В соответствии с Генеральным планом Березовского городского округа на расчетный срок предусмотрено расширение территории БМАОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Неустроева С.А." на 800 учащихся за счет прилегающих участков индивидуальной жилой застройки, огорода и участка под гостиничное обслуживание.

Квартал 2

Сохранение существующих объектов промышленно-коммунальной застройки, объектов торговли, объекта ГО и ЧС.

В соответствии с утвержденным Генеральным планом Березовского городского округа на расчетный срок предусмотрено размещение объектов промышленной застройки за счет прилегающих земельных участков одноэтажной жилой застройкой.

В пределах земельных участков, предназначенных для строительства объектов и предприятий возможно строительство объектов обслуживания работающих, прочего населения за счет средств предпринимателей – магазинов различной специализации (в том числе по торговле товарами собственного производства), кафе, столовых, других предприятий, предоставляющих услуги населению. Данные объекты могут размещаться как в пределах территорий общественно-делового назначения (основной вид использования), так и участках производственного назначения (в качестве вспомогательного вида деятельности)

Квартал 3

Сохранение существующего объекта промышленно-коммунальной застройки.

На расчетный срок выделена территория под озеленение общего пользования.

Объекты социального обслуживания населения, строительство которых осуществляется за счет бюджетных средств, в связи с отсутствием жилой застройки и специализацией территории как производственно-коммунальной, не предусматриваются.

На проектируемой территории выделяются границы зон размещения объектов капитального строительства, а именно:

- границы зон планируемого размещения объектов общественно-деловой зоны;

- границы зон планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры;

- границы зон планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры;

- границы зоны общего пользования;

- границы зон планируемого размещения объектов промышленно-коммунальной зоны.

В соответствии с правилами землепользования и застройки от красных линий улиц установлены отступы до индивидуальной жилой застройки, данным проектом установлено 0 метров.

### 2.3 Развитие системы транспортного облуживания

Предлагаемая система улично-дорожной сети предусматривает дифференциацию улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- улица общегородского значения;

- городская дорога;

- улицы и дороги местного значения: улицы и дороги в производственных зонах.

Улицей общегородского значения является ул. Ленина, которая связывает проектируемую территорию с другими районами города и имеет выход на дороги внешней сети.

Городская дорога, ул. Уральская, связывает проектируемую территорию с северо-западной и южной промышленными зонами.

Улицы и дороги в производственных зонах обеспечивают транспортные и пешеходные связи внутри промышленных и коммунально-складских зон, обеспечивают доступ к зданиям и земельным участкам этих зон.

Общая протяженность уличной сети проектируемого района составит 1,33 км, протяженность магистральной сети составит 0,80 км.

### 2.4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения

#### 2.4.1. Водоснабжение.

Основные параметры инженерной инфраструктуры приняты ранее утвержденным проектом. Схема размещения инженерных сетей и сооружений, а также расчеты для промышленной зоны г. Березовского выполнены в соответствие с решениями Генерального плана Березовского городского округа.

Водопотребление предприятий и объектов промзоны из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения рассчитано по укрупненным показателям и составит по существующим потребителям – 40,0 м3/сут;

Водопотребление планируемого объекта общеобразовательного школы на 800 мест составит 19 м3/сут.

Водоснабжение размещаемого объекта общеобразовательной школы предполагается от водопровода d 225 мм, предложенного к перекладке с увеличением диаметра на d500 мм по ул. Ленина. Диаметр подключения будет определен на следующей стадии проектирования.

Пожаротушение планируемой школы проектируется из хозяйственно-питьевого водопровода. Для наружного пожаротушения предполагается использование пожарных гидрантов, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 8.13130.2020 на следующей стадии проектирования.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение на один пожар принят согласно СП 8.13130.2020 и составляет 30 л/с. Необходимый пожарный объём воды на наружное пожаротушение в течение трёх часов составит 324 м3.

Водоснабжение промзоны осуществляется от запроектированной Генеральным планом Березовского городского округа городской системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

Согласно Генеральному плану Березовского городского округа главное водопроводное кольцо города d500 мм запроектировано вдоль автодороги на г. Реж и ЕКАД. Водовод d500 мм частично прокладывается заново, а также перекладываются существующие водоводы меньшего диаметра. На рассматриваемой территории водовод d500 мм проектируется по улицам Ленина (взамен существующего водопровода d225 мм) и Уральская (севернее территории общеобразовательной школы №1).

Пожаротушение на промпредприятиях проектируется из хозяйственно-питьевого водопровода. Для этой цели на водопроводной сети предусматриваются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на следующих стадиях проектирования.

#### 2.4.2. Водоотведение.

- Количество стоков, поступающих в систему хозяйственно-бытовой канализации города от предприятий и объектов промзоны, рассчитано по укрупненным показателям и составит:

- - по существующим потребителям – 36,0 м3/сут.

- Стоки от планируемого объекта общеобразовательной школы на 800 мест составят 16,2 м3/сут.

- Проектом сохраняется сложившаяся схема канализации.

- Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с промзоны осуществляется в городскую систему хозяйственно-бытовой канализации.

- Хозяйственно-бытовые стоки промзоны системой существующих и проектируемых самотечных коллекторов предлагается сбрасывать в самотечный коллектор d315 мм по ул. Ленина. Далее стоки отводятся на городские очистные сооружения, проектируемые Генеральным планом Березовского городского округа в Северной промзоне возле существующих очистных сооружений.

- Хозяйственно-бытовые стоки от планируемого объекта общеобразовательной школы планируется отводить в канализационный коллектор d315 мм по ул. Ленина.

#### 2.4.3. Теплоснабжение.

- Теплопотребление предприятий и объектов промзоны рассчитано по укрупненным показателям и составит:

- - по существующим потребителям – 1,43 Гкал/час.

- Теплопотребление проектируемого объекта общеобразовательной школы составит 1,0 Гкал/час.

- Теплоснабжение промзоны планируется обеспечить от централизованных и автономных источников. Теплоснабжение ряда промпредприятий сохранится от городской системы теплоснабжения; некоторых предприятий – от собственной газовой котельной, проектируемой на территории ООО «Промупаковка».

- Источником централизованного теплоснабжения сохраняется котельная «Южная» производительностью 23,9 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, параметры теплоносителя 95/70ºС сохраняются.

- Теплоснабжение планируемого объекта общеобразовательной школы на 800 мест предусматривается от котельной «Южной».

#### 2.4.4. Электроснабжение.

Электропотребление предприятий и объектов промзоны рассчитано по укрупненным показателям и составит по существующим потребителям – 620 кВт.

Электропотребление проектируемого объекта составит 480 кВт.

По степени надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся к II, III категории, уровень напряжения – 0,4/6 кВ.

Электроснабжение промзоны осуществляется от городской системы электроснабжения. Источниками приняты существующие электроподстанции – Кобальт 110/35/10 кВ, Марковская 110/35/6 кВ (реконструируемая), ЮБЗ 35/6 кВ(реконструируемая), проектируемые – Оникс 110/10/6 кВ. Все существующие электроподстанции связаны высоковольтными линиями электропередач (ЛЭП) 110, 35кВ между собой, с Ново-Свердловской ТЭЦ и с электроподстанциями Куйбышевская, Шарташская, Дробильная, Драга, ПОЗ.

От электроподстанций электроэнергия по воздушным и кабельным питающим ЛЭП 6, 10 кВ подается к трансформаторным подстанциям (ТП) для подачи потребителям.

Подачу электроэнергии новым потребителям предлагается осуществлять от существующих ТП по электрическим сетям 0,4 кВ. Трассировка сетей 0,4 кВ будет разработана на следующих стадиях проектирования.

Предлагается вынос ТП-6522 с территории общеобразовательной школы №1, с переключением линий на ТП-20017

В дальнейшем от ТП-20017 предусматривается запитка проектируемого объекта общеобразовательной школы.

Воздушные линии 6 кВ, проходящие по проектируемым площадкам, предлагается заменить кабельными линиями с выносом в технические полосы улиц с учетом охранной зоны.

#### 2.4.5. Газоснабжение.

Использование газа предусматривается на нужды теплоснабжения объектов промзоны.

Газопотребление на нужды теплоснабжения рассчитано по укрупненным показателям и составит на расчетный срок 80,0 м3/час.

Газоснабжение осуществляется природным газом, который подается от газораспределительной станции (ГРС-1) г. Екатеринбурга, расположенной в 4,5 км к западу от г. Березовского.

Теплоснабжение некоторых предприятий обеспечится от собственной газовой котельной, подача газа к которой осуществится по ранее запроектированному газопроводу среднего давления.  Согласно «Акту от 24.01.2014г. о выборе земельного участка для размещения газопровода к производственно-складскому комплексу в г. Березовском СО по ул.Ленина,4а» точка подключения газопровода к участку действующего подземного газопровода среднего давления ГРП-1 – ГРП-2 расположена в 19 метрах на северо-восток от жилого дома по ул.Революционной,74.

Для освоения территории под строительство (поз. R3 по чертежам) предусмотрена прокладка участка ранее запроектированного газопровода среднего давления за пределами красной линии. Таким образом, планируется прокладка подземного газопровода среднего давления вдоль местного проезда и далее по спланированной трассе до точки подключения.

Схему сетей и размещение объектов газоснабжения – см. чертеж T-01-2016- 02 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1:1000».

#### 2.4.6. Связь.

- Стационарная телефонная связь сохраняется от абонентского выноса от ОПТС-4 (типа СИ-2000V5 на 8151 номеров, расположенной по ул. Шиловской): АТС-456 ёмкость 320 номеров. Радиофикация сохраняется от существующего городского узла связи, расположенного по ул. Шиловской, с увеличением его ёмкости.

- Сотовая связь обеспечивается операторами TELE2, Мотив, ПАО «Вымпел-Коммуникации», Мегафон, ПАО «Ростелеком» и др. Развитие сети сотовой связи обеспечится путем строительства новых базовых станций сотовой связи.

### 2.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Большая часть проектируемой территории находится в зонах возможного влияния старых горных работ. Границы возможных зон влияния нанесены на «Схеме вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» (инв. №102). По действующим правилам охраны объектов от вредного влияния подземных разработок запрещается застройка таких территорий. Для исследования фактического состояния процесса сдвижения и оценки безопасности использования таких территорий в соответствии требованиями СНиП 1.02.07-96 «Инженерные изыскания для строительства» должны быть проведены геофизические исследования, на основании которых специализированной организацией будут даны рекомендации по застройке и эксплуатации этих участков. Остальная территория, вне выделенных областей, может быть использована для строительства объектов нормального уровня ответственности при выполнении общих мер безопасности.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», защита застройки в зонах сдвижения от старых горных работ предполагает комплекс мероприятий (планировочные, конструктивные, снижающие неравномерную осадку и устраняющие крены зданий и сооружений, водозащитные, эксплуатационные).

Архитектурно-планировочным решением участки в контурах возможного влияния старых горных работ предлагается использовать под строительство лёгких сооружений, открытых автостоянок, создание защитного озеленения. Конструктивные мероприятия включают применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях оснований. Здания и сооружения, в зависимости от их назначения и условий работы, следует возводить по жесткой, податливой или комбинированной конструктивным схемам. При прокладке всех видов инженерных коммуникаций на данных участках в их конструкции должны быть предусмотрены компенсирующие устройства. Водозащитные мероприятия включают отвод дождевых, сточных и дренажных вод за пределы водосборных площадей, а также ликвидацию бессточных котловин посредством засыпки и вертикальной планировки. При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводной, канализационной, теплофикационной и других водопроводящих сетей.

При строительстве и эксплуатации зданий и сооружений на подработанных территориях необходимо выполнять общие меры безопасности, включающие визуальный осмотр состояния территории для выявления деформационных процессов в виде мульд проседания, провалов и т.п.; регулярный мониторинг устойчивости зданий и сооружений на протяжении всего срока их эксплуатации, а в случае возникновения аварийных ситуаций (образование провала, сильное деформирование здания) экстренно осуществлять приостановку эксплуатации зданий и сооружений и информировать местные органы.

При строительстве и эксплуатации зданий на территориях, подверженных морозному пучению, необходимо предусмотреть комплекс мероприятий, исключающих замачивание, промораживание и оттаивание элювиальных грунтов: не оставлять котлованы длительное время открытыми, тщательной планировкой территории ликвидировать бессточные котловины, организовать своевременный отвод дождевых и талых вод.

Для защиты застройки от активизации суффозионных процессов необходимо создать систему поверхностного водоотвода с последующей очисткой дождевых и талых вод. Проектом предлагается при помощи нормативных уклонов улично-дорожной сети и коллекторов дождевой канализации своевременно отводить поверхностные стоки на очистные сооружения, а также устранить имеющиеся бессточные котловины посредством засыпки и вертикальной планировки.

При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводной, канализационной, теплофикационной и других водопроводящих сетей. Замена изношенных сетей инженерных коммуникаций на технологически новые современные, с высокими показателями коррозионной стойкости и выдерживающие неравномерные деформационные нагрузки, исключит техногенный источник пополнения грунтового потока воды.

Схема вертикальной планировки выполнена в масштабе 1:2000. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям проезжих частей улиц, а также в переломных точках. В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода, создание нормативных продольных уклонов улично-дорожной сети, защиты застройки от подтопления и активизации суффозионных процессов и провалов, а также максимальное сохранение существующего рельефа благоприятных для строительства участков.

Проектом приняты продольные уклоны улично-дорожной сети от 0,006 до 0,021 в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Поверхностный водоотвод с проектируемой территории предлагается осуществлять в соответствии с генеральным планом Березовского городского округа посредством создания системы самотечной дождевой канализации открытого типа по ул. Уральская. Поверхностные стоки, согласно Генеральному плану Березовского городского округа, направляются в проектируемую сеть дождевой канализации на проектируемую площадку очистных сооружений № 1, расположенную в пойме реки Березовка. Общая протяженность проектируемых открытых сетей дождевой канализации в границах проектирования составит 0,2 км.

## 3. Мероприятия по охране окружающей природной среды

- Запроектированные мероприятия для всех расположенных на рассматриваемой территории промышленных, складских и иных объектов можно посмотреть в приложении 11.3. в томе II Материалы по обоснованию проекта.

- Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» объекты, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. Для этих объектов размеры санитарно-защитных зон на основании п. 3.17 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 должны быть откорректированы, поскольку в условиях сложившейся градостроительной ситуации (при невозможности соблюдения размеров ориентировочной санитарно-защитной зоны) необходимо обоснование размещения таких объектов с ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные излучения). При подтверждении расчетами на границе жилой застройки соблюдения установленных гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия на атмосферный воздух населенных мест, проект обоснования санитарно-защитных зон не разрабатывается, натурные исследования и измерения атмосферного воздуха не проводятся.

Для предотвращения загрязнения и улучшения состояния компонентов окружающей среды предлагается:

- обеспечение планируемой застройки полным инженерным оборудованием: системами централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, централизованной хозяйственно-бытовой канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения;

- организация системы поверхностного водоотвода с территории участка с отведением дождевых и талых вод на проектируемые очистные сооружения дождевой канализации;

- организация плановой системы очистки территории с вывозом твердых коммунальных отходов лицензированной организацией на полигон твердых коммунальных отходов «Северный», расположенный в п. Крутой ГО В. Пышма Свердловской области;

- максимальное сохранение существующих зеленых насаждений при строительстве новых зданий и сооружений;

- полное благоустройство участка строительства, которое включает асфальтирование проездов, укладку тротуарной плитки, озеленение древесно-кустарниковыми насаждениями свободной от застройки территории, завоз плодородной земли для участков озеленения;

- оптимальная организация дорожно-транспортной сети, которая позволит увеличить скорость и оптимизировать режим движения автотранспорта вокруг проектируемого участка, что значительно сократит количество вредных веществ, поступающих в атмосферный воздух с выхлопными газами автомобилей;

- размещение объектов электросетевого и коммунального хозяйства (канализация, сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения) с учетом их охранных зон;

- в соответствии со стратегией развития автомобильного транспорта использование в качестве топлива для грузовых автомобилей экологически чистых видов топлива.

## 4. Размещение объектов строительства

Перечень мероприятий, запланированных к реализации на расчетный срок 2035 год представлен в таблице 4.1

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд |  |  |
| 1.1 | Новое жилищное строительство, всего, в том числе: | кв. м | 0 |
| 2 | Строительство объектов социального и коммунально-бытового назначения местного значения |  |  |
| 2.1 | Общеобразовательная организация | учащихся | 800 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |
| 3.1 | Строительство городской дороги | км | 0,08 |
| 3.2 | Строительство улиц и дорог местного значения: улиц и дорог в производственных зонах | км | 0,18 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |
|  | Перекладка водопровода:  d225 мм по ул. Ленина на водопровод d500 мм | км | 0,70 |
| 4.2 | Газоснабжение |  |  |
|  | Строительство ГРПШ | объект | 1 |
|  | Прокладка газопровода | км | 0,20 |
| 4.3 | Теплоснабжение |  |  |
|  | Строительство котельной | объект | 1 |
| 4.4 | Электроснабжение |  |  |
|  | Прокладка кабельной линии | км | 0,15 |
| 4.5 | Дождевая канализация | км | 0,2 |
| 4.5.1 | Протяженность проектируемой сети | км | 8,75 |
| 4.5.2 | Очистные сооружения дождевой канализации | объект | 1 |
| 4.6 | Инженерная подготовка |  |  |
| 4.6.1 | Прокладка самотечных коллекторов | км | 1,93 |

## 5. Положения об очередности планируемого развития территории

Очередность развития территории принята в соответствии с учетом темпов строительства на проектируемой территории. Проектом предлагается развитие территории на расчетный период до 2035 года.

## 6. Ведомость координат поворотных точек красных линий

Ведомость координат поворотных точек красных линий представлена в таблице 6.1

Таблица 6.1

| номер | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1* | 399110,02 | 1544873,29 |
| 2* | 399116,32 | 1544878,24 |
| 3* | 399125,40 | 1544884,94 |
| 4* | 399127,37 | 1544882,67 |
| 5* | 399132,07 | 1544886,02 |
| 6* | 399130,33 | 1544888,46 |
| 7* | 399146,05 | 1544900,20 |
| 8* | 399232,02 | 1544963,53 |
| 9* | 399231,28 | 1544965,00 |
| 1 | 399107,09 | 1544870,99 |
| 2 | 399091,83 | 1544859,56 |
| 3 | 399075,53 | 1544848,66 |
| 4 | 399028,21 | 1544814,80 |
| 5 | 398953,42 | 1544762,57 |
| 6 | 398951,61 | 1544761,16 |
| 7 | 398944,43 | 1544755,96 |
| 8 | 398931,46 | 1544747,77 |
| 9 | 398903,96 | 1544728,87 |
| 10 | 398865,88 | 1544701,62 |
| 11 | 398861,46 | 1544698,31 |
| 12 | 398838,18 | 1544680,95 |
| 13 | 398824,50 | 1544671,19 |
| 14 | 398808,70 | 1544659,91 |
| 15 | 398808,12 | 1544659,85 |
| 16 | 398805,94 | 1544659,64 |
| 17 | 398781,47 | 1544637,56 |
| 18 | 398767,04 | 1544621,98 |
| 19 | 398760,73 | 1544615,09 |
| 20 | 398755,18 | 1544620,66 |
| 21 | 398698,25 | 1544677,80 |
| 22 | 398693,76 | 1544683,14 |
| 23 | 398690,01 | 1544688,82 |
| 24 | 398687,34 | 1544694,07 |
| 25 | 398684,99 | 1544700,23 |
| 26 | 398703,55 | 1544713,77 |
| 27 | 398715,18 | 1544721,67 |
| 28 | 398718,06 | 1544723,66 |
| 29 | 398709,09 | 1544736,60 |
| 30 | 398702,83 | 1544745,62 |
| 31 | 398701,57 | 1544747,39 |
| 32 | 398695,38 | 1544756,09 |
| 33 | 398682,04 | 1544774,85 |
| 34 | 398683,61 | 1544778,36 |
| 35 | 398688,35 | 1544789,03 |
| 36 | 398705,04 | 1544826,52 |
| 37 | 398713,40 | 1544845,26 |
| 38 | 398722,19 | 1544854,01 |
| 39 | 398724.20 | 1544856.00 |
| 40 | 398746,24 | 1544850,35 |
| 41 | 398748,55 | 1544849,76 |
| 42 | 398753,39 | 1544848,22 |
| 43 | 398755,44 | 1544846,61 |
| 44 | 398776,45 | 1544828,63 |
| 45 | 398775,78 | 1544779,78 |
| 46 | 398775,72 | 1544775,25 |
| 47 | 398775,69 | 1544773,12 |
| 48 | 398801,63 | 1544787,09 |
| 49 | 398809,40 | 1544791,39 |
| 50 | 398803,84 | 1544802,35 |
| 51 | 398788,34 | 1544832,94 |
| 52 | 398784,99 | 1544839,55 |
| 53 | 398856,37 | 1544876,74 |
| 54 | 398870,05 | 1544885,06 |
| 55 | 398892,70 | 1544898,80 |
| 56 | 398904,65 | 1544906,04 |
| 57 | 398921,85 | 1544916,50 |
| 58 | 398935,16 | 1544924,57 |
| 59 | 398944,55 | 1544930,27 |
| 60 | 398942,94 | 1544932,96 |
| 61 | 398937,23 | 1544940,90 |
| 62 | 398924,37 | 1544937,67 |
| 63 | 398847,44 | 1544891,72 |
| 64 | 398784,24 | 1544859,19 |
| 65 | 398763,15 | 1544863,92 |
| 66 | 398746,51 | 1544867,65 |
| 67 | 398734,46 | 1544870,87 |
| 68 | 398728,50 | 1544893,99 |
| 69 | 398723,24 | 1544926,26 |
| 70 | 398726,62 | 1544927,24 |
| 71 | 398724,05 | 1544933,64 |
| 72 | 398725,15 | 1544934,04 |
| 73 | 398723,74 | 1544939,16 |
| 74 | 398709,43 | 1544949,20 |
| 75 | 398634,97 | 1544949,15 |
| 76 | 398709,90 | 1544919,37 |
| 77 | 398678,35 | 1544918,96 |
| 78 | 398653,60 | 1544910,73 |
| 79 | 398653,00 | 1544905,77 |
| 80 | 398682,47 | 1544848,16 |
| 81 | 398653,39 | 1544859,82 |
| 82 | 398655,10 | 1544853,75 |
| 83 | 398656,83 | 1544847,59 |
| 84 | 398660,37 | 1544848,04 |
| 85 | 398662,63 | 1544848,63 |
| 86 | 398678,26 | 1544849,01 |
| 87 | 398690,04 | 1544849,11 |
| 88 | 398711,53 | 1544875,09 |
| 89 | 398809,30 | 1544600,03 |
| 90 | 398839,25 | 1544632,89 |
| 91 | 398858,87 | 1544647,46 |
| 92 | 398880,35 | 1544662,26 |
| 93 | 398882,34 | 1544663,32 |
| 94 | 398891,31 | 1544669,51 |
| 95 | 398899,84 | 1544675,44 |
| 96 | 398904,69 | 1544678,53 |
| 97 | 398914,88 | 1544684,65 |
| 98 | 398918,91 | 1544687,07 |
| 99 | 398917,28 | 1544689,15 |
| 100 | 398921,30 | 1544692,22 |
| 101 | 398922,08 | 1544691,89 |
| 102 | 398936,48 | 1544701,67 |
| 103 | 398954,82 | 1544715,21 |
| 104 | 398974,22 | 1544728,62 |
| 105 | 398985,19 | 1544736,63 |
| 106 | 398991,21 | 1544741,38 |
| 107 | 398996,54 | 1544744,97 |
| 108 | 398996,77 | 1544744,63 |
| 109 | 399001,44 | 1544747,93 |
| 110 | 399010,79 | 1544755,10 |
| 111 | 399023,68 | 1544763,39 |
| 112 | 399042,04 | 1544777,03 |
| 113 | 399053,45 | 1544785,26 |
| 114 | 399079,04 | 1544802,22 |
| 115 | 399092,57 | 1544811,61 |
| 116 | 399098,32 | 1544815,67 |
| 117 | 399108,56 | 1544821,10 |
| 118 | 399119,44 | 1544830,36 |
| 119 | 399120,89 | 1544831,52 |
| 120 | 399125,79 | 1544834,94 |
| 121 | 399129,42 | 1544836,97 |
| 122 | 399133,83 | 1544839,97 |

Примечание: * номера поворотных точек красных линий, утвержденные постановлением Думы Березовского городского округа от 10.02.2023 № 164 проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по ул.Ленина в г.Березовском Свердловской области, на участке от БМАУДО «Центр детского творчества», расположенного по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Ленина, 22 до ул. Красных Героев».

## 7. Технико-экономические показатели проекта планировки

Технико-экономические показатели представлены в таблице 7.1

Таблица 7.1.

| п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Территория в границах проекта планировки | га | 13,89 | 13,89 |
| 1. | Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе: | га |  |  |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки | га | 0,75 | 0 |
| 1.2 | Территория размещения объектов капитального строительства социальной инфраструктуры, в том числе: | га | 2,54 | 3,49 |
|  | -средняя общеобразовательная школа | га | 2,29 | 3,24 |
|  | -дополнительное образование | га | 0,25 | 0,25 |
| 1.3 | Территория объектов общественно- деловой застройки | га | 0,10 | 0,10 |
| 1.4 | Территория режимного объекта | га | 0,17 | 0,17 |
| 1.5 | Территория объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,02 | 0,03 |
| 1.6 | Территория производственно-коммунального назначения |  | 4,57 | 4,92 |
| 1.7 | Территории сельскохозяйственного назначения |  | 0,14 | 0 |
| 1.8 | Территория объектов автомобильного транспорта |  | 0,23 | 0,23 |
| 1.9 | Территория объектов транспортной инфраструктуры: | га | 4,73 | 4,95 |
|  | -Улично-дорожной сети | га | 4,3 | 4,28 |
|  | - парковки |  | 0,16 | 0,4 |
|  | территории объектов железнодорожного транспорта |  | 0,27 | 0,27 |
| 1.9 | Прочие территории | га | 0,64 | 0 |
| 1.2.1 | Из общей площади, территории общего пользования - всего | га | 4,46 | 4,68 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га | 2,97 | 2,98 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га | 1,49 | 1,7 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. человек | 0,012 | 0 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых помещений, в том числе: | тыс. кв. м общей площади жилых помещений/% | 0,52 | 0 |
|  | - 1-2 - этажный | -«- | 0,52 | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 0,52 | 0 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- |  | 0,52 |
| 3.6 | Средняя обеспеченность | кв. м/чел. | 43,3 | 0 |
| 4 | Объекты социального и коммунально-бытового назначения | Единица измерения |  |  |
| 4.1 | Школы общеобразовательные | учащиеся | 549 | 800 |
| 4.2 | Центр детского творчества | учащихся | 517 | 517 |
| 4.3 | Предприятия торговли продовольственными и непродовольственными товарами | кв. м торговой площади | 520 | 520 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность уличной сети - всего | км | 1,07 | 1,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Улицы общегородского значения | км | 0,72 | 0,80 |
|  | Улицы и дороги местного значения: улицы в производственных зонах | -"- | 0,35 | 0,53 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | -"- | 0,68 | 0,68 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление (макс. сут.) | м3/сут | 40,00 | 58,00 |
| 6.2 | Водоотведение (макс. сут.) | м3/сут | 36,00 | 52,20 |
| 6.3 | Теплопотребление | ГКал/час МВт | 1,43 1,66 | 2,43 2,83 |
| 6.4 | Электропотребление | МВт | 0,62 | 1,10 |
| 6.5 | Газопотребление автономные котельные | м3/час | - | 80,00 |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | куб. м тонн | 60,00 12,00 | 156,00 31,20 |
| 7 | Специальные мероприятия по инженерной подготовке |  |  |  |
| 7.1 | Протяженность закрытой сети поверхностного водоотвода | км | - | 0,2 |