МКУ «Березовский центр муниципальных услуг»

Н/С Инв. № 63

Экз. №___

Технический заказчик: Администрация Березовского

Городского округа Свердловской области

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ

ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В ГРАНИЦАХ УЛИЦ КРАСНЫХ ГЕРОЕВ – ЛЕНИНА –

СТРОИТЕЛЕЙ – ПЕР. КИРОВСКИЙ В СОСТАВЕ

ЖИЛОГО РАЙОНА «ЮЖНЫЙ»

ГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Положение о характеристиках планируемого развития территории

Том 1

Шифр: 10.01/11-005-9853-ПЗ 1

| Директор |  | А.А. Блудова |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела проектирования |  | К.Н. Чамкина |

Березовский 2024

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

| Главный градостроитель проекта |  | И.Ю. Вербовенко |
| --- | --- | --- |
| Градостроитель проекта |  | Е.Д. Новоселова |
| Специалист по инженерному оборудованию территорий |  | О.А. Окатьева |
| Эксперт транспортного развития территорий |  | И.В. Маслова |
| Ведущий специалист по инженерной подготовке территорий |  | Л.Е. Образ |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Книга, лист | Наименование, масштаб . | Гриф Секрет-ности | Инв. номер | Кол-во листов, тип файла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная часть проекта планировки территории |  |  |  |  |
| ПЗ 1 | Положение о характеристиках планируемого развития территории | н/с | 63 | 1 книга |
| 1 | Чертеж планировки территории, м 1:2000 | н/с | 64 | 1 лист |
| 2 | Чертеж красных линий, М 1:2000 | н/с | 65 | 1 лист |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |
| ПЗ 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории | н/с | 66 | 1 книга |
| 3 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения. М 1:10000 | н/с | 67 | 1 лист |
| 4 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов. М 1:2000 | н/с | 68 | 1 лист |
| 5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:2000 | н/с | 69 | 1 лист |
| 6 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу. М 1:2000 | н/с | 70 | 1 лист |
| 7 | Вариант планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории. М 1:2000 | н/с | 71 | 1 лист |
| 8 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории. М 1:2000 | н/с | 72 | 1 лист |
| 9 | Поперечные профили улиц и дорог. М 1:200 | н/с | 73 | 1 лист |
| 10 | Схема градостроительного зонирования, М 1:2000 | н/с | 74 | 1 лист |
| 11 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1:2000 | н/с | 75 | 1 лист |
| Проект межевания территории |  |  |  |  |
| ПЗ 3 | Пояснительная записка проекта межевания | н/с | 62 | 1 книга |
| 12 | Чертеж межевания территории (материалы по обоснованию), М 1:2000 | н/с | 76 | 1 лист |
| 13 | Чертеж межевания территории. М 1:2000 | н/с | 77 | 1 лист |
| - Материалы проекта на электронном носителе |  |  |  |  |
| CD-R | Текстовые и графические материалы проекта (с электронной базой ГИС ИнГео) | н/с | 78 | CD-R |

Оглавление

1. Общая часть	4

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	8

2.1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах развития застройки территории	8

2.2. Положения о характеристиках  объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	10

2.3 Развитие системы транспортного облуживания	13

2.4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения	13

2.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории	19

3. Мероприятия по охране окружающей природной среды	21

4. Размещение объектов строительства	22

5. Положения об очередности планируемого развития территории	24

6. Ведомость координат поворотных точек красных линий	24

7. Технико-экономические показатели проекта планировки	28

## 1. Общая часть

Проект изменений в ранее разработанный и утвержденный постановлением администрации Березовского городского округа от 19.01.2015 № 10  (в ред. 27.10.2017 № 853-4, от 02.04.2019 № 266) «Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Красных Героев – Ленина – Строителей – пер. Кировский в составе жилого района «Южный» г. Березовского Свердловской области» разработан на основании постановления Администрации Березовского городского округа  №208 от 01.03.21 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания в границах улиц Красных Героев – Ленина – Строителей – пер. Кировский в составе жилого района «Южный г. Березовского Свердловской области».

Цель подготовки проекта планировки:

- обеспечение устойчивого развития территорий;

- выделение элементов планировочной структуры;

- установление границ территорий общего пользования;

- установление границ земельных участков;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

- определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

Задачами проекта является:

- размещение кольцевой развязки на перекрестке улиц Ленина -Строителей-Октябрьская;

- расширение территории школы;

- сохранение въезда с ул. Ленина на ул. Загвозкина;

- сохранение существующей общественно-деловой застройки и малоэтажного многоквартирного жилого дома в районе улиц Ленина, Исакова, Загвозкина и переулок Клубный;

- сохранение существующей общественно-деловой застройки в районе улиц Ленина, Исакова, Красноармейская;

- увеличение пропускной способности узла, образуемого при выходе на «Октябрьскую площадь» улицами Красных Героев, Ленина, Пролетарская (и обеспечение баланса входа и выпуска трафика транспортных средств).

При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- и иное законодательство:

- постановление Госстроя РФ от 06.04.1998 г. № 18-30 «Об утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

- постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 №20»;

- постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 №380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

- решение Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 № 86 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Березовского городского округа»;

- приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 25.07.2014 №456-дсп «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 №01»;

- действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, технические условия и требования, выданные органами и организациями;

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Устав Берёзовского городского округа;

- Планы и программы комплексного социально-экономического развития Березовского городского округа;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги СНиП 2.05.02-85*

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014 года);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция;

- Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- Постановление РФ от 24.02.2009№160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использовании земельных участков, расположенных в границах таких зон» (ред. от 17.05.2016);

- Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» Актуализированная редакция;

- Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 Правила охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года);

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1);

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»;

При разработке проекта планировки учтена следующая градостроительная документация:

- Правила землепользования и застройки Березовского городского округа, в действующей редакции (утверждены решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 № 33, с учетом изменений, внесенных решением Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 № 149, от 28.03.2019 № 203, от 31.10.2019 №244, от 27.08.2020 № 300, от 29.06.2021 № 363, от 26.05.2022 № 56);

- Генеральный план Березовского городского округа, в действующей редакции (утвержден решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20, с учётом изменений, внесённых решением Думы Березовского городского округа от 25.12.2014 №203, с учётом изменений, внесённых решением Думы Березовского городского округа от 28.12.2021 №23);

- Нормативы градостроительного проектирования Берёзовского городского округа, утверждённые решением Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 №86.

- Проект планировки и проект межевания в границах улиц Красных Героев – Ленина – Строителей – пер. Кировский в составе жилого района «Южный» г. Березовского Свердловской области, утвержденные постановлением администрации Березовского городского округа № 10 от 19.01.2015 (с учетом изменений от 27.10.2017 №853-4, от 02.04.2019 № 266);

- Проект планировки и проект межевания территории жилого района "Советский" г. Березовского Свердловской области, утвержденные постановлением администрации от 26.05.2014 № 284 (редакции от 23.03.2016 № 191, от 01.09.2016 № 597-1, от 06.03.2019 № 175, 02.02.2021 № 97);

- Проект планировки и проект межевания территории в г. Березовском Свердловской области в границах ул. Строителей - пер. Гортоп - ул. Восточная, утвержденные постановлением администрации Березовского городского округа от 21.07.2022 № 757;

- Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Березовском Свердловской области, на участке от БМАУДО "Центр детского творчества", расположенного по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 22 до ул. Красных Героев", утвержденные постановлением администрации Березовского городского округа от 10.02.2023 № 164.

Проект разработан с использованием следующих материалов:

- Эскизный проект застройки жилого микрорайона в городе Березовском, в границах улиц Театральная – пер. Клубный – Загвозкина – Восточная, разработанный ООО «Проект – Система» в 2009 году;

- Проект «Жилая застройка в границах улиц пер. Клубный – Восточная_ Театральная – Загвозкина в г. Березовский Свердловской области» (архитектурно-проектная компания «Уралсибпроект», 2013 г.).

- Проект «Общественный комплекс в г. Березовский по ул. Ленина» (ООО «Уралгипроторф»,2013);

- Эскизный проект «В квартале ул. Исакова -Загвозкина – Театральная – Кировский в г. Березовском Свердловской области» ООО «ПБ Квартал», 2021 г

- Эскизный проект «Жилая застройка улиц Восточной – Строителей – Театральной, г. Березовский Свердловской области» Шифр 09-06-2021ЭП7;

- Проекты жилых и общественных зданий;

- Проект организации дорожного движения на период эксплуатации дорог местного значения на территории Березовского городского округа Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, начало Объездная дорога конец Старопышминский тракт;

- Данные подомной инвентаризации жилого и нежилого фонда с адресной схемой;

- Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Березовского городского округа от 30.11.2017 № 107 (в редакциях от 27.12.2018 № 185, от 28.01.2021 № 337, от 25.08.2022 № 78, от 27.12.2022 № 99, 30.03.2023 № 117);

- Сведения ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области (март 2021 г.).

- Отчетная документация по инженерным изысканиям на объект «Жилая застройка в границах улиц-пер. Клубный – Восточная – Театральная – Загвозкина в г. Березовский Свердловской области IV пусковой комплекс 171/19/11-2014-ИГИ.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии ГИС ИнГео Система координат МСК 66 система высот Балтийская. За исходный год принят 2021 год. Расчетный период – 2035 г. Инженерные изыскания выполнены в объеме достаточном для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории.

Графические материалы выданы на картографическом материале открытого использования и не содержат секретных сведений, установленных приказами от 25.04.2014 №456-ДСП и от 17.03.2008 № 01.

«Схема границ территорий объектов культурного наследия» отсутствует в связи с отсутствием в границах проектирования объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

## 2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

### 2.1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах развития застройки территории

- Границами территории являются:

- с северо-запада – ул. Ленина;

- с северо-востока – ул. Строителей;

- с юго-востока – пер. Кировский;

- с юго-запада – ул. Красных Героев.

Численность населения составит на расчётный срок – 9,651 тыс.  человек.

2.1.1. Территория для размещения объектов капитального строительства:

- общая площадь проектируемой территории – 50,5 га;

- общая площадь жилых зон – 23,14 га.

Площадь объектов социальной инфраструктуры – 4,12 га

- площадь общественно-деловых зон – 5,02 га;

- площадь зоны транспортной инфраструктуры – 17,17 га.

Площадь территории озеленения специального назначения – 0,34 га.

2.1.2. Жилищный фонд проектируемого района на расчётный срок составит 270250,8 кв. м общей площади жилых помещений, в том числе: существующий сохраняемый – 194595,2 кв. м, новое строительство – 75655,6 кв. м. Численность населения на территории проектируемого участка на расчётный период составит – 9651 человек, в том числе в существующем сохраняемом - 6950 человек, в новом жилищном фонде – 2701 человек.

2.1.3. Структура этажности жилищного фонда на расчётный период:

- малоэтажные многоквартирные жилые дома – 7327 кв. м (2,7%);

- среднеэтажные многоквартирные жилые дома – 64966 кв. м (24,0%);

- многоэтажные многоквартирные жилые дома – 197958 кв. м (73,3%).

2.1.4. Структура этажности в новом строительстве принята следующая:

- многоэтажные многоквартирные жилые дома – 75656 кв. м (100%);

2.1.5. Параметры жилищного строительства на расчетный период:

малоэтажные многоквартирные жилые дома секционного типа:

- общее количество жителей – 262 человек;

- средняя жилищная обеспеченность 28 кв.м/чел.

среднеэтажные многоквартирные жилые дома секционного типа

- количество жителей –2320 человек;

- средняя жилищная обеспеченность 28 кв.м/чел.

Многоэтажные многоквартирные жилые дома секционного типа

- количество жителей –7069 человек;

- средняя жилищная обеспеченность 28 кв.м/чел.

### 2.2. Положения о характеристиках  объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

2.2.1. Проектом выделено 11 планировочных кварталов:

Квартал 1

Сохранение существующих объектов общественно-деловой застройки-объект торговли, кинотеатр, объект обслуживания. Проектом предлагается размещение объекта общественно-деловой застройки - культовый объект.

Квартал 2

Сохранение существующей малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Жилищный фонд общей площади жилых помещений составляет– 52130,1 кв.м.), Сохранение существующих объектов общественно-деловой застройки, объектов дополнительного образования - БМБУДО «Детская школа искусств №2», сохранение гаражей. В соответствии с утвержденным Генеральным планом Березовского городского округа на расчетный срок предусмотрено расширение территории БМАОУ «Средней общеобразовательной школы №33 и размещение физкультурно-оздоровительного клуба за счет прилегающих земельных участков под зданием БТИ и одноэтажной жилой застройкой.

Квартал 3

- Сохранение существующих объектов общественно-деловой застройки - Отдел министерства внутренних дел РФ по г. Березовскому, Отделение по вопросам миграции ОМВД России по г. Березовскому, Березовский городской суд, объект торговли и питания.

      - Квартал 3а

Сохранение существующей малоэтажной многоквартирной жилой застройки, жилищный фонд – 619,2 кв.м. На расчетный срок проектом предлагается размещение объектов административной и социальной застройки и размещение парковки.

Квартал 4

Сохранение существующей жилой застройки. Жилищный фонд многоэтажной застройки – 19479,9 кв.м. Жилищный фонд среднеэтажной застройки – 19544,4 кв.м. Сохранение существующих объектов общественно-деловой застройки- БМАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 41", объект торговли, объект общественного питания.

Квартал 5

Сохранение существующей многоэтажной жилой застройки, жилищный фонд – 55731,9 кв.м. Сохранение существующих объектов общественно-деловой застройки- объектов торговли, ООО "Агат-Мед", объектов обслуживания.

Квартал 6

Проектом предлагается на расчетный срок размещение многоэтажной жилой застройки и объектов общественно-деловой застройки. (Жилищный фонд общей площади жилых помещений составит – 20160,0 кв.м.).

Квартал 7

Сохранение существующей многоэтажной жилой застройки, жилищный фонд - 20104,4 кв.м. и новое строительство многоэтажной жилой застройки (Жилищный фонд общей площади жилых помещений составит – 45360,0 кв.м.) и сохранение спортивной площадки. К размещению проектом предлагается пункт раздачи детского питания, предприятие общественного питания и предприятие бытовых услуг.

Квартал 8

Проектом предлагается на расчетный срок размещение многоэтажной жилой застройки. (Жилищный фонд общей площади жилых помещений составит – 30240,0 кв.м.).

Квартал 9

Сохранение существующей многоэтажной жилой застройки. (Жилищный фонд общей площади жилых помещений составит – 26985,3 кв.м.). Проектом предлагается размещение объектов торговли и бытового обслуживания и сохранение спортивной площадки.

Квартал 10

Проектом предлагается сохранение существующих объектов общественно-деловой застройки –Торговый центр, ООО "Березовский рынок".

На территории жилого района выделяются границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, а именно:

- границы зон планируемого размещения объектов жилищного строительства;

- границы зон планируемого размещения объектов общественно-деловой зоны;

- границы зон планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры;

- границы зон планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры;

- границы зоны общего пользования;

- границы зон планируемого размещения объектов рекреации.

От красных линий улиц установлены отступы до проектируемой многоэтажной жилой застройки 5 м.

### 2.3 Развитие системы транспортного облуживания

Предлагаемая система улично-дорожной сети предусматривает дифференциацию улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- улицы общегородского значения;

- улицы местного значения: улицы в зонах жилой застройки.

Улицами общегородского значения являются улицы Ленина, Строителей, Театральная, Красных Героев, которые связывают проектируемую территорию с другими районами города и имеют выход на дороги внешней сети.

Улица Ленина в соответствии со Схемой территориального планирования Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской области» (в редакции от 20.05.2021г. № 295-ПП) предлагается к переводу в статус региональных дорог.

Улицы в зонах жилой застройки обеспечивают транспортные (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходные связи на проектируемой территории и выходы на магистральные улицы. Такими улицами являются ул. Загвозкина, ул. Восточная, ул. Исакова, пер. Клубный.

Общая протяженность уличной сети проектируемого района составит 5,80 км, протяженность магистральной сети составит 2,75 км.

### 2.4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения

#### 2.4.1. Водоснабжение.

- Водопотребление проектируемого района составит 2879,86 м3/сут

Водоснабжение района проектируется от городской системы водоснабжения. Схема водоснабжения района решена в соответствии с протоколом технического совещания при главном инженере МУП БВКХ "Водоканал" № 12/ПТО от 15.05.2014 и утвержденным Генеральным планом Березовского городского округа.

Подача воды в район сохраняется от существующего городского магистрального водовода d300 мм, проложенного в границах района по улицам: Театральной, Загвозкина, по внутриквартальной территории жилой группы 4, улице Исакова, предложенного в  соответствии с Генеральным планом Березовского городского округа к перекладке на d500 мм.

Система водоснабжения района принята кольцевая. Главное водопроводное кольцо района d315 мм – существующее, проложено по улице Восточной, по внутриквартальной территории жилой группы 5, по ул. Загвозкина.

От главного водопроводного кольца района проектируются районные водопроводные кольца:

- d300 мм по ул. Загвозкина, d225 мм по территории жилых групп 4, 2 до ул. Красных Героев, d500 ул. Красных Героев, ул. Театральной;

- d300 мм по улицам Восточной, Жилой 1 (усл.), Исакова с перемычкой d225 мм по ул. Загвозкина.

Схема водоснабжения района решена с учетом максимального использования существующих водоводов, но те из них, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии или малого диаметра, должны быть переложены. Водопровод, попадающий под планируемую территорию школы, предложен к выносу с территории, водопровод, попадающий под дорогу, предложен к выносу на территории общего пользования.

В существующей жилой застройке района повышенной этажности (9 и более этажей) для поддержания необходимого давления в сети водоснабжения имеются насосные станции подкачки в домах, в проектируемой жилой застройке повышенной этажности также предусматриваются насосные станции подкачки.

Обеспеченность жилой застройки района водой путём ввода в дома принята 100%.

Пожаротушение в районе проектируется из хозпитьевого водопровода. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 8.13130.2009 на следующих стадиях проектирования.

При расчете диаметров водопроводной сети учтены потребности воды на наружное и внутреннее пожаротушение.

Расчетное количество одновременных пожаров в районе - 2.

Расчетный расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение на один пожар принят по зданию, требующему наибольшего расхода воды, и составит 65 л/с. Наибольшие здания: жилой дом – 9, 16, 17 этажей, строительный объём 127967 м3 (четыре пожарные секции); торговый центр – 2 этажа, строительный объём 41860 м3.

Необходимый пожарный объём воды для района на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трёх часов составит 702 м3. Пожарный объем воды для района предлагается хранить в резервуарах при насосных станциях II подъема города.

#### 2.4.2. Водоотведение.

Количество стоков района, поступающих в систему хозбытовой канализации города, составит 2397,31 м3/сут (расход приведен максимально-суточный).

Схема канализации района решена в соответствии с протоколом технического совещания при главном инженере МУП БВКХ "Водоканал" № 12/ПТО от 15.05.2014.

Канализование района осуществляется в городскую систему канализации.

Проектом предлагается хозбытовые стоки района системой существующих и проектируемых самотечно-напорных коллекторов отводить в существующие городские самотечные коллекторы, проложенные по территории района:

- d700 мм – по улицам Театральной и Загвозкина;

- d300, 315 мм – по территории рынка, по внутриквартальной территории жилой группы 9, по улицам: Загвозкина, Театральной, Исакова, пер. Клубному, по внутриквартальной территории жилой группы 2 и ул. Ленина.

В связи со значительным увеличением населения района увеличивается количество хозбытовых стоков района.

Проектом предлагается разгрузить городской коллектор d300, 315 мм, сбросив часть его стоков в городской коллектор d700 мм с помощью насосной станции перекачки, которую проектируется врезать в коллектор d300 мм на улице Театральной в районе перекрестка с ул. Загвозкина.

Далее насосной станцией перекачки стоки предлагается подавать в городской коллектор d700 мм по напорному коллектору 2d315 мм, проектируемому по ул. Театральной. Участок городского коллектора d300 мм от насосной станции перекачки до ул. Исакова предлагается исключить из работы.

На текущий момент канализование проектируемой застройки и вновь возведенных многоэтажных домов осуществляется в  канализационный коллектор d700 мм, а предлагаемый к разгрузке коллектор d300 мм заменен на d315мм , в связи с чем необходимость в его переподключении на коллектор d700 мм (с устройством канализационной насосной станции и камеры гашения напора) не требуется. Данное решение остается в проекте до момента утверждения новой редакции генерального плана Березовского городского округа Свердловской области с решением об необходимости разгрузки коллектора d315 мм с переброской его стоков на коллектор d700 мм.

Сохраняемый на территории района участок городского коллектора d300, 315 мм от ул. Театральной до ул. Ленина будет принимать стоки частично жилых групп 2, 4, 7 и 8 с учетом перекладки существующих самотечных коллекторов d160, 150 мм по улице Исакова и по территории жилой группы 2 на d225 мм.

Часть жилых групп 7 и 2 сбрасывают стоки в существующий самотечный коллектор d400 мм, отводящий их к насосной станции перекачки "Февральская", расположенной за границами района. Участок самотечного коллектора d160 мм по ул. Красных Героев предлагается переложить на d225 мм. Насосной станцией перекачки "Февральская" стоки по существующему напорному коллектору 2d200 мм подаются в городской коллектор d700 мм. Остальные стоки района – жилых групп 5, 6 и частично 4 отводятся непосредственно в городской коллектор d700 мм.

Сети канализации, попадающие под проектируемое кольцо транспортной развязки, предложены к выносу.

Обеспеченность жилой застройки района централизованной системой канализации принята 100%.

#### 2.4.3. Теплоснабжение.

Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта района составит 41,41 Гкал/ч (48,16 МВт), в т.ч. от централизованного источника 38,33 Гкал/ч (44,58 МВт)

Проектные предложения по теплоснабжению района приняты в соответствии с решениями утвержденного генерального плана г. Березовского.

Теплоснабжение района сохраняется от городской системы теплоснабжения. Проектируемый район находится в границах теплового района, источником теплоснабжения которого является Ново-Свердловская ТЭЦ. В проектируемый район тепло подается от насосной "Центральная", расположенной за границами района, по двум тепломагистралям (БМ):

- БМ-9 2d325 мм по ул. Восточной;

- БМ-7 2d425 мм, проложенной в границах района по улицам: Восточной, пер. Кировскому, Строителей.

Система теплоснабжения двухтрубная, параметры теплоносителя 130/70оС.

Проектом максимально сохраняется сложившаяся схема теплоснабжения района.

От БМ-9 сохраняется подача тепла к двум существующим центральным тепловым пунктам: ЦТП-1 – по теплопроводу 2d325 мм и ЦТП-2 – по теплопроводу 2d273 мм с учетом перекладки его на 2d325 мм.

Проектом предлагается:

- при полном освоении района обеспечить отоплением и горячим водоснабжением всю существующую и проектируемую жилую застройку и объекты соцкультбыта от ул. Ленина до ул. Театральной (жилые группы 1-6). Для этого проектом предложена перекладка БМ-9 (Т9.1 по чертежу) на 2d426 мм (Т9.2 по чертежу) на участке от "Центральной" котельной до тепловой камеры ТК 9-2, а также вынос тепломагистрали БМ-9 из-под проезжей части ул. Восточной.

- от тепломагистрали БМ-7 – всю проектируемую жилую застройку и объекты соцкультбыта от ул. Театральной до ул. Жилая 1 (усл.) (жилые группы 8, 9 и 7 за исключением четырёх 10-этажных домов (микрорайон "Радужный"), которые обеспечиваются отоплением и горячим водоснабжением от крышных газовых котельных. Для этого проектируется перекладка участка теплопровода, подающего тепло в район от тепломагистрали БМ-7, с 2d219 на 2d273 мм.

Для обеспечения существующей жилой застройки, получающей тепло от ЦТП-1, централизованным горячим водоснабжением предлагается в ЦТП-1 снижать параметры теплоносителя до 105/70оС и далее по существующей двухтрубной системе подавать тепло в жилые дома, где проектируется установка теплообменников для целей горячего водоснабжения.

В ЦТП-2 сохраняется снижение параметров теплоносителя до 105/70оС для целей отопления и приготовления воды для горячего водоснабжения. Система теплоснабжения от ЦТП-2 четырёхтрубная.

При необходимости ЦТП-1, ЦТП-2 и ИТП потребителей после ЦТП-1 подлежат реконструкции.

Диаметры теплопроводов, подающих тепло от котельной, рассчитаны по укрупненным показателям и требуют уточнения на следующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение всей строящейся в настоящее время и проектируемой жилой застройки района проектируется от БМ-9 и БМ-7 с подключением зданий по независимой закрытой схеме с индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) в домах для снижения параметров теплоносителя для целей отопления и приготовления воды для горячего водоснабжения.

Система водоснабжения с ИТП позволит отказаться от распределительных сетей горячего водоснабжения, снизив потери тепла при транспортировке.

Проектом рекомендуется при прокладке новых теплопроводов или замене старых применение предварительно изолированных труб с герметичным покровным слоем и автоматической системой обнаружения утечек.

Прокладка всех теплопроводов в районе предполагается в подземном варианте.

#### 2.4.4. Электроснабжение.

Электропотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта района на коммунально-бытовые нужды составит 7,11 МВт.

Расчет выполнен в соответствии с НГПСО 1-2009.66 и приведен в таблице 5 (см. приложение в архиве разработчика).

В связи с отсутствием технического задания проектом сохраняется сложившаяся схема электроснабжения района.

Источниками электроснабжения существующей застройки района являются электроподстанции (ПС):

- ЮБЗ 35/6 кВ;

- СБЗ 35/6 кВ;

- Новая 35/10 кВ.

От ПС ЮБЗ электроэнергия подается потребителям района по фидеру 6 кВ "Город-1", от ПС СБЗ – по фидеру 6 кВ "Шахта-5" через трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4 кВ, расположенные в жилой застройке. От ПС Новая электроэнергия по питающей воздушно-кабельной линии электропередач 10 кВ подается к существующему в районе распределительному пункту РП-4, от которого посредством большего числа распределительных ВЛ 10 кВ поступает к трансформаторным подстанциям (ТП) 10/0,4 кВ для подачи потребителям. К РП-4 также проложена кабельная линия 10 кВ от ПС Кобальт 110/35/10 кВ через РП-5.

В связи с интенсивной застройкой района в настоящее время и перспективой его развития значительно увеличивается электропотребление района.

Для качественного и надежного электроснабжения проектируемого района необходимо строительство понижающих трансформаторных подстанций (ТП) 10(6)/0,4 кВ с распределительными линиями электропередач, подающими электроэнергию к ТП от существующего распределительного пункта. Источник покрытия дополнительной нагрузки района будет определен на следующей стадии проектирования после подачи заявки в сетевую организацию.

На данной стадии проектирования схема электроснабжения решается до РП.

В районе все проектируемые линии электропередач, согласно ПУЭ, должны быть в кабельном исполнении, существующие – переложены в кабель.

Кабельные линии, попадающие под дорожное полотно предложены к выносу.

#### 2.4.5. Газоснабжение.

Газопотребление района рассчитано в соответствии с НГПСО-1-2009.66 и составит 8486,96 м3/час, в т.ч. расход газа на коммунально-бытовые нужды населения и автономные котельные – 530,15 м3/час (расчет см. приложение в архиве разработчика, табл.6).

Газоснабжение района осуществляется природным газом среднего давления 0,3 МПа от городской системы газоснабжения.

По данным ОАО "Свердловскоблгаз" существующие газопроводы среднего давления по улицам Загвозкина и Красноармейской обеспечат необходимые для района потребности газа на коммунально-бытовые нужды населения и автономные котельные в объёме 834,63 м3/час (см. письмо ОАО "Свердловскоблгаз" от 08.05.2014 № 262). Поэтому проектом сохраняется сложившаяся схема газоснабжения района.

По территории района по ул. Загвозкина проложен городской газопровод среднего давления 0,3 МПа d108 мм, от которого газ с давлением 0,3 МПа поступает к газорегуляторному пункту ШГРП 3, расположенному по ул. Загвозкина. Кроме того, по ул. Красноармейской проложен газопровод среднего давления d89 мм, подающий газ с давлением 0,3 МПа к шкафному газорегуляторному пункту ШГРП 51, расположенному по ул. Красноармейской. В ШГРП осуществляется снижение давления газа до низкого для подачи его потребителям по системе газопроводов низкого давления. Остальной объём газа в количестве 7956,81 м3/час, необходимый для централизованного теплоснабжения основной части района, подается к Ново-Свердловской ТЭЦ по системе газопроводов, не связанной с системой газопроводов города Березовского.

#### 2.4.6. Связь.

Телефонизация существующей застройки района сохраняется от АТС-550 ёмкостью 640 номеров, расположенной по ул. Красных Героев и являющейся абонентским выносом от центральной ОПТС-4, расположенной за границами района.

Межстанционная связь АТС осуществляется по волоконно-оптической линии связи.

Проектом предлагается обеспечение жилой застройки района всеми видами коммуникационных услуг (телефонизация, радиофикация, широкополосный доступ в Интернет, телевидение) по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) со 100% проникновением телекоммуникационных услуг по технологии GPON-оптика в каждую квартиру. Для этого предлагается строительство в районе сети ВОЛС от существующих оптических сетей "Ростелеком".

Трассировка оптической распределительной сети района от оптического шкафа, его местоположение, места врезки в существующую кабельную канализацию будут решены на следующей стадии проектирования специализированной организацией.

Сети связи, попадающие под дорожное полотно, предложены к выносу.

В районе предполагается развитие сотовой связи от существующих и проектируемых антенно-мачтовых сооружений и базовых станций сотовой связи. Размещение перспективных базовых станций сотовой связи и АМС будет определено на следующих стадиях проектирования (при застройке жилых групп и кварталов). Операторы сотовой связи Ростелеком, Мотив, TELE2, ПАО «Вымпел-Коммуникации», Мегафон, ПАО «Ростелеком» и др.

### 2.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Южная часть проектируемого участка (в границах улиц Восточная, Театральная, Красных Героев, Жилая 1) и восточная (в границах улиц Театральная, Восточная, Строителей) находятся в зоне возможного влияния старых горных работ. Границы возможных зон сдвижения нанесены на «Схеме вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» (инв. № 72). Для исследования фактического состояния процесса сдвижения и оценки безопасности использования таких территорий в соответствии требованиями СНиП 1.02.07-96 «Инженерные изыскания для строительства» должны быть проведены геофизические исследования, на основании которых специализированной организацией будут даны рекомендации по застройке и эксплуатации этих участков. Остальная территория, вне выделенных областей, может быть использована для строительства объектов нормального уровня ответственности при выполнении общих мер безопасности. Рекомендации по освоению территорий со старыми горными выработками см в разделе 6.6 «Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории» в материалах по обоснованию проекта планировки.

Для защиты застройки от неблагоприятных геологических процессов (подтопления, сдвижения, морозного пучения) необходимо создать систему поверхностного водоотвода с последующей очисткой дождевых и талых вод. Проектом предлагается при помощи нормативных уклонов улично-дорожной сети и сетей дождевой канализации своевременно отводить поверхностные стоки на очистные сооружения, а также устранить имеющиеся бессточные котловины посредством засыпки и вертикальной планировки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена в масштабе 1:2000. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям проезжих частей улиц, а также в переломных точках. В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода, создание нормативных продольных уклонов улично-дорожной сети, защиты застройки от подтопления и активизации суффозионных процессов и провалов, а также максимальное сохранение существующего рельефа благоприятных для строительства участков. Проектом приняты продольные уклоны улично-дорожной сети от 0,004 до 0,041 в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Схема поверхностного водоотвода решена в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», ФГУП «НИИ ВОДГЕО», М., РОССТРОЙ, 2006 г., «Временной инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод», СН 496-77, СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов». Поверхностный водоотвод с проектируемой территории предлагается осуществлять в соответствии с генеральным планом города посредством создания системы самотечной дождевой канализации закрытого типа. Проектируемый коллектор по ул. Красных Героев собирает поверхностные стоки с рассматриваемой территории, на улице Ленина к нему присоединяется другой коллектор, отводящий поверхностные стоки от расположенной северо-восточнее одноэтажной застройки. Затем по ул. Набережная поверхностные стоки, согласно генеральному плану, направляются в проектируемую сеть дождевой канализации на проектируемую площадку очистных сооружений № 1, расположенную в пойме реки Березовка. Общая протяженность проектируемых сетей дождевой канализации составит 1,93 км.

## 3. Мероприятия по охране окружающей природной среды

3.1. Для соблюдения санитарно-защитных зон предприятий и других объектов проектом предусмотрено:

- зонирование территории ООО «ЖКХ-Холдинг» (ул. Ленина, 65), расположенного непосредственно за границей проектирования, что позволит сократить санитарно-защитную зону предприятия;

- установление расчетной (предварительной) СЗЗ для «Центрального кладбища» в соответствии с Экспертным заключением № 05-02/11129-16, подготовленным ООО «УЦ МТЭС» (г. Екатеринбург). Дальнейшее сокращение СЗЗ «Центрального кладбища» предусмотрено в рамках мероприятия 3.1. «Охрана окружающей среды. Организация использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов» Муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2020 года», утвержденной Постановлением Администрации БГО № 670 от 14.11.2013г;

- предприятиям торговый центр «Центральный» и ООО «Березовский рынок в соответствии с п. 3.17 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 необходимо подтвердить расчетами на границе жилой застройки соблюдение установленных гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия на атмосферный воздух населенных мест и доказать возможность сокращения ориентировочной  СЗЗ 50 м до СЗЗ в границах территорий предприятий;

- ликвидация автостоянок и индивидуальных гаражей, расположение которых не позволяет организовать необходимые санитарные разрывы до жилых домов и площадок благоустройства.

Для предотвращения загрязнения и улучшения состояния компонентов окружающей среды предлагается:

- обеспечение планируемой застройки полным инженерным оборудованием: системами централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, централизованной хозяйственно-бытовой канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения;

- организация системы поверхностного водоотвода с территории участка с отведением дождевых и талых вод на проектируемые очистные сооружения дождевой канализации;

- организация плановой системы очистки территории с вывозом твердых коммунальных отходов лицензированной организацией на специализированные полигоны Свердловской области;

- максимальное сохранение существующих зеленых насаждений при строительстве новых зданий и сооружений;

- полное благоустройство участка строительства, которое включает асфальтирование проездов, укладку тротуарной плитки, озеленение древесно-кустарниковыми насаждениями свободной от застройки территории, завоз плодородной земли для участков озеленения.

3.2. Охрана поверхностных и подземных вод включает:

- 3.3. Охрана почвенно-растительного покрова и восстановление нарушенных земель включает: организацию системы поверхностного водоотвода с территории района;

От красных линий улиц установлены отступы до жилой застройки 0 м. Для жилой застройки минимальные отступы строений от границ участка 0 м.

## 4. Размещение объектов строительства

Перечень мероприятий, запланированных к реализации на расчетный срок 2035 год представлен в таблице 5.1

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд |  |  |
| 1.1 | Новое жилищное строительство, всего, в том числе: |  | 75655,6 |
|  | 9-17 этажный | кв. м общей площади жилых помещений | 75655,6 |
| 2 | Строительство объектов социального и коммунально-бытового назначения местного значения |  |  |
| 2.1 | Общеобразовательная организация | учащихся | 800 |
| 2.2 | Предприятия бытовых услуг, рабочее место | 1 рабочее место | 32 |
| 2.3 | Пункт раздачи детского питания | 10 кв. м. на 1 тыс.человек | 1 |
| 2.4 | Физкультурно-оздоровительный клуб по месту жительства | 10 кв. м. на 1 тыс.человек | 1 |
| 2.5 | Объект государственного управления | По заданию | 1 |
| 2.6 | Общественно-деловой центр | По заданию | 1 |
| 2.7 | Предприятия общественного питания | место | 325 |
| 2.8 | Предприятия бытовых услуг | 1 рабочее место | 32 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |
| 3.1 | Строительство магистральных улиц общегородского значения | км | 1,74 |
| 3.2 | Строительство магистральных улиц районного значения | км | 1,83 |
| 3.3 | Строительство улиц местного значения | км | 5,48 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |
| 4.1.1 | Проложить водопровод:  d225 мм  d250 мм  d315 мм  d500 мм | Км | 0,99 0,14 0,59 0,53 |
| 4.1.2 | Переложить водопровод:  d100 мм по пер. Клубному, ул. Красноармейской на водопровод d225 мм;  d110 мм по ул. Красных Героев, d200 по ул. Строителей, d300 по ул. Театральная на водопровод d500 мм  d100 мм по ул. Загвозкина на водопровод d315 мм | км | 0,30 0,90 0,25 |
| 4.2 | Водоотведение |  |  |
| 4.2.1 | Построить насосную станцию перекачки | объект | 1 |
| 4.2.2 | Проложить самотечные коллекторы:  d150 мм  d225 мм;  d315 мм;  d315 мм взамен существующего d200, d300 мм (в границах района)  d225 мм взамен существующих d200, d160 мм, (в границах района) Проложить напорные коллекторы 2d315 | км | 0,22 0,09 0,36 1,24 0,417 0,02 |
| 4.3 | Теплоснабжение |  |  |
| 4.3.1 | При полном освоении района переложить участок БМ-9 2d325 мм от "Центральной" котельной до ТК 9-2 на 2d426 мм | км | 0,578 |
| 4.3.2 | Переложить теплопровод 2d273 мм от БМ-9 до ЦТП-2 на 2d325 мм | км | 0,241 |
| 4.3.3 | Переложить участок теплопровода 2d219 мм от БМ-7 на 2d273 мм | км | 0,277 |
| 4.4 | Электроснабжение |  |  |
| 4.4.1 | Переложить кабельную линию 10 кВ | км | 0,15 |
| 4.5 | Связь |  |  |
| 4.5.1 | Развитие в районе сети ВОЛС |  | + |
| 4.5.2 | Переложить сети ВОЛС | км | 0,97 |
| 4.6 | Дождевая канализация |  |  |
| 4.6.1 | Протяженность проектируемой сети | км | 8,75 |
| 4.6.2 | Очистные сооружения дождевой канализации | объект | 1 |
| 4.7 | Инженерная подготовка |  |  |
| 4.7.1 | Прокладка самотечных коллекторов | км | 1,93 |

## 5. Положения об очередности планируемого развития территории

Очередность развития территории принята в соответствии с учетом темпов строительства на проектируемой территории. Проектом предлагается развитие территории на расчетный период до 2035 года.

## 6. Ведомость координат поворотных точек красных линий

Ведомость координат поворотных точек красных линий представлена в таблице 6.1

Таблица 6.1

| номер | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 399386,54 | 1546063,32 |
| 2 | 399272,95 | 1546122,41 |
| 3 | 399257,27 | 1546085,46 |
| 4 | 399384,24 | 1546030,12 |
| 5 | 399391,04 | 1546046,00 |
| 1 | 399386,54 | 1546063,32 |
| 6 | 399375,59 | 1546011,24 |
| 7 | 399248,65 | 1546066,28 |
| 8 | 399204,79 | 1545961,70 |
| 9 | 399209,18 | 1545959,93 |
| 10 | 399271,47 | 1545934,92 |
| 11 | 399329,77 | 1545913,00 |
| 6 | 399375,59 | 1546011,24 |
| 12 | 399309,56 | 1545889,13 |
| 13 | 399186,01 | 1545937,08 |
| 14 | 399175,76 | 1545941,08 |
| 15 | 399176,34 | 1545942,44 |
| 16 | 399162,46 | 1545948,13 |
| 17 | 399162,88 | 1545949,27 |
| 18 | 399159,67 | 1545950,46 |
| 19 | 399159,29 | 1545949,43 |
| 20 | 398969,59 | 1546027,22 |
| 21 | 398805,89 | 1546096,72 |
| 22 | 398752,29 | 1545970,94 |
| 23 | 398746,13 | 1545955,72 |
| 24 | 398874,30 | 1545888,11 |
| 25 | 398865,57 | 1545871,87 |
| 26 | 398924,27 | 1545840,61 |
| 27 | 398943,29 | 1545830,76 |
| 28 | 399036,63 | 1545781,81 |
| 29 | 399034,24 | 1545776,96 |
| 30 | 399087,98 | 1545748,24 |
| 31 | 399097,72 | 1545743,12 |
| 32 | 399106,77 | 1545738,30 |
| 33 | 399154,57 | 1545738,93 |
| 34 | 399186,97 | 1545723,18 |
| 35 | 399218,18 | 1545782,30 |
| 36 | 399218,70 | 1545783,28 |
| 37 | 399198,68 | 1545793,14 |
| 38 | 399198,13 | 1545792,09 |
| 39 | 399137,60 | 1545821,95 |
| 40 | 399146,66 | 1545839,78 |
| 41 | 399231,32 | 1545798,13 |
| 12 | 399309,56 | 1545889,13 |
| 42 | 399232,03 | 1546073,48 |
| 43 | 399044,64 | 1546154,75 |
| 44 | 399016,50 | 1546167,89 |
| 45 | 398882,37 | 1546224,97 |
| 46 | 398880,81 | 1546221,28 |
| 47 | 398879,49 | 1546218,13 |
| 48 | 398837,76 | 1546119,95 |
| 49 | 398833,39 | 1546109,66 |
| 50 | 398831,76 | 1546105,84 |
| 51 | 398831,17 | 1546104,44 |
| 52 | 398976,08 | 1546042,78 |
| 53 | 399182,99 | 1545958,09 |
| 54 | 399214,63 | 1546032,52 |
| 42 | 399232,03 | 1546073,48 |
| 55 | 399259,04 | 1546136,96 |
| 56 | 399214,34 | 1546193,44 |
| 57 | 399190,60 | 1546230,55 |
| 58 | 399163,44 | 1546221,97 |
| 59 | 398907,57 | 1546332,62 |
| 60 | 398872,08 | 1546252,09 |
| 61 | 398871,22 | 1546250,13 |
| 62 | 398872,30 | 1546249,70 |
| 63 | 398875,06 | 1546248,57 |
| 64 | 398884,30 | 1546244,78 |
| 65 | 398885,07 | 1546244,58 |
| 66 | 398885,73 | 1546246,12 |
| 67 | 398924,32 | 1546229,67 |
| 68 | 398931,07 | 1546226,80 |
| 69 | 398983,79 | 1546203,93 |
| 70 | 398997,59 | 1546197,96 |
| 71 | 399041,49 | 1546178,92 |
| 72 | 399055,16 | 1546172,99 |
| 73 | 399061,62 | 1546170,12 |
| 74 | 399240,27 | 1546092,87 |
| 55 | 399259,04 | 1546136,96 |
| 75 | 399182,45 | 1546248,91 |
| 76 | 399169,31 | 1546278,63 |
| 77 | 399167,52 | 1546283,06 |
| 78 | 399163,44 | 1546291,82 |
| 79 | 399148,45 | 1546319,33 |
| 80 | 399138,72 | 1546341,85 |
| 81 | 399104,73 | 1546368,54 |
| 82 | 399093,50 | 1546377,35 |
| 83 | 399067,46 | 1546393,47 |
| 84 | 399059,28 | 1546397,26 |
| 85 | 399047,23 | 1546402,91 |
| 86 | 398993,74 | 1546426,94 |
| 87 | 398962,45 | 1546440,30 |
| 88 | 398960,23 | 1546441,21 |
| 89 | 398956,20 | 1546442,98 |
| 90 | 398932,76 | 1546389,80 |
| 91 | 398915,62 | 1546350,90 |
| 92 | 398942,93 | 1546339,09 |
| 93 | 398969,61 | 1546327,55 |
| 94 | 399047,67 | 1546293,79 |
| 95 | 399067,09 | 1546285,39 |
| 96 | 399116,05 | 1546264,22 |
| 97 | 399164,54 | 1546243,25 |
| 98 | 399168,55 | 1546244,57 |
| 75 | 399182,45 | 1546248,91 |
| 1 | 398688,42 | 1546560,90 |
| 99 | 398917,75 | 1546459,98 |
| 100 | 398877,12 | 1546367,76 |
| 101 | 398814,23 | 1546395,44 |
| 6 | 398661,46 | 1546463,79 |
| 102 | 398869,29 | 1546349,90 |
| 103 | 398759,24 | 1546399,54 |
| 104 | 398749,53 | 1546403,92 |
| 105 | 398680,22 | 1546433,58 |
| 106 | 398642,83 | 1546348,69 |
| 107 | 398660,95 | 1546340,00 |
| 108 | 398686,27 | 1546329,39 |
| 109 | 398735,03 | 1546307,40 |
| 110 | 398832,30 | 1546265,97 |
| 102 | 398869,29 | 1546349,90 |
| 111 | 398822,42 | 1546243,15 |
| 112 | 398633,17 | 1546326,75 |
| 113 | 398588,02 | 1546224,23 |
| 114 | 398775,80 | 1546132,92 |
| 111 | 398822,42 | 1546243,15 |
| 115 | 398768,12 | 1546115,06 |
| 116 | 398654,75 | 1546170,48 |
| 117 | 398645,24 | 1546175,13 |
| 118 | 398580,01 | 1546206,05 |
| 119 | 398510,71 | 1546048,69 |
| 120 | 398699,43 | 1545953,64 |
| 115 | 398768,12 | 1546115,06 |
| 7 | 398652,12 | 1546446,10 |
| 121 | 398666,48 | 1546439,61 |
| 122 | 398629,92 | 1546355,53 |
| 123 | 398619,45 | 1546332,82 |
| 124 | 398574,52 | 1546230,80 |
| 125 | 398566,50 | 1546212,58 |
| 126 | 398497,30 | 1546055,45 |
| 127 | 398519,38 | 1546006,15 |
| 128 | 398566,82 | 1545984,82 |
| 129 | 398583,48 | 1545978,20 |
| 130 | 398597,35 | 1545972,23 |
| 131 | 398630,20 | 1545956,38 |
| 132 | 398668,77 | 1545936,97 |
| 133 | 398866,36 | 1545838,25 |
| 134 | 398884,99 | 1545828,73 |
| 135 | 398955,04 | 1545794,18 |
| 136 | 399005,68 | 1545767,65 |
| 137 | 399038,47 | 1545750,54 |
| 138 | 399051,75 | 1545743,77 |
| 139 | 399087,77 | 1545724,65 |
| 140 | 399108,38 | 1545705,55 |
| 141 | 399162,78 | 1545677,59 |
| 142 | 399165,64 | 1545683,45 |
| 143 | 399198,48 | 1545666,96 |
| 144 | 399203,97 | 1545663,60 |
| 82 | 399206,19 | 1545662,41 |
| 83 | 399218,38 | 1545685,12 |
| 145 | 399224,93 | 1545704,85 |
| 146 | 399230,69 | 1545721,28 |
| 147 | 399230,11 | 1545731,02 |
| 148 | 399223,52 | 1545735,66 |
| 149 | 399224,97 | 1545743,66 |
| 150 | 399242,78 | 1545769,94 |
| 151 | 399262,77 | 1545789,81 |
| 152 | 399283,60 | 1545816,32 |
| 153 | 399309,93 | 1545849,89 |
| 154 | 399316,39 | 1545857,89 |
| 155 | 399344,51 | 1545889,27 |
| 156 | 399353,34 | 1545909,15 |
| 157 | 399358,73 | 1545922,22 |
| 158 | 399374,08 | 1545958,26 |
| 159 | 399389,39 | 1545951,65 |
| 160 | 399400,33 | 1545978,48 |
| 161 | 399403,63 | 1545985,44 |
| 162 | 399417,91 | 1545989,53 |
| 163 | 399420,18 | 1545994,80 |
| 164 | 399439,90 | 1545988,70 |
| 165 | 399461,37 | 1546004,87 |
| 166 | 399464,27 | 1546028,35 |
| 167 | 399465,97 | 1546033,69 |
| 168 | 399474,50 | 1546056,77 |
| 169 | 399485,52 | 1546085,40 |
| 170 | 399489,83 | 1546088,36 |
| 171 | 399466,76 | 1546120,50 |
| 172 | 399450,00 | 1546096,78 |
| 173 | 399422,88 | 1546095,25 |
| 174 | 399343,15 | 1546130,31 |
| 175 | 399343,06 | 1546138,70 |
| 176 | 399294,90 | 1546138,68 |
| 177 | 399291,74 | 1546141,99 |
| 178 | 399241,03 | 1546201,88 |

Примечание: Ведомость координат поворотных точек красных линий, принятых на основании утвержденных проектов планировки территории представлена в таблице 6.2

Таблица 6.2

| Проект планировки и проект межевания территории жилого района "Советский" г. Березовского Свердловской области, утвержденные постановлением администрации от 26.05.2014 № 284 (редакции от 23.03.2016 № 191, от 01.09.2016 № 597-1, от 06.03.2019 № 175, 02.02.2021 № 97) |  |  |
| --- | --- | --- |
| номер | Х | У |
| 1 | 398929,60 | 1546486,80 |
| 9 | 398904,20 | 1546498,40 |
| 10 | 398967,20 | 1546469,40 |
| 11 | 399074,40 | 1546419,20 |
| 12 | 399145,40 | 1546383,40 |
| 13 | 399164,80 | 1546369,40 |
| 14 | 399184,40 | 1546313,00 |
| 15 | 399201,00 | 1546275,80 |
| 16 | 399215,80 | 1546245,20 |
| 17 | 399229,60 | 1546221,80 |
| Проект планировки и проект межевания территории в г. Березовском Свердловской области в границах ул. Строителей - пер. Гортоп - ул. Восточная, утвержденные постановлением администрации Березовского городского округа от 21.07.2022 № 757 |  |  |
| номер | Х | У |
| 1 | 398688,42 | 1546560,90 |
| 6 | 398661,46 | 1546463,79 |
| 7 | 398652,12 | 1546446,10 |
| Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Березовском Свердловской области, на участке от БМАУДО "Центр детского творчества", расположенного по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 22 до ул. Красных Героев", утвержденные постановлением администрации Березовского городского округа от 10.02.2023 № 164 |  |  |
| номер | Х | У |
| 82 | 399206,19 | 1545662,41 |
| 83 | 399218,38 | 1545685,12 |

## 7. Технико-экономические показатели проекта планировки

Технико-экономические показатели представлены в таблице 7.1

Таблица 7.1.

| п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Территория |  |  |  |
| 1. | Территория в границах проекта планировки | га | 50,5 | 50,5 |
|  | Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе: | га |  |  |
| 1.1 | Жилого назначения, из них: | га | 21,1 | 23,14 |
|  | - многоэтажной застройки | га | 6,4 | 14,3 |
|  | - среднеэтажной застройки | га | 6,0 | 7,86 |
|  | - малоэтажной секционной жилой застройки | га | 0,9 | 0,98 |
|  | - индивидуальной жилой застройки | га | 6,8 | - |
|  | - коллективный сад | га | 1,0 | - |
| 1.2 | Территория размещения объектов капитального строительства социальной инфраструктуры, в том числе: | га | 1,4 | 4,12 |
|  | - дошкольное образовательное учреждение | га | 0,9 | 0,9 |
|  | -средняя общеобразовательная школа | га | 0,4 | 3,02 |
|  | -дополнительное образование | га | 0,1 | 0,2 |
| 1.3 | Территория объектов общественно- деловой застройки | га | 4,9 | 5,02 |
|  | -ведомственная территория | га | 0,84 | 0,37 |
|  | - объекты торговли | га | 1,26 | 2,0 |
|  | - объекты культуры и искусства | га | 0,56 | 0,52 |
|  | - объекты общественно-деловой застройки | га | 2,24 | 1,89 |
|  | - территория культовых объектов | га | - | 0,24 |
| 1.4 | Территория объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,2 | 0,71 |
| 1.5 | Территория объектов транспортной инфраструктуры: | га | 9,69 | 17,17 |
|  | -Улично-дорожной сети | га | 8,99 | 16,67 |
|  | -гаражи, парковки |  | 0,7 | 0,5 |
| 1.6 | Озеленение специального назначения | га | - | 0,34 |
| 1.7 | Прочие территории | га | 13,21 | - |
| 1.2.1 | Из общей площади, территории общего пользования - всего | га | 8,99 | 16,67 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га | 2,36 | 4,8 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га | 6,63 | 11,87 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. человек | 7,09 | 9,651 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых помещений, в том числе: | тыс. кв. м общей площади жилых помещений/% | 198,526 | 270,251 |
|  | - 9-17 этажный | -«- | 108,349 | 197,958 |
|  | - 5-8 этажный | -«- | 82,495 | 64,966/11,3 |
|  | - 2-4 - этажный | -«- | 3,967 | 7,327/26,1 |
|  | - 1 - этажный | -«- | 3,715/1,9 | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений |  | 194,595 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- |  | 3,587 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство, всего - | тыс. кв. м общей площади жилых помещений/% |  | 75,656/100 |
|  | - 9-17 -этажные дома | -"- |  | 75,656/100 |
| 3.6 | Средняя обеспеченность | кв. м/чел. | 28,0 | 28,0 |
| 4 | Объекты социального и коммунально-бытового назначения | Единица измерения |  |  |
| 4.1 | Школы общеобразовательные | учащиеся | 540 | 800 |
| 4.2 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 242 | 242 |
| 4.3 | Кинотеатр | место | 12 | 330 |
| 4.4 | Детская школа искусств | учащихся | 13 | 330 |
| 4.5 | Библиотека | учреждение | 1 | 1 |
| 4.6 | Аптека | объект | 3 | 3 |
| 4.7 | Пункт раздачи детского питания | кв. м | 1 | 1 |
| 4.8 | Физкультурно-оздоровительный клуб по месту жительства | человек, занимающихся спортом | - | 1(в здании школы) |
| 4.9 | Предприятия торговли продовольственными и непродовольственными товарами | кв. м торговой площади | 1930 | 1930 |
| 4.10 | Объект государственного управления | По заданию | - | 1 |
| 4.11 | Общественно-деловой центр, объект | По заданию | - | 1 |
| 4.12 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 85 | 415 |
| 4.14 | Предприятия бытовых услуг | рабочее место | 36 | 68 |
| 4.15 | Жилищно-эксплуатационный участок, объект | объект | 1 | 1 |
| 4.16 | Отделение связи, объект | объект | 1 | 1 |
| 4.17 | Салон ритуальных услуг | объект | - | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность уличной сети - всего | км | 5,20 | 5,80 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | магистральные улицы общегородского значения | км | 2,15 | 2,75 |
|  | улицы местного значения: улицы в зонах жилой застройки | -"- | 3,05 | 3,05 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | -"- | 2,15 | 2,75 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление (макс. сут.) | м3/сут | н/д | 2879,86 |
| 6.2 | Водоотведение (макс. сут.) | м3/сут | н/д | 2397,31 |
| 6.3 | Теплопотребление | ГКал/час МВт | н/д | 41,41 48,16 |
| 6.4 | Электропотребление | МВт | н/д | 7,11 |
| 6.5 | Газопотребление в том числе расход газа на коммунально-бытовые нужды населения и автономные котельные | м3/час |  | 8486,96 530,15 |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | куб. м тонн |  | 14476,5 2895,3 |
| 7 | Специальные мероприятия по инженерной подготовке |  |  |  |
| 7.1 | Протяженность закрытой сети поверхностного водоотвода | км | - | 2,62 |