МКУ «Березовский центр муниципальных услуг»

Н/С Инв. № 32

Экз. №___

Технический заказчик: Администрация Березовского

Городского округа Свердловской области

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ СТРОИТЕЛЕЙ – пер. ГОРТОП – УЛ.ВОСТОЧНАЯ

Положение о характеристиках планируемого развития территории

Шифр: 10.01/11-003-9853-ПЗ 1

| Директор |  | А.А. Блудова |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела проектирования |  | А.А. Харисова |

Березовский 2021

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

| Главный градостроитель проекта |  | Г.В. Куликова |
| --- | --- | --- |
| Градостроитель проекта |  | И.Ю. Вербовенко |
| Специалист по инженерному оборудованию территорий |  | О.А. Окатьева |
| Эксперт транспортного развития территорий |  | И.В. Маслова |
| Ведущий специалист по инженерной подготовке территорий |  | Л.Е. Образ |
| Ведущий инженер |  | В.И. Дунаевская |

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

| Книга, лист | Наименование, масштаб . | Гриф Секрет-ности | Инв. номер | Кол-во листов, тип файла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Текстовые материалы |  |  |  |  |
|  | Проект планировки. Основная (утверждаемая) часть |  |  |  |
| ПЗ 1 | Положение о характеристиках планируемого развития территории | н/с | 32 | 1 книга |
| 1 | Чертеж планировки территории, м 1:1000 | н/с | 33 | 1 лист |
| 2 | Чертеж красных линий, М 1:1000 | н/с | 34 | 1 лист |
| Проект планировки. Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| ПЗ 2 | Материалы по обоснованию | н/с | 35 | 1 книга |
| 3 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения. М 1:10000 | н/с | 36 | 1 лист |
| 4 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов. М 1:1000 | н/с | 37 | 1 лист |
| 5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000 | н/с | 38 | 1 лист |
| 6 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства. М 1:1000 | н/с | 39 | 1 лист |
| 7 | Вариант планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории. М 1:1000 | н/с | 40 | 1 лист |
| 8 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. М 1:1000 | н/с | 41 | 1 лист |
| 9 | Поперечные профили улиц и дорог. М 1:200 | н/с | 42 | 1 лист |
| 10 | Схема градостроительного зонирования, М 1:1000 | н/с | 43 | 1 лист |
| 11 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1:1000 | н/с | 44 | 1 лист |
| Проект межевания |  |  |  |  |
| ПЗ 3 | Пояснительная записка проекта межевания | н/с | 45 | 1 книга |
| 12 | Чертеж межевания территории (материалы по обоснованию), М 1:1000 | н/с | 46 | 1 лист |
| 13 | Чертеж межевания территории. М 1:1000 | н/с | 47 | 1 лист |
| - Материалы проекта на электронном носителе |  |  |  |  |
| CD-R | Текстовые и графические материалы проекта (с электронной базой ГИС ИнГео) | н/с | 48 | CD-R |
| CD-R | Отчет о научно-исследовательской работе | н/с | 49 | CD-R |

Примечание:

Схема границ территорий объектов культурного наследия проектом не выполняется ввиду отсутствия на данной территории объектов культурного наследия.

Оглавление

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	5

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ	6

2.1. Положение о характеристиках  планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах развития застройки территории	7

2.1.1. Территория для размещения объектов капитального строительства:	7

2.2. Положения о характеристиках  объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	7

2.3 Развитие системы транспортного облуживания	8

2.4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения	8

2.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории	10

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ	11

4. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	12

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА	13

6. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	16

7. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ	16

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ	17

# 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Разработка документации по планировке территории в г. Березовском Свердловской области в границах ул. Строителей – пер. Гортоп – ул. Восточная разработан МКУ «Березовский центр муниципальных услуг на основании постановления  администрации Березовского городского округа № 876 от 21.10.2020 «О разработке документации по планировке территории в г. Березовском Свердловской области в границах ул. Строителей – пер. Гортоп – ул. Восточная» в соответствии с техническим заданием на проектирование.

При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации

и иное законодательство:

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Постановление Госстроя РФ от 06.04.1998 г. № 18-30 «Об утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 №380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

- действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, технические условия и требования, выданные органами и организациями;

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

-  Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-   Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Устав Берёзовского городского округа;

- Планы и программы комплексного социально-экономического развития Березовского городского округа;

-  Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

-  СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги СНиП 2.05.02-85*

-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями на 25 апреля 2014 года) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-    СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция;

-  Свод правил СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с изменениями) Актуализированная редакция;

-   РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- Постановление РФ от 24.02.2009№160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использовании земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» Актуализированная редакция;

- Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 Правила охраны газораспределительных сетей;

- Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»;

- МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 17 августа 1992 года N 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

- Правила землепользования и застройки Березовского городского округа, в действующей редакции (утверждены решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 № 33, с учетом изменений, внесенных решением Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 № 149, от 28.03.2019 № 203, от 31.10.2019 №244, от 27.08.2020 № 300, от 29.06.2021 № 363);

- Генеральный план Березовского городского округа, в действующей редакции (утвержден решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20, с учётом изменений, внесённых решением Думы Березовского городского округа от 28.12.2021 №23);

- Нормативы градостроительного проектирования Берёзовского городского округа, утверждённые решением Думы Березовского городского округа от 25.08.2017 №86.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии ГИС ИнГео. Система координат МСК 66 система высот Балтийская.

За исходный год принят 2020 год. Расчетный период – 2025 г.

Сведения ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области (октябрь 2020г.).

Инженерные изыскания выполнены в объеме достаточном для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории.

Графические материалы выданы на картографическом материале открытого использования и не содержат секретных сведений, установленных приказами от 25.04.2014 №456-ДСП и от 17.03.2008 № 01.

В границах проектирования отсутствуют объекты культурного наследия и особо охраняемые природные территории.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

## 2.1. Положение о характеристиках  планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах развития застройки территории

Границами территории являются:

- с севера – пер. Кировский;

- с востока – ул. Строителей;

- с юга – переулок Гортоп;

- с запада – продолжение ул. Восточной

### 2.1.1. Территория для размещения объектов капитального строительства:

- общая площадь проектируемой территории – 3,69 га;

- Территория объектов спорта – 1,75 га;

- Территории объектов автомобильного транспорта – 0,54 га;

## 2.2. Положения о характеристиках  объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

2.2.1 На расчетный период проектом предусматривается размещение:

- объекта капитального строительства межмуниципального значения – спортивный комплекс, включающий в себя бассейн и ледовую арену;

- объекта капитального строительства - стоянка для временного хранения автомобилей.

На территории квартала выделяются границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, а именно:

-границы зон планируемого размещения объектов спорта;

-границы зоны общего пользования;

- границы зон планируемого размещения объектов автомобильного транспорта.

В соответствии с правилами землепользования и застройки минимальные отступы от границ земельных участков определяются проектом планировки. Проектом принято - 0 м до объекта общественно-деловой застройки. На проектируемой территории сохраняются объекты транспортной инфраструктуры: автозаправочная станция и стоянка ГИБДД.

## 2.3 Развитие системы транспортного облуживания

Предлагаемая система улично-дорожной сети предусматривает дифференциацию улиц по транспортному назначению:

- магистральные улицы общегородского значения;

- магистральные улицы районного значения;

- улицы и дороги местного значения.

Магистральной улицей общегородского значения 3-го класса является ул. Строителей, одна из главных планировочных осей города в меридиональном направлении.

Магистральной улицей районного значения планируется ул. Гортоп, которая соединит основные меридиональные транспортные направления.

Улицей местного значения планируется ул. Восточная, которая обеспечивает транспортные и пешеходные связи на территории жилого района.

Ширина улиц в «красных линиях» принята 20,0 – 30,0 м. Ширина проезжих частей улиц составляет 6,0 м, 7,5 м и 13,0 м; тротуаров 2,0 м, 2,25м и 3,0 м. Параметры поперечного профиля улиц и проездов назначены в соответствии с СП 42.13330.2016 таблица 11.2.

Протяженность проектируемой улично-дорожной сети составит 0,625км (в том числе магистральные улицы – 0,373 км).

На проектируемой территории планируется размещение:

- объекта межмуниципального значения - спортивный комплекс, включающий в себя бассейн и ледовую арену, с устройством необходимого количества парковочных мест;

- открытая парковка, общей емкостью   100   маш./мест.

Сохраняются автозаправочная станция и стоянка ГИБДД.

## 2.4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения

Водоснабжение

Водопотребление объектов на территории в границах проекта из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения рассчитано по укрупненным показателям и составит:

- по существующим потребителям – 100,0 л/сут.

Водопотребление размещаемого спортивного объекта составит 141,5 м3/сут.

Водоснабжение территории в границах проекта сохраняется от городской системы. В соответствии с предложениями генерального плана Березовского городского округа Свердловской области, утвержденного решением думы Березовского городского округа от 28.12.2021 №23 в проекте предусмотрена перекладка водопровода по ул. Строителей с увеличением диаметра на d500 мм. По ул. Восточная предусмотрена прокладка водопровода d300 мм.

Водоснабжение размещаемого спортивного объекта предполагается от водопровода  d200 мм, предложенного к перекладке с увеличением диаметра на d500 мм по ул. Строителей. Диаметр подключения будет определен на следующей стадии проектирования.

Пожаротушение планируемого спортивного объекта проектируется из хозяйственно-питьевого водопровода. Для наружного пожаротушения предполагается использование пожарных гидрантов, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 8.13130.2020 на следующей стадии проектирования.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение на один пожар принят согласно СП 8.13130.2020 составляет 40 л/с, на внутреннее пожаротушение 2х2,5 л/с. Необходимый пожарный объём воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трёх часов составит 486 м3.

Водоотведение

Количество стоков, поступающих в систему канализации от объектов на территории в границах проекта составит:

- по существующим потребителям – 100,0 л/сут;

Стоки от планируемого спортивного объекта составят 141,5 м3/сут.

Проектом сохраняется сложившаяся схема канализации района и предлагается дальнейшее ее развитие в соответствии с планировочными решениями.

Хозяйственно-бытовые стоки от спортивного объекта планируется отводить в канализационный коллектор d 315 мм. Коллектор d 300 по ул. Строителей предложен к выносу из-под дороги и с территории застройки и переукладкой на d 315 мм. В границах проекта в районе ул. Строителей, 5б предложена установка канализационной насосной станции (КНС) для перекачки стоков напорной линией 2d150 мм в коллектор по ул. Театральная.

Теплоснабжение

Теплопотребление проектируемого спортивного объекта составит 2,75 Гкал/час.

Проектом сохраняется сложившаяся схема теплоснабжения района с дальнейшим ее развитием, а именно, предлагается вынос теплотрасс БМ-7 2d400 мм, БМ-9 2d300 мм с территории застройки в подземном исполнении в лотках. Теплотрасса БМ-9 предложена к перекладке с увеличением диаметра на 2d400 мм в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории в границах улиц Красных Героев - Ленина - Строителей - пер.Кировский в составе жилого района "Южный" г.Березовского Свердловской области, утвержденного постановлением администрации Березовского городского округа от 19.01.2015 №10 (с учетом изменений от 27.10.2017 №853-4, 02.04.2019 №266).

Источником теплоснабжения является Ново-Свердловская ТЭЦ через РП-2 насосной «Центральной». Система теплоснабжения от насосной закрытая двухтрубная, параметры теплоносителя 130/70 С0. Подключение планируемого спортивного объекта предусматривается от БМ-7.

Электроснабжение

Электропотребление предприятий на территории в границах проекта рассчитано по укрупненным показателям и составит:

- по существующим потребителям – 108 Вт;

Электропотребление проектируемого спортивного объекта составит 426,7 кВт.

Электроснабжение района сохраняется от городской системы на напряжении 6 кВ.

Подача электроэнергии в район осуществляется от электроподстанции «Южная» 35/6 кВ воздушной линией 6 кВ. Воздушная линия 6 кВ в границах проекта предлагается к переукладке в кабель, с ответвлением к переносимому ТП 20013. От ТП 20013 кабельными линиями подается электроэнергия к существующим потребителям.

В дальнейшем от ТП 20013 предусматривается запитка проектируемого спортивного комплекса.

Точки подключения к существующим сетям электроснабжения, трассировка линии электропередач (по улицам и в пределах поперечного профиля улиц), тип прокладки (воздушный или кабельный) будут уточнены на следующих стадиях проектирования специализированной организацией с учетом организации охранной зоны.

Газоснабжение

В настоящее время по территории в границах проекта транзитом проходит газопровод среднего давления 0,3 МПа, d 300 мм. Проектом предлагается выполнить переукладку надземной части газопровода, по территории в границах проекта, в подземном исполнении.

Связь

Обеспечение фиксированной связью территории в границах проекта сохраняется от городской АТС.

В проекте предложен вынос кабеля связи с территории застройки с прокладкой ВОЛС по ул. Строителей.

Подключение проектируемого спортивного комплекса предполагается от ВОЛС по ул. Строителей.

Точки подключения к существующим линиям связи, трассировка перекладываемого кабеля будут уточнены на следующих стадиях проектирования специализированной организацией.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории города Березовский в настоящее время осуществляется путем вывоза мусора, смета с улиц и площадей на полигон твердых коммунальных отходов, расположенный в северной промышленно-коммунальной зоне города на расстоянии 1 км от жилой застройки лицензированной организацией. На полигон принимаются твердые коммунальные отходы, нетоксичные промышленные отходы, пищевые продукты, подлежащие уничтожению по распоряжению соответствующих органов. Одним из методов переработки коммунальных отходов является их сортировка (бумажные отходы, металлические банки, стекло, полиэтилен, текстиль, пищевые отходы) с извлечением ценных компонентов для вторичного использования.

Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других отходов. Сбор, временное хранение ТКО, включающих смет с улиц, крупногабаритные отходы с территории существующей застройки осуществляется в контейнеры на специальных площадках.

## 2.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

По результатам проведенных на проектируемой территории комплексных геофизических исследований на радарограммах и сейсмограммах не обнаружено аномалий, которые могут быть интерпретированы как крупные и опасные пустоты, горный массив на данный момент находится в устойчивом состоянии.  Интенсивные деформации на проектируемом участке исключаются, но в весенний и осенний периоды, когда количество атмосферных осадков увеличивается, возможные локальные просадки диаметром до 7 м. Периодичность появления просадок на участке составляет 20 – 30 лет.

В отчете «Исследование состояния подработанного массива горных пород и оценка возможности безопасного размещения социальных объектов на территории земельного участка в границах улиц Строителей – Восточная – пер. Гортоп в г. Березовский Свердловской области» на основании проведенных исследований проектируемый участок разделен на территории, пригодные для застройки объектами нормального и пониженного уровня ответственности, а также рекомендованы общие и специальные меры безопасности, обязательные при застройке подработанной территории и эксплуатации построенных здесь объектов. Границы территорий, пригодных для застройки объектами нормального и пониженного уровня ответственности см. на чертеже «Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории». Рекомендации по освоению территорий со старыми горными выработками см в разделе 6.6 «Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории» в материалах по обоснованию проекта планировки.

Для защиты застройки от неблагоприятных геологических процессов необходимо создать систему поверхностного водоотвода с последующей очисткой дождевых и талых вод. Проектом предлагается при помощи нормативных уклонов улично-дорожной сети и сетей дождевой канализации своевременно отводить поверхностные стоки на очистные сооружения, а также устранить имеющиеся бессточные котловины посредством засыпки и вертикальной планировки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена в масштабе 1:1000 с сечением горизонталей через 1,0 м. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям проезжих частей улиц, а также в переломных точках. В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода, создание нормативных продольных уклонов улично-дорожной сети, защиты застройки от подтопления и активизации суффозионных процессов и провалов, а также максимальное сохранение существующего рельефа благоприятных для строительства участков.

Проектом приняты продольные уклоны улично-дорожной сети от 0,004 до 0,060 в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.  В настоящее время трасса улицы Восточная неровная, с чередующимися впадинами и возвышенностями, с отвалами горной породы. Проектом предлагается подсыпкой (с максимальной отметкой 1,71 м) и перепланировкой создать общий уклон улицы в сторону ул. Гортоп. Планировка ул. Восточная должна быть осуществлена вместе с прилегающей к ней восточной частью проектируемого участка, общая площадь подсыпки и перепланировки территории составит 0,8 га (см. «Схему вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» инв. № 40). Сплошная подсыпка территории с последующей перепланировкой обеспечит создание нормативных уклонов по проезжим частям улиц, что поможет организовать своевременный поверхностный водоотвод и устранит предпосылки для подтопления проектируемого участка.  Планировочные отметки этой территории требуют проработки и уточнения на дальнейших стадиях проектирования.

Схема поверхностного водоотвода решена в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», ФГУП «НИИ ВОДГЕО», М., РОССТРОЙ, 2006 г., «Временной инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод», СН 496-77, СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов».

Поверхностный водоотвод с проектируемого участка предлагается осуществлять посредством создания системы самотечной дождевой канализации открытого типа. В сложившихся обстоятельствах предлагается сохранить трассировку и отметки дна существующей канавы, отводящей поверхностные стоки, заменив ее закрытым железобетонным лотком. Лоток собирает поверхностные стоки с прилегающей городской территории площадью 15 га и отводит их на ул. Восточная. По ул. Восточная поверхностные стоки самотеком отводятся до ул. Гортоп, а затем согласно генеральному плану города направляются в проектируемую сеть дождевой канализации на проектируемую площадку очистных сооружений № 1, расположенную в пойме реки Березовка. Общая протяженность проектируемого лотка дождевой канализации составит 306 метров.

# МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

3.1. К основным мероприятиям по охране атмосферного воздуха на проектируемой территории относится:

- рациональная планировочная организация и функциональное зонирование планируемых к развитию территорий,

- оптимальная организация дорожно-транспортной сети, позволяющая увеличить скорость и оптимизировать режим движения автотранспорта вокруг проектируемого участка, что позволит значительно сократить количество вредных веществ, поступающих в атмосферный воздух с выхлопными газами автомобилей;

- размещение объектов электросетевого и коммунального хозяйства (канализация, сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения) с учетом их охранных зон;

-  создание полос зеленых насаждений вдоль проектируемых улиц;

- в соответствии со стратегией развития автомобильного транспорта использовать в качестве топлива для грузовых автомобилей экологически чистые виды топлива – сжатого природного газа и сжиженного углеводородного газа.

3.2. Охрана поверхностных и подземных вод включает:

- обеспечение планируемой застройки полным инженерным оборудованием: системами централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, централизованной хозяйственно-бытовой канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения;

- организацию системы поверхностного водоотвода с территории участка;

- организацию плановой системы очистки территории;

- устройство очистных сооружений дождевого стока;

- устройство капитальных покрытий улиц и дорог в границах проектируемой территории.

3.3. Охрана почвенно-растительного покрова и восстановление нарушенных земель включает:

- полное благоустройство участка строительства, которое включает асфальтирование проездов, укладку тротуарной плитки, озеленение древесно-кустарниковыми насаждениями свободной от застройки территории, завоз плодородной земли для участков озеленения;

- максимальное сохранение существующих зеленых насаждений при строительстве новых зданий и сооружений;

- организацию плановой системы санитарной очистки территории района с вывозом твердых коммунальных отходов от общественных зданий и смета с улиц по договору с лицензированной организацией.

# 4. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

На проектируемой территории определены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

-	зона минимальных расстояний сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения;

-	зоны минимальных расстояний сетей хозяйственно-бытовой канализации;

-	зоны минимальных расстояний от объектов газоснабжения;

-	зоны минимальных расстояний от объектов теплоснабжения;

-	охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;

-	охранные зоны сетей газоснабжения;

-	охранные зоны теплосети;

-	охранная зона волоконно-оптической линии связи;

Зоны с особыми условиями использования по сведениям ЕГРН:

66:00-6.1606 - Охранная зона объекта теплоснабжения «Сеть тепловая с кадастровым номером 66:00:0000000:1607, по адресу: Свердловская область, г Березовский, от здания котельной "Центральная" по 1 теплорайону»66.35.2.40- Охранная зона инженерных коммуникаций;

Границы зон с особыми условиями использования территории нанесены на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территорий» (инв № 37). Границы зон минимальных расстояний установлены согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) в соответствии с пунктом 12.35 (таблица 12.5):

- размер зоны минимальных расстояний составит 5 м по обе стороны от водопровода.

- размер зоны минимальных расстояний самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации составит 3 м по обе стороны от коллектора;

- размер зоны минимальных расстояний тепловых сетей при бесканальной прокладке – 5 м в обе стороны, от наружной стенки канала (при прокладке в канале, тоннеле) – 2 м в обе стороны.;

- размер зоны минимальных расстояний газопровода среднего давления 0,3 МПа составит 4 м по обе стороны от газопровода (СП 62.13330.2011);

Границы охранных зон:

- размер охранной зоны от подземного газопровода составит 2 м по обе стороны (Постановление правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 Правила охраны газораспределительных сетей);

- размер охранной зоны тепловых сетей составит 3 м по обе стороны (Приказ министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года № 197 О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей);

- границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями и дополнениями) и «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, 7 издание, 2003г.).

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических и юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии от ВЛ 6 кВ – 10 м в обе стороны.

-	вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра;

-	от трансформаторной подстанции (ТП) – 10м от здания ТП, по Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

Границы охранных зон инженерных сооружений и коммуникаций будут уточнены на следующей стадии проектирования в увязке с окончательной трассировкой инженерных коммуникаций.

Санитарно-защитная зона производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов устанавливается в целях обеспечения безопасности населения в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция с изменениями и дополнениями).

Разрыв от гаражей – стоянок до зданий различного назначения следует принимать по таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от количества машино-мест. При количестве от 51 до 100 машино-мест разрыв от открытых автостоянок и паркингов до фасадов жилых домов и торцы с окнами составит 25 м.

# 5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Таблица 5.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Территория в границах проекта планировки | га/% | 3,69/100,0 |
| 1.2 | Территории садов, огородов | га/% | - |
| 1.3 | Территория объектов спорта | га/% | 1,75/47,4 |
| 1.4 | Территории объектов автомобильного транспорта | га/% | 0,54/14,7 |
| 1.5 | Территории объектов инженерной инфраструктуры | га/% | - |
| 1.6 | Территория общего пользования | га/% | 1,4/37,9 |
| 1.6.1 | улично-дорожная сеть | га/% | 1,4/37,9 |
| 1.7 | Прочие | га/% | - |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования | га/кв. м/чел. | 1,4/37,9 |
| 1.2.1 | из них: • зелёные насаждения общего пользования • улицы, дороги, проезды | га/кв. м/чел. Га/кв. м/чел. | 0,78/21,1 0,62/16,8 |
| 2 | Объекты социального и коммунально-бытового назначения межмуниципального значения |  |  |
| 2.1 | Спортивный комплекс, включающий в себя бассейн и ледовую арену (мощность сооружения технические характеристики определятся на следующей стадии проектирования) | 1 объект | 1 объект |
| 3 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 3.1 | Протяжённость улично  дорожной сети всего | км | 0,625 |
|  | в том числе: |  |  |
|  |  магистральные улицы общегородского значения | км | 0,224 |
|  | - магистральные улицы районного значения | км | 0,149 |
|  |  улицы местного значения | #### км | 0,252 |
| 3.2 | Протяжённость линий пассажирского транспорта, автобус | км двойного пути | 0,224 |
| 3.3 | Автостоянки для хранения индивидуальных транспортных средств, в том числе: | маш.-мест | 100 |
|  | - временного хранения |  | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |
| 4.1.1 | Переложить участок водопровода d63 мм, d200 мм на d500 мм | км | 0,222 |
| 4.1.2 | Проложить водопровод d300 мм | км | 0,254 |
| 4.2 | Канализация |  |  |
| 4.2.1. | Переложить самотечные коллекторы d 315 мм | км | 0,185 |
| 4.2.2 | Прокладка напорного коллектора 2d150 | км | 0,038 |
| 4.2.3 | Устройство канализационной насосной станции | объект | 1 |
| 4.3 | Теплоснабжение |  |  |
| 4.3.1. | Переложить теплопровод 2d400 мм в границах проекта в подземные лотки | км | 0,263 |
| 4.3.2. | Переложить участок теплопровода 2d300 мм на 2d400 в границах проекта в подземные лотки | км | 0,201 |
| 4.3.3. | Переложить подземный участок теплопровода 2d 108 мм | км | 0,023 |
| 4.4 | Электроснабжение |  |  |
| 4.4.1. | Перенести ТП | объект | 1 |
| 4.4.2. | Переложить воздушную линию электропередач 6 кВ в кабель | км | 0,157 |
| 4.5 | Связь |  |  |
| 4.5.1. | Перекладка сети ВОЛС | км | 0,089 |
| 4.6 | Дождевая канализация |  |  |
|  | Протяженность проектируемой сети | км | 0,306 |
|  | Сплошная подсыпка территории | га | 0,8 |

Примечание: Уточненные проектные данные по показателям строительства объектов инженерного обеспечения будут определены на следующей стадии проектирования.

# 6. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Очередность развития территории принята в соответствии с учетом темпов строительства на проектируемой территории. Проектом предлагается развитие территории на расчетный период до 2025 года.

# 7. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Таблица 7.1

| номер | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 8* | 398613,6 | 1546625,8 |
| 1* | 398593,6 | 1546635,2 |
| 1 | 398688,42 | 1546560,9 |
| 2 | 398503,98 | 1546642,63 |
| 3 | 398460,48 | 1546543,45 |
| 4 | 398487,19 | 1546530,57 |
| 5 | 398563,2 | 1546496,52 |
| 6 | 398661,46 | 1546463,79 |
| 7 | 398652,12 | 1546447,1 |
| 8 | 398555,19 | 1546478,55 |
| 9 | 398479,34 | 1546512,26 |
| 10 | 398434,17 | 1546533,78 |
| 11 | 398485,95 | 1546650,64 |
| 13 | 398415,84 | 1546542,51 |
| 14 | 398442,68 | 1546572,87 |
| 12 | 398456,95 | 1546589,7 |

Примечание: * Номера поворотных точек «Проекта планировки территории жилого района «Советский» г. Березовского Свердловской области» утвержденного постановлением администрации Березовского городского округа (в редакции от 06.03.2019 №175).

# 8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Таблица 8.1.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах проекта планировки | га/% | 3,69/100,0 | 3,69/100,0 |
| 1.2 | Территории садов, огородов | га/% | 0,03/0,8 | - |
| 1.3 | Территория объектов спорта | га/% | - | 1,75/47,4 |
| 1.4 | Территории объектов автомобильного транспорта | га/% | 1,8/48,8 | 0,54/14,7 |
| 1.5 | Территории объектов инженерной инфраструктуры | га/% | 0,02/0,5 | - |
| 1.6 | Территория общего пользования | га/% | 1,74/47,2 | 1,4/37,9 |
| 1.6.1 | улично-дорожная сеть | га/% | 0,47 | 1,4/37,9 |
| 1.7 | Прочие | га/% | 0,10/2,7 | - |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования | га/% | 1,74/47,2 | 1,4/37,9 |
| 1.2.1 | из них: • зелёные насаждения общего пользования • улицы, дороги, проезды | га/% | 1,27/33,9 0,47/12,6 | 0,78/21,1 0,62/16,8 |
| 2 | Объекты социального назначения межмуниципального значения |  |  |  |
| 2.1 | Спортивный комплекс, включающий в себя бассейн и ледовую арену (мощность сооружения технические характеристики определятся на следующей стадии проектирования) | 1 объект | - | 1 объект |
| 3 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 3.1 | Протяжённость улично - дорожной сети- всего | км | - | 0,625 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральные улицы общегородского значения | -»- | - | 0,224 |
|  | - магистральные улицы районного значения | -»- | - | 0,149 |
|  | - улицы местного значения в зонах жилой застройки | -»- | - | 0,252 |
| 3.2 | Протяжённость линий пассажирского транспорта, автобус | км двой ного пути | - | 0,224 |
| 3.3 | Автостоянки для хранения индивидуальных транспортных средств, в том числе: | маш.-мест | - | 100 |
|  | - временного хранения | -»- | - | 100 |
| 4 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 4.1 | Водопотребление | м3/сутки | 0,1 | 141,5 |
| 4.2 | Водоотведение (максимально-суточное) | м3/сутки | 0,1 | 141,5 |
| 4.3 | Теплопотребление | Гкал/час МВт | - | 2,75 3,20 |
| 4.4 | Электропотребление | кВт | 0,108 | 426,73 |
| 4.5 | Газоснабжение | м3/час | - | - |
| 4.6. | Развитие в районе сети ВОЛС | км | - | - |
| 4.7 | Дождевая канализация |  |  |  |
|  | Протяженность проектируемой сети | км | - | 2,21 |