Градостроительная мастерская «ПроГрад»

Заказчик: ООО «Бизнес парк»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

инженерной инфраструктуры «Кабельная линия электроснабжения наружного освещения Переходно-скоростных полос» на км 17+200 (слева)

Проект планировки территории

Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта

Екатеринбург, 2022

| РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес строительства | Российская Федерация, Свердловская область, территория Берёзовского городского округа |
| 2. | Распоряжение органов государственной власти о подготовке документации по планировке территории | Постановление Администрации Берёзовского городского округа от 07.06.2022 № 542 «О разработке документации по планировке территории для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры «Кабельная линия электроснабжения наружного освещения Переходно-скоростных полос» на км 17+200 (слева) |
| 3. | Проектная организация | Градостроительная мастерская «ПроГрад» ИП Гусельников Кирилл Александрович |
| 4. | Авторы проекта | Гусельникова Е. В., Лимонова А.С., Плеханова В.С. |
| 5. | Стадия | Проект планировки территории |
| 6. | Общая площадь территории подготовки документации по планировке территории | Проекта планировки территории – 1,1 га |
| 7. | Используемая система координат | МСК-66 |
| 8. | Адреса: |  |
|  | Проектная организация: | 620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 38, оф.217 |
| 9. | Телефоны: |  |
|  | Проектная организация: | +7-912-270-07-51 |
| 10. | Адрес электронной почты: |  |
|  | Проектная организация: | Prograd_ekb@mail.ru |

Состав документации по планировке территории

| № п/п | Наименование | № тома листов | Кол-во листов | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект планировки территории |  |  |  |  |
| Основная часть проекта планировки территории1 |  |  |  |  |
| 1 | Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть | - | 1 | - |
| 1.1 | Чертёж красных линий, совмещенный с чертежом границ зоны планируемого размещения линейного объекта, М 1:1000 | 1 | 1 | н/с |
| 2 | Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта | - | 23 | н/с |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории2,3,4 |  |  |  |  |
| 3 | Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть | 3 | 4 | - |
| 3.1 | Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейным объектом и (или) предназначенных для размещения линейного объекта), М 1:10 000 | 2 | 1 | н/с |
| 3.2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, М 1:1000 | 3 | 1 | н/с |
| 3.3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий и лесничеств, совмещённая со схемой границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:10005,6 | 4 | 1 | н/с |
| 3.4 | Схема конструктивных и планировочных решений, М 1:1000 | 5 | 1 | н/с |
| 4 | Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка | - | 48 | н/с |
| 5 | Инженерно-топографический план, М 1:500, выполненный в рамках Инженерно-геодезических изысканий на объекте: «Переходно-скоростные полосы для размещения автозаправочной станции в придорожной полосе автомобильной дороги II категории «Екатеринбургская кольцевая дорога» на км 17+200 (слева) | - | - | н/с |
| Проект межевания территории |  |  |  |  |
| Основная часть проекта межевания территории |  |  |  |  |
| 6 | Раздел 1. Проект межевания территории. Графическая часть | - | 1 | - |
| 6.1 | Чертёж межевания территории, М 1:1000 | 6 | 1 | н/с |
| 7 | Раздел 2. Проект межевания территории. Текстовая часть | - | 11 | н/с |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |  |
| 8 | Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть | - | 1 | - |
| 8.1 | Чертёж материалов по обоснованию проекта межевания территории, М 1:1000 | 7 | 1 | н/с |
| 9 | Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка | - | 7 | н/с |

Примечание: 1- Данным проектом планировки территории (далее - ППТ) не предусмотрен перенос (переустройство), а также реконструкция существующих линейных объектов, для которых необходимо выделение «Границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов». В связи с вышесказанным в составе основной части проекта планировки территории Разделе 1. «Проект планировки территории. Графическая часть» отсутствует Чертёж «Чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов»;

2 – Объекты культурного наследия (далее – ОКН) федерального, областного (регионального) и местного значения на территории проектирования отсутствуют, в том числе проектируемая территория не входит в границы объектов, обладающих историко-культурной ценностью, установленных охранных, защитных зон памятников культуры на территории проектирования нет. Обоснование отсутствия ОКН представлено в Статье VII настоящего документа. В связи с вышесказанным в составе материалов по обоснованию ППТ Разделе 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» Схема «Схема границ территорий объектов культурного наследия» не представлена;

3- Проектируемый линейный объект не относится к объектам капитального строительства (далее – ОКС) улично-дорожной сети, автомобильного, железнодорожного транспорта и иного транспорта, в связи с этим Схема «Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта» в составе материалов Раздела 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» отсутствует;

4- В составе Раздела 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» не представлена Схема «Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» в связи с отсутствием в границах проектирования случаев, определенных Приказом №740/пр от 25 апреля 2017 года Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства года хозяйства Российской Федерации «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» для которых необходима разработка данной Схемы;

5- В составе Раздела 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» не представлена Схема «Схема границ особо охраняемых природных территорий» (в том числе, совмещённая с другими картами, схемами) в связи с отсутствием на территории проектирования и в непосредственной близости от неё особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) федерального, областного (регионального) и местного значения. Обоснование отсутствия ООПТ представлено в Статье I п. 1.8 материалов Раздела 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»;

6- Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №564 от 12 мая 2017 г. «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» (далее Постановление №564 от 12 мая 2017 г.) полное наименование Схемы «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.)». В связи с отсутствием части перечисленных факторов ЧС наименование Карты было сокращено.

Содержание

Введение	6

Статья I. Наименование, основные характеристики (категория, протяжённость, проектная мощность) и назначение планируемого для размещения линейного объекта, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	7

Статья II. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населённых пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта	8

Статья III. Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта	9

Статья IV. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	9

Статья V. Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зоны его планируемого размещения	9

Статья VI. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта	10

Статья VII. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта	11

Статья VIII. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	12

Статья IX. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	17

Введение

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры «Кабельная линия электроснабжения наружного освещения Переходно-скоростных полос» на км 17+200 (слева) (Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги ЕКАД на территории Березовского городского округа) разработана в целях:

- Обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры;

- Установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры (объекта электросетевого хозяйства);

- Установления границ зоны планируемого размещения линейного объекта и установления параметров её планируемого развития;

- Оформления частей земельных (лесных) участков;

- Дальнейшего строительства объектов электросетевого хозяйства – кабельной линии электроснабжения наружного освещения Переходно-скоростных полос на км 17+200 (слева) Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.

Документация по планировке территории подготовлена на основании следующих документов:

- Постановление Администрации Берёзовского городского округа от 07.06.2022 № 542 «О разработке документации по планировке территории для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры «Кабельная линия электроснабжения наружного освещения Переходно-скоростных полос» на км 17+200 (слева);

- Технического задания на разработку на разработку документации по планировке территории для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры «Кабельная линия электроснабжения наружного освещения Переходно-скоростных полос» на км 17+200 (слева).

Проектируемая территория расположена на территории Берёзовского городского округа, вдоль Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (далее - ЕКАД). Проектируемая кабельная линия электропередачи предназначена для обеспечения освещения переходно-скоростных полос автозаправочной станции планируемой в границах придорожной полосы ЕКАД на км 17+200 (слева)

Трасса проектируемого линейного объекта (кабельной линии электроснабжения наружного освещения) проходит по землям лесного фонда Березовского лесничества, Березовского участкового лесничества, Березовского участка и землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения Березовского городского округа Свердловской области.

Площадь подготовки проекта планировки территории составляет 1,1 га. Площадь вычислена графическим способом.

Список используемых данных и информации, на основании которых была подготовлена данная Документация по планировке территории, представлен в Введении материалов «Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

Выполненных инженерных изысканий достаточно для подготовки Документации по планировке территории.

В рамках подготовки документации по планировке территории для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры «Кабельная линия электроснабжения наружного освещения Переходно-скоростных полос» на км 17+200 (слева) были получены технические условия:

- Технические условия № 1-2022 от 11.01.2022 г. для присоединения к электрическим сетям, выданные ООО «Бизнес парк».

При разработке документации по планировке территории были учтены технические условия, полученные при разработки проектной документации по титула «Переходно-скоростные полосы для размещения автозаправочной станции в придорожной полосе автозаправочной станции в придорожной полосе автомобильной дороги II категории «Екатеринбургская кольцевая дорога» на км 17+200 (слева):

- Технические условия на размещение и присоединение объекта дорожного сервиса к региональной автомобильной дороге «Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога (Приложение к дополнительному соглашению № 1 от 08.02.2022 г. к договору № 563П от 23.03.2021 г. Получены от ГКУ СО «Управление автомобильных дорог».

Статья I. Наименование, основные характеристики (категория, протяжённость, проектная мощность) и назначение планируемого для размещения линейного объекта, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проект планировки территории разрабатывается в отношении:

- линейного объекта, представляющего собой кабельную линию электроснабжения наружного освещения Переходно-скоростных полос вдоль ЕКАД, предназначенного для организации освещения Переходно-скоростных полос на въезде с территории проектируемой автозаправочной станции и индустриального парка;

- территорий, прилегающих к проектируемому линейному объекту, на которых устанавливается режим ограничения использования в связи с организацией охранной зоны от данного линейного объекта.

Отображение трассировки (маршрута) линейного объекта представлено на графических материалах данного проекта планировки территории.

Данным проектом планировки территории предлагается:

- новое строительство линейного объекта электросетевого хозяйства;

- ликвидация части существующего участка линейного объекта электросетевого хозяйства.

Наименование линейного объекта, планируемого к размещению (строительству):

Кабельная линия электроснабжения наружного освещения Переходно-скоростных полос» на км 17+200 (слева). Наименование указано согласно Постановлениям Администрации Берёзовского городского округа от 07.06.2022 № 542;

Тип объекта: Объект энергетики (объект электросетевого хозяйства);

Назначение: Сооружения электроэнергетики и электропередачи;

Техническая характеристика объекта: Кабельная сеть электроснабжения до 1 кВ;

Объект: Линия электропередач (далее – ЛЭП) кабельная;

Статус: Объект частный;

Назначение планируемого для размещения линейного объекта: Передача электроэнергии в целях организации освещения;

Цель строительства линейного объекта: Организация освещения Переходно-скоростных полос вдоль ЕКАД на км 17+200 (слева);

Объекты капитального строительства, входящие в состав линейного объекта: В состав проектируемого линейного объекта ОКС не входят;

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 25 кВт;

Напряжение: до 1 кВ;

Категория надёжности: Третья;

Способ прокладки: Подземный (кабельная ЛЭП);

Состав: В состав проектируемого линейного объекта входит 1 объект – проектируемая кабельная линия электропередач до 1 кВ (уточняется на следующих стадиях проектирования);

Количество кабелей ЛЭП: определяется на следующих стадиях проектирования;

Протяжённости: Протяжённость проектируемого линейного объекта (в плане), согласно графическим материалам данного проекта планировки составит 0,54 км. Показатели протяжённости могут уточняться на этапах рабочей или проектной документации;

Иные характеристики: Тип, сечение, материал, глубина заложения кабеля определяются на этапах рабочей, проектной или иной документации;

Источники электроснабжения (точка присоединения (точка врезки) объекта к сети электросетевого хозяйства): ТП нов, проектируемая КЛ-10 кВ, ф. «РП-7-1».

Этапы строительства: Расчётные сроки реализации проекта планировки территории: 2022-2024 гг. Строительство и проектирование линейного объекта предполагается осуществить в 1 этап. Сроки строительства проектируемого линейного объекта определены по проектам аналогам и среднему сроку реализации подобных объектов электросетевого хозяйства. Объект является частным, в связи с этим сроки являются условными и в дальнейшем могут подлежать корректировке (уточнению) в зависимости от решения собственника и инициатора строительства;

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функциональные особенности которых влияют на их безопасность – не принадлежит;

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация сооружения – наличие опасных процессов, явлений, воздействий нет;

Принадлежность к опасным производственным объектам – не относится;

Пожарная и взрывопожарная опасность, категория по пожарной опасности – ДН (пониженная пожароопасность);

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет;

Описание прохождения трассы проектируемого линейного объекта и принципиальных проектных решений:

Проектируемый линейный объект – кабельная линия электропередач до 1 кВ берет начало от существующего сохраняемого участка линии электропередачи наружного освещения переходно-скоростной полосы ЕКАД на км 17+200 (слева). Далее трасса проектируемой линии электропередачи отклоняется на северо-запад на расстояние 10 метров от подошвы насыпи ЕКАД с целью соблюдения требований технических условий ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», далее проектируемая линия проходит параллельно ЕКАД 288 м. На всем протяжении на расстоянии от 28 метров до 31 метра от основной линии отходят кабельные линии электропередач для электроснабжения светильников (фонарных столбов) обеспечивающих освещение переходно-скоростных полос ЕКАД (11 штук). При реализации проектных решений предусмотрена ликвидация части существующего участка линии электропередачи, от которого в настоящее время осуществляется освещение переходно-скоростных полос ЕКАД, а также предложено изменить точку подключения существующей линии электропередачи со столбовой трансформаторной подстанции, расположенной в районе скважины 62(1р) на ТП нов, проектируемая КЛ-10 кВ, ф. «РП-7-1» в соответствие с полученными техническими условиями. Линия электропередачи от границ проектирования до ТП нов будет проходить по территории, находящейся в собственности ООО «Бизнес парк», на которую утвержден проект планировки территории.

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта:

Общая площадь границы зоны планируемого размещения линейного объекта составит 11 115 м2.

Каталоги координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта представлены в таблице 1 данного текстового документа. Местоположение, нумерация и отображение характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта представлено на Листе 1 «Чертёж красных линий, совмещенный с чертежом границ зоны планируемого размещения линейного объекта, М 1:1000».

Статья II. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населённых пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта

Территории, на которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта (местоположение объекта проектирования):

Страна - Российская Федерация;

Экономический район – Уральский;

Федеральный округ – Уральский;

Субъект Федерации (Регион) – Свердловская область;

Городской округ (Муниципальное образование) - Берёзовский;

Категория земель – Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения и земли лесного фонда.

Номер кадастрового квартала - 66:35:0221001.

Также стоит отметить, что на трассу проектируемого линейного объекта (ЛЭП до 1 кВ) было проведено натурное обследование лесного участка и ГКУ СО «Березовское лесничество» выполнен Акт натурного технического обследования участка лесного фонда № 32 от 7 сентября 2022 г. (далее – Акт нто). При обследовании уточнены материалы лесоустройства и установлено, что участок проектирования расположен на территории Березовского участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества в квартале 34 (части выделов 14, 15, 23, 25, 31, 32) в защитных лесах. Категория защитных лесов – леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в защитных полосах лесов). Особо защитные участки леса в границах проектирования отсутствуют.

Местоположение и границы подготовки проекта планировки территории указаны на Листе 2 «Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейным объектом и (или) предназначенных для размещения линейного объекта), М 1:10 000».

Статья III. Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта в системе координат МСК-66 представлен в таблице 1.

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта

Таблица 1

| № характерной точки | Координата Х | Координата Y | Расстояние, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 394344.52 | 1545887.16 | 57.25 |
| 2 | 394396.39 | 1545862.94 | 170.74 |
| 3 | 394546.79 | 1545782.11 | 58.45 |
| 4 | 394600.25 | 1545758.48 | 34.97 |
| 5 | 394628.09 | 1545737.31 | 49.50 |
| 6 | 394677.06 | 1545744.53 | 23.66 |
| 7 | 394664.40 | 1545764.52 | 111.41 |
| 8 | 394564.10 | 1545813.01 | 67.74 |
| 9 | 394503.23 | 1545842.73 | 75.07 |
| 10 | 394435.30 | 1545874.69 | 36.27 |
| 11 | 394402.28 | 1545889.68 | 51.91 |
| 12 | 394354.71 | 1545910.48 | 25.45 |
| 1 | 394344.52 | 1545887.16 | 0.00 |

Статья IV. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения не представлен в связи с отсутствием данных границ зон. Проектом планировки не предлагается перенос (переустройство), реконструкция и т.д. существующих линейных объектов в связи с размещением проектируемого линейного объекта сети электроснабжения.

Статья V. Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зоны его планируемого размещения

В состав проектируемого линейного объекта не входят объекты капитального строительства (далее – ОКС).

Предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зоны его планируемого размещения, не устанавливаются (не определены) в связи с отсутствием таких объектов.

Требования к архитектурным решениям ОКС, входящих в состав проектируемого линейного объекта, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, отсутствуют, в связи с отсутствием данных объектов.

Проектируемый линейный объект расположен вне территорий исторического поселения федерального или регионального значения.

Статья VI. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют существующие и строящиеся ОКС федерального значения.

Объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующие и сохраняемые на момент подготовки проекта планировки территории

Данным проектом планировки не предлагается перенос (переустройство) и реконструкция, существующих ОКС в связи с размещением проектируемого линейного объекта сети электроснабжения. Проектом предусмотрена ликвидация существующего участка кабельной линии электропередачи наружного освещения переходно-скоростных полос ЕКАД. Ликвидация участка кабельной линии предусмотрена в связи с тем, что её местоположение не соответствует техническим требованиям ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». Согласно пункту 9 Технических условий на размещение и присоединение объекта дорожного сервиса к региональной автомобильной дороге «Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога» (приложение к дополнительному соглашению № 1 от 08.02.2022 г. к договору № 563П от 23.03.2021 г.): «Силовой кабель линии освещения должен быть проложен на расстоянии не менее 10 метров от подошвы насыпи автодороги ЕКАД». Протяженность ликвидируемого участка составляет 160 метров.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта проходят следующие существующие сохраняемые ОКС регионального значения:

- автомобильная дорога регионального значения «Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога» II категории (65 ОП РЗ 65А-4108000) и переходно-скоростная полоса.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта имеются следующие существующие сохраняемые ОКС местного значения:

- объекты связи: подземная линия связи и воздушная линия связи.

Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых существующих объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено) от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта существует.

Объекты капитального строительства, строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории

Согласно данным инженерно-геодезических изысканий (топографический план М1:500) и сведениям ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» от августа 2022 года строящиеся объекты на территории проектирования отсутствуют.

Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по защите строящихся объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено) от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта отсутствует.

Объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта и граница территории, в отношении которой разрабатывается настоящий проект планировки не пересекают границ территорий, на которые ранее была утверждена или разработана документация по планировке территории.

Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по защите ОКС, планируемых к строительству в соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта отсутствует.

Размещение проектируемого линейного объекта не нарушает требований нормативно-правовых документов и действующего законодательства.

С целью защиты существующих, сохраняемых сетей связи от возможного негативного воздействия в связи с размещением проектируемого линейного объекта электросетевого хозяйства в процессе строительства и рабочего проектирования данного объекта необходимо выполнение ряда мероприятий, таких как:

- необходимо выполнять требования технических условий (технических требований);

- соблюдать требования нормативно-технических и правовых документов;

- соблюдать технологию строительства проектируемого линейного объекта;

- выполнить прокладку проектируемого линейного объекта подземным способом.

Точные и подробные инженерно-технические решения, и мероприятия будут проработаны на стадиях проектной или рабочей документации проектируемого линейного объекта, исходя из технологических и конструктивных решений. При этом технические решения должны соответствовать требованиям безопасности в области защиты населения, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

Охранная зона проектируемого объекта электроэнергетики (объекта электросетевого хозяйства)

На основании Приложения к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства (с изменениями на 26 августа 2013 года)) Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 21 декабря 2018 года) – далее Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160:

- От (вдоль) проектируемой подземной кабельной линии электропередач напряжением до 1 кВ определена охранная зона - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.

Режим использования территорий и ограничения использования земельных участков, в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства определен и указан в Постановлении Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160.

Статья VII. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Объекты культурного наследия – далее ОКН.

В границах проектируемой территории, выявленных объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, в том числе включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся объектами культурного наследия и объектами, обладающими признаками объекта культурного наследия (в том числе, археологического) нет, также проектируемая территория не входит в границы объектов, обладающих историко-культурной ценностью, установленных охранных, защитных зон памятников культуры на территории проектирования нет.

Вывод сделан на основании следующих данных:

- Письма Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 19.07.2022 № 38-04-27/529;

- ГП Березовского городского округа;

- Сведений ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» от августа 2022 года, а именно сведения о границах ЗОУИТ;

- Перечня объектов культурного наследия, включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и расположенных на территории Свердловской области от 15.04.2021 г. Данные Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;

- Министерства культуры Российской Федерации сведениям из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 9.12.2021 г.;

- ГБУ культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» - Перечень выявленных ОКН;

- Инженерно-экологических изысканий, выполненных ООО «Гео-Изыскания» в 2020 году и полученного в рамках них письма №38-05-27/103 от 20.02.2020 Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Отчёт по результатам инженерно- экологических изысканий Том 3 Шифр: 012020-ИЭИ-01, письмо №38-05-27/103 от 20.02.2020 прилагается в Приложении Е изысканий.

В связи с отсутствием в границах проектирования ОКН федерального, областного (регионального) и местного значения, а также ЗОУИТ, устанавливаемых от них, необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта и разработки Схемы «Схема границ территорий объектов культурного наследия» отсутствует. В составе материалов по обоснованию проекта планировки территории Разделе 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» Схемы «Схема границ территорий объектов культурного наследия» нет.

Статья VIII. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Технические решения, описанные в данном проекте планировки соответствуют требованиям в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении требований нормативных документов.

Организацией ООО «Гео-Изыскания» были выполнены инженерно-экологические изыскания 012020-ИЭИ-01, которые проводились на прилегающую территорию занятую промышленной площадкой ООО «Бизнес парк».

В рамках инженерно-экологических изысканий был проведён анализ современного экологического состояния площадки строительства. Анализ представлен в разделе 12 012020-ИЭИ-01, в том числе представлены: Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ на территории объекта, оценка мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (с результатами измерений МЭД гамма-излучения (мкЗв/час)), характеристика шумовой нагрузки в районе изысканий, оценка загрязнения почв (грунтов).

Проектируемый линейный объект не предполагает постоянного пребывания людей на объекте, воздействие современного экологического состояния на строительство и эксплуатацию объекта отсутствует. В связи с вышесказанным в настоящем разделе приводится анализ воздействия на экологическое состояние территории при строительстве проектируемого линейного объекта, в том числе приводится предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта.

Согласно выполненным инженерно-экологическим изысканиям 012020-ИЭИ-01 при обследовании участка аномалий радиоактивного излучения с мощностью экспозиционной дозы более 0,3 мкЗв/час не обнаружено.

8.1. Охрана атмосферного воздуха

8.1.1 Воздействие на атмосферный воздух при строительстве и эксплуатации проектируемого линейного объекта

Согласно выполненным инженерно-экологическим изысканиям 012020-ИЭИ-01 концентрация веществ в атмосферном воздухе на площадке проектирования не превышает значения ПДК.

В период работ по строительству (строительно-монтажных работ) проектируемого линейного объекта загрязнение атмосферного воздуха будет происходить при эксплуатации строительных, дорожных, спец. машин и механизмов и иное. Основными источниками выделения загрязняющих веществ являются двигатели внутреннего сгорания машин и механизмов.

Дополнительными (возможными) источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительстве ЛО могут являться земляные и иные работы, сопровождающиеся нарушением растительного и почвенного покрова, перемещением и экспонированием рыхлых субстратов, а также разгрузка минеральных строительных материалов (песок, щебень). В случае аварийных ситуаций при строительстве возможен аварийный разлив технологических жидкостей. Влияние подобных разливов на качество атмосферного воздуха будет проявляться непродолжительно и локально, в пределах границ объекта.

При эксплуатации проектируемого линейного объекта воздействие на атмосферный воздух отсутствует.

Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по охране окружающей среды – далее ООС (атмосферный воздух) в процессе строительства линейного объекта существует.

8.2. Охрана поверхностных и подземных вод

8.2.1 Воздействие на поверхностные воды при строительстве и эксплуатации проектируемого линейного объекта

В границах проектирования водные объекты (объекты гидрографии) отсутствуют, на всем протяжении проектируемая трасса линейного объекта сети электроснабжения не пересекает постоянные и временные водотоки. На территорию проектирования не накладываются водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы водных объектов.

Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по охране окружающей среды – далее ООС (поверхностные воды) в процессе строительства линейного объекта отсутствует.

8.2.2 Воздействие на подземные воды при строительстве и эксплуатации проектируемого линейного объекта

Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы и иное). Выбросы загрязняющих веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязнённые атмосферу, почву и иное можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, являющихся на территории Березовского городского округа источником питьевого водоснабжения.

По данным инженерно-геологических изысканий (012020-ИГИ-01) в наиболее приближенной к территории проектирования (трасса ЛО), пробурённой скважине №12 вода зафиксирована на уровне от 5,30 м до 8 метров.

По графическим материалам ГП Березовского городского округа, а также данных о ЗОУИТ, внесённых в ЕГРН, установлено, что территория проектирования попадает в границы, установленных ЗСО III пояса скважин №№ 60, 62 (1р), 7431, 10А, 10Б, 2р и ЗСО III пояса скважин №618.

В период работ по строительству проектируемого линейного объекта загрязнение подземных вод, возможно:

- при ненадлежащем ведении строительных работ, в результате чего может произойти засорение и загрязнение территории проектирования горюче-смазочными веществами;

- вследствие изменения рельефа местности при выполнении планировочных и земляных работ (возможно нарушение естественной структуры грунтового потока природных вод);

- при несанкционированном складировании ТКО и КГО, образующихся в процессе строительства.

При строительстве проектируемого линейного объекта прямое отрицательное воздействие на подземные воды отсутствует, возможно, перераспределение поверхностного стока и изменение режима грунтовых вод в результате намечаемой деятельности. При отсутствии аварийных ситуаций, связанных, например, с разливом ГСМ, данное воздействие на природные воды окажется непродолжительным по времени и не приведёт к значительным негативным последствиям. В случае аварийной ситуации возможно загрязнение (при наличии утечек ГСМ) зоны аэрации грунтовых вод растворимыми или нерастворимыми компонентами ГСМ, технологических жидкостей и другими веществами. При этом в процессе строительства необходимо соблюдение общих требований по защите подземных вод от загрязнения и истощения.

Во время эксплуатации проектируемого линейного объекта негативное воздействие на грунтовые воды отсутствует.

Вывод: Данным проектом планировки какое-либо использование и вовлечение в хозяйственную деятельность подземных вод не предполагается. Необходимость осуществления мероприятий по ООС (подземные воды) в процессе строительства линейного объекта существует.

8.3. Охрана территории, условия землепользования, геологической среды, почв и недр

8.3.1. Воздействие на территорию, условия землепользования, геологическую среду и почвы при строительстве и эксплуатации проектируемого линейного объекта

Согласно выполненным инженерно-экологическим изысканиям 012020-ИЭИ-01 грунт на участке проектирования относится к категории загрязнения «Опасная» и «Допустимая». По микробиологическим и паразитологическим показателям грунт относится к категории загрязнения «Чистая». В газогеохимическом отношении грунты на участке проектирования не являются опасными.

Воздействие на территорию и условия землепользования при выполнении работ по строительству линейного объекта определяется по величине площади отчуждаемых земель и по параметрам предполагаемого нарушения территории в процессе строительства и эксплуатации (нарушение естественного состояния земной поверхности и почвы).

При строительстве проектируемого линейного объекта возможное отрицательное воздействие на территорию, в том числе на почвы и грунты выражается в следующем:

- уплотнение почвы, механическое повреждение растительности и напочвенного покрова в ходе проведения подготовительных работ, при перемещении строительной техники, складировании различных строительных материалов, при вырубке деревьев по прохождению трассы линейного объекта;

- изменение рельефа местности при выполнении планировочных и земляных работ, изменяется морфологическое строение почв, усиливаются процессы эрозии (изменении последовательности залегания почвенных горизонтов, их структурных особенностей, увлажнённости, а также их перекрытии насыпными субстратами);

- изменение свойств грунтов, обусловленное смещением слоёв и разрушением при выемке грунта, уплотнением в результате движения техники;

- засорения и загрязнения площадки строительства (почв, грунтов и т.п.) и прилегающей к ней территории отходами и горюче-смазочными веществами при ненадлежащем ведении строительных работ или при несанкционированном складировании ТКО и КГО, образующихся в процессе строительства.

Однако в целом геохимическое воздействие на почвы в период строительства локально и непродолжительно по времени.

При эксплуатации проектируемого линейного объекта не оказывается негативного воздействия на геологическую среду, почвы и грунты.

Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по ООС (территория, почвы, грунты и т.д.) в процессе строительства линейного объекта существует.

8.3.2. Воздействие на недра при строительстве и эксплуатации проектируемого линейного объекта

В соответствии с текстовыми и графическими материалами, утверждённого генерального плана Березовского городского округа, а также с учётом информации, содержащейся в Карте оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых, Карте месторождений подземных вод территории Российской Федерации, в Интерактивной электронной карте недропользования Российской Федерации (оперативная версия https://rosnedra.gov.ru/) и в данных Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (список недропользователей на 01 июля 2021 г.) в границах территории проектирования (в границах зоны планируемого размещения линейного объекта):

- отсутствуют полезные ископаемые, в том числе твёрдые, газообразные и иные;

- разработка месторождения полезных ископаемых и добыча общераспространённых полезных ископаемых не ведётся;

- имеется месторождение подземных вод - Березовское МПВ Южно-Берёзовский УМППВ.

Оценка воздействия на подземные воды представлена в пункте 8.2 настоящей Статьи.

В рамках проекта планировки не предусматривается разработка и эксплуатация недр, в том числе не предполагается какое-либо использование и вовлечение в хозяйственную деятельность подземных вод (месторождений), поэтому данный раздел в составе «Мероприятий по охране окружающей среды» не разрабатывается.

Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по ООС (недра) в процессе строительства линейного объекта отсутствует.

8.4. Охрана растительности

8.4.1. Воздействие на растительный покров при строительстве и эксплуатации проектируемого линейного объекта

По результатам маршрутных инженерно-экологических наблюдений, а также на основании полученного в рамках изысканий письма Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (Приложение И 012020-ИЭИ-01), на территории проектирования растения, занесённые в Красную книгу, отсутствуют.

Проектируемый линейный объект частично проходит по землям лесного фонда Березовского лесничества, Березовского участкового лесничества, Березовского участка.

Согласно Акту натурного технического обследования участка лесного фонда № 32 от 07 сентября 2022 г. общая площадь лесных земель (покрытых лесом) в границах территории проектирования, составила 0,419 га.

При строительстве проектируемого линейного объекта возможны следующие воздействия на растительный покров:

- уничтожение растительности (вырубка лесных насаждений) в строительном коридоре, включая подземные части растений;

- частичное уничтожение растительных группировок в результате вытаптывания, неорганизованных проездов автотранспорта, захламления строительным и прочим мусором;

- занос новых видов растительности при биологической рекультивации территорий, входящих в границы зоны планируемого размещения линейного объекта.

Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по ООС (растительность) в процессе строительства линейного объекта существует.

8.5. Охрана особо охраняемых территорий

Особо охраняемые территории федерального, регионального и местного значения в границах проектирования и в непосредственной близости от неё отсутствуют. Обоснование отсутствия ООПТ представлено Статье I пункте 1.8 Раздела 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по ООС (особо охраняемые природные территории) в процессе строительства линейного объекта отсутствует.

8.6. Мероприятия по охране окружающей среды

Размещение объектов – источников вредного воздействия проектом планировки не предусматривается (объекты, для которых необходимо установление СЗЗ). Воздействие на ООС носит временный характер (на период строительства объекта).

Инженерно-технические решения и мероприятия по ООС прорабатываются на стадиях Проектной или Рабочей документации проектируемого линейного объекта, исходя из технологических и конструктивных решений.

В период эксплуатации объекта при соблюдении требований действующего законодательства воздействие на окружающую среду отсутствует.

8.6.1 Рекомендуемые общие мероприятия по охране атмосферного воздуха, подземных вод, почв, геологической среды и растительности в период строительства проектируемого линейного объекта (представлены в таблице 2)

Рекомендуемые общие мероприятия по охране атмосферного воздуха, подземных вод, почв, геологической среды и растительности в период строительства проектируемого линейного объекта

Таблица 2

| № п/п | Мероприятия по охране окружающей среды | Атмосферный воздух | Подземные воды | Геологическая среда | Почвы | Растительность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Соблюдение технологии и культуры строительства, что позволит существенно уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду при производстве работ по строительству | + | + | + | + | + |
| 2 | Все работы нужно производить последовательно, с учётом технологии строительства, в том числе рассредоточение по месту и времени работы оборудования, средств и механизмов, незадействованных в едином непрерывном процессе строительства с ограничением работы на форсированном режиме | + |  |  |  |  |
| 3 | Применение электроэнергии для технологических нужд строительства, взамен твёрдого и жидкого топлива при приготовлении строительных материалов, оттаивания грунта, прогрева воды и т.д. | + | + | + | + | + |
| 4 | Обязательное соблюдение границ отведённой для строительства территории, в том числе проезд специализированной и строительной техники только в пределах отведённого коридора | + | + | + | + | + |
| 5 | Применение герметичных ёмкостей для перевозки растворов, бетона и других строительных материалов | + | + | + | + | + |
| 6 | Контроль обеспечения санитарного содержания на территории проектирования, в соответствии с действующим природоохранным, санитарным законодательством, в том числе организовать сбор и вывоз отходов строительства по мере образования, без промежуточного складирования, временное хранение бытовых отходов – в закрытых контейнерах | + | + | + | + | + |
| 7 | По возможности производить разработку грунта механизированным способом или вручную. Выполнение траншей под кабельной ЛЭП вести с учётом мер безопасности |  | + | + | + |  |
| 8 | Проведение рекультивации нарушенных земель после завершения строительства линейного объекта |  | + | + | + | + |
| 9 | При обратной засыпке трассы кабельной ЛЭП необходимо восстановить вертикальную планировку территории, в том числе планировку подошвы переходно-скоростных полос, в случае их нарушения |  | + | + | + |  |
| 10 | При проведении вскрышных работ почвенный слой подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию при рекультивации нарушенных земель. При временном хранении плодородного слоя необходимо принять меры, исключающие ухудшение его качества (раздувание, загрязнение отходами). Снятие и охрану плодородного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» |  |  |  | + |  |
| 11 | Соблюдать пожарную безопасность в процессе работ |  |  |  | + | + |
| 12 | Соблюдать требования нормативно-технических и правовых документов, регламентирующих природоохранные меры по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния среды. Исключить нарушения требований Статьи 36 ФЗ №7 от 10.01.2002 г. (ред. от 27.12.2019 г.) «Об охране окружающей среды». | + | + | + | + | + |
| 13 | Соблюдать требования лесного законодательства |  |  |  |  | + |

Необходимость осуществления дополнительных мероприятий по охране окружающей среды проектом планировки территории не выявлена.

Статья IX. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Проектом планировки рассмотрены две основные группы чрезвычайных ситуаций: чрезвычайные ситуации (далее ЧС) природного характера и чрезвычайные ситуации техногенного характера.

9.1. Существующие факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Анализ территории по степени опасности природных процессов и явлений производился на основании действующих нормативно-правовых актов, анализа статистической информации, содержащейся в официальных источниках, выполненных на территорию проектирования инженерных изысканий и утверждённых СТП Свердловской области и ГП Березовского городского округа. Список используемых данных и информации, на основании которых был подготовлен данный проект планировки территории, представлен в Введении материалов «Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

Анализ территории проектирования по наличию факторов возникновения ЧС, проявление которых может привести к нарушению работы (эксплуатации), повреждению и иное проектируемого линейного объекта.

- Геологические процессы и явления

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, выполненным на смежную территорию (012020-ИГИ-01):

- опасных физико-геологических явлений (склоновые процессы, развитие карста, переработка берегов, эрозионные процессы и т.д.) на территории проектирования не зафиксировано;

- и приложению «Г» таблицей Г.1 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» изучаемая территория относится к III-ей категории сложности инженерно-геологических условий (сложная);

- к инженерно-геологическим процессам и явлениям, ухудшающим условия проектируемого строительства, относятся процессы выветривания (физическое и химическое), горных пород на месте их залегания без заметных признаков смещения. И как следствие, наличие специфических (элювиальных) грунтов. Инженерные мероприятия при строительстве на элювиальных грунтах и рухляках заключаются в недопущении длительного простаивания открытых канав, рвов, котлованов, поскольку элювиальные грунты и рухляки при неоднократном промораживании, оттаивании, замачивании, частично утрачивают природную структуру и снижают свои несущие свойства.

Категория опасности природных процессов территории проектирования согласно таблице 5.1 СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» может быть оценена как умеренно опасная или умеренно не опасная по всем из критериев.

- Землетрясения (сейсмическая интенсивность)

Информация о сейсмичности участка проектирования представлена в Статье I разделе 1.3 материалах «Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

Опасных эндогенных геологических процессов (тектогинез и землетрясения) на территории г. Березовского за последние 10 лет не зафиксировано (не наблюдалось), каких-либо инструментально зарегистрированных и исторически подтверждённых данных о природных землетрясениях, горных ударах и природно-техногенных сейсмических проявлениях в районе проектирования нет.

Согласно районированию центральной части Уральского региона по величине наибольших наблюдённых магнитуд землетрясений за период 1788–2013 гг. (Гуляев А.Н., Институт геофизики УрО РАН, 2005–2011 гг.), в районе г. Березовский эпицентров ощутимых землетрясений за период с 1788-2010 гг. не зафиксировано.

По схеме сейсмотектоники центральной части Уральского региона Института геофизики УрО РАН, 2012 г. (автор Гуляев А.Н. и другие) территория Березовского городского округа находится в пределах зоны возможного возникновении очагов землетрясений (зон ВОЗ -сейсмолинеаменты) с магнитудой 4,0-4,5 балла по шкале MSK-64. В тоже время в 2005 г. ГОУНПП «Уралсейсмоцентр» были составлены карты детального сейсмического районирования Свердловской области. Предполагается, что в г. Берёзовский возможны сейсмические сотрясения с наибольшей силой 5-6 баллов.

Согласно данным п. 7 инженерно-геологических изысканий (012020-ИГИ-01) и таблице 4.1. СП 14.13330.2018, вскрытые в разрезе изучаемой территории грунты относятся к грунтам II категории по сейсмическим свойствам.

Исходя из информации данной Статьи, анализа территории и минимальным риском возникновения землетрясений проведение мероприятий, связанных с наличием на территории проектирования риска возникновения землетрясения, не требуется.

Расчётная сейсмическая интенсивность района проектирования (г. Берёзовский) приводится в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности А (10%) – нет, В (5%) – 6 баллов и С (1%-ную) – 8 баллов вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанного значения сейсмической интенсивности, согласно Приложению А СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» (с отмены Изменения №1 от 29.01.2021 г. №27/пр Приказ Минстроя России). Сейсмическая опасность площадки строительства принимается при проектировании по картам ОСР-2015 А, В, С (СП 14.13330.2018) с учётом ответственности сооружения по степени опасности:

- для объектов массового строительства – нет (ОСР-2015-А 10%);

- для объектов повышенной ответственности – 6 баллов (ОСР-2015-В 5%).

Сейсмическая опасность площадки строительства при проектировании может уточняться на этапе разработки рабочей или проектной документаций объекта капитального строительства. В соответствие с п. 4.3* СП 14.13330.2018 решение о выборе карты А, В или С при рабочем проектировании ОКС для оценки сейсмичности площадки строительства, принимает заказчик по представлению генерального проектировщика.

- Природно-климатические явления (метеорологические явления и процессы)

Особые природно-климатические условия в районе проектируемой трассы линейного объекта, а также на прилегающих территориях отсутствуют.

Так как проектируемый линейный объект сети электроснабжения прокладывается подземным способом факторы метель, туман, град, сильный ветер более 25 м/сек. (ураганы), гололедно-изморозевые отложения, гроза, сильные морозы не влияют на эксплуатацию рассматриваемого линейного объекта. Риск возникновения ЧС, связанный с наличием вышеперечисленных факторов, не значительный.

К возможным факторам, которые могут повлиять на эксплуатацию проектируемого линейного объекта можно отнести:

- Подтопление территории (рассматривается во взаимосвязи с ливнями с интенсивностью 30 мм/час и более)

Критерий: Ливни с интенсивностью 30 мм/час и более (повышение уровня грунтовых вод, гидродинамическое давление потока грунтовых вод, загрязнение (засоление) почв, грунтов, коррозия подземных металлических конструкций (Гидростатический, Гидродинамический, Гидрохимический)). Наибольшее количество ливней на территории проектирования, преимущественно проходят в летний период в июле. Согласно данным долгосрочного прогноза ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера на территории Свердловской области на 2020 год, подготовленного ГКУ СО Территориальный центр мониторинга ЧС Свердловской области в июле 2019 года в МО «город Екатеринбург» и прилегающих к нему районов (радиус 100 км), в том числе Березовского городского округа зарегистрирован очень сильный дождь 58 мм/12 ч.

Важным фактором при оценке гидрогеологических условий участка является возможно образования горизонта верховодки в осенне-весенний период, а также в период интенсивных ливней. Верховодка представляет собой временный водоносный горизонт спорадического распространения.

При нарушенном естественном стоке воды на территории, воды скапливаются в локальных понижениях микрорельефа, инфильтруются в нижележащие рыхлые грунты, накапливаются в них, тем самым образуя горизонт верховодки. Водовмещающими грунтами на площадке проектирования являются аллювиально-делювиальные грунты.

Согласно данным 012020-ИГИ-01 и Приложению И к СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов» (далее – СП 11-105-97 часть II), участок проектирования рекомендуется отнести к району II-А-2 «Потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций (в многоводные годы, при катастрофических паводках)/ II-А - Потенциально подтопляемый в естественных условиях».

При этом опасных гидрологических явлений и процессов в границах подготовки проекта планировки не наблюдалось. Установленных границ зон подтопления и затопления в границах территории проектирования нет. Риск подтопления территории минимальный.

- Природные пожары. Участок проектирования частично расположен на территории Березовского участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества в квартале в квартале 34 (части выделов 14,15,23,25,31,32) в защитных лесах. Ежегодно на территории Свердловской области возникает значительное количество лесных пожаров. В случае возникновения лесных пожаров на прилегающих к участку проектирования возможно временное ограничение беспрепятственного подхода к проектируемому ЛО для его эксплуатации и мониторинга. Проектируемый ЛО прокладывается подземным (кабель) способом, поэтому риск ЧС на ЛО, связанный с критерием «Природный пожар» минимальный.

Вывод: Согласно вышеизложенному, в связи с незначительным или минимальным риском ЧС и прокладкой проектируемого ЛО подземным способом, в рамках ДПТ проведение специальных мероприятий по ЧС природного характера, связанных с наличием всех вышеперечисленных факторов не требуется. Инженерно-технические мероприятия и решения по предотвращению ЧС природного характера прорабатываются на стадиях рабочей или проектной документации на ЛО исходя из принятых конструктивных и иных особенностей.

С целью минимизации возникновения ЧС на проектируемом линейном объекте рекомендуется:

- Осуществлять мониторинг состояния проектируемого объекта электросетевого хозяйства;

- После строительства проектируемого линейного объекта необходимо произвести рекультивацию земель и вертикальную планировку территории с целью исключения подтопления территории;

- В случае появления по трассе проектируемого линейного объекта временного техногенного водоносного горизонта типа «верховодка» конкретные решения по защите проектируемого сооружения (сети электроснабжения) от негативного влияния подземных вод должны приниматься проектной организацией на этапе разработки рабочей или проектной документации, исходя из исходного уровня подземных вод, необходимого для принятия решений о целесообразности выполнения защитных мероприятий и обоснования величины понижения уровней подземных вод. В том числе предусмотреть технические решения, сводящие к минимуму возможный риск размытия грунта.

9.2 Существующие факторы возникновения ЧС техногенного характера

На территории проектирования и на участках прилегающей к ней отсутствуют объекты использования атомной энергии, объекты обороны и безопасности, особо опасные и технически сложные объекты и уникальные объекты.

Проектом планировки не предлагается размещение вышеперечисленных объектов в границах зон планируемого размещения линейного объекта.

Из существующих источников ЧС техногенного характера, в результате которых могут быть нарушены нормальные условия для деятельности людей, нанесён ущерб имуществу и окружающей природной среде, а также представляющие реальную угрозу на территории проектирования возможны: чрезвычайные ситуации на автомобильной дороге регионального значения. Информация о наличии перевозок аварийно-химически опасных веществ (далее- АХОВ) и транспортировки опасных грузов по ЕКАД отсутствует. Оценить риск возникновения ЧС и аварий на транспорте при транспортировке опасных грузов и АХОВ не представляется возможным.

Вывод: Мероприятия по предотвращению ЧС техногенного характера, связанные с наличием вышеперечисленных факторов, разрабатываются на стадиях Документов территориального планирования и документаций по планировке территории планировочных единиц.

Все вышеперечисленные ЧС техногенного характера не влияют на эксплуатацию и строительство проектируемого линейного объекта, так как проектируемый ЛО прокладывается подземным способом и с соблюдением всех нормативно-правовых документов. Специальных мероприятий не требуется.

В связи с планируемым размещением линейного объекта сети электроснабжения при производстве строительно-монтажных работ, а также в период его эксплуатации, необходимо выполнение мероприятий направленных на исключение нарушения безопасной работы, повреждения или уничтожения существующих и сохраняемых ОКС, а также нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории представлены в Статье VI данного текстового документа.

После строительства проектируемого линейного объекта и ввода его в эксплуатацию необходимо соблюдать особые условия использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

9.3 Факторы риска возникновения ЧС техногенного характера, возникающие в связи с размещением проектируемого линейного объекта капитального строительства

Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах.

В границах территории проектирования предусмотрено устройство кабельной линии электропередач до 1 кВ. Проектируемый линейный объект предназначен для обеспечения наружного освещения переходно-скоростных полос ЕКАД. В связи с тем, что проектируемый линейный объект прокладывается подземным способом и учитывая напряжение до 1 кВ - риск возникновения ЧС техногенного характера при аварии на проектируемой ЛЭП 10 кВ минимален (мало вероятен).

Постоянное пребывание людей на объекте отсутствует. Риск гибели людей, потери имущества и иное минимальный.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности представлен в подразделе 9.4 пункте 9.4.2 данной Статьи.

Технические решения, принятые проектом планировки, соответствуют требованиям безопасности в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении требований нормативных документов.

В проекте учтены нормативные расстояния от проектируемого линейного объекта сети электроснабжения (кабельная ЛЭП до 1 кВ) до существующих (сохраняемых) инженерных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры и т.д. проходящие в непосредственной близости с проектируемым линейным объектом. Нормативные расстояния от проектируемого линейного объекта до зданий и сооружений, в том числе объектов инженерной инфраструктуры приняты согласно ПУЭ-7 Раздел 2 Глава 2.3 «Кабельные линии напряжением до 220 кВ. Прокладка кабельных линий в земле».

Проектируемый линейный объект прокладывается подземным способом.

Вывод: Необходимость осуществления мероприятий по предотвращению ЧС на проектируемом линейном объекте существует. Инженерно-технические решения и мероприятия по предотвращению ЧС и обеспечению безопасности на проектируемом линейном объекте разрабатываются на стадиях проектной или рабочей документации проектируемого линейного объекта исходя из технологических и конструктивных решений. При этом технические решения должны соответствовать требованиям безопасности в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

Мероприятия по обеспечению безопасности на проектируемом объекте системы электроснабжения после его строительства и ввода в эксплуатацию:

- Мониторинг состояния и контроль за эксплуатацией проектируемой кабельной ЛЭП до 1 кВ;

- Устройство охранной зоны объекта электросетевого хозяйства. В целях обеспечения сохранности системы электроснабжения, создания нормальных условий её эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, проектом планировки предусматривается организация «охранной зоны» проектируемого линейного объекта. Информация об охранной зоне проектируемого объекта электроэнергетики (объекта электросетевого хозяйства) представлена в Статье VI настоящего документа (последний абзац Статьи). В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров;

- Соблюдение технологии строительства при размещении ОКС вблизи проектируемого линейного объекта и согласования их размещения с балансодержателем проектируемого линейного объекта.

9.4 Проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

9.4.1 Гражданская оборона и объекты гражданской обороны

Согласно Схеме территориального планирования Свердловской области Схеме «Защиты территории от опасных природных и техногенных воздействий» М 1:500 000 на территории Березовского городского округа имеется 1 категорированный населённый пункт (организации), отнесённый к группам по гражданской обороне – г. Березовский. При этом согласно действующей редакции СТП Свердловской области в редакции от 20.05.2021 г. на основании Постановления Правительства Свердловской области от 20.05.2021 г. №295-ПП информация о категорийности г. Березовский отсутствует. Информации о наличии в границах проектирования организаций, отнесённых к категории по ГО, не имеется.

Согласно перечням объектов защиты категорий высокого, значительного и чрезвычайно высокого риска и сведениям об объектах и перечню объектов, отнесённых к категории чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска, опубликованным на официальном сайте МЧС России Главное управление по Свердловской области (файлы в формате .xlsx) на территории проектирования на территории проектирования вышеперечисленные объекты отсутствуют.

Согласно Постановлению Правительства Свердловской области от 12 апреля 1996 г. №297-п «Об утверждении перечня химически опасных городов, предприятий и объектов экономики Свердловской области» территория города Березовский и территория проектирования соответственно относится к городам I степени химической опасности.

Проектом планировки не предлагается размещение жилищного строительства и ОКС с постоянным пребыванием людей. На проектируемом объекте в период его эксплуатации отсутствуют постоянные рабочие места, присутствие людей носит кратковременный характер, лишь на период выполнения осмотров и каких-либо ремонтных работ на линейном объекте.

В связи с этим наличие фактора риска возникновения химической опасности в г. Березовский не влияет на размещение проектируемого линейного объекта - ограничений на размещение ЛО не имеется.

В соответствии данными ГП Березовского городского округа и с СП 165.1325800.2014. «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. и введён в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 г. № 705/пр.), территория проектирования располагается вне зон возможных разрушений и катастрофического затопления.

Необходимость осуществления специальных мероприятий по гражданской обороне отсутствует, размещение защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий) и объектов гражданской обороны на территории проектирования не требуется.

Вопросы инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС по обеспечению устойчивой междугородной связи по кабельным и радиорелейным линиям, а также телефонной связи должны разрабатываться специализированными проектными организациями и ведомствами Министерства связи Российской Федерации.

Оповещение при строительно-монтажных работах

При выполнении строительно-монтажных работ проектируемого линейного объекта, необходимо исключить допуск посторонних лиц в зону проведения работ. Опасные зоны обозначить сигнальной лентой. Строительно-монтажная организация, выполняющая работы, должна известить всех владельцев рядом расположенных участков и владельцев существующих ОКС о времени проведения работ и до их начала.

Оповещение при аварии на проектируемом линейном объекте и на объектах, входящих в границы зоны его планируемого размещения

Оповещение и информирование людей, работающих на прилегающих к территории проектирования промышленных площадках, по сигналам ГО возможно осуществлять с помощью радиопринимающих устройств, спутникового телевидения и иных устройств связи. Территория проектирования попадает в радиус действия сотовой связи следующих мобильных операторов Свердловской области: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ОАО «Мегафон», «Билайн» ООО «Екатеринбург -2000» (Мотив) и Ростелеком Урал (Utel).

Согласно Перечню мест размещения оконечных устройств местной автоматизированной системы оповещения населения Березовского городского округа по состоянию на 20.09.2019, утверждённому Постановлением Администрации Березовского ГО от 01.10.2019 г. №190, ближайший к территории проектирования элемент МСО расположен на площадке АО «НЛМК -Урал» (здание предприятия ОАО «НЛМК- «Метиз» г. Березовский, ул. Кольцевая, 5) – электросирена.

Ближайшие к территории проектирования радиотелевизионные передающие центры РТРС расположены:

- в 11,5 км к западу от участка строительства, Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр РТРС-2, г. Екатеринбург;

- в 32 км на северо-восток от участка строительства, Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр РТРС-2, Березовский ГО, п. Лосиный.

Вывод: Осуществления специальных мероприятий по гражданской обороне не требуется.

9.4.2 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Разделом II Главой 17 Статьёй 76 п. 1 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется, исходя из условий, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут (для городских поселений). Пожаротушение на территории проектирования предполагается осуществлять:

- основными силами отдельного пожарного поста пожарно-спасательной части №62 ФГКУ «1 ОФПС по Свердловской области», расположенного в г. Березовский, ул. Кольцевая, 9. Расчёт прибытия подразделения выполнен по формуле tприб.1= tсб.+tсл.1, мин. При расчётах принята средняя скорость пожарного автомобиля по дорогам общего пользования с твёрдым покрытием и иным дорогам с грунтовым покрытием не менее 35 км/ч. Расстояние вычислено графическим способом и составляет от пожарного поста до участка строительства 2 км (по дорогам). Расчётное время прибытия до ближайшей точки территории проектирования составит 5 минут. Время прибытия соответствует нормативу.

Тушение сложных пожаров может осуществляться при поддержке пожарно-спасательной части №62 ФГКУ «1 ОФПС по Свердловской области», расположенной в г. Березовский, ул. Косых, д.4. Время прибытия до территории проектирования 16 минут.

В случае возникновения пожаров в лесных массивах, примыкающих к территории проектирования пожаротушение, может осуществляется с привлечением сил ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» (ГБУ СО «Уральская авиабаза») Березовский участок наземной охраны лесов.

С целью исключения пожара на проектируемом линейном объекте необходимо выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на проектируемом ЛО, определяемых на следующих стадиях проектирования. С целью обеспечения пожарной безопасности Проектом планировки предлагается:

- Подземная прокладка ЛЭП до 1 кВ;

- Трасса ЛЭП запроектирована с учётом обеспечения свободного доступа пожарных машин к данному объекту (по существующей переходно-скоростной полосе вдоль ЕКАД).

Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества не требуется, т.к. проектом предусмотрено выполнение обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнение застройщиком в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Вывод: Время прибытия соответствует нормативу. Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества не требуется. Осуществления специальных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности не требуется.