Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» «Ордена «Знак Почета»

Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект

| Заказчик: Администрация Березовского городского округа |  | Муниципальный контракт № 343А от 09 сентября 2016 г |
| --- | --- | --- |

Экз.№

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

северо-восточной части п.Ключевска                                Березовского городского округа

Том 1. Положения о размещении объектов

капитального строительства местного значения и

характеристиках планируемого развития территории

Шифр: Т – 2700СО – 2016

Екатеринбург 2016 г.

Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» «Ордена «Знак Почета»

Уральский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт

Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект

| Заказчик: Администрация Березовского городского округа |  | Муниципальный контракт № 343А от 09 сентября 2016 г |
| --- | --- | --- |

Экз.№

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

северо-восточной части п.Ключевска                               Березовского городского округа

Том 1. Положения о размещении объектов

капитального строительства местного значения и

характеристиках планируемого развития территории

Шифр: Т – 2700СО – 2016

Директор института                                                                  А.В. Долгов

Главный градостроитель института                                        Г.В. Мазаев

Начальник отдела градостроительного

проектирования № 1                                                                 Г.С. Родионова

Екатеринбург  2016 г.

Состав исполнителей

| Должность | Подпись | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела градостроительного проектирования ОГП №1 |  | Г.С. Родионова |
| Главный градостроитель проекта |  | Л.Ю. Титкова |
| Градостроитель проекта |  | Т.А. Белякова |
| Архитектор |  | Т.С. Лесняк |
| Архитектор |  | К.В. Поросенкова |
| Специалист по инженерному обеспечению территории |  | Е.Л. Вохмякова |
| Эксперт-эколог градостроительства |  | И.Ю. Беляева |

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО – ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ

П. КЛЮЧЕВСКА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

|  | № тома, чертежа | Наименование | кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| Часть I. Основная (утверждаемая часть) проекта планировки территории |  |  |  |
|  | Графические материалы, в том числе: |  |  |
| 1. | Т-2700-СО- 2016-01 | Чертеж планировки территории. М 1: 2000 | 1лист |
| 2. | Т-2700-СО- 2016-02 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1: 2000 | 1 лист |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 3. |  | Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристика планируемого развития территории | 1 книга |
| Часть II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |
|  | Графические материалы, в том числе: |  |  |
| 4. | Т-2700-СО - 2016-03 | Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1:10 000 | 1 лист |
| 5. | Т-2700-СО – 2016-04 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1: 2000 | 1 лист |
| 6. | Т-2700-СО – 2016- 05 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1: 2000 | 1 лист |
| 7. | Т-2700-СО – 2016- 06 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1: 2000 | 1 лист |
| 8. | Т-2700-СО – 2016-07 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. М 1: 2000 | 1 лист |
| 9. | Т-2700-СО – 2016-08 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1: 2000 | 1 лист |
| 10. | Т-2700-СО – 2016-09 | Эскиз застройки М 1:2000 | 1 лист |
| 11. | Т-2700-СО – 2016-10 | Поперечные профили улиц и дорог. М 1:200 | Альбом |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 12. |  | Пояснительная записка | 1 книга |
| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 13. |  | Пояснительная записка проекта межевания | 1 книга |
|  | Графические материалы |  |  |
| 14. | Т-2700-СО - 2016-ПМ | План фактического использования территории М 1:2000 | 1 лист |
| 15. | Т-2700-СО - 2016-ПМ | Чертеж межевания территории М 1:2000 | 1 лист |

Содержание

Положение о размещении объектов капитального строительства, необходимых для развития территории в границах проектирования	3

Положение о характеристиках планируемого развития территории в границах проектирования	4

Положения о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории	5

Приложение 1	8

Приложение 2	9

Приложение 3	11

## Положение о размещении объектов капитального строительства, необходимых для развития территории в границах проектирования

1. Размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения не предусматривается.

2. Размещение объектов капитального строительства местного значения:

1) общепоселкового значения:

– основные поселковые улицы;

– строительство отдельного здания общей врачебной практики, рассчитанная на 43 посещения в смену;

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором разместиться физкультурно-оздоровительный клуб по месту жительства на 67 человек, спортивный зал, а также предусмотрено размещение плоскостного спортивного сооружения;

2) районного значения:

– реконструкция учреждения клубного типа;

– перенос библиотеки из административного здания по адресу: п. Ключевск, ул. Строителей, 1, в здание клуба после реконструкции;

– строительство отдельного здания для детской музыкальной школы;

– строительство отдельного здания, для размещения опорного пункта полиции, предприятия бытовых услуг и дома приезжих, рассчитанного на 7 мест;

– наземные автомобильные парковки (для индивидуального транспорта жителей района)

3) объекты, необходимые для развития территории:

–  реконструкция и строительство сетей электроснабжения;

–  дальнейшее строительство сетей газоснабжения;

– реконструкция и строительство сетей системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, совмещенной с противопожарным водопроводом;

– реконструкция и строительство сетей системы отвода и очистки хозяйственно-бытовых стоков;

– реконструкция и строительство сетей теплоснабжения;

– строительство сетей системы отвода и очистки дождевых стоков

– строительство площадок для занятий физкультурой и спортом;

– строительство площадок для игр детей и площадок отдыха взрослых;

– строительство площадок для мусоросборных контейнеров

– обустройство скверов

– прочие объекты социального, коммунально-бытового и транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.

## Положение о характеристиках планируемого развития территории в границах проектирования

1. Границами территории проектирования являются:

– с севера – граница п. Ключевска, земли лесного фонда;

– с запада – р. Черная»;

– с юга – промузел, полоса отвода магистральной железной дороги «г. Екатеринбург – Егоршино»;

– с востока – промузел, граница Ключевска.

2. Территория для размещения объектов капитального строительства:

- общая площадь проектируемой территории – 111,0 га;

- общая площадь жилых зон – 64,49га;

- площадь территории общественно-деловых зон – 2,6 га;

- площадь территории производственных зон – 0,3 га;

- площадь территорий зон инженерных объектов, объектов инженерного благоустройства, автостоянок – 0,54 га.

- площадь территории рекреационных зон – 20,08 га;

3. Строительство на территории проектирования осуществляется как на свободных территориях, так и за счет сноса ветхих и аварийных жилых домов и размещения на территории новых объектов капитального строительства.

4. Структура жилищного фонда:

– всего жилищный фонд – 52 935 кв.м, в том числе:

– сохраняемый жилой фонд, с учетом реконструируемого – 51 935кв.м;

– новое строительство на расчётный срок  – 1000 кв.м;

5. Структура жилищного строительства:

– индивидуальные жилые дома – 1000 кв.м (на расчетный срок 2030 г.);

6. Параметры жилищного строительства на расчетный срок:

– индивидуальное жилищное строительство:

– количество жителей – 32 человека;

– средняя жилищная обеспеченность 31 кв.м/чел.

8. Перспектива демографического развития территории:

–  расчетная численность населения - 1707 человек;

– средний коэффициент семейности - 3

Положения о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

1. Характеристики системы социального обслуживания:

- общая врачебная практика – 43 посещения в смену;

- детская музыкальная школа – 70 мест;

- физкультурно-оздоровительный комплекс с размещением физкультурно-оздоровительного клуба  по мету жительства – 67человек, занимающихся спортом;

- спортивный зал общего пользования – 4660 кв.м;

- плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) – 2165 кв.м;

- опорный пункт полиции ;

- дом приезжих – 7 мест;

- предприятие бытовых услуг – 5 рабочих мест;

2. Характеристики системы транспортного обслуживания:

1) Проектируемая территория обслуживается существующими улицами, подлежащими реконструкции.

2)улично-дорожная сеть (категории улиц назначены в соответствии с материалами «Генерального плана Березовского городского округа Свердловской области применительно к территории п.Ключевска», ОАО «УралГражданПроект», 2014 г.):

- поселковые дороги – 0,55км;

- главные улицы –2,34 км;

- основные улицы в жилой застройке – 13,17 км;

- второстепенные улицы и проезды –20,36км

(Приложение 3. Параметры улично-дорожной сети);

3) гаражи, автостоянки и объекты сервисного обслуживания:

- наземные стоянки постоянного хранения автотранспорта – 117 м/м, территория 0,21 га;

- гостевые парковки в жилых зонах, – 72 м/места

3. Инженерно-техническое обеспечение территории:

1) Водоснабжение рассматриваемой территории предусмотрено от централизованной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения поселка. Водоснабжение северо-восточной части поселка осуществляется от существующего водозабора  в составе трех скважин (№№ 70, 72, 71-резервная). Проектируемая скважина № 18 Чернореченского участка Средне-Адуйского месторождения подземных вод.

Водопотребление территории на хозяйственно-питьевые нужды составит на расчетный срок – 707,52 м3/сут.

Система водоснабжения принята кольцевая. Обеспеченность планируемой территории водой путём ввода в дома принята 100% на расчётный срок.

2) Канализование территории предусмотрено по сложившейся схеме в централизованную систему хозяйственно-бытовой канализации п. Ключевска. Обеспеченность жилой застройки проектируемого района централизованной системой канализации принята 100%.

Количество хозяйственно-бытовых стоков составит на расчетный срок – 537,81 м3/сут.

3) Теплоснабжение территории предусмотрено от централизованных (существующая котельная №2 по ул. Больничной) и индивидуальных (газовые отопительные установки и водонагреватели) источников. Всю секционную застройку района 2 и более этажей планируется обеспечить централизованным теплоснабжением (отоплением и горячим водоснабжением).

Теплопотребление жилой и общественной застройки составит на расчетный срок – 18,58 Гкал/час.

4) Электроснабжение территории предусмотрено по сложившейся схеме от электроподстанции 35/6 кВ Лесозавод.

Электропотребление территории составит на расчетный срок – 1943,13 кВт.

Проектом сохраняется сложившаяся схема электроснабжения посёлка.

5) Газоснабжение территории проектируется от системы газоснабжения поселка, составит на расчетный срок – 2727,68 м3/час.

Газоснабжение посёлка природным газом осуществляется от ГГРП-1 поселка Монетный по газопроводу высокого давления 0,6 МПа d 225 мм. Газ подается к котельной, расположенной в северо-восточной части посёлка, а так же к шкафному газорегуляторному пункту, расположенному в жилой застройке по ул. Строителей, где давление газа редуцируется до 3000 Па, газ подается по газопроводу низкого давления d200 мм в сеть низкого давления.

6) слаботочные сети – предусмотрено обеспечение рассматриваемой территории сетями связи от системы связи поселка.

4. Элементы благоустройства и рекреации:

– укрепление и благоустройство береговой полосы пруда;

– организация рекреационной зоны в северной части проектируемой застройки в комплексе с проектируемым спортивным комплексом;

– организация рекреационной зоны вокруг естественного водоема в сложившейся застройке в центральной части по ул. Гоголя;

– организация комфортной рекреационной зоны, за счет реконструкции парка по ул. Строителей;

–  размещение площадок обслуживания населения на территории жилой зоны;

–  установка мусоросборных контейнеров на специально оборудованных площадках;

–  строительство очистных сооружений дождевых вод закрытого типа – 2 объекта.

5. Общее расчетное количество твердых бытовых отходов, которые будут образованы на проектируемой территории, составит 313,3 м3/год.  Расчетное количество стандартных контейнеров объемом 0,75 м3, необходимых для временного накопления образующихся твердых бытовых отходов составит 5 шт.

Вывоз указанных контейнеров предусматривается, согласно действующему законодательству (СанПиН 2.1.2.2645-10), не реже 1 раза в сутки. В качестве объекта конечного размещения отходов, образующихся на проектируемой территории, предусматривается использование действующей городской свалки ТБО, на перспективу развития – ранее запланированного на территории городского округа полигона ТБО, отвечающего природоохранным требованиям объектов использования, переработки, обезвреживания, утилизации, хранения и конечного размещения твердых бытовых отходов.

## Приложение 1

| № | Виды территориальных зон | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | На расчетный срок |
| 1. | Жилые зоны: | 61,00 | 64,49 |
|  | - среднеэтажная застройка | 0,9 | 0,9 |
|  | - малоэтажная застройка 2-3 эт. | 4,9 | 4,9 |
|  | - индивидуальные дома и дома блокированного типа | 51,6 | 55,09 |
|  | - зона объектов дошкольного и общего образования | 3,6 | 3,6 |
| 2. | Общественно-деловые зоны: | 1,6 | 2,6 |
|  | - территории общественно-делового, социального и коммерческого назначения | 1,6 | 1,9 |
|  | - зона объектов физкультуры и спорта | - | 0,5 |
|  | -территория лечебно-оздоровительных учреждений | - | 0,2 |
| 3. | Производственные зоны | 0,3 | 0,3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - территории предприятий, не требующих организации санитарно-защитных зон | - | 0,3 |
| 3. | Зона транспортной инфраструктуры: | 7,91 | 9,13 |
|  | - зона отвода железнодорожного транспорта | 0,4 | 0,4 |
|  | -улицы, дороги, проезды, площади | 7,44 | 8,4 |
|  | - территории объектов хранения и обслуживания транспорта | 0,07 | 0,33 |
| 4. | Зоны инженерных объектов: | 0,14 | 0,21 |
|  | - объекты инженерного обеспечения | 0,14 | 0,16 |
|  | - сооружения благоустройства и инженерной подготовки территории | – | 0,05 |
| 5. | Рекреационные зоны: | 0,6 | 20,8 |
|  | -скверы, парки | 0,6 | 11,2 |
|  | - рекреационно-ландшафтные территории | – | 9,6 |
| 6. | Зоны сельскохозяйственного использования: | 11,04 | 0,4 |
|  | - огороды | 11,04 | 0,4 |
| 7. | Иные зоны | 28,41 | 0,53 |
|  | -водные поверхности и акватории | 0,53 | 0,53 |
|  | - залесенные территории | 22,82 | 12,54 |
|  | - луга и заболоченные территории | 5,06 | - |
|  | ВСЕГО земель в границах проектирования | 111,0 | 111,0 |

## Приложение 2

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 1926 | 1707 |
| 1.2 | Плотность населения | чел./га | 18 | 15 |
| 2 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь жилых домов | кв. м | 45 477 | 52 935 |
| 2.2 | Существующий жилищный фонд, в том числе | » | 45 477 | 51 935 |
|  | - среднеэтажная застройка | » | 3030 | 3030 |
|  | - малоэтажная застройка 2-3 эт. | » | 18 723 | 18 723 |
|  | – 1 - 2 эт. индивидуальные жилые дома и дома блокированного типа (с учетом реконструкции) | » | 23 724 | 30 182 |
| 2.3 | Новое жилищное строительство всего, в том числе: | » |  |  |
|  | – 1 - 2 эт. индивидуальные жилые дома | » | - | 1000 |
| 2.4 | Средняя обеспеченность жилой площадью | кв.м/чел. | 26 | 31 |
| 3 | Объекты социального и культурно - бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  | Объекты общепоселкового значения |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 157 | 157 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | мест | 455 | 455 |
| 3.3 | Учреждения дополнительного образования | мест | 25 | 49 |
| 3.4 | МОУ «ДОД Детская музыкальная школа | мест | 70 | 70 |
| 3.5 | Дворовой клуб «Кораблик детства» | объект | 1 | 1 |
| 3.6 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| 3.7 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 250 | 250 |
| 3.8 | Опорный пункт полиции | объект | - | 1 |
| 3.9 | Объекты физкультуры и спорта |  |  |  |
|  | - Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | человек, занимаю-щихся спортом | - | 67 |
|  | - Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. площади | - | 2165 |
|  | - Спортивные залы общего пользования | кв.м. площади пола | - | 4660 |
| 3.10 | Объекты торговли и питания |  |  |  |
|  | Магазины продовольственных товаров | кв.м.торг. площади | 380 | 380 |
|  | Магазины непродовольственных товаров | кв.м.торг. площади |  |  |
|  | Предприятия общественного питания | мест | 80 | 80 |
| 3.11 | Общая врачебная практика | посещ. в смену | 43 | 43 |
| 3.12 | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 3.13 | Дом приезжих | место | - | 7 |
| 3.14 | Предприятия бытового обслуживания, в том числе: |  |  |  |
|  | - баня, | объект | 1 | 1 |
| 3.15 | Предприятие бытовых услуг | раб.место | - | 5 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 10,5 | 11,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | главные улицы | км | 2,0 | 2,0 |
|  | основные улицы в жилой застройке |  | 1,8 | 2,3 |
|  | второстепенные улицы в жилой застройке | км | 5,3 | 4,8 |
|  | проезды | км | 1,4 | 1,9 |
| 4.2 | Стоянки для постоянного и временного хранения легковых автомобилей | маш/мест | 40 | 188 |
| 5. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | водопотребление | куб.м/сут | 801.07 | 707,81 |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |  |
|  | количество стоков | куб.м/сут | 606.64 | 537,81 |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | электрические нагрузки | кВт | 1971.08 | 1943 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час | 17.61 | 18,58 |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | газопотребление | куб.м/час | 2598.51 | 2727,82 |
| 6. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Общее количество твёрдых бытовых отходов и отходов производства и потребления | м3/год |  |  |
|  | Площадки для мусорных контейнеров – количество площадок – общее количество контейнеров |  | 4 20 | 5 25 |

## Приложение 3

Технические параметры улично-дорожной сети.*

| № п/п | Название улицы | Протяженность, км | Ширина улицы в "красных линиях", м | Ширина проезжей части, м | Ширина тротуара, м | Примечание, особые отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главные улицы |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заводская | 1.2 | 20-30 | 7,0 | 1,5*1,5 | Сущ. |
| 2 | ул. Больничная (широтного направления) | 0,8 | 16-43 | 7,0 | 1,5*1,5 | Сущ. |
|  | Основные улицы |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Заводская (меридионального направления) | 0,5 | 14-30 | 7,0 | 1,5*1,5 | Сущ. рек. |
| 4 | ул. Заводская (широтного направления) | 0,7 | 21-32 | 6,0 | 2,25*2,25 | Сущ. |
| 5 | ул. Студенческая | 0,6 | 13,5-22 | 6,0 | 1,5*1,5 | Сущ. |
| 6 | ул. Октябрьская | 0,5 | 18-20 | 6,0 | 1,5*1,5 | Проект.расч.срок |
|  | Второстепенные улицы |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Больничная (меридионального направления) | 0,9 | 16-23 | 7,0 | 1*1,5 | Сущ. рек. |
| 8 | ул. Первомайская (широтного направления) | 0,7 | 20-26 | 7,0 | 1,5*1,5 | Сущ. рек. |
| 9 | ул. Хохрякова | 0,5 | 18-30 | 6,0 | 1,5*1,5 | Сущ. рек. |
| 10 | ул. Молодежная | 0,3 | 15 | 5,5 | 1*1,5 | Сущ. |
| 11 | ул. Чернышева | 0,2 | 10-18 | 5,5 | 1*1,5 | Сущ. |
| 12 | ул. Строителей | 0,3 | 19 | 5,5 | 1*1,5 | Сущ. |
| 13 | ул. Гоголя | 0,7 | 12-24 | 6,0 | 1,5*1,5 | Сущ. рек. |
| 14 | пер. Больничный | 0,5 | 18 | 6,0 | 1,5*1,5 | Сущ. |
| 15 | ул. Заводская – ул. Строителей | 0,2 | 13-18 | 6,0 | 1,5*1 | Сущ. |
| 16 | пер. Первомайский | 0,5 | 20 | 6,0 | 1,5*1,5 | Проект.расч.срок |
|  | Проезды |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная | 0,17 | 18 | 5,5 | 1,5*1,5 | Сущ. рек. |
|  | ул. Первомайская (меридионального направления) | 0,19 | 9 | 4 | 1 | Сущ. |
|  | пер. Заводская | 0,18 | 11,5 | 4 | 1,5 | Сущ. |
|  | пер. Первомайский | 0,29 | 18 | 5,5 | 1,5 | Сущ. |
|  | пер. Больничный | 0,19 | 20 | 5,5 | 1,5 | Сущ. рек. |
|  | Проезд 1 (усл) | 0,2 | 15 | 5,5 | 1,5 | Проект.расч.срок |
|  | Проезд 2 (усл) | 0,12 | 15-6 | 4,5 | 1,5 | Сущ. |
|  | Проезд 3 (усл) | 0,13 | 11,5 | 6,0 | 1,5 | Сущ. рек. |
|  | Проезд 4 (усл) | 0,3 | 12 | 6,0 | 1,5 | Проект.расч.срок |
|  | Проезд 5 (усл) | 0,2 | 10 | 5,5 | 1*1,5 | Сущ. |
|  | ИТОГО: | 11,07 |  |  |  |  |

Примечания: * при рабочем проектировании технические параметры могут быть уточнены.