ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект изменений в проект планировки и проект межевания территории под размещение жилого района «Становлянка» в п. Становая г. Березовского Свердловской области

Книга 1. Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристик планируемого развития территории

Екатеринбург, 2019

Заказчик: Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Договор: № 22/17 от 29.05.2017 г.

Исполнитель: Градостроительная мастерская «ПроГрад»

ИП Гусельников Кирилл Александрович

Состав проекта

Состав документации по планировке территории

| № п/п | Наименование | № книги листа | кол-во экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основная часть проекта планировки территории |  |  |  |
| 2 | Чертеж планировки территории. М 1:2000 | 8 | 1 |
| 3 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1:2000 | 4 | 1 |
| 4 | Книга 1. Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристик планируемого развития территории | 1 кн. | 1 |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |
| 5 | Схема положения проектируемого микрорайона в системе жилого района и посёлка, М 1:10000 | 1 | 1 |
| 6 | План современного использования территории и планировочные ограничения. М 1:2000 | 2 | 1 |
| 7 | План красных линий (с границами зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства). М 1:2000 | 3 | 1 |
| 8 | Схема размещения инженерных сетей. М 1:2000 | 5 | 1 |
| 9 | Схема организации движения транспорта и пешеходов, улично-дорожной сети. М 1:2000 | 7 | 1 |
| 10 | Поперечные профили, М 1:200 | 7.1 |  |
| 11 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:2000 | 9 | 1 |
| 12 | Схема вертикальной планировки территории и инженерной подготовки и территории. М 1:2000 | 6 | 1 |
| 13 | Книга 2. Пояснительная записка проекта планировки | 2 кн. | 1 |
| Основная часть проекта межевания территории |  |  |  |
| 14 | Чертеж межевания территории. М 1:2000 | 10 | 1 |
| 15 | Книга 3. Пояснительная записка проекта межевания территории | 3 кн. | 1 |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |
| 16 | Чертеж межевания территории с границами зон с особыми условиями использования территории. М 1:2000 | 11 | 1 |

Оглавление

Введение	5

Статья I. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры	7

1.1 Планировочная организация территории и предложения по комплексному развитию территории	7

1.2 Очередность планируемого развития территории и последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных Проектом планировки	8

Статья II. Характеристика объектов капитального строительства	10

2.1 Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения	10

2.2 Характеристика объектов капитального строительства (инженерные сети)	11

Статья III. Система социально-бытового обслуживания населения	12

Статья IV. Система транспортного обеспечения территории	13

Статья V. Система инженерной подготовки территории	13

Статья VI. Система инженерного обеспечения территории	15

Статья VIII. Объекты капитального строительства федерального значения, размещаемые на территории	19

Статья IX. Объекты капитального строительства регионального значения, размещаемые на территории	19

Статья X. Основные технико-экономические показатели, в т. ч. объекты капитального строительства местного значения, размещаемые на территории	20

Введение

Проект изменений проекта планировки и проекта межевания территории под размещение жилого района «Становлянка» в п. Становая г. Березовского Свердловской области (далее – Проект планировки) разработан Градостроительной мастерской «ПроГрад» ИП Гусельников Кирилл Александрович в рамках выполнения договора № 22/17 от 29.05.2017 г.

Проект планировки подготовлен в целях:

- обеспечения устойчивого развития территории;

- приведения в соответствие ранее разработанной документации по планировке территории фактическому кадастровому делению территории жилого района.

На момент разработки данного проекта территория жилого района практически полностью освоена: сформированы кварталы жилой застройки, земельные участки для размещения индивидуальных жилых домов поставлены на кадастровый учет, на части земельных участков построены жилые дома, сформирована улично-дорожная сеть улицами с щебеночным покрытием, построены сети газо- и электроснабжения.

Проект планировки подготовлен на основании следующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов:

- Постановление Администрации Березовского городского округа от 19.12.2014 г. № 709;

- Договор № 22/17 от 29.05.2017 г.;

- Техническое задание на разработку проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории под размещение жилого района «Становлянка» в п. Становая г. Березовского Свердловской области, Приложение к Постановлению Администрации Березовского городского округа от 19.12.2014 г. № 709.

Проект разработан на юго-восточную часть территорию поселка Становая, жилой район «Становлянка». Граница проектирования определена по границе ранее разработанного и утвержденного проекта планировки жилого района «Становлянка». Площадь подготовки Проекта планировки составляет 104,12 га (площадь вычислена графическим способом).

Расчетные сроки реализации Проекта планировки: 2025, в том числе:

I очередь строительства – 2020гг.

Список используемых данных и информации, на основании которых был подготовлен данный Проект планировки, представлен в Книга 2. Пояснительная записка проекта планировки, раздел «Введение».

Список нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, используемых при подготовке документации по планировке застроенной территории, представлен в Книга 2. Пояснительная записка проекта планировки, раздел «Введение».

Проектом планировки предлагается размещение 564 жилых дома, поликлиники, детского дошкольного учреждения, многофункциональное общественное здание.

Расчетная численность населения проекта составит 1998 человека.

Статья I. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры

## 1.1 Планировочная организация территории и предложения по комплексному развитию территории

Освоение территории предполагается осуществлять в соответствии с Генеральным планом Березовского городского округа Свердловской области применительно к территории п. Становая, утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 24.10.2013 №95 с учётом изменений, внесённых решением Думы Березовского городского округа от 29.05.2019 №218 (далее – Генеральный план).

Проектное предложение по развитию планировочной структуры предусматривает:

- Принятие следующих основных положений:

- сохранение сложившейся планировочной структуры жилого района «Становлянка» с частой сеткой улиц и преимущественно прямоугольными кварталами жилой застройки;

- формирование зоны общего пользования, в границах которой предусмотрено развитие инженерной инфраструктуры, улично-дорожной сети, организация тротуаров, пешеходных дорожек и благоустройства территории;

- формирование общественно-делового центра и структуры повседневного обслуживания население.

- Определение 6 функциональных зон, представленных в таблице 1;

- Организацию централизованных систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и децентрализованной системы связи;

- Размещение объектов инженерной инфраструктуры: газорегуляторный пункт (ГРПШ-2) и канализационно-насосные станции (КНС);

- Организацию ливневой канализации;

- Размещение детского дошкольного учреждения;

- Размещение поликлиники;

- Размещение многофункционального общественного здания;

- Организацию благоустройства территории с формированием тротуаров вдоль улично-дорожной сети.

Установление красных линий

Сложившаяся планировка жилого района не соответствует ранее утвержденному Проекту планировки и проекту межевания территории под размещение жилого района «Становлянка», в связи с этим, необходима корректировка проекта.

На территорию жилого района установлены красные линии (Примечание:* - красные линии утверждены в составе Проекта планировки и межевания территории под размещение жилого района "Становлянка", утвержденного Постановлением Администрации Березовского городского округа № 42 от 08.02.2010 г.).

Ранее установленные красные линии частично подлежат отмене.

Предложение по установлению границ красных линий представлено на Листе 3 «План красных линий (с границами зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства). М 1:2000» и Листе 4 «Разбивочный чертеж красных линий. М 1:2000».

Реализация представленного проектного предложения позволит получить показатели функционального зонирования, указанные в таблице 1.

Планируемое функциональное зонирование

Таблица 1

| Название зоны | Площадь, га* | % |
| --- | --- | --- |
| Территория индивидуальных жилых домов | 72,91 | 70,02 |
| Общественно-деловая территория (комплексная) | 0,42 | 0,4 |
| Территория школьных, дошкольных учебных комплексов | 0,41 | 0,39 |
| Территория лечебно-оздоровительных комплексов | 0,46 | 0,44 |
| Зона озеленения общего пользования | 0,07 | 0,07 |
| Зона общего пользования | 29,85 | 28,67 |
| Общая площадь территории подготовки проекта планировки | 104,12 | 100,00 |

Примечание: * - Площадь функциональных зон вычислена графическим способом и может уточняться на этапе рабочего Проекта;

** - В зону общего пользования включены территории, занятые пешеходными дорожками (тротуарами), объектами улично-дорожной сети, линейными объектами инженерной инфраструктуры, площадками под мусорные контейнеры, растительностью вдоль улиц и дорог и т.д.

## 1.2 Очередность планируемого развития территории и последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных Проектом планировки

Расчетный срок реализации Проекта планировки: 2025 г., в том числе:

- I очередь строительства – 2020 г.

Реализация Проекта планировки предусмотрена в две очереди:

- размещение индивидуальной усадебной жилой застройки 564 (из них на 1 очередь – 537, на 2 очередь – 27 домов);

- размещение детского сада по улице Геологическая между улицами Рубиновая и Янтарная на 100 мест;

- размещение поликлиники по улице Родонитовая;

- размещение многофункционального общественного здания с магазинами, общепитом и предприятием бытовых услуг на пересечении улиц Мраморная и Родонитовая;

- дальнейшая прокладка газораспределительных сетей;

- дальнейшая прокладка сетей электроснабжения;

- прокладка сетей водоснабжения и водоотведения;

- асфальтирование всех улиц и дорог;

- размещение вдоль основных и жилых улиц 20 карманов для остановки мусоросборочной техники;

- организация 3 регулируемых перекрестка. Два по улице Родонитовая с размещением светофоров на пересечении данной улицы и улицы Рубиновая и поселковой дороги. Один на перекресте улиц Янтарная и Геологическая;

- организация на тупиковых проездах и подъездах к зданиям разворотные площадки габаритами не менее 12х15 м и длинной тупикового проезда не более 150 м.;

- благоустройство территории.

Статья II. Характеристика объектов капитального строительства

## 2.1 Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения

Проектом планировки предлагается размещение 564 индивидуальных жилых домов. Характеристика одного жилого дома принята условно и подлежит уточнению на этапе разработки проекта каждого жилого дома. В проекте принята площадь типового одноэтажного жилого дома в размере 100 м2. Площадь, этажность и иные характеристики дома могут изменяться, в зависимости от пожеланий собственника земельного участка к архитектурно-планировочному облику дома. При этом параметры дома не должны отклоняться от предельно допустимых параметров строительства, регламентированных нормативными и законодательными документами.

- Характеристика типового размещаемого жилого дома:

- тип жилого жома по уровню комфортности - массовый тип;

- количество этажей – 1;

- общая площадь – 100 м²;

- жилая площадь – 70 м²;

- средний размер домохозяйства - 3 чел.

Плотность населения в индивидуальной жилой застройке на территории проектирования составит 19,13 чел/га. Показатель жилищной обеспеченности индивидуальной застройки при реализации Проекта планировки на все очереди строительства составит 25,8 кв.м/чел.

К размещению на территории проектирования предложены следующие здания: детское дошкольное учреждение (детский сад), поликлиника, многофункционального общественного здания, параметры объектов определяются на этапе рабочих проектов зданий.

## 2.2 Характеристика объектов капитального строительства (инженерные сети)

Перечень и параметры инженерных сетей, строительство которых предусмотрено на территории подготовки Проекта планировки, приведены 
в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование инженерных сетей и сооружений | Ед. изм. | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая протяженность/количество 1 | в границах проектирования 2 |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |
| 1.1 | подземные кабельные ЛЭП 10 кВ новое строительство | м | 173,69 | 33,87 |
| 1.2 | воздушные ЛЭП 0,4 кВ новое строительство | м | 448,69 | 448,69 |
| 2 | Водоснабжение (холодная вода) |  |  |  |
| 2.1 | водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный новое строительство | м | 16822,33 | 14631,47 |
| 3 | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков |  |  |  |
| 3.1 | коллектор хозяйственно-бытовой канализации самотечный новое строительство | м | 14791,43 | 13935,87 |
| 3.2 | коллектор хозяйственно-бытовой канализации напорный новое строительство | м | 1738,04 | 958,18 |
| 3.3 | канализационная насосная станция (КНС) новое строительство | объект | 4 | 3 |
| 3.4 | камера гашения напора новое строительство | объект | 3 | 3 |
| 4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | газопровод подземный высокого давления 0,6 МПа II категории новое строительство | м | 33,25 | 33,25 |
| 4.2 | газопровод подземный низкого давления новое строительство | м | 2159,50 | 2159,50 |
| 4.3 | газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ) новое строительство | объект | 1 | 1 |

Примечание: 1 -  Общая протяженность вычислена графическим способом и указана с учетом всех рассматриваемых объектов или от/до точки подключения к сетям инженерной инфраструктуры;

2 -  В том числе протяженность в границах проектирования вычислена графическим способом.

Описание ограничений от размещаемых на территории Проекта планировки инженерных сетей приведены в Статье VII «Система инженерного обеспечения территории» данной Книги.

Статья III. Система социально-бытового обслуживания населения

В настоящий момент в границах проектирования отсутствуют объекты социально-бытового обслуживания населения. Обеспечение населения объектами социально-бытового обслуживания предполагается осуществлять:

- В проектируемом многофункциональном центре, расположенном в западной части проектируемой территории;

- за счет существующих объектов социально-бытового обслуживания, расположенных на территории города Березовский и поселка Становая в случае, если данные объекты не имеют максимальной заполняемости и дополнительная нагрузка на данные объекты возможна;

- за счет проектируемых объектов, предусмотренных к размещению Генеральным планом поселка Становая.

Проектом предусмотрено: размещение детского сада по улице Геологическая между улицами Рубиновая и Янтарная на 100 мест, размещение поликлиники по улице Родонитовая и размещение многофункционального общественного здания с магазинами, общепитом и предприятием бытовых услуг, здание запланировано на пересечении улиц Мраморная и Родонитовая.

Предложения по размещению объектов социально-бытового обслуживания представлено в таблице 3.

Предложения по размещению объектов социального и культурно-бытового обслуживания

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детское дошкольное учреждение, места | по улице Геологическая между улицами Рубиновая и Янтарная | 100 |
| 2. | Многофункциональное общественное здание | на пересечении улиц Мраморная и Родонитовая |  |
| 2.1 | Магазины: |  |  |
|  | - продовольственных товаров, м2 |  | 140 |
|  | - непродовольственных товаров, м2 |  | 338 |
| 2.2 | Предприятия бытовых услуг, рабочие места |  | 8 |
| 2.3 | Предприятия общественного питания, посадочные места |  | 62 |
| 3. | Поликлиника, посещений в смену | по улице Родонитовая | 40 |

Статья IV. Система транспортного обеспечения территории

Настоящим разделом рассмотрены вопросы развития улично-дорожной сети и хранения индивидуальных транспортных средств.

Развитие улично-дорожной сети жилого района предусматривает:

- Предусмотреть асфальтирование всех улиц и дорог;

- размещение вдоль основных и жилых улиц 20 карманов для остановки мусоросборочной техники;

- организация 3 регулируемых перекрестка. Два по улице Родонитовая с размещением светофоров на пересечении данной улицы и улицы Рубиновая и поселковой дороги. Один на перекресте улиц Янтарная и Геологическая;

- организация парковок для временного хранения автомобилей возле общественных зданий;

- Организовать на тупиковых проездах и подъездах к зданиям разворотные площадки габаритами не менее 12х15 м и длинной тупикового проезда не более 150 м.

Проектные решения подлежат уточнению на этапах рабочего проектирования, выноса проекта на местность, межевания территории и т.д.

Общая протяженность улично-дорожной сети (далее – УДС) в границах проектируемой территории составит 15,56 км, из них дороги с твердым дорожным покрытием – 15,56 км (100%). Протяженность магистральных улиц в границах Проекта планировки составит 4,58 км. Плотность магистральных улиц составит 5 км/км2.

Протяженность тротуаров и пешеходных дорожек составит 16,78 км.

Предложения по хранению индивидуальных транспортных средств

В зоне усадебной застройки хранение индивидуальных транспортных средств, предполагается осуществлять на приусадебных участках.

Статья V. Система инженерной подготовки территории

Проектом предусмотрено устройство ливневой канализации с учетом особенности рельефа местности и существующей планировки территории. Проектирование отвода поверхностных сточных вод осуществляется в соответствии с рекомендациями СП 32.13330.2012.

Отведение поверхностного стока производится преимущественно по открытой системе водостоков (лотков) согласно п.7.1.10 СП 32.13330.2012 для селитебных территорий с малоэтажной индивидуальной застройкой. По открытой самотечной системе часть стоков приходит на проектируемую насосную станцию дождевых стоков откуда стоки по закрытой напорной дождевой канализации уходят до центральной части района, где далее после камеры гашения напора уходят опять в самотечную открытую сеть. Все участки самотечной дождевой канализации, за исключением двух небольших участков в южной части района, имеют выходы в перспективную сеть дождевой канализации поселка Становая, предусмотренную генеральным планом поселка.

В южной и юго-восточной части района (ул. Горная, ул. Бериловая, ул. Хрустальная) есть небольшие участки селитебной территории, с которой предусмотрен сброс поверхностных стоков в грунт, что является допустимым для территории малой площади и при отсутствии объектов, загрязняющих сточные воды.

Учитывая сложный рельеф местности и сложившуюся застройку, проектом предусмотрены участки закрытой самотечной дождевой канализации, проходящие по земельным участкам, находящимся в собственности граждан. В таких случаях проектом межевания предусмотрено формирование сервитутов на земельные участки.

Протяженность участков проектируемой дождевой канализации представлена в таблице 4.

Протяженность участков проектируемой дождевой канализации

Таблица 4

| № п.п. | Наименование типа дождевой канализации | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Канализация дождевая самотечная открытая планируемая к размещению | 16,78 |
| 2 | Канализация дождевая самотечная закрытая планируемая к размещению | 1,09 |
| 3 | Канализация дождевая напорная планируемая к размещению | 0,54 |

Для организации поверхностного стока проектом предложены мероприятия по вертикальной планировке поверхности и устройство ливневой канализации.

Вертикальная планировка территории

Схема вертикальной планировки решена в масштабе 1:2000 с сечением горизонталей через 0,5 м и предусматривает высотное решение улиц с определением проектных отметок по осям проезжих частей в целях нормальных условий функционирования транспорта и организации водоотвода с улиц и проездов. При выполнении Схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территории за основу приняты отметки проезжих частей существующих улиц и естественного рельефа проектируемых улиц.

Высотное решение проработано в отметках и уклонах по осям улиц и дорог. Проектом приняты уклоны улично-дорожной сети от 0,004 до 0,80 % в соответствии с требованиями нормативной документации: СП 42.13330.2016. Руководством по проектированию городских улиц и дорог.

Для создания нормативных уклонов улично-дорожной сети на ряде участков необходима большая подсыпка либо срезка грунта в пределах 1,5 м.

Элементы улиц имеют следующие поперечные уклоны:

- проезжие части - 1,5%;

- тротуары - 1,5%;

- газоны - 0,1%.

Статья VI. Система инженерного обеспечения территории

Проектирование инженерной инфраструктуры выполнено на основе архитектурно-планировочных решений Проекта планировки и расчетов по численности населения и общей площади жилищного строительства.

На территории подготовки Проекта планировки предусмотрено создание следующих систем инженерного обеспечения: электроснабжение, водоснабжение хозяйственно-питьевое, водоотведение хозяйственно-бытовых стоков, теплоснабжение, газоснабжение, средств связи. Распределение видов систем инженерного обеспечения по типам представлено в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Виды систем инженерного обеспечения | Объекты капитального строительства |
| --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуальные жилые дома |
| 1 | Электроснабжение | централизованное |
| 2 | Водоснабжение (холодная вода) | централизованное |
| 3 | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков | централизованное |
| 4 | Газоснабжение | централизованное |
| 5 | Теплоснабжение | децентрализованное от индивидуальных источников |
| 6 | Средства связи | децентрализованное (сотовая связь) |

Сведения о строительстве и реконструкции инженерных сетей на территории Проекта планировки, характеристики зон с особыми условиями использования территории приведены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование инженерных сетей и сооружений | Ед. изм. | Параметры |  | Зоны ограни- чений, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая протяженность/количество 1 | в границах проектирования 2 |  |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | подземные кабельные ЛЭП 10 кВ новое строительство | м | 173,69 | 33,87 | 1,03 |
| 1.2 | воздушные ЛЭП 0,4 кВ новое строительство | м | 448,69 | 448,69 | 2,04 |
| 2 | Водоснабжение (холодная вода) |  |  |  |  |
| 2.1 | водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный новое строительство | м | 16822,33 | 14631,47 | – |
| 3 | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков |  |  |  |  |
| 3.1 | коллектор хозяйственно-бытовой канализации самотечный новое строительство | м | 14791,43 | 13935,87 | – |
| 3.2 | коллектор хозяйственно-бытовой канализации напорный новое строительство | м | 1738,04 | 958,18 | – |
| 3.3 | канализационная насосная станция (КНС) новое строительство | объект | 4 | 3 | 15,05 |
| 3.4 | камера гашения напора новое строительство | объект | 3 | 3 | – |
| 4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | газопровод подземный высокого давления 0,6 МПа II категории новое строительство | м | 33,25 | 33,25 | 2,06 и 7,07 |
| 4.2 | газопровод подземный низкого давления новое строительство | м | 2159,50 | 2159,50 | 2,08 |
| 4.3 | газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ) новое строительство | объект | 1 | 1 | 109 |

Примечание: 1 -  Общая протяженность инженерных сетей вычислена графическим способом и указана по новому строительству – с учетом всех рассматриваемых объектов или от/до точки подключения к сетям инженерной инфраструктуры;

2 - В том числе протяженность в границах проектирования вычислена графическим способом;

3 - В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 охранные зоны устанавливаются вдоль подземных кабельных линий электропередачи по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м;

4 - В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 2 м;

5 - Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от насосных станций и аварийно-регулирующих резервуаров санитарно-защитная зона составляет 15 м;

6 - В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, в связи с отсутствием данных о стороне прохождения медного провода для обозначения трассы газопровода размер охранной зоны от газопровода подземного высокого давления 0,6 МПа II категории составляет 2 м с каждой стороны газопровода;

7 - В соответствии с требованиями Свода правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» размер зоны минимальных расстояний газопроводов от подземного газопровода высокого давления 0,6 МПа до фундамента зданий и сооружений составляет 7 м с каждой стороны газопровода;

8 - В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

9 - В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов.

Водоснабжение

Водопотребление проектируемой территории (существующая и проектируемая застройка) на расчетный срок принято не более 1170 м3/сут.

Проектируемая водопроводная сеть предназначается для централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населения проектируемой территории и объектов общественного назначения.

На первый этап реализации Проекта планировки предусмотрено обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением потребителей от индивидуальных питьевых скважин, обустроенных непосредственно на участках, до подключения населения к сети централизованного водоснабжения.

На расчетный срок предусмотрено подключение территории проектирования к централизованной системе хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, проектируемой Генеральным планом.

Система водоснабжения района проектирования принята кольцевая. Согласно Генеральному плану диаметры водопроводного кольца по улицам Янтарная, Мраморная, Родонитовая, Малахитовая приняты d225 мм, водопроводного кольца по улицам Аквамариновая, Берилловая, Изумрудная, Бирюзовая – d160 мм. Остальные водопроводы в границах Проекта планировки приняты d110 мм.

Канализация

Водоотведение планируемой территории (существующая и проектируемая застройка) на расчетный срок принимаем равным водопотреблению – 1170 м3/сут.

На первый этап реализации Проекта планировки необходимо предусмотреть оборудование всей жилой застройки локальными водонепроницаемыми выгребами на каждом участке до подключения застройки к сети централизованной канализации. Вывоз жидких бытовых отходов от не канализованной застройки предлагается осуществлять на сливные станции существующих и проектируемых очистных сооружений.

На расчетный срок предусмотрено подключение территории проектирования к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации, проектируемой согласно Генеральному плану.

Схема канализации решается с учетом рельефа местности, характера планировки, размещения существующей и проектируемой застройки. Отвод хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен по самотечным коллекторам d150 мм через три канализационные насосные станции (КНС). Напорные коллекторы приняты 2d 75 мм. В границах проектирования отвод стоков предусмотрен в направлении от южной границы проектирования к северной.

Теплоснабжение

Размещение сетей централизованного теплоснабжения по территории проектирования не предусмотрено.

Теплоснабжение жилого района «Становлянка» планируется от индивидуальных источников, расположенных на собственных земельных участках. В связи с газификацией планируемой застройки отопление всей индивидуальной жилой застройки предусматривается от индивидуальных газовых отопительных установок. Приготовление воды для целей горячего водоснабжения предполагается в индивидуальных газовых водонагревателях, размещаемых в каждом доме.

Газоснабжение

Заказчиком были получены Технические условия ОАО «Свердловскоблгаз» на присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом по объему потребления природного газа – 2100 м3/час, газоиспользующее оборудование – газовые котлы и плиты, направление использование газа – отопление, горячее водоснабжение.

Предусмотрено размещение еще одного ГРПШ-2 по ул.Горная с подключением к существующему подземному газопроводу высокого давления 0,6 МПа d225 мм по газопроводу высокого давления d110 мм. От проектируемого ГРПШ-2 предусмотрена прокладка подземных сетей газоснабжения низкого давления.

Приняты жилые дома с кухонными плитами на газообразном топливе.

Электроснабжение

Заказчиком получены Технические условия ПО «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» «Сверловэнерго»для присоединения к электрическим сетям по категории надежности – III, класс напряжения – 10 кВ, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств I этап – 300 кВт, II этап – 650 кВт (в том числе по I этап).

Предусмотрена прокладка непротяженного участка воздушной ЛЭП 0,4 кВ в конце ул. Хрустальная.

На перспективу по мере застраивания территории возможно увеличение электрической нагрузки, необходимо будет получить дополнительные технические условия.

Средства связи

Размещение сетей связи по территории проектирования не предусмотрено.

Жилой район «Становлянка» планируется обеспечить сотовой связью от существующих (за границами проектирования) операторов сотовой связи.

На следующих стадиях проектирования при необходимости возможно размещение линейных сооружений связи для подключения домохозяйств по оптической технологии, предварительно получив технические условия на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Статья VIII. Объекты капитального строительства федерального значения, размещаемые на территории

Проектом планировки не предполагается размещение объектов федерального значения.

Статья IX. Объекты капитального строительства регионального значения, размещаемые на территории

Проектом планировки не предполагается размещение объектов регионального значения.

Статья X. Основные технико-экономические показатели, в т. ч. объекты капитального строительства местного значения, размещаемые на территории

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения проектируемой территории представлены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территории |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах территории проекта планировки | га | 104,12 | 104,12 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.2 | Территория индивидуальных жилых домов | га | 72,28 | 72,91 |
|  |  | % | 69,42 | 70,02 |
| 1.3 | Общественно-деловая территория (комплексная) | га | 0,3 | 0,42 |
|  |  | % | 0,29 | 0,4 |
| 1.4 | Территория школьных, дошкольных учебных комплексов | га | 0,59 | 0,41 |
|  |  | % | 0,57 | 0,39 |
| 1.5 | Территория лечебно-оздоровительных комплексов | га | 1,17 | 0,46 |
|  |  | % | 1,12 | 0,44 |
| 1.6 | Зона озеленения общего пользования | га | - | 0,07 |
|  |  | % | - | 0,07 |
| 1.7 | Зона общего пользования | га | 29,78 | 29,85 |
|  |  | % | 28,60 | 28,67 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения, проживающего в индивидуальной жилой застройке | чел. | 306 | 1998 |
| 2.2 | Плотность населения | чел\га | 2,9 | 19,1 |
| 3. | Жилой фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилого фонда | м2 | 12098,1 | 51578,1 |
| 3.1.1 | Общая площадь жилого фонда индивидуальной жилой застройки | м2 | 12098,1 | 51578,1 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения жилым фондом | м2\чел. | 39,5 | 26 |
| 3.3 | Объем нового жилищного строительства | м2 | - | 39480 |
| 3.3.1 | Индивидуальная усадебная жилая застройка | м2 | - | 39480 |
| 3.3.2 | Блокированная жилая застройка | м2 | - | - |
| 3.3.3 | Секционная жилая застройка | м2 | - | - |
| 4. | Объекты социально-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 100 |
|  |  | % | - | 100 |
| 4.2 | Поликлиника | посещений в смену | - | 40 |
|  |  | % | - | 100 |
| 4.3 | Предприятия общественного питания | посадочное место | - | 62 |
|  |  | % |  | 100 |
| 4.4 | Магазины, в том числе: | м2 торговой площади | - | 478,0 |
|  |  | % | - | 100 |
| 4.4.1 | Магазины продовольственные | м2 торговой площади | - | 140 |
|  |  | % | - | 100 |
| 4.4.2 | Магазины непродовольственные | м2 торговой площади | - | 338 |
|  |  | % | - | 100 |
| 4.5 | Предприятия бытовых услуг | рабочее место | - | 8 |
|  |  | % |  | 100 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в том числе2: | км | 15,46 | 15,56 |
| 5.1.1 | С асфальтированным покрытием | км | - | 15,56 |
|  |  | % |  | 100 |
| 5.1.2 | С щебеночным покрытием | км | 15,46 | - |
|  |  | % | 100 | - |
| 5.1.3 | С грунтовым покрытием | км | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.2 | Количество светофоров | единиц | - | 3 |
| 5.3 | Пешеходный переход | единиц | - | 77 |
| 6 | Инженерная инфраструктура3 |  |  |  |
| 6.1 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Электропотребление | кВт | 300 | 650 |
| 6.1.2 | Общая протяженность ЛЭП, в том числе: |  |  |  |
|  | - воздушные ЛЭП 10 кВ | м | 1108,72 | 1108,72 |
|  | - подземные кабельные ЛЭП 10 кВ | м | 25,50 | 59,37 |
|  | - воздушные ЛЭП 0,4 кВ | м | 14582,78 | 15031,47 |
|  | - подземные кабельные ЛЭП 0,4 кВ | м | 346,87 | 346,87 |
| 6.1.3 | Трансформаторные подстанции | объект | 2 | 2 |
| 6.2 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.2.1 | Водопотребление | куб.м /сут | – | 1170 |
| 6.2.2 | Общая протяженность водопроводных сетей | м | – | 14631,47 |
| 6.3 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.3.1 | Объем хозяйственно-бытовых стоков | куб.м /сут. | – | 1170 |
| 6.3.2 | Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации, в том числе: |  |  |  |
|  | - самотечный коллектор | м | – | 13935,87 |
|  | - напорный коллектор | м | – | 958,18 |
| 6.3.3 | Канализационная насосная станция (КНС) | объект | – | 4 |
| 6.3.4 | Камера гашения напора | объект | – | 3 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - расчетный расход газа | куб.м/час | 760 | 2100 |
| 6.4.2 | Общая протяженность сетей газоснабжения, в том числе: |  |  |  |
|  | - газопровод подземный высокого давления 0,6 МПа II категории | м | 1061,97 | 1095,22 |
|  | - газопровод подземный низкого давления | м | 21324,92 | 23484,42 |
| 6.4.3 | Газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ) | объект | 1 | 2 |
| 7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 7.1 | Объем твердых бытовых отходов (ТБО) | т/год | - | 2882,262 |
|  |  | т/день | - | 7,9 |
| 7.2 | Объем твердых бытовых отходов (ТБО) | м3/год | - | 5288,48 |
|  |  | м3/день | - | 14,4 |
| 7.3 | Контейнеры для сбора ТБО | контейнер | - | 20 |
| 7.4 | Контейнерные (хозяйственные) площадки | площадка | - | 20 |
| 7.5 | Общий объем КГО | м3/год | - | 264,424 |
|  |  | м3/день | - | 0,72 |
| 7.6 | Контейнеры для сбора КГО4 | контейнер | - | 1 |

Примечание:

1 - Площадь функциональных зон вычислена графическим способом;

2- Протяженность улично-дорожной сети указана в границах проектирования и вычислена графическим способом;

3- Протяженность сетей указана в границах проектирования и вычислена графическим способом. Общая протяженность рассматриваемых объектов приведена в Статье VII «Система инженерного обеспечения территории» настоящих Положений;

4 – Площадка для сбора КГО, размещается за границами подготовки Проекта планировки.