ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект изменений в проект планировки и проект межевания территории под размещение жилого района «Становлянка» в п. Становая г. Березовского Свердловской области

Книга 1. Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

Екатеринбург, 2021

Состав проекта

Состав документации по планировке территории

| № п/п | Наименование | № книги листа | кол-во экземпляров | гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основная часть проекта планировки территории |  |  |  |  |
| 2 | Чертеж планировки территории. М 1:2000 | 8 | 1 | н/с |
| 3 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1:2000 | 4 | 1 | н/с |
| 4 | Книга 1. Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории | 1 кн. | 1 | н/с |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |  |  |
| 5 | Схема положения проектируемого микрорайона в системе жилого района и посёлка, М 1:10000 | 1 | 1 | н/с |
| 6 | План современного использования территории и планировочные ограничения. М 1:2000 | 2 | 1 | н/с |
| 7 | План красных линий М 1:2000 | 3 | 1 | н/с |
| 8 | Схема размещения инженерных сетей. М 1:2000 | 5 | 1 | н/с |
| 9 | Схема организации движения транспорта и пешеходов, улично-дорожной сети. М 1:2000 | 7 | 1 | н/с |
| 9.1 | Альбом поперечных профилей | 7.1 | 1 | н/с |
| 10 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:2000 | 9 | 1 | н/с |
| 11 | Схема вертикальной планировки территории и инженерной подготовки и территории. М 1:2000 | 6 | 1 | н/с |
| 13 | Схема размещения проектных инженерных сетей и элементов благоустройства | 10 |  |  |
| 14 | Книга 2. Пояснительная записка проекта планировки | 1 кн. | 1 | н/с |
| Основная часть проекта межевания территории |  |  |  |  |
| 15 | Чертеж межевания территории. М 1:2000 | 11 | 1 | н/с |
| 16 | Книга 3. Пояснительная записка проекта межевания территории | 1 кн. | 1 | н/с |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |  |
| 17 | Чертеж межевания территории с границами зон с особыми условиями использования территории. М 1:2000 | 12 | 1 | н/с |
| 18 | Приложение 1. Схемы каталогов координат образуемых земельных участков |  | 1 | н/с |
| 19 | Приложение 2. Схема каталогов координат образуемых частей земельных участков |  | 1 | н/с |

Оглавление

Введение	4

Статья I. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры	6

1.1 Планировочная организация территории и предложения по комплексному развитию территории	6

1.2 Очередность планируемого развития территории и последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных Проектом планировки	7

Статья II. Характеристика объектов капитального строительства	9

2.1 Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения	9

2.2 Характеристика объектов капитального строительства (инженерные сети)	10

Статья III. Система социально-бытового обслуживания населения	12

Статья IV. Система транспортного обеспечения территории	12

Статья V. Система инженерной подготовки территории	14

Статья VI. Система инженерного обеспечения территории	16

Статья VII. Объекты капитального строительства федерального значения, размещаемые на территории	22

Статья VIII. Объекты капитального строительства регионального значения, размещаемые на территории	22

Статья IX. Основные технико-экономические показатели, в т. ч. Объекты капитального строительства местного значения, размещаемые на территории	23

Введение

Проект изменений проекта планировки и проекта межевания территории под размещение жилого района «Становлянка» в п. Становая г. Березовского Свердловской области (далее – Проект планировки) разработан ОАО «МРСК Урала».

Проект планировки подготовлен в целях:

- обеспечения устойчивого развития территории;

- приведения в соответствие ранее разработанной документации по планировке территории фактическому кадастровому делению территории жилого района.

- учет объектов энергетики ОАО «МРСК Урала» существующих и перспективных.

На момент разработки данного проекта территория жилого района практически полностью освоена: сформированы кварталы жилой застройки, земельные участки для размещения индивидуальных жилых домов поставлены на кадастровый учет, на части земельных участков построены жилые дома, сформирована улично-дорожная сеть улицами с щебеночным покрытием, построены сети газо- и электроснабжения.

Проект планировки подготовлен на основании следующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов:

- Постановление Администрации Березовского городского округа от 16.10.2020 г. № 860;

- Техническое задание на разработку проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории под размещение жилого района «Становлянка» в п. Становая г. Березовского Свердловской области.

- Отчет об инженерных изысканиях

Проект разработан на юго-восточную часть территории поселка Становая, жилой район «Становлянка». Граница проектирования определена по границе ранее разработанного и утвержденного проекта планировки жилого района «Становлянка». Площадь подготовки Проекта планировки составляет 104,12 га (площадь вычислена графическим способом).

Расчетные сроки реализации Проекта планировки: 2025.

Список используемых данных и информации, на основании которых был подготовлен данный Проект планировки, представлен в Книга 2. Пояснительная записка проекта планировки, раздел «Введение».

Список нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, используемых при подготовке документации по планировке застроенной территории, представлен в Книга 2. Пояснительная записка проекта планировки, раздел «Введение».

Проектом планировки предлагается размещение 564 жилых домов, поликлиники, детского дошкольного учреждения, многофункциональное общественное здание.

Расчетная численность населения проекта составит 1998 человек.

Статья I. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры

## 1.1 Планировочная организация территории и предложения по комплексному развитию территории

Освоение территории предполагается осуществлять в соответствии с Генеральным планом Березовского городского округа Свердловской области применительно к территории п. Становая, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 24.10.2013 №95 с учётом изменений, внесённых решением Думы Березовского городского округа от 29.05.2019 №218 (далее – Генеральный план).

Проектное предложение по развитию планировочной структуры предусматривает:

- Принятие следующих основных положений:

- сохранение сложившейся планировочной структуры жилого района «Становлянка» с частой сеткой улиц и преимущественно прямоугольными кварталами жилой застройки;

- формирование зоны общего пользования, в границах которой предусмотрено развитие инженерной инфраструктуры, улично-дорожной сети, организация тротуаров, пешеходных дорожек и благоустройства территории;

- формирование общественно-делового центра и структуры повседневного обслуживания населения.

- Определение 6 функциональных зон, представленных в таблице 1;

- Организацию централизованных систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и децентрализованной системы связи;

- Размещение объектов инженерной инфраструктуры: канализационно-насосные станции (КНС);

- Организацию ливневой канализации;

- Размещение детского дошкольного учреждения;

- Размещение поликлиники;

- Размещение многофункционального общественного здания;

- Организацию благоустройства территории с формированием тротуаров вдоль улично-дорожной сети.

Установление красных линий

На территорию жилого района установлены красные линии (Примечание:* - красные линии утверждены в составе Проекта планировки и межевания территории под размещение жилого района "Становлянка", утвержденного Постановлением Администрации Березовского городского округа № 215 от 06.03.2020 г.).

Реализация представленного проектного предложения позволит получить показатели функционального зонирования, указанные в таблице 1.

Планируемое функциональное зонирование

Таблица 1

| Название зоны | Площадь, га* | % |
| --- | --- | --- |
| Территория индивидуальных жилых домов | 72,91 | 70,02 |
| Общественно-деловая территория (комплексная) | 0,42 | 0,4 |
| Территория школьных, дошкольных учебных комплексов | 0,41 | 0,39 |
| Территория лечебно-оздоровительных комплексов | 0,46 | 0,44 |
| Зона озеленения общего пользования | 0,07 | 0,07 |
| Зона общего пользования | 29,85 | 28,67 |
| Общая площадь территории подготовки проекта планировки | 104,12 | 100,00 |

Примечание: * - Площадь функциональных зон вычислена графическим способом и может уточняться на этапе рабочего Проекта;

** - В зону общего пользования включены территории, занятые пешеходными дорожками (тротуарами), объектами улично-дорожной сети, линейными объектами инженерной инфраструктуры, площадками под мусорные контейнеры, растительностью вдоль улиц и дорог и т.д.

## 1.2 Очередность планируемого развития территории и последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных Проектом планировки

Расчетный срок реализации Проекта планировки: 2025 г.

Реализация Проекта планировки предусмотрена в две очереди:

- размещение индивидуальной усадебной жилой застройки 564 (из них на 1 очередь – 537, на 2 очередь – 27 домов);

- размещение детского сада по улице Геологическая между улицами Рубиновая и Янтарная на 100 мест;

- размещение поликлиники по улице Родонитовая;

- размещение многофункционального общественного здания с магазинами, общепитом и предприятием бытовых услуг на пересечении улиц Мраморная и Родонитовая;

- дальнейшая прокладка сетей электроснабжения;

- прокладка сетей водоснабжения и водоотведения;

- асфальтирование всех улиц и дорог;

- размещение вдоль основных и жилых улиц 18 карманов для остановки мусоросборочной техники;

- организация 3 регулируемых перекрестков. Два по улице Родонитовая с размещением светофоров на пересечении данной улицы и улицы Рубиновая и поселковой дороги. Один на перекресте улиц Янтарная и Геологическая;

- организация остановочного пункта по ул. Родонитовая, напротив проектируемой поликлиники;

- организация на тупиковых проездах и подъездах к зданиям разворотных площадок габаритами не менее 12х15 м и длинной тупикового проезда не более 150 м.;

- благоустройство территории.

Статья II. Характеристика объектов капитального строительства

## 2.1 Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения

Проектом планировки, утвержденным Постановлением Администрации Березовского городского округа № 215 от 06.03.2020 г. предлагается размещение 564 индивидуальных жилых домов. Характеристика одного жилого дома принята условно и подлежит уточнению на этапе разработки проекта каждого жилого дома. В проекте принята площадь типового одноэтажного жилого дома в размере 100 м2. Площадь, этажность и иные характеристики дома могут изменяться, в зависимости от пожеланий собственника земельного участка к архитектурно-планировочному облику дома. При этом параметры дома не должны отклоняться от предельно допустимых параметров строительства, регламентированных нормативными и законодательными документами.

- Характеристика типового размещаемого жилого дома:

- тип жилого жома по уровню комфортности - массовый тип;

- количество этажей – 1;

- общая площадь – 100 м²;

- жилая площадь – 70 м²;

- средний размер домохозяйства - 3 чел.

Плотность населения в индивидуальной жилой застройке на территории проектирования составит 19,13 чел/га. Показатель жилищной обеспеченности индивидуальной застройки при реализации Проекта планировки на все очереди строительства составит 25,8 кв.м/чел.

К размещению на территории проектирования предложены следующие здания: детское дошкольное учреждение (детский сад), поликлиника, многофункциональное общественное здание, параметры объектов определяются на этапе рабочих проектов зданий.

## 2.2 Характеристика объектов капитального строительства (инженерные сети)

Перечень и параметры инженерных сетей, строительство которых предусмотрено на территории подготовки Проекта планировки, приведены 
в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование инженерных сетей и сооружений | Ед. изм. | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая протяженность/количество 1 | в границах проектирования 2 |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |
| 1.1 | подземные кабельные ЛЭП 10 кВ новое строительство | м | 455 | 34 |
| 1.2 | воздушные ЛЭП 0,4 кВ новое строительство | м | 302 | 302 |
| 1.3 | воздушные ЛЭП 10 кВ новое строительство | м | 7158,83 | 23,4 |
| 1.4 | ТП 10/0,4 кВ новое строительство | объект | 4 | 0 |
| 1.5 | воздушные ЛЭП 0,4 кВ ОАО «МРСК Урала» демонтаж | м | 1439.21 | 1157,44 |
| 1.6 | воздушные ЛЭП 10 кВ ОАО «МРСК Урала» демонтаж | м | 2161,25 | 2139,38 |
| 1.7 | СТП 10/0,4 кВ ОАО «МРСК Урала» демонтаж | объект | 4 | 4 |
| 1.8 | воздушные ЛЭП 0,4 кВ ОАО «МРСК Урала» новое строительство | м | 4763,04 | 4749,13 |
| 1.9 | подземные кабельные ЛЭП 10 кВ ОАО «МРСК Урала» новое строительство | м | 9306,9 | 8 971.3 |
| 1.10 | подземные кабельные ЛЭП 0.4 кВ ОАО «МРСК Урала» новое строительство | м | 17734,96 | 16874,97 |
| 1.11 | СТП 10/0,4 кВ ОАО «МРСК Урала» новое строительство | объект | 71 | 71 |
| 2 | Водоснабжение (холодная вода) |  |  |  |
| 2.1 | водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный новое строительство | м | 29823,43 | 16135,82 |
| 3 | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков |  |  |  |
| 3.1 | коллектор хозяйственно-бытовой канализации самотечный новое строительство | м | 15630,96 | 14760,51 |
| 3.2 | коллектор хозяйственно-бытовой канализации напорный новое строительство | м | 1735,96 | 1274,29 |
| 3.3 | канализационная насосная станция (КНС) новое строительство | объект | 4 | 3 |
| 3.4 | камера гашения напора новое строительство | объект | 3 | 3 |
| 4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | газопровод подземный высокого давления 0,6 МПа II категории новое строительство | м | 1010,31 | 0 |
| 4.2 | газопровод подземный низкого давления новое строительство | м | 206,65 | 206,65 |
| 4.3 | газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ) новое строительство | объект | 1 | 0 |

Примечание: 1 -  Общая протяженность вычислена графическим способом и указана с учетом всех рассматриваемых объектов или от/до точки подключения к сетям инженерной инфраструктуры;

2 -  В том числе протяженность в границах проектирования вычислена графическим способом.

Описание ограничений от размещаемых на территории Проекта планировки инженерных сетей приведены в Статье VI «Система инженерного обеспечения территории» данной Книги.

Статья III. Система социально-бытового обслуживания населения

В настоящий момент в границах проектирования отсутствуют объекты социально-бытового обслуживания населения. Обеспечение населения объектами социально-бытового обслуживания предполагается осуществлять:

- В проектируемом многофункциональном центре, расположенном в западной части проектируемой территории;

- за счет существующих объектов социально-бытового обслуживания, расположенных на территории города Березовский и поселка Становая в случае, если данные объекты не имеют максимальной заполняемости и дополнительная нагрузка на данные объекты возможна;

- за счет проектируемых объектов, предусмотренных к размещению Генеральным планом поселка Становая.

Проектом предусмотрено: размещение детского сада по улице Геологическая между улицами Рубиновая и Янтарная на 100 мест, размещение поликлиники по улице Родонитовая и размещение многофункционального общественного здания с магазинами, общепитом и предприятием бытовых услуг, здание запланировано на пересечении улиц Мраморная и Родонитовая.

Предложения по размещению объектов социально-бытового обслуживания представлено в таблице 3.

Предложения по размещению объектов социального и культурно-бытового обслуживания

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детское дошкольное учреждение, места | по улице Геологическая между улицами Рубиновая и Янтарная | 100 |
| 2. | Многофункциональное общественное здание | на пересечении улиц Мраморная и Родонитовая |  |
| 2.1 | Магазины: |  |  |
|  | - продовольственных товаров, м2 |  | 140 |
|  | - непродовольственных товаров, м2 |  | 340 |
| 2.2 | Предприятия бытовых услуг, рабочие места |  | 8 |
| 2.3 | Предприятия общественного питания, посадочные места |  | 62 |
| 3. | Поликлиника, посещений в смену | по улице Родонитовая | 1001 |

Примечание: 1- вместимость проектируемого объекта указана с учетом потребности жителей всего п. Становая (в соответствии с ГП п. Становая)

Статья IV. Система транспортного обеспечения территории

Настоящим разделом рассмотрены вопросы развития улично-дорожной сети и хранения индивидуальных транспортных средств.

Развитие улично-дорожной сети жилого района предусматривает:

- асфальтирование всех улиц и дорог;

- размещение вдоль основных и жилых улиц 18 карманов для остановки мусоросборочной техники;

- организацию 3 регулируемых перекрестков. Два по улице Родонитовая с размещением светофоров на пересечении данной улицы и улицы Рубиновая и поселковой дороги. Один на перекресте улиц Янтарная и Геологическая;

- организация парковок для временного хранения автомобилей возле общественных зданий;

- организацию 1-го остановочного пункта по улице Родонитовая;

- организацию на тупиковых проездах и подъездах к зданиям разворотных площадок габаритами не менее 12х15 м и длинной тупикового проезда не более 150 м.

- формирование сети пешеходных коммуникации и пешеходных пространств в составе улично-дорожной сети

Проектные решения, принятые проектом, утвержденным Постановлением Администрации Березовского городского округа № 215 от 06.03.2020 г. подлежат уточнению на этапах рабочего проектирования, выноса проекта на местность, межевания территории и т.д.

Общая протяженность улично-дорожной сети (далее – УДС) в границах проектируемой территории составит 15,56 км, из них дороги с твердым дорожным покрытием – 15,56 км (100%). Протяженность магистральных улиц в границах Проекта планировки составит 4,18 км. Плотность магистральных улиц составит 4 км/км2.

Протяженность тротуаров и пешеходных дорожек составит 30,1 км.

Предложения по хранению индивидуальных транспортных средств

В зоне усадебной застройки хранение индивидуальных транспортных средств, предполагается осуществлять на приусадебных участках.

Расчет парковочных мест у проектируемого многофункционального общественного здания осуществляется индивидуально в зависимости от архитектурно-планировочного решения здания, его площади, количества единовременных посетителей и работников. По расчету согласно МНГП Березовского ГО для проектируемой поликлиники необходимо 3 места (3 парковочных места на 100 посещений в смену). В расчетах необходимо учитывать парковочные места с учетом потребностей маломобильных групп населения (для индивидуального транспортного средства (далее ИТС) инвалида) из расчета нормы обеспеченности 10 % мест от общего количества парковочных мест.

Парковки (открытые автостоянки) у общественных объектов служат для временного хранения ИТС.

На территории подготовки Проекта планировки размещены 2 открытые парковки (автостоянки)* общей вместимостью 43 машино/мест (в том числе 5 машино/мест для ИТС инвалидов) у общественных объектов:

- Парковка №1 размещается на земельном участке проектируемого многофункционального общественного здания по ул. Мраморная вместимостью 25 машино/мест, в том числе 3 машино/места для ИТС инвалидов;

- Парковочные карманы (3 штуки) размещаются в районе проектируемой поликлиники по ул. Родонитовая общей вместимостью 18 машино/мест, в том числе 2 машино/места для ИТС инвалидов (предусмотренное проектом число парковочных мест значительно превышает необходимое по расчетам согласно МНГП Березовского ГО, которое составляет 3 машино/места на 100 посещений в смену);

Примечание:* - На графических материалах данного Проекта планировки парковки показаны условно, количество и местоположение парковок может уточняться при рабочем проектировании данных зданий.

Санитарный разрыв от вышеперечисленных парковок (автостоянок) до окон жилых домов, до торцов жилых домов без окон территории детского учреждения, площадок для отдыха, игр и спорта, детских составит от 10 м до 50 м в зависимости от количества парковочных мест и местоположения относительно вышеперечисленных объектов.

Предложения по модернизации системы работы общественного транспорта

Проектом планировки предлагается изменение существующего маршрута общественного транспорта и организация движения по маршруту на территории жилого района «Становлянка», движение запланировано по улицам Родонитовая, Рубиновая и Геологическая. На улице Родонитовая, напротив проектируемой поликлиники предусмотрена организация 1-го остановочного пункта (по одной стороне улицы).

Статья V. Система инженерной подготовки территории

Проектом, утвержденным Постановлением Администрации Березовского городского округа № 215 от 06.03.2020 г. предусмотрено устройство ливневой канализации с учетом особенности рельефа местности и существующей планировки территории. Проектирование отвода поверхностных сточных вод осуществляется в соответствии с рекомендациями СП 32.13330.2012.

Отведение поверхностного стока производится преимущественно по открытой системе водостоков (лотков) согласно п.7.1.10 СП 32.13330.2012 для селитебных территорий с малоэтажной индивидуальной застройкой. По открытой самотечной системе часть стоков приходит на проектируемую насосную станцию дождевых стоков откуда стоки по закрытой напорной дождевой канализации уходят до центральной части района, где далее после камеры гашения напора уходят в самотечную закрытую сеть. Все участки самотечной дождевой канализации, за исключением двух небольших участков в южной части района, имеют выходы в перспективную сеть дождевой канализации поселка Становая, предусмотренную генеральным планом поселка.

В южной и юго-восточной части района (ул. Горная, ул. Берилловая, ул. Хрустальная) есть небольшие участки селитебной территории, с которой предусмотрен сброс поверхностных стоков в грунт, что является допустимым для территории малой площади и при отсутствии объектов, загрязняющих сточные воды.

Учитывая сложный рельеф местности и сложившуюся застройку, проектом предусмотрены участки закрытой самотечной дождевой канализации, проходящие по земельным участкам, находящимся в собственности граждан. В таких случаях проектом межевания предусмотрено формирование сервитутов на земельные участки.

Протяженность участков проектируемой дождевой канализации представлена в таблице 4.

Протяженность участков проектируемой дождевой канализации

Таблица 4

| № п.п. | Наименование типа дождевой канализации | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Канализация дождевая самотечная открытая планируемая к размещению | 15,18 |
| 2 | Канализация дождевая самотечная закрытая планируемая к размещению | 1,09 |
| 3 | Канализация дождевая напорная планируемая к размещению | 2,057 |

Для организации поверхностного стока проектом предложены мероприятия по вертикальной планировке поверхности и устройство ливневой канализации.

Вертикальная планировка территории

Схема вертикальной планировки решена в масштабе 1:2000 с сечением горизонталей через 0,5 м и предусматривает высотное решение улиц с определением проектных отметок по осям проезжих частей в целях нормальных условий функционирования транспорта и организации водоотвода с улиц и проездов. При выполнении Схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территории за основу приняты отметки проезжих частей существующих улиц и естественного рельефа проектируемых улиц.

Высотное решение проработано в отметках и уклонах по осям улиц и дорог. Проектом приняты уклоны улично-дорожной сети от 0,004 до 0,80 % в соответствии с требованиями нормативной документации: СП 42.13330.2016. Руководством по проектированию городских улиц и дорог.

Для создания нормативных уклонов улично-дорожной сети на ряде участков необходима большая подсыпка либо срезка грунта в пределах 1,5 м.

Элементы улиц имеют следующие поперечные уклоны:

- проезжие части - 1,5%;

- тротуары - 1,5%;

- газоны - 0,1%.

Статья VI. Система инженерного обеспечения территории

Проектирование инженерной инфраструктуры принято проектом, утвержденным Постановлением Администрации Березовского городского округа № 215 от 06.03.2020 г. выполнено на основе архитектурно-планировочных решений Проекта планировки и расчетов по численности населения и общей площади жилищного строительства.

На территории подготовки Проекта планировки предусмотрено создание следующих систем инженерного обеспечения: электроснабжение, водоснабжение хозяйственно-питьевое, водоотведение хозяйственно-бытовых стоков, теплоснабжение, газоснабжение, средств связи. Распределение видов систем инженерного обеспечения по типам представлено в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Виды систем инженерного обеспечения | Объекты капитального строительства |
| --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуальные жилые дома |
| 1 | Электроснабжение | централизованное |
| 2 | Водоснабжение (холодная вода) | централизованное |
| 3 | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков | централизованное |
| 4 | Газоснабжение | централизованное |
| 5 | Теплоснабжение | децентрализованное от индивидуальных источников |
| 6 | Средства связи | децентрализованное (сотовая связь) |

Сведения о строительстве и реконструкции инженерных сетей на территории Проекта планировки, характеристики зон с особыми условиями использования территории приведены в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование инженерных сетей и сооружений | Ед. изм. | Параметры |  | Зоны ограни- чений, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая протяженность/количество 1 | в границах проектирования 2 |  |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | подземные кабельные ЛЭП 10 кВ новое строительство | м | 455 | 34 | 1,03 |
| 1.2 | воздушные ЛЭП 0,4 кВ новое строительство | м | 302 | 302 | 2,03 |
| 1.3 | воздушные ЛЭП 10 кВ новое строительство | м | 7158,83 | 23,4 | 5,03 |
| 1.4 | ТП 10/0,4 кВ новое строительство | объект | 4 | 0 | 103 |
| 1.5 | воздушные ЛЭП 0,4 кВ ОАО «МРСК Урала» демонтаж | м | 1439.21 | 1157,44 | 2,03 |
| 1.6 | воздушные ЛЭП 10 кВ ОАО «МРСК Урала» демонтаж | м | 2161,25 | 2139,38 | 5,03 |
| 1.7 | СТП 10/0,4 кВ ОАО «МРСК Урала» демонтаж | объект | 4 | 4 | 53 |
| 1.8 | воздушные ЛЭП 0,4 кВ ОАО «МРСК Урала» новое строительство | м | 4763,04 | 4749,13 | 2,03 |
| 1.9 | подземные кабельные ЛЭП 10 кВ ОАО «МРСК Урала» новое строительство | м | 9306,9 | 8 971.3 | 1,03 |
| 1.10 | подземные кабельные ЛЭП 0.4 кВ ОАО «МРСК Урала» новое строительство | м | 17734,96 | 16874,97 | 1,03 |
| 1.11 | СТП 10/0,4 кВ ОАО «МРСК Урала» новое строительство | объект | 71 | 71 | 53 |
| 2 | Водоснабжение (холодная вода) |  |  |  |  |
| 2.1 | водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный новое строительство | м | 29823,43 | 16135,82 | – |
| 3 | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков |  |  |  |  |
| 3.1 | коллектор хозяйственно-бытовой канализации самотечный новое строительство | м | 15630,96 | 14760,51 | – |
| 3.2 | коллектор хозяйственно-бытовой канализации напорный новое строительство | м | 1735,96 | 1274,29 | – |
| 3.3 | канализационная насосная станция (КНС) новое строительство | объект | 4 | 3 | 15,05 |
| 3.4 | камера гашения напора новое строительство | объект | 3 | 3 | – |
| 4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | газопровод подземный высокого давления 0,6 Мпа II категории новое строительство | м | 1010,31 | 0 | 2,06 и 7,07 |
| 4.2 | газопровод подземный низкого давления новое строительство | м | 206,65 | 206,65 | 2,08 |
| 4.3 | газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ) новое строительство | объект | 1 | 0 | 109 |

Примечание: 1 – Общая протяженность инженерных сетей вычислена графическим способом и указана по новому строительству – с учетом всех рассматриваемых объектов или от/до точки подключения к сетям инженерной инфраструктуры;

2 – В том числе протяженность в границах проектирования вычислена графическим способом;

3 – В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи 10 кВ устанавливается по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 5 м для самонесущих изолированных проводов (СИП);

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливается по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м;

- вокруг трансформаторной подстанции – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов, охранная зона для СТП принимается, как для ВЛ 10 кВ с защищенным проводом - 5 метров;

- вдоль воздушных линий электропередачи 0,4 кВ устанавливается по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 2 м.

4 – В том числе сети, предусмотренные к строительству согласно Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №5400044928 и Техническим условиям №54-ТУ-43167;

5 – Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от насосных станций и аварийно-регулирующих резервуаров санитарно-защитная зона составляет 15 м;

6 – В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, в связи с отсутствием данных о стороне прохождения медного провода для обозначения трассы газопровода размер охранной зоны от газопровода подземного высокого давления 0,6 Мпа II категории составляет 2 м с каждой стороны газопровода;

7 – В соответствии с требованиями Свода правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» размер зоны минимальных расстояний газопроводов от подземного газопровода высокого давления 0,6 Мпа до фундамента зданий и сооружений составляет 7 м с каждой стороны газопровода;

8 – В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

9 – В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов.

Водоснабжение

Водопотребление проектируемой территории, принято утвержденным Постановлением Администрации Березовского городского округа № 215 от 06.03.2020 г. проектом (существующая и проектируемая застройка) на расчетный срок не более 1170 м3/сут.

Проектируемая водопроводная сеть предназначается для централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населения проектируемой территории и объектов общественного назначения.

На первый этап реализации Проекта планировки предусмотрено обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением потребителей от индивидуальных питьевых скважин, обустроенных непосредственно на участках, до подключения населения к сети централизованного водоснабжения.

На расчетный срок предусмотрено подключение территории проектирования к централизованной системе хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, проектируемой Генеральным планом.

Система водоснабжения района проектирования принята кольцевая. Согласно Генеральному плану диаметры водопроводного кольца по улицам Янтарная, Мраморная, Родонитовая, Малахитовая, Хризолитовая от пересечения с Бриллиантовой до Родонитовой, Бриллиантовой от Мраморной до Хризолитовой, по пер.Алмазный от пересечения с Родонитовой до Малахитовой приняты d225 мм.

С учетом замечаний, полученных от МУП БВКХ «Водоканал» от 13.09.2021 №2787 в проект внесены изменения и запроектированы водопроводы d160 мм по ул. Родонитовой от пер. Алмазного до ул. Хрустальной, и далее по ул. Хрустальной, ул. Кварцевой, ул. Берилловой до ул. Изумрудной, и по ул. Бирюзовой от ул. Кварцевой до ул. Изумрудной, по улице Аквамариновая. Остальные водопроводы в границах Проекта планировки приняты d110 мм.

Прокладка водопровода предусмотрена под проезжей частью улиц.

Канализация

Водоотведение планируемой территории принято утвержденным Постановлением Администрации Березовского городского округа № 215 от 06.03.2020 г. проектом (существующая и проектируемая застройка) на расчетный срок равным водопотреблению – 1170 м3/сут.

На первый этап реализации Проекта планировки необходимо предусмотреть оборудование всей жилой застройки локальными водонепроницаемыми выгребами на каждом участке до подключения застройки к сети централизованной канализации. Вывоз жидких бытовых отходов от не канализованной застройки предлагается осуществлять на сливные станции существующих и проектируемых очистных сооружений.

На расчетный срок предусмотрено подключение территории проектирования к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации, проектируемой согласно Генеральному плану.

Схема канализации решается с учетом рельефа местности, характера планировки, размещения существующей и проектируемой застройки. С учетом замечаний, полученных от МУП БВКХ «Водоканал» от 13.09.2021 №2787 в проект внесены изменения и диаметр отвода хозяйственно-бытовых стоков по самотечным коллекторам заменен на d200 мм и предусмотрен через три канализационные насосные станции (КНС). По улицам Родонитовой (от ул. Хрустальной), Янтарной  предусмотрены самотечные канализационные коллекторы d 315 мм. Прокладка самотечных коллекторов предусмотрена под проезжей частью улиц.

Напорные коллекторы приняты 2d 110 мм. В границах проектирования отвод стоков предусмотрен в направлении от южной границы проектирования к северной.

Теплоснабжение

Размещение сетей централизованного теплоснабжения по территории проектирования не предусмотрено.

Теплоснабжение жилого района «Становлянка» планируется от индивидуальных источников, расположенных на собственных земельных участках. В связи с газификацией планируемой застройки отопление всей индивидуальной жилой застройки предусматривается от индивидуальных газовых отопительных установок. Приготовление воды для целей горячего водоснабжения предлагается в индивидуальных газовых водонагревателях, размещаемых в каждом доме.

Газоснабжение

Проектные решения приняты утвержденным Постановлением Администрации Березовского городского округа № 215 от 06.03.2020 г. проектом.

Предусмотренные утвержденным ранее проектом сети газоснабжения в границах проектирования реализованы на 99%.

Приняты жилые дома с кухонными плитами на газообразном топливе.

Электроснабжение

Настоящим проектом предусмотрено внесение изменений в системе электроснабжения, а именно учет объектов энергетики ОАО «МРСК Урала» существующих и перспективных.

Компания ОАО «МРСК Урала» осуществляет технологическое присоединение заявителей к сетям электроснабжения на основе договоров и по поступившим заявкам. На территории проектирования поступило 229 обращения на технологическое присоединение, из них: 19- исполнены, 19 -  действующих.

Подключение заявителей ОАО «МРСК Урала» возможно от ТП-8886.

В настоящее время построены ВЛ 10кВ и ВЛ 0,4кВ и 4 СТП (столбовые трансформаторные подстанции), рис.1.

Каждая СТП состоит из ж/б стойки с закрепленным на ней силовым трансформатором, коммутационными аппаратами 10 кВ и шкафом низковольтного оборудования (0,4 кВ). Охранная зона для СТП принимается, как для ВЛ 10 кВ с защищенным проводом - 5 метров. Габариты по ПУЭ принимаются такие же, как для ВЛ 10 кВ (то есть как от ВЛ 10 кВ до подземных и надземных коммуникаций, до ГЗУ заявителей и т.п.).

Применение СТП на территории жилого района «Становлянка» обусловлено не полной газификацией района, стесненными условиями и расположением иных коммуникаций на территории общего пользования. При строительстве СТП не требуется подготавливать специальную площадку для ее размещения, что значительно экономит площадь территории, занимаемой СТП.

Рис.1. Столбовые трансформаторные подстанции

Часть построенных линий, размещение которых не соответствует принятым нормативам, предусмотрено демонтировать, вывести демонтируемые участки в кабельные линии. Также предусмотрено строительство новых кабельных линий 10кВ, 0,4кВ и новых СТП для обеспечения всех земельных участков электроснабжением от ОАО «МРСК Урала».

Расположение СТП на территории жилого района «Становлянка» обусловлено несколькими немаловажными факторами для обеспечения бесперебойного электроснабжения заявителей:

Во-первых, рассчитывается оптимальная длина линии для обеспечения качества электроэнергии с учетом обеспечения нормируемых отклонений напряжения у потребителей в соответствии с ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»).

Во-вторых, конструктивные особенности СТП не позволяют установить трансформатор более 100 кВА. При установке трансформатора на 100 кВА, согласно требованиям РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», принимаемая удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей с плитами на природном газе - 11,5 кВт на 1 коттедж (табл. 2.1.1.), соответственно, к данной СТП можно присоединить не более 8 участков заявителей. Некоторые заявки подаются на большую мощность, для таких заявителей необходима установка отдельной СТП.

Проектом планировки, утвержденным Постановлением Администрации Березовского городского округа № 215 от 06.03.2020 г. предлагается размещение 564 индивидуальных жилых домов. Соответственно, установка 71 СТП на территории жилого района «Становлянка», обусловлена подключением данного количества жилых домов.

Охранная зона ЛЭП, выполненной изолированным проводом СИП-3, в населенном пункте составляет 5 метров. В данном случае, электрификация жилого района выполнена в кабельном исполнении. Охранная зона КЛ – составляет 2 метра. Принимая во внимание месторасположения СТП, их охранные зоны не накладываются на земельные участки, расположенные на территории жилого района «Становлянка».

В соответствии с замечаниями, полученными в ходе проведения публичных обсуждений предусмотрен перенос участка сети ВЛ 10кВ собственника 126,4 м, пересекающей земельный участок 66:35:0221001: 1056.

Средства связи

Размещение сетей связи по территории проектирования не предусмотрено.

Жилой район «Становлянка» планируется обеспечить сотовой связью от существующих (за границами проектирования) операторов сотовой связи.

На следующих стадиях проектирования при необходимости возможно размещение линейных сооружений связи для подключения домохозяйств по оптической технологии, предварительно получив технические условия на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Статья VII. Объекты капитального строительства федерального значения, размещаемые на территории

Проектом планировки не предполагается размещение объектов федерального значения.

Статья VIII. Объекты капитального строительства регионального значения, размещаемые на территории

Проектом планировки не предполагается размещение объектов регионального значения.

Статья IX. Основные технико-экономические показатели, в т. ч. Объекты капитального строительства местного значения, размещаемые на территории

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения проектируемой территории представлены в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территории (функциональное зонирование) |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах территории проекта планировки | га | 104,12 | 104,12 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.2 | Территория индивидуальных жилых домов | га | 72,28 | 72,91 |
|  |  | % | 69,42 | 70,02 |
| 1.3 | Общественно-деловая территория (комплексная) | га | 0,3 | 0,42 |
|  |  | % | 0,29 | 0,4 |
| 1.4 | Территория школьных, дошкольных учебных комплексов | га | 0,59 | 0,41 |
|  |  | % | 0,57 | 0,39 |
| 1.5 | Территория лечебно-оздоровительных комплексов | га | 1,17 | 0,46 |
|  |  | % | 1,12 | 0,44 |
| 1.6 | Зона озеленения общего пользования | га | - | 0,07 |
|  |  | % | - | 0,07 |
| 1.7 | Зона общего пользования | га | 29,78 | 29,85 |
|  |  | % | 28,60 | 28,67 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения, проживающего в индивидуальной жилой застройке | чел. | 306 | 1998 |
| 2.2 | Плотность населения | чел\га | 2,9 | 19,1 |
| 3. | Жилой фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилого фонда | м2 | 12098,1 | 51578,1 |
| 3.1.1 | Общая площадь жилого фонда индивидуальной жилой застройки | м2 | 12098,1 | 51578,1 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения жилым фондом | м2\чел. | 39,5 | 26 |
| 3.3 | Объем нового жилищного строительства | м2 | - | 39480 |
| 3.3.1 | Индивидуальная усадебная жилая застройка | м2 | - | 39480 |
| 3.3.2 | Блокированная жилая застройка | м2 | - | - |
| 3.3.3 | Секционная жилая застройка | м2 | - | - |
| 4. | Объекты социально-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 100 |
|  |  | % | - | 100 |
| 4.2 | Поликлиника | посещений в смену | - | 100 |
|  |  | % | - | 100 |
| 4.3 | Предприятия общественного питания | посадочное место | - | 62 |
|  |  | % |  | 100 |
| 4.4 | Магазины, в том числе: | м2 торговой площади | - | 480,0 |
|  |  | % | - | 100 |
| 4.4.1 | Магазины продовольственные | м2 торговой площади | - | 140 |
|  |  | % | - | 100 |
| 4.4.2 | Магазины непродовольственные | м2 торговой площади | - | 340 |
|  |  | % | - | 100 |
| 4.5 | Предприятия бытовых услуг | рабочее место | - | 8 |
|  |  | % |  | 100 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в том числе2: | км | 15,46 | 15,56 |
| 5.1.1 | С асфальтированным покрытием | км | - | 15,56 |
|  |  | % |  | 100 |
| 5.1.2 | С щебеночным покрытием | км | 15,46 | - |
|  |  | % | 100 | - |
| 5.1.3 | С грунтовым покрытием | км | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.2 | Количество светофоров | единиц | - | 3 |
| 5.3 | Пешеходный переход | единиц | - | 77 |
| 5.4 | Остановочный пункт | единиц | - | 1 |
| 6 | Инженерная инфраструктура3 |  |  |  |
| 6.1 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Электропотребление | кВт | 300 | 650 |
| 6.1.2 | Общая протяженность ЛЭП, в том числе: |  |  |  |
|  | - воздушные ЛЭП 10 кВ | м | 4358,47 | 2859,37 |
|  | - подземные кабельные ЛЭП 10 кВ | м | 31,20 | 9051,46 |
|  | - воздушные ЛЭП 0,4 кВ | м | 16245,95 | 19091,87 |
|  | - подземные кабельные ЛЭП 0,4 кВ | м | 3329,05 | 20633,88 |
| 6.1.3 | Трансформаторные подстанции | объект | 3 | 3 |
| 6.1.4 | Столбовая трансформаторная подстанция | объект | 4 | 71 |
| 6.2 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.2.1 | Водопотребление | куб.м /сут | – | 1170 |
| 6.2.2 | Общая протяженность водопроводных сетей | м | – | 16135,82 |
| 6.3 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.3.1 | Объем хозяйственно-бытовых стоков | куб.м /сут. | – | 1170 |
| 6.3.2 | Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации, в том числе: |  |  |  |
|  | - самотечный коллектор | м | – | 14760,51 |
|  | - напорный коллектор | м | – | 1274,29 |
| 6.3.3 | Канализационная насосная станция (КНС) | объект | – | 4 |
| 6.3.4 | Камера гашения напора | объект | – | 3 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа |  |  |  |
|  | - расчетный расход газа | куб.м/час | 760 | 2100 |
| 6.4.2 | Общая протяженность сетей газоснабжения, в том числе: |  |  |  |
|  | - газопровод подземный высокого давления 0,6 МПа II категории | м | 3061,79 | 0 |
|  | - газопровод подземный низкого давления | м | 24298,55 | 24505,2 |
| 6.4.3 | Газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ) | объект | 3 | 4 |
| 7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 7.1 | Объем твердых бытовых отходов (ТБО) | т/год | - | 2884 |
|  |  | т/день | - | 7,9 |
| 7.2 | Объем твердых бытовых отходов (ТБО) | м3/год | - | 5289,9 |
|  |  | м3/день | - | 14,5 |
| 7.3 | Контейнеры для сбора ТБО | контейнер | - | 18 |
| 7.4 | Контейнерные (хозяйственные) площадки | площадка | - | 18 |
| 7.5 | Общий объем КГО | м3/год | - | 264,4 |
|  |  | м3/день | - | 0,72 |
| 7.6 | Контейнеры для сбора КГО4 | контейнер | - | 1 |

Примечание:

1 - Площадь функциональных зон вычислена графическим способом;

2- Протяженность улично-дорожной сети указана в границах проектирования и вычислена графическим способом;

3- Протяженность сетей указана в границах проектирования и вычислена графическим способом. Общая протяженность рассматриваемых объектов приведена в Книге 1 «Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристик планируемого развития территории» Статья VI «Система инженерного обеспечения территории»;

4 – Площадка для сбора КГО, размещается за границами подготовки Проекта планировки.