| МКУ «Березовский центр муниципальных услуг» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Н/С Инв. № 106 Экз. №___ |  |  |
| Технический заказчик: Администрация Березовского Городского округа Свердловской области |  |  |
| Проект изменений в проект планировки и проект межевания территории северной части жилого района «Шиловский» города Березовского Свердловской области, в части границ ул, Проезжая – ул, Новая - проезд 12 (усл.) |  |  |
| Том 1 Положения о размещении объектов и характеристика развития территории |  |  |
| Шифр: 10.01/11-007-9853 |  |  |
| Директор |  | А.А. Блудова |
| Начальник отдела проектирования |  | А.А. Харисова |
|  | Березовский 2022 |  |

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

| Главный градостроитель проекта |  | Г.В. Куликова |
| --- | --- | --- |
| Градостроитель проекта |  | И.Ю. Вербовенко |
| Специалист по инженерному обеспечению территорий |  | О.А. Окатьева |
| Эксперт транспортного развития территорий |  | И.В. Маслова |

Состав Документации проекта планировки и проекта межевания территории СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ШИЛОВСКИЙ»

ГОРОДА БЕРЕЗОВСКИЙ

| Книга, лист | Наименование | Инв. номер | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
|  | Основная (утверждаемая часть) проекта планировки территории |  |  |
|  | Графические материалы, в том числе: |  |  |
| 1 | Чертеж планировки территории М 1:2000 | 104 | 1 лист |
| 2 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1:2000 | 105 | 1 лист |
| 19 | Фрагмент 1-2 | 121 | 2 листа |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 3 | Том 1. Положения о размещении объектов и характеристика развития территории | 106 | 1 книга |
| 20 | Том 3.Положение в части внесения изменений. Текстовая часть | 122 | 1 книга |
|  | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |
|  | Графические материалы, в том числе: |  |  |
| 4 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. M 1: 2000 | 107 | 1 лист |
| 5 | Схема расположения проектируемой территории в системе планировочной организации территории города. М 1:10 000 | 108 | 1 лист |
| 6 | Схема использования территории в период подготовки проекта. М 1: 2000 | 109 | 1 лист |
| 7 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1: 2000 | 110 | 1 лист |
| 8 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. М 1:2000 | 111 | 1 лист |
| 9 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1: 2000 | 112 | 1 лист |
| 10 | Эскиз застройки М 1:2000 | 113 | 1 лист |
| 11 | Поперечные профили улиц и дорог. М 1:500 | 114 | альбом |
| 12 | Схема расположения фрагментов внесения изменений в планировку территории М 1:5000 | 115 | 1 лист |
| 13 | Фрагменты 3-8 | 123 | 6 листов |
|  | Текстовые материалы |  |  |
| 14 | Том II Пояснительная записка | 116 | 1 книга |
|  | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
| 22 | Проект межевания в части границ ул, Проезжая – ул, Новая - проезд 12 (усл,) | 124 | 1 книга |
| 15 | Чертеж межевания территории. М 1:2000 | 117 | 1 лист |
| 21 | Фрагменты 9 | 125 | 1 лист |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |
| 16 | Программа работ по инженерно-геодезическим изысканиям | 118 | 1книга |
| 17 | Технический отчёт по результатам инженерно -геодезических изысканий | 119 | 1книга |
| 18 | Материалы Проекта на электронном носителе | 120 | 1 диск |

Содержание

Общая часть	3

Положение о характеристиках планируемого развития территории в границах проектирования	4

Положения о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.	5

Приложение 1	8

Приложение 2	10

Приложение 3	12

## Общая часть

Проект изменений в ранее разработанный и утвержденный постановлением администрации Березовского городского округа от 11.11.2014 №625 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории северной части жилого района «Шиловский» г. Березовского Свердловской области» (в редакциях от 23.08.2017 №645, от 09.01.2020 №2, от 09.11.2020 №926) разработан на основании постановления Администрации Березовского городского округа № 814 от 02.08.2022 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории северной части жилого района «Шиловский» г.Березовского Свердловской области в части границ ул. Проезжая – ул. Новая – Проезд 12 (усл.)».

В отношении фрагмента изменений №1:

Изменения внесены относительно восточной части территории по земельному участку с кадастровым номером 66:35:0107002:507 по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Клубная, 1г, площадь земельного участка 3598 кв. м.

Проектом предлагается разбить земельный участок на три участка под объекты промышленной зоны, на одном участке площадью 0,19 га (из которых 0,07 кв. м. земли собственность на которые не установлена) размещается приют для животных, второй участок площадью 0,03 га занят существующим объектом - ООО «Автодиагностика» (Санитарно-защитная зона 50 м.), третий участок площадью 0,21 га размещается ветеринарное обслуживание.

Санитарно-защитная зона от приюта для животных согласно п.12.5.14 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. составляет 50 м.

Положение о размещении объектов капитального строительства, необходимых для развития территории в границах проектирования

1. Размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения не предусматривается.

2. Размещение объектов капитального строительства местного значения:

1) общегородского значения:

– магистральные улицы и дороги районного значения регулируемого движения;

– ледовая арена на 1000 мест;

2) районного значения:

– реконструкция общеобразовательной школы;

– наземные автомобильные парковки (для индивидуального транспорта жителей района)

3) объекты, необходимые для развития территории:

–  реконструкция и строительство сетей электроснабжения;

–  дальнейшее строительство сетей газоснабжения;

– реконструкция и строительство сетей системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, совмещенной с противопожарным водопроводом;

– реконструкция и строительство сетей системы отвода и очистки хозяйственно-бытовых стоков;

– реконструкция и строительство сетей теплоснабжения;

– строительство сетей системы отвода и очистки дождевых стоков

– строительство площадок для занятий физкультурой и спортом;

– строительство площадок для игр детей и площадок отдыха взрослых;

– строительство площадок для мусоросборных контейнеров;

– обустройство скверов;

– гостиничный комплекс;

– прочие объекты социального, коммунально-бытового и транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения.

## Положение о характеристиках планируемого развития территории в границах проектирования

1. Границами территории проектирования являются:

– с севера – лесной массив, территорией памятника природы областного значения «Шиловский пруд»;

– с запада – граница земельного участка ООО «Самородок», промышленный узел, сформированный на базе ОГУ "Березовский лесхоз", территория ГБУЗ СО «Березовская центральная городская больница»;

– с юга –лесной массив, граница охранной зоны насосной станции Шиловского водозабора, ул.Новая, ул.Проезжая;

– с востока –граница г.Березовский.

2. Территория для размещения объектов капитального строительства:

– общая площадь проектируемой территории – 156,82 га;

– общая площадь жилых зон – 69,11 га;

– площадь территории общественно-деловых зон – 6,86 га;

– площадь территории производственных зон – 7,75 га;

– площадь территорий зон инженерных объектов, объектов инженерного благоустройства, автостоянок – 2,32 га.

– площадь территории рекреационных зон – 28,98 га;

3. Строительство на территории проектирования осуществляется как на свободных территориях, так и за счет сноса существующей блокированной застройки и строительства на ее месте капитальных малоэтажных жилых домов.

4. Структура жилищного фонда:

– всего жилищный фонд – 85733,4 кв.м, в том числе:

– сохраняемый жилой фонд – 36953,4 кв.м;

– новое строительство – 48780,0 кв.м;

из них:

– на I очередь – 11580,0 кв.м.

– на расчетный срок – 37200,0 кв.м.

5. Структура жилищного строительства:

– индивидуальные жилые дома – 40380,0 кв.м (из них на I очередь – 11580,0 кв.м);

– малоэтажные жилые дома секционного типа – 8400 кв.м

6. Параметры жилищного строительства на I очередь:

– индивидуальное жилищное строительство:

– количество жителей – 193 человек;

– средняя жилищная обеспеченность 60,0 кв.м/чел.

7. Параметры жилищного строительства на расчетный срок:

– индивидуальное жилищное строительство:

– количество жителей – 561 человек;

– средняя жилищная обеспеченность 51,3 кв.м/чел.

– малоэтажные жилые дома секционного типа

– количество жителей – 280 человек;

– средняя жилищная обеспеченность 30,0 кв.м/чел.

8. Перспектива демографического развития территории:

–  расчетная численность населения - 2651 человек;

– средний коэффициент семейности - 3,5.

## Положения о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

1. Характеристики системы социального обслуживания:

- общеобразовательные учреждения – 600 мест;

- ледовая арена – 1000 мест

- физкультурно-оздоровительные клубы по мету жительства – 86 человек, занимающихся спортом;

- плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) – 1560 кв.м;

- пункты общественного питания – 106 посадочных мест;

- общая площадь торговых помещений – 498 кв. м. торговой площади;

2. Характеристики системы транспортного обслуживания:

1) Проектируемая территория обслуживается существующими улицами, подлежащими реконструкции.

2)улично-дорожная сеть (категории улиц назначены в соответствии с материалами «Генерального плана г. Березовский», ОАО «УралГражданПроект», 2008 г.):

– магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения – 2,4 км

– магистральные улицы районного значения: – 1,4 км;

– жилые улицы и проезды – 22,05 км

– проезды и улицы в промышленно-коммунальной зоне – 0,76 км (Приложение 1. Технические параметры улично-дорожной сети);

3) гаражи, автостоянки и объекты сервисного обслуживания:

- наземные стоянки постоянного хранения автотранспорта – 186 м/м, территория 0,34 га;

- гостевые парковки в жилых зонах, – 97 м/места

3. Инженерно-техническое обеспечение территории:

1) Водоснабжение рассматриваемой территории предусмотрено от централизованной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения г.Березовского. Водоснабжение жилого района «Шиловский» сохранится от главного водопроводного узла «Головной».

Водопотребление территории на хозяйственно-питьевые нужды составит на I очередь – 830,949 м3/сут., на расчетный срок – 1079,38 м3/сут.

Система водоснабжения принята кольцевая. Обеспеченность жилой застройки с вводом в дома составит 100%.

2) Канализование территории предусмотрено по сложившейся схеме в централизованную систему хозяйственно-бытовой канализации г.Березовского. Обеспеченность жилой застройки проектируемого района централизованной системой канализации принята 100%.

Количество хозяйственно-бытовых стоков составит на I очередь – 638,37 м3/сут., на расчетный срок – 815,69 м3/сут.

3) Теплоснабжение территории предусмотрено от централизованных (существующая газовая котельная «Шиловка») и индивидуальных (газовые отопительные установки и водонагреватели) источников.

Теплопотребление жилой и общественной застройки составит на I очередь – 15,68 Гкал/час, на расчетный срок – 21,79 Гкал/час, в том числе от централизованных источников 5,81 Гкал/час и 7,24 Гкал/час соответственно.

4) Электроснабжение территории предусмотрено по сложившейся схеме от электроподстанций ПС 35/6 кВ «Южная» и ПС 35/10 кВ «Новая» через два распределительных пункта (РП).

Электропотребление территории составит на I очередь – 1684,86 кВт, на расчетный срок – 2339,28 кВт.

От РП электроэнергия по распределительным воздушным и кабельным ВЛ 6, 10 кВ будет поступать к существующим и проектируемым ТП. На I очередь предлагается разместить два ТП, на расчетный срок – дополнительно три ТП. От ТП по электрическим сетям 0,4 кВ электроэнергия будет подаваться потребителям.

5) Газоснабжение территории предусмотрено по сложившейся схеме от системы газоснабжения г.Березовского, составит на I очередь – 2152,60 м3/час, на расчетный срок – 3042,99 м3/час.

Проектом предусмотрено дальнейшее развитие системы газоснабжения с прокладкой новых газопроводов и строительством новых газорегуляторных пунктов шкафного типа (ШГРП). В ШГРП осуществляется снижение давления газа до 3000 Па для подачи его в сети низкого давления.

Проектом предусмотрено оборудование застройки газовыми плитами, водонагревателями, а также отопительными установками, работающими на газе.

6) слаботочные сети – предусмотрено обеспечение рассматриваемой территории сетями связи от системы связи г.Березовского.

4. Элементы благоустройства и рекреации:

–благоустройство русла р.Шиловка, организация набережной;

–организация зоны отдыха и физкультурно-оздоровительной зоны на южный берез Шиловского пруда;

–организация рекреационной зоны вокруг естественного водоема в сложившейся застройке южной части около коллективных садов;

–создание условий комфортного посещения лесных территорий: организация пешеходных маршрутов и площадок для отдыха;

–размещение площадок обслуживания населения на территории жилой зоны;

–установка мусоросборных контейнеров на специально оборудованных площадках;

–строительство очистных сооружений дождевых вод закрытого типа – 3 объекта.

5. Общее расчетное количество твердых бытовых отходов, которые будут образованы на проектируемой территории, составит 10040,22 м3/год, крупногабаритных отходов – 429,488 м3. Расчетное количество стандартных контейнеров объемом 0,75 м3, необходимых для временного накопления образующихся твердых бытовых отходов составит 40 шт.

Вывоз указанных контейнеров предусматривается, согласно действующему законодательству (СанПиН 2.1.2.2645-10), не реже 1 раза в сутки. В качестве объекта конечного размещения отходов, образующихся на проектируемой территории, предусматривается использование полигона ТКО «Северный», п. Крутой ГО В. Пышма, отвечающего природоохранным требованиям объектов использования, переработки, обезвреживания, утилизации, хранения и конечного размещения твердых бытовых отходов.

### Приложение 1

Проектный баланс территории.

| № | Виды территориальных зон | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Современное состояние | На 1 очередь | На расчетный срок |
| 1. | Жилые зоны | 41,55 | 48,17 | 69,11 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами | 37,39 | 41,33 | 60,87 |
|  | - зона застройки малоэтажными жилыми домами секционного типа | 2,12 | 3,03 | 4,43 |
|  | - зона объектов дошкольного и общего образования | 2,04 | 3,81 | 3,81 |
| 2. | Общественно-деловые зоны | 0,39 | 6,86 | 6,86 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - зона объектов физкультуры и спорта | – | 1,00 | 1,00 |
|  | - зона объектов общественно-делового назначения | 0,39 | 5,86 | 5,86 |
| 3. | Производственные зоны, | 8,29 | 7,75 | 7,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - территории промышленных и коммунально-складских предприятий | 6,62 | 5,08 | 5,08 |
|  | - территории пищевых предприятий и производственных баз | 1,36 | 0,69 | 0,69 |
|  | - территории предприятий сельскохозяйственного назначения | 0,31 | 0,33 | 0,33 |
|  | - территории предприятий, не требующих организации санитарно-защитных зон | – | 1,65 | 1,65 |
| 4. | Зоны транспортной инфраструктуры | 20,17 | 37,16 | 38,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улицы, дороги, проезды | 19,90 | 36,25 | 37,29 |
|  | - территории объектов хранения и обслуживания транспорта | 0,27 | 0,91 | 0,91 |
| 5. | Зоны объектов инженерно-технического обеспечения | 0,23 | 1,41 | 1,41 |
| 6. | Зоны сельскохозяйственного назначения | 20,33 | 18,74 | 0,92 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -огороды | 1,04 | – | – |
|  | -территория коллективных садов | 18,96 | 17,82 | – |
|  | -территория личных подсобных хозяйств | 0,33 | 0,92 | 0,92 |
| 7. | Зоны рекреационного назначения | 36,65 | 28,98 | 28,98 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары) | – | 20,50 | 20,50 |
|  | - рекреационно-ландшафтные территории (залесенные территории) | 36,65 | 8,53 | 8,53 |
| 8. | Иные зоны | 29,21 | 7,75 | 3,59 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - водные поверхности и акватории | 3,42 | 3,59 | 3,59 |
|  | - прочие территории (пустыри, овраги, неиспользуемые, изрытые территории и т.д.) | 25,79 | 4,16 | – |
|  | Всего земель в границах проектирования | 156,82 | 156,82 | 156,82 |

### Приложение 2

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | На 1 очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения | чел. | 1739 | 1929 | 2651 |
| 1.2 | Плотность населения | чел./га |  |  |  |
| 2 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая площадь жилых домов | кв. м | 38472,7 | 49879,5 | 85733,4 |
| 2.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд, в том числе | » | 38327,3 | 38300,1 | 36953,4 |
|  | – 1 - 2 эт. индивидуальные жилые дома и дома блокированного типа |  | 23375,8 | 23348,6 | 22001,9 |
|  | – многоквартирные секционные дома |  | 14951,5 | 14951,5 | 14951,5 |
| 2.3 | Новое жилищное строительство всего, в том числе: | » | – | 11580,0 | 48780,0 |
|  | – 1 - 2 эт. индивидуальные жилые дома | » | – | 11580,0 | 40380,0 |
|  | – многоквартирные секционные до 3-х эт | » | – | – | 8400 |
| 2.4 | Средняя обеспеченность жилой площадью | кв. м/чел. | 22,1 | 25,9 | 32,3 |
| 3 | Объекты социального и культурно - бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 250 | 250 | 250 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | мест | 150 | 600 | 600 |
| 3.3 | Объекты торговли и питания |  |  |  |  |
|  |  магазины продовольственных товаров | кв.м. торг. площади | 150 | 286 | 387 |
|  |  магазины непродовольственных товаров | кв.м. торг. площади |  | 123 | 111 |
|  |  предприятия общественного питания | мест | – | 70 | 106 |
| 3.4 | Объекты физкультуры и спорта |  |  |  |  |
|  | – ледовая арена | мест | – | 1000 | 1000 |
|  | - физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | Человек занимающихся спортом | – | 63 | 86 |
|  | – плоскостные спортивные сооружения | кв. м. площади |  | 1560 | 1560 |
| 3.5 | Предприятия бытовых услуг |  |  |  |  |
|  | -баня | объект | 1 | 1 | 1 |
| 3.6 | Объект культа(храм) |  | – | 1 | 1 |
| 3.7 | Гостиничный комплекс | мест | – | 20 | 20 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 18,44 | 25,49 | 26,61 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | км | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | магистральные улицы районного значения регулируемого движения | км |  | 1,4 | 1,4 |
|  | улицы в жилой застройке и проезды | км | 16,04 | 20,99 | 22,05 |
|  | проезды в промышленной зоне | км | 0,1 | 0,7 | 0,76 |
| 4.2 | Стоянки для постоянного и временного хранения легковых автомобилей | маш/мест | 77 | 292 | 370 |
| 5. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | водопотребление | куб. м/сут | 475,00 | 830,49 | 1079,38 |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | количество стоков | куб. м/сут | 396,28 | 638,37 | 815,69 |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | электрические нагрузки | кВт | 876,17 | 1684,86 | 2339,28 |
|  | источник покрытия нагрузки –трансформаторная подстанция | ед. | 13 | 16 | 19 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час | 10,69 | 15,68 | 21,79 |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | газопотребление | куб. м/час | 1725,60 | 2152,60 | 3042,99 |
|  | газорегуляторный пункт | ед. | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Общее количество твёрдых бытовых отходов и отходов производства и потребления | м3/год | 3986,336 | 5854,2 | 10040,22 |
|  | Площадки для мусорных контейнеров – количество площадок – общее количество контейнеров |  |  | 10 21 | 10 40 |

### Приложение 3

Технические параметры улично-дорожной сети.**

| №№ п/п | Название улицы | Протяженность, км* | Ширина улицы в «красных линиях», м | Ширина проезжей части, м** | Ширина тротуара, м** | Примечание, особые отметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленина | 1,2 | 30,0 -50.0 | 14,0 | 2x3,0 | Сущ.-реконстр. |
| 2 | Новая | 0,4 | 40,0 | 14,0 | 2x3,0 | Сущ.-реконстр. |
| 3 | Проезжая | 0,6 | 50,0 | 14,0 |  | Сущ.-реконстр. |
| 4 | Шиловская | 0,2 | 30,0 | 14,0 | 2x3,0 | Сущ.-реконстр |
|  | Магистральные улицы районного значения |  |  |  |  |  |
| 5 | Районная(усл.) | 1,4 | 40,0 | 8,0 | 2x3,0 | Проект. I очередь |
|  | Жилые улицы и проезды в жилой зоне |  |  |  |  |  |
| 6 | 124й квартал | 0,3 | 20,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ. |
| 7 | Боровая | 0,1 | 16,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ. |
| 8 | Жукова | 0,2 | 12,0-15,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ. |
| 9 | Заречная (широтного направления) | 0,26 | 15,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ. |
| 10 | Заречная (меридионального направления) | 0,25 | 20,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ. |
| 11 | Ленинский пер. | 0,4 | 15,0-18,0 | 6,0 | 2*1,5 | Сущ. |
| 12 | Механизаторов | 5,6 | 16,0-27,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ.-реконстр. |
| 13 | Набережная | 0,3 | 15,0 | 4,0 | 2*1,5 | Сущ.-реконстр. |
| 14 | Новая | 0,48 | 20,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ.-реконстр. |
| 15 | Совхозная (широтного направления) | 5,8 | 25,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ. |
| 16 | Совхозная (меридионального направления) | 0,56 | 16,0-20,0 | 5,0-7,0 | 2*1,5 | Сущ.-реконстр. |
|  |  | 0,18 | 20,0 | 7,0 | 2*1,5 | Проект. I очередь |
|  |  | 0,1 | 20,0 | 5,0 | 2*1,5 | Проект. расч.срок |
| 17 | Сосновая | 0,2 | 8,0 | 4,0 | 1,0 | Сущ. |
| 18 | Школьная | 0,35 | 25,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ.-реконстр. |
|  |  | 0,05 | 28,0 | 7,0 | 2*1,5 | Проект. I очередь |
| 19 | Клубная | 0,38 0,25 | 20,0 -25,0 25,0 | 7,0 7,0 | 2*1,5 2*1,5 | Сущ.-реконстр. |
|  |  |  |  |  |  | Проект. I очередь |
| 20 | Жилая улица 1(усл.) | 0,76 | 18,0 – 30,0 | 7,0 | 2*1,5 | Проект. I очередь |
| 21 | Жилая улица 2(усл.) | 0,39 | 25,0 | 7,0 | 2*1,5 | Проект. расч.срок |
| 21 | Жилая улица 3(усл.) | 0,08 | 25,0 | 7,0 | 2*1,5 | Сущ.-реконстр |
|  |  | 0,25 | 25,0 | 7,0 | 2*1,5 | Проект. расч.срок |
| 22 | Жилая улица 4(усл.) | 0,3 | 20,0 | 7,0 | 2*1,5 | Проект. расч.срок |
| 23 | Жилая улица 5(усл.) | 0,33 | 15,5-27,9 | 6,0 | 1*1,5 | Проект. I очередь |
|  |  | 0,48 | 25,0 | 7,0 | 2*1,5 | Проект. расч.срок |
| 24 | Жилая улица 6(усл.) | 1,12 | 18,0-20,0 | 7,0 | 2*1,5 | Проект. I очередь |
| 25 | Жилая улица 7(усл.) | 0,39 | 20,0 | 7,0 | 2*1,5 | Проект. I очередь |
| 26 | Жилая улица 8(усл.) | 0,22 | 16,0(20,0) | 7,0 | 1,5 | Проект. I очередь |
| 27 | Жилая улица 9(усл.) | 0,11 | 18,0 | 7,0 |  | Сущ.-реконстр. |
|  |  | 0,19 | 20,0 |  |  | Проект. I очередь |
| 28 | Проезд 1(усл.) | 0,14 | 12,0 | 5,0 |  | Сущ.-реконстр. |
| 29 | Проезд 2(усл.) | 0,12 |  | 6,0 | 1,0 | Сущ.-реконстр. |
|  |  | 0,1 |  |  |  | Проект. I очередь |
| 30 | Проезд 3(усл.) | 0,16 | 8,0-12,0 | 5,5 | 1,0 | Проект. I очередь |
| 31 | Проезд 4(усл.) | 0,09 | 9,0 | 3,75 | 1,0 | Проект. I очередь |
| 32 | Проезд 5(усл.) | 0,08 | 9,0 | 4,0 |  | Проект. I очередь |
| 33 | Проезд 6 (усл.) | 0,11 | 11,0 | 4,0 | 1,0 | Сущ.-реконстр. |
| 34 | Проезд 7(усл.) | 0,64 | 15,0 | 5,5 | 2*1,0 | Проект. I очередь |
| 35 | Проезд 8(усл.) | 0,11 | 15,0 | 7,0 | 2*1,0 | Сущ.-реконстр. |
| 37 | Проезд 9(усл.) | 0,12 | 10,0 | 4,0 | 1,0 | Сущ.-реконстр. |
|  | Проезды в промышленно-коммунальной зоне |  |  |  |  |  |
| 38 | Проезд 10(усл.) | 0,28 | 15,0 | 7,0 |  | Проект. I очередь |
| 39 | Проезд 11(усл.) | 0,1 | 12,0 | 8,0 |  | Сущ.-реконстр. |
| 40 | Проезд 12(усл.) | 0,38 | 12,0 | 6,0 |  | Проект. I очередь |
|  | ИТОГО: | 26,61 |  |  |  |  |

Примечания: * длины указаны без учета участков дорог, не входящих в границы проекта;

** при рабочем проектировании технические параметры могут быть уточнены.